| ICS | 65.020 |
| --- | --- |
| CCS | GXAS. B 67 |

团体标准

T/GXAS XXXX—XXXX

桑树荧光定量RT-PCR检测操作规程

Code of practice of mulberry real-time quantitative RT-PCR

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

广西标准化协会  发布

前言

本文件参照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由广西壮族自治区蚕业技术推广站提出、归口并宣贯。

本文件起草单位：广西壮族自治区蚕业技术推广站、百色市蚕业站、广西南宁天龙生物科技有限公司。

本文件主要起草人：刘丹、黄胜、邱长玉、林强、韦伟、张朝华、陆晓媚、曾燕蓉、朱光书、黄琼玲、崔秋英、冉艳萍。

桑树荧光定量RT-PCR检测操作规程

范围

本文件界定了荧光定量RT-PCR检测操作相关的术语和定义，给出了材料处理、RNA 提取、cDNA 的合成、内参基因的引物设计、桑树荧光定量RT-PCR反应程序、基因相对表达量计算方法等操作指示。

本文件适用于逆境胁迫下桑树功能基因荧光定量RT-PCR检测操作等技术。

规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

荧光定量RT-PCR  Real-time quantitative RT-PCR

将荧光标记物加入PCR体系， PCR产物扩增的同时，荧光标记物也同比例扩增，通过仪器读取整个时期荧光信号强度即可了解产物的实时扩增情况，并对待测样品的初始模板进行定量或定性分析。

荧光阈值  threshold

在荧光信号检测中,为了区分背景噪声和真实信号而设置的一个阈值。

Ct值  The value of cycle threshold

每个反应管内的荧光信号达到设定的阈值时所经历的循环数。

内参基因  Reference gene

在细胞中的表达量或者在基因组中的拷贝数相对恒定。

相对定量分析  Relative quantitative analysis

测定目的基因在两个或多个样本中的含量的相对比例，不需要知道它们在每个样本中的拷贝数。

材料处理

  - 4.1  苗木准备

利用水培法培养桑树种子直至种子生根发芽后将其种植在含有营养土的花盆中，放置于PQX植物培养箱中，温度为26 ℃ ，光周期为12 h，直到地上部分长至25 cm～30 cm，然后，挑选长势一致的用于后续逆境胁迫处理。

  - 4.2  逆境胁迫处理

以干旱处理为例，用8% PEG 6000模拟干旱处理桑树幼苗，分别于处理后0 h、8 h、24 h、32 h和48 h后收获并在–80 ℃ 储存干旱处理过的叶片（每6盆植物作为一个样品处理组）。用未经处理的幼苗作为对照。

RNA 提取

RNA 提取的步骤如下：

取 100 mg 桑树材料于研钵中加入液氮迅速研磨直至研磨成细粉；

将研钵中的细粉迅速转移到1.5 mL的离心管中，加入 1 mL  RNAiso Plus试剂或其他适用于提取桑叶总RNA的试剂，剧烈震荡混匀，室温静置 3 min；

12 000 rpm，4 ℃，离心 5 min；

吸取上清液于新的1.5 mL离心管中，加入上清液 1/5 体积氯仿，充分涡旋后室温静置 5 min；

4 ℃，12 000 rpm，离心5 min；

吸取上清液于新的1.5 mL 离心管中，加入等体积异丙醇，上下颠倒混匀，室温静置10 min；

4 ℃，12 000 rpm 离心10 min，此时，离心管底部可见 RNA 沉淀；

弃上清液，加入 1 mL 用 DEPC(diethyl pyrocarbonate，焦碳酸二乙酯) 水配制的75% 乙醇，轻柔上下颠倒几次，4 ℃，12 000 rpm 离心 2 min；

重复步骤（h），离心完毕后，弃上清液，敞开盖子室温干燥；

加入适量 DEPC水溶解RNA；

用Nanodrop  2000 分光光度计检测 RNA 浓度和质量，纯RNA OD260 nm/OD280 nm的比值为2.0，OD260 nm/OD280 nm的比值范围在1.8～2.1 之间可进行下一步实验。

cDNA 的合成

cDNA 第一链的合成使用TcDNA第一链的合成使用Takara反转录试剂盒（PrimerScript RT reagent Kit）或其他公司的反转录试剂盒，步骤如下：

- 消化DNA：在 Rnase free PCR 管中加入如下试剂：5 ×gDNA Eraser Buffer 2 μL、gDNA Eraser 1 μL、Total RNA 1 μg，所有组分加入完毕后，用移液枪轻轻吹打混匀，瞬时离心后42 ℃处理2 min，立即放到冰上；

反转录RNA：在第一步的样品中依次加入如下试剂：Reaction solution from Step1 10 μL、Rnase free ddH2O 4 μL、5 × Primer Script Buffer 2 4 μL、RT Primer Mix 1 μL、Primer Script RT Enzyme Mix I 1 μL，用移液枪轻轻吹打混匀，瞬时离心，按如下程序进行反应：37 °C 15 min；85 °C 5 s；4 ℃ ∞。反应完毕后，取出样品，-20 ℃保存。

内参基因的引物设计

根据 GenBank 已公布的桑树Actin 3 基因序列，用 Primer premier 5.0 软件进行引物设计， 上游引物 P1：5′-CTATGTATGTCGCCATCCAGG-3′；下游引物 P2：5′-TTCAGGGCATCGGAATCTC-3′。扩增片段长度为386 bp。

桑树荧光定量RT-PCR反应程序

以桑树的 cDNA 为模板，qPCR 体系如下：SYBR Premix 10 μL、gene-specific primers 1.0 μL、Rox Reference Dye 2.0 μL、模板 2.0 μL、ddH2O 5.0 μL、Total 20 μL。

反应程序：95 ℃预变性 5 min，95 ℃变性 10 s，60 ℃ 退火 15 s，72 ℃ 延伸 10 s，35～45 个循环。每个样品设 3个生物学重复，每个生物学重复设 3 个技术重复。

基因相对表达量计算方法

使用 2-ΔΔCt 方法计算相对表达。ΔCt =（Ct 目的基因 -Ct A3）； ΔΔCt =（ΔCt 处理-ΔCt 未处理）。 “2-ΔΔCt对照 = 1”。 如果“2-ΔΔCt目的基因 ＞ 1”，则基因在逆境胁迫下的表达量上调，反之基因的表达量下调。