团体标准

《复用餐（饮）具表面阴离子合成洗

涤剂的快速检测方法》

编 制 说 明

广西-东盟食品检验检测中心

二〇二三年九月

团体标准《复用餐（饮）具表面阴离子合成洗涤剂的快速检测方法》编制说明（征求意见稿）

一、工作简况

（一）任务来源

根据《关于下达2023年第二十一批团体标准制修订项目计划的通知》(桂标协［2023］78号 )文件精神，由广西-东盟食品检验检测中心提出，广西-东盟食品检验检测中心、山东美正生物科技有限公司、广西民生中检联检测有限公司、广西烹饪餐饮行业协会起草的团体标准《复用餐（饮）具表面阴离子合成洗涤剂的快速检测方法》（项目编号：2023-2101）获批立项。

（二） 简要起草过程

1.成立标准制定工作组

2023年5月9日-5月11日，标准制定任务下达后，首先确定了工作组的主要组成人员及人员分工，主要由从事标准制修订、检测分析的专业研究人员组成；召开了标准起草会议，项目负责人对标准的立项情况做了详细介绍，制定了标准研制的总体思路和框架。

2.查询相关标准和文献资料

2023年5月12日-5月20日，工作组收集相关材料，查阅研读我国餐（饮）具卫生情况、阴离子合成洗涤剂的检测等方法标准以及科技文献资料，决定采用快速检测方法定性测定复用餐（饮）具表面阴离子合成洗涤剂，并制定了初步的标准编制工作计划。

3.研究建立快速检测方法，开展性能指标试验

2023年5月21日-8月21日，工作组按照计划任务书的要求，结合制定标准的要求，研究建立快速检测方法的实验方案，并将优化后的快速检测方法的各项性能指标进行试验，确定其检出限、灵敏度、交叉反应率、假阴性率、假阳性率等指标。使建立的快速检测方法的各项技术参数满足复用餐（饮）具表面阴离子合成洗涤剂的日常检测需要。

4.形成征求意见稿及编制说明

2023年8月21日-9月6日，工作组查阅、收集和整理了国内外有关研究进展和专利、标准、法规等文献资料。根据实验结果，工作组共同讨论起草形成了《复用餐（饮）具表面阴离子合成洗涤剂的快速检测方法》团体标准的技术框架和主要内容，初步形成了标准草案。经过多次讨论、研究、征求意见，对存在的问题进行了修订，初步确定了标准初稿并对初稿进行多次反复修改，形成征求意见稿及编制说明。

- 标准制定的意义

阴离子合成洗涤剂（LAS）的主要活性成分是十二烷基苯磺酸钠，是一种低毒的化学物质，对人的皮肤和黏膜有刺激性，接触量大可引起化学性眼结膜炎，对肝脏也会造成损伤。GB14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐（饮）具》规定了阴离子合成洗涤剂（以十二烷基苯磺酸钠计）在餐（饮）具中不得检出。

复用餐（饮）具是指其提供给消费者的可经过反复清洗消毒使用的餐具、饮具和接触直接入口的食品工具、用具和容器，如碗、盘、碟、口杯、酒杯、汤匙、筷子等。复用餐（饮）具一般有餐馆自行消毒和集中清洗消毒两种清洁方式。因为LAS使用方便、成本低，在洗衣粉、洗洁精、洗衣液、肥皂等洗涤剂中广泛使用。

从2020-2022年广西各级市场监管部门监督抽检复用餐（饮）具数据来看，复用餐（饮）具（餐馆自行消毒）不合格问题突出，问题主要集中在餐馆自行消毒的样品，不合格项目主要为阴离子合成洗涤剂。

目前阴离子洗涤剂的国家标准为GB/T 5750.4-2006《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标-亚甲蓝分光光度法》，操作过程繁琐、耗时长、需用到精密仪器。为了能够在现场快速、准确、灵敏地检测复用餐（饮）具表面残留的阴离子合成洗涤剂，填补国内有关复用餐（饮）具表面残留的阴离子合成洗涤剂现场快速灵敏检测方面的空白，确保市场上复用餐（饮）具的安全，有必要建立一种快速、准确、灵敏的检测方法，以利于餐饮企业和监管部门及时掌握餐（饮）具洁净过程中的问题、进而能够及早采取紧急应对措施、将损失降至最低。

现采用快速检测方法，能在15分钟内得到检测结果，为餐饮企业实时监测餐（饮）具洗涤效果、监管部门科学性高质量地监管食品安全提供了有效手段，为强化“两个责任”提供了有力抓手，进而更强力地保卫广大人民群众“舌尖上的安全”。

- 与我国、国内有关法律法规和其他标准的关系

标准所确定的各项技术指标和内容符合我国现行的有关方针、政策，并与相关法律、法规、标准吻合。

本标准颁布实施后，更有利于我区餐饮企业实时监测餐（饮）具洗涤效果、监管部门高质量地监管食品安全，与现行的法律、法规及其他国家标准没有矛盾

- 国外、国内有关法律、法规和标准情况的说明

该标准为了方便我区餐饮企业、监管部门实时监测餐（饮）具洗涤效果而制定，项目研究内容符合国内法律、法规和标准要求、未涉及国外有关法律、法规和标准。

五、标准的制定原则

在充分研究与讨论的基础上，制定了标准制定原则：

（1）先进性：检出限与参比方法一致，灵敏度、假阳性率、假阴性率达到较好水平。

（2）适用性：满足复用餐（饮）具表面阴离子合成洗涤剂的快速检测要求。

（3）可操作性：操作方便快捷，器材试剂消耗较少，我区餐饮从业人员、监管人员经过简单培训后即可掌握该方法。

（4）实用性：该方法的推广运用，能实时监测复用餐（饮）具的洗涤情况，减少洗涤剂残留现象，降低食品安全风险。

本标准的格式根据GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分： 标准的结构和编写》及GB/T 20001.4-2015《标准编写规则 第4部分 试验方法标准》的规定编写，引用文件完全符合相关的国家标准，所引用的规范性文件都是现行有效，没有违反现行法律、法规和有关国家强制性标准。

五、确定各项技术内容（技术指标、参数、公式、试验方法、检验规则等）的依据，与相关标准的对比情况，与国际、国内标准不一致的，应当提供科学依据

1、快速检测方法的确认

1.1试样制备

试样制备参考GB 14934-2016 《食品安全国家标准 消毒餐（饮）具》中附录A 餐（饮）具采样方法，与其一致。

1.2测定步骤

参考GB/T 5750.4-2006 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》中亚甲蓝分光光度法测定阴离子合成洗涤剂的原理，利用亚甲基蓝与阴离子合成洗涤剂发生反应生成蓝色络合物，用三氯甲烷萃取该络合物。通过与阴离子合成洗涤剂对照液或比色卡比较，对餐（饮）具表面阴离子合成洗涤剂残留量进行判定。

2、性能指标的确定

2.1检出限

检出限是指一种分析方法在给定的可靠程度内可从样品中检测到待测物质的最小浓度或者最小量。

考察了不同浓度的十二烷基苯磺酸钠标准溶液显色效果，见图1（左1、2为空白溶液，左3、4为0.025mg/L溶液、左5、6为0.05mg/L溶液），比较后确定浓度为0.05mg/L时溶液显色纯正、做为检出限。

图1 不同浓度标准溶液显色图

用两个厂家的快检产品共检测了103份0.05mg/L的样品、检测了99份0.025mg/L的样品，结果令人满意；故本方法的检出限定为0.05mg/L，与GB/T 5750.4-2006《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》中的检出限一致。

2.2 灵敏度

灵敏度是指方法在实验条件下达到的实际检出限时，检出阳性结果的阳性样品数占总阳性样品数的百分比。

灵敏度（%）=检出阳性结果的阳性样品数×100%/阳性样品总数

用两个厂家的快检产品共检测了103份1倍检出限浓度（0.05mg/L）的阳性样品，灵敏度≥98%，如表1所示。

表1.1  两厂家灵敏度

| 厂家 | 检出阳性的阳性样品数 | 阳性样品总数 | 灵敏度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 江苏天行 | 49 | 50 | 98% |
| 山东美正 | 53 | 53 | 100% |

2.3 交叉反应率

以空白样品分别加入不同浓度水平干扰物质的标准溶液进行测试，记录检测结果为阳性的最小浓度。

交叉反应率（%）=目标物质检出限×100%/干扰物质检出阳性时的最小浓度。

根据餐饮具洗涤的实际情况以及运用快速检测方法时可能会遇到的干扰物质，选择了两类来源共四种干扰物质进行考察，分别为自来水中的干扰物质（碳酸钙、次氯酸钠）、其他洗涤剂中的干扰物质（碳酸氢钠、硬脂酸钠），用两个不同厂家的产品测定4种物质，得出交叉反应率见表1.2。

表1.2 交叉反应率

| 厂家 | 干扰物 | 检出阳性时的最小浓度（mg/L） | 目标物质检出限（mg/L） | 交叉反应率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 江苏天行 | 碳酸钙 | ＞50 | 0.05 | ＜0.1 |
|  | 碳酸氢钠 | ＞50 |  | ＜0.1 |
|  | 次氯酸钠 | 3 |  | 1.7 |
|  | 硬脂酸钠 | 4 |  | 1.3 |
| 山东美正 | 碳酸钙 | ＞50 | 0.05 | ＜0.1 |
|  | 碳酸氢钠 | ＞50 |  | ＜0.1 |
|  | 次氯酸钠 | 3 |  | 1.7 |
|  | 硬脂酸钠 | 4 |  | 1.3 |

本方法制定过程中使用的快检产品与次氯酸钠、硬脂酸钠存在交叉反应。

2.4 假阴性率

假阴性率是指方法在实验条件下达到的检出限时，阳性样品中检出阴性结果的最大概率（以百分比计），计算结果为方法最大假阴性率的结果。

假阴性率（%）=阳性样品的阴性结果数×100%/阳性样品总数。

用两个不同厂家的快检产品共检测了103份1倍检出限浓度（0.05mg/L）的阳性样品，假阴性率≤2%，见表1.3。

表1.3 两厂家假阴性率

| 厂家 | 阳性样品的阴性结果数 | 阳性样品总数 | 假阴性率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 江苏天行 | 1 | 50 | 2% |
| 山东美正 | 0 | 53 | 0 |

2.5 假阳性率

假阳性率是指方法在实验条件下达到的检出限时，阴性样品中检出阳性结果的最大概率（以百分比计），计算结果为方法最大假阳性率的结果。

假阳性率（%）=阴性样品的阳性结果数×100%/阴性样品总数。

用两个不同厂家的快检产品共检测了207份阴性样品（108份为空白样品、99份为0.5倍检出限浓度样品），假阴性率≤2%，见表1.4。

表1.4两厂家灵敏度假阳性率

| 厂家 | 阴性样品的阳性结果数 | 阴性样品总数 | 假阳性率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 江苏天行 | 2 | 100 | 2% |
| 山东美正 | 0 | 107 | 0 |

2.6 验证试验

标准完成起草工作后，本标准内容经广西壮族自治区粮油质量检验中心、广电计量检测（南宁）有限公司和广西民生中检联检测有限公司 3 家单位用同一厂家快检试剂验证，每家单位均检测盲样160份、干扰物16份，结果表明该方法适用于复用餐（饮）具表面阴离子合成洗涤剂的快速检测。

2.6.1  广电计量检测（南宁）有限公司

验证结果见表1.5-1.8。

表1.5  灵敏度

| 厂家 | 检出阳性的阳性样品数 | 阳性样品总数 | 灵敏度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 山东美正 | 60 | 60 | 100% |

表1.6 交叉反应率

| 厂家 | 干扰物 | 检出阳性时的最小浓度（mg/L） | 目标物质检出限（mg/L） | 交叉反应率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 山东美正 | 碳酸钙 | ＞50 | 0.05 | ＜0.1 |
|  | 碳酸氢钠 | ＞50 |  | ＜0.1 |
|  | 次氯酸钠 | 3 |  | 1.7 |
|  | 硬脂酸钠 | 6 |  | 0.8 |

表1.7 假阴性率

| 厂家 | 阳性样品的阴性结果数 | 阳性样品总数 | 假阴性率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 山东美正 | 0 | 60 | 0 |

1.8假阳性率

| 厂家 | 阴性样品的阳性结果数 | 阴性样品总数 | 假阳性率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 山东美正 | 1 | 100 | 1% |

2.6.2  广西民生中检联检测有限公司

验证结果见表1.9-2.2。

表1.9  灵敏度

| 厂家 | 检出阳性的阳性样品数 | 阳性样品总数 | 灵敏度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 山东美正 | 60 | 60 | 100% |

表2.0 交叉反应率

| 厂家 | 干扰物 | 检出阳性时的最小浓度（mg/L） | 目标物质检出限（mg/L） | 交叉反应率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 山东美正 | 碳酸钙 | ＞50 | 0.05 | ＜0.1 |
|  | 碳酸氢钠 | ＞50 |  | ＜0.1 |
|  | 次氯酸钠 | 3 |  | 1.7 |
|  | 硬脂酸钠 | 4 |  | 1.3 |

表2.1 假阴性率

| 厂家 | 阳性样品的阴性结果数 | 阳性样品总数 | 假阴性率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 山东美正 | 0 | 60 | 0 |

表2.2假阳性率

| 厂家 | 阴性样品的阳性结果数 | 阴性样品总数 | 假阳性率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 山东美正 | 0 | 100 | 0 |

2.6.3  广西壮族自治区粮油质量检验中心

验证结果见表2.3-2.6。

表2.3  灵敏度

| 厂家 | 检出阳性的阳性样品数 | 阳性样品总数 | 灵敏度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 山东美正 | 60 | 60 | 100% |

表2.4 交叉反应率

| 厂家 | 干扰物 | 检出阳性时的最小浓度（mg/L） | 目标物质检出限（mg/L） | 交叉反应率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 山东美正 | 碳酸钙 | ＞50 | 0.05 | ＜0.1 |
|  | 碳酸氢钠 | ＞50 |  | ＜0.1 |
|  | 次氯酸钠 | 3 |  | 1.7 |
|  | 硬脂酸钠 | 6 |  | 0.8 |

表2.5 假阴性率

| 厂家 | 阳性样品的阴性结果数 | 阳性样品总数 | 假阴性率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 山东美正 | 0 | 60 | 0 |

表2.6假阳性率

| 厂家 | 阴性样品的阳性结果数 | 阴性样品总数 | 假阳性率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 山东美正 | 0 | 100 | 0 |

六、征求意见的采纳情况及审定情况，重大意见分歧的处理结果和依据；

征求意见稿向本区域内的企业及相关专家发放... 份,共收回到有效意见 ... 份,意见共有 ..条，其中采纳 ... 条，不采纳 ... 条，部分采纳 ...条。

七、标准实施建议；

该标准技术内容科学，通过对阴离子合成洗涤剂检测方法的研究，建立快速检测方法，从而为我区复用餐（饮）具表面阴离子合成洗

涤剂的监测提供科学、便利的检测方法，保障我区复用餐（饮）具的使用安全，助力餐饮行业健康发展。建议在广西的餐饮企业中积极宣传贯彻本标准。

八、其他需要说明的事项。

无

九、主要参考文献

GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分： 标准的结构和编写》

GB/T 20001.4-2015《标准编写规则 第4部分 试验方法标准》

GB 14934-2016 《食品安全国家标准 消毒餐（饮）具》

GB/T 5750.4-2006 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》

《市场监管总局关于规范食品快速检测使用的意见》国市监食检规【2023】1号

十、自我承诺

本标准内容和各项指标不低于国家强制性标准。也不存在内容或某项指标低于推荐性国家标准的情况。

《复用餐（饮）具表面阴离子合成洗涤剂的快速检测方法》团体标准编写小组

2023年9月6日