| ICS | 71.040 |
| --- | --- |
| CCS | GXAS. C 53 |

团体标准

T/GXAS XXXX—XXXX

复用餐（饮）具表面阴离子合成洗涤剂的快速检测方法

Rapid detection method for anionic synthetic detergents on the surface of reusable tableware

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

广西标准化协会  发布

前言

本文件参照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由广西-东盟食品检验检测中心提出。

本文件由广西标准化协会归口。

本文件起草单位：广西-东盟食品检验检测中心、山东美正生物科技有限公司、广西民生中检联检测有限公司、广西烹饪餐饮行业协会。

本文件主要起草人：陈小聪、李锐、邓玉秀、周嵩煜、戴向东、黄海霞、王海波、谢庆剑、韦兰青、周滨翰、冯婷、黄群芳、高君、王滢、黄海军、吴东栋、陆柔、江秋霞、韦春梦、杨尚超。

复用餐（饮）具表面阴离子合成洗涤剂的快速检测方法

范围

本文件规定了复用餐（饮）具表面阴离子合成洗涤剂的快速检测方法。

本文件适用于复用餐（饮）具表面阴离子合成洗涤剂的快速定性测定。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 5750.4  生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标

GB/T 6682  分析实验室用水规格和试验方法

GB 14934  食品安全国家标准 消毒餐（饮）具

原理

餐（饮）具表面残留的阴离子合成洗涤剂与亚甲基蓝发生反应生成蓝色络合物，该络合物可被三氯甲烷萃取。通过与阴离子合成洗涤剂对照液或比色卡比较，对餐（饮）具表面阴离子合成洗涤剂残留量进行判定。

试剂与材料

除另有规定外，本方法所用试剂均为分析纯，实验用水为GB/T 6682规定的三级水。

试剂

亚甲基蓝

三氯甲烷

试剂配制

亚甲基蓝溶液：称取0.2 g亚甲基蓝，溶于100 mL水中。

标准品

十二烷基苯磺酸钠参考物质中文名称、英文名称、CAS登录号、分子式、相对分子质量见表1，纯度≥99%。

十二烷基苯磺酸钠中文名称、英文名称、CAS登录号、分子式、相对分子质量

| 中文名称 | 英文名称 | CAS登录号 | 分子式 | 相对分子质量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 十二烷基苯磺酸钠 | sodium dodecyl benzene sulfonate | 25155-30-0 | C18H29NaO3S | 348.476 |

标准溶液的配制

十二烷基苯磺酸钠标准储备液（1 g/L）：称取0.1 g（精确至0.000 1 g）十二烷基苯磺酸钠参考物质于100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

十二烷基苯磺酸钠标准工作液（10 mg/L）：精密量取十二烷基苯磺酸钠标准储备液（1 g/L）1 mL，置于100 mL容量瓶，用水稀释至刻度，混匀。

精密量取对应体积（参见表2）的十二烷基苯磺酸钠标准工作液（10 mg/L），置于100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。吸取上述溶液47 mL，置于50 mL离心管中，同7.2.1操作，制得十二烷基苯磺酸钠对照液，可将不同浓度的对照液所显颜色制成比色卡。

标准溶液量取体积表

| 对照液浓度（mg/L） | 十二烷基苯磺酸钠工作液吸取体积(mL) |
| --- | --- |
| 0 | 0 |
| 0.025 | 0.25 |
| 0.05 | 0.5 |
| 0.1 | 1 |
| 0.25 | 2.5 |
| 0.5 | 5 |
| 1 | 10 |

材料

阴离子合成洗涤剂快速检测试剂盒：适用于各种餐（饮）具，需在阴凉、干燥、避光条件下保存。

仪器设备

电子天平：感量为0.000 1 g。

移液器：量程为5 mL。

环境条件

温度10 ℃～30 ℃。

分析步骤

试样制备

将待检的餐（饮）具（碗、盘、碟、口杯、酒杯等）用水分3～5次冲洗整个内表面（按照每100 cm2表面积使用100 mL水的比例），制成待测液备用。

将匙（不包括匙柄），筷子下段（进口端约5 cm）置于适量水中（按照每100 cm2表面积使用100 mL水的比例），充分振荡20次，制成待测液备用。

测定步骤

取待测液47 mL于50 mL离心管中，加入1 mL亚甲基蓝溶液，再加入2 mL三氯甲烷，上下颠倒摇晃20秒，反应9分钟（期间每间隔3分钟颠倒摇晃20秒）。

用塑料吸管吸取静置后的下层检测液约1.5 mL（不要吸到上层液体）于2 mL离心管中，与十二烷基苯磺酸钠对照液或比色卡对照确定具体浓度。

质控试验

每批试剂应同时进行空白试验和加标质控试验。

空白试验：取水，按照7.2.1和7.2.2与样品同法操作。

加标质控试验：精密量取0.5 mL十二烷基苯磺酸钠标准工作液，置于100 mL容量瓶中，加水定容，使其浓度水平为0.05 mg/L,按照7.2.1和7.2.2与样品同法操作。

结果判定

通则

采用目视法，根据十二烷基苯磺酸钠对照液或比色卡对结果进行判读，目视判定示意图如图1所示，结果有以下几种：

阳性结果：样品溶液颜色比0.05 mg/L溶液深或者相当，判为阳性。

阴性结果：样品溶液颜色比0.05 mg/L溶液浅，判为阴性。

目视判定示意图（比色法）

质控试验要求

空白试验测定结果应为阴性，加标质控试验测定结果应为阳性。质控试验结果不符合要求时，同批次所有检测结果判定为无效结果。若出现无效结果，需对同批次样品进行重新检测

结论

当检测结果为阳性时，采用参比方法进行确证。

性能指标

检出限

本方法的检出限为0.05 mg/L。

灵敏度

灵敏度≥98%。

交叉反应率

碳酸钙、碳酸氢钠＜0.1%，次氯酸钠≤1.7%，硬脂酸钠≤1.3%。

假阴性率

假阴性率≤2%。

假阳性率

假阳性率≤2%。

其他

本方法分析步骤和结果判定可以根据厂家试剂盒的说明书进行，但应符合或优于本方法规定的性能指标。

本方法参比方法为GB/T 5750.4。