| ICS | 67.160.01 |
| --- | --- |
| CCS | GXAS. X 60 |

团体标准

T/GXAS XXX—XXXX

甘蔗功能醋生产技术规程

Technical code of practice for production of sugarcane functional vinegar

-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

广西标准化协会  发布

前言

本文件参照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由广西壮族自治区农业科学院提出并宣贯。

本文件由广西标准化协会归口。

本文件起草单位：广西农业科学院农产品加工研究所、广西标准化协会、南宁皇悦保健食品有限公司。

本文件主要起草人：

甘蔗功能醋生产技术规程

范围

本文件界定了甘蔗功能醋的术语和定义，确立了甘蔗功能醋生产的程序，规定了发酵型甘蔗功能醋、浸泡调配型甘蔗功能醋生产工艺的操作指示，描述了生产过程信息的追溯方法。

本文件适用于甘蔗功能醋的生产。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 1886.174  食品安全国家标准  食品添加剂 食品工业用酶制剂

GB 2760  食品安全国家标准  食品添加剂使用标准

GB 2761  食品安全国家标准  食品中真菌毒素限量

GB 2762  食品安全国家标准  食品中污染物限量

GB 2763  食品安全国家标准  食品中农药最大残留限量

GB 2763.1  食品安全国家标准  食品中2,4-滴丁酸钠盐等112种农药最大残留限量

GB 5749  生活饮用水卫生标准

GB 8954  食品安全国家标准  食醋生产卫生规范

GB/T 10498  糖料甘蔗

GB 13104  食品安全国家标准  食糖

GB 17325  食品安全国家标准  食品工业用浓缩液（汁、浆）

GB 31639  食品安全国家标准  食品加工用酵母

DB45/T 1536  甘蔗原醋生产技术规程

DBS45/ 059  食品安全地方标准  食品工业用冷冻水果浆（汁）

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

甘蔗功能醋  sugarcane functional vinegar

以甘蔗榨取的汁、或甘蔗浓缩汁、或冷冻甘蔗浆（汁）为原料，添加可食用植物组织，经灭菌、发酵、陈酿、调配等工艺加工而成的液体醋产品；或以甘蔗原醋为原料，添加可食用植物组织，经浸泡、调配、过滤、灭菌等工艺加工而成的液体醋产品。

发酵型甘蔗功能醋生产工艺

生产流程

如图1所示。

原辅料选择

原料预处理

匀调

杀菌

酒精发酵

过滤

静置澄清

陈酿、后熟

粗滤

醋酸发酵

调配

均质

精滤

杀菌

灌装

发酵型甘蔗功能醋生产工艺流程图

生产操作

原辅料选择

原料

甘蔗

选择新鲜、无病虫害及腐烂，并符合GB/T 10498规定的甘蔗。

甘蔗浓缩汁

选择无霉变、无污染，风味正常，符合GB 17325规定的甘蔗浓缩汁。

冷冻甘蔗浆（汁）

选择无霉变、无污染，风味正常，且符合DBS45/ 059规定的冷冻甘蔗浆（汁）。

可食用植物组织

选择传统上作为食品、列为新资源食品原料、国家行政主管部门公布的既是药品又是食品品种，无变质、无异味、无虫蛀，无其他夹杂物，并符合GB 2761、GB 2762、GB 2763、GB 2763.1及相关标准规定的植物的皮、叶、花、果（实）、根、茎等植物组织。

辅料

选择符合GB 5749规定的生产用水。

选择符合GB 31639规定的酒用酵母。

选择符合GB 8954规定的醋酸菌种，生产过程中应定期进行纯化和再鉴定。

选择符合GB 13104规定的食糖。

选择符合GB 1886.174规定的酶制剂。

选择符合相关标准规定的植物提取物。

选择符合GB 2760规定的食品添加剂。

原料预处理

甘蔗

去皮或不去皮

使用去皮设备或人工方式对甘蔗进行去皮处理；或不去皮。

榨汁

全茎蔗投入榨汁设备中压榨，得到甘蔗汁。

粗滤

使用离心设备或滤布对甘蔗汁进行过滤处理。

冷冻甘蔗浆（汁）

冷冻甘蔗浆（汁）用流动水解冻化冰成无颗粒状冰块浆汁备用。

可食用植物组织

清洗

将可食用植物的皮、叶、花、果（实）、根、茎等植物组织用流动的清水清洗3～4次，去除泥沙和外表面杂质，至清洗干净。

破碎或不破碎

将可食用植物的皮、叶、花、果（实）、根、茎等植物组织进行破碎或者不破碎处理，若破碎处理，破碎至1.0 cm～3.5 cm大小。

匀调

对可食用植物的皮、叶、花、果（实）、根、茎等植物组织和甘蔗汁按照料液比为1:50～1.5:50的比例，进行配置，并搅拌均匀得甘蔗混合汁液。

杀菌

使用灭菌设备对匀调后的甘蔗混合汁液在85 ℃～90 ℃灭菌30 min。

酒精发酵

将灭菌后的甘蔗混合汁液泵入洁净的无菌发酵设备中，冷却至30 ℃～35 ℃后加入已活化的酵母（宜选用0.10％～0.50％质量体积比的活性干酵母），搅拌均匀，封罐发酵，在25 ℃～28 ℃温度下发酵，发酵醪液酒精含量为5％vol~7％vol之间。

醋酸发酵

在发酵设备中注入已调配好的酒精发酵醪液，在32 ℃～35 ℃温度下发酵，直至酸度≥3.5 g/100 mL。宜将固体化载体（玉米棒、稻壳）洗净后高温灭菌15 min～20 min，置于发酵设备，用发酵醪液将载体浸泡湿润，利用固定化细胞技术在载体中加入活性干醋酸菌（0.1％～0.5％质量体积比）进行固定化活化24 h～48 h，注入酒精发酵醪液，进行补料分批发酵。

粗滤

采用滤径为150 µm～300 µm（100～150目）过滤设备进行过滤。

陈酿、后熟

将过滤后的醋液移入陈酿设备，在常温下陈酿100 d以上。

静置澄清

根据醋液生产情况添加澄清剂（包括但不限于使用硅藻土、明胶、单宁等澄清剂），搅拌均匀进行静置澄清。

过滤

采用滤径为0.45 µm～0.65 µm过滤设备进行精滤。

调配

根据产品要求添加食糖、生产用水、植物提取物及食品添加剂对原醋进行稀释调配，醋液的酸度宜为1.7±0.5 g/100 mL。

均质

采用均质设备进行均质匀浆处理。

精滤

采用滤径为0.45 µm～0.65 µm过滤设备进行精滤，得到原醋。

杀菌

采用巴氏杀菌60 ℃～80 ℃保持30 min，冷却后包装。

灌装

按照产品要求进行无菌灌装。

浸泡调配型甘蔗功能醋工艺

生产流程

如图2所示。

原辅料选择

可食用组织

预处理

浸渍

过滤

调配

灌装

杀菌

精滤

均质

浸泡调配型甘蔗功能醋生产工艺流程图

生产操作

原辅料选择

原料

甘蔗原醋

选择按DB45/T 1536操作制备的甘蔗原醋。

可食用植物组织

同4.2.1.1.4。

辅料

同4.2.1.2。

可食用植物组织预处理

清洗

同4.2.2.3.1。

破碎或不破碎

同4.2.2.3.2。

杀菌

采用高温杀菌80 ℃～100 ℃保持30 min进行。

浸渍

根据甘蔗原醋的体积质量比1/30～1/50的植物组织进行浸泡90 d以上，达到功能醋固有的感官色泽。

过滤

通过离心设备或者滤布进行过滤处理，除去肉眼可见的固体物质。

调配

同4.2.11。

均质

同4.2.12。

精滤

同4.2.13。

杀菌

同4.2.14。

灌装

同4.2.15。

生产档案

生产记录内容包括：原料来源、原料验收、生产开始时间和结束时间、包装规格和成品数量、生产日期、操作者签名等。生产档案保存2年以上。