团体标准《甘蔗功能醋生产技术规程》

（征求意见稿）编制说明

# 一、任务来源

根据《广西标准化协会关于下达2023年第一批团体标准制修订项目计划的通知》（桂标协〔2023〕2号）精神，由广西壮族自治区农业科学院提出，广西农业科学院农产品加工研究所、广西标准化协会、南宁皇悦保健食品有限公司等单位共同起草的团体标准《甘蔗功能醋生产技术规程》（项目编号2023-0111）。

# 二、制定标准的必要性和意义

中国已有3000多年的甘蔗种植纪录，广西是我国最大的糖料蔗生产区和产糖区，种植面积、原料蔗和食糖产量居全国第一位（均超全国的60%），蔗糖业成为广西的千亿元产业和重点支柱产业。2015年5月，国家发展改革委、农业部联合印发实施《糖料蔗主产区生产发展规划（2015-2020年）》，广西的糖产业上升为国家战略；2017年中央一号文件明确将糖列为与粮、棉、油同等重要的国家战略物资，同时规划建设1500万亩糖料蔗生产保护区，其中广西规划建设1150万亩、云南350万亩。广西甘蔗主要用于制糖，制糖业已成为广西最大的农产品加工业，然而甘蔗加工产品单一、抗风险能力低。由于广西甘蔗种植集约化程度低、劳动生产率低、综合利用水平不高、多样化加工产品匮乏等问题未得到有效解决，导致制糖成本高、缺乏竞争力，严重影响了产业稳定发展。2017年4 月，习近平总书记视察广西时作出重要指示：糖、铝等传统优势产业是广西经济发展的家底，要求加大技术改造力度，推动这些产业实现“二次创业”。广西区人民政府先后出台了《关于促进我区糖业可持续发展的意见》和《广西糖业二次创业总体方案（2015-2020年）》文件，要求广西蔗糖业需不断调整优化产品结构，促进产业转型升级。同时要求以甘蔗多样性产业为抓手，加快发展甘蔗非糖产品，不断增强产业抗风险能力。面对经济发展新常态，谋求广西糖业新发展，推动糖业转型升级，实现降成本、增效益，增强可持续发展能力和国际竞争力已成燃眉之急，必须实施糖业“二次创业”。

广西壮族自治区位于我国南部沿海地区，光照充足、雨量充沛、气温相对较高且无霜期长，因此极适宜甘蔗生产，是我国最大的糖料蔗生产区和产糖区，2021年广西甘蔗播种面积约87.5万公顷，甘蔗产量约7400多万吨。连续25年来，种植面积、原料蔗和食糖产量居全国第一位（均超全国的60%），蔗糖业成为广西的千亿元产业和重点支柱产业。

果醋是利用水果、蔬菜或者发酵后的果酒为原料，利用微生物或醋酸菌的代谢作用下发酵而成的一种具有促进消化、增强免疫、抑菌等功能的健康发酵食品，因微生物在发酵成醋的过程中对矿物质的需求和利用较少，所以水果中大部分矿物质会直接保留在果醋中。果醋相比于鲜榨果汁的加工程度更高，但是其主打的健康、天然的品牌效应也吸引了消费者，特别是果醋本身独特的口感使得它在其他软饮料当中具有差异化的优势。2020年我国果醋行业市场规模达到76.16亿元，2021年中国果醋市场规模约为81.62亿元，预计2022年中国果醋市场规模将达到86.74亿元。其中，2020年中国果醋饮料行业市场规模为49.95亿元，占果醋整体规模的65.6％，占比非常大；果醋（调味品）行业市场规模约26.21亿元，占果醋整体规模的34.4％。甘蔗全身都是“宝”，甘蔗本身的色素物质主要是植物多酚类物质，成分相当复杂，已被鉴定的低相对分子量的酚酸和黄酮类就有20多种，还有一些高分子量的聚合物（如单宁和鞣酸）。研究发现，甘蔗中非糖提取物具有较高的抗氧化活性，这些抗氧化活性成分主要是一些多酚类物质，研究表明，多酚以大量的酚羟基作为氢供体，对多种活性氧具有消除作用，使其具有抗氧化能力等功能性。因甘蔗含有多种成分特别是功能性组分，其多元化产品的综合开发空间巨大。除了制造蔗糖，甘蔗汁对人体健康非常有益，它含有多种氨基酸，如天冬氨酸，丙氨酸，柠檬酸；维生素A，B1，B2，B3和C，烟酸，核黄素和人体一些必需的营养物质，如钙，磷，锰，锌，尤其是铁（含量达9mg/kg）；因为这些营养成分，甘蔗汁可以作为一种非常重要的药用成分，也可以作为一种饮品来预防和治疗喉咙痛，感冒和流感，降低血糖指数，由于其碱性还可抗前列腺癌和乳腺癌细胞，延长体温和体力活动，因含丰富的糖类可快速使身体恢复活力，畅通尿路、肾脏等。此外，可以利用甘蔗汁丰富的糖分和多种营养物质，发酵生产具有独特、浓郁甘蔗清香的果醋产品，不仅可以节约粮食,提高甘蔗附加值，而且可以开发风味独特的醋品，并提高醋品的保健功能。甘蔗功能醋是以新鲜糖料甘蔗为原料，同时配以相应的药食两用物料，经压榨、灭菌、酒精发酵、醋酸发酵、陈酿等工艺加工酿制而成的液体原醋，或以浓缩甘蔗汁（浆）为原料，配以相应的药食两用物料经酒精发酵、醋酸发酵、陈酿等工艺酿制而成的液体原醋，同时配以相关功能性成分配制成甘蔗功能醋产品。具有降血脂、提高抗氧化应激、减轻体重和脏器肿大等生物功能。

因此，制定团体标准《甘蔗功能醋生产技术规程》，结合国内外现代高新技术、装备，研究发酵型柑橘果醋产品，有利于延长产业链，丰富柑橘深加工产品种类，提高柑橘资源的利用率和效益，提升广西在国家农业科技园区科技创新水平，对解决柑橘产业方式转变，调整柑橘产业产品结构，带动广西地方产业优化升级、促进乡村振兴具有重要意义。

# 三、主要起草过程

## （一）成立标准编制工作组

团体标准《甘蔗功能醋生产技术规程》项目任务下达后，广西壮族自治区农业科学院牵头组织成立标准编制工作组，起草单位制定了起草编写方案与进度安排，明确任务职责，确定工作技术路线，开展标准研制工作。具体标准编制工作广西农业科学院农产品加工研究所、广西标准化协会、南宁皇悦保健食品有限公司等起草单位组成标准编制工作组。

编制工作组下设三个组，分别是资料收集组、草案编写组、标准实施组。

资料收集组负责国内外甘蔗功能醋生产技术规程有关文献资料的查询、收集和整理工作。

草案编写组负责起草标准草案、征求意见稿和标准编制说明、送审稿及编制说明的编写工作，包括后期召开征求意见会、网上征求意见，以及标准的不断修改和完善。

标准实施组负责《甘蔗功能醋生产技术规程》标准发布后，组织生产、检验检测相关企业、科研机构等开展标准宣贯培训会，对标准进行详细解读，让相关人员了解标准，并根据标准对甘蔗功能醋生产技术的各项指标进行规范化操作，控制产品质量，并对标准实施情况进行总结分析，不断对标准提出修改意见。

## （二）收集整理文献资料

标准编制工作组收集了国内有关甘蔗功能醋的文献资料主要有：

GB 8954-2016《食品安全国家标准  食醋生产卫生规范》

GB/T 10498-2010《糖料甘蔗》

DB45T 1536-2017《甘蔗原醋生产技术规程》

DB45T 1812-2018《甘蔗醋饮料生产技术规程》

DB45T 1948-2019《百香果原醋生产技术规程》

DB45T 2195-2020《龙眼果醋生产技术规程》

T/GXAS 058-2020《香蕉香醋生产技术规程》

T/GXAS 215-2021团体标准《油茶果壳和澳洲坚果果壳醋液生产技术规程》

## （三）研讨确定标准主体内容

标准编制工作组在对收集的资料进行整理研究后，标准编制工作组召开了标准编制会议，对标准的整体框架进行了研究，并对标准的关键性问题进行了初步探讨。经过研究，本文件界定了甘蔗功能醋的术语和定义，确立了甘蔗功能醋生产的程序，规定了发酵型甘蔗功能醋、浸泡调配型甘蔗功能醋生产工艺的操作指示，描述了生产过程信息的追溯方法；适用于甘蔗功能醋的生产。

## （四）调研、形成文本草案、征求意见稿

本标准提出单位广西农业科学院2008年起开始进行生物发酵果酒、果醋生产关键技术研究及产品开发，先后获得国家星火计划项目、广西重点研发计划、广西科技计划、广西自然科学基金、广西农科院基本业务专项等项目资助研究。项目组主要以热带亚热带地区的大宗农产品（甘蔗、香蕉、荔枝、龙眼、百香果、大果山楂、橄榄、柑橘）为研究对象，选取新鲜原料或次果、初加工副产物等通过集成零前处理、低温微氧发酵、固定化酶快速发酵等技术制备果酒、果醋，形成了一套微生物固定化发酵酿制热带亚热带大宗农产品果酒果醋的技术体系，项目组在农副产品加工利用，发酵生产方面已有前期经验，各项技术成熟，充分验证了项目可行性。

2022年10月，本标准实施单位广西农业科学院提出制订《甘蔗功能醋生产技术规程》广西团体地方标准项目建议书。

2022年12月，成立起草工作小组，由广西壮族自治区农业科学院农产品加工研究所明确专人组成起草组，具体落实各项工作。并经起草组全体成员共同研究讨论，确立标准起草编写方案，任务具体落实和分配。

2023年1月，广西标准化协会关于下达2023年第一批团体标准制修订项目计划的通知》（桂标协〔2023〕2号）精神，同意批复该标准立项。

2023年2～4月，广西农业科学院组织该院农产品加工研究所组成单位专家、技术人员对甘蔗功能醋生产技术规程要求的现状进行初步调研。根据实际调研，分析广西行政区域内甘蔗功能醋加工要求，进行标准框架结构和主要章节内容的确定，更细化调整生产工艺，按照简化、统一等原则编制完成《甘蔗功能醋生产技术规程》（草案）。

2023年5～10月，广西农业科学院农产品加工研究所继续补充试验数据，征集南宁皇悦保健食品有限公司等各方意见及合理要求，根据反馈意见及试验结果，标准编制工作组多次组织召开标准研制会议，对标准征求意见稿初稿进行了反复修改和研究讨论。最终定稿形成了《甘蔗功能醋生产技术规程》（征求意见稿）。

# 四、制定标准的原则和依据，与现行法律、法规的关系，与有关国家标准、行业标准的协调情况

## （一）实用性原则

本文件是在充分收集相关资料和文献，分析甘蔗功能醋生产技术当前生产工艺情况、市场供求现状，在甘蔗功能醋生产技术现有相关国家标准、行业标准、团体标准的基础上，结合起草单位多年的甘蔗功能醋生产技术研究经验总结及相关指标检验结果起草的。标准内容和工艺符合当前甘蔗功能醋生产技术、未来发展方向与市场需求，有利于提高产品质量，有助于果醋行业的高质量发展，标准条款切实可行，具有较强的实用性和可操作性。

## （二）协调性原则

本文件编写过程中尊重知识产权，同时也注意做好与甘蔗功能醋生产技术相关法律法规、强制性标准的协调问题，标准内容与现行法律法规、强制性标准协调一致。

## （三）规范性原则

本文件严格按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草，文件涉及的内容表达准确，引用数据来源真实可靠，各项指标科学合理、论证充分，标准质量有保证。

## （四）前瞻性原则

本文件在充分考虑当前甘蔗功能醋生产技术实际情况、生产技术水平、行业发展现状以及经济发展状况的基础上，还考虑到了产业快速发展的趋势和需要，文件条款规定的主要技术内容尽可能与我国现有水平相一致，避免起点、要求过低，在文件中体现了个别特色性和先进性条款，作为对甘蔗功能醋生产技术推广应用的依据，支撑和指导甘蔗功能醋产业高质量发展。

# 五、主要条款的说明，主要技术指标、参数、试验验证的论述

团体标准《甘蔗功能醋生产技术规程》的主要章节内容包括：术语和定义、发酵型甘蔗功能醋和浸泡调配型甘蔗功能醋的生产工艺。本文件主要内容及依据来源说明如下。

# （一）术语和定义

主要根据甘蔗功能醋的加工特点对甘蔗功能醋进行定义。

# （二）生产流程

发酵型甘蔗功能醋工艺流程：

可食用植物组织→清洗→破碎或不破碎

甘蔗浓缩汁→

甘蔗冷冻汁（浆）→解冻→

甘蔗→去皮或不去皮→榨汁→过滤→匀调→杀菌→酒精发酵→醋酸发酵→粗滤→陈酿、后熟→静置澄清→过滤→调配→均质→精滤→杀菌→灌装→成品

浸泡调配型甘蔗功能醋工艺流程：

甘蔗原醋

可食用植物组织→清洗→破碎或不破碎→浸渍→过滤→调配→均质→精滤→杀菌→灌装→成品

# （三）生产操作

为了验证工艺的可行性和实用性，编制组进行了大量的前期研究。在南宁皇悦保健食品有限公司中试生产出甘蔗功能醋产品2款；

原料混匀                 灌装

封口                        灭菌

灭菌后检查封口                    包装

1、原辅料选择

规定了甘蔗功能醋生产所需的新鲜甘蔗、甘蔗浓缩汁、冷冻甘蔗浆（汁）、甘蔗原醋、可食用植物组织的要求。其他辅料符合相关国家标准的规定。

2.原料预处理

即对新鲜甘蔗进行榨汁处理，对冷冻甘蔗浆（汁）进行解冻处理，对可食用植物组织进行清洗、破碎或不破碎等处理，为下一步操作提供材料，保证原料卫生。

3.匀调

对可食用植物的皮、叶、花、果（实）、根、茎等植物组织和甘蔗汁按照料液比为1:50～1.5:50的比例，进行配置，并搅拌均匀得甘蔗混合汁液。

4.杀菌

由于甘蔗功能醋为发酵制品，在发酵的过程中容易出现菌污染，因此在发酵前需要对调整后的甘蔗混合汁液进行灭菌处理。使用灭菌设备对匀调后的甘蔗混合汁液在85 ℃～90 ℃灭菌30 min。为常规灭菌方法。

5.酒精发酵

杀菌后的甘蔗混合汁液在进行醋酸发酵前需要进行一次酒用酵母发酵。酒精转化（产酸率）受发酵条件影响明显，它受果汁的发酵温度、酵母菌添加量等因素影响。

6.醋酸发酵

在发酵设备中注入已调配好的酒精发酵醪液，在32 ℃～35 ℃温度下发酵，直至酸度≥3.5 g/100 mL。宜将固体化载体（玉米棒、稻壳）洗净后高温灭菌15 min～20 min，置于发酵设备，用发酵醪液将载体浸泡湿润，利用固定化细胞技术在载体中加入活性干醋酸菌（0.1％～0.5％质量体积比）进行固定化活化24 h～48 h，注入酒精发酵醪液，进行补料分批发酵。

7.粗滤

在进行醋酸发酵后，需要对醋酸发酵后的发酵液进行初步过滤，滤掉部分杂质。采用滤径为150 µm～300 µm（100～150目）过滤设备进行过滤。

8.陈酿、后熟

陈酿是醋酸发酵后为改善风味进行的贮存和后熟过程。因此，为了提高发酵后甘蔗功能醋的口感风味，需要将过滤后的醋液移入陈酿设备，在常温下陈酿100 d以上。

9.静置澄清

根据醋液生产情况添加澄清剂（包括但不限于使用硅藻土、明胶、单宁等澄清剂），搅拌均匀进行静置澄清。

10.过滤

采用滤径为0.45 µm～0.65 µm过滤设备进行精滤，得到原醋。

11.调配

调配是最终为了保证产品口感风味的一致性而进行的必要步骤，主要根据产品要求添加相关辅料及食品添加剂进行调配，达到产品标准化、均一化的要求。根据产品要求添加食糖、生产用水、植物提取物及食品添加剂对原醋进行稀释调配，醋液的酸度宜为1.7±0.5 g/100 mL。

12.均质

采用均质设备进行均质匀浆处理。在强力的机械作用下均质可以使产品呈较小的状态均匀一致地分散，更容易被人体吸收。

13.精滤

精滤是为了过滤掉甘蔗功能醋中存在的醋酸菌菌体及其他杂质，因此选用0.45 µm～0.65 µm过滤设备进行精滤。

14.杀菌

采用巴氏杀菌60 ℃～80 ℃保持30 min，冷却后包装。

15.灌装

按照产品要求进行无菌灌装。

# （四）试验研究

为验证产品的活性功能成分和功能性开展了系列的试验研究。

（1）高效液相色谱-二极管阵列联用技术同时检测果醋中11种酚类物质：利用高效液相色谱联合二极管阵列技术( HPLC－DAD) 建立一种可以同时检测不同苹果醋和甘蔗醋中 11 种酚类物质的分析方法。使用 OMNI Hubble C18色谱柱( 250 mm×4.6 mm，5μm) ，流动相A为甲醇－甲酸( 100∶2，v/v) ，B为10 mmol/L 磷酸氢二钾－磷酸水溶液(200∶1，v/v) ，流速为1.0 mL/min，进样量为20μL，梯度洗脱，柱温为35℃，二极管阵列扫描波长范围210～400 nm。应用本方法可以检测出不同苹果醋和甘蔗果醋中香草醛、香豆素、绿原酸、咖啡酸、阿魏酸、对香豆酸、芹菜素、木犀草素、肉桂酸、山奈酚、芒柄花黄素等11种酚类物质，其中甘蔗醋中富含绿原酸等10种酚类物质成分。本方法回收率在 84.1%～118.2%之间，结果准确可靠，简单易行，适合用于各类果醋中酚类物质的分析检测。

（2）甘蔗醋生产中的酚类和挥发性物质研究：探讨甘蔗醋在不同生产过程中酚类和挥发性有机物的动态变化。酚类和挥发性有机化合物的测定是通过UPLC-质谱和固相微萃取(SPME)结合气相色谱-质谱(气相色谱-质谱)进行的。甘蔗的完整发酵过程持续了9天，醋的产量高达3.04% (w/v)、总酸和酒精度4.1°。经过9天的发酵，获得了甘蔗汁(未灭菌)以及酒精和乙酸发酵的各种酚类化合物。这些物质是苯甲酸(2.024、1.002和1.027mg/L)、阿魏酸(0.060、0.205和1.124mg/L)、奎尼酸(0.019、0.074和0.031mg/L)、绿原酸(0.349、1.635和1.217mg/L)、芹菜素(0.002、0.099和0.01mg/L)，此外还鉴定了45种挥发性有机化合物，甘蔗醋中香气物质酯类（59.014%），主要包括乙酸乙酯（14.163%）、乳酸乙酯（43.6405%）等9种组分；酸类（27.914%）以乙酸（27.445%）为主的5种组分，醇类（5.1855%）主要表现以异戊醇为主（3.703%）的5种组分；醛类6种、酮类4种、烃类3种、酚类1种和其他杂环类1种，总共的相对含量较小，只有1.626%。

（3）甘蔗醋对高脂小鼠血脂代谢及组织氧化还原的影响：甘蔗醋中含有丰富的黄酮和酚类物质，具有较强的抗氧化能力，本文通过建立高脂膳食诱发血脂代谢紊乱小鼠模型，探究甘蔗醋对高脂膳食诱导的血脂代谢紊乱小鼠的血脂、肝脂和谷胱甘肽过氧化物、丙二醛、一氧化氮合酶、超氧化物歧化酶氧化还原能力的影响。实验结果表明：与高脂对照组相比，灌胃甘蔗醋可显著降低高脂小鼠血浆总胆固醇（P<0.05），降低甘油三酯、低密度脂蛋白胆固醇水平（P<0.01）和升高高密度脂蛋白的水平（P<0.01）效果都极显著，同时有效减少淀粉酶含量（P<0.01）和增加脂肪酶含量（P<0.01），减少血糖的浓度和脂肪的累积，还能够提高血浆及肝脏中超氧化物歧化酶（SOD）、谷胱甘肽过氧化物（GSH-Px）活力，降低一氧化氮合酶（NOS）活力和肝脏中脂质过氧化反应产物丙二醛（MDA）含量。甘蔗醋具有正向调节血脂水平、预防体重和脏器增加、提高抗氧化应激能力，从而有助于抑制高血脂、肥胖及其并发症的进一步发展。

（4）甘蔗醋对高脂喂养小鼠体质量、脏器系数和血清生化指标的影响：研究高脂小鼠喂食甘蔗醋后与模型组进行体质质量、脏器系数和血清生化指标的差异性比较，以期对甘蔗醋功能活性进行论证评价。结果表明，甘蔗原醋和稀释3倍的甘蔗醋显著降低了高脂饮食小鼠的体质量（P<0.01）。实验组之间的器官与体质量比较无显著性差异（P>0.05）。与阳性对照相比，发现补充稀释6倍的甘蔗醋可有效降低甘油三酯和总胆固醇水平（P<0.05）。治疗组之间的其他生化指标没有显著变化（P>0.05）。甘蔗原醋可有效减轻体质量，改善血脂，不影响实验小鼠的脏器系数和血清生化。因此，甘蔗醋具有能够有效降低体质量和降低血脂水平的作用。

与本项目相关的前期部分研究结果：

1甘蔗醋不同溶剂提取液的总酚、总黄酮含量测定

通过福林-酚比色法、NaNO2-Al(NO3)3比色法分别测定甘蔗醋不同溶剂（水、甲醇、乙醇、正丁醇、乙酸乙酯）提取液的总酚、总黄酮含量，结果如图1所示：

图1 不同溶剂甘蔗醋提取液的总酚、总黄酮含量

注：小写字母不同代表差异性显著（P<0.05）,下同

由图1可知，不同溶剂甘蔗醋提取液的总酚、总黄酮含量差异性显著，且不同样品中，总酚含量均高于总黄酮含量；以水为溶剂的提取液总酚含量最高（3.73mg/mL），其次是甲醇提取液（3.53 mg/mL），乙醇提取液与正丁醇提取液含量相当，含量最低的是乙酸乙酯提取液（1.03 mg/mL）；水提取液总黄酮含量明显高于其他提取液，为2.69 mg/mL，乙酸乙酯含量最低，仅为0.69 mg/mL。

2不同溶剂甘蔗醋提取液体外抗氧化活性测定

分别对不同溶剂甘蔗醋提取液进行DPPH自由基、ABTS自由基清除能力的测定，以Trolox为标准物质，计算甘蔗醋提取液清除DPPH、ABTS自由基能力的Trolox当量浓度（TEAC），结果如图2所示：

图2 不同溶剂甘蔗醋提取液的自由基清除能力

由图2可知，不同溶剂甘蔗醋提取液清除DPPH、ABTS自由基的能力均具有显著性差异，且趋势相似，其中，水提取液的清除能力最强，正丁醇提取液与乙醇提取液清除能力相当，由强到弱的顺序为：水>甲醇>正丁醇>乙醇>乙酸乙酯。

3抗氧化能力相关性分析

利用SPSS软件对甘蔗醋提取液总酚、总黄酮含量与清除DPPH自由基能力、清除ABTS自由基能力进行了了Pearson法相关性分析，结果见表1。

表1 甘蔗醋提取液总酚、总黄酮含量与抗氧化能力相关性分析

|  | 总酚 | 总黄酮 | DPPH | ABTS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总酚 | 1 |  |  |  |
| 总黄酮 | 0.983** | 1 |  |  |
| DPPH | 0.966** | 0.968** | 1 |  |
| ABTS | 0.970** | 0.978** | 0.991** | 1 |

注： *显著相关( p<0.05)，**极显著相关( p<0.01)由表1可知，两种抗氧化体系的结果相似，呈极显著相关性( p<0.01)，且相关系数均大于0.9，说明甘蔗醋的抗氧化性与总酚、总黄酮含量密切相关；总黄酮含量与DPPH自由基清除能力、ABTS自由基清除能力的相关系数分别为0.968和0.978，均高于总酚含量与这两种抗氧化体系的相关系数，而黄酮属于多酚中的一类，因此，推测酚类物质是甘蔗醋抗氧化的主要活性成分。

4 基于DPPH/ABTS -MS筛选抗氧化活性成分

采用质谱法，对甘蔗醋及其多酚水提取液与DPPH、ABTS反应前后酚类物质进行定性、定量检测，见下表2。

表2 基于DPPH/ABTS -MS筛选甘蔗醋多酚中11种酚类物质含量(mg/L)

| No. | 酚类物质 | 甘蔗原醋 | 甘蔗醋水提物 | 最低检出浓度（ug/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 芹菜素 | 0.0024 | 0.0025 | 0.00046 |
| 2 | 咖啡酸 | 0.089 | 0.0834 | 0.00819 |
| 3 | 儿茶素 |  |  | 0.00749 |
| 4 | 肉桂酸 |  |  | 0.02587 |
| 5 | 绿原酸 | 0.058 | 0.0251 | 0.00832 |
| 6 | 对香豆酸+ | 2.8519 | 2.7944 | 0.02335 |
| 7 | 对香豆酸- | 2.9165 | 2.6969 | 0.0076 |
| 8 | 香豆素 |  |  | 0.00406 |
| 9 | 表儿茶素 |  |  | 0.00615 |
| 10 | 阿魏酸+ | 1.6746 | 1.9187 | 0.00706 |
| 11 | 阿魏酸- | 1.5818 | 1.9236 | 0.01549 |
| 12 | 没食子酸 | 0.0334 | 0.0267 | 0.00459 |
| 13 | 龙胆酸 | 0.1008 | 0.0839 | 0.0017 |
| 14 | 对羟基苯甲酸 | 0.0414 | 0.0304 | 0.00717 |
| 15 | 山奈酚 |  |  | 0.00222 |
| 16 | 木樨草素 | 0.0031 | 0.0032 | 0.00319 |
| 17 | 原儿茶酸 | 0.1043 | 0.0905 | 0.00164 |
| 18 | 3-羟基肉桂酸 | 1.4329 | 1.3361 | 0.01148 |
| 19 | 水杨酸 | 0.0401 | 0.0375 | 0.00585 |
| 20 | 丁香酸 | 0.3731 | 0.3128 | 0.00344 |
| 21 | 香草酸 | 0.2057 | 0.195 | 0.00511 |

表2  DPPH/ABTS-MS检测结果

| 化合物名称 | DPPH反应后 | ABTS反应后 | 对照（反应前） | 抗氧化性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 芹菜素 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | × |
| 阿魏酸 |  |  | 4.883 | √ |
| 对香豆素 | 2.453 | 2.389 | 2.354 | × |
| 丁香酸 | 0.02 | 2.278 | 4.44 | √ |
| 咖啡酸 |  |  | 0.111 | √ |
| 3,5二羟基苯甲酸 |  |  | 0.531 | √ |
| 原儿茶酸 |  |  | 0.463 | √ |
| 对羟基苯甲酸 | 5.077 | 0.424 | 2.931 | × |

检测结果显示，甘蔗醋水提取液中共检测出9个酚酸化合物，而与DPPH/ABTS自由基反应后仅能检测到芹菜素、对香豆素、丁香酸和对羟基苯甲酸，其中与对照组相比，实验组的丁香酸含量大幅下降；消失的4个化合物可能是与自由基反应后已消耗完毕或反应后含量过低未能检出，因此推测绿原酸、丁香酸、3,5-二羟基苯甲酸、阿魏酸是甘蔗醋的主要抗氧化活性成分。。

（三）生产档案

生产档案记录内容包括：原料来源、原料验收、生产开始时间和结束时间、包装规格和成品数量、生产日期、操作者签名等。生产记录保存2年以上。

# 六、国内外标准制修订情况

经查阅，国内与甘蔗醋制作、加工相关的标准有：DB45/T 1812-2018  《甘蔗醋饮料生产技术规程》、DB45/T 1536-2017  《甘蔗原醋生产技术规程》。但以上标准主要规定了甘蔗醋饮料及甘蔗原醋的生产工艺，与甘蔗功能醋在原辅料要求、生产工艺流程的要求上均有很大不同。在原辅料要求上，甘蔗功能醋可使用甘蔗汁、甘蔗浓缩汁、冷冻甘蔗浆（汁）进行生产，为提高甘蔗功能醋产品的活性功能成分和功能性，在其基础上增加了可食用植物组织的相关要求，即选择传统上作为食品、列为新资源食品原料、国家行政主管部门公布的既是药品又是食品品种，无变质、无异味、无虫蛀，无其他夹杂物，并符合GB 2761、GB 2762、GB 2763、GB 2763.1及相关标准规定的植物的皮、叶、花、果（实）、根、茎等植物组织，如枸杞、红枣等。在生产工艺流程上，分为发酵型甘蔗功能醋生产、浸泡调配型甘蔗功能醋生产工艺，并增加了可食用植物组织的工艺要求，在酒精发酵、醋酸发酵、调配、陈酿时间、杀菌等工艺要求上均与DB45/T 1812-2018  《甘蔗醋饮料生产技术规程》DB45/T 1536-2017  《甘蔗原醋生产技术规程》，无法有效指导甘蔗功能醋的生产，更重要的是通过相关部门进行产品的功能验证，确证产品的功能性。本标准是在相关标准及前期试验基础上，对甘蔗醋的精深加工产品和升级产品甘蔗功能醋的生产进行了统一规范。

# 七、重大分歧意见发处理经过和依据

本标准研制过程中无重大分歧意见。

# 八、实施标准的措施

1、团体标准《甘蔗功能醋生产技术规程》发布后，积极向广西壮族自治区农业科学院农产品加工研究所以及与甘蔗功能醋生产相关的企事业单位进行宣传并推荐执行本标准。

2、由广西壮族自治区农业科学院农产品加工研究所组织举办培训班或宣贯会，以促进本标准的贯彻实施。

# 九、自我承诺

本标准内容与各项指标不低于强制性标准要求。

团体标准《甘蔗功能醋生产技术规程》

标准编制小组

2023年10月18日