团体标准

《城镇污水处理厂职业病危害防治技术规范》（征求意见稿）

编制说明

2023年11月

目    录

一、项目来源	1

二、项目背景及目的意义	1

三、标准编制过程	3

四、 标准制定原则	5

五、标准名称与计划项目名称一致性说明	6

六、标准主要章节技术内容及确定依据	6

七、国内外同类标准制修订情况及与法律法规、强制性标准关系	18

八、重大分歧意见的处理经过和依据	18

九、对标准性质的建议	18

十、贯彻标准的措施建议	18

十一、自我承诺	19

# 一、项目来源

2023年8月，根据《广西标准化协会关于下达2023年第五十批团体标准制修订项目计划的通知》（桂标协〔2023〕168号），由广西安全生产科学研究院提出并牵头起草的《城镇污水处理厂职业病危害防治技术规范》（项目序号：2023-5003）获批立项。

# 二、项目背景及目的意义

生活污水是城市发展的产物，污水处理是城市建设必不可少的设施。污水厂在生产过程中会产生噪声、有毒有害气体、粉尘等职业危害因素，随着城镇污水厂的新改扩建增加，污水厂职业发病率增高，职业病危害越来越引发关注。据统计，2020年广西共有118座县级及以上市政污水处理厂，污水处理量约516.97万m3/d，脱水污泥产生量约为1324.37t/d（含水率约80%）。南宁市、柳州市、桂林市、梧州市的脱水污泥产生量在100t/d以上，4个城市脱水污泥产量合计853.4t/d，占广西脱水污泥产量的67.2%；其余10个城市脱水污泥产量相对较小，脱水污泥产量共计471.01t/d，占脱水污泥产量的35.6%。南宁市的脱水污泥产量最大，15座县级及以上污水处理设施的脱水污泥产量达到406t/d。

在污水处理厂的作业过程中，会产生各种职业病危害因素，主要有硫化氢、氨、硫醇类、硫醚类、胺类、烷烃、烯烃、一氧化碳、二氧化氮、醇、酚、醛、酮、有机酸等，污水、污泥中有机物的分解、发酵过程会散发一些化学物质，主要成分是硫化氢、氨。如不及时采取防护措施，势必危害劳动者的安全和健康。

城镇污水处理属于“职业病危害严重”的项目，而目前许多企业领导对职业病防治工作的认识、重视、关注和抓落实的程度远远不够。一些企业的职业卫生防护设施资金投入不足，没有采取有效的职业卫生防护措施，劳动者没有得到应有的职业卫生服务。此外，职业病防治源头控制机制尚未形成，卫生行政部门在对城镇污水处理厂的监督管理过程中缺乏有效参考依据。

要做好职业病防治工作，职业病防护设施设计显得尤为关键，但目前我国并未针对城镇污水处理企业的职业病防护制定相应标准，对城镇污水处理厂职业病危害因素及防治技术目前研究不多。因此通过分析城镇污水处理企业原辅材料、生产工艺、装置单元组成等基本情况，识别城镇污水处理企业生产工艺过程中存在的职业病危害因素及其分布，总结各个单元职业病的防治技术要求，坚持“预防为主、防治结合”的方针，健全职业病防治技术支撑体系，为服务和保障劳动者职业健康，为城镇污水处理企业职业病防治、防护设施的设计提供标准尤为迫切。

制定《城镇污水处理厂职业病危害防治技术规范》团体标准为职业病防治法规标准顶层设计提供技术支撑，为政府相关部门研究制定职业健康政策提供参考依据，同时为城镇污水处理厂职业病的防治提供标准、规范。

# 三、标准编制过程

标准编制工作主要分三个阶段：

- 第一阶段：成立工作组，确定工作方案

2022年8月由广西安全生产科学研究院明确专人组成编制工作组，编制组全体成员共同研究讨论，明确各项具体工作，制定标准起草工作方案。编制小组收集、整理区内外有关社会力量救援队伍的标准规范、文献等相关资料，经认真分析、研究，最终确定，《城镇污水处理厂职业病危害防治技术规范》团体标准草案框架和标准要素。

（二）第二阶段：制定标准草案，完成标准立项

结合国家、国家卫生健康委员会相关标准、法规要求，按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》规定，并参考《城镇污水处理厂工程施工规范》（GB51221-2017）、《城镇污水处理厂防毒技术规范》（AQ 4209-2010）《城镇污水处理厂运行、维护及安全技术规程》（CJJ 60-2011）、、《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010）、《火力发电企业职业危害预防控制指南》（GBZ/T280-2017）、《火力发电厂职业卫生设计规程》（DL 5454-2012）、《木材加工企业职业病危害防治技术规范》（WS/T735-2015）、《建筑施工企业职业病危害防治技术规范》（WS/T 770-2015）、《汽车制造企业职业病危害防治技术规程》（WS/T728-2012)、《风电场工程劳动安全与职业卫生设计规范》（NB/T 10219-2019）、《火力发电企业建设项目职业病危害控制 效果评价细则》（WS/T 759-2016）等文件，经编制组全体成员共同研究讨论，起草完成团体标准《城镇污水处理厂职业病危害防治技术规范》（草案）。随后推动完成团体标准申报工作，2023年8月正式立项。

（三）第三阶段：开展调研，完成标准初稿

2023年9月，为摸清城镇污水处理厂职业病危害防治技术现状，了解城镇污水处理厂职业病危害防治过程中存在的突出问题，项目组对广西10个已建成投产的城镇污水处理厂进行现场调研。

标准编制组结合调研的情况对《城镇污水处理厂职业病危害防治技术规范》（草案）进一步修改。

（四）第四阶段：组织专家研讨会，征求意见

2023年11月，广西安科院组织广西吉锐安全技术有限公司等参编单位对《城镇污水处理厂职业病危害防治技术规范》（草案稿）进行了讨论和修改，形成《城镇污水处理厂职业病危害防治技术规范》（初稿）；组织起草单位对《城镇污水处理厂职业病危害防治技术规范》（草案）进行了讨论，编制组根据专家的意见进一步修改完善了草案，深入讨论标准内容的全面性、科学性和可操作性，修改形成征求意见稿。

# 标准制定原则

- （一）实用性原则

- 本标准是在充分收集相关资料和文献，分析国内关于城镇污水处理厂职业病危害防治技术相关文件要求，坚持与现行有关强制性标准协调一致，结合起草单位多年开展职业病方式技术实践经验，开展标准起草工作。标准内容符合当前职业病方式技术发展方向和行业需求，标准条款切实可行，具有较强的实用性和可操作性。

- （二）协调性原则

- 本标准编写过程中充分尊重知识产权，同时注重与相关法律法规的衔接，在内容上与现行法律法规、强制性标准协调一致。

- （三）规范性原则

- 本标准参照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草，标准涉及城镇污水处理厂职业病危害防治技术的术语和定义、基本要求、总体布局、职业病防护技术设施、个人使用的职业病防护用品、职业病危害应急救援设施、职业病危害管理措施、职业健康监护等职业病危害防治的技术与管理要求等内容表达准确，引用数据来源真实可靠，指标科学、论证充分，标准质量有保证。

- （四）前瞻性原则

- 本标准在充分考虑当前城镇污水处理厂职业病危害防治技术现状和未来需求的基础上，标准条款规定的主要技术内容尽可能与我国现有水平相一致，避免起点过低或过高，在标准中还体现了个别特色性和先进性条款，为城镇污水处理厂职业病危害防治技术起到重要指导作用。

# 五、标准名称与计划项目名称一致性说明

本标准申报名称为“城镇污水处理厂职业病危害防治技术规范”，与《广西标准化协会关于下达2023年第五十批团体标准制修订项目计划的通知》（桂标协〔2023〕168号）中批复的计划项目名称一致，标准的内容与申报的内容一致。

本标准承诺标准内容和各项指标不低于强制性国家标准，与推荐性国家标准、行业标准以及广西地方标准。

# 六、标准主要章节技术内容及确定依据

（一）范围

规定了城镇污水处理厂职业病危害防治技术基本要求、总体布局、职业病防护技术设施、个人使用的职业病防护用品、职业病危害应急救援设施、职业病危害管理措施、职业健康监护等职业病危害防治的技术与管理要求。适用于广西壮族自治区行政区域内城镇污水处理厂的职业病危害防治。

框架内容参考依据《火力发电企业职业危害预防控制指南》（GBZ/T280-2017)、《火力发电厂职业卫生设计规程》（DL 5454-2012），也参考了其他行业的标准，如《木材加工企业职业病危害防治技术规范》（WS/T735-2015）、《建筑施工企业职业病危害防治技术规范》（WS/T 770-2015）及专家提出的意见。

（二）术语和定义

由于国内已有非常多的企业职业病危害防治技术行业标准、地方标准，相关职业病危害防治技术的术语和定义已在这些标准中已有定义，因而本标准不新增职业病危害防治相关的术语和定义，给出“城镇污水”和“城镇污水处理厂”进行定义。

“城镇污水”和“城镇污水处理厂”术语和定义主要依据AQ 4209—2021《城镇污水处理厂防毒技术规范》的定义进行确定。

（三）基本要求

基本原则主要给出城镇污水处理厂职业病危害防治技术大方向的要求，共有六条，具体的内容如下：

“4.1　城镇污水处理厂职业病危害防治工作应坚持预防为主、防治结合的方针，建立用人单位负责、行政机关监管、行业自律、职工参与和社会监督的机制，实行分类管理、综合治理”。

该条是《中华人民共和国职业病防治法》（2018年12月修正版）第三条的要求。

“4.2　新建、扩建的城镇污水处理厂在可行性论证阶段编制的可行性论证报告应包括职业卫生相关内容，并进行职业病危害预评价；在设计阶段编制的初步设计应包括职业卫生专篇。职业病危害防护设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产使用”。

该条是《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）4.4条的要求。

“4.3　建设单位应当优先采用有利于保护劳动者健康的新技术、新工艺、新设备和新材料，职业病防护设施所需费用应当纳入建设项目工程预算”。

该条是《建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第90号）第三条的要求。

“4.4　城镇污水处理厂应采取相应措施为作业人员创造符合GBZ 1、GBZ 2.1、GBZ 2.2等要求的工作环境和条件，并为作业人员提供适宜的个人使用的职业病防护用品”。

该条是《中华人民共和国职业病防治法》（2018年12月修正版）第二十二条以及《火力发电企业职业危害预防控制指南》（GBZ/T280-2017)的要求。

“4.5　应在生产工段或岗位的醒目位置设置符合 GBZ 158 要求的警示标识,符合 GBZ 203 要求的职业病危害告知”。

该条是《木材加工企业职业病危害防治技术规范》（WS/T735-2015）的要求。

“4.5  城镇污水处理厂应保障职业病防治所需的资金投入，用于预防和治理职业病危害，包括工作场所职业病危害防护设施的配备及维护、职业病危害因素的检测评价、作业人员健康监护、个体防护和职业卫生培训等，资金在生产成本中据实列支”。

该条是《中华人民共和国职业病防治法》（2018年12月修正版）第四十一条的要求。

- 厂区选址和布局

- 给出了厂区选址和布局的要求，主要依据《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）5.2条、《城镇污水处理厂防毒技术规范》（AQ 4209-2010）第五章的要求。

“5.1　厂址应位于城镇、相邻工业企业和居住区全年最小频率风向的上风侧，不应位于窝风地段”

城镇污水处理厂是散发有害物质的工业企业，所以对于厂址的位置有特定的要求，该条是《工业企业总平面设计规范》（GB 50187）2.0.6条的要求。

“5.2　厂址应与规划居住区或公共建筑群保持一定的卫生防护距离。卫生防护距离的大小应根据当地具体情况确定，一般不小于300 m”。

该条是《城镇污处理厂防毒技术规范》（AQ 4209-2010）5.1.2条以及《环境保护部关于进一步加强生物质发电项目环境影响评价管理工作的通知的要求（环发〔2008〕82号）》的要求。

- “5.3	～5.6条款主要依据《火力发电厂职业卫生设计规程》（DL 5454-2012）、《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）等标准的要求。

（五）职业病防护技术措施

（一）主要职业病危害识别

厌氧—缺氧—好氧工艺（Anaerobic-Anoxic-Oxic，简称A2/O）是常见的污水处理工艺，在不同的环境条件和微生物菌群有机配合下，能够同时脱氮、除磷，并去除有机物，且在同作用的工艺中流程最为简单，总水力停留时间也少于其他同类工艺，是当下污水处理厂的主流工艺。A2/O工艺污水处理厂正常生产状态下，劳动者主要是巡检作业。在预处理段（粗格栅、提升泵房、细格栅、曝气沉砂池、砂水分离间、除臭间等）及 A2/ O处理阶段（A2/O 处理池和二 沉池）进行巡检时，往往会接触到污水、污泥中产生的氨、硫化氢和设备运转产生的噪声 ；在深度处理段（高效沉淀池、V 型滤池、紫外消毒间等）巡检时，会接触待处理水中产生的氨、硫化氢、氯化氢（次氯酸钠分解）和紫外灯发出的紫外辐射，在投加絮凝剂和聚凝剂的过程中还会接触到粉尘，如需调节水的PH值还会接触到酸碱 ；在巡检污泥处理段时（污泥缓冲池-污泥脱水间-污泥储料间-污泥除臭间等），劳动者可接触污泥产生的氨、硫化氢和设备运转产生的噪声。另外，在对设备维检修，或对处理池、设备、管道等清淤的过程中，由于空间受限或密闭，作业人员可能会接触到浓度相对较高的氨和硫化氢。经过对几个城镇污水处理厂的调研，不同生产工序接触的职业病危害因素主要有噪声、硫化氢、氨、盐酸、氯气、工频电场，见表1。

| 表1 不同生产工序接触的职业病危害因素 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产主要工序 | 主要工种 | 职业病危害因素 | 职业病危害因素产生部位 |
| 水区 | 水工 | 噪声、硫化氢 | 鼓风机房、厌氧沟、氧化沟、二沉池、水泵 |
| 泥区 | 泥工 | 噪声、氨 | 脱水机房、污泥泵房、加氯间、加药间 |
| 辅助生产 | 加药员 | 噪声、盐酸、氯气 | 加氯间、加药间及生产区加药设备 |
|  | 电工 | 噪声、工频电场 | 生产区配电设备 |
|  | 机修工 | 噪声 | 生产区生产设备 |

（二）职业病危害防治

该部分主要依据城镇污水处理厂的生产流程、设备设施规定了生产过程中以及建设施工过程中的防噪声、防粉尘、防有毒气体等防治技术措施，并对城镇污水处理厂所特有病原性微生物（主要包括细菌、病毒、寄生虫等）、危险废弃物飞灰、高毒的二噁英等防治技术提出建议和措施。主要内容有：

- 粉尘防护措施

经调研，目前城镇污水处理厂产生粉尘的位置主要为加药处理及污泥处理、外运两个环节，根据对企业的意见反馈对上述两个处理环节进行针对性的提要求。其中“在污泥出渣间、烟气处理间等易积聚粉尘的区域地面应设置水冲洗设施”这部分是城镇污水处理厂常规的防尘措施，但由于飞灰为危险废弃物，散落在锅炉间（如楼梯、各种管道表面、设备表面等）的飞灰，是不能用水冲洗，人工清扫又非常麻烦，污染大，因此推荐使用真空吸尘方式。

- 防毒措施

- 主要依据《城镇污水处理厂防毒技术规范》（WS 702-2010）的要求确定。

- 3、恶臭防护措施

- 主要依据《 城镇污水处理厂臭气处理技术规程》（CJJ/T 243-2016）的规定。

4、噪声防护措施

防噪声措施主要依据《噪声职业病危害风险管理指南》（WS/T 754-2016）的规定，并结合城镇污水处理厂的生产实际确定噪声暴露的工作场所的防治措施。

- 5、防工频电磁场措施

- 防工频电磁场措施主要依据高压配电装置、变压器等非电离辐射设备防工频电磁场的措施。

6、防病原性微生物措施

污水中含有大量的病原体，主要为病原性细菌、病毒和蠕虫卵等。经常接触可能导致痴疾、结核、病毒性肝炎以及寄生虫病等工作有关疾病。污水处理设施上产生的雾气，水气等都能传播细菌和病毒。感染可能由于直接吸入气体或间接由沾到皮肤或衣服上的水滴感染。曝气池，出水堰灌溉的喷水口，鼓风机房，脱水机房等都会凝结这种气体。做好生物污染预防措施，在污水处理的曝气过程中，产生的附着细菌气溶胶会将致病微生物带入空气中，从业人员应当加强劳动保护措施即在曝气池周围工作时应佩戴口罩。在水气高度凝结的地方，使用薄纱型呼吸器会减少有毒物质的吸入。另外通过定期消毒保持工作场所的干净。

（六）个人使用的职业病防护用品

这部分内容是根据《中华人民共和国职业病防治法》（2018年12月修正版）、《用人单位劳动防护用品管理规范》（原安监总厅安健〔2018〕3号）《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010）、《呼吸防护用品的选择、使用与维护》（GB/T 18664-2002）、《护听器的选择指南》（GB/T 23466-2009）中要求。

- 职业病危害应急救援措施

- 这部分内容主要依据《城镇污水处理厂防毒技术规范》（WS 702-2010）中的相关要求。

“8.13  在接触病原性微生物的工作场所作业人员的皮肤出现伤口时应及时做好消毒和包扎”。该条则主要参考医院采取的措施。

（八）职业病危害管理措施

- 城镇污水处理厂的职业病危害管理措施包括职业卫生管理、职业健康监护、职业危害检测、职业卫生培训等，是落实职业病防治技术的关键环节。作业场所应进行有毒作业、粉尘危害因素检测，定期检测出的毒物、粉尘危害，应制定专门的治理措施及时消除。应当对劳动者进行上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训，普及职业卫生知识，督促劳动者遵守职业病防治的法律、法规、规章、国家职业卫生标准和操作规程。

- 这部分内容主要依据《中华人民共和国职业病防治法》（2018年12月修正版）、《用人单位职业健康监护监督管理办法》(国家安全生产监督管理总局令第49号）、《职业健康检查管理办法》（国家卫生健康委员会令第2号）、《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010）。

“9.1.1  城镇污水处理厂应按照GBZ 1的规定设置职业卫生管理机构，配备1名专职或兼职职业卫生管理人员，应建立健全并执行各项职业卫生管理制度、操作规程，完善职业卫生档案”。

城镇污水处理厂属于“职业病危害严重”的项目，但其劳动人员都不超过100人，《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010）附录A.6中对劳动人员<100人的企业并没有明确的规定，因此该条款提出“配备1名专职或兼职职业卫生管理人员”，可根据其具体情况配备。

“9.1.2 应按照有关规定对作业人员进行职业卫生培训，其培训应针对接触的粉尘、氨、硫化氢、酸碱、氯气、病原性微生物等物质的理化特点，重点进行个体防护、应急救援等知识培训”。

该条参考《城镇污水处理厂运行、维护及安全技术规程》（CJJ 60-2011）的要求结合城镇污水处理厂的职业病危害特点进行确定修改。

“9.5.1  投产一年后宜开展一次病原性微生物指标的检测与评价工作，其检测宜在夏季进行”。

该条是在其他标准、法规没有出现，同时病原性细菌、病毒和寄生虫虫卵等，例如伤寒杆菌、霍乱弧菌、痢疾杆菌、甲型与戊型肝炎病毒、血吸虫等没有列入职业病危害因素分类目录，为了探讨垃圾焚烧发电厂病原性微生物污染情况，作为团体标准，建议提出此类新的有待检验的要求；此外在夏季最容易滋生各类病原性微生物，因此检测建议在夏季进行。

（九）职业健康监护

- 这部分内容主要依据《中华人民共和国职业病防治法》（2018年12月修正版）、《用人单位职业健康监护监督管理办法》(国家安全生产监督管理总局令第49号）、《职业健康检查管理办法》（国家卫生健康委员会令第2号）中的相关规定。

# 七、国内外同类标准制修订情况及与法律法规、强制性标准关系

目前我国并未针对城镇污水处理厂职业病防治技术制定相应标准，对城镇污水处理厂职业病危害因素及防治技术目前研究不多，特别是针对病原性微生物（主要包括细菌、病毒、寄生虫等）、危险废弃物飞灰、废气中的高毒的二噁英等的防治技术研究更少。虽然我国在大部分“职业病危害严重”的行业制定职业病危害防治技术规范，如《木材加工企业职业病危害防治技术规范》等，但至今未见城镇污水处理厂职业病危害防治技术方面的技术标准。

创新点：本标准的创新点主要是依托广西安全生产科学研究院长期在污水处理厂职业病危害控制效果评价过程中遇到的问题及痛点，分析目前针对污水处理厂特有的职业病危害进行防治，但目前国家暂未有这方面的标准，随着《中华人民共和国职业病防治法》的颁布实施,一方面由于政府部门加大了职业卫生监督和宣传力度,对企业提供了全方位的职业卫生技术服务;另一方面企业提高了对职业卫生工作的重视,加大了对职业卫生防护资金的投入,对产生职业病危害因素的作业场所采取了综合控制措施，但是目前企业暂未有相关的标准进行防治。因此，污水处理厂积极采纳上述防护对策，完善职业病防护措施的设计，并加强管理，可使生产环境中的职业病危害因素符合国家卫生标准的要求，防止职业危害的发生，能指导企业有针对性的进行防治。

本标准与相关的国家、行业推荐性标准协调一致。

# 八、重大分歧意见的处理经过和依据

无重大分歧意见。

# 九、对标准性质的建议

建议本标准作为推荐性团体标准发布。

# 十、贯彻标准的措施建议

本标准完成后，将作为广西壮族自治区城镇污水处理厂职业病危害防治管理规范，在全区推广应用。建议统一组织标准宣贯，让标准为广西壮族自治区城镇污水处理厂职业病危害防治提供技术支撑。

# 十一、自我承诺

- 本标准内容与各项指标不低于国家强制性标准要求。