| ICS | 67.060 |
| --- | --- |
| CCS | GXAS. X 11 |

团体标准

T/GXAS XXXX—XXXX

靖西大果山楂醋

Jingxi big fruit hawthorn vinegar

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

广西标准化协会  发布

前言

本文件参照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由靖西市场监督管理局提出并宣贯。

本文件由广西标准化协会归口。

本文件起草单位：靖西市市场监督管理局、靖西市产品质量检验所、广西农业职业技术大学、广西靖西瑞泰食品有限公司、广西靖西梁鹏食品有限公司。

本文件主要起草人：岑雅林、农筱、梁鹏、邓培彬、赵凤利。

靖西大果山楂醋

范围

本文件靖西大果山楂醋涉及的术语和定义，规定了原辅料、要求以及标签、标志、包装、运输、贮存和保质期的要求，描述了对应的检测方法、检验规则。

本文件适用于以靖西大果山楂为原料，经清洗、破碎、蒸煮、酶解，酒精发酵、醋酸发酵、陈酿等工艺制成的原醋为原料，或直接以靖西大果山楂原醋为原料，添加其他食品原辅料调制而成的液体饮料。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191  包装储运图示标志

GB/T 317  白砂糖

GB 2760  食品安全国家标准  食品添加剂使用标准

GB 2762  食品安全国家标准  食品中污染物限量

GB 2763  食品安全国家标准  食品中农药最大残留限量

GB 4806.1  食品安全国家标准  食品接触材料及制品通用安全要求

GB 5749  生活饮用水卫生标准

GB 7101  食品安全国家标准  饮料

GB 7718  食品安全国家标准  预包装食品标签通则

GB 12456  食品安全国家标准  食品中总酸的测定

GB 12695  食品安全国家标准  饮料生产卫生规范

GB/T 18187  酿造食醋

GB/T 19416  山楂汁及其饮料中果汁含量的测定

GB 23350  限制商品过度包装要求  食品和化妆品

GB 28050  食品安全国家标准  预包装食品营养标签通则

GB/T 31121  果蔬汁类及其饮料

GB/T 35883  冰糖

GH/T 1159  山楂

JJF 1070  定量包装商品净含量计量检验规则

DB45/T 2598  大果山楂原醋生产技术规程

术语和定义

DB45/T 2598界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

大果山楂醋饮料  big fruit hawthorn vinegar beverage

以大果山楂原醋为基础原料，可加入食糖和(或)甜味剂等辅料，经调配、过滤、杀菌、灌装等工艺加工制成的果醋饮料。

要求

原辅料

大果山楂

应符合GH/T 1159的规定。

大果山楂干片

应符合其质量标准及GB 2762、GB 2763的规定。

浓缩大果山楂汁（浆）

应符合GB/T 31121的规定。

白砂糖/冰糖

白砂糖应符合GB/T 317的规定，冰糖应符合GB/T 35883的规定。

生产用水

应符合GB 5749的规定。

其他原辅料

应符合国家相关标准的规定。

感官要求

应符合表1的规定。

- 感官要求

| 项 目 | 要 求 |
| --- | --- |
| 色 泽 | 具有山楂发酵后固有的色泽 |
| 滋味和气味 | 具有山楂发酵后固有的滋味和气味，无异味 |
| 组织状态 | 均匀液体，久置允许有少量沉淀 |
| 杂 质 | 正常视力下，无可见外来杂质 |

理化指标

应符合表2的规定。

理化指标

| 项 目 | 指 标 |
| --- | --- |
| 总酸（以乙酸计）/（g/kg） ≥ | 2.00 |
| 可溶性无盐固形物/（g/100 mL） ≥ | 1.50 |
| 总黄酮/（mg/100 g） ≥ | 28.00 |

食品添加剂

食品添加剂的使用应符合GB 2760的规定。

食品安全指标

应符合GB 7101的规定。

净含量

预包装商品净含量规定见《定量包装商品计量监督管理办法》。

生产加工过程卫生要求

应符合GB 12695的规定。

试验方法

感官

取待检测的样品50 mL于洁净的烧杯中，在自然光亮处目测色泽、组织状态和杂质，嗅其气味，品尝其滋味。

理化指标

总酸

按GB 12456规定的方法进行测定。

可溶性无盐固形物

按GB/T 18187规定的方法进行测定。

总黄酮

按GB/T 19416规定的方法进行测定。

食品安全指标

按GB 7101规定的方法进行测定。

食品添加剂

按相关国家标准、行业标准对应的方法进行测定。

净含量

按JJF 1070规定的方法进行测定。

检验规则

组批

以同一批原料、同一生产日期或同一班次、同一生产线生产的同品种产品为一组批。

抽样

每批产品按生产批次及数量比例随机抽样，抽样数量应满足检验要求。

出厂检验

每批大果山楂醋出厂前，应进行出厂检验，检验项目包括但不限于：总酸（以乙酸计）、感官要求、安全指标（菌落总数、大肠菌群）、净含量、可溶性固形物，检验合格后可出厂。

型式检验

每半年应对产品进行一次型式检验。出现下列情况之一时亦应进行型式检验：

新产品试制鉴定时；

正式生产后，如原料、工艺有较大变化，可能影响产品质量时；

长期停产后恢复生产时；

出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异时，

国家有关监管机构提出进行型式检验的要求时。

型式检验项目包含本文件第5章规定的全部项目。

判定规则

检验结果全部符合本文件时，判定该批产品合格。

检验结果中若微生物项目不符合本文件要求时，判定该批产品不合格，不可复检；检验结果中其他项目不符合本文件要求时，允许按相关规定进行复检。

标签、标志、包装、运输、贮存和保质期

标签、标志

标签应符合GB 7718、GB 28050的规定，标签上应标注产品类型。

包装储运图示标志应符合GB/T 191的要求。

包装

食品接触包装材料应符合GB 4806.1的规定，限制商品过度包装要求应符合GB 23350的规定。

运输

运输工具应清洁卫生、无异味、无污染。

运输过程中应防挤压、防雨、防潮、防晒，装卸时应轻搬、轻放。运输时不应与有毒、有异味、有腐蚀性、易污染的货物混装混运。

贮存

原应贮存在清洁、卫生、阴凉、干燥、通风、无异味的库房内。

产品贮存应离地、离墙，不应与有毒、有害、有异味、有腐蚀性的物品同处贮存。

保质期

企业应根据自身产品质量状况确定保质期。

参考文献

[1]  国家市场监督管理总局第70号令.定量包装商品计量监督管理办法[Z].2023年6月1日.