| ICS | 13.020.01 |
| --- | --- |
| CCS | GXAS. Z 06 |

团体标准

T/GXAS XXXX—XXXX

生产建设项目水土保持图斑合规性

评估规范

Technical specification for compliance assessment of soil and water conservation patterns in production and construction projects

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

广西标准化协会  发布

前言

本文件参照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由广西壮族自治区环境保护产业协会提出、归口并宣贯。

本文件起草单位：广西珠委南宁勘测设计院有限公司、广西壮族自治区环境保护科学研究院、广西标准化协会。

本文件主要起草人：李栋、张益源、陆豫、吴开庆、农丽薇、胡红辉、向海涛、杨梅庆、韦志成、闫位灿、王燕玲、李森源、黄林烽、管军华、黄强、覃立宁、周世武、孙艳、肖俊波、陆宁毅、顾豪、莫启忠、陈炫宇、何金红、罗丽、黄海玲、罗丽丹、黄悦、唐强、张宏勇、滕彦磊、赵侣璇、冯媛、何彦芳、梁艳、李阳、吴洁敏、王振兴、秦丹、刘国亮、梁铭潇、李启艳、梁冬、李苑、邓卓方、黎莉、周培豪。

生产建设项目水土保持图斑合规性评估规范

范围

本文件界定了生产建设项目水土保持图斑合规性评估涉及的术语和定义，规定了评估人员、评估设备、评估流程、档案管理的要求。

本文件适用于生产建设项目水土保持的图斑合规性评估。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

CH/T 3007（所有部分）  数字航空摄影测量  测图规范

CH/T 9008.2  基础地理信息数字成果  1:500 1:1000 1:2000  数字高程模型

CH/T 9008.3  基础地理信息数字成果  1:500 1:1000 1:2000  数字正射影像图

GB/T 17941  数字测绘成果质量要求

GB/T 18316  数字测绘成果质量检查与验收

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

水土保持图斑  soil and water conservation pattern

水行政主管部门批复的水土保持方案中水土流失防治责任范围（以下简称“防治责任范围”）和施工过程的各类开挖、占压、堆弃等行为造成地表发生改变的地块。

合规性评估  compliance assessment

生产建设项目的扰动状况与水土保持监管有关规定的符合情况的评估。

评估人员要求

应至少配备1名水土保持中级以上专业人员，熟练掌握水土保持方案、监测、验收报告编制，熟悉水利部及地方各类水土保持规定。

应至少配备1名地图学与地理信息系统中级以上专业人员，熟练掌握防治责任范围矢量化、卫星影像遥感影像选择与预处理、遥感解译与专题信息提取。

应至少配备1名小型无人机操作人员，熟练掌握正射影像拍摄，以及后期拼图等工作。

评估设备要求

硬件

应配备高性能图形工作站，配备具有影像拍摄和动态测量功能的无人机。

软件

应配备地理信息、遥感软件。

评估流程要求

评估流程

见图1。

遥感影像收集与处理

工程底图制作

扰动图斑提取

解译标志建立

技术复核

合规性分析与评估

现场复核

合规性判定

确定防治责任范围

评估流程图

评估要求

确定防治责任范围

水土保持信息整理入库

应收集主管部门批复的生产建设项目水土保持方案（水评）报告书（表）、批复文件、防治责任范围图件等相关信息，对资料进行整理，将项目名称、项目类型、建设单位、批复机构、批复文号、批复时间、防治责任范围面积等基本情况信息整理入库。

防治责任范围上图

应将收集的纸质或电子化生产建设项目水土流失防治责任范围图件扫描、配准，提取相关信息，形成防治责任范围矢量图，并关联项目基本信息，校核后完成上图。

遥感影像收集处理

遥感影像收集

应优先采用国产卫星遥感影像，在无数据或数据质量较差时选择其它影像数据作补充，其它影像数据应满足以下要求：

——高频次遥感影像，空间分辨率达亚米级；

——同期影像时相一致或相近；

——影像清晰，地物层次分明，色调一致；

——影像选择避免坏行、缺带、斑点噪声和耀斑；

——项目区影像总云量不超过3％；

——影像数据头文件齐全，包括影像拍摄时间、传感器类型、太阳高度角、太阳辐照度、中心点经纬度等；

——影像数据采用GeoTiff格式。

卫星遥感影像处理

影像处理后应与地形图上同名点进行比对，应按GB/T 18316、GB/T 17941的要求对成果影像进行精度验证。

无人机影像航摄

前期资料搜集

应符合CH/T 3007（所有部分）的规定。搜集测图区域的现有地形图、遥感影像资料、测区范围等资料，并对搜集到的资料进行核查，评价资料的可信度与可利用度。

现场勘踏

应了解测图区域内的地物、气象条件、高程变化、交通情况、测量控制点的位置及保存情况。

航线规划

应根据无人机的性能参数，规划无人机的飞行航线及规定单架次飞行的最大飞行距离。按照实际需要的地面分辨率进行设计，确保航线能完整覆盖整个航拍区域。

飞行环境

应在天气晴朗、低空（＜1 000 m）无云雾、风速＜8 m/s、能见度＞5 km、太阳高度角＞45°时进行航摄。起降场地宜选择平坦的空地或宽阔的道路面，其周边无高压线及高层建筑，起降方向与风向平行，无人员或车辆走动。当测区无起降条件时，宜采用手掷起飞或弹射起飞，伞降或拦阻网降落。

技术参数

航摄地面分辨率应在0.1 m～0.2 m之间，满足制作高精度正射影像图的精度要求。

航摄飞行中宜保持飞机姿态的平稳，飞机倾斜角不应大于15°。

航高设计应符合使用相机参数与地面分辨率要求。

像控点测量要求

控制点应选在影像清晰的明显地物点上，宜选在上下两条航线六片重叠范围内，使布设的控制点能用于多张像片。

控制点宜布设在旁向重叠的中线附近。旁向重叠过小，相邻航线控制点不能公用时，应分别布点。当旁向重叠过大使相邻航线的点不能公用时，亦应分别布点。

平面控制点和平高控制点相对邻近基本控制点的平面位置点位中误差不应超过图上的0.1 mm。高程控制点和平高控制点相对邻近控制点的高程中误差不应超过0.1 m。

无人机遥感影像处理

应对像控点坐标进行预处理，将像控点坐标转换为成图坐标。

利用精度应满足CH/T 9008.2规定的数字高程模型数据，对影像数据进行数字微分纠正，生成像片数字正射影像。应检查像片数字正射影像的影像质量，对影像模糊、错位扭曲、变形、漏洞等问题及现象，并查找和分析原因，进行处理。

应对影像进行色彩、亮度和对比度的调整处理，缩小影像间的色调差异，使影像色调均匀、反差适中、层次分明，保持地物色彩不失真。处理后的影像上不应有匀色处理的痕迹。

相邻的像片数字正射影像镶嵌的接边精度应符合CH/T 9008.3的规定，选择镶嵌线进行镶嵌处理。镶嵌线应避开大型建筑物和影像差异较大的地方，宜选择线状地物，可选择河、路、沟、渠、田埂等的边沿。

裁切数据范围应符合CH/T 9008.3的规定，生成图幅数字正射影像，相邻图幅之间色彩、亮度和对比度应保持一致。

工作底图制作

应收集基础地理信息数据，并进行整理更新，在对影像数据进一步处理基础上，制作生产建设项目扰动信息提取工作底图，经质量检查后汇总工作底图成果。

扰动图斑提取

应采用人机交互解译、面向对象提取、机器学习等方法，进行生产建设项目扰动图斑的提取，开展多期遥感影像对比分析，确定扰动地块，勾绘扰动图斑。

宜解译大于0.1 hm2的扰动图斑，可根据遥感影像分辨率与实际应用需求适当提高对特定目标的监管要求。

解译标志建立

应选择不同类型土地利用、不同类型生产建设项目，分析生产建设项目特点，通过现场拍摄照片，与遥感影像建立对应关系，确立不同类型扰动地块、不同地表要素的遥感影像标志。

技术复核

应对解译成果进行抽查审核，随机抽取不少于20％的扰动图斑，根据审核检查结果对扰动图斑遥感解译成果进行修正完善。扰动图斑面积与审核人员认定的实际扰动面积相差超过10％，则该扰动图斑解译不合格。若合格图斑个数低于抽取扰动图斑总数的95％，则应对本期全部扰动图斑进行重新解译。

合规性分析与评估

应基于遥感影像，采用人机交互、面向对象分类的方法解译扰动图斑，分析数量、面积、类型及空间分布特征。采用空间叠置分析法，解译扰动图斑范围（用D1表示）和批复的防治责任范围（用D2表示），依据D1、D2的空间关系开展合规性分析与评估，见表1。

生产建设项目合规性分析与评估

| 编码 | 空间关系 | 合规性分析 | 评估结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ | D1等于D2 | 有扰动、有防治责任范围，且扰动图斑与防治责任范围吻合 | 合规 |
| Ⅱ | D1包含于D2 | 有扰动、有防治责任范围，且扰动图斑未超出防治责任范围 | 合规 |
| Ⅲ | 仅D2 | 无扰动，有防治责任范围 | 合规（已批未建或已批建成） |
| Ⅳ | 仅D1 | 有扰动，无防治责任范围 | 不合规（未批先建或建设地点变更） |
| Ⅴ | D1包含于D2或 D1与D2相交 | 有扰动、有防治责任范围，但扰动图斑包含防治责任范围或者两者相交 | 不合规（超出防治责任范围） |

现场复核

应复核疑似违法违规扰动图斑的生产建设项目名称、建设单位、水土保持（水评）方案编报情况、建设范围与防治责任范围一致性等信息，并收集材料对扰动图斑占地范围进行核查。

拍摄现场照中的每个扰动图斑应至少包含一张全景照片和多张局部照片，全景照片应标注拍摄地点和拍摄区域。根据复核结果对扰动图斑的边界和属性信息进行修正及更新。

合规性判定

应将扰动图斑与防治责任范围图层叠加分析，初步确定是否存在疑似违法违规情况，同时对扰动图斑“合规性”属性字段进行赋值。对于“疑似未批先建”、“疑似超出防治责任范围”和“疑似建设地点变更”的图斑，应现场复核取证。合规性判定技术路线见附录A。

档案管理

档案管理内容应包括：

遥感影像图；

无人机航测影像图；

防治责任范围矢量文件；

扰动图斑矢量文件；

现场复核资料；

生产建设项目水土保持图斑合规性分析报告；

其他资料。

（资料性）
合规性判定技术路线

合规性判定技术路线图见图A.1。

合规性判定技术路线图

参考文献

[1]  CH/T 9008.1—2010  基础地理信息数字成果  1:500 1:1000 1:2000  数字线划图