| ICS | 65.020.40 |
| --- | --- |
| CCS | GXAS. B 65 |

团体标准

T/GXAS XXXX—XXXX

岩溶石漠化生态保护修复规划技术导则

Technical guidelines for ecological protection and restoration planning of karst rocky desertification

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

广西标准化协会  发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国地质科学院岩溶地质研究所提出并宣贯。

本文件由广西标准化协会归口。

本文件起草单位：中国地质科学院岩溶地质研究所、国家林业局和草原局中南调查规划院、中国科学院地理科学与资源研究所、桂林理工大学、南宁师范大学、广西壮族自治区自然资源生态修复中心、广西壮族自治区中国科学院广西植物研究所。

本文件主要起草人：涂纯、罗为群、蒋忠诚、吴协保、李发东、胡宝清、林志强、刘绍华、覃礼堂、汤庆佳、冷佩芳、张建兵、覃星铭、胡兆鑫、张谭锋、李航、牛勇、吴泽燕、陈雅琪。

岩溶石漠化生态保护修复规划技术导则

范围

本文件规定了西南岩溶地区石漠化生态保护修复规划术语和定义、编制的总则、规划编制程序、现状调查和评价、规划定位和目标任务、投资估算及效益分析、规划成果等要求。岩溶地区石漠化生态保护修复规划应在岩溶生态地质调查基础上编制。

本文件适用于我国西南岩溶地区市县级或以流域为单元的石漠化生态保护修复规划。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 12329  岩溶地质术语

GB/T 43217  岩溶洞穴基本术语

DZ/T 0295  土地质量地球化学评价规范

DZ/T 0296  地质环境遥感监测技术要求（1：250000）

LY/T 1840  喀斯特地区植被恢复技术规程

LY/T 2250  森林土壤调查技术规程

LY/T 2994  石漠化治理监测与评价规范

LY/T 3258  岩溶石漠生态系统定位观测技术规范

SL/T 709  河湖生态保护与修复规划导则

SL 461  岩溶地区水土流失综合治理技术标准

DB34/T 4383   市、县级国土空间生态修复规划编制指南

DB41/T 1992  山水林田湖草生态保护修复规划技术规范

DB42/T 1261  岩溶区石漠化生态治理技术规程

DB45/T 2055  岩溶地区栖息地恢复技术导则

DB50/T 674  岩溶峡谷石漠化区植被修复技术规程

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

岩溶  karst

即喀斯特，水对可溶岩进行的以化学溶蚀为主，物理侵蚀、搬运和沉积，生物作用和岩体重力崩塌作用为辅的地质作用，以及由此所产生的现象。

岩溶石漠化  karst rocky desertification

岩溶石漠化是指在热带、亚热带湿润、半湿润气候条件和岩溶极其发育的自然背景下，受人为活动干扰，使地表植被遭受破坏，造成土壤严重侵蚀，基岩大面积裸露，土地退化的现象。

石漠化生态问题  ecological issues of rocky desertification

受石漠化影响而产生的生态环境改变或破坏。主要包括景观石质化、植被破坏、干旱、洪涝、土地资源丧失、生物多样性破坏等。

石漠化生态修复  ecological restoration of rocky desertification

依靠自然力量或通过人工干预等方法，对石漠化地区产生的生态问题进行修复、恢复或改善石漠生态系统，建立新的生态平衡的过程。

石漠化生态环境监测  rocky desertification ecological environment monitoring

对石漠化区生态环境要素与生态问题布设监测网点，观测其在时间和空间上的动态变化，及时掌握石漠化区生态环境状况，并预测其发展趋势的活动。

生态功能分区  ecological function zoning

根据岩溶地区生态环境要素、生态环境敏感性与生态系统服务功能空间分异规律，确定不同地域单元的主要生态功能，将区域划分成不同生态功能区的过程。

生态保护修复分区  ecological protection and restoration zoning

通过石漠化区生态环境现状调查，分析规划区内存在的生态环境问题，结合规划区生态功能类型，制定保护修复目标，划分保护修复区范围。

石漠化生态保护修复工程  rocky desertification ecological protection and restoration project

按照山水林田湖草是生命共同体理念，依据国土空间总体规划以及国土空间生态保护修复规划等相关专项规划，在一定范围内，为提升石漠化区生态系统自我恢复能力，增强岩溶区生态系统稳定性，促进自然生态系统质量的整体改善和生态产品供应能力的全貌增强，遵循自然生态系统演替规律和内在机理，对受损、退化、服务下降的石漠化生态系统进行整体保护、系统修复、综合治理的过程和活动。

总则

规划原则

生态效益优先原则，坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主、人工修复为辅、人与自然和谐共生，充分利用生态优势保护生态环境，兼顾经济效益与社会效益。

因地制宜原则，充分考虑岩溶区地质地貌背景、水土条件等生态环境特点，以水土保持为核心，根据各地区的生态立地条件，因地制宜开展生态治理原则，集合整体生态空间格局，打造多元共生的生态系统。

统一布局原则，以国土空间规划为指导，综合考虑流域上下游的关系、区域间生态功能的互补作用，以及岩溶生态系统的完整性和系统性，统筹规划，突出重点。

协调一致原则：石漠化生态修复保护规划应与当地国土空间总体规划、土地利用总体规划、环境保护规划、地质灾害防治规划、矿山地质环境保护规划等相协调。

规划内容

生态环境条件：包括自然地理、社会经济、资源本底等。

以往治理成效：总结已经开展的石漠化生态保护修复工作的主要方法措施及投资、效益情况等。

石漠化产生的主要生态环境问题与评价：包括石漠化及水土流失的分布范围、面积、严重程度、产生原因、经济损失等，并对生态环境现状分析评价等。

规划目标与任务：包括规划定位、规划目标、目标指标、规划任务等。

总体布局：包括石漠化区生态功能分区、石漠化生态修复分区、工程部署和实施计划等。

投资估算与资金筹措。

效益评价与风险分析。

组织与保障措施。

规划范围

综合考虑岩溶区的系统性、生态功能的完整性，以江河湖流域、山体山脉等相对完整的自然地理单元为基础，结合行政区划，统一部署、同步设计、协同推进，科学合理确定生态保护修复实施范围和规模。

规划年限与分期要求

应确定规划基准年和规划年限。近期规划宜为5年，长期规划宜为10年。其中近期规划应明确发展目标、工作重点、石漠化生态保护修复总体布局、建设内容，提出具体建设项目、规模、投资估算等。长期规划应提出石漠化生态保护修复的发展目标、工作重点、主要建设内容等。

规划编制程序

资料收集：收集与区域石漠化生态保护修复规划编制相关的区域自然地理、经济社会、生态环境、相关规划等资料。

现状调查：通过野外调查与基础资料分析，识别石漠化空间分布，全面摸清石漠化区生态系统存在的主要问题和面临的突出矛盾、确定不同区域石漠化生态保护修复的需求。

规划编写：规划承担单位组织编写规划文本，编绘必要的石漠化生态保护修复规划图件。

送审与修改：规划承担单位向主管部门提交规划送审材料，包括规划文本、附图、附表以及必要的附件，进行征求意见与审查论证，并根据征求意见与审查论证意见进行规划文本修改，形成报批稿。

现状调查

资料收集

收集岩溶区石漠化相关成果资料，以及国土调查、资源环境承载力和国土空间开发适宜性评价、相关规划等成果资料，相关部门已有石漠化调查、林业调查、生态功能区划、生态保护红线、生物多样性保护优先区、自然保护地等资料，以及相关科研机构、科学观测野外台站的成果，收集整理当地石漠化生态保护修复实践经验、相关领域科学专家和当地公众的意见和建议等。收集规划区域已开展的石漠化生态保护修复工作及效果，拟实施的生态保护修复工程（包括投资额、资金筹措方式）等资料。资料收集范围不应小于规划范围，时间上采用规划基准近3年资料。

调查内容

自然生态和社会经济状况调查

自然生态状况包括本地气候条件、地形地貌、地层岩性、水文特征、地质环境、土壤和水体理化性质、环境质量状况等；社会经济状况包括本地自然资源权属和利用状况、社会经济发展水平、导致石漠化的人类活动范围和强度、石漠化相关生态保护修复工程情况等。

石漠化调查

在充分利用已有资料和遥感解译成果的基础上，开展石漠化地面调查，选择典型石漠化土地，现场调查石漠化土地面积、基岩裸露率、地层岩性、土壤类型、土层厚度、土壤分布、地形坡度、植被状况、土地利用现状等基本要素，以及水文地质条件、水土流失状况、石漠化成因及危害和石漠化治理现状及效果以典型线路调查为主。

土壤调查

土壤调查的目的是查明工作区土壤养分分布状况及土壤中各种元素的地球化学背景值，为调查区石漠化成因机制、植被生长状况、植被恢复潜力提供土壤基础数据。土壤调查可参照林业行标LY/T 2250。

植物调查

依据调查区地形地貌特征、气候带、地层岩性、构造等地质环境差异，开展区域典型植物样地调查，通过调查植被的种群结构、盖度，计算生物量，从而查明石漠化区不同地质背景的适生物种和外来入侵物种。

现状评价

在充分研究以往资料和现状基础上开展石漠化现状评价，聚焦生态系统完整性和联通性，重点从植被、土壤、水体、生物多样性、生物入侵等方面，对需要修复的生态系统受损类型、退化程度、恢复力进行评价。

规划定位与目标任务

规划定位

石漠化生态保护修复规划定位应依据自然条件、地质地貌特征、石漠化程度、石漠化导致的区域生态地质问题、土壤和植物资源条件等因素综合确定；主要目标任务应聚焦石漠化生态保护与修复的方向、效果以及分区保护修复规划

规划目标

石漠化生态保护修复规划应明确其方向与需求，应结合规划区自然、经济社会条件，在现状调查的基础上，进行整体保护、系统修复和综合治理的思路，实现区域生态系统的稳定性和生态环境质量显著改善，形成人与自然和谐可持续发展的生态安全格局。

规划任务

石漠化生态保护与修复规划方法。应结合生态系统敏感性、脆弱性和生态系统服务功能重要性，明确重要生态系统识别结果，判定不同类型生态系统的生态功能定位。根据不同区域的主要主导生态系统类型，确定其主要生态保护修复需求，按照省、市、县域、乡镇行政边界及流域边界进行生态保护修复分区，明确规划目标及指标。

石漠化生态保护修复分区应以国土空间规划为指导，综合考虑岩溶生态系统的连续性和完整性，依据生态系统的空间分布规律及石漠化生态保护修复要求，全面开展森林、草地生态环境保护修复、土地综合整治、生物多样性保护及石漠化区生态系统保护修复等方面工作，科学划分石漠化生态保护修复区。

石漠化生态保护修复措施。应生物措施与工程措施相结合进行。生物措施包括封山育林、人工造林、森林改造、草地培植、入侵植物修复、生态产业培育等；工程措施包括岩溶水开发、土地综合整治、土壤改良、水土保持、自然保护地建设等。

投资估算及效益分析

石漠化生态保护修复投资估算，应根据国家或《广西地质灾害防治工程预算标准》等相关概（预）算编制的规划和要求，依据相关取费标准和规划设计的任务量，分项目、分性质进行投资估算。

规划成果

规划文本，文本提纲见附录A。

规划附图，见附录B。

规划附表：主要包括生态环境问题现状调查表、生态保护修复工程表，其中生态保护工程表见附录C。

规划附件，主要包括专题研究报告等。

规划成果数据库，见附录D。

（资料性）
岩溶石漠化生态保护修复规划文本提纲

岩溶石漠化生态保护修复规划文本提纲参见图A.1。

前言

包括规划背景、目的、意义等。

规划总责

包括指导思想、规划原则、规划依据、规划范围和实施年限等。

生态环境条件

包括自然地理条件、地质地貌概况、资源本底、生态红线、区域生态功能定位等。

以往工作成效

总结在西南岩溶地区已经开展的石漠化、水土保持治理等生态保护修复工作的主要方法及投资、效益情况。

主要生态环境问题与评价

包括西南地区生态环境问题的类型及其分布范围、面积、危害程度、产生原因、经济损失等，并对岩溶地区生态环境问题现状进行分析评价。

规划目标与任务

对规划区域开展生态地质本底调查，科学识别岩溶地区石漠化、水土流失、旱涝等生态环境问题，简述围绕提升区域主导生态系统服务，降低生态胁迫影响、优化生态安全格局、提升生态系统质量和稳定性等方面提出保护修复总目标与任务。

总体布局

包括岩溶地区生态功能分区、生态保护修复分区、工程部署、实施计划等。

投资估算与资金筹措

包括估算依据、投资估算、资金筹措等。

效益分析与风险分析

包括生态效益分析、经济效益分析、社会效益分析及风险分析。

组织保障措施

包括组织领导、政策制度、技术保障、评估监管、公众参与、资金保障等。

岩溶石漠化生态保护修复规划文本提纲

（资料性）
岩溶地区生态保护修复规划附图提纲

岩溶石漠化生态保护修复规划附图提纲参见图B.1。

岩溶石漠化生态保护修复规划附图提纲

（资料性）
生态保护工程表

- 岩溶石漠化生态保护修复规划指标表参见表C.1。岩溶石漠化生态保护修复工程表参见表C.2。

岩溶石漠化生态保护修复规划指标表

| 类别 | 指标名称 | 单位 | 规划期目标 |  | 指标属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 近期目标 | 远期目标 |  |
| 退化土地修复治理及土地综合整治 | 新增水土流失治理面积 | km2 |  |  | 约束性 |
|  | 新增石漠化土地治理面积 | km2 |  |  | 约束性 |
|  | 森林覆盖率 | % |  |  | 约束性 |
|  | 退耕还林面积 | km2 |  |  | 约束性 |
|  | 人工造林面积 | km2 |  |  | 约束性 |
|  | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 矿山生态修复 | 矿山石漠化综合整治数量 | 处 |  |  |  |
|  | 矿山石漠化综合整治数量 | km2 |  |  |  |
|  | 新增土地整治面积 | km2 |  |  |  |
|  | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |

×××岩溶石漠化生态保护修复工程表

| 分区 | 县（市、区） | 项目名称 | 项目 类型 | 子项目名称 | 建设内容 | 项目位置 |  | 建设 周期 | 总投资 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 所在县（市、区） 乡镇、村 | 经纬度 坐标 |  |  |

（资料性）
规划成果数据库

规划成果数据库应遵循以下原则：

数据库建设应贯穿规划编制全过程，数据库建库流程与具体业务流程一致。

不同业务工作阶段的数据库建设应在相应阶段完成，以确保数据的一致性和继承性。

采用MapGIS6.7或ArcGIS9.3及以上版本，数据坐标统一采用2000国家大地坐标系（CGCS2000）,高程采用1985国家高程基准。

数据库应包括岩溶地区生态环境问题库、生态分区库、生态修复工程库，成果数据库验收应与成果验收同步。

参考文献

[1]  GB 12329  岩溶地质术语

[2]  GB/T 43217  岩溶洞穴基本术语

[3]  DZ/T 0295  土地质量地球化学评价规范

[4]  DZ/T 0296  地质环境遥感监测技术要求（1：250000）

[5]  LY/T 1840  喀斯特地区植被恢复技术规程

[6]  LY/T 2250  森林土壤调查技术规程

[7]  LY/T 2994  石漠化治理监测与评价规范

[8]  LY/T 3258  岩溶石漠生态系统定位观测技术规范

[9]  SL/T 709  河湖生态保护与修复规划导则

[10]  SL 461  岩溶地区水土流失综合治理技术标准

[11]  DB34/T 4383   市、县级国土空间生态修复规划编制指南

[12]  DB41/T 1992  山水林田湖草生态保护修复规划技术规范

[13]  DB42/T 1261  岩溶区石漠化生态治理技术规程

[14]  DB45/T 2055  岩溶地区栖息地恢复技术导则

[15]  DB50/T 674  岩溶峡谷石漠化区植被修复技术规程