| ICS | 07.060 |
| --- | --- |
| CCS | GXAS. A 47 |

团体标准

T/GXAS XXXX—2024

码头作业气象条件等级

Grades of weather conditions for terminal operation

2024 - XX - XX发布

2024 - XX - XX实施

广西标准化协会  发布

前言

本文件参照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由北海市气象局提出并宣贯。

本文件由广西标准化协会归口。

本文件起草单位：北海市气象局、北部湾港北海码头有限公司、北海市建安气象科技有限公司、广西标准化协会。

本文件主要起草人：黄燕波、尹海燕、方健力、伍君贵、韦放恒、朱建树、梁宝荣、潘静、何启玄、庞茗文、韦凯、李侣推、毕瑞迪、李文静。

码头作业气象条件等级

范围

本文件界定了码头作业的术语和定义，规定了码头作业气象条件等级的划分。

本文件适用于码头作业气象条件等级的划分。

规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

码头作业  terminal operation

在码头陆地区域内，进行货物装卸、运输和存放等作业。

气象条件等级划分

风力影响等级

风力对码头作业影响的等级划分按表1。

风力对码头作业影响的等级划分

| 级别 | 风力 | 对应风速/（m/s）范围 | 影响程度 | 具体影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅳ | Fa为5级或Fg为6～7级 | 8.0≤Wa≤10.7或10.8≤Wg≤14.0 | 一般 | 影响货物吊装工作 |
| Ⅲ | Fa为6级或Fg为7～8级 | 10.8≤Wa≤13.8或14.1≤Wg≤18.0 | 较大 | 停止吊装作业 |
| Ⅱ | Fa为7级或Fg为8～9级 | 13.9≤Wa≤17.1或18.1≤Wg≤22.0 | 重大 | 部分作业暂停 |
| Ⅰ | Fa为8级或Fg为9级及以上 | Wa≥17.2或Wg≥22.1 | 极大 | 停止全部作业；设施、货物等被吹坏 |
| 当根据平均风或者根据阵风得出的码头作业风力影响等级不同时，以高级别为准。 Fa表示平均风速对应风力，Fg表示阵风风速对应风力；Wa表示平均风速，Wg表示阵风风速。 |  |  |  |  |

降雨影响等级

降雨对码头作业影响的等级划分按表2。

降雨对码头作业影响的等级划分

| 级别 | 降雨量/（mm） | 影响程度 | 具体影响 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ⅳ | 0.1≤R1＜14.9或0.1≤R3＜19.9或0.1≤R6＜24.9或0.1≤R12＜29.9 | 一般 | 忌湿货物受损 |
| Ⅲ | 15.0≤R1＜39.9或20.0≤R3＜49.9或25≤R6＜59.9或30≤R12＜69.9 | 较大 | 短暂积水，作业暂停 |
| Ⅱ | 40.0≤R1＜49.9或50.0≤R3＜69.9或60.0≤R6＜119.9或70≤R12＜139.9 | 重大 | 水浸货物，危及海洋环境 |
| Ⅰ | R1≥50.0或R3≥70.0或R6≥120.0或R12≥140 | 极大 | 严重积涝，排涝救灾 |
| R1、R3、R6、R12分别表示1h、3h、6h、12h降雨量。 |  |  |  |

雷电影响等级

雷电对码头作业影响的等级划分按表3。

雷电对码头作业影响的等级划分

| 级别 | 雷电 | 影响程度 | 具体影响 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ⅳ | 45 km范围内有雷电活动，并趋向本场 | 一般 | 1 h后预计受到雷电影响 |
| Ⅲ | 15 km范围内有雷电活动，并趋向本场 | 较大 | 30 min后预计受到雷电影响 |
| Ⅱ | 本场5 km范围内有强雷电活动 | 重大 | 暂停高处作业，采取防雷措施 |
| Ⅰ | 本场即将或已经受到强雷电影响 | 极大 | 停止全部作业，救灾、抢修 |

能见度影响等级

能见度对码头作业影响的等级划分按表4。

能见度对码头作业影响的等级划分

| 级别 | 能见度/（km） | 影响程度 | 具体影响 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ⅳ | 0.5≤Ve＜1.0 | 一般 | 降低车速 |
| Ⅲ | 0.2≤Ve＜0.5 | 较大 | 严格限制车速 |
| Ⅱ | 0.05≤Ve＜0.2 | 重大 | 停止部分作业 |
| Ⅰ | Ve＜0.05 | 极大 | 停止全部作业 |
| Ve表示气象能见度。 |  |  |  |

参考文献

- GB/T 28591-2012 风力等级

- GB/T 33673-2017 水平能见度等级

- DB3309/T 73-2020  港域船舶靠离泊气象条件等级

- DB3302/T 1108-2019  港口水上交通气象条件等级

- 黄燕波,曾鹏,史彩霞等.广西北部湾港口行业高影响天气等级划分研究[J].气象研究与应用,2022,43(4):85-90.