| ICS | 13.020.10 |
| --- | --- |
| CCS | GXAS. Z 04 |

团体标准

T/GXAS XXXX—XXXX

产品碳足迹及中和核算指南

Guidelines for Product Carbon Footprint and Neutralization Accounting

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

广西标准化协会  发布

前言

本文件参照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文本的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由广西绿色低碳产业技术协会提出、归口并宣贯。

本文件起草单位：广西产研院绿色低碳技术研究所有限公司、广西壮族自治区环境保护科学研究院、广西绿色低碳能源技术有限公司、广西壮族自治区应对气候变化中心、中国科技开发院广西分院、广西分析测试研究中心。

本文件主要起草人：王英辉、刘慧琳、程乐、鄢世阳、丁宇晶、陈志明、黎永生、李泉、陈文琳、王志峰、史邵亮、黄殿贵、冯靖航、康金丽、吴慧玲、韦江泉。

产品碳足迹及中和核算指南

范围

本文件规定了产品生命周期内碳足迹及中和核算的原则、工作流程、目的和范围、核算边界、碳足迹及中和计算和核算报告等内容。

本文件适用于广西壮族自治区行政区域内销售或生产的产品或服务的碳足迹及中和核算工作。可用于产品全生命周期碳排放的核算，也可用于产品处于“摇篮——大门”阶段部分生命周期碳排放及中和的核算工作。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 32150-2015  工业企业温室气体排放核算和报告通则

GB/T 24044-2008  环境管理生命周期评价要求与指南

ISO 14064-1  组织层面上对温室气体排放和清除的量化和报告的规范及指南(Greenhouse gases Part 1:Specification with guidance at the organization level for quantification and reporting of greenhouse gas emissions and removals)

ISO 14067-2018  温室气体－产品的碳排放－量化和交流的要求和指南(Greenhouse gases—Carbon Footprint of products—Requirements and guidelines for quantification)

PAS 2060  碳中和声明规范(Specification for the demonstration of carbon neutrality)

ISO 14068-1  气候变化管理-净零转型-第1部分：碳中和(Climate change management Transition to net zero)

ISO/TS 14027  环境标志和声明 产品种类规则的制定(Environmental labels and  declarations-Development of product category rules)

ISO/TS 14048  环境管理 生命周期评价 数据文件格式 (Environmental management—Life cycle assessment—Data documentation format)

ISO/TR 14049  环境管理 生命周期评价

ISO 14044  标准中的目标和范围定义以及清单分析的示例 (Environmental management Life cycle assessment Illustrative examples on how to apply ISO 14044 to goal and scope definition and inventory analysis)

ISO/TS 14071  环境管理 生命周期评价 鉴定性评审过程和评审员能力

ISO 14044  附加要求和指南(Environmental management-Life cycle assessment-Critical review processes and reviewer competencies: Additional requirements and guidelines to ISO 14044)

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

碳足迹  carbon footprint

某一产品或服务系统在其生命周期内的温室气体排放量和温室气体清除量之和，或活动主体（包括个人、组织、部门等）在某一活动过程中直接和间接的温室气体排放量和温室气体清除量之和，以二氧化碳当量（CO₂e）来表示。

[来源：ISO 14067—2018]

碳中和  carbon neutrality

指组织、个人或产品在一定时间内，直接或间接产生的温室气体排放总量，通过植树造林、购买外部碳信用等形式，抵消自身产生的温室气体排放，使其对温室效应的综合影响为零的一种行为。

温室气体  green house gas

指大气层中自然存在的和由于人类活动产生的能够吸收和散发由地球表面、大气层和云层所产生的、波长在红外光谱内的辐射的气态成分。

如无特别说明，本文件中的温室气体包括二氧化碳（CO₂）、甲烷(CH₄)、氧化亚氮(N₂O)、氢氟碳化物(HFCs)、全氟碳化物(PFCs)、六氟化硫(SF₆）与三氟化氮(NF₃)。

[来源：GB/T 32150—2015，3.1]

生命周期  life cycle

指产品的一系列连续且相互联系的阶段，包括原材料获取或从自然资源中生成原材料以及生命末期处理。

[来源：ISO 14067—2018，3.1.4.2]

摇篮到大门  cradle-to-gate

产品生命周期的一部分，指产品从原物料开采到产品成品完成入库，不包括出库后的阶段。

摇篮到坟墓  cradle-to-grave

指产品从原物料开采到产品废弃处理/回收利用的全生命周期阶段。

产品  product

指商品或服务。

商品按如下分类：

软件（例如计算机程序、字典）；

硬件（例如发动机机械零件）；

已加工材料（例如润滑油、矿石、燃料）；

未加工材料（例如农产品）。

服务分为有形和无形两部分，包括以下几个方面：

对顾客提供的有形产品（例如汽车）所完成的活动（例如维修）；

对顾客提供的无形产品（例如收入）所完成的活动（例如申报纳税）；

无形产品的交付（例如知识传授方面的信息提供）；

为顾客创造环境（例如在饭店制造庆祝氛围）。

软件由信息组成，通常是无形产品并以方法、论文或程序的形式存在。硬件通常是有形产品，其量具有计数的特性。流程性材料通常是有形产品，其量具有连续的特性。

[来源： GB/T 24044—2008，3.9]

产品碳足迹  carbon emissions

产品系统中的温室气体排放量和温室气体清除量之和，以二氧化碳当量表示，并基于生命周期评价，适用气候变化单一影响类别。

[来源：ISO 14067—2018，3.1.1.1]

功能单位  functional unit

用来作为基准单位的量化的产品系统性能。

[来源：ISO 14067—2018，3.1.3.7]

活动数据  activity data

导致温室气体排放的生产或消费活动量的表征值。

[来源：GB/T 32150—2015，3.12]

初级活动数据  primary data

通过直接测量或者根据直接测量数据计算而得到的数据。

[来源：ISO 14067—2018，3.1.6.1]

次级活动数据  secondary data

不符合初级活动数据要求的其他数据。

[来源：ISO 14067—2018，3.1.6.3]

系统边界  system boundary

通过一组准则确定哪些单元过程属于产品系统的一部分。

[来源： GB/T 24044—2008，3.32]

可再生能源电力  renewable power

指《可再生能源发电有关管理规定》中第二条所述能源生产的电力。包括水力发电、风力发电、生物质发电（包括农林废弃物直接燃烧和气化发电、垃圾焚烧和垃圾填埋气发电、沼气发电）、太阳能发电、地热能发电以及海洋能发电等。

环境权益  environmental rights

指对于具有环境效益的项目，将环境效益进行量化并经过认证认可程序，产生的具有独立价值的权益，本文件中的环境权益包括绿证和碳信用。

绿色电力证书  renewable energy certification

可再生能源电力的一种环境权益，一个绿证代表一兆瓦时电力的零排放属性，可用于抵消同等电量非可再生电力的碳排放。

绿色电力  green power

指不单独申请环境权益，并声明其环境属性归电力使用方的可再生能源电力。消费者在使用绿电可以申明其使用的电力为零排放。

碳信用  carbon credit

指碳减排或碳汇项目实施过程中产生的一种环境权益，该权益可以用于抵消等量的碳排放。

碳信用年份  carbon credit vintage

碳信用所对应的减排项目实际产生减排量的年份，非碳信用签发的年份。

碳抵消  carbon offset

非通过内部实施减排活动产生的碳排放降低，而是通过获取碳减排信用，并通过注销的方式来抵消碳排放。

注销  cancel

指使用碳配额、碳信用、林业碳票等环境权益通过其签发机构将其永久取消，以实现抵消等量碳排放的过程。

声明  declaration

关于碳足迹及中和的正式陈述。

产品碳中和标签  carbon neutrality label of a product

载有产品碳中和相关信息的标签，加注在产品上以告知消费者产品碳中和相关信息。

核算原则

开展产品碳足迹及中和核算及评价工作时，应遵循以下几点：

- 全面性原则：核算过程中应全面考虑产品生命周期内的每个阶段温室气体排放，包括但不限于原材料采购、生产制造、运输分销、使用阶段以及废弃处置等各个环节；确保所有与产品相关的直接和间接排放是否纳入核算边界；

- 准确性原则：核算数据应准确可靠，采用公认的温室气体排放因子和计算方法；对于数据来源的选择，应优先使用官方发布的权威数据，确保核算结果的准确性和权威性；同时，核算过程中应避免重复计算或遗漏，以提高核算精度；

- 一致性原则：核算方法和标准应保持一致性，以便不同产品之间的碳足迹可以进行比较和分析；在核算过程中，应遵循统一的核算边界、排放因子和计算步骤，确保核算结果的可比性和一致性；

- 透明性原则：核算过程应公开透明，核算方法和数据来源应清晰明确，便于第三方进行验证和审查；核算报告应详细列出核算步骤、数据来源和计算方法，以便读者了解核算过程和结果的可靠性；

- 可操作性原则：核算方法应具有可操作性，能够适应不同产品和服务的特点；在制定核算方法时，应充分考虑实际操作的可行性和便利性，避免过于复杂或难以实施的步骤；同时，核算方法应具备一定的灵活性，以适应不同产品的特殊需求；

- 持续改进原则：随着科学技术和方法的不断发展，核算方法应不断更新和完善；在制定核算方法时，应关注最新的科学研究和技术进展，及时将新的方法和因子纳入核算范围；同时，核算过程中应不断总结经验教训，对核算方法进行持续改进和优化。

排放与清除

温室气体排放与中和的范围

对所评价产品的全部温室气体排放进行评价时，记录排放到大气与从大气中和的温室气体量。 产品生命周期过程中温室气体排放和中和的评价来自各种过程，这些过程包括但不限于：

- 能源使用；

- 燃烧过程；

- 化学反应；

- 冷媒逸散；

- 制程；

- 服务的提供；

- 畜牧及其他农业过程；

- 废物处置。

温室气体排放与中和的核算时间边界

产品生命周期内温室气体排放与中和的核算时间边界为该产品生产后的100年内发生的温室气体排放与中和。

特殊温室气体排放与中和的处理

概述

采用不同的处理方法可能会得到不同的结果，为保证量化的一致性，下面给出了关于特殊的温室气体排放与清除的具体要求。

化石碳和生物碳的处理

化石碳源所引起的二氧化碳排放应计算到产品的生命周期温室气体排放中。

生物碳源所引起的二氧化碳排放应排除在产品生命周期温室气体排放的计算之外。

化石和生物碳源所引起的非二氧化碳排放应包含到产品生命周期温室气体排放评价中。

土地利用变化

本文件假定所涉及的产品碳足迹评价中土地利用无变化，即不考虑土地利用变化所产生的温室气体排放与清除。

产品中的碳存储

二氧化碳在一段特定时间段内被以碳的形式存储在产品中。如果对产品中的任何碳存储进行了计算，则此碳存储应被单独记录在产品碳足迹评价报告中，但不应计入产品碳足迹。

- 对于由生物质制成的产品，碳存储是作为植物生长过程中的碳清除以及随后的碳排放而被计算。碳清除量等于产品中所含的碳量。

当生物碳构成产品的一部分或全部，或若大气中的碳在产品生命周期内被产品吸收，或化石碳转化为产品，则发生了碳存储。

牲畜、肥料和土壤非CO₂的温室气体排放与中和

若牲畜、肥料和土壤产生的非CO₂的温室气体排放与中和显著，则其应按照国际公认的方法对其进行核算计入产品碳足迹。

核算方法

目标和范围

目标产品

核算机构在核算一个产品的碳足迹时，需要确定目标产品，确定目标产品的同时应明确拟开展碳足迹核算产品的功能单位。目标产品的确定如下：

- 每项产品应只针对同一企业在同一产地生产的同一规格的产品，并确保用户可以从碳足迹和产品标识中识别上述信息；

- 对于同一企业不同规格的产品或同一规格但不同产地的产品，应分别核算碳足迹；

- 对于同一企业在同一产地生产的同一规格的产品，如果采用的工艺技术、生产设备、原燃料种类和供应商有差异时，在进行数据调查时原则上应按产量比例进行平均。

核算范围

产品碳足迹核算范围包括了产品生产过程、运输过程、使用和废弃阶段以及上游原料和能源等其他生产阶段（仅涉及“原材料开采－生产制造”阶段的产品，其核算范围不包括使用和废弃阶段）。

- 产品生产过程的相关数据来源于目标产品在广西本地生产（或本地注册）的供应商的生产过程和所供应的原料对产品碳足迹贡献超过5%的其他主要供应商。其他供应商的生产过程可以不做调研，而采用数据库中类似的数据替代；

- 目标产品企业和其主要供应商的运输过程包括产品运输和原料运输（应包含所有从广西出发和抵达广西的运输过程）；

- 使用和废弃阶段主要针对消费品；

- 上游原料、能源等其他生产阶段的数据从数据库中获取数据。

产品碳足迹核算

核算方法

核算机构应以二氧化碳当量（CO₂e）为单位量化并报告每个分析单元的总清单结果，产品碳足迹的计算采用如下方法：

- 产品温室气体排放量按式（1）将各个过程的二氧化碳当量相加计算得到；

- 原料温室气体排放量按式（2）计算；过程温室气体排放量按式（3）计算；能源（包括运输）的温室气体排放量按式（4）计算；产品使用阶段温室气体排放量按式（8）计算；废弃物处理阶段温室气体排放量按式（9）计算；

- 将具体的温室气体排放值乘以相应的每种温室气体相对于二氧化碳的全球增温潜势，将温室气体数据换算二氧化碳当量。

E产品碳足迹=E原料+E过程+E能源+E产品使用+E废弃物处理…………………………………(1)

式中：

E产品碳足迹——产品温室气体排放量，单位为吨（t）；

E原料——原料温室气体排放量，单位为吨（t）；

E过程——过程温室气体排放量，单位为吨（t）；

E能源——能源使用过程温室气体排放量，单位为吨（t）；

E产品使用——产品使用阶段温室气体排放量，单位为吨（t）；

E废弃物处理——废弃物处理阶段温室气体排放量，单位为吨（t）。

E原料=Σ(Ci×RFi)………………………………………………(2)

式中：

i——不同原料类型；

Ci——第i类原料消耗量，单位为吨（t）或立方米（m3）；

RFi——第i类原料温室气体排放因子，单位为吨每吨（t/t）或吨每立方米（t/m3）。

考虑到原料涉及种类太多，且其排放因子从不同数据库获取，暂不提供原料温室气体排放因子。

E过程=Σ(ADj×PFj)…………………………………………………(3)

式中：

j——不同过程类型；

ADj——第j类过程活动水平数据，单位为吨（t）或立方米（m3）；

PFj——第j类过程温室气体排放因子，单位为吨每吨（t/t）或吨每立方米（t/ m3）。

考虑到过程排放涉及工艺排放、逸散排放、土地利用变化，类型比较多，本标准暂不提供过程温室气体排放因子。企业在计算该项温室气体排放时，可根据具体情况查阅引用其他标准文献。

E能源=E燃料+E电力+E热力……………………………………………………(4)

式中：

E燃料——燃料燃烧产生的温室气体排放量，单位为吨（t）；

E电力——使用外购电力产生的温室气体排放量，单位为吨（t）；

E热力——使用外购热力产生的温室气体排放量，单位为吨（t）。

E燃料=Σ(Ck×HVk×CPHk×OFk×44/12)…………………………………(5)

式中：

k——不同燃料类型；

Ck——第k类燃料的消耗量，单位为吨（t）或立方米（m3）；

HVk——第k类燃料的低位热值，单位为太焦每吨（TJ/t）或太焦每立方米（TJ/ m3）；

CPHk——第k类燃料的单位热值含碳量，单位为吨每太焦（t/TJ）；

OFk——第k类燃料的氧化率，%。

燃料燃烧产生的温室气体排放量按式（5）计算。在燃烧排放中，消耗量指各种燃料的实物消耗量，如煤、天然气、汽油和其他燃料等；低位热值是指单位燃料消耗量的低位发热量；单位热值含碳量是单位热值燃料所含碳元素的质量；氧化率是燃料中的碳在燃烧中被氧化的比例。低位热值和单位热值含碳量的缺省值见附录A表A.1；氧化率的缺省值为100%。

E电力=EA×EF……………………………………………………(6)

式中：

EA——外购电力活动水平数据，单位为万千瓦时（万kW·h）；

EF——外购电力温室气体排放因子，单位为吨每万千瓦时（t/万kW·h）。

E热力=HA×HF……………………………………………………(7)

式中：

HA——外购热力活动水平数据，单位为吉焦（GJ）；

HF——外购热力温室气体排放因子，单位为吨每吉焦（t/GJ）。

使用外购电力产生的温室气体排放量按式（6）计算，使用外购热力产生的温室气体排放量按式（7）计算。如企业使用可再生能源电力，且可精确计量时，该部分电量不应纳入电力消耗量。外购电力和热力温室气体排放因子的缺省值见附录A表A.2。

E产品使用=UA×UF…………………………………………………(8)

式中：

UA——产品使用活动水平数据，单位为吨（t）或立方米（m3）；

UF——产品使用温室气体排放因子，单位为吨每吨（t/t）或吨每立方米（t/m3）。

E废弃物处理=WA×WF…………………………………………………(9)

式中：

WA——废弃物处理活动水平数据，单位为吨（t）或立方米（m3）；

WF——废弃物处理温室气体排放因子，单位为吨每吨（t/t）或吨每立方米（t/m3）。

考虑到产品使用/废弃物处理的方式各异，且其排放因子往往从不同数据库获取。

企业数据获取

生产过程的边界与细分

生产过程的边界

从主要原料的运输、产品生产到产品出厂的运输，包括主要生产过程以及预处理、三废处置、生产场地照明、通风、制冷、仓储等与产品生产直接相关的辅助生产过程。但不包含员工生活设施、交通、差旅等非生产过程。

生产过程的细分

细分的基本原则是保持核算范围内生产过程的完整性、数据的可获得性和可核查性。对于简单的生产过程可以不划分工序，而把整个企业作为一个工序（即黑箱）；但在可能的情况下，应对生产过程进行工序细分，用于支持产品、技术、管理改进。

明确生产过程的边界和工序细分的要求

画出需要获取的生产单元过程的流程图。流程图是用于企业数据获取和计算的示意图，每个单元过程都应单独收集数据。如果企业认为流程图涉及机密的具体细节，可用简化版本代替。流程图至少应包括以下几点：

- 所定义的各个生命周期阶段；

- 每一个阶段中所包括的输入输出流；

- 从清单中排除的任何过程。

数据获取

数据获取基本原则

数据获取应详细记录各项数据的计算方法、数据来源和原始凭证，保持其可追溯，便于核查。现场数据应收集产品功能单元统计期内的生产数据。

数据统计期

进行碳足迹核算的企业原则上以上一年为统计期，个别产品根据具体生产周期决定其统计期。对于季节性、多年性的生产（如农产品、畜牧业）应包含完整的生产周期。

产品及副产品产量

产品及副产品产量为数据统计期内的总产量。产量统计口径需按以下要求：

- 如果在统计期内有不同规格型号的产品共线生产，则只统计目标产品生产时的记录，或按照各种产品的生产时间和产量来确定分摊比例；

- 如果有副（联）产品应首选采用物理化学类原则进行分配，其次采用经济价值进行分配；

- 对于产品消费后的废弃阶段，只包含废弃、回收运输、拆卸与废弃物最终处置，不包含材料或能源的再生过程，再生材料或能源不作为副产品进行分配，但也不计入废弃物数量。

物料消耗

物料消耗指数据统计期内各项主要原料（进入产品的）和辅料（未进入产品的）的消耗量。物料消耗统计要求如下：

- 重量小于原料消耗总重量1%的非稀贵原料可忽略，总共忽略的原料重量不应超过5%;

- 对于一次性投入的消耗品，按其使用期内对应的产品产量，折算其消耗量；

- 对于一次性投入、长期使用的固定资产和设备等可忽略；

- 如果在统计期内有不同规格型号的产品共线生产，应按照合理的分摊比例，将各项物料消耗分摊到目标产品上。

能源消耗

能源消耗包括数据统计期内的各项能源消耗。不同能耗种类应按照实物量计算，不能采用综合能耗计算。如果在统计期内有不同规格型号的产品共线生产，应按照合理的分摊比例，将各项能耗分摊到目标产品上。

运输信息

运输信息包括数据统计期内产品及副产品、原燃料等的运输方式、距离和运输量。运输信息统计要求如下：

- 应统计主要原燃料的厂外运输量（货物周转量，单位：吨千米）及运输工具类型（运输方式）。如果有多个供应商或多条运输途径，应按运输量平均记录；

- 次要原燃料的厂外运输距离可按照全国货物平均运输距离估算；

- 生产现场的运输不必记录运输量，将其在工厂能源消耗记录中体现即可；

- 应统计向外运输的废水、固体废弃物数量，并记录其处理方式。

温室气体排放

燃料燃烧排放

按照燃料热值和相应排放系数计算，优先采用实际测量的燃料热值、国家发布的省级燃料及温室气体排放系数，或者IPCC排放系数。

工业生产过程排放

按照原料投入量、原料规格和生产工艺条件等计算。

废弃物处理排放

生产现场的三废处理过程，其各项消耗和温室气体排放应包含相应的数据统计中。

逸散排放

逸散排放包括制冷剂、灭火器及废水处理过程等逸散排放。制冷剂逸散根据数据统计期内制冷剂填充量来计算或是制冷设备逸散系数折算。灭火器逸散仅针对CO₂灭火器，根据数据统计期内CO₂填充量来计算或是灭火器逸散系数折算。

土地利用变化导致的温室气体排放

土地利用变化导致的温室气体排放主要有两种情形，即目标产品的原产地已知的情景和未知的情景，其排放量计算需遵循以下规则：

- 当有特定土地的信息时，收集土地利用影响数据，例如土地利用前后碳储量和土壤排放量的直接测量数据；

- 如果申请企业拥有目标产品的土地的所有权，要求使用初级数据；对于不是申请企业所有的土地，向其供应商采集数据；

- 在初级数据不可得的情况下，可以从特定部门的活动水平数据/排放因子、特定国家的活动水平数据/排放因子以及通用的活动水平数据/排放因子获得；

- 在计算出与目标产品相关的碳储量变化后需要根据具体情形将土地利用影响分摊到产品上；

- 当没有特定土地信息时，初级数据不可得，用次级数据来计算碳储量变化，并决定多少土地利用变化应分摊到产品上。

产品使用过程和废弃处理过程

产品使用过程和废弃处理过程是针对消费品而言。产品使用过程的排放是通过预计产品的使用方式和使用寿命，从而估计其使用过程的各项消耗与直接排放。产品消费后的废弃处理过程只包含废弃、回收运输、拆卸与废弃物最终处置，不包含材料或能源的再生过程。预计其废弃、收集和处理方式，可采用数据库中的排放数据。

数据库选择

数据库选择的步骤

基于对数据质量和工作效率两方面的考虑，数据库选择的具体步骤如下：

- 从数据库中寻找与目标产品的物耗、能耗最类似的排放数据；

- 根据计算结果，分析其对目标产品全生命周期的贡献比例；

- 如贡献率超过5%，应按照5.3所述，对一级供应商的生产过程进行调研，并鼓励对多级供应链进行调研，而不使用数据库数据。

数据库选择的原则

完整性

数据库应该涵盖本标准规定的所有温室气体种类；数据库所提供的数据应具有完整的核算范围，应该是从资源开采到物料、能源出厂为止的生命周期汇总过程数据。

一致性

应尽量采用同一数据库的数据，保证背景数据的一致性。

公开性

数据库应有公开的数据库指南，用于说明数据库开发的方法。此外，数据库中的每个数据集应有完整的文档，包括模型完整性和数据代表性、数据来源说明和同行评审意见。

数据选择次序

依据数据质量要求，可以使用特征数据或通用数据，通用数据优先次序为：

国家LCI数据库；

国内相关行业平均数据；

其他国家或地区公开发布的数据库；

公开发行用于LCA评价软件自带数据库。

排放因子选用的优先次序为：

- 测量或质量平衡获得的排放因子；

供应商提供的排放因子；

区域排放因子；

国家排放因子；

国际排放因子。

敏感度与不确定性分析

要求

通过敏感性分析识别出产品碳足迹评价中的能源消耗、材料消耗等主要数据对碳足迹结果的影响，提取出产品碳足迹评价中的关键数据，优化数据采集流程。同时，在产品碳足迹计算过程中，需将全生命周期过程的不确定性纳入考虑范围，使用蒙特卡洛方法、层次分析法对数据进行分析其不确定性。

计算方法

CS,i=(Y1.1,i-Y1.0,i)/(0.1×Y1.0,i)……………………………………(10)

式中：

CS,i——数据i的敏感度系数；

Y1.0,i——数据i取值1.0倍时的数值；

Y1.1,i——数据i取值1.0倍时的数值。

温室气体排放的抵消

碳抵消原则

对于产品碳排放有效期内剩余产品碳排放，实施评价的组织应通过投资环境权益项目、直接购买环境权益等方式获取不小于产品碳排放的环境权益并注销。

抵消的碳信用量为每批次产品的数量乘以产品碳排放有效期内单位产品的排放。

对应批次的产品，应当在产品出厂前注销该批次碳排放对应的环境权益，如向客户承诺产品碳中和的，应将相应注销信息凭证发送给客户。

碳抵消类型

可用于实施碳抵消的碳信用年份应不早于实施抵消年份前3年，其中可用于抵消的碳信用类型如下。

- 联合国清洁生产机制减排量（CER）；

国家核证自愿减排量（CCER）；

Verra自愿减排量	（VCU）；

黄金标准自愿减排量（GS-VCU）；

广西区内林业碳票；

广西特色碳汇产品；

甘蔗碳汇产品；

广西区内碳普惠产品。

对于产品生命周期内消耗电力产生温室气体排放的抵消，可以通过直购可再生能源电力、购买绿证的方式来抵消对应的用电排放。购买绿证用于抵消的，相应绿证年份应不早于实施抵消年份前3年。用于抵消的绿证对应的再生能源电力应产生在中国境内。

实施评价的组织应确保用于碳抵消的环境权益的唯一性，即环境权益所对应的减排活动，除用于实施碳中和评价产品的碳抵消外，不再申明其他任何环境权益。

对于不能实施注销的环境权益，应出具环境权益的唯一性声明。

产品碳足迹通报

概述

产品碳足迹通报可采取以下形式：产品碳足迹评价报告、产品碳足迹标识或产品碳足迹声明。若采用产品碳足迹标识或产品碳足迹声明，须同时出具产品碳足迹报告。

产品碳足迹评价报告

产品碳足迹评价结果和结论应为完整的、准确的、不带偏向性的。应透明地、详细地阐述评价结果、数据、方法、假设和局限性，以便利益相关方能够理解产品碳足迹固有的复杂性，并作出权衡。产品碳足迹报告中的评价结果和解释应能以符合评价目标的方式而被使用。

报告内容

产品碳足迹及中和评价报告应记录产品碳足迹的量化及中和结果，并陈述在评价目标和内容确定阶段内所做的决定以及证明产品碳足迹评价符合本文件中的要求。报告应包括以下内容。

基本情况：

产品碳足迹及中和评价委托方与评价方；

报告日期；

声明产品碳足迹评价是依据本文件进行的。

评价目标：

开展评价的原因与目标；

评价的预期用途。

评价内容：

产品功能；

功能单位；

系统边界；

取舍准则。

评价过程：

数据收集程序；

单元过程的定性和定量描述；

公开出版的文献来源；

计算程序；

数据质量评价与对缺失数据的处理；

分配原则与程序（若适用）。

评价结果解释：

产品碳足迹及中和评价结果；

结果解释中与方法学和数据有关的假设和局限。

评价结果有效期

产品碳足迹及中和评价结果有效期因产品生命周期特性的不同而不同，一般不超过三年。但若该产品碳足迹的生命周期发生变化，则原评价结果即时失效，并应重新进行该产品的碳足迹评价，具体包括以下两种情形：

- 若产品生命周期的一个计划外变化导致产品碳足迹增加超过10%，且此情况持续超过三个月，则应重新进行该产品的碳足迹评价；

- 若产品生命周期的一个计划内变化导致产品碳足迹增加超过5%，且此情况持续超过三个月，应重新进行该产品的碳足迹评价。

保密性

用于佐证产品碳足迹的资料，可能会包含生产者生产活动的机密信息。各利益相关方所提供的信息具有被保护的权利，因此，利益相关方应商定适宜的法律工具以确保相互之间交流信息的保密性。

产品碳足迹标识

产品碳足迹通报可采用产品碳足迹标识的形式。产品碳足迹标识被视为一种公众可获取的通报方式。

产品碳足迹及中和声明

关于产品碳足迹及中和评价结果符合本文件的声明应在产品碳足迹及中和评价报告等主要文件或产品的包装上呈现，且应由开展产品碳足迹评价的组织发表。

声明应确定所进行的符合性评价的类型，包括以下两种：

- 独立第三方认证；若组织拟证明其产品碳足迹及中和评价结果经独立核实且被证明为符合本文件中的要求，则该产品碳足迹及中和评价结果应由一个独立的按本文件评价和认证的第三方认证机构进行认证；

- 其他方核证；若组织委托独立第三方认证机构以外的其他方进行产品碳足迹评价结果的核证，则组织应确保其他方核证机构有能力满足相关规定与要求。

记录和保存

产品碳足迹评价的支持信息记录，包括（但不限于）系统边界描述、排放因子选择、活动数据来源、特殊排放与清除处理、分配依据等说明等。记录至少应保存三年。

（资料性）
相关参数

化石燃料相关参数缺省值参见表A.1。

化石燃料相关参数缺省值

| 燃料品种 | 单位热值含碳量 | 低位热值 |
| --- | --- | --- |
| 无烟煤 | 27.4t/TJa | 23.21×10-3TJ/tb |
| 烟煤 | 26.1t/TJa | 22.35×10-3TJ/tb |
| 褐煤 | 28.0t/TJa | 14.08×10-3TJ/tb |
| 其他煤制品 | 33.6t/TJa | 17.46×10-3TJ/tb |
| 焦炭 | 29.5t/TJa | 28.435×10-3TJ/tb |
| 原油 | 20.1t/TJa | 42.62×10-3TJ/tb |
| 汽油 | 18.9t/TJa | 44.8×10-3TJ/tb |
| 柴油 | 20.2t/TJa | 43.33×10-3TJ/tb |
| 燃料油 | 21.1t/TJa | 40.19×10-3TJ/tb |
| 一般煤油 | 19.6t/TJa | 44.75×10-3TJ/tb |
| 喷气煤油 | 19.5t/TJa | 44.59×10-3TJ/tb |
| 其他石油制品 | 20.0t/TJa | 40.2×10-3TJ/tc |
| 天然气 | 15.3t/TJa | 38.93×10-6TJ/m3b |
| 液化石油气 | 17.2t/TJa | 47.31×10-3TJ/tb |
| 焦炉煤气 | 13.6t/TJa | 17.406×10-6TJ/m3b |
| 其他煤气 | 12.2t/TJb | 15.7584×10-6TJ/m3b |
| 炼厂干气 | 18.2t/TJa | 46.05×10-3TJ/tb |
| 液化天然气 | 17.2t/TJa | 41.868×10-3TJ/tb |
| 石脑油 | 20.0t/TJa | 45.01×10-3TJ/tb |
| 石油焦 | 27.5t/TJa | 32.5×10-3TJ/tc |
| a数据来源《省级温室气体清单编制指南》（试行）表1.7，若数据有更新，建议优先参考最新版本数据。 b数据来源《中国温室气体清单研究》(2007)，若数据有更新，建议优先参考最新版本数据。 c数据来源《IPCC国家温室气体清单指南》(2006)，若数据有更新，建议优先参考最新版本数据。 上述参数优先适用各具体行业产品中的缺省值，若企业有实测值且该实测值符合相应国家标准要求，按照实测值进行核算。 |  |  |

电力和热力温室气体排放因子缺省值参见表A.2。

电力和热力温室气体排放因子缺省值

| 名称 | 缺省值 |
| --- | --- |
| 电力温室气体排放因子 | 中国区域电网平均二氧化碳排放因子 |
| （采用国家最新值） | 0.11t/GJ |

（资料性）
产品碳足迹研究报告模板

产品碳足迹研究报告编写模板见图B. 1。

产品碳足迹研究报告 （模板） 产品名称：. 产品规格型号：. 生产者名称：. 报告编号：. 报告机构（若有） ：; （盖章）. 日期：.

  - 产品碳足迹研究报告编写模板

一、概况 （一）生产者信息 生产者名称： 地址： 法定代表人： 授权人（联系人）： 联系电话： 企业概况： （二）产品信息 产品名称： 产品功能： 产品介绍： 产品图片： （三）量化方法 依据标准： 二、 量化目的 三、 量化范围 （一）功能单位或声明单位 以 为功能单位或声明单位。 （二）系统边界

  - 产品碳足迹研究报告编写模板（续）

☐原材料获取阶段 ☐生产阶段 ☐分销阶段 ☐使用阶段 ☐生命末期阶段 系统边界图： （三）取舍准则 采用的取舍准则以 为依据，具体规则如下： （四）时间范围 一般以年度计。 四、清单分析 （一）数据来源说明 初级数据： ； 次级数据： ； （二）分配原则与程序 分配依据： ； 分配程序： ； 具体分配情况如下： （三）清单结果及计算 生命周期各个阶段碳排放计算说明见表 1。 （四）数据质量评价（可选项） 数据质量可从定性和定量两个方面对报告使用的初级数据和次级数据进行评价； 具体评价内容包括：数据来源、完整性、数据代表性（时间、地理、技术）、准确性等。

  - 产品碳足迹研究报告编写（续）

五、影响评价 （一）影响类型和特征化因子选择 一般选择政府间气候变化专门委员会（IPCC）给出的100年全球变暖潜势（GWP）。 （二）产品碳足迹结果计算 六、 结果解释 （一）结果说明 公司（填写产品生产者的全名）生产的（填写所评价的产品名称，每功能单位的产品），从（填写某生命周期阶段）到（填写某生命周期阶段）生命周期碳足迹为 kg CO₂e。各生命周期阶段的温室气体排放情况一般以饼状图或是柱形图表示各生命周期阶段的碳排放情况。 （二）假设和局限性说明（可选项） 结合量化情况，对范围、数据选择、情景设定等相关的假设和局限进行说明。 （三）改进建议

  - 产品碳足迹研究报告编写模板（续）

参考文献

[1]  ISO 18400-101:2017  Soil quality Sampling Part 101: Framework for the preparation and application of a sampling plan

[2]  ISO 14001:2015  Environmental management systems - Requirements with guidance for use

[3]  ISO 14021:2016  Environmental labels and declarations - Self-declared environmental claims (Type II environmental labelling)

[4]  ISO 14025:2006  Environmental labels and declarations - Type III environmental declarations - Principles and procedures

[5]  ISO 14026:2017  Environmental labels and declarations - Principles, requirements and guidelines for communication of footprint information

[6]  ISO 14040:2006  Environmental management - Life cycle assessment - Principles and framework

[7]  ISO/TR 14049:2012  Environmental management - Life cycle assessment - Illustrative examples on how to apply ISO 14044 to goal and scope definition and inventory analysis

[8]  ISO/TR 14062:2002  Environmental management - Integrating environmental aspects into product design and development

[9]  ISO 14064-1:2006  Greenhouse gases Part 1:Specification with guidance at the organization level for quantification and reporting of greenhouse gas emissions and removals

[10]  ISO 14064-2:2019  Greenhouse gases - Part 2: Specification with guidance at the project level for quantification, monitoring and reporting of greenhouse gas emission reductions or removal enhancements

[11]  ISO 14064-3:2019  Greenhouse gases - Part 3: Specification with guidance for the verification  and validation of greenhouse gas statements

[12]  ISO 14066:2011  Greenhouse gases - Competence requirements for greenhouse gas validation teams and verification teams

[13]  ISO/TR 14069:2013  Greenhouse gases - Quantification and reporting of greenhouse gas emissions for organizations - Guidance for the application of ISO 14064-1

[14]  ISO 15686-1:2011  Buildings and constructed assets - Service life planning - Part 1: General principles and framework

[15]  ISO 21930:2017  Sustainability in buildings and civil engineering works - Core rules for environmental product declarations of construction products and services

[16]  IPCC,2014  Climate Change 2013 The Physical Science Basis. Stocker T., Qin D., Plattner GK., Tignor MB., Allen S., Boschung J., Nauels A., Xia Y.,Bex V., Midgley P. Cambridge University Press.

[17]  IPCC《2006 年 IPCC 国家温室气体清单指南》，由国家温室气体清单计划 Eggleston H.S., Buendia L., Miwa K., Ngara T. and Tanabe K. (eds) 编制， IGES, 日本， 2006年

[18]  Penner J.E., Lister D.H., Griggs D.J., Dokken D.J., McFarland M. (eds.),《IPCC关于航空和全球大气的特别报告：政策制定者摘要》，政府间气候变化专门委员会， 1999年

[19]  WRI和WBCSD《温室气体议定书：产品寿命周期核算与报告标准》，世界资源研究所和世界可持续发展工商理事会， 2011年

[20]  联合国《2018年小岛屿发展中国家》，网址：https://sustainabledevelopment.un.org/topics/sids/list

[21]  IPCC《气候变化报告2021：自然科学基础第一工作组对政府间气候变化专门委员会第六次评估报告的贡献》, Richard P. Allan., Paola A. Arias., Sophie Berger., Josep G. Canadell., Christophe Cassou., Deliang Chen., Annalisa Cherchi., Sarah L. Connors., Erika Coppola., Faye Abigail Cruz., et al, 剑桥大学出版社

[22]  ISO 9000:2015  Quality management systems - Fundamentals and vocabulary

[23]  ISO 11771:2010  Air quality - Determination of time-averaged mass emissions and emission factors - General approach

[24]  ISO 13065:2015  Sustainability criteria for bioenergy

[25]  ISO 14020:2022  Environmental labels and declarations - General principles

[26]  ISO 14024:2018  Environmental labels and declarations - Type I environmental labelling — Principles and procedures

[27]  ISO/TR 14047:2012  Environmental management - Life cycle assessment - Illustrative examples on how to apply ISO 14044 to impact assessment situations

[28]  ISO 14065:2020  General principles and requirements for bodies validating and verifying environmental information

[29]  ISO 26000:2010  Social responsibility

[30]  PAS 2050:2008  Specification for the assessment of the life cycle greenhouse gas emissions of goods and services

[31]  欧洲委员会联合研究中心环境和可持续性研究所《国际参考生命周期数据系统（ILCD）手册——生命周期评估的一般指南——规定和行动步骤》（第一版），2010年3月， EUR24378EN，卢森堡，欧盟 出版署，2010年

[32]  IPCC《1996年IPCC国家温室气体清单指南》（修订版），由Houghton J.T., Meira Filho L.G., Lim B., Tréanton K., Mamaty I., BondukiY., Griggs D.J., Callander B.A. （Eds）编制，政府间气候变化专门委员会/经济合作与发展组织/国际能源署，法国巴黎，1997年

[33]  IPCC《土地用途、土地用途变更和林业良好实践指南》，由国家温室气体清单计划 Penman J., Gytarsky M., Hiraishi T., Krug, T., Kruger D., Pipatti R., Buendia L., Miwa K., Ngara T., Tanabe K., Wagner F. （Eds）编制。IGES，日本，2003年

[34]  IPCC《国家温室气体清单良好实践指南与不确定性管理》由国家温室气体清单计划 Penman J., Kruger D., Galbally I., Hiraishi T., Nyenzi B., Emmanuel S., Buendia L., Hoppaus R., Martinsen T., Meijer J., Miwa K., Tanabe K. （Eds）编制。政府间气候变化专门委员会/经济合作与发展组织/国际能源署/地球环境战略研究机关，日本叶山町，2000年

[35]  Solomon S., Qin D., Manning M., Chen Z., Marquis M., Averyt K.B.等人（Eds）。《第1工作组对政府间气候变化专门委员会第四次评估报告的贡献》，剑桥大学出版社，英国剑桥和美国纽约，2007年

[36]  ISO 18400-104:2018  Soil quality Sampling Part 104: Strategies

[37]  ISO 18400-107:2017  Soil quality Sampling Part 107: Recording and reporting