团体标准

《产品碳足迹及中和核算指南》

编制说明

标准起草组

2024年5月

目  录

一、 任务来源	1

二、 标准制定的必要性	1

三、 标准制定的意义及目的	2

四、 主要起草过程	4

五、 标准制定原则	5

六、 主要内容及依据来源说明	6

七、 国内外标准修订情况	26

八、 重大分歧意见的处理经过和依据	27

九、 实施标准的措施	27

十、 自我承诺	27

十一、 贯彻标准的要求和措施建议	28

# 一、任务来源

根据关于印发《2024年度广西绿色低碳产业领域团体标准制修订立项指南》的通知，团体标准《产品碳足迹及中和核算指南》由广西产研院绿色低碳技术研究所有限公司、广西壮族自治区环境保护科学研究院、广西绿色低碳能源技术有限公司、广西壮族自治区应对气候变化中心、中国科技开发院广西分院、广西分析测试研究中心共同研究起草。

# 二、标准制定的必要性

全球气候变化已成为当今最紧迫的环境问题之一。温室气体排放，特别是二氧化碳排放，是导致气候变化的主要原因。通过开展产品碳足迹标准制定工作，可以更有效地量化和管理产品的碳排放，从而有助于减缓气候变化的影响。随着消费者对环保意识的提高，越来越多的消费者倾向于选择低碳、环保的产品。通过核算产品碳足迹并进行中和，企业可以向消费者展示其产品的环保属性，从而引导绿色消费，推动市场向更加环保、可持续的方向发展。积极参与碳足迹核算和碳中和的企业，可以展示其对环保的承诺和责任担当，提升企业形象。同时，这也有助于企业在国际市场上获得更多消费者的认可和信任，从而提高产品的市场竞争力。在全球应对气候变化的背景下，各国都在积极探索减少碳排放的有效途径。此外，制定统一的碳足迹核算和碳中和标准，有助于促进国际间的交流与合作，共同推动全球应对气候变化的事业向前发展。

制定产品碳足迹标准为企业提供了一套清晰、统一的核算方法，使企业能够准确评估其产品的碳足迹。这有助于企业识别生产过程中的高碳排放环节，进而实施节能减排措施，降低生产成本，并提高环境绩效。此外，该标准的制定和实施有助于推动整个社会向更加可持续的生产和消费模式转变，通过减少碳排放和推动碳中和，并真正意义上梳理了产品碳足迹的整体框架，布局了未来的重点任务和发展方向；一方面，建立碳足迹管理体系，有助于生产企业系统掌握各环节能源资源消耗和原材料碳排放水平，有针对性开展节能降碳改造，提高生产工艺和技术装备绿色化水平；另一方面，建立我国自主的碳足迹管理体系并加强国际对接，企业可自愿开展碳足迹及中和核算认证，据实测算产品实际碳足迹，避免参数被高估损害企业利益，有效降低企业运营成本。在此趋势下，建立科学规范的中国产品碳足迹及中和标准、认证、标识体系，兼容欧盟与国际市场的体系要求，达成国际互认，为中国制造产品出口保驾护航，成为“双碳”政策与实践中最关键的目标和最严峻的挑战之一。

# 三、标准制定的意义及目的

产品碳足迹作为评价低碳的重要概念之一，被用来识别和评估产品的温室气体排放量。产品碳足迹属于碳排放核算的一种，一般指产品从原材料加工、运输、生产到出厂销售等流程所产生的碳排放量总和，是衡量生产企业和产品绿色低碳水平的重要指标。

目前应用较为广泛的有英国标准协会BSI制定的产品碳足迹评价标准PAS2050、国际标准化组织的ISO14067与ISO14068，以及世界资源研究所与世界可持续发展工商理事会共同发布的温室气体核算体系（GHG Protocol）中的《产品生命周期核算与报告标准》等。上述相关标准对评估的范围和考虑因素可能存在差异，例如，PAS2050、ISO14067和GHG Protocol的标准可能在考虑供应链、辅助能源消耗等方面有更详细的指导。

根据广西的产业结构、能源消耗特点、运输情况以及供应链的地理分布等实际情况和需要，制定适用于广西地区的产品碳足迹及中和核算标准，形成明确的计量指标和测算方法，为产品生产全过程的碳足迹及中和量化核算提供统一的标准和方法；有助于为企业发掘节能减碳潜力，客观地评估和比较不同产品的碳足迹，更好地理解和评估产品的温室气体排放状况，通过采取相应的措施来减少碳排放，获得更高的环境认证和标准符合度，实现其温室气体管理的相关目标，为产品产业链低碳化发展提供可量化的参考依据，助力产品生产绿色低碳、高质量、可持续发展；有助于确立广西产品碳足迹的计量体系，提振广西与其他地区的合作与交流，更好地融入全球低碳发展的大趋势，提升地区的形象和声誉，扩大广西在国际与地区合作中的影响力；有助于推动相关产品绿色低碳认证评价，为广西企业和政府提供有效的碳足迹评估和管理指南，引导企业在生产过程中更加注重低碳生产和消费，促进产业链的协同减排，为政府监管提供参考，为我国“2030碳达峰 2060碳中和”目标的实现提供支持和保障。

因此制定团体标准《产品碳足迹及中和核算指南》，对发挥行业实施碳中和工作的支撑作用很有必要。

团体标准《产品碳足迹及中和核算指南》可有效提升环境保护意识，通过明确产品的碳足迹核算方法，使公众和企业更加关注产品在整个生命周期中的环境影响，从而提高全社会的环境保护意识。同时，标准的制定将鼓励企业采用更环保的生产方式，减少碳排放，同时也将引导消费者选择低碳、环保的产品，从而推动绿色生产和消费模式的形成。

该标准将增强企业竞争力，对于企业来说，能够准确核算并公开产品的碳足迹，不仅有助于提升品牌形象，还能在国际市场上获得更多消费者的认可和信任，进而提高产品的市场竞争力。此外政府可以根据该标准提供的数据，更科学地制定相关环保政策，推动全社会的低碳转型。通过减少碳排放和推动碳中和，该标准为全球的可持续发展做出了积极贡献，有助于实现经济、社会和环境的协调发展。

该标准提供统一的核算方法，制定《产品碳足迹及中和核算指南》的首要目的是为产品的碳足迹核算提供一套统一、科学的方法，确保核算结果的准确性和可比性。通过明确产品生命周期中的碳排放情况，帮助企业识别减排潜力，制定有效的减排策略，进而实现企业的低碳转型。标准的制定将推动产品碳足迹信息的公开与交流，增强市场的透明度和消费者的知情权。

# 四、主要起草过程

本文件的编制主要经历了以下阶段：

## (一)项目启动阶段

2024年1月，策划标准立项工作，并成立了标准起草组，标准编制工作正式启动，完成标准立项申报。

2024年3月，广西标准化协会下发《关于下达2024年第六批团体标准制修订项目计划的通知》，其中《产品碳足迹及中和核算指南》团体标准获批立项，标准起草任务下达。

## (二)调研编制阶段

2024年3月编写组首先进行了广泛调研，查阅和收集了大量的资料，并多次一线服务人员座谈和探讨，在此基础上进行整理、分析和总结，确定了编写的基本框架、基本要求。

2024年4月，标准起草组在标准框架的基础上进一步总结完善，形成了《产品碳足迹及中和核算指南》标准工作组讨论稿。

2023年5月，标准起草组结合广西区内企业对产品碳足迹业务具体的服务需求，在此基础上对标准工作组讨论稿进一步完善，形成《产品碳足迹及中和核算指南》团体标准征求意见稿。

## （三）前期研究情况

2024年4月，项目组开展广西电力行业碳排放报告核查工作，为标准制定确定能源碳排放核算体系。

2023年12月，项目组开展广西建材企业产品碳排放评价工作，为标准制定提供了理论实践依据。

2023年7月至今，项目组开展广西碳普惠体系建设工作，测算广西交通、日用品、服装布料、办公用品、电子产品的产品碳排放量，为制定产品碳中和评价规范奠定数据基础。

2023年3月至今，项目组开展广西生态碳汇核算工作，针对广西特色碳汇进行核算，形成《广西生态碳汇核算研究》报告，为项目组提供产品碳中和的措施采取情况提供参考。

# 五、标准制定原则

## （一）工作原则

《产品碳足迹及中和核算指南》严格按照《GBT 1.1-2020 标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》规定进行制定。项目预研、标准起草、意见征求和申报评审本着公开公正、遵循上级要求和协调一致的原则展开。

## （二）编写原则

1.规范性原则。条文内容严格按照GB/T1.1-2020的要求编写，确保标准的规范性。

2.一致性原则。标准编写时注重与碳中和相关标准的衔接、协调。标准中的相关术语，严格按照《GB/T  32150-2015工业企业温室气体排放核算和报告通则》《ISO  14064-1:2018组织层面上对温室气体排放和清除的量化和报告的规范及指南》《ISO  14067温室气体-产品的碳排放-量化和交流的要求和指南》《PAS  2060-2010碳中和声明规范》《ISO  14068-1:2023气候变化管理-净零转型-第1部分：碳中和》《ISO/TS  14027:2017  环境标志和声明 产品种类规则的制定》《ISO/TS  14048:2002  环境管理 生命周期评价 数据文件格式》《ISO/TR 14049:2012  环境管理 生命周期评价》《ISO 14044 标准中的目标和范围定义以及清单分析的示例》《ISO/TS 14071:2014  环境管理 生命周期评价 鉴定性评审过程和评审员能力》《ISO 14044:2006 的附加要求和指南》等已发布的国内外标准进行表述，确保表述和用语的严谨和一致性。

3.先进性、可操作原则。结合实际、充分吸纳优秀实践。制定本文件时，编写组通过材料收集、座谈、研讨等多种形式广泛获取相关资料，并对产品碳中和服务的成熟经验、优秀做法，进行整理、提炼，以标准的形式将优秀实践固化、复制和推广，确保标准的针对性和有效性。

# 六、主要内容及依据来源说明

团体标准《产品碳足迹及中和核算指南》主要章节包括范围、规范性引用文件、术语和定义、核算原则、排放与清除、核算方法、温室气体排放的抵消、产品碳足迹通报。标准主要内容及依据来源说明如下：

## （一）范围

本团体标准适用于广西壮族自治区行政区域内销售或生产的产品或服务的碳足迹及中和核算工作。可用于产品全生命周期碳排放的核算，也可用于产品处于“摇篮——大门”阶段部分生命周期碳排放及中和的核算工作。主要参考上海市地方标准《DB31/T1071—2017 产品碳足迹核算通则》的范围规定。

来源：《DB31/T1071—2017 产品碳足迹核算通则》

## （二）规范性引用文件

本团体标准主要参考的国内外标准如下:《GB/T  32150-2015工业企业温室气体排放核算和报告通则》《ISO  14064-1:2018组织层面上对温室气体排放和清除的量化和报告的规范及指南》《ISO  14067温室气体-产品的碳排放-量化和交流的要求和指南》《PAS  2060-2010碳中和声明规范》《ISO  14068-1:2023 气候变化管理-净零转型-第1部分：碳中和》《ISO/TS  14027:2017  环境标志和声明 产品种类规则的制定》《ISO/TS  14048:2002  环境管理 生命周期评价 数据文件格式》《ISO/TR 14049:2012  环境管理 生命周期评价》《ISO 14044 标准中的目标和范围定义以及清单分析的示例 》《ISO/TS 14071:2014  环境管理 生命周期评价 鉴定性评审过程和评审员能力》《ISO 14044:2006 的附加要求和指南》。

## （三）术语和定义

主要明确了“碳足迹”“碳中和”“温室气体”“生命周期”“摇篮到大门”“摇篮到坟墓”“产品碳足迹”“功能单位”“活动数据”“系统边界”“碳信用”等术语的定义。主要参考了《GB/T  32150-2015工业企业温室气体排放核算和报告通则》《ISO  14064-1:2018组织层面上对温室气体排放和清除的量化和报告的规范及指南》《DB31/T1071—2017 产品碳足迹核算通则》《SZDB/Z 166—2016产品碳足迹评价通则》《ISO  14067温室气体-产品的碳排放-量化和交流的要求和指南》并结合起草单位讨论确定。

## （四）核算原则

本标准要求开展产品碳足迹及中和核算及评价工作时，应遵循全面性原则、准确性原则、一致性原则、透明性原则、可操作性原则、持续改进原则，并明确了各原则的内容。这部分主要来源上海市地方标准《DB31/T1071—2017 产品碳足迹核算通则》及深圳市地方标准《SZDB/Z 166—2016产品碳足迹评价通则》

来源：《DB31/T1071—2017 产品碳足迹核算通则》

来源：《SZDB/Z 166—2016产品碳足迹评价通则》

## （五）排放与清除

为进一步明确产品碳足迹计算的核算边界及中和过程的核算范围，本标准明确了产品碳足迹及中和过程核算在“温室气体排放与中和的范围”“温室气体排放与中和的核算时间边界”“特殊温室气体排放与中和的处理”步骤中需要注意的事项。这部分主要参考深圳市地方标准《SZDB/Z 166—2016产品碳足迹评价通则》的“排放与清除”内容，同时根据《GB/T  32150-2015工业企业温室气体排放核算和报告通则》对部分表述进行修改。与其他标准相比，本团标根据广西企业的实际情况和需求，对产品碳足迹及中和的排放与清除的具体要求和指南进行细化和完善，使其更符合广西的产业特点和市场需求。值得注意的是本部的清除内容属于排放层面上的削减，而非针对产品碳足迹的碳中和步骤，其措施应归于减排类别。

来源：《SZDB/Z 166—2016产品碳足迹评价通则》

## （六）核算方法

核算方法包含“目标和范围”“产品碳足迹”“企业数据”等三个部分。这三个部分是产品碳足迹及中和核算的主要执行步骤。其中，“目标和范围”内的“目标产品”明确为“每项产品应只针对同一企业在同一产地生产的同一规格的产品,并确保用户可以从碳足迹和产品标识中识别上述信息;对于同一企业不同规格的产品或同一规格但不同产地的产品,应分别核算碳足迹;对于同一企业在同一产地生产的同一规格的产品,如果采用的工艺技术、生产设备、原燃料种类和供应商有差异时,在进行数据调查时原则上应按产量比例进行平均。”这部分内容参照上海市地方标准《DB31/T1071—2017 产品碳足迹核算通则》，为保障产品碳足迹核算结果与市面上常见服务商结果的一致性，标准文本中该部分内容与其他标准保持一致。

来源：《DB31/T1071—2017 产品碳足迹核算通则》

“目标和范围”内的“核算范围”明确为“产品碳足迹核算范围包括产品生产过程、运输过程、使用和废弃阶段以及上游原料和能源等其他生产阶段(仅涉及“原材料开采-生产制造”阶段的产品,其核算范围不包括使用和废弃阶段)。产品生产过程的相关数据来源于目标产品在广西本地生产(或本地注册)的供应商的生产过程和所供应的原料对产品碳足迹贡献超过5%的其他主要供应商。其他供应商的生产过程可不作调研,而采用数据库中类似的数据替代。目标产品企业和其主要供应商的运输过程包括产品运输和原料运输(应包含所有从广西出发和抵达广西的运输过程)。使用和废弃阶段主要针对消费品。上游原料、能源等其他生产阶段从数据库中获取数据。”这部分内容参照上海市地方标准《DB31/T1071—2017 产品碳足迹核算通则》。

来源：《DB31/T1071—2017 产品碳足迹核算通则》

标准的“核算方法”定义为“产品温室气体排放量按式(1)将各个过程的二氧化碳当量相加计算得到;原料温室气体排放量按式(2)计算;过程温室气体排放量按式(3)计算;能源(包括运输)的温室气体排放量按式(4)计算;产品使用阶段温室气体排放量按式(8)计算;废弃物处理阶段温室气体排放量按式(9)计算;将具体的温室气体排放值乘以相应的每种温室气体相对于二氧化碳的全球增温潜势,将温室气体数据换算二氧化碳当量”，具体公式如下：

E产品碳足迹=E原料+E过程+E能源+E产品使用+E废弃物处理	(1)

式中:

E产品碳足迹—产品温室气体排放量,单位为吨(t);

E原料—原料温室气体排放量,单位为吨(t);

E过程—过程温室气体排放量,单位为吨(t);

E能源—能源使用过程温室气体排放量,单位为吨(t);

E产品使用—产品使用阶段温室气体排放量,单位为吨(t);

E废弃物处理—废弃物处理阶段温室气体排放量,单位为吨(t)。

E原料=Σ(Ci×RFi)	(2)

式中:

i—不同原料类型;

Ci—第i类原料消耗量,单位为吨(t)或立方米(m3);

RFi—第i类原料温室气体排放因子,单位为吨每吨(t/t)或吨每立方米(t/m3)。

考虑到原料涉及种类太多,且其排放因子从不同数据库获取,暂不提供原料温室气体排放因子。

E过程=Σ(ADj×PFj)	(3)

式中:

j—不同过程类型;

ADj—第j类过程活动水平数据,单位为吨(t)或立方米(m3);

PFj—第j类过程温室气体排放因子,单位为吨每吨(t/t)或吨每立方米(t/m3)。

考虑到过程排放涉及工艺排放、逸散排放、土地利用变化,类型比较多,本标准暂不提供过程温室气体排放因子。企业在计算该项温室气体排放时,可根据具体情况查阅引用其他标准文献。

E能源=E燃料+E电力+E热力	(4)

式中:

E燃料—燃料燃烧产生的温室气体排放量,单位为吨(t);

E电力—使用外购电力产生的温室气体排放量,单位为吨(t);

E热力—使用外购热力产生的温室气体排放量,单位为吨(t)。

E燃料=Σ(Ck×HVk×CPHk×OFk×44/12)	(5)

式中:

k—不同燃料类型;

Ck—第k类燃料的消耗量,单位为吨(t)或立方米(m3);

HVk—第k类燃料的低位热值,单位为太焦每吨(TJ/t)或太焦每立方米(TJ/m3);

CPHk—第k类燃料的单位热值含碳量,单位为吨每太焦(t/TJ);

OFk—第k类燃料的氧化率,%。

燃料燃烧产生的温室气体排放量按式(5)计算。在燃烧排放中,消耗量指各种燃料的实物消耗量,如煤、天然气、汽油和其他燃料等;低位热值是指单位燃料消耗量的低位发热量;单位热值含碳量是单位热值燃料所含碳元素的质量;氧化率是燃料中的碳在燃烧中被氧化的比例。低位热值和单位热值含碳量的缺省值见附录A表1;氧化率的缺省值为100%。

E电力=EA×EF	(6)

式中:

EA—外购电力活动水平数据,单位为万千瓦时(万kW·h);

EF—外购电力温室气体排放因子,单位为吨每万千瓦时(t/万kW·h)。

E热力=HA×HF	(7)

式中:

HA—外购热力活动水平数据,单位为吉焦(GJ);

HF—外购热力温室气体排放因子,单位为吨每吉焦(t/GJ)。

使用外购电力产生的温室气体排放量按式(6)计算,使用外购热力产生的温室气体排放量按式(7)计算。如企业使用可再生能源电力,且可精确计量时,该部分电量不应纳入电力消耗量。外购电力和热力温室气体排放因子的缺省值见附录。

E产品使用=UA×UF	(8)

式中:

UA—产品使用活动水平数据,单位为吨(t)或立方米(m3);

UF—产品使用温室气体排放因子,单位为吨每吨(t/t)或吨每立方米(t/m3)。

E废弃物处理=WA×WF	(9)

式中:

WA—废弃物处理活动水平数据,单位为吨(t)或立方米(m3);

WF—废弃物处理温室气体排放因子,单位为吨每吨(t/t)或吨每立方米(t/m3)。

以上内容参照上海市地方标准《DB31/T1071—2017 产品碳足迹核算通则》。考虑到产品使用/废弃物处理的方式各异,且其排放因子往往从不同数据库获取。

来源：《DB31/T1071—2017 产品碳足迹核算通则》

来源：《DB31/T1071—2017 产品碳足迹核算通则》

标准中“生产过程的边界”明确为“从主要原料的运输、产品生产到产品出厂的运输,包括主要生产过程以及预处理、三废处置、生产场地照明、通风、制冷、仓储等与产品生产直接相关的辅助生产过程。但不包含员工生活设施、交通、差旅等非生产过程。细分的基本原则是保持核算范围内生产过程的完整性、数据的可获得性和可核查性。对于简单的生产过程可以不划分工序,而把整个企业作为一个工序(即黑箱);但在可能的情况下,应对生产过程进行工序细分,用于支持产品、技术、管理改进。画出需要获取的生产单元过程的流程图。流程图是用于企业数据获取和计算的示意图,每个单元过程都应单独收集数据。如果企业认为流程图涉及机密的具体细节,可用简化版本代替。数据获取应详细记录各项数据的计算方法、数据来源和原始凭证,保持其可追溯,便于核查。现场数据应收集产品功能单元统计期内的生产数据。进行碳足迹核算的企业原则上以上一年为统计期,个别产品根据具体生产周期决定其统计期。对于季节性、多年性的生产(如农产品、畜牧业)应包含完整的生产周期。产品及副产品产量为数据统计期内的总产量。产量统计口径需按以下要求:如果在统计期内有不同规格型号的产品共线生产,则只统计目标产品生产时的记录,或按照各种产品的生产时间和产量来确定分摊比例;如果有副(联)产品应首选采用物理化学类原则进行分配,其次采用经济价值进行分配;对于产品消费后的废弃阶段,只包含废弃、回收运输、拆卸与废弃物最终处置,不包含材料或能源的再生过程,再生材料或能源不作为副产品进行分配,但也不计入废弃物数量。物料消耗指数据统计期内各项主要原料(进入产品的)和辅料(未进入产品的)的消耗量。物料消耗统计要求如下:重量小于原料消耗总重量1%的非稀贵原料可忽略,总共忽略的原料重量不应超过5%;对于一次性投入的消耗品,按其使用期内对应的产品产量,折算其消耗量;对于一次性投入、长期使用的固定资产和设备等可忽略;如果在统计期内有不同规格型号的产品共线生产,应按照合理的分摊比例,将各项物料消耗分摊到目标产品上。能源消耗包括数据统计期内的各项能源消耗。不同能耗种类应按照实物量计算,不能采用综合能耗计算。如果在统计期内有不同规格型号的产品共线生产,应按照合理的分摊比例,将各项能耗分摊到目标产品上。运输信息包括数据统计期内产品及副产品、原燃料等的运输方式、距离和运输量。运输信息统计要求如下:应统计主要原燃料的厂外运输量(货物周转量,单位:吨千米)及运输工具类型(运输方式)。如果有多个供应商或多条运输途径,应按运输量平均记录;次要原燃料的厂外运输距离可按照全国货物平均运输距离估算;生产现场的运输不必记录运输量,将其在工厂能源消耗记录中体现即可;应统计向外运输的废水、固体废弃物数量,并记录其处理方式。”这部分内容参照《DB31/T1071—2017 产品碳足迹核算通则》，并结合标准参与单位进行修改。为增加核算结果准确性，本标准增加了对核算结果的敏感性与不确定性分析，通过敏感性分析识别出产品碳足迹评价中的主要数据，使用蒙特卡洛法、层次分析法等数据不确定度分析方法，对主要数据进行数据质量判定，提取出产品碳足迹评价中的关键数据，从而有效优化数据收集，让同类型产品碳足迹核算过程的信息重要性得到更精细地确认。其中敏感性计算方法使用了Morris敏感性系数法，公式为CS,i= (Y1.1,i-Y1.0,i) / (0.1×i)，式中：CS,i 为数据i的敏感度系数，Y1.0,i为数据i取值1.0倍时的数值，Y1.1,i为数据i取值1.1倍时的数值。这里的0.1倍数为敏感度系数核算的步长，是根据美国环保局EPA的《温室气体核算准则》的要求采用的推荐值。

来源：《DB31/T1071—2017 产品碳足迹核算通则》

标准中的“燃料燃烧”内容明确为“燃料燃烧排放按照燃料热值和相应排放系数计算,优先采用实际测量的燃料热值、国家发布的省级燃料及温室气体排放系数,或者IPCC排放系数。工业生产过程排放按照原料投入量、原料规格和生产工艺条件等计算。生产现场的三废处理过程,其各项消耗和温室气体排放应包含相应的数据统计中。逸散排放包括制冷剂、灭火器、及废水处理过程等逸散排放。制冷剂逸散根据数据统计期内制冷剂填充量来计算或是制冷设备逸散系数折算。灭火器逸散仅针对CO2灭火器,根据数据统计期内CO2填充量来计算或是灭火器逸散系数折算。土地利用变化导致的温室气体排放主要有两种情形,即目标产品的原产土地已知的情景和未知的情景,其排放量计算需遵循以下规则:当有特定土地的信息时,收集土地利用影响数据,例如土地利用前后碳储量和土壤排放量的直接测量数据;如果申请企业拥有目标产品的土地的所有权,要求使用初级数据;对于不是申请企业所有的土地,向其供应商采集数据;在初级数据都不可得的情况下,可以从特定部门的活动水平数据/排放因子、特定国家的活动水平数据/排放因子以及通用的活动水平数据/排放因子获得;在计算出与目标产品相关的碳储量变化后需要根据具体情形将土地利用影响分摊到产品上;当没有特定土地信息时,初级数据不可得,用次级数据来计算碳储量变化,并决定多少土地利用变化应分摊到产品上。产品使用过程和废弃处理过程是针对消费品而言。产品使用过程的排放是通过预计产品的使用方式和使用寿命,从而估计其使用过程的各项消耗与直接排放。产品消费后的废弃处理过程只包含废弃、回收运输、拆卸与废弃物最终处置,不包含材料或能源的再生过程。预计其废弃、收集和处理方式,可采用数据库中的排放数据。”这部分内容参照《DB31/T1071—2017 产品碳足迹核算通则》和《省级温室气体编制指南（试行）》，并结合标准参与单位进行修改。

标准中的“数据库选择”明确步骤为“从数据库中寻找与目标产品的物耗、能耗最类似的排放数据;根据计算结果,分析其对目标产品全生命周期的贡献比例;如贡献率超过5%,应按照5.3所述,对一级供应商的生产过程进行调研,并鼓励对多级供应链进行调研,而不使用数据库数据。”，原则为“数据库应该涵盖本标准规定的所有温室气体种类;数据库所提供的数据应具有完整的核算范围,应该是从资源开采到物料、能源出厂为止的生命周期汇总过程数据。应尽量采用同一数据库的数据,保证背景数据的一致性。数据库应有公开的数据库指南,用于说明数据库开发的方法。此外,数据库中的每个数据集应有完整的文档,包括模型完整性和数据代表性、数据来源说明和同行评审意见。”数据选择次序明确为“依据数据质量要求，可以使用特征数据或通用数据，通用数据优先次序为：国家LCI数据库、国内相关行业平均数据、其他国家或地区公开发布的数据库、公开发行用于LCA评价软件自带数据库，排放因子选用的优先次序为：测量或质量平衡获得的排放因子、供应商提供的排放因子、区域排放因子、国家排放因子、国际排放因子。”这部分是在《DB31/T1071—2017 产品碳足迹核算通则》《ISO  14064-1:2018组织层面上对温室气体排放和清除的量化和报告的规范及指南》《ISO  14067温室气体-产品的碳排放-量化和交流的要求和指南》基础上进行扩展，并按照参与单位工作经验进行细则要求增加工作。与其他标准相比，本标准结合工作实际，将LCA评价软件自带数据库纳入排放因子参考范围，主要是因为目前主流LCA评价软件的自带数据库经市场及专家验证，具备科学性与普遍性，适用于广西碳足迹核算规则。

## （七）温室气体排放的抵消

“碳抵消的原则”明确为“对于产品碳排放有效期内剩余产品碳排放，实施评价的组织应通过投资环境权益项目、直接购买环境权益等方式获取不小于产品碳排放的环境权益并注销。抵消的碳信用量为每批次产品的数量乘以产品碳排放有效期内单位产品的排放。对应批次的产品，应当在产品出厂前注销该批次碳排放对应的环境权益，如向客户承诺产品碳中和的，应将相应注销信息凭证发送给客户。”标准中将“碳抵消类型”明确为“可用于实施碳抵消的碳信用年份应不早于实施抵消年份前3年，其中可用于抵消的碳信用类型如下：联合国清洁生产机制减排量(CER)、国家核证自愿减排量(CCER)、Verra自愿减排量(VCU)、黄金标准自愿减排量(GS-VCU)、广西区内林业碳票、广西特色碳汇产品、广西区内碳普惠产品。对于产品生命周期内消耗电力产生温室气体排放的抵消，可以通过直购可再生能源电力、购买绿证的方式来抵消对应的用电排放。购买绿证用于抵消的，相应绿证年份应不早于实施抵消年份前3年。用于抵消的绿证对应的再生能源电力应产生在中国境内。实施评价的组织应确保用于碳抵消的环境权益的唯一性，即环境权益所对应的减排活动，除用于实施碳中和评价产品的碳抵消外，不再申明其它任何环境权益。对于不能实施注销的环境权益，应出具环境权益的唯一性声明。”这部分内容是参照中华人民共和国林业行业标准《LY/T3116—2019 中国森林认证 碳中和产品》及黑龙江省地方标准《DB 23/T 3411—2023黑龙江省大型活动碳足迹核算与碳中和实施指南》对碳抵消的描述，根据广西地方特色将抵消产品进行拓展。此部分为标准的主要创新点，与其他标准相比，本标准纳入更多的广西本土中和方式和项目，如广西区内林业碳票、广西特色碳汇产品、广西区内碳普惠产品等，以推动广西区内的碳中和实践。与国内其他地区的产品碳足迹核算标准相比，本标准充分考虑了广西的地域特点和资源优势。其他地区的标准可能主要依赖于通用的碳抵消项目，如可再生能源证书、国际碳信用等。而本标准突出了广西本土的中和方式，如林业碳票、特色碳汇产品和碳普惠产品，更加贴合广西的实际情况，有利于推动区内的碳中和实践。国际上的产品碳足迹核算标准通常具有较为广泛的适用性，但对于特定地区的特色资源和项目考虑不足。本标准在遵循国际标准框架的基础上，融入了广西的本土元素，为国际标准的本地化应用提供了有益的参考。例如，国际标准中可能较少涉及林业碳票这类具有中国特色的碳汇形式，本标准的制定填补了这一空白。

支持中和过程的产品：

（1）联合国清洁生产机制减排量（CER）：联合国清洁生产机制（Clean Development Mechanism，简称 CDM）减排量（Certified Emission Reductions，简称 CER）是在《京都议定书》框架下产生的一种温室气体减排量的度量和交易单位。CER 的核心目的是促进发达国家和发展中国家之间在温室气体减排方面的合作。发达国家由于其较高的碳排放水平和减排成本，通过在发展中国家实施减排项目来获得 CER，并用于抵消其在本国的减排义务。CER 的产生通常基于具体的减排项目。这些项目涵盖了广泛的领域，例如可再生能源项目（如太阳能、风能、水能等）、提高能源效率项目、甲烷回收利用项目、垃圾填埋气回收项目等。项目实施前需要经过严格的审批和监测程序，以确保减排量的真实、准确和可测量。在评估一个项目是否能够产生 CER 时，需要明确项目的基准线，即如果没有该项目实施，可能产生的温室气体排放量。项目实际产生的减排量与基准线排放量之间的差值，经过认证后，就成为了 CER。

（2）国家核证自愿减排量（CCER）

国家核证自愿减排量（Chinese Certified Emission Reduction，简称 CCER）是指对我国境内可再生能源、林业碳汇、甲烷利用等项目的温室气体减排效果进行量化核证，并在国家温室气体自愿减排交易注册登记系统中登记的温室气体减排量。CCER 机制的建立旨在鼓励社会各界积极参与温室气体减排行动，推动我国碳市场的多元化发展，同时为实现国家应对气候变化的目标做出贡献。CCER 的产生需要经过严格的项目开发、审核和核证流程。项目开发者首先需要按照相关规定和方法学准备项目文件，包括项目描述、减排量计算方法、监测计划等。然后，经过第三方机构的审核和核证，确保减排量的真实性、准确性和可追溯性。CCER可以在碳交易市场中进行交易，控排企业可以购买 CCER来抵消其自身的碳排放量，以满足碳排放履约要求。这为企业提供了一种灵活的减排途径，同时也促进了各类减排项目的发展和资金投入。

（3）Verra 自愿减排量（VCU）：Verra 自愿减排量（Verified Carbon Unit，简称 VCU）是由 Verra 这一国际知名的碳标准组织所认证的自愿减排量。VCU 通常来源于各种旨在减少或避免温室气体排放的项目。这些项目类型丰富多样，涵盖了能源领域，如可再生能源项目（如太阳能、风能、水能等）；农业领域，如改进的农业管理方法以减少甲烷排放；林业领域，包括造林和森林保护项目；以及废弃物管理领域，例如垃圾填埋气的捕获和利用等。Verra 对于 VCU 的认证有着严格的流程和标准。项目开发者需要向 Verra 提交详细的项目文件，包括项目的描述、减排量的计算方法、监测计划以及如何确保项目的额外性（即项目活动所产生的减排量是在没有该项目的情况下不会发生的）等。Verra 会对这些文件进行审核，并可能进行现场核查，以确保项目的真实性和减排效果的可靠性。

（4）广西特色碳汇产品：广西拥有丰富的特色资源，如红树林、岩溶地貌等，这些特色生态系统具有独特的碳汇功能。本标准将广西特色碳汇产品纳入核算体系，充分发挥了广西的生态优势。以红树林为例，红树林是一种高效的碳汇生态系统，具有很强的固碳能力。通过科学评估红树林的碳汇量，并将其纳入产品碳中和的核算，企业可以选择支持红树林的保护和修复项目来抵消碳排放。这不仅有助于保护广西的特色生态资源，还为企业履行社会责任提供了新的途径。

（5）广西区内碳普惠产品：碳普惠是一种鼓励公众参与低碳行动的机制，通过对个人和小微企业的低碳行为进行量化和激励，形成碳普惠产品。本标准将广西区内的碳普惠产品纳入核算，拓宽了碳中和的参与渠道。例如，居民通过绿色出行、垃圾分类、节约用电等低碳行为积累了碳积分，企业可以购买这些碳积分对应的碳减排量来实现产品碳中和。这不仅提高了公众的低碳意识，还促进了全社会形成绿色低碳的生活方式。

根据以上要求，本标准开展了以下案例实际工作：

案例一：广西特色水果种植与加工产品的碳中和

背景：广西是我国的水果生产大省，拥有丰富的水果资源，如芒果、香蕉、荔枝等。某企业专注于水果种植、加工和销售，其主要产品为水果罐头和果汁。

产品碳足迹核算：一是种植阶段，包括土地准备、肥料使用、农药喷洒、灌溉等过程中的能源消耗和温室气体排放；二是加工阶段，涉及水果采摘后的运输、清洗、加工、包装等环节的能源使用和排放。三是销售阶段，主要是产品运输至市场的碳排放。经过详细核算，该企业生产的每吨水果罐头和果汁的碳足迹约为500千克二氧化碳当量。

中和措施：一是林业碳票，企业与当地林业部门合作，参与森林保护和造林项目，获得林业碳票。通过科学计算，这片新增的森林在未来一段时间内预计能够吸收600千克二氧化碳当量，从而抵消了产品生产过程中的碳排放，并实现了碳中和。二是使用碳普惠产品，鼓励员工和周边社区居民采取低碳行动，如绿色出行、垃圾分类等。将这些低碳行为产生的减排量转化为碳普惠产品，用于抵消企业产品的碳排放，共计30吨。例如，员工在一个月内通过减少开车上班，改为乘坐公共交通或骑自行车，累计减少了50千克二氧化碳排放，这些减排量被纳入企业的碳中和计算中。

案例二：广西传统手工艺品的碳中和之路

背景：广西拥有众多传统手工艺品，如壮锦、绣球等。某手工艺品企业致力于传承和发展这些传统技艺，但在生产过程中也产生了一定的碳排放。

产品碳足迹核算：一是原材料获取，包括采购丝线、布料等原材料的运输过程中的碳排放。二是制作过程，手工制作过程中使用的照明、工具运行等的能源消耗。三是包装与运输，产品包装材料的生产和产品运输至销售点的排放。核算结果显示，每件手工艺品的碳足迹约为200千克二氧化碳当量。

中和措施：一是广西区内林业碳票，企业投资参与当地的生态修复项目，获得相应的林业碳票，这些林业碳票所对应的碳汇量足以抵消手工艺品生产过程中的碳排放，共计10吨。二是使用广西特色碳汇产品：结合广西的特色植物资源，购买广西金花茶生态碳汇，开展保护和种植项目。金花茶具有独特的生态价值和碳汇能力，通过这一项目，为产品碳中和提供了约 80吨二氧化碳当量的减排量。

案例三：广西特色农产品加工的碳中和探索

背景：广西的螺蛳粉近年来成为热门的特色农产品。某螺蛳粉生产企业在扩大生产规模的同时，也关注到了碳排放问题。

产品碳足迹核算：一是原料种植与采购，包括螺蛳养殖、竹笋和豆角种植过程中的化肥使用、能源消耗等排放。二是加工制作，煮制米粉、熬制汤底、包装等环节的能源和物料消耗产生的碳排放。三是仓储与物流，产品存储过程中的制冷能耗以及运输过程中的燃料消耗排放。经核算，每生产一吨螺蛳粉的碳足迹约为450千克二氧化碳当量。

中和措施：一是林业碳票：与当地的林场合作，支持林场的可持续经营和森林保护，获取林业碳票，预计这些林业碳票能够抵消50吨二氧化碳当量的排放。二是广西特色碳汇产品，开发利用广西的稻田碳汇。通过采用生态农业技术，减少稻田甲烷排放，并增加土壤有机碳含量。经评估，此项措施为产品碳中和贡献了约80吨二氧化碳当量的减排量。三是碳普惠产品，鼓励消费者在食用螺蛳粉时选择环保包装、减少食物浪费等低碳行为。将这些消费者的低碳行动转化为碳普惠产品，用于中和螺蛳粉生产过程中的碳排放。例如，通过宣传推广，消费者在一个月内减少了包装废弃物的产生，累计减少了30千克二氧化碳排放。

案例四：广西木材加工产品的碳中和方案

背景：广西拥有丰富的森林资源，木材加工业较为发达。某木材加工企业主要生产实木家具和板材。

产品碳足迹核算：一是木材采伐：采伐过程中的机械设备使用、运输等产生的排放。二是加工环节，锯木、干燥、胶合等工序中的能源消耗和化学物质排放。三是成品运输与销售，将成品运输至市场的碳排放。核算结果表明，每立方米木材产品的碳足迹约为270千克二氧化碳当量。

中和措施：在企业内部实施节能改造，如安装智能照明系统、优化生产设备的运行时间等。同时，鼓励员工参与植树活动。将这些节能和植树行动产生的减排量转化为碳普惠产品，用于中和产品的碳排放。例如，企业通过节能改造，一个月内减少了40千克二氧化碳排放，员工植树活动在一年内累计吸收了50千克二氧化碳。

案例五：广西生物医药产品的碳中和努力

背景：广西在生物医药领域取得了一定的发展，某生物医药企业生产的药品在市场上具有一定的份额。

产品碳足迹核算：一是原材料获取：包括药材种植、化学原料采购等过程中的运输和生产排放。二是生产过程，实验室研发、生产车间的能源消耗、废弃物处理等环节的温室气体排放。三是包装与运输，药品包装材料的生产和产品配送至医疗机构的碳排放。核算得出，每批生物医药产品的碳足迹约为750千克二氧化碳当量。

中和措施：鼓励企业员工采用绿色办公方式，如减少打印、使用电子文档等。同时，与医疗机构合作，推广药品的合理使用和包装回收。将这些行动产生的减排量整合为碳普惠产品，用于中和产品的碳排放。例如，员工通过绿色办公，一个季度内减少了36千克二氧化碳排放，医疗机构通过药品包装回收，半年内累计减少了45千克二氧化碳排放。

## （八）产品碳足迹通报

标准中将“产品碳足迹通报”的形式明确为：产品碳足迹评价报告、产品碳足迹标识或产品碳足迹声明。若采用产品碳足迹标识或产品碳足迹声明，须同时出具产品碳足迹报告。同时，要求产品碳足迹评价结果和结论应为完整的、准确的、不带偏向性的。应透明地、详细地阐述评价结果、数据、方法、假设和局限性，以便利益相关方能够理解产品碳足迹固有的复杂性，并作出权衡。产品碳足迹报告中的评价结果和解释应能以符合评价目标的方式而被使用。产品碳足迹及中和评价报告应记录产品碳足迹的量化及中和结果，并陈述在评价目标和内容确定阶段内所做的决定以及证明产品碳足迹评价符合本文件中的要求。报告应包括以下内容：

a）基本情况

——产品碳足迹及中和评价委托方与评价方；

——报告日期；

——声明产品碳足迹评价是依据本文件进行的。

b）评价目标

——开展评价的原因与目标；

——评价的预期用途。

c）评价内容

——产品功能；

——功能单位；

——系统边界；

——取舍准则。

d）评价过程

——数据收集程序；

——单元过程的定性和定量描述；

——公开出版的文献来源；

——计算程序；

——数据质量评价与对缺失数据的处理；

——分配原则与程序（若适用）。

e）评价结果解释

——产品碳足迹及中和评价结果；

——结果解释中与方法学和数据有关的假设和局限。

产品碳足迹及中和评价结果有效期因产品生命周期特性的不同而不同，一般不超过三年。但若该产品碳足迹的生命周期发生变化，则原评价结果即时失效，并应重新进行该产品的碳足迹评价，具体包括以下两种情形：若产品生命周期的一个计划外变化导致产品碳足迹增加超过10%，且此情况持续超过三个月以上，则应重新进行该产品的碳足迹评价；若产品生命周期的一个计划内变化导致产品碳足迹增加超过5%，且此情况持续超过三个月以上，应重新进行该产品的碳足迹评价。用于佐证产品碳足迹的资料，可能会包含生产者生产活动的机密信息。各利益相关方所提供的信息具有被保护的权利，因此，利益相关方应商定适宜的法律工具以确保相互之间交流信息的保密性。产品碳足迹通报可采用产品碳足迹标识的形式。产品碳足迹标识被视为一种公众可获取的通报方式。关于产品碳足迹及中和评价结果符合本文件的声明应在产品碳足迹及中和评价报告等主要文件或产品的包装上呈现，且应由开展产品碳足迹评价的组织发表。

标准要求声明应确定所进行的符合性评价的类型，若组织拟证明其产品碳足迹及中和评价结果经独立核实且被证明为符合本文件中的要求，则该产品碳足迹及中和评价结果应由一个独立的按本文件评价和认证的第三方认证机构进行认证。若组织委托独立第三方认证机构以外的其他方进行产品碳足迹评价结果的核证，则组织应确保其他方核证机构有能力满足相关规定与要求。

这部分内容是在《ISO/TS  14027:2017  环境标志和声明 产品种类规则的制定》的基础上进行扩展，并结合标准参与单位进行修改。与其他标准相比，本标准制定了产品碳足迹及中和评价结果有效期，让产品碳足迹核算报告更加可靠、真实，为企业提供更明确的指导和支持，促进碳足迹及中和核算工作的有效开展。

来源：《ISO/TS 14027:2017 环境标志和声明 产品种类规则的制定》

# 七、国内外标准修订情况

经查阅，与“碳足迹 通则”相关的标准主要有上海市地方标准《DB31/T 1071-2017  产品碳足迹核算通则》、国家标准计划《20232585-T-607 塑料制品碳足迹核算通则》、国家标准计划《20230777-T-469 产品碳足迹 量化要求和指南》以及深圳市地方标准:手机、微型计算机、印刷品、服装、家用纺织品、乳制品等六项《DB4403/T 2XX-2022 产品碳足迹评价技术规范》。

其中，上海市地方标准《DB31/T 1071-2017  产品碳足迹核算通则》产品碳足迹核算范围包括产品生产过程、运输过程、使用和废弃阶段以及上游原料和能源等其他生产阶段（仅涉及“原材料开采-生产制造”阶段的产品，其核算范围不包括使用和废弃阶段），涉及核算的产品来源仅包含上海本地的供应商，适用于上海市生产或销售的产品和提供的服务的碳排放的核算，涉及“原料开采+生产制造”阶段的产品碳足迹由“原料”、“过程”和“能源”的温室气体排放量累加计算得到，未给出产品“原料”、“过程”和“能源”的温室气体排放量具体的计算方法，无法根据该标准直接核算产品的碳足迹，也无法适用于广西地区的产品碳足迹核算。

国家标准计划《20232585-T-607 塑料制品碳足迹核算通则》目前仍在起草阶段，适用于符合我国国情的塑料制品碳足迹核算通则，为具体塑料制品的碳足迹核算标准的编写提供框架和内容要求等的指导，分析塑料制品从生产、销售、使用和处置等所有阶段温室气体排放情况，与从而提高我国塑料制品行业产品碳足迹核算的规范化和一致性，未涉及广西地区通用产品碳足迹核算。

国家标准计划《20230777-T-469 产品碳足迹 量化要求和指南》目前仍在起草阶段，采用了与生命周期评价（LCA）标准（GB/T 24040 和 GB/T 24044）一致的方式，规定了产品碳足迹（CFP）和部分产品碳足迹（PCFP）量化和报告的原则、要求和指南，适用于产品碳足迹研究，未涉及产品碳足迹中和的核算方法。

深圳市地方标准:手机、微型计算机、印刷品、服装、家用纺织品、乳制品等六项《DB4403/T 2XX-2022 产品碳足迹评价技术规范》为单一产品碳足迹评价技术规范，涉及的产品碳足迹由原料--生产--分销--使用--生命末期的温室气体排放量累加计算得到，未涉及各个阶段产品温室气体排放量具体的计算方法，不适用于通用型产品的碳足迹核算，也无法适用于广西地区的产品碳足迹核算。

综上所述，所查到的相似标准中均未涉及到广西产品碳足迹通则涉及的核算原则、方法、数据库获取、广西产品碳足迹的报告和披露要求的详细内容和工作要求，不能指导《温室气体 广西产品碳足迹 通则》的编制，也不能指导广西地区的相关组织、机构等相关方开展基于生命周期方法学的产品碳足迹核算，因此，上述标准均不适用于本团体标准的的要求。

# 八、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

# 九、实施标准的措施

团体标准《产品碳足迹及中和核算指南》发布后，积极向各级环境保护主管部门、标准认证服务机构宣传，向广西区内所有参与产品碳足迹及中和核算认证机构推荐执行本标准。

# 十、自我承诺

本文件内容和各项指标不低于国家强制性标准。也不在内容或某项指标低于推荐性国家标准的情况。

# 十一、贯彻标准的要求和措施建议

本标准为团体标准，对自治区产品碳足迹及中和核算服务具有一定的指导作用。为了使本标准在发布后能够落地实施，一、相关主管部门应加大标准宣传，可有针对性的开展相关宣贯培训活动，适时现场调查，保证标准科学、合理、有效使用；二、各类服务机构应积极贯彻实施本标准，提高产品碳足迹服务质量，在实施本标准过程中如有发现新的问题，应主动积极向有关部门提出，根据需要进行相应的调整和修订，使得本标准更好发挥规范指导作用。