| ICS | 03.080 |
| --- | --- |
| CCS | GXAS. A 12 |

团体标准

T/GXAS XXXX—XXXX

超声引导下乳腺良性结节微波消融术操作规范

Technical specification for ultrasound-guided microwave ablation of benign breast nodules

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

广西标准化协会  发布

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  缩略语	1

5  适应证与禁忌证	1

5.1  适应证	1

5.2  禁忌证	1

6  操作前准备	2

6.1  仪器准备	2

6.2  患者准备	2

6.3  操作者准备	2

7  操作方法	2

8  操作后处理	3

9  注意事项	3

10  常见并发症处理	3

10.1  疼痛	3

10.2  皮肤烫伤	3

10.3  出血和血肿	3

10.4  消融不全	3

前言

本文件参照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由南宁市第二人民医院提出并宣贯。

本文件由广西标准化协会归口。

本文件起草单位：南宁市第二人民医院（广西医科大学第三附属医院）、桂林医学院附属医院、桂林市妇幼保健院、柳州市工人医院。

本文件主要起草人：刘剑伟、梁艺、朱茂灵、李少春、吴贻怡、李琴、郭丽萍、刘满荣、汪莉、刘杏红、陈雪梅、豆天瑾、葛昕月、黄梦婷、梁婷、陆心悦、莫耀光、莫东霖、范志华。

超声引导下乳腺良性结节微波消融术操作规范

范围

本文件界定了乳腺良性结节的术语和定义以及超声引导下乳腺良性结节微波消融术操作涉及的缩略语，规定了适应证和禁忌证、操作前准备、操作方法、操作后处理、注意事项以及常见并发症处理的要求。

本文件适用于超声引导下乳腺良性结节微波消融术的操作。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

WS/T 313  医务人员手卫生规范

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

乳腺良性结节  benign breast nodules

乳腺组织中形成的非癌性肿块，通常表现为触摸到的肿块或在影像学检查中发现。根据不同的病理类型，乳腺良性结节包括纤维腺瘤、囊肿、乳腺增生等。

缩略语

下列缩略语适用于本文件。

BI-RADS：乳腺影像报告和数据系统（Breast Imaging Reporting And Data System）

MRI：磁共振成像（Magnetic Resonance Imaging）

适应证与禁忌证

适应证

经乳腺常规超声诊断为BI-RADS分级3类，或常规超声诊断为BI-RADS4a类后经超声造影或乳腺MRI后判定为3类。

经粗针穿刺活检证实为良性的乳腺病变。

乳腺结节最大径≤3.0 cm；若最大径≥3.0 cm或数量过多患者考虑分次消融。

乳腺结节至皮肤/胸大肌距离≥0.5 cm。

禁忌证

相对禁忌：

月经期；

乳腺内置假体；

肿瘤至皮肤/胸大肌距离＜0.5 cm，但肿瘤与皮肤及胸大肌无粘连；

乳腺结节位于中央区；

皮肤有炎性、破溃或放疗术后。

绝对禁忌：

严重出血倾向；

凝血机制障碍。

操作前准备

仪器准备

超声仪器选择带超声造影功能的高档超声诊断仪。

准备微波消融治疗仪、微波消融针。

患者准备

排除患者手术禁忌证，完善术前相关检查（血常规、凝血功能等），告知患者病情、手术操作及相关并发症等，签署手术知情同意书。

操作者准备

手卫生应符合WS/T 313的规定。

操作者佩戴口罩、帽子，外科手消毒，穿手术衣，佩戴外科手套后使用碘伏对手术区域消毒2～3遍，消毒范围直径应＞15 cm，铺无菌巾。

核对患者信息和手术部位。

多发结节消融前，结合超声造影或乳腺MRI检查结果，对可疑结节及较大结节进行穿刺活检，明确病理为良性。

根据结节位置情况，协助患者选择合适体位，常用上肢外展仰卧位。

操作方法

常规二维超声探头表面涂适量耦合剂，套无菌探头套。

在超声引导下对结节进行定位，穿刺点宜距离结节1 cm～1.5 cm，从乳腺外周进针，不宜从乳晕下方进针。

用1％～2％利多卡因（或利多卡因与长效麻醉药物罗哌卡因混合）进行局部浸润麻醉，在结节部位浅层皮下和结节深部乳后间隙注射麻醉药物及生理盐水混合液，建立“液体隔离带”。

双侧乳腺多发结节消融时，采用局部麻醉联合静脉辅助麻醉。

连接微波消融仪，根据结节大小、质地设定消融时间和功率，微波常用功率30 W～35 W，术中根据结节情况调整功率大小。

若结节有较大滋养血管，宜先凝固血管。

对于直径＜1 cm的结节宜采用单点固定消融方式，消融针进入靶目标后位置不变，然后进行消融，对于直径≥1 cm或形态不规则的结节宜采用多点移动消融联合脉冲式消融方式，从上往下或从下往上超声扫查乳腺结节，消融针首先进入到结节的深方、远方位置，启动消融程序，待消融热量足够累及结节深方、远方位置后，不中断消融程序，在消融程序持续进行的同时，把消融针移动到结节浅方、近方的位置，实现从深到浅、从远到近的移动式消融。

对于靠近皮肤、胸肌筋膜、乳晕及假体等特殊部位的结节，宜进行以下操作：

隔离液注射：将隔离液持续注入结节周边组织；

局部冰敷：在消融位置放置冰袋；

上抬或下压：结节距离皮肤或胸肌筋膜较近时，宜上抬或下压消融针。

对于乳腺相邻的多个结节，宜通过同一个穿刺点进行消融。

消融时消融针宜与结节长轴平行，操作过程注意动作轻柔。

观察穿刺点及皮肤温度，避免皮肤烫伤。若患者术中疼痛明显宜补充局麻药物或静脉输入止痛剂，必要时终止消融。

宜增加应用彩色多普勒、超微血流成像技术、弹性成像及超声造影多模态影像学，实时进行超声图像引导。

拔出消融针，待消融形成的气化消失后再次进行超声探头扫描，若消融区病灶未被高回声完全覆盖、血流信号未完全消失时，予补充消融。

操作后处理

消毒穿刺点皮肤，贴医用敷贴，进行局部冰敷30 min。观察患者无异常后返回病区。

宜构建随访系统，术后24 h进行超声造影，术后3、6、12、18个月进行常规二维超声、彩色多普勒、超微血流成像技术、弹性成像及超声造影多模态影像学检查。

宜采用“5A”护理模式管理患者，针对可控因素（焦虑评分（SAS）、抑郁评分（SDS）、疼痛评分（VRS））制定相应的护理干预。

“5A”护理模式即Assess（评估）、Advise（建议）、Agree（共识）、Assist（协助）、Arrange（安排随访）。

注意事项

若患者为双侧乳房的单发结节，消融前应分别对双侧乳房的结节分别进行穿刺活检并明确为良性结节；若患者为双侧乳房多发结节，消融前应分别对两侧乳房BI-RADS分类较高的结节进行活检，多个结节BI-RADS分类4类及以上的结节均应进行活检并明确为良性结节。

若患者一侧乳房有多个需要治疗的结节，应减少皮肤穿刺点，争取“一口多瘤”。

“一口多瘤”即一个穿刺点治疗多个结节。

应注意乳腺结节邻近的皮肤或胸大肌有无发生烫伤的风险，术中在结节周围注射麻醉药及生理盐水隔离保护，术后局部冰敷降温，结节不应长时间大功率消融。

应遵守手术无菌操作规范，避免因操作不当而致感染；术中应观察患者情况，避免出现心慌、恶心、头晕、胸闷、气促等不适症状，必要时应停止操作并给予吸氧、心电监护等对症处理。

术后应立即采用灰阶超声评估消融范围是否完全，必要时采用超声造影评估消融范围及消融效果，消融效果不满意补充消融。

常见并发症处理

疼痛

术后可出现短暂疼痛，对于消融区出现局部痛感或灼热感的患者，一般无需特殊处理；对于痛感明显的患者，口服止痛药。

皮肤烫伤

术中应避免对结节进行长时间大功率消融，对于消融靠近皮肤部位的结节，采用注射“液体隔离带”、皮肤悬吊、下压结节等操作技巧，消融后局部冰敷。

皮肤水泡局部涂敷烫伤药膏，1～2周可痊愈。

对于皮肤烫伤严重者，皮损切除缝合。

出血和血肿

术前常规检查患者凝血功能，术中使用超声定位，选择合适的穿刺和消融路径，宜避开血管，退针时超声全面扫查，发现出血点并立即处理，进行局部加压止血。

少量出血进行局部加压包扎对症处理；较大量出血或活动性出血，术中使用消融针对出血点进行大功率消融止血；消融止血无效时，应及时切开止血，并清除血肿。

消融不全

在沟通良好的基础上进行定期复查，宜在6个月后补做消融；如患者不愿接受再次消融或随访观察，采取外科干预。

术中宜将大体积结节分解为数个小消融单元进行多点移动消融，或术中使用超声造影。

# 参考文献

[1]  中国抗癌协会肿瘤消融治疗专业委员会,中国临床肿瘤学会肿瘤消融专家委员会,中国医师协会介入医师分会肿瘤消融专业委员会,等.微波消融治疗乳腺良性结节专家共识[J].中华内科杂志,2023,62(4):369-373.

[2]  中华医学会外科学分会乳腺外科学组,射频或微波消融治疗乳腺纤维腺瘤中国专家共识（2022版）[J].中国实用外科学杂志,2022,42(11):1201-1203.

[3]  Wang F, Liu X, Yuan N, et al. Study on automatic detection and classification of breast nodule using deep convolutional neural network system. J Thorac Dis. 2020;12(9):4690-4701.

[4]  Peek MC, Ahmed M, Pinder SE, et al. A review of ablative techniques in the treatment of breast fibroadenomata[J]. J Ther Ultrasound, 2016, 4: 1.

[5]  Gordon PB, Gagnon FA, Lanzkowsky L. Solid breast masses diagnosed as fibroadenoma at fine needle aspiration biopsy: acceptable rates of growth at long term follow up[J]. Radiology, 2003, 229(1): 233 238.