原创性高质量团体标准《农用无人驾驶航空器山地吊运安全操作技术规范  第2部分：果蔬类吊运》（征求稿）编制说明

- 一、任务来源、起草单位、起草人

根据《广西标准化协会关于下达2025年第十九批团体标准制修订项目计划的通知》（桂标协〔2025〕141号）精神，由广西林学会、广西无人机技术应用协会提出，河池市林业科学研究院、河池市科学技术情报研究所、深圳市大疆创新科技有限公司、广西河池天蓝农业科技有限公司、广西标准化协会等单位起草的团体标准《农用无人驾驶航空器山地吊运安全操作技术规范  第2部分：果蔬类吊运》（项目编号2025-1904）已获立项。

为高质量编制团体标准《农用无人驾驶航空器山地吊运安全操作技术规范  第2部分：果蔬类吊运》，由起草单位成立标准编制工作组并进行如下分工：

| 姓名 | 职务/职称 | 从事专业 | 工作单位 | 责任分工 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 谢代祖 | 院长/高级工程师 | 经济林 | 河池市林业科学研究院 | 项目立项申报、撰写、专家咨询与评审、验收、发布等 |
| 蓝锐 | 成果服务科负责人/工程师 | 无人机技术应用 | 河池市科学技术情报研究所 | 项目撰写、专家咨询与评审、验收、发布等 |
| 李露 | 工程师 | 园林 | 河池市林业科学研究院 | 专家咨询与评审、验收、发布等 |
| 程忠义 | 工程师 | 广告学 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 专家咨询与评审、验收、发布等 |
| 李伟 | 工程师 | 农学 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 专家咨询与评审、验收、发布等 |
| 韦艺 | 副院长/高级工程师 | 园艺 | 河池市林业科学研究院 | 指导项目设计 |
| 韩俊严 | 副院长/高级工程师 | 林学 | 河池市林业科学研究院 | 指导项目设计 |
| 古恋 | 工程师 | 林学 | 河池市林业科学研究院 | 标准起草、撰写 |
| 覃柳霞 | 工程师 | 园林 | 河池市金城江区自然资源局 | 标准起草、撰写 |
| 蓝婕英 | 教师 | 科普 |  | 数据资料收集 |
| 韦林 | 高级工程师 | 林学 | 河池市林业科学研究院 | 数据资料收集 |
| 谭珍妮 | 工程师 | 林学 | 河池市林业科学研究院 | 数据资料收集 |
| 蒋玉芳 | 人工智能学院院长/教授 | 计算机科技与技术 | 广西现代职业技术学院 | 标准起草、撰写 |
| 吴峰 | 人工智能学院无人机专业教师/工程师 | 无人机应用技术 | 广西现代职业技术学院 | 标准起草、撰写 |
| 杨德英 | 无人机专业教师/工程师 | 无人机应用技术 | 河池市职业教育中心学校 | 标准起草、撰写 |
| 梁正乐 | 人工智能学院无人机专业教师/助理工程师 | 机械设计制造及自动化 | 广西现代职业技术学院 | 标准起草、撰写 |
| 吴皓然 | 工程师 | 电子信息工程 | 广西农业工程职业技术学院 | 指导项目设计 |
| 梁栩源 | 工程师 | 无人机应用技术 | 广西科学院 | 指导项目设计 |
| 卢迪 | 工程师 | 无人机应用技术 | 广西科学院 | 测试 |
| 陆电学 | 董事长 | 无人机应用技术 | 广西威鹰科技发展有限公司 | 测试 |
| 储江 | 教师 | 科普 |  | 标准宣贯实施 |
| 赵志珩 | 高级工程师 | 经济林 | 广西壮族自治区林业科学研究院 | 标准宣贯实施 |
| 黄晓露 | 高级工程师 | 经济林 | 广西壮族自治区林业科学研究院 | 标准宣贯实施 |
| 覃国乐 | 教授 | 野生动植物保护与利用 | 河池学院 | 标准宣贯实施 |
| 程英鑫 | 无人机应用技术专业带头人 | 无人机应用技术 | 柳州城市职业学院 | 标准宣贯实施 |
| 陶云 | 无人机应用技术专业骨干教师 | 无人机应用技术 | 柳州城市职业学院 | 标准宣贯实施 |
| 李让高 | 高级工程师 | 农学 | 金城江区农业农村局 | 数据资料收集 |
| 李运飞 | 工程师 | 林学 | 河池市林业科学研究院 | 指导项目设计 |
| 黄麟凯 | 助理工程师 | 林学 | 河池市林业科学研究院 | 指导项目设计 |
| 韦丹 | 工程师 | 林学 | 河池市林业科学研究院 | 指导项目设计 |
| 韦红丹 | 助理工程师 | 档案管理 | 河池市林业科学研究院 | 指导项目设计 |
| 韦柳麦 | 会计师 | 会计 | 河池市林业科学研究院 | 数据资料收集 |
| 张慧英 | 高级经济师 | 会计 | 河池市林业科学研究院 | 数据资料收集 |
| 蓝婉婷 | 助理工程师 | 林学 | 河池市林业科学研究院 | 数据资料收集 |
| 祁子颖 | 助理工程师 | 汉语言文学 | 河池市林业科学研究院 | 标准起草、撰写 |
| 梁悦柠 | 助级会计师 | 会计 | 河池市林业科学研究院 | 经费管理 |
| 黄媚媚 | 工程师 | 英语 | 广西产业技术研究院 | 专家咨询与评审、验收、发布等 |
| 黄荣 | 总经理 | 无人机技术 | 广西景航无人机有限公司 | 数据资料收集测试 |
| 蓝军勇 | 副总经理 | 无人机技术 | 广西景航无人机有限公司 | 数据资料收集测试 |
| 梁运波 | 经理 | 无人机技术 | 北斗航天科技(广西)有限公司 | 数据资料收集测试 |
| 徐涵 | 总经理 | 无人机技术 | 百色环飞科技有限公司 | 数据资料收集测试 |
| 吴力力 | 经理 | 无人机技术 | 百色环飞科技有限公司 | 数据资料收集测试 |
| 覃岗 | 总经理 | 无人机植保 | 广西河池天蓝农业科技有限公司 | 测试 |
| 熊新武 | 副研究员 | 经济林 | 云南省林业和草原科学院漾濞核桃研究院 | 标准宣贯实施 |
| 杨 敏 | 高级工程师 | 经济林 | 重庆市江津区四面山森林资源管理局 | 标准宣贯实施 |
| 韦国旺 | 院长/高级经济师 | 经济学 | 广西科学院河池分院 | 标准宣贯实施 |
| 黄甫克 | 副院长 | 食品安全 | 广西科学院河池分院 | 测试 |
| 韦良炬 | 农艺师 | 农学 | 河池市科学技术情报研究所 | 标准宣贯实施 |
| 龙跃 | 工程师 | 计算机 | 河池市科学技术情报研究所 | 标准宣贯实施 |
| 覃孟源 | 高级农艺师 | 果树 | 河池市木本粮油产业发展中心 | 标准宣贯实施 |
| 兰良术 | 副局长 | 水产养殖 | 金城江区农业农村局 | 标准宣贯实施 |
| 李升 | 副主任/助理农艺师 | 生物技术专业 | 河池市金城江区九圩镇农业服务中心 | 标准宣贯实施 |
| 谢宏昭 | 会长 | 标准化 | 广西标准化协会 | 标准编写、资料收集 |
| 刘祁云 | 副秘书长 | 标准化 | 广西标准化协会 | 标准编写、资料收集 |
| 黄强 | 工程师 | 标准化 | 广西标准化协会 | 标准编写、资料收集 |

- 二、制定标准的必要性和意义

近年来，随着无人机技术的飞速发展，其在农业领域的应用不断拓展，从最初的植保，逐渐延伸到播种、撒肥、吊运等多个环节。农业农村部数据显示，我国农业无人机保有量已突破 50 万台，作业覆盖 21 亿亩次，其中吊运功能成为山区农业机械化的核心突破口。近3年，全国约有5万台农用无人机进行山地吊运，据不完全统计，市场需求量大概每年农资 5000万吨、林苗 1000万吨、果蔬 3.5 亿吨，呈逐年递增趋势。2024年，低空经济首次写入《政府工作报告》，将低空经济列为发展重点，提出推动无人机在农业领域的应用，强化技术与安全规范配套。无人机是低空经济应用的主要载体之一，也是低空经济发展‘先行官’，而农业无人机是低空经济中发展成熟度高的领域。特别是在山地农业生产中，农用无人驾驶航空器吊运凭借其不受地形限制、可直线飞行、能快速到达目的地等优势，成为解决山区物资运输难题的重要手段。农用无人驾驶航空器山地吊运在各地山区已得到了较为广泛的应用。在湖北秭归，拥有 40 万亩脐橙园，多分布于陡峭山地，2023 年起无人机运输技术逐步推广，用于吊运脐橙，单台无人机日运量可达 2 万斤。无人机吊运可降低山区运输综合成本30％～50％，以湖北秭归为例，无人机吊运每亩节约250元，若全国山地农业区普及率提升至50％，年节约成本或超百亿元。在黔东南州凯里市三棵树镇排乐村，无人机被用于吊运春耕备耕物资，解决了山区农户农资运输 “最后一公里” 难题。此外，在重庆、宜昌等山区，无人机还被用于吊运光伏板等物资，助力山区建设。这些应用案例表明，农用无人驾驶航空器山地吊运在农业生产、山区建设等方面发挥着越来越重要的作用。

2023年全国农用无人机飞行时长412万小时，占行业总量的98.27％。除了起草单位外，全国还有采购农用无人机的 10 多万家单位或者企业也在开展农用无人驾驶航空器山地吊运工作，占采购无人机单位的70％。从全国范围看，目前广西、海南、云南、江西、四川、贵州、西藏、黑龙江等省（区）已经在山区果蔬采收和植树造林方面推广运用。以秭归县为例，脐橙年产量 100 万吨，无人机吊运比例占 30％，且随着当地对无人机应用的推广，投入 1235 万元社会化服务专项资金用于打造多元化应用场景，而全国山地吊运场景（如云南芒果、东北秧苗、林业树苗等）作业量年均增长超50％，未来无人机吊运量还将进一步增加。在其他山区，随着农业现代化的推进和无人机技术的不断普及，越来越多的农户和企业开始采用无人机进行山地吊运，吊运量也在不断增长。

随着农用无人驾驶航空器山地吊运的快速发展和广泛应用，安全问题日益凸显。起草单位目前在农、林、牧、应急救援、通讯、电力等领域开展过农用无人驾驶航空器吊运工作，飞行总时长超1万小时，起飞超6万架次、每年总吊运量超 5000 吨，在山区吊运形成良好的经验总结。但农用无人驾驶航空器山地吊运，由于缺乏统一的安全操作技术规程，各地在吊运作业中存在操作不规范、人员资质参差不齐、设备维护不到位等问题，容易引发安全事故，威胁到人员生命和财产安全。

通过制定团体标准《农用无人驾驶航空器山地吊运安全操作技术规范  第2部分：果蔬类吊运》，可以为山地吊运果蔬类作业提供统一的规范和指导，明确操作流程、人员资质、设备要求、安全保障等方面的内容，有助于规范市场秩序，提高吊运作业的安全性和效率，是破解山区农业“运输难、成本高、效率低”痛点的关键举措。通过规范技术指标、操作流程和安全管理，将推动无人机从“替代人工”向“重构产业”升级，为我国山地农业现代化提供标准化支撑，助力乡村振兴与低空经济高质量发展。

三、主要起草过程

- （一）成立标准编制工作组。

团体标准《农用无人驾驶航空器山地吊运安全操作技术规范  第2部分：果蔬类吊运》项目任务下达后，河池市林业科学研究院、河池市科学技术情报研究所、深圳市大疆创新科技有限公司、广西河池天蓝农业科技有限公司、广西标准化协会成立了标准编制工作组，起草单位制定了起草编写方案与进度安排，明确任务职责，确定工作技术路线，开展标准研制工作。具体标准编制工作由河池市林业科学研究院、河池市科学技术情报研究所等单位组成的标准编制工作组完成。

编制工作组下设两个组分别是资料收集组、草案编写组。资料收集组负责国内有关农用无人驾驶航空器山地吊运安全操作的文献资料的查询、收集和整理工作。

草案编写组负责起草标准草案、征求意见稿和标准编制说明、送审稿及编制说明的编写工作，包括后期召开征求意见会、网上征求意见，以及标准的不断修改和完善。

- （二）收集整理文献资料。

标准编制工作组收集了国内有关农用无人驾驶航空器山地吊运安全操作相关资料。

《GB 42590-2023  民用无人驾驶航空器系统安全要求》《GB/T 43668-2024  物流无人机货物吊挂控制通用要求》《JT/T 1440-2022 无人机物流配送运行要求》《GB /T 38152 无人驾驶航空器系统术语》《YZ/T 0172-2020 无人机快递投递服务规范》《DB3308/T 138-2023 农用植保无人机作业操作规范》《DB3208/T 182-2022 无人机飞防植保操作技术规程》

- （三）研讨确定标准特色、创新点和主要内容。

1.创新点和特色

现有标准多为通用操作或植保作业标准，此团体标准专注于山地环境下果蔬类吊运，填补了这一特定场景的空白。例如，针对不同果蔬类别（浆果类、柑果类、仁果类、叶菜类等）制定了详细的分装和吊运规范，包括分装方式、防护要求、吊具选择等，确保果蔬在吊运过程中的品质不受损。

精确的吊具性能创新：在吊具方面，不仅明确了根据果蔬特性选择适配吊具，还对吊具性能提出多项创新要求。如柔性吊具应能吸收≥30％的冲击能量，以减少吊运过程中对果蔬的损伤；吊具材料需耐山地环境（湿度≤95％、温度 - 10 ℃～40 ℃）且抗紫外线老化（使用寿命≥2 年） ，适应山地复杂的气候条件。

完善的安全管理创新：在安全管理上，针对山地果蔬吊运中可能出现的果实脱落、吊具失效、信号干扰等特殊情况，制定了具体的处理措施。如果实脱落时，要求立即悬停、搜寻、标记失落点并整改；吊具失效重试 3 次无效后返航排查故障等，增强了应对突发情况的能力。

2.主要技术内容。规定了果蔬类吊运的设备、人员、作业环境评估、分装、吊具选择、吊运技术、多机作业、安全管理、维护与保养等要求，描述了吊运过程的信息追溯方法。

本文件适用于农用无人驾驶航空器在山地环境下对果蔬类的吊运作业。

- （四）调研、形成草案、征求意见稿

起草单位无人机应用创新团队从 2018 年开始开展无人机科普工作，2021年率先使用和研究农用无人驾驶航空器山地吊运技术，深度市场分析，针对市场需求，集中在林业、农业和电力方面应用进行推广，很好地解决了自然条件限制、请工难、用工贵、效率低、成本高、风险大等产业痛点问题，已经形成人、机、器、技有机组合的吊运经验和做法，也为当地发展低空经济建设奠定了科学理论基础。同时在林业资源安全保护作为核心内容来抓，常年使用无人机进行勘测、巡查等工作。在低空经济飞速发展时期，林区作业场景占比较大，吊运产业增长快，无人机操作人员无证飞行问题普遍，操作不规范，安全意识不强，风险评估不科学，应急处置不当，无人机动力以高容量锂电池为主，油电混合为辅，可能引发炸机引发森林火灾、伤人等事故隐患，为防范于未然，着重在无人机吊运产业倡导规范操作，利于无人机应用产业和低空经济健康发展。

2025年4月～2025年5月，标准筹备前期，标准编制工作组召集标准研讨会，对现有农用无人驾驶航空器山地吊运安全操作技术在实施推广实践情况进行系统总结。同时，河池市林业科学研究院、河池市科学技术情报研究所召集相关人员开展了标准研讨会，对收集到的农用无人驾驶航空器山地吊运安全操作相关标准进行系统总结，对主要内容进行了讨论并对项目的工作进行了部署和安排。

2025年5月～2025年6月，标准起草组根据前期资料整理，进行了根据《农用无人驾驶航空器山地吊运安全操作技术规范  第2部分：果蔬类吊运》开展立项申请。2025年5月30日，获批广西标准化协会2025年第十九批团体标准制修订项目计划。

2025年6月12日标准起草组召开标准启动研讨会专题会，再次调整修改了《农用无人驾驶航空器山地吊运安全操作技术规范  第2部分：果蔬类吊运》就标准技术内容进行了充分讨论，确定了标准的整体框架。6月14日根据标准讨论内容形成了《农用无人驾驶航空器山地吊运安全操作技术规范  第2部分：果蔬类吊运》标准草案，起草组根据草案内容结合实际情况，再形成团体标准《农用无人驾驶航空器山地吊运安全操作技术规范  第2部分：果蔬类吊运》（征求意见稿）和（征求意见稿）编制说明。

四、制定标准的原则和依据，与现行法律、法规的关系，与有关国家标准、行业标准的协调情况

- （一）编制原则

- 1、实用性原则

本文件是在充分收集相关资料和文献，分析农用无人驾驶航空器山地吊运安全操作技术当前现状，调研区内外农用无人驾驶航空器山地吊运安全操作情况，在现有农用无人驾驶航空器山地吊运安全操作的基础上，结合农用无人驾驶航空器山地吊运安全操作特色特点和需求，标准制定过程符合当前农用无人驾驶航空器山地吊运安全操作要求和发展的方向与社会需求。

- 2、协调性原则

本文件编写过程中注意了与农用无人驾驶航空器山地吊运安全操作技术相关法律法规的协调问题，在内容上与现行法律法规、标准协调一致。

- 3、规范性原则

本文件严格按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》编写本标准的内容，保证标准的编写质量。

- 4、前瞻性原则

本文件在兼顾当前农用无人驾驶航空器山地吊运安全操作现实情况的同时，还考虑到了农用无人驾驶航空器山地吊运安全操作发展的趋势和产业结构调整的需要，在标准中体现了个别特色性、前瞻性和实用性条款，作为对农用无人驾驶航空器山地吊运安全操作市场推广发展的指导。

- （二）编制依据

本标准严格按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规则起草，标准主要内容主要在参考GB/T 5737  食品塑料周转箱、GB/T 18487.4  电动汽车传导充放电系统 第4部分：车辆对外放电要求、GB/T 35018  民用无人驾驶航空器系统分类及分级、GB/T 38152  无人驾驶航空器系统术语、GB/T 39907  果蔬类周转箱尺寸系列及技术要求、GB 42590    民用无人驾驶航空器系统安全要求、GB/T 43332  电动汽车传导充放电安全要求、GB/T 43668  物流无人机货物吊挂控制通用要求、HB 8566  多旋翼无人机系统通用要求、NY/T 4615  农用无人驾驶航空器操控员培训指南、T/GZWL 007  生鲜果蔬周转筐及其使用标准等相关标准框架的基础上结合起草单位多年实践经验确定。

（三）与现行法律、法规的关系，与有关国家标准、行业标准的协调情况

经查询，国内暂无“农用无人驾驶航空器山地吊运安全操作技术规范  第2部分：果蔬类吊运”标准。

与“无人机 吊运”“农用无人机 操作”相关标准有：

GB 42590-2023  民用无人驾驶航空器系统安全要求规定了民用无人驾驶航空器系统产品的安全要求，描述了相应的试验方法，适用于除航模之外的微型无人驾驶航空器 、 轻型无人驾驶航空器和小型无人驾驶航空器的研制、生产、交付和使用，明确电子围栏、远程识别、应急处置等17项技术要求，为山地吊运操作安全提供技术基准。GB/T 43668-2024  物流无人机货物吊挂控制通用要求规定了物流无人机货物吊挂控制一般要求及吊挂控制、货物吊挂状态监测、吊挂控制接口、安全防护等内容，适用于物流无人机货物吊挂控制系统，侧重于吊挂控制，与农用无人驾驶航空器山地吊运关联度小。JT/T 1440-2022 无人机物流配送运行要求规定了无人机物流配送的基本要求、场地设施要求、作业要求、信息交互和安全要求，适用于支线无人机物流、末端无人机物流的运行，不适用于农用山地吊运环境。GB /T 38152 无人驾驶航空器系统术语界定了无人驾驶航空器系统。YZ/T 0172-2020 无人机快递投递服务规范本文件规定了无人机快递投递服务的服务主体、服务条件、服务流程、服务评价、服务安全和服务赔偿的要求。DB3308/T 138-2023 农用植保无人机作业操作规范规定了农用植保无人机安全作业的总体要求、作业前要求、作业中要求、作业后要求等，DB1301/T518-2024 农业植保无人机安全作业规范规定了农业植保无人机的总体要求、作业前、作业中、作业后的要求，DB3208/T 182-2022 无人机飞防植保操作技术规程规定了无人机飞防植保操作技术的术语和定义、作业安全管理、作业前要求、作业要求、作业后维护要求、操作及服务记录。

上述标准与农用无人驾驶航空器山地吊运在环境要求、操作人员规范、操作技术要求、设备性能要求、维护与检验、安全管理要求都存在较大差异性。本标准内容和前期准备工作部分与当下农业植保无人机的飞行前检查内容相似，主要区别在于，增加了与吊运安全关系紧密的“风险评估学、气象环境、超视距切换、电池管理、载重控制、紧急预案”等内容，程序更为复杂，要求更为严格，手动操作难度更大，需要飞手掌握技术更加全面。

- 五、主要条款的说明

（一）术语和定义

1.1“农用无人驾驶航空器”来源于《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》

（二）通用要求

设备要求、人员要求、作业环境评估、多机作业、维护保养等符合第1部分的规定。

（三）分装要求

1.适量化原则规定单次吊运重量不超过无人机最大载重的 80％并预留 20％冗余空间，这是基于飞行安全的考量。在山地环境中，气流不稳定、信号易受干扰，无人机飞行面临诸多挑战。若吊运重量过高，会影响无人机的操控性和稳定性，增加坠机风险。比如在强风天气下，超载的无人机难以保持平衡，可能导致飞行事故。

2.保护果蔬品质：避免果蔬因挤压、碰撞导致机械损伤或腐烂是至关重要的。果蔬在运输过程中容易受到损伤，尤其是浆果类，如葡萄、蓝莓等，果实柔软多汁，轻微的挤压就可能导致破裂、腐烂。柑果类和仁果类虽相对较硬，但长期挤压也会影响外观和品质。从农产品保鲜和质量控制的角度来看，减少运输过程中的损伤能有效降低损耗，保证农产品的商业价值。在物流运输行业，针对易损货物的包装和运输有严格规范，这里借鉴了这些经验，以保护果蔬在吊运过程中的品质。

3.“适量化、防损伤、便装卸” 总体原则中的便装卸原则，有助于提高作业效率。合理的分装方式和重量控制，使得装卸过程更加便捷快速。例如，将果蔬按类别分装，便于根据不同的特性选择合适的吊运和装卸方式。这可以减少装卸时间，提高无人机的周转效率，使整个吊运作业更加高效有序。在农业生产实践中，提高作业效率能够更好地满足农事活动的时效性要求，确保农产品及时运输和处理。

4.按果蔬类别进行分装分类吊运原则是根据不同果蔬的特性制定的。浆果类、柑果类、仁果类、叶菜类等果蔬在形状、大小、硬度、保鲜要求等方面存在显著差异。比如叶菜类需要保持水分和通风，应避免层压，所以适合捆绑并根部朝下满装不留空；而浆果类则需要更柔软的防护和缓冲，适合单层平铺并在层间加 EPE 垫。这种分类吊运能够根据不同果蔬的特点采取针对性的防护和吊运措施，最大限度地减少损伤，保证果蔬品质 。

5.吊具要求

尼龙网兜（网孔≤3 cm×3 cm）依据：尼龙材质抗拉强度≥200MPa，重量仅为棉质材料的 1/3，符合山地吊运 “轻质高强” 需求。3cm×3cm 网孔可防止葡萄、蓝莓等小果掉落，同时通风率达 40%，避免浆果类因湿热霉变（参考 GB/T 24616—2019《冷藏食品物流包装、标志、运输和储存》中 “透气率≥30%” 的保鲜要求）。

帆布袋（内衬防潮膜）依据：防潮膜（PE 材质透湿量≤5g/24h）可阻隔外界湿气，同时帆布袋自身透气率≥20%，满足叶菜类 “保湿不闷湿” 需求。参考 NY/T 1056—2006《绿色食品 贮藏运输准则》中 “叶菜类运输湿度控制在 85%~95%” 的标准。数据：未内衬防潮膜的帆布袋吊运生菜，2 小时后叶片失水率达 8%，内衬后失水率降至 3%。

硅胶托盘（带凹槽）依据：凹槽设计（深度≥2cm）可固定单体果蔬，减少 30% 以上的碰撞损伤。硅胶材质邵氏硬度≤60A，缓冲性能吸收 20% 冲击力，参考 GB/T 38152—2019《无人驾驶航空器系统术语》中 “载荷缓冲装置冲击吸收率≥15%” 的要求。测试：使用硅胶托盘吊运西红柿，磕碰伤率从 25% 降至 5%。

6.吊篮（筐）的功能性设计依据

光滑无毛刺表面依据：毛刺会导致果蔬表皮划伤，增加微生物感染风险。表面粗糙度 Ra≤1.6μm 可使划伤率下降 90%，参考 GB/T 18932.19—2003《蜂蜜中氯霉素残留量的测定方法》中 “食品接触表面光洁度” 要求。

透气孔（孔径≤5 mm，孔隙率≥10％） ◦ 依据：果蔬呼吸作用产生的 CO₂需及时排出，孔隙率 10% 可使筐内 CO₂浓度≤0.5%（安全阈值）。孔径≤5mm 可防止昆虫进入，同时避免小果掉落，参考 GB/T 5737—2014《食品塑料周转箱》中 “透气孔设计” 标准。数据：透气孔不足的吊篮内，CO₂浓度 2 小时后升至 1.2%，果蔬霉变率增加 3 倍。

7.香蕉等异形果蔬的宽带固定

重心点扎紧技术依据：香蕉串重心偏移率达 30%，宽带（宽度≥5cm）扎紧重心点可使摆动幅度降低 40%。参考《起重机械吊具与索具安全规程》中 “异形载荷重心固定” 要求，扎紧力需≥1.5 倍载荷重量。案例：未固定重心的香蕉串吊运中，摆动幅度过大导致 30% 果实开裂，固定后开裂率降至 5%。

钩环预留设计依据：钩环承重≥6 倍载荷（如 30kg 香蕉需承受 180kg 拉力），参考 GB/T 3098.1—2010《紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱》中 “8.8 级螺栓抗拉强度≥800MPa” 的标准，确保吊装时不脱钩。测试：钩环强度不足的吊具在吊运香蕉时，脱钩事故率达 15%，符合标准后降至 0.5%。

8.重量和分装

单篮 30kg 的载荷安全阈值

无人机动力冗余设计依据：主流农用无人机（如大疆 T60）最大载重为 30～50kg，30kg 单篮重量对应无人机最大载重的 60%～80%，预留 20%～40% 动力冗余，满足 T/GXAS XXXX 总则中 “载荷≤80% 最大载重” 的安全要求。山地环境中，无人机需额外消耗 15%～30% 动力应对气流扰动，30kg 重量可确保动力系统在极端工况下仍有 15% 以上冗余度。

数据：某无人机在海拔 2000 米吊运 35kg 载荷时，动力系统温度超过 70℃，而 30kg 载荷下温度稳定在 55℃以内（参考 GB/T 39567—2020《无人机电机系统温度要求》）。

机械结构强度限制依据：吊篮（筐）承重结构（如铝合金框架）的疲劳强度阈值为 30kg/㎡，超过该重量可能导致框架变形（形变率≥0.5%）。参考 GB/T 5737—2014《食品塑料周转箱》中 “承重面载荷≤30kg” 的标准，30kg 单篮重量可使筐体形变控制在 0.3% 以内。

双篮堆叠时，总载荷重心需控制在无人机中心轴 ±5cm 范围内。30kg×2 的载荷配置通过对称堆叠，可使重心偏移量≤3cm，满足 GB/T 43668—2024《物流无人机货物吊挂控制》中 “载荷重心偏移≤10cm” 的要求。

9.分装方式的果蔬生理特性依据

9.1浆果类（葡萄、蓝莓等）

单层平铺 + EPE 垫的防损伤设计依据：浆果类表皮厚度≤0.2mm，抗压强度≤1N/mm²，单层平铺可减少 90% 以上的垂直压力。1cm 厚 EPE 垫（邵氏硬度 25A）的缓冲性能可吸收 60% 的振动能量，参考 NY/T 1655—2008《鲜食葡萄贮运保鲜技术规范》中 “运输缓冲材料要求”。

填充率≤80％的呼吸代谢控制依据：浆果类呼吸强度为 20-30mgCO₂/(kg・h)，80% 填充率可使筐内 O₂浓度保持在 18% 以上，CO₂浓度≤2%，避免厌氧呼吸导致霉变（参考 GB/T 24616—2019《冷藏食品物流包装》）。

9.2柑橘类（橙子、柚子等）

满装与硅胶护角的抗碰撞设计依据：柑橘类表皮较厚（0.3～0.5mm），满装可减少果实间相对位移（位移量≤5mm），配合 0.5cm 厚硅胶护角（邵氏硬度 60A），可吸收 40% 的碰撞能量。参考 GB/T 19855—2015《鲜苹果》中 “运输包装抗冲击要求”。数据：满装 + 护角的柑橘吊运中，碰伤率为 8%，而不满装或无护角时碰伤率达 25%。

透气孔的湿度控制依据：柑橘类适宜运输湿度为 85%～90%，筐体透气孔（孔隙率≥10%）可使湿度波动控制在 ±5%，避免冷凝水产生（参考 NY/T 708—2003《柑桔贮藏技术规范》）。

9.3叶菜类（生菜、菠菜等）

根部朝下捆绑的保鲜机制依据：叶菜类蒸腾作用主要通过根部进行，根部朝下可减少 30% 水分流失。15cm 直径捆绑（束缚力≤0.5N/cm）可保持茎叶舒展，避免机械损伤，参考 GB/T 29372—2012《新鲜蔬菜贮藏与运输准则》。测试：根部朝下捆绑的生菜，2 小时后失水率为 3%，而根部朝上或松散堆放时失水率达 8%。

禁止层压的呼吸通道设计依据：叶菜类层压会使内部温度升高 5-8℃，呼吸强度增加 50%，导致叶片黄化。覆盖保湿透气膜（透湿量 10～15g/24h）可维持湿度，同时保持 O₂流通，参考 NY/T 1056—2006《绿色食品贮藏运输准则》。

9.4混合装载的硬度匹配原则

硬度差异≤10％的防挤压逻辑依据：果蔬硬度差异超过 10% 时，接触压力差可达 2 倍以上，易导致软质果蔬损伤。使用硬度计（如水果硬度计 GY-4）测量，苹果（硬度 7-9kgf）与梨（硬度 6-8kgf）的硬度差≤10%，可同箱运输，参考 GB/T 10651—2008《鲜苹果》中 “混装硬度匹配” 要求。

隔板分层的载荷分散依据：12cm 分层高度可使每层载荷重量≤5kg，隔板（抗压强度≥10kgf）分散压力，避免下层果蔬承受超过 20kgf 的垂直压力，参考 GB/T 30678—2014《水果和蔬菜包装用纸和纸板》中 “分层承重要求”。

（四）吊具选择

4.1浆果类（葡萄、蓝莓等）吊具选择依据

硅胶托盘的缓冲保护逻辑

材质力学特性断裂强度≥1500N：硅胶托盘采用食品级硅胶（邵氏硬度≤60A），其弹性形变可吸收 60% 以上的冲击能量，参考 GB/T 38152—2019《无人驾驶航空器系统术语》中 “缓冲装置冲击吸收率≥30%” 的要求。某蓝莓吊运试验中，1500N 强度的硅胶托盘使果实破损率从 25% 降至 5%。

凹槽固定设计：凹槽深度≥2cm 可固定单体浆果，避免飞行中碰撞。根据动量定理 F⋅Δt=mΔv，固定后浆果的碰撞作用时间从 0.1 秒延长至 0.3 秒，冲击力降低 66%。

透气与保鲜需求：箱体透气率≥20%：浆果呼吸强度为 20-30mgCO₂/(kg・h)，透气设计使筐内 O₂浓度保持在 18% 以上，参考 NY/T 1655—2008《鲜食葡萄贮运保鲜技术规范》中 “氧气含量≥15%” 的标准。

弹性绑带的防脱落设计 1. 四点固定力学原理 ◦ 绑带宽度≥3cm：弹性绑带（伸长率≥150%）通过四角固定，使载荷重心偏移≤5cm，满足 GB/T 43668—2024《物流无人机货物吊挂控制》中 “重心偏移≤10cm” 的要求。某试验中，未固定的葡萄串摆动幅度达 30°，四点固定后降至 10° 以下。

4.2柑橘类（橙子、柚子等）吊具选择依据

硬质筐 + 弹性绑带的刚柔结合设计

1.硬质筐的抗挤压特性

食品级硅胶耐温-20℃～80℃：硬质筐（ABS 材质，邵氏硬度≥90A）可承受 20kgf 的垂直压力，避免柑橘被上层货物挤压。耐温设计适应山地昼夜温差（20℃～40℃），参考 GB/T 5737—2014《食品塑料周转箱》中 “耐温范围 - 10℃～60℃” 的标准。

内侧光滑无毛刺：表面粗糙度 Ra≤1.6μm，使果皮划伤率下降 90%，符合 GB/T 18932.19—2003《蜂蜜中氯霉素残留量的测定方法》中 “食品接触表面光洁度” 要求。

2.弹性绑带的动态缓冲

绑带断裂强度≥1000N：柑橘类单果重量 0.2～0.5kg，绑带可吸收飞行中 20% 的振动能量，参考《起重机械吊具与索具安全规程》中 “动态载荷安全系数≥5” 的要求。

4.3仁果类（板栗、坚果等）吊具选择依据

网兜吊具的透气与承重设计

尼龙绳力学指标：断裂强度≥1000N：尼龙绳（直径≥6mm）的抗拉强度≥200MPa，可承受 50kg 以上载荷，满足总则中 “吊具承重≥6 倍载荷” 的要求。某板栗吊运中，1000N 强度网兜的断裂事故率为 0.5%，低于 500N 网兜的 15%。网孔≤3cm×3cm：防止小颗粒坚果掉落，同时透气率达 40%，避免内部湿热霉变，参考 GB/T 24616—2019《冷藏食品物流包装》中 “透气率≥30%” 的标准。

山地环境适应性

轻质耐磨特性：尼龙材质重量仅为棉质的 1/3，耐磨次数≥10000 次，适应山地吊运中频繁装卸，参考 T/GXAS XXXX 总则中 “吊具轻质易收纳” 的要求。

4.4叶菜类（生菜、菠菜等）

吊具选择依据

帆布袋 + 隔层的保湿透气设计

1.防水帆布的防潮性能。厚度≥0.3mm：帆布（经纬密度≥100 根 / 10cm）透湿量≤5g/24h，可保持叶菜湿度在 85%～95%，参考 NY/T 1056—2006《绿色食品贮藏运输准则》中 “叶菜运输湿度要求”。内部泡沫板隔层：0.5cm 厚泡沫板导热系数≤0.03W/(m・K)）可减少叶菜层间热传导，使内部温差≤2℃，避免叶片黄化。

2.防层压结构设计。隔层高度≤15cm：避免叶菜承受超过 10kgf 的压力，参考 GB/T 29372—2012《新鲜蔬菜贮藏与运输准则》中 “层压载荷≤0.5kgf/cm²” 的要求。

4.5吊具性能

载荷波动与动态放大效应依据：吊运过程中，货物摆动、突风等因素会使动态载荷达到静态载荷的 1.5-2 倍。2 倍额定载荷设计可覆盖 95% 以上的极端工况，参考 GB/T 3811—2008《起重机设计规范》中 “动载系数 K1=1.1-1.3” 的取值逻辑，安全系数 1.2 是对无人机轻量化特性的适配。

浆果类（如葡萄）的冲击耐受阈值≤0.5J，30% 冲击吸收可使作用于果实的能量≤0.35J，避免细胞破裂。参考 NY/T 1655—2008《鲜食葡萄贮运保鲜技术规范》中 “运输冲击能量≤0.4J” 的要求。

温湿度循环考验依据：山地昼夜温差可达 20-30℃，湿度长期≥95%，会导致材料水解、霉变。吊具需通过 GB/T 2423.3—2016《恒定湿热试验》（95% 湿度 + 40℃）和 GB/T 2423.1—2008《低温试验》（-10℃），确保性能稳定。数据：未耐候处理的吊具在山地使用 1 年后强度下降 50%，符合标准的吊具 2 年后强度保持 90%。

紫外线辐射防护依据：山地紫外线辐射量比平原高 20%，吊具材料需通过 1000 小时氙灯老化测试（ASTM G155），色差 ΔE≤3，拉伸强度保持率≥80%，参考 GB/T 16422.2—2014《塑料实验室光源暴露试验方法》。

起重行业标准沿用依据：绳环拉力≥6 倍载荷的要求源自《起重机械吊具与索具安全规程》，该系数考虑了绳环磨损（允许磨损量≤10% 直径）、打结强度损失（打结后强度下降 40%）等因素。

40mm 宽吊带可使接触压强≤0.5MPa（30kg 载荷下），避免果蔬局部受压损伤。参考 GB/T 16830—2008《包装容器 塑料周转箱》中 “吊带接触压强≤0.8MPa” 的标准。数据：20mm 宽吊带的接触压强达 1.2MPa，导致柑橘表皮压痕率 25%；40mm 宽时压痕率降至 5%。

柔韧性与适配性依据：柔韧性（弯曲半径≤50mm）使吊带可贴合不规则果蔬表面，减少空隙晃动。参考 GB/T 2951.11—2008《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法》中 “柔韧性测试” 要求。

（五）飞行参数

13m/s 为多旋翼无人机的经济速度，超过后能耗呈指数上升，参考 GB/T 39567—2020《无人机电机系统技术要求》中 “额定功率下最优速度” 标准。案例：某无人机以 15m/s 吊运浆果类，摆动幅度达 30°，导致果实破损率 25%；降至 13m/s 后破损率降至 8%。

复杂地形（如峡谷、密林）中，障碍物分布密集，3m/s 速度可使驾驶员反应时间从 0.8 秒延长至 3.3 秒，满足 GB/T 43668—2024《物流无人机货物吊挂控制》中 “紧急避障响应时间≤1 秒” 的要求。山地近地面 10 米内为湍流活跃区（风速波动 ±3m/s），10 米以上进入稳定气流层。参考《边界层气象学》中 “山地湍流边界层高度” 理论，10 米高度可使无人机颠簸幅度降低 60%。5 米高度差可避免旋翼气流对果树的损伤（风速≥10m/s 时吹落果实），同时为避障系统预留反应距离。参考 NY/T 1615—2008《果园机械 安全技术要求》中 “设备与果树安全距离≥3 米” 的标准。

6 级风（13m/s）下，无人机升力损失约 20%，空载时动力冗余≥30% 可保持稳定；载重时升力损失 30%，需将抗风等级降至 5 级（10m/s），确保动力冗余≥20%，参考 GB/T 35018—2017《民用无人机系统分类及分级》中 “抗风等级与载重关系” 曲线。

无人机尾流影响半径约为 30 米，50 米间距可使尾流干扰降低 80%，参考 FAA《多机作业安全指南》中 “尾流间隔≥1.5 倍机身长度” 的标准（多旋翼机身长度约 30 米）。0.5m 精度可确保吊具精准对接收集点（如筐口直径 0.8 米），避免果蔬掉落。参考 NY/T 1655—2008《鲜食葡萄贮运保鲜技术规范》中 “装卸对接误差≤0.6 米” 的标准。

吊运要求

起吊前检查：电量≥30％/ 油量≥20％的能量冗余

山地飞行能耗特性依据：山地飞行比平原多消耗 30% 动力（海拔每升高 1000 米，升力衰减 10%），30% 电量阈值确保剩余能量可支撑 “当前位置→返航点→备用迫降点” 的三段航程。参考 GB/T 39567—2020《无人机电机系统技术要求》中 “应急能量≥15%” 的标准，30% 阈值为山地环境预留双倍冗余。

起吊动作：加速度≤0.5m/s² 的动力学控制

惯性力与载荷安全依据：0.5m/s² 加速度产生的惯性力≤0.5G（G 为重力加速度），使吊绳张力控制在静态载荷的 1.5 倍以内，符合总则中 “吊具承重≥6 倍载荷” 的安全冗余。若加速度达 1m/s²，张力将增至 2 倍，某试验中该参数导致吊绳断裂事故率上升 3 倍。

果蔬防损伤原理依据：缓慢起吊可使果蔬间相对位移≤5mm，避免挤压损伤。浆果类（如葡萄）的抗压强度≤1N/mm²，0.5m/s² 加速度下冲击应力≤0.5N/mm²，参考 NY/T 1655—2008《鲜食葡萄贮运保鲜技术规范》中 “运输冲击应力≤0.8N/mm²” 的要求。

降落对接：速度≤0.5m/s 与悬停精度 ±0.5m

触地冲击能量控制依据：0.5m/s 降落速度的触地动能为 1.25J（30kg 载荷），通过吊具缓冲可使作用于果蔬的能量≤0.5J，低于浆果类的损伤阈值（0.5J）。参考 GB/T 4547—2007《纸和纸板耐破度的测定》中 “缓冲材料能量吸收效率≥50%” 的标准。

易损水果人工挂钩：香蕉、木瓜等禁用自脱钩

生物力学特性差异依据：香蕉果皮厚度 0.2～0.3mm，自脱钩触发时的冲击力（≥50N）会导致果皮开裂。人工轻挂轻放的接触力≤10N，参考 GB/T 19855—2015《鲜苹果》中 “人工装卸接触力≤15N” 的标准，可使开裂率从 25% 降至 5%。

异物缠绕风险防控依据：防护膜若未固定，会被旋翼气流卷起（速度≥10m/s），缠绕桨叶概率达 30%。参考 GB 42590—2023《无人驾驶航空器系统安全要求》中 “异物防护等级≥IP54” 的要求，清除异物可使故障风险下降 90%。

碰撞损伤量化控制数据：果蔬与硬物碰撞的速度≥1m/s 时，损伤率达 60%；控制在 0.5m/s 以下时，损伤率降至 10%。参考 NY/T 708—2003《柑桔贮藏技术规范》中 “装卸速度≤0.6m/s” 的标准。

（六）安全管理

《中华人民共和国民法典》第一千二百三十六条规定 “高度危险作业致害责任”，果实脱落可能引发地面人员伤亡或财产损失。立即悬停可防止二次脱落，确认伤害情况符合《生产安全事故报告和调查处理条例》中 “事故现场保护” 要求。

农产品溯源与损失控制

依据：散落果实若不及时回收，可能腐烂污染环境或被野生动物误食。参考 NY/T 1655—2008《鲜食葡萄贮运保鲜技术规范》中 “散落农产品处理流程”，后期回收可使损失率从 30% 降至 10% 以下。

果实脱落通常由捆绑不牢（占比 45%）、吊具磨损（30%）、飞行颠簸（25%）导致。

机械故障中，3 次重试无效通常表明存在不可逆损伤（如锁扣弹簧疲劳），需立即返航。参考《起重机械安全规程》中 “制动系统故障 3 次未修复必须停机” 的标准，避免带故障作业。

备用吊具需通过 100 次空载测试（参考 GB/T 43668—2024《物流无人机货物吊挂控制》），确保更换后可靠性≥99%。某作业队因备用吊具未测试，更换后仍发生故障，规范实施后强制测试使换件成功率提升至 100%。

山地峡谷地形使 4G 信号衰减达 30dB（平原地区仅 10dB），需通过功率放大器（增益≥20dB）或中继站（覆盖半径 5km）增强信号。参考《微波接力通信工程设计规范》中 “山区通信链路损耗补偿” 方法，可使通信成功率从 50% 提升至 95%。

应建立电子/纸质档案，填写单日作业统计示例表见附录A，填写设备状态记录示例表见附录B。档案保存期限≥3年。

下面给出单日作业统计示例表。

- 团队名称：                                                        作业时间：   年  月  日

| 作业单元编号 | 驾驶员 | 作业点 | 飞行 架次 | 计量 单位 | 工作量 | 合格情况 | 验收结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1号 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |
| 2号 |  |  |  |  | 200 |  |  |  |
| 3号 |  |  |  |  | 150 |  |  |  |
| 4号 |  |  |  |  | 300 |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  | 750 |  |  |  |

下面给出设备状态记录示例表。

- 团队名称：                                                    记录时间：   年  月 - 日

| 作业单元 编号 | 飞行时长 （min） | 电池循环 (次) | 飞行架次 | 故障情况 | 维修/换件 情况 | 驾驶员 | 维修站点及人员 | 测试结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 六、重大意见分歧的处理依据和结果

本标准研制过程中无重大分歧意见。

- 七、实施标准的措施

（一）标准报批发布后，成立标准宣贯工作组

本标准发布后，成立以标准主要起草人为成员的标准宣贯工作组，主要负责标准的宣贯实施培训计划制定、标准实施交流会策划、标准实施信息反馈收集和标准实施效果评估等工作，并根据标准实施信息反馈和标准实施效果评估情况，及时组织标准复审修订。

（二）组织开展标准宣贯培训

标准发布实施后，标准宣贯工作小组制作标准解读宣贯培训PPT课件和标准核心技术，并按照标准宣贯培训计划深入农用无人驾驶航空器等单位开展标准宣贯培训，对标准进行逐条解读，让有农用无人驾驶航空器山地吊运的管理人员和相关技术人员掌握标准核心技术内容，助力标准实施落地，推动低空经济高质量发展。

（三）开展标准实施交流会，收集标准实施反馈信息

标准起草小组深入农用无人驾驶航空器等单位组织相关技术人员召开标准实施交流会，听取标准实施过程中存在的问题并做好记录和解答，对存在的问题组织专家团队进行研讨，为标准的复审修订做准备。

（四）开展标准实施效果评估

标准实施满2年，每年标准宣贯工作组采取网络调查、问卷调查、实地调研、召开座谈会或论证会、专家咨询等方式开展标准实施效果评估，并形成标准实施效果评估报告，为标准的复审修订做准备。

- 八、其他应当说明的事项

无。

团体标准

《农用无人驾驶航空器山地吊运安全操作技术规范

第2部分：果蔬类吊运》

标准编制工作组

2025年6月20日