| ICS | 13.020.01 |
| --- | --- |
| CCS | Z 06 |

GXAS

团体标准

T/GXAS XXXX—XXXX

红树林专项调查技术规程

Technical code of practice for special survey of mangrove forest

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

广西标准化协会  发布

前言

本文件参照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由广西壮族自治区自然资源调查监测院提出、归口并宣贯。

本文件起草单位：广西壮族自治区自然资源调查监测院、广西壮族自治区林业勘测设计院、广西大学。

本文件主要起草人：李新东、任建福、吴秋靖、李 雄、孙 翔、杨郑贝、郭伟立、陈湘楠、韦建波、冷 冰、雷博杰、钟昌海、王福贵、何启付、陈建华、陶春航、金 健、张治林、谢 鸣、吴望辉、覃永华、林华兴、黄妮妮、盘贻阳、罗开文、李 满、覃一梅、刘 佳。

红树林专项调查技术规程

范围

本文件界定了红树林专项调查技术涉及的术语和定义，确立了红树林专项调查的程序，规定了调查任务、调查要求、调查工作流程、调查实施成果资料管理等的操作指示和技术要求。

本文件适用于广西行政区域内红树林专项调查工作。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2260  中华人民共和国行政区划代码

GB/T 13989  国家基本比例尺地形图分幅和编号

GB/T 14950  摄影测量与遥感术语

GB/T 21010  土地利用现状分类

CH 1016  测绘作业人员安全规范

TD/T 1057  国土调查数据库标准

GQJC 06  地理国情监测遥感影像解译样本数据技术规定

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

红树林  mangrove forest

分布在热带亚热带海岸潮间带以红树植物为主体的常绿灌木或者乔木组成的滨海湿地木本植物群落。

红树林地  mangrove forest land

沿海生长红树植物的土地。

红树林专项调查  special survey of mangrove forest

开展红树林地的范围、面积以及红树林的优势树种、疏密等级、健康状况、受威胁状况、伴生物种、保护类型等情况调查，并进行成果核查、数据库建立及成果汇总分析的工作。

数字正射影像图  digital orthophoto map；DOM

经过正射投影改正的影像数据集。

[来源：GB/T 14950—2009，6.26]

数字高程模型  digital elevation model；DEM

以规则格网点的高程值表达地面起伏的数据集。

[来源：GB/T 14950—2009，6.29]。

类型举证  typology of evidence

用同一区域范围内、影像纹理特征一致、实地已举证的图斑进行举证的方式。

调查任务

调查内容

调查红树林地的范围、面积以及红树林的优势树种、疏密程度、健康状况、受威胁状况、伴生物种、保护类型等现状情况。按附录A的表A.1中红树林地分类编码、名称及含义对红树林进行分类。

成果核查

利用DOM及核实信息，比对红树林图斑及属性的正确性，并修正调查成果。

建立数据库

查清红树林地及红树林现状，建立红树林专项数据库。

成果汇总分析

以县（市、区）级单位进行数据汇总分析、报告编写、成果图制作等。

调查要求

数学基础

坐标系统

采用“2 000国家大地坐标系”。

高程基准

采用“1985国家高程基准”。

投影方式

投影方式采用高斯-克吕格投影。

面积计量单位

面积计算单位采用平方米（m2），面积统计汇总单位采用公顷（hm2）。

分幅及编号

各比例尺标准分幅及编号应符合GB/T 13989的规定。标准分幅采用国际1:1 000 000地图分幅标准，各比例尺标准分幅图均按规定的经差和纬差划分，采用经、纬度分幅。标准分幅图编号均以1：1 000 000地形图编号为基础采用行列编号方法。

调查工作流程

红树林专项调查工作流程见图1。

准备工作

调查界线确定

建立红树林样本库

红树林图斑区划

外业调查核实

图件制作

成果编制

成果核查与检查

数据库建设

红树林专项调查工作流程图

调查实施

准备工作

制定方案

方案内容包括调查区基本概况、目标、内容、技术路线与工作流程、调查准备工作、内业区划、外业核实、成果质量控制、调查主要成果、计划进度安排、组织实施、经费预算等。

人员培训

在开展红树林专项调查前，对参加调查人员进行技术培训和海上安全生产培训，明确调查任务和主要内容，统一调查标准和成果要求，规范作业程序和调查方法等，外出作业安全应符合CH 1016的规定。

资料准备

包括但不限于以下资料：

国界线、各级行政区域界线等界线资料；

选取优于0.2 m分辨率的正射影像为主，优于1 m分辨率的正射影像为辅，宜选取潮高＜2 m时获取的正射影像；

收集整理地形图、DEM、地名地址等基础地理信息资料；

包括沿海各县（区、市）国土调查成果及最新年度国土变更调查成果数据、自然资源监测成果、湿地调查监测成果等，土地利用现状分类按GB/T 21010的规定执行；

包括红树林专项调查、湿地资源普查、沿海各级各类自然保护地数据等图件和文档资料。

仪器、设备、工具和表格准备

包括定位测量设备、无人机、计算机、平板电脑、望远镜、数码相机、通讯设备、软件系统、交通工具，以及相应记录表等。

调查界线确定

界线组成

调查界线由国界线和各级行政区界线组成。

界线来源

国界采用国家确定的界线，县级及县级以上行政区域界线采用全国陆地行政区域勘界成果确定的界线。乡镇级行政区域界线，采用各县（市、区）最新确定的界线。

建立红树林样本库

一般规定

包括但不限于以下内容：

红树林样本库包含样本点、遥感影像截图、实地照片，并建立“影像-实地照片-树种”对应关系；

每种红树林树种样本点数量≥3个，宜覆盖每种树种的不同疏密程度；

宜在易于到达树种单一的区域选取，若该树种多以混生为主，允许选取多树种区域；

已建立样本库的，可根据需求对样本库进行补充、更新。

红树林样本库建立流程

建立流程

红树林样本库建立流程见图2。

内业采集样本点

裁剪遥感影像

样本点拍照

内业整理建库

红树林样本库建立流程图

内业采集样本点

将正射影像与已有红树林资源数据进行叠加分析选取样本点，选取树种类型完整、样本点之间距离适当、分布均匀的样本点，并按附录B完善红树林样本数据库结构的相应属性信息，命名为“红树林样本”，存放于红树林样本数据库中。

裁剪遥感影像

按GQJC 06的规定执行。

样本点拍照

根据内业选取的样本点，规划好外业路线，到每一个样本点进行实地拍照，建立解译类型与实地的对应关系。

照片拍摄内容及要求如下：

拍摄能反映优势树种、伴生物种、疏密等级、受威胁状况、健康状况、保护类型等因子的照片；

实地照片在整理过程中，除文件名称外，避免对原始照片文件进行造成属性信息发生错误改变的再加工处理；

拍摄时水平持握相机，拍摄包含全景、局部近景及特征照片三类的照片，且使其保持正常姿态，避免照片信息失真；

全景照片反映样本位置及与周边环境状况；

局部近景照片反映红树林生长情况；

特征照片反映红树林的花、果实、叶子等特征；

拍摄具有实地卫星定位坐标、拍摄方位角、拍摄时间等信息的照片；

拍摄离相机200 m范围内的景物时，避免照片与遥感影像实例之间的空间对应关系失真，只能通过远距离拍摄时，拍摄距离可＞200 m；

对于远距离的景物，可使用无人机拍摄，或分别用正常焦距、中焦距和长焦距拍摄3张照片，或至少用正常焦距和长焦拍摄2张照片；

实地照片可根据相机情况合理设置长宽尺寸，并使用精细模式保存，总像素数量保持在2106～1107像素之间；

拍摄的照片地物清晰、主体明确、明暗适中，与主题无关或质量欠佳的照片可舍弃；

对于照片不能反映实际现状的，可补拍一段10 s左右的视频。

实地照片采用JPG格式（后缀名为“.jpg”）。

将每一张实地照片根据拍摄的坐标信息转换为相应的照片点，并生成对应的照片信息层，按附表B.3属性结构规定分别命名为：照片点和照片信息，存放于红树林样本数据库中。

内业整理建库

按样本库结构将样本点、遥感影像截图、实地照片整理形成红树林样本库。

红树林图斑区划

一般规定

包括以下内容：

一般地区红树林图斑划分最小面积为400 m2，对于有更高管理需求的地区或者影像底图足够清晰，可适当提高调查精度；

按附录A末级地类划分图斑；

同一图斑内影像特征存在明显差异时，分割地块形成不同的图斑；

保护类型、管理等级不同应分割地块形成不同的图斑；

相邻两个红树林图斑间的滩涂、潮沟等地物平均宽度≥10 m，且无红树植物生长的，单独区划为不同的红树林图斑；平均宽度＜10 m，可区划为同一个图斑；

红树林其他相关信息，在“备注”字段中标注。

图斑区划流程

开展室内判读

在DOM上进行红树林图斑遥感判读，包括红树林地边界的划定，以及分类、优势树种、伴生物种、疏密程度、健康状况、受威胁状况、伴生物种、保护类型等属性填写，判读时影像放大的比例尺不应低于1:500，可参考红树林样本库、已有的红树林调查成果等资料。

判读成果检查

对室内判读成果进行质量检查，包括红树林地划定边界是否准确，地类分类、优势树种、伴生物种、

疏密程度、健康状况、受威胁状况、伴生物种、保护类型等属性填写是否正确。

外业调查核实

外业核实工作底图

对内业难以判读的信息需进行实地核实，对内业判读能够确认信息的图斑进行核实验证，并将室内判读成果叠加遥感影像、调查界线、居民点等基础地理信息，制作外业工作底图。

核实内容

包括图斑地类、调查因子、拍摄核实照片：

核实图斑的类型、界线与实地是否一致，如不一致，在外业工作底图进行标注，便于内业修改数据；对影像未能反映的新增地物应进行补测，有条件地区采用仪器补测法使用高精度测量设备进行补测，条件不具备的地区也可采用简易补测法。补测的地物点相对邻近明显地物点距离中误差，平地、丘陵地不应大于 2.5m，山地不应大于 3,75m，最大误差不超过2 倍中误差。

按附录C和附录D的相关表格规定，对红树林图斑的优势树种、伴生物种、威胁因素、健康状况、疏密等级、保护类型等属性因子进行调查核实；

对经过核实的红树林图斑拍摄实地照片。

核实方法

根据不同情况，采用不同的核实方法：

对于交通方便的图斑，实地核实人员持工作底图，实地调查图斑优势树种、伴生物种、疏密等级、受威胁状况、健康状况、保护类型等因子，并核实图斑边界，同时拍照记录；

对于交通不便或远离海岸的图斑，采用无人机现场核实图斑边界并拍照记录的方式，或者采用类型举证方式，需为同一区域范围内，影像纹理特征一致的图斑；

对于边界与判读成果误差较大时，利用无人机航拍的方式，制作正射影像，修改图斑边界。

外业核实拍照

拍照要求包括但不限于：

拍摄方向正确、能够反映调查地类特征的实地照片；

拍摄具有实地卫星定位坐标、拍摄方位角、拍摄时间等信息的照片；

拍摄包含全景、局部近景及特征照片三类的照片；

拍摄能反映优势树种、伴生物种、疏密等级、受威胁状况、健康状况、保护类型等因子的照片；

同一站立点同一方向拍摄的照片不超过2张；

对于照片不能反映实际现状的，可补拍一段10 s左右的视频。

数据库建设

一般规定

包括以下内容：

以县（市、区）级为基本单位，依据红树林专项调查结果建立红树林专项数据库，可按需逐级建立市级、自治区级数据库；

红树林数据库主要包括红树林现状数据、基础地理数据、DOM等信息。

建设方法

图形数据采集

图形数据采集按以下要求进行：

根据实地核实结果，结合内业资料进行图形矢量化工作，形成全区域所有调查要素的数字化成果；

对于电子化外业数据，外业采集要素在导入数据库的过程中避免要素丢漏和位置偏移的情况；

按附录C规定内容采集图形数据，主要为红树林现状采集，行政区图层沿用最新版国土变更数据；

红树林现状数据图形边界与影像不套合的，结合影像、外业核查等手段进行核实，并根据核实结果调整相关图形边界；

对于红树林图斑边界与最新版国土变更调查数据图斑边界位移大于图上0.5mm，修改图斑边界，新增的红树林，明显的同一界线移位不大于图上0.6 mm，不明显界线不大于图上1.5 mm；

对数据进行分层采集，并保持各层要素叠加后协调一致；

红树林图斑区划时，避免与最新国土变更数据产生狭长面、尖锐角和碎小图斑；

红树林图斑区划完成后，需保持线条光滑、严格相接、无多余悬线。

拓扑关系构建

在所有数据层内建立拓扑关系，在相关数据层间建立层间拓扑关系，并进行拓扑处理，建立拓扑结构。

属性数据采集

按规定的数据结构输入属性数据，并进行校验和逻辑错误检查。

图件制作

按需制作红树林调查成果图件，包括红树林分布图、样本分布图，以及各因子信息专题图，成果图件示例见附录F中F.2。

成果编制

统计分析

红树林现状及面积统计

按附表E.1、E.2、E.3、E.4、E.5、E.6和E.7对红树林现状分类、优势树种、受威胁状况、保护类型等进行统计。

调查结果分析

对红树林调查结果进行分析，包括面积、分布等，可结合其他相关资料进行综合分析。

数据汇总

以县（市、区）级为单位汇总形成自治区级数据，无县级归属的海岛参与自治区级汇总。

编制主要成果

影像成果

数字正射影像图。

外业调查成果

图斑举证数据包。

数据库成果

数据库成果包括红树林样本库和红树林数据库。

各类统计汇总表

各类统计汇总表见附录F的F.1，包括但不限于：

——红树林现状面积汇总表；

——红树林优势树种面积统计表；

——红树林疏密等级面积统计表；

——红树林受威胁状况面积统计表；

——红树林健康状况面积统计表；

——红树林管理等级面积统计表；

——红树林保护形式面积统计表。

图件成果

图件成果示例见附录F的F.2，包括但不限于：

红树林现状分布图；

红树林树种样本分布图；

红树林优势树种分布图；

红树林健康状况分布图；

红树林受威胁状况分布图；

红树林保护形式分布图。

制图要求：

图件的图式图例参照《国家基本比例尺地图图式第2部分:1:50001:10000地形图图式》(GB/T 20257.2-2006)和《国家基本比例尺地图图式第3部分:1:25000 1:50000 1:100000地形图图式》(GB/T 20257.3-2006)等的相关规定。

底图应采用最新正射影像或基础地理信息图件；

成果图件编绘应有图名、比例尺、主要地物等基础地理要素、图例、坐标系和投影、必要的说明等。

文字成果

形成红树林专项调查报告，报告内容要求见附录F的F.3。

成果核查与检查

地类核查

核查内容

对红树林数据库中的地类以及优势树种、伴生物种、疏密程度、健康状况、受威胁状况、伴生物种、保护类型等调查因子的真实性和准确性进行核查。

核查方法

利用遥感影像、核实照片和相关资料，逐个检查图斑地类和调查因子是否真实准确。

对图斑地类或调查因子与遥感影像、核实照片不一致的，认定为错误图斑。

图斑整改

对地类和调查因子核实认定的错误图斑进行整改，对确属调查错误的，修正调查结果；对核实材料不完备的，补充举证照片。

复核

对整改成果再次进行核查。

外业核查

对复核结果仍有疑问的，应开展外业核查，并依据外业核查结果修正数据库。

数据库质量检查

检查内容

对红树林样本库和红树林数据库开展质量检查，包括但不限于以下内容：

检查数据覆盖范围、图层、数据表等成果是否存在多余、遗漏内容；检查数据有效性，能否正常打开、浏览、查询；

检查红树林数据图形和属性表达的一致性，包括图层内部图形和属性描述的一致性，以及图层之间数据图形和属性描述的一致性等；

检查红树林数据图斑图形空间位置的正确性，以及图层间和图层内是否存在重叠、相交、缝隙等拓扑错误；

检查红树林数据属性描述的正确性；

检查由数据库汇总所得的各类汇总表内数据逻辑、表间汇总逻辑，以及表格汇总面积和数据库汇总面积的一致性；

检查由数据库汇总所得的各类汇总表内数据逻辑、表间汇总逻辑，以及表格汇总面积和数据库汇总面积的一致性；

检查更新数据库中图斑与原图斑之间的逻辑关系、空间关系，属性继承关系、面积衔接关系等内容的正确性与一致性。

检查方法

采用人机交互的方式，按照数据库标准，对红树林数据库进行质量检查，不符合的数据，逐条修改完善，直至检查合格。

成果资料管理

成果归档

对调查过程中形成的图、表、文档、数据库等成果资料及时进行整理归档。

数据库备份

采用本地或异地备份方式，备份红树林数据库。

（规范性）
红树林地分类名称、代码和含义

表A.1给出了红树林地分类名称、代码和含义。

红树林地分类名称、代码和含义

| 代码 | 名称 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| 050701 | 红树林成林地 | 指沿海生长红树植物，且覆盖度≥20％的土地 |
| 050702 | 红树林封育未成林地 | 指天然更新、覆盖度＜20％的红树林地 |
| 050703 | 红树林人工造林 未成林地 | 指人工造林成效达到《广西红树林造林修复技术指南（试行）》中的合格要求，且覆盖度＜20％的造林地 |
| 050704 | 红树林苗圃地 | 专指红树林育苗用地 |

（规范性）
红树林样本数据图层

红树林样本数据图层

见表B.1。

红树林样本数据图层

| 序号 | 分层描述 | 数据层名 | 几何类型 | 数据内容说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 红树林样本 | HSLYB_XX | 面 |  |
| 2 | 照片信息点 | PH_XX | 点 |  |

红树林样本属性结构描述表

见表B.2。

红树林样本属性结构描述表（属性表名：HSLYB_XX）

| 序号 | 字段名称 | 字段 代码 | 字段 类型 | 字段 长度 | 小数 位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 县级行政区代码 | XZQDM | Char | 6 |  |  | M |  |
| 2 | 县级行政区名称 | XMC | Char | 30 |  |  | M |  |
| 3 | 样本编号 | YBBH | Char | 10 |  | “YB”+“县级行政区”+“顺序编号”如：YB45070200001 | M |  |
| 4 | 红树林树种 | HSL_SZ | Char | 10 |  |  | M |  |
| 5 | 遥感影像截图名称 | RS_NAME | Char | 100 |  |  | M |  |
| 6 | 影像类型 | RS_LX | Char | 50 |  |  | M |  |
| 7 | 影像拍摄时间 | RS_DATE | Char | 8 |  |  | M |  |
| 8 | 影像波段数 | RS_BDS | Char | 2 |  |  | M |  |
| 9 | 照片拍摄时间 | PH_DATE | Char | 8 |  |  | M |  |
| 10 | 备注 | BZ | Char | 200 |  |  | O |  |

红树林实地照片信息属性结构描述表

见表B.3。

红树林实地照片信息属性结构描述表（属性表名：PHXX）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 附件名称 | FJMC | Char | 255 |  |  | M |  |
| 2 | 拍摄时间 | PSSJ | Char | 8 |  |  | M |  |
| 3 | 拍摄角度 | PSJD | Double |  |  |  | M |  |
| 4 | X坐标 | XZB | Double |  |  |  | M |  |
| 5 | Y坐标 | YZB | Double |  |  |  | M |  |
| 6 | 备注 | BZ | Char | 200 |  |  | O |  |

（规范性）
红树林数据库数据图层

红树林数据库数据图层

见表C.1。

红树林数据库数据图层

| 序号 | 分层描述 | 数据层名 | 几何类型 | 数据内容说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 村级调查区 | CJDCQ | 面 |  |
| 2 | 行政区 | XZQ | 面 |  |
| 3 | 影像结合表 | JHB_Y | 面 | Y代表数据的年份 |
| 4 | 红树林 | HSL_Y | 面 | Y代表数据的年份 |
| 5 | 批而未用 | PEWY_Y | 面 | Y代表数据的年份 |

村级调查区属性结构描述表

见表C.2。

村级调查区属性结构描述表（属性表名：CJDCQ）

| 序号 | 字段名称 | 字段 代码 | 字段 类型 | 字段 长度 | 小数 位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标识码 | BSM | Char | 18 |  |  | M | 沿用年度 变更 |
| 2 | 要素代码 | YSDM | Char | 10 |  |  | M |  |
| 3 | 坐落单位代码 | ZLDWDM | Char | 19 |  |  | M |  |
| 4 | 坐落单位名称 | ZLDWMC | Char | 60 |  |  | M |  |
| 5 | 调查面积 | DCMJ | Float | 15 | 2 | ＞0 | M | 采用国土变更调查数据单位：m2 |
| 6 | 计算面积 | JSMJ | Float | 15 | 2 | ＞0 | C |  |
| 7 | 描述 | MSSM | Char | 100 |  |  | M |  |
| 8 | 海岛名称 | HDMC | Char | 100 |  |  | C |  |
| 9 | 备注 | BZ | Char | 200 |  |  | O |  |
| 标识码、要素代码、坐落单位代码、坐落单位名称的值域见GB/T 1057 |  |  |  |  |  |  |  |  |

行政区属性结构描述表

见表C.3。

行政区属性结构描述表（属性表名：XZQ）

| 序号 | 字段名称 | 字段 代码 | 字段 类型 | 字段 长度 | 小数 位数 | 值域 | 约束 条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标识码 | BSM | Char | 18 |  |  | M |  |
| 2 | 要素代码 | YSDM | Char | 10 |  |  | M |  |
| 3 | 行政区代码 | XZQDM | Char | 9 |  |  | M |  |
| 4 | 行政区名称 | XZQMC | Char | 100 |  |  | M |  |
| 5 | 调查面积 | DCMJ | Float |  | 2 | ＞0 | M | 单位：m2 |
| 6 | 计算面积 | JSMJ | Float |  | 2 | ＞0 | C | 单位：m2 |
| 7 | 描述 | MSSM | Char | 100 |  |  | M |  |
| 8 | 海岛名称 | HDMC | Char | 100 |  |  | C |  |
| 9 | 备注 | BZ | Char | 200 |  |  | O |  |
| 行政区代码和行政区名称的值域见GB/T 2260 |  |  |  |  |  |  |  |  |

影像属性结构描述表

见表C.4。

影像属性结构描述表（属性表名：JHB_Y）

| 序号 | 字段名称 | 字段 代码 | 字段 类型 | 字段 长度 | 小数 位数 | 值域 | 约束 条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 影像名称 | NAME | Char | 100 |  |  | M |  |
| 2 | 分辨率 | FBL | Double | 2 |  |  | M |  |
| 3 | 影像时相 | YXSJ | Char | 8 |  |  | M | 如：20220103，不能精确到日的用0补齐 |
| 4 | 备注 | BZ | Char | 200 |  |  | O |  |

批而未用属性结构描述表

见表C.5。

批而未用属性结构描述表（属性表名：PEWY_Y）

| 序号 | 字段名称 | 字段 代码 | 字段 类型 | 字段 长度 | 小数 位数 | 值域 | 约束 条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 关联唯一编号 | GLUID | Char | 100 |  |  | M |  |
| 2 | 要素代码 | YSDM | Char | 10 |  |  | M |  |
| 3 | 县级行政区代码 | XJXZQDM | Char | 8 |  |  | M |  |
| 4 | 县级行政区名称 | XJXZQMC | Char | 100 |  |  | M |  |
| 5 | 项目编号 | XMBH | Char | 255 |  |  | C |  |
| 6 | 项目名称 | XMMC | Char | 255 |  |  | M |  |
| 7 | 批准文号 | PZWH | Char | 70 |  |  | C |  |
| 8 | 批准日期 | PZRQ | Char | 8 |  |  | C |  |
| 9 | 批准用途 | PZYT | Char | 100 |  |  | C |  |
| 10 | 批准面积 | PZMJ | Float |  | 2 |  | C |  |
| 11 | 图斑面积 | TBMJ | Float |  | 2 |  | M |  |
| 12 | 备注 | BZ | Char | 200 |  |  | O |  |

红树林属性结构描述表

见表C.6。

红树林属性结构描述表（属性表名：HSL_Y）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段 类型 | 字段 长度 | 小数 位数 | 值域 | 约束 条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 唯一编号 | UID | Char | 12 |  | 行政区代码+五位数字代码，五位数字代码以县级行政辖区为单位，按照从左到右、自上而下由000001开始顺序编号，每个图斑编号均具有唯一性，如“45070200001” | M |  |
| 2 | 三调关联标识码 | BSM | Char | 18 |  |  | C | 与变更调查数据对比，图形未发生变化的沿用国土变更调查数据属性，发生变化的图斑留空 |
| 3 | 要素代码 | YSDM | Char | 10 |  |  | M |  |
| 4 | 地类编码 | DLBM | Char | 18 |  | 见附录A | M |  |
| 5 | 地类名称 | DLMC | Char | 8 |  | 见附录A | M |  |
| 6 | 权属性质 | QSXZ | Char | 2 |  | 沿用国土变更 | M |  |
| 7 | 权属单位代码 | QSDWDM | Char | 2 |  | 沿用国土变更 | M |  |
| 8 | 权属单位名称 | QSDWMC | Char | 60 |  | 沿用国土变更 | M |  |
| 9 | 坐落单位代码 | ZLDWDM | Char | 19 |  | 沿用国土变更 | M |  |
| 10 | 坐落单位名称 | ZLDWMC | Char | 60 |  | 沿用国土变更 | M |  |
| 11 | 优势树种 | YOU_SHI_SZ | Char | 6 |  | 图斑内的主要树种，见附录D | M |  |
| 12 | 伴生物种 | BS_WsZ | Char | 20 |  |  | C |  |
| 13 | 疏密等级 | SHU_MI_DJ | Char | 2 |  | 低：＜40％、中：≥40％，＜70％、高：≥70％ | C |  |
| 14 | 受威胁状况 | S_XIE_ZK | Char | 20 |  | 见表C.7 | C |  |

表C.6  红树林属性结构描述表（属性表名：HSL_Y）（续）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段 类型 | 字段 长度 | 小数 位数 | 值域 | 约束 条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 健康状况 | JK_ZK | Char | 2 |  | 见表C.8 | M |  |
| 16 | 管理等级 | GL_DJ | Char | 2 |  | 见表C.9 | C |  |
| 17 | 保护类型 | BH_LX | Char | 4 |  | 见表C.10 | C |  |
| 18 | 是否举证 | SFJZ | Char | 2 |  | 是（Y）、否（N) | C |  |
| 19 | 举证编号 | JZBH | Char | 100 |  | 填写图斑举证编号，多个编号用“”隔开表示 | C |  |
| 20 | 举证类型 | JZLX | Char | 20 |  | 填写图斑举证方式，如实地举证、类型举证等 | C |  |
| 21 | 类举编号 | LJBH | Char | 50 |  | 举证类型为“类型举证”的需填写 | C |  |
| 22 | 图斑面积 | TBMJ | Float | 15 | 2 |  | M | 图斑面积指用经过核定的地类图斑多边形边界内部所有地类的面积（如地类图斑含岛、孔，则扣除岛、孔的面积）单位：m2 |
| 23 | 数据年份 | SJNF | Int | 4 |  |  | C |  |
| 24 | 备注 | BZ | Char | 200 |  |  | O |  |
| 三调关联标识码、要素代码的值域见GB/T 1057 |  |  |  |  |  |  |  |  |

“受威胁状况”字段代码

见表C.7。

“受威胁状况”字段代码

| 代码 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 占用 | 指工程建设永久或临时占用红树林，导致红树林资源减少或生态功能下降 |
| 02 | 污染 | 指固体废弃物、养殖污水、工业废水等污染物排入红树林，造成红树林生态环境质量下降 |
| 03 | 施工活动 | 指施工活动对红树林产生显著干扰，红树林出现面积减少、水动力条件减弱、沉积环境质量下降等问题 |
| 04 | 过度利用 | 指红树林内采挖海产品、底播养殖、家禽养殖等活动，严重干扰红树林生态功能的发挥，红树林出现局部退化 |
| 05 | 敌害生物危害 | 指病虫害、污损动物、浒苔及鱼藤的危害，以及外来植物入侵等，造成红树林生长变差 |
| 06 | 自然灾害 | 指台风、风暴潮和极端气温事件等自然灾害影响，造成红树林损毁或生长变差 |
| 07 | 其他 | 除了上述情况,导致湿地存在生态风险的其他因子 |

“健康状况”字段代码

见表C.8。

“健康状况”字段代码

| 代码 | 健康状况 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 健康 | 整体生长良好，林木枝干发达，基本没有退化死亡等不良现象发生，生长不良的株数占比不超过10％，能稳定保持原有生态状况 |
| 02 | 亚健康 | 存在威胁因子干扰，林木生长发育较差，生长不良的株数占比为10％～30％，存在退化的风险 |
| 03 | 不健康 | 威胁因子影响严重，林木生长明显受到抑制，生长不良的株数占比在30%以上，整体呈现退化趋势 |

“管理等级”字段代码

见表C.9。

“管理等级”字段代码

| 代码 | 管理等级 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 国际重要湿地 | 国际重要湿地管理范围内的红树林 |
| 02 | 国家重要湿地 | 国家重要湿地管理范围内的红树林 |
| 03 | 省级重要湿地 | 自治区重要湿地管理范围内的红树林 |
| 04 | 一般湿地 | 重要湿地管理范围外的红树林 |

“保护类型”字段代码

见表C.10。

“保护类型”字段代码

| 保护类型 | 代码 | 保护等级 |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国家级 | 地方级 |  |
| 自然保护区 | 01 | 0101 | 0102 | 指纳入国家和地方自然保护地体系的自然保护地，由各级政府或主管部门依法批准设立、划定或确认，对重要的自然生态系统、自然遗迹、自然景观及其所承载的自然资源、生态功能和文化价值实施长期保护的陆域或海域 |
| 风景名胜区 | 02 | 0201 | 0202 |  |
| 海洋公园 | 03 | 0301 | 0302 |  |
| 湿地公园 | 04 | 0401 | 0402 |  |
| 水产种质资源保护区 | 05 | 0501 | 0502 |  |
| 野生植物原生境保护区（点） | 06 | 0601 | 0602 |  |
| 自然保护小区 | 07 | 0701 | 0702 |  |
| 野生动物重要栖息地 | 08 | 0801 | 0802 |  |
| 水源地保护区 | 09 | 0901 | 0902 | 指各级人民政府批准建立，具有明确范围、面积的集中式饮用水水源地保护区 |
| 生态保护红线 | 10 | / |  | 指在生态空间范围内具有特殊重要生态功能、必须强制性严格保护的区域 |
| 其他 | 11 | 1101 | 1102 | 其他国家和地方认定的保护方式 |

（规范性）
红树林树种名录

表D.1给出了红树林树种名录。

红树林树种名录

| 序号 | 树种 | 形态识别特征 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 木榄 (Bruguiera gymnorhiza) | 乔木或灌木，树皮灰黑色，有粗糙裂纹，具曲膝状呼吸根；叶对生，椭圆状矩圆形，顶端短尖，叶柄长；花单生叶腋，红色；具胎生现象，胚轴圆柱形 |
| 2 | 秋茄 (Kandelia obovata) | 灌木或小乔木，树干红褐色，基部明显膨大，具板状根；叶对生，椭圆形；二歧聚伞花序，花瓣白色，膜质；具胎生现象，胚轴细长 |
| 3 | 红海榄 (Rhizophora stylosa) | 乔木或灌木，具支柱根；叶对生，椭圆形，顶端凸尖，叶背具黑色腺体；聚伞花序，花白色或淡黄色；具胎生现象，胚轴细长 |
| 4 | 桐花树 (Aegiceras corniculatum) | 灌木，丛生状，树干黑色，粗糙，根部略膨大；叶聚生枝顶，倒卵形，厚革质；伞形花序，花钟形，白色；蒴果圆柱状弯曲，顶端渐尖 |
| 5 | 白骨壤 (Avicennia marina) | 灌木或小乔木，树干灰白色，具指状呼吸根；叶对生，卵形至倒卵形，叶背灰白色；聚伞花序紧密呈头状，花小，橙黄色；果实近扁球形 |
| 6 | 榄李 (Lumnitzera racemosa) | 灌木，树干灰黑色，粗糙；叶聚生枝顶，叶肉质，匙形，先端钝圆或微凹；总状花序，花白色；核果卵形 |
| 7 | 海漆 (Excoecaria agallocha) | 小乔木，具乳汁；叶互生，椭圆形，叶柄具腺体；花单性异株，雄花序穗状，雌花序总状，花黄绿色；蒴果三角状，具三浅沟 |
| 8 | 老鼠簕 (Acanthus ilicifolius) | 灌木，丛生状，枝干绿色；叶对生，长圆形，先端急尖，边缘有深波状带刺的齿，顶端急尖；穗状花序顶生，有小苞片，花冠淡紫色，长3～4厘米；蒴果椭圆形 |
| 9 | 小花老鼠簕 （Acanthus ebracteatus） | 灌木，丛生状，枝干绿色；叶对生，长圆形，先端平截，边缘有深波状带刺的齿；穗状花序顶生，无小苞片，花冠淡紫色，长约2.5厘米；蒴果椭圆形。 |
| 10 | 无瓣海桑 (Sonneratia apetala) | 大乔木，具笋状呼吸根；叶对生，椭圆形，灰绿色；总状花序，花白色；浆果球形 |
| 11 | 拉关木 （Laguncularia racemosa） | 乔木，有指状呼吸根；叶对生，长椭圆形，先端钝或有凹陷，叶柄常红色，上部具腺体。总状花序腋生，花小，白色；核果卵圆形，具纵棱。 |

（规范性）
红树林地现状面积统计表

红树林地现状面积统计表

见表E.1。

红树林地现状面积统计表

单位：公顷（0.00）第  页 共  页

| 行政区域 |  | 总计 | 红树林地类 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 代码 |  | 红树林成林地 (050701) | 红树林封育未成林地 (050702) | 红树林人工造林未成林地 (050703) | 红树林苗圃地 (050704) |

统计人：                                             统计日期：                                                  检查人：

填表说明：1.“名称”栏填写行政区域名称，即县或市（地）或省。

2.“代码”按最新的《中华人民共和国行政区域代码》和《县级以下行政区域代码编制规则》填写。

3.自治区汇总，填表至县，汇总至市和自治区，各市（地）之间空一行，自治区合计在首行。

4.填写面积数据的单元格格式应设置为数值，小数位数设置为2位，实际填写值应保留6位小数。

5.依据数据库汇总生成。

红树林优势树种面积统计表

见表E.2。

红树林优势树种面积统计表

单位：公顷（0.00）第  页 共  页

| 行政区域 |  | 总计 | 优势树种 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 代码 |  | 白骨壤 | 桐花树 | 秋茄 | 红海榄 | 木榄 | 海漆 | 老鼠勒 | 无瓣海桑 | 拉关木 | 榄李 | 小花老鼠勒 |

统计人：                                                            统计日期：                                              检查人：

填表说明：1.本表中总计面积与红树林现状总计面积相等。

2.自治区汇总，填表至县，汇总至市和自治区，各市（地）之间空一行，自治区合计在首行。

3.填写面积数据的单元格格式应设置为数值，小数位数设置为2位，实际填写值应保留6位小数。

4.依据数据库汇总生成。

红树林疏密等级面积统计表

见表E.3。

红树林疏密等级面积统计表

单位：公顷（0.00）第  页 共  页

| 行政区域 |  | 总计 | 疏密等级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 代码 |  | 低：＜40％ | 中：≥40％，＜70％ | 高：≥70％ |

统计人：                                                              统计日期：                                                  检查人：

填表说明：1.本表中总计面积与红树林总计面积相等。

2.自治区汇总，填表至县，汇总至市和自治区，各市（地）之间空一行，自治区合计在首行。

3.填写面积数据的单元格格式应设置为数值，小数位数设置为2位，实际填写值应保留6位小数。

4.依据数据库汇总生成。

红树林健康状况统计表

见表E.4。

红树林健康状况统计表

单位：公顷（0.00）第  页 共  页

| 行政区域 |  | 总计 | 健康状况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 代码 |  | 健康（01） | 亚健康（02） | 不健康（03） |

统计人：                                                           统计日期：                                                  检查人：

填表说明：1.本表中总计面积与红树林现状总计面积相等。

2.自治区汇总，填表至县，汇总至市和自治区，各市（地）之间空一行，自治区合计在首行。

3.填写面积数据的单元格格式应设置为数值，小数位数设置为2位，实际填写值应保留6位小数。

4.依据数据库汇总生成。

红树林受威胁状况面积统计表

见E.5。

红树林受威胁状况面积统计表

单位：公顷（0.00）第  页 共  页

| 行政区域 |  | 总计 | 受威胁状况 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 代码 |  | 工程建设 (0101) | 污染物排放 (0201) | 有害生物 (0301) | 外来入侵 (0401) | 海漂垃圾 (0501) | 渔获物采集 (0601) | 养殖活动 (0701) | 其他 (0801) |

统计人：                                                               统计日期：                                                  检查人：

填表说明：1.本表中总计面积小于红树林现状总计面积。

2.自治区汇总，填表至县，汇总至市和自治区，各市（地）之间空一行，自治区合计在首行。

3.填写面积数据的单元格格式应设置为数值，小数位数设置为2位，实际填写值应保留6位小数。

4.依据数据库汇总生成。

红树林管理等级面积统计表

见表E.6。

红树林管理等级面积统计表

单位：公顷（0.00）第  页 共  页

| 行政区域 |  | 总计 | 管理等级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 代码 |  | 国际重要湿地（01） | 国家重要湿地（02） | 自治区重要湿地（03） | 一般湿地（04） |

统计人：                                                                 统计日期：                                                  检查人：

填表说明：1.本表中总计面积与红树林现状总计面积相等。

2.自治区汇总，填表至县，汇总至市和自治区，各市（地）之间空一行，自治区合计在首行。

3.填写面积数据的单元格格式应设置为数值，小数位数设置为2位，实际填写值应保留6位小数。

4.依据数据库汇总生成。

红树林保护形式面积统计表

见表E.7。

红树林保护形式面积统计表

单位：公顷（0.00）第  页 共  页

| 行政区域 |  | 总计 | 国家级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 代码 |  | 合计 | 自然保护区（0101） | 风景名胜区 (0201) |  | 海洋公园（0301） |  | 湿地公园（0401） |  | 水产种质资源保护区（0501） | 野生植物原生境保护区（点） (0601) |  | 自然保护小区（0701） |  | 野生动物重要栖息地（0801） |  | 水源地保护区（0901） |  | 其他 (1101) |  |
| 地方级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | 自然保护区（0102） |  | 风景名胜区 (0202) |  | 海洋公园（0302） |  | 湿地公园（0402） |  | 水产种质资源保护区（0502） |  | 野生植物原生境保护区（点） (0602) | 自然保护小区（0702） |  | 野生动物重要栖息地（0802） |  | 水源地保护区（0902） |  | 其他 (1102) |  | 生态保护红线（10） |

统计人：                                                        统计日期：                                                  检查人：

填表说明：1.本表中总计面积小于红树林现状总计面积。

2.自治区汇总，填表至县，汇总至市和自治区，各市（地）之间空一行，自治区合计在首行。

3.填写面积数据的单元格格式应设置为数值，小数位数设置为2位，实际填写值应保留6位小数。

4.依据数据库汇总生成。

（资料性）
红树林专项调查成果组织结构

红树林专项调查成果组织结构示例

¦---20XX年红树林专项调查数据 ¦---数字正射影像图 ¦（县级区划代码）县名20XX.tif …… ¦---调查数据 ¦20XX年红树林样本.gdb ¦20XX年红树林专项数据.gdb ¦---调查外业数据 ¦（县级区划代码）县名DB …… ¦---调查汇总表格 ¦20XX年红树林地现状面积统计表.xls ¦20XX年红树林优势树种面积统计表.xls ¦20XX年红树林疏密等级面积统计表.xls ¦20XX年红树林受威胁状况面积统计表.xls ¦20XX年红树林健康状况面积统计表.xls ¦20XX年红树林管理等级面积统计表.xls ¦20XX年红树林保护形式面积统计表.xls ¦---调查图件 ¦20XX年红树林分布图.jpg ¦20XX年红树林树种样本分布图.jpg ¦20XX年红树林优势树种分布图.jpg ¦20XX年红树林健康状况分布图.jpg ¦20XX年红树林受威胁状况分布图.jpg ¦20XX年红树林保护形式分布图.jpg ¦---调查报告 ¦20XX年红树林专项调查报告.doc ¦---其他资料 目录结构说明： 1.“¦---”表示文件夹 2.“¦”表示文件夹下的文件

调查图件出图示例

红树林树种图例RGB参考示例

见表F.1。

红树林树种图例RGB参考示例

| 树种 | 图例 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 木榄 |  | RGB：225，167，127 |
| 秋茄 |  | RGB：169，0，230 |
| 红海榄 |  | RGB：225，255，115 |
| 桐花树 |  | RGB：76，230，0 |
| 白骨壤 |  | RGB：0，112，225 |
| 榄李 |  | RGB：225，0，197 |
| 海漆 |  | RGB：168，112，0 |
| 老鼠簕 |  | RGB：255，170，0 |
| 小花老鼠簕 |  | RGB：115，255，223 |
| 无瓣海桑 |  | RGB：223，115，225 |
| 拉关木 |  | RGB：230，152，0 |

红树林分布图

见图F.1。

红树林分布图

红树林树种样本分布图

见图F.2。

红树林树种样本分布图

红树林优势树种分布图

见图F.3。

红树林优势树种分布图

红树林健康状况分布图

见图F.4。

红树林健康状况分布图

红树林受威胁状况分布图

见图F.5。

红树林受胁迫状况分布图

红树林保护形式分布图

见图F.6。

红树林保护形式分布

调查报告大纲示例

一、前言 介绍任务来源、范围和调查内容等。 二、总体概况 （一）项目目标 （二）技术方法 介绍调查方法与技术，前期资料收集、分析和处理方法，成果统计分析方法等。 （三）实施情况 调查工作的组织实施，分工协作（单位与人员）、实施过程、质量控制等，完成的调查工作量和成果等。 三、成果分析 （一）红树林现状分布情况 统计分析红树林的面积、分布总体特征等。 （二）红树林资源特点 统计分析红树林的资源特点。 （三）与各项业务数据叠加分析 如与生态保护红线数据、城镇开发边界等数据的叠加分析。 （四）与上年度国土变更调查成果对比分析 分析红树林面积变化量，以及主要原因等。 四、存在问题及建议 提出本次调查工作存在的问题，以及红树林保护与管理存在的问题，并提出对策与建议。

参考文献

[1]  GB/T 30363  森林植被状况监测技术规范

[2]  HY/T 081  红树林生态监测技术规程

[3]  LY/T 1938—2011  红树林建设技术规程

[4]  TD/T 1010  土地利用动态遥感监测规程

[5]  TD/T 1055  第三次全国国土调查技术规程

[6]  TD/T 1057  国土调查数据库标准

[7]  广西红树林造林修复技术指南（试行）

[8]  国土变更调查技术规程（2024年度适用）

[9]  广西红树林资源保护规划（2020—2030年）

[10]  国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南.自然资办发﹝2023﹞234号

[11]  广西自然资源调查监测体系构建实施方案.桂自然资发〔2021〕76号）

[12]  广西红树林造林修复技术指南（试行）.桂林保发〔2021〕22号