团体标准《新生儿振幅整合脑电图技术规范》

（征求意见稿）编制说明

一、任务来源、起草单位

根据《广西标准化协会关于下达2025年第二十八批团体标准制修订项目计划的通知》（桂标协〔2025〕255号）精神，由广西医科大学第二附属医院提出，广西医科大学第二附属医院、南宁市第二人民医院、上饶市妇幼保健院、玉林市第一人民医院等单位共同起草的团体标准《新生儿振幅整合脑电图技术规范》（项目编号：2025-2808），已获立项。

为高质量编制团体标准《新生儿振幅整合脑电图技术规范》，由起草单位成立标准编制工作组并进行如下分工：

| 序号 | 姓名 | 单位 | 职务/职称 | 从事专业 | 参与编制标准分工情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 陈玉君 | 广西医科大学第二附属医院 | 主任医师 | 新生儿科 | 统筹规范编制工作，组织人员进行规范发布后的宣贯培训 |
|  | 甄 宏 | 广西医科大学第二附属医院 | 儿科主任/主任医师 | 儿科 | 指导规范文本及编制说明编写，质量控制 |
|  | 苏 颖 | 广西医科大学第二附属医院 | 护士长/副主任护师 | 护理 | 对规范实施情况进行总结分析，不断对规范提出修正意见 |
|  | 韦巧珍 | 广西医科大学第二附属医院 | 主任医师 | 新生儿科 | 负责起草规范草案，征求意见稿和规范编制说明，送审稿及编制说明的编写工作 |
|  | 蓝国锋 | 南宁市第二人民医院 | 科室副主任/主任医师 | 新生儿科 | 负责起草规范草案，征求意见稿和规范编制说明，送审稿及编制说明的编写工作 |
|  | 陈琦 | 上饶市妇幼保健院 | 科室主任/主任医师 | 新生儿科 | 负责起草规范草案，征求意见稿和规范编制说明，送审稿及编制说明的编写工作 |
|  | 段玉会 | 玉林市第一人民医院 | 科室主任/主任医师 | 新生儿科 | 负责起草规范草案，征求意见稿和规范编制说明，送审稿及编制说明的编写工作 |
|  | 黄惠桥 | 广西医科大学第二附属医院 | 党委副书记/主任护师 | 护理 | 负责起草规范草案，征求意见稿和规范编制说明，送审稿及编制说明的编写工作 |
|  | 梁 榕 | 广西医科大学第二附属医院 | 护理部主任/主任护师 | 护理 | 负责起草规范草案，数据采集，征求意见稿和规范编制说明，送审稿及编制说明的编写工作 |
|  | 韦冰梅 | 广西医科大学第二附属医院 | 副主任医师 | 新生儿科 | 协助起草规范草案，征求意见稿和规范编制说明，送审稿及编制说明的编写工作 |
|  | 陈 湘 | 广西医科大学第二附属医院 | 护理部副主任/主任护师 | 护理 | 协助起草规范草案，征求意见稿和规范编制说明，送审稿及编制说明的编写工作 |
|  | 黄亚芬 | 广西医科大学第二附属医院 | 护理部副主任/主任护师 | 护理 | 协助起草规范草案，征求意见稿和规范编制说明，送审稿及编制说明的编写工作 |
|  | 韦月秀 | 广西医科大学第二附属医院 | 主管护师 | 护理 | 协助起草规范草案，征求意见稿和规范编制说明，送审稿及编制说明的编写工作 |
|  | 胡君红 | 广西医科大学第二附属医院 | 护士长/副主任护师 | 护理 | 协助起草规范草案，征求意见稿和规范编制说明，送审稿及编制说明的编写工作 |
|  | 赵小莲 | 广西医科大学第二附属医院 | 主管护师 | 护理 | 协助起草规范草案，征求意见稿和规范编制说明，送审稿及编制说明的编写工作 |
|  | 沈丽仪 | 广西医科大学第二附属医院 | 主管护师 | 护理 | 协助起草规范草案，征求意见稿和规范编制说明，送审稿及编制说明的编写工作 |
|  | 黄清梅 | 广西医科大学第二附属医院 | 主治医师 | 新生儿科 | 协助起草规范草案，征求意见稿和规范编制说明，送审稿及编制说明的编写工作 |
|  | 黎瑞珊 | 广西医科大学第二附属医院 | 主治医师 | 新生儿科 | 协助起草规范草案，征求意见稿和规范编制说明，送审稿及编制说明的编写工作 |
|  | 杨敏 | 广西医科大学第二附属医院 | 主管护师 | 护理 | 协助起草规范草案，征求意见稿和规范编制说明，送审稿及编制说明的编写工作 |
|  | 方玲妮 | 广西医科大学第二附属医院 | 主管护师 | 护理 | 协助起草规范草案，征求意见稿和规范编制说明，送审稿及编制说明的编写工作 |
|  | 陆飞 | 广西医科大学第二附属医院 | 主管护师 | 护理 | 协助组织开展标准征求意见会 |
|  | 符赵婷 | 广西医科大学第二附属医院 | 护师 | 护理 | 协助组织开展标准征求意见会 |

二、制定标准的必要性和意义

脑电图（Electroencephalography,EEG）是通过记录大脑皮质电信号动态反映脑功能状态的技术，对于癫痫的诊断和定位具有不可取代的重要作用，在各种脑疾病、重症医学和新生儿领域的脑功能监测和预后评估方面也有广泛应用，同时也是脑科学研究的重要方法。

但由于EEG的操作和图形判读都需要专业人员进行，限制了床边监测的临床应用。随着脑电监测数字化技术和信号采集处理的提高，振幅整合脑电图设备和技术的发展，新生儿科和小儿神经科医生逐渐认识到振幅整合脑电图监测在危重新生儿管理中具有重要价值。越来越多的新生儿病房配备了脑电监测设备，包括视频脑电图（video electroencephalogram，vEEG）和振幅整合脑电图（amplitude-integrated electroencephalogram，aEEG）。尽管aEEG识别新生儿癫痫发作的敏感性和特异性不如vEEG，但仍可早期评估新生儿脑病的严重程度和预后，早期识别反复性癫痫发作和持续状态，可作为新生儿癫痫发作的筛查工具。aEEG由于操作方便、界面直观、连续记录、可同时显示原始脑电图和不需要专业人员解读等优点越来越受到重视，在新生儿领域应用逐渐增多。

虽然aEEG极大简便了临床操作，但是否遵循规范的操作和监测流程对结果和判断效果仍会有较大影响。新生儿头围较小，适合于较大儿童的标准电极数量和导联编排需要进行相应调整；新生儿脑电活动较弱、干扰因素多，非癫痫发作和癫痫发作识别困难，对脑电监测设备、监测技术和阅读造成极大挑战。因此必须遵守严格的操作规范才能保证脑电信号采集的质量和正确解读，进而确保对危重新生儿做出正确处理。

随着技术发展，目前新生儿aEEG的设备可以配置中央服务器系统，组建局域网络，可实现大容量数据存储和多个终端的远程访问。aEEG资料通过有线或无线方式实时传输到中央服务系统，同时与院内EEG检查室进行远程连接，可进行院内或院外EEG会诊，脑电图监护仪更加智能化。但只有规范操作采集的aEEG图形才具有更佳的临床意义，这就对aEEG的操作提出了更高的要求。

aEEG适用于有脑损伤表现或存在脑损伤高危因素的新生儿、脑损伤治疗效果的评估、新生儿惊厥或疑似惊厥的检测、脑发育的评估。经编制组前期调研调查，广西区内各级医院的新生儿约达5～8万人次，需使用aEEG的新生儿患者数量8000～12000人次/年。近3年广西医科大学第二附属医院开展新生儿aEEG数量有2000千多例应用效果、评估效果准确。可见年新生儿患者应用数量多，振幅整合脑电图评估和救治技术应用需求大、且效果好。预计后续有110～130家医院需要该技术的指导。

通过制定团体标准《新生儿振幅整合脑电图技术规范》，以标准为抓手，统一规范新生儿振幅整合脑电图技术要求，提高新生儿振幅整合脑电图技术水平，为医护人员提供了明确、详细的操作指南与判读标准，极大降低操作失误与误判风险，显著提高诊断准确性，为新生儿提供更及时、精准的医疗服务，改善新生儿尤其是危重新生儿的救治效果与预后具有重要意义。

三、主要起草过程

（一）成立标准编制工作组

团体标准《新生儿振幅整合脑电图技术规范》项目任务下达后，广西医科大学第二附属医院提出，广西医科大学第二附属医院、南宁市第二人民医院、上饶市妇幼保健院、玉林市第一人民医院成立了标准编制工作组，制定了起草编写方案与进度安排，明确任务职责，确定工作技术路线，开展标准研制工作。具体标准编制工作由起草单位相关人员配合完成。

为了明确标准编制的任务职责，确定工作技术路线，开展标准研制工作。标准编制工作组下设二个组，分别是资料收集组、草案编写组。资料收集组负责国内外有关新生儿振幅整合脑电图技术方面的文献资料的查询、收集和整理工作，查阅前期对新生儿振幅整合脑电图的有关研究情况和目前科学界新生儿振幅整合脑电图技术的研究进展；草案编写组负责起草标准草案及后续征求意见稿和标准编制说明、送审稿及编制说明等编写工作，包括后期召开征求意见会、网上征求意见，以及标准的不断修改和完善。

（二）收集整理文献资料

标准编制工作组收集了国内有关新生儿振幅整合脑电图技术操作的相关文献资料。主要有：

- 中华医学会儿科学分会围产专业委员会. 新生儿振幅整合脑电图临床应用专家共识[J]. 中华新生儿科杂志(中英文), 2019,34(1):3-7.DOI:10.3760/cma.j.issn.2096-2932.2019.01.002.

[2]俞秀雅，程国强，周文浩.新生儿神经重症监护单元如何应用振幅整合脑电图[J].中国循证儿科杂志， 2015,10(2)：119-125.D0:10.3969/j.issn.1673-5501.2015.02.008.

[3]程国强,周渊峰,周文浩,杨于嘉,史源,母得志,庄德义,杜立中,冯星,富建华.新生儿脑电图操作和报告书写最低技术标准专家共识[J].中国当代儿科杂志,2022,24(02):124-131.

[4]临床脑电图技术操作指南[J].癫痫杂志,2022,8(01):2+40.

（三）研讨确定标准主体内容、核心技术及创新点

标准起草工作组在对收集的资料进行整理研究之后召开了标准编制会议，对标准的整体框架结构进行了研究，并对标准的关键性内容进行了初步探讨。经过研究，标准的主体内容确定为新生儿振幅整合脑电图技术操作要求、操作前准备、操作流程、病情观察及护理要点、AEEG数据采集、检测时间、维护、评价、复查指征及时间间隔、书写报告时间等。本标准的主要核心技术和创新点在于：

近几年通过实地走访、交流学习等形式，广泛征求区内各妇幼保健院/综合医院新生儿科的意见并结合广西医科大学第二附属医院近年在新生儿振幅整合脑电图技术中的实际经验、试验总结得出：

1、在《新生儿振幅整合脑电图临床应用专家共识》《新生儿脑电图操作和报告书写最低技术标准专家共识》《新生儿神经重症监护单元如何应用振幅整合脑电图》《临床脑电图技术操作指南》的基础上，针对新生儿患者，整合细化了“人员要求”，并增加规定了适应症和禁忌症；（1）适应症：有脑损伤表现或存在脑损伤高危因素的新生儿、脑损伤治疗效果的评估、新生儿惊厥或疑似惊厥的检测、脑发育的评估。（2）禁忌症：绝对禁忌症：头皮外伤严重，广泛或开放性颅脑外伤。抢救状态下的危重患儿。相对禁忌症：小于25周的超早产儿。

2、在相关共识的基础上，还整合细化了患儿的准备部分、注意事项：减少对患儿的搬动、评估患儿头部是否有头颅血肿、局部头皮破损，头发茂密是否需要备皮等条款。

3、电极选择规定了按新生儿情况准备电极（其中一种），脑电图帽（常规首选）、金属盘状电极、水凝胶电极或一次性电极。在相关共识的基础上，增加了以及金属盘状电极的直观测量方法、水凝胶电极的选择、定位及具体操作方法。

4、规定了数据采集与评价章节内容，采集上边界、下边界、异常放电、爆发间期、爆发次数、连续性等数据。评价脑电背景活动、评价睡眠周期、评价是否存在惊厥、正常足月儿aEEG特点、早产儿aEEG特点。

5、在相关共识的基础上，增加了检查后处理章节内容，对脑电图帽、金属盘状电极清洗、新生儿检查后处理进行了规定，具有较强参考价值。

（四）调研及形成草案、征求意见稿

2023年3月31日，为了促进广西新生儿医学领域的学术进步，加强区内同行间的相互交流与合作，由广西医学会儿科学分会新生儿学组主办、广西医科大学第二附属医院儿科承办的《新生儿脑损伤与监护学术会议兼aEEG实操班》在南宁以线下会议及实操的形式举办，来自广西医学会儿科学分会主任委员、广西医科大学第二附属医院、复旦大学附属儿科医院新生儿科、桂林医学院第二附属医院等区内外医院的教授及医师对新生儿振幅整合脑电图临床应用、新生儿惊厥临床管理专家共识、早产儿脑损伤、aEEG实操等方面进行了培训推广，来自广西各级医院新生儿医疗、护理人员参于了此次教育学习班。2021年10月15至17日在我院举办“全国新生儿脑功能监测技术临床规范化应用培训班，注重基础训练和实践能力相结合，强化脑功能监测技术与临床相结合，为学员搭建规范化的学习与训练平台，全体学员参与了振幅整合脑电图集中面授课程学习。通过举办两次新生儿脑功能继续教育学习班，把脑功能技术全区推广。

2023年1月-2023年3月，标准编制工作组查阅了大量的国内文献资料，对新生儿振幅整合脑电图相关的文件进行系统总结。形成了标准的基本构架，对主要内容进行了讨论并对项目的工作进行了部署和安排。

2023年3月-8月，在前期工作的基础之上，通过理清逻辑脉络，整合已有参考资料中有关新生儿振幅整合脑电图的要求，并在广西新生儿振幅整合脑电图技术实际操作的基础上，按照简化、统一等原则编制完成团体标准《新生儿振幅整合脑电图技术规范》（草案）。

2023年9月-2024年10月，标准编制工作组多次召开会议，深入广西各地涉及新生儿振幅整合脑电图技术的有代表性的医院进行实地调研，实际征求了广西壮族自治区妇幼保健院、南宁市妇幼保健院、玉林市第一人民医院、上饶市妇幼保健院儿童医院、浙江大学医学院附属第一医院等单位的意见，收集反馈了大量意见，并组织相关主管单位、医疗机构等召开标准研讨会，对标准草案进行了反复修改和研究讨论，最终形成了团体标准《新生儿振幅整合脑电图技术规范》（征求意见稿）和（征求意见稿）编制说明。

四、制定标准的原则和依据，与现行法律、法规的关系，与有关国家标准、行业标准的协调情况

## （一）编制原则

1、实用性原则

本标准中有关新生儿振幅整合脑电图技术内容及要求的规定，是在充分收集相关资料和文献，分析区内新生儿振幅整合脑电图技术的当前现状，调研区域内关于新生儿振幅整合脑电图技术的地域要求的基础上，进行制定。符合当前区内新生儿振幅整合脑电图技术操作规范发展水平，具有较强的实用性和可操作性。

2、协调性原则

本文件编写过程中注意了与新生儿振幅整合脑电图技术相关法律法规的协调问题，在内容上与现行法律法规、标准协调一致。

3、规范性原则

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的要求和规定编写本标准的内容，保证标准的编写质量。

4、前瞻性原则

本标准在兼顾新生儿振幅整合脑电图技术的现实情况的同时，还考虑到了医学快速发展的趋势和需要，突出了新生儿振幅整合脑电图技术的操作要点、特色，标准在新生儿振幅整合脑电图技术上体现了个别特色性、前瞻性和先进性条款，作为对行业发展的引导。

（二）编制依据

本标准严格按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规则起草，标准主要内容依据起草单位在新生儿振幅整合脑电图技术研究应用过程中的实践经验确定。

（三）与现行法律、法规的关系，与有关国家标准、行业标准的协调情况

本标准与相关法律法规、强制性标准协调一致，无冲突。

经查阅，截至目前，国内暂无与“新生儿振幅整合脑电图技术”相关的标准。

与“脑电图”“振幅  电图”“新生儿”有关的标准有JJG 1043-2008脑电图机检定规程、JJG 954-2019数字脑电图仪检定规程、JJG 749-2007心、脑电图机检定仪检定规程、脑电图评估神经重症患者脑功能技术规范、T/JX 078—2025  临床脑电图检查及报告规范、T/GXAS 989—2025  脑电图评估神经重症患者脑功能技术规范。

其中《T/GXAS 989—2025  脑电图评估神经重症患者脑功能技术规范》规定了脑电图评估神经重症患者脑功能技术的基本要求、评估前准备、评估方法与操作、评估内容、脑电图描述及诊断等方面内容。而本标准明确的新生儿检查操作包括：电极选择（按新生儿情况可选择单导、双导、多导）、脑电图帽、金属盘状电极、水凝胶脑电电极或一次性电极的操作方法，并明确了护理重点（对监测过程中新生儿出现的特殊事件，如可疑惊厥发作、呼吸暂停或喂奶、检查、治疗等）、新生儿检测时间、注意事项。同时规定了针对新生儿患者的数据采集与评价、检查后处理、复查环节评估内容，且适用于有脑损伤表现或存在脑损伤高危因素的新生儿、新生儿脑损伤治疗效果的评估、惊厥或疑似惊厥的检测、脑发育的评估，与脑电图评估神经重症患者脑功能技术要求不同。神经重症患者脑功能技术的评估内容、脑电图描述和诊断要求均与新生儿脑电图技术关注的数据采集、脑电背景活动、评价周期、aEEG特点不同。《T/JX 078—2025  临床脑电图检查及报告规范》脑电图检查的术语和定义、临床应用、检查前准备、检查操作和报告书写。均不涉及新生儿检查及数据采集、评估的内容

其他标准主要涉及脑电图机使用的基本要求、机型评价、产品检定规则等，不涉及应用于新生儿脑电监测的操作规范，不具有指导操作采集的aEEG图形，不能指导新生儿振幅整合脑电图的临床作用。

# 五、主要条款的说明

本文件规定了新生儿振幅整合脑电图的基本要求、适应症和禁忌症、检查操作、数据采集与评价、检查后处理、复查时间、书写报告内容的要求。通过实地走访、交流学习等形式，广泛征求区内各妇幼保健院/综合医院新生儿科的意见结合广西医科大学第二附属医院近年在新生儿振幅整合脑电图技术中的实际经验、试验总结。在《新生儿振幅整合脑电图临床应用专家共识》《新生儿脑电图操作和报告书写最低技术标准专家共识》《新生儿神经重症监护单元如何应用振幅整合脑电图》《临床脑电图技术操作指南》的基础上，针对新生儿整合细化了“人员要求”，增加了适应症和禁忌症，整合细化了患儿准备部分：减少对患儿的搬动、评估患儿头部是否有头颅血肿、局部头皮破损，头发茂密是否需要备皮等条款。增加了以及金属盘状电极的直观测量方法、水凝胶电极的选择、定位及具体操作方法，并增加了对脑电图帽、金属盘状电极清洗、新生儿检查后处理的规定，具有较强参考价值。

（一）术语和定义

明确了新生儿振幅整合脑电图——新生儿、振幅整合脑电图的术语和定义，“新生儿”指出生后脐带结扎开始到整28天以内的婴儿；“振幅整合脑电图(aEEG)”是将原始脑电图的振幅在半对数坐标下通过不对称滤波、修整、平齐以及时间压缩，使用全导或数量相对少的脑电电极进行床旁脑功能监测的方法，可持续、长程监测,结果判读直观，具有可显示脑功能趋势的一种简化电极的床旁脑电监测方法。主要依据中华医学会儿科学分会围产专业委员会. 新生儿振幅整合脑电图临床应用专家共识[J].中华新生儿科杂志(中英文),2019总结确定。

- （二）基本要求

1、环境

在各级医院的新生儿科或新生儿病房中进行，病房场地面积应满足操作需要，环境宽敞明亮，有病房治疗带适合操作及抢救，无电磁波干扰。避免影响检测结果。温度22 ℃～26 ℃。环境卫生应符合GB 15982的规定。

2、人员：主要依据临床需要和新生儿脑电图操作来分配人员职责。

(1)医师：应具有执业医师资格，具有新生儿振幅整合脑电图培训合格证或全国脑电图资格证书，或有脑电进修学习经历。能独立进行新生儿脑电图的阅图和症状学分析，具备对振幅整合脑电图(aEEG)的实时分析能力和对原始脑电图的阅图能力，负责确定新生儿脑电图监测适应证，决定监测过程中的医疗干预。对新生儿脑电图的所有记录结果进行阅图分析和书写签发报告。脑电图数据整理，包括截图、打印、数据剪辑、存储归档和数据库管理等。

(2)护士：具有护士执业证，并具有新生儿科岗位工作经验。经过aEEG专业培训，掌握脑电图仪器的调试、电极安放、参数调整等操作，能及时识别和排除记录中的明显伪差。主要职责如下：负责脑电图监测操作，包括设备调试，电极安放、维护和拆卸等；负责观察及维持脑电图全过程质量，发现电极伪差等技术问题及时进行电极维护。

3、设备

主要依据《新生儿脑电图操作和报告书写最低技术标准专家共识》（2022），并整合补充了“应配备满足数据采集的单、双、多通道及１个彩色高像素摄像头。应配备aEEG回放软件、分析软件，有条件的可配置aEEG网络系统。宜配备病房治疗带方便操作及抢救”等条款。

- 《新生儿脑电图操作和报告书写最低技术标准专家共识》（2022）

（三）适应症和禁忌症

aEEG可以检测范围：

- （1）有脑损伤表现或存在脑损伤高危因素的新生儿，高危因素包括围产期缺氧窒息史、新生儿顽固性低血糖、先天性遗传代谢病、颅内出血、脑卒中、中枢神经系统感染、严重高胆红素血症等，用于发现脑损伤、评价脑损伤的程度和预后；

- （2）脑损伤治疗效果的评估，如亚低温治疗、抗惊厥药物止惊治疗等；

- （3）新生儿惊厥和可疑惊厥发作的检测；

- （4）新生儿脑发育的评估。

- 主要依据《新生儿振幅整合脑电图临床应用专家共识》（2019）确定。

- 增加了对禁忌症的条款规定：头皮外伤严重，广泛或开放性颅脑外伤。抢救状态下的危重病人。相对禁忌症：小于25周的超早产儿，头皮过嫩，不易操作

- （四）检查操作

- 1.操作前准备：

- （1）评估：检查新生儿头部是否有头颅血肿、局部头皮破损。

（2）用物准备：主要参照依据《新生儿脑电图操作和报告书写最低技术标准专家共识》（2022），准备磨砂膏、75%酒精、导电膏、棉签、一次性网帽、新生儿振幅整合脑电图测量仪、注射器等。应准备脑电图帽、金属盘状电极、水凝胶电极或一次性电极。

脑电图帽:无创、可重复使用、无需定位、使用方便、不易脱落移位移位，但每次使用后需要清洗消毒。金属盘状电极:无创、可重复使用、可自主选择放置位点，适合所有新生儿使用、抗干扰性能好，但放置位置较难掌握、安放步骤较为复杂。水凝胶电极:无创、使用方便、适合头发较少的早产儿或剃头的新生儿、新生儿耐受度高、安放和摘除无不适感，但使用水凝胶电极需要剃头、无法开展长程监测、不可重复使用。根据临床需要可选择单导(单通道)aEEG、双导(双通道)aEEG、多导(多通道)aEEG。主要参照《新生儿振幅整合脑电图临床应用专家共识》（2019）。

      - 《新生儿脑电图操作和报告书写最低技术标准专家共识》（2022）

      - （3）消毒：依据《新生儿脑电图操作和报告书写最低技术标准专家共识》（2022）。

      - 消毒

      - (4)新生儿准备：主要是备皮。用棉签沾取75%的医用酒精擦拭患儿头皮，去除局部胎脂、胎粪。可酌情多次擦拭（清洁次数过少或力度过轻可能导致清洁度不够致使后续阻抗过高）。应用磨砂膏备皮时，动作轻柔以免造成损伤。

- 操作流程

信息录入：录入姓名、出生胎龄、出生时间、病史等。

导联设置：单导aEEG、双导aEEG放置位置主要参照《新生儿振幅整合脑电图临床应用专家共识》（2019）。

多导aEEG：新生儿头围小，多导电极数目推荐使用9个或11个脑电记录电极。9个记录电极为10-20系统的Fp1/Fp2、C3/C4、T3/T4、01/02和Cz，其中Fp1/Fp2也可改为Fp3/Fp4(位于Fp1/Fp2和F3/F4中间的位置)。11个记录电极是在上述9个电极的基础上增加Fz和Pz。参考电极位于A1和A2。因新生儿耳垂小，也可用乳突(M1和M2)部位代替。地线(G)位于前额中线或乳突。

9个记录电极链接方法

11个记录电极链接方法

3.操作指导：对应电极选择，有3种不同操作：

金属盘状电极操作：参照《新生儿脑电图操作和报告书写最低技术标准专家共识》（2022）并增加了直观测量方法“定位Cz：鼻根至枕外隆突连线（中线）与外耳道间连线的交点即为Cz；定位C3和C4：Cz左右两侧两指节（3cm～5cm）处分别为C3，C4；定位P3和P4：C3，C4点分别平行于中线往后两指节（3cm～5cm）处分别为P3，P4；定位接地电极：接地电极放置于中线前部Fpz。”

脑电图帽操作：可选择的尺寸有26 cm～30 cm、30 cm～34 cm、34 cm～38 cm。注入导电膏，保证电极位点紧贴头皮。

水凝胶脑电电极操作：定位均与金属盘状电极一致。该水凝胶脑电电极为一次性使用。在电极边缘处揭去防粘膜。保持电极导线向上从头顶的方向引出，拨开患儿毛发，将电极粘贴在清洁过的皮肤处，并用手指抚平电极片。

阻抗测试颜色变为绿色即可开始检测。阻抗显示红色则需重新备皮和连接。调节视频，视频画面需包含新生儿全身，能清晰观察到新生儿头面部，胸部，手足等肢体动作。

- （五）观察及护理

包括减小外界噪音干扰、体位、护理重点。检测过程中减小外界噪音干扰。

体位主要依据《新生儿脑电图操作和报告书写最低技术标准专家共识》（2022）

      - 《新生儿脑电图操作和报告书写最低技术标准专家共识》（2022）

护理重点主要依据新生儿振幅整合脑电图临床应用中国专家共识（2023）、《新生儿振幅整合脑电图临床应用专家共识》（2019）

监测过程中，需要对高阻抗及电极脱落状况准确辨别，并对电极接触头皮状况、脑电图基线稳定程度和导联放置状况进行观察。护理人员安抚时不应频繁轻拍新生儿，可使用抚摸、安抚奶嘴、糖水吸吮等方法。

《新生儿脑电图操作和报告书写最低技术标准专家共识》（2022）

aEEG导联线要避开呼吸机管路、心电监护仪导联线，并确保监测过程中电极固定良好。主要依据《新生儿振幅整合脑电图临床应用专家共识》（2019）编制。

《新生儿振幅整合脑电图临床应用专家共识》（2019）

监测时间、复查时间主要参考《新生儿振幅整合脑电图临床应用专家共识》（2019）。

注意事项：脑电图仪器应尽可能靠近患儿头部，而远离其他医疗电器（包括输液泵、监护仪、呼吸机、ECMO氧合泵、暖箱、红外线辐射抢救台、蓝光治疗仪等)，以减少干扰伪差。如因伪差难以排除而影响必要的脑电图记录，可在病情允许情况下短暂关闭某些电器设备。新生儿脑电图监测不使用镇静剂诱导睡眠，通常在喂奶前安装电极，开始记录后喂奶哄睡。同时需要注意电极不允许和被褥或枕头等接触,以免导致振幅整合脑电图背景活动出现改变,影响检查结果的准确性。

《新生儿脑电图操作和报告书写最低技术标准专家共识》（2022）

- （六）数据采集与评价

- 基本指标采集主要参考《新生儿振幅整合脑电图临床应用专家共识》（2019），包括上边界振幅、下边界振幅、睡眠周期、异常放电、爆发间期、爆发次数、连续性的采集。上边界：aEEG电压波普带上下边界之间的宽度为振幅。振幅上边界代表脑电活动波幅的平均高值，反应脑电活动所能达到的最高强度。早产儿暴发段振幅上边界随胎龄增加而降低，至37周后振幅上边界随胎龄增加而升高。下边界：即aEEG波普带的下边界电压，反应脑电活动振幅的平均低值，随胎龄增加而增加。睡眠周期：无睡眠周期aEEG背景活动无周期样变化，无法区分活动睡眠期期(AS期)和安静睡眠期(QS期)。不成熟睡眠周期：背景活动可见一些周期样变化，但仅有较低振幅的周期样波动，没有出现典型的正弦样变化的背景活动。睡眠周期未达到相应胎龄的成熟度，以及睡眠周期与胎龄不符，也称为不成熟睡眠。成熟睡眠周期：背景活动呈现平滑的正弦样周期性变化，一个睡眠周期持续20 min以上。异常放电：1.在aEEG上表现为下边界和(或)上边界振幅突然升高，紧随其后可能出现一段短暂的电压抑制期。其中单次惊厥发作表现为背景波谱带中断的“驼峰样”改变，反复惊厥发作表现为多次“驼峰样”改变，惊厥持续状态为惊厥发作时间超过30 min，表现为“锯齿样”波形。2.aEEG可监测到电极放置位置附近、超过30 s、反复出现的惊厥发作。新生儿惊厥在EEG上表现为反复出现的刻板波形，有确定的起始、高峰和终止时间，发作过程中振幅波动＞2 μV，持续时≥10 s。爆发间期：两次爆发之间电压抑制的时间，反应脑成熟度和脑损伤的严重程度。早产儿IBI随胎龄增加而缩短。IBI长于相应胎龄提示新生儿可能存在脑损伤，IBI延长时间越长，脑损伤程度越重。爆发次数：每小时出现爆发性脑电活动的次数，反应早产儿脑电活动的成熟度，同时也反应脑损伤的严重程度。连续性：连续图形：aEEG表现为波谱带宽度不变，下边界振幅波动于5 μV～10 μV之间，上边界振幅波动于10 μV～25 μV之间，EEG中脑电活动始终保持一定波幅并围绕基线上下波动。不连续图形：aEEG表现为波谱带增宽，下边界振幅低于5 μV。EEC中表现为低电压背景下间断出现中-高波幅段的爆发性波群。

评价：根据脑电背景活动、睡眠周期、是否存在惊厥对脑功能、正常足月儿aEEG特点以及早产儿aEEG特点进行评价。主要参考《新生儿振幅整合脑电图临床应用专家共识》（2019）。

根据是否存在惊厥进行评价：仅应用单通道aEEG(P3．P4或C3．C4)检测惊厥敏感度较低，为12％一45％。结合同期记录到的原始脑电图形，即采用aEEG／EEG模式进行结果判读，诊断惊厥的敏感度可达76％一100％。双通道aEEG可使惊厥检测敏感度提高18％。推荐单通道或双通道aEEG结合同期EEG共同判读用于新生儿惊厥的筛查。在新生儿惊厥患儿中，如aEEG表现为背景活动重度异常、暴发问期超过30 S、aEEG检测过程中检测到频繁发作(发作>7次)及睡眠周期消失提示患儿预后不良。主要参考《新生儿振幅整合脑电图临床应用专家共识》（2019）。

正常足月儿aEEG特点：背景活动为连续正常电压，即脑电活动连续，下边界振幅≥5μV，上边界振幅≥10μV，具有成熟的睡眠周期，未监测到异常波。如aEEG表现为背景异常或睡眠周期不成熟，提示患儿可能存在脑损伤。早产儿aEEG特点：背景活动、睡眠周期随胎龄变化，随胎龄的增加上边界振幅逐渐减低，下边界振幅逐渐升高，脑电图形逐渐由不连续图形过渡到交替图形最后变为连续图形，睡眠周期也从最早的无法辨认到出现成熟的正弦样变化。故可通过aEEG图形变化定性评价早产儿的脑发育。主要参考《新生儿振幅整合脑电图临床应用专家共识》（2019）。

（七）检查后处理主要增加了对新生儿的处理，去除残留的胶水等；以及检测结束后对仪器的维护。

- （八）报告内容包括患儿信息、脑电图形、图形描述。主要参考《新生儿振幅整合脑电图临床应用专家共识》（2019）。

- 六、重大意见分歧的处理依据和结果

本标准研制过程中无重大分歧意见。

# 七、实施标准的措施

（一）标准报批发布后，成立标准宣贯工作组

本标准发布后，成立以主要起草人为成员的标准宣贯工作组，主要负责标准的宣贯实施培训计划制定、标准实施交流会策划、标准实施信息反馈收集和标准实施效果评估等工作，并根据标准实施信息反馈和标准实施效果评估情况，及时组织标准复审修订。

（二）组织开展标准宣贯培训

标准发布实施后，标准宣贯工作小组制作标准解读宣贯培训PPT课件和标准核心技术明白书，并按标准宣贯培训计划深入各市县医疗机构，对医师和医护人员开展标准宣贯培训，对标准进行逐条解读，让医师和医护人员掌握标准核心技术内容，助力标准实施落地，推动广西中医技术高质量发展。

（三）开展标准实施交流会，收集标准实施反馈信息

标准起草小组深入各市县医疗机构组织医师和医护人员召开标准实施交流会，听取标准实施过程中存在的问题并做好记录和解答，对存在的问题组织专家团队进行研讨，为标准的复审修订做准备。

（四）开展标准实施效果评估

标准实施满2年，每年标准宣贯工作组采取网络调查、问卷调查、实地调研、召开座谈会或论证会、专家咨询等方式开展标准实施效果评估，并形成标准实施效果评估报告，为标准的复审修订做准备。

# 八、其他应当说明的事项

无。

# 九、自我承诺

该标准的内容符合国家相关法律法规，技术要求不低于强制性国家标准的相关技术要求，与相关的国家、行业推荐性标准协调一致，标准的编写符合GB/T 1.1-2020的要求。

# 团体标准《新生儿振幅整合脑电图技术规范》

标准编制工作组

2025年7月15日