| ICS | 07.040 |
| --- | --- |
| CCS | GXAS. A 77 |

团体标准

T/GXAS XXXX—XXXX

自然资源调查监测外业举证照片地类智能识别技术规范

Technical specification for intelligent land classification recognition in field survey evidential photos of natural resources survey and monitoring

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

广西标准化协会  发布

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  缩略语	1

5  总体要求	2

5.1  架构	2

5.2  精度指标	2

5.3  样本数据	2

5.4  可拓展性	2

5.5  可解释性	2

5.6  轻量化与优化	2

5.7  API接口	2

5.8  跨平台兼容性	2

6  技术流程	2

7  技术实现	3

7.1  样本预处理	3

7.2  模型选型	3

7.3  训练与优化	3

7.4  系统功能模块	4

7.5  系统部署	5

8  系统运行测试	5

8.1  性能测试	5

8.2  功能测试	5

9  评估与验证	5

9.1  评估指标	5

9.2  验证流程	6

10  持续优化	6

附录A（规范性）  外业举证照片地类智能识别工作分类对照表	8

参考文献	11

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由广西壮族自治区自然资源调查监测院提出、归口并宣贯。

本文件起草单位：广西壮族自治区自然资源调查监测院、广西壮族自治区自然资源产品质量检验中心、广西民族大学人工智能学院。

本文件主要起草人：冯一军、潘正强、梁雄乾、钟昌海、成国立、张纲强、郎荣庆、葛丽娜、郭伟立、周卫、王睿、陈春泉、郑凯枫、黄宁、高红、刘明月、陈霖、植亮、郝鹏伟、方明乐、孙莉欣、张成坚、覃智、梁武、全平、苏德亮、罗源、黄游建、王勇琦、李富伟、陈宇。

自然资源调查监测外业举证照片地类智能识别技术规范

范围

本文件界定了自然资源调查监测外业举证照片地类智能识别技术涉及的术语和定义，规定了总体要求、技术流程、技术实现、系统运行测试、评估与验证、持续优化等内容。

本文件适用于自然资源调查监测外业举证照片地类识别工作，主要用于识别耕地、园地、林地、推堆土、道路、其他等六种类别。

规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

人工智能系统  atificial intelligence system

针对人类定义的给定目标，产生诸如内容、预测、推荐或决策等输出的一类工程系统。

[来源：GB/T 41867—2022，3.1.8]

自然资源调查  natural resources survey

查明某一地区自然资源的数量、质量、分布和开发条件，提供资源清单、图件和评价报告，为资源的开发和生产布局提供第一手资料的过程。

[来源：DB64/T 2000—2024，3.2]

遥感监测  remote sensing monitoring

应用遥感技术，对特定目标或区域自然资源利用状况及其动态变化信息进行监控的过程。

[来源：DB64/T 2000—2024，3.4]

外业举证  field evidence presentation

在实地进行数据采集、核实和拍摄照片等行为，以验证遥感影像或已有数据的真实性、准确性和现势性。

地类识别技术  land classification recognition technology

利用人工智能，特别是深度学习算法，对从照片中提取的信息进行分析和分类，以识别地表不同土地类型的技术。

缩略语

下列缩略语适用于本文件。

AdamW：解耦权重衰减的自适应矩估计优化器（Adaptive Moment Estimation with Weight Decay decoupled）

API：应用程序编程接口（Application Programming Interface）

AUC：AUC值（Area Under the ROC Curve）

DaViT：视觉分析模型网络结构（Dual-Axis Vision Transformer）

OCR：光学字符识别（Optical Character Recognition）

ROC：ROC曲线（Receiver Operating Characteristic Curve）

SGD：随机梯度下降（Stochastic Gradient Descent）

总体要求

架构

基于深度学习算法的Transformer架构。

精度指标

包括以下指标要求：

准确率（Accuracy）≥85%；

精确率（Precision）≥85%；

召回率（Recall）≥85%；

F1分数（F1 Score）≥0.85；

AUC值≥ 0.8。

样本数据

数据质量与多样性

高质量标注

照片应清晰无噪声或模糊，标注信息需准确无误，确保训练数据的真实性和可靠性。

多样性覆盖

照片应涵盖不同光照、角度、背景、姿态等条件，以增强模型的泛化能力，避免过拟合。

数据增强与迁移学习

使用旋转、翻转、裁剪、亮度调整等数据增强技术扩展数据集。

借助预训练模型进行微调（fine-tuning），减少对小规模数据集的依赖。

可拓展性

支持自定义标签体系，允许用户根据具体业务需求扩展分类类别。

可解释性

通过可视化工具辅助解释模型决策过程，提升用户对模型输出的信任度。

轻量化与优化

可根据部署场景选择轻量化模型版本，降低计算资源消耗，提升运行效率。

API接口

提供开放的API服务接口，支持快速集成至现有业务系统。

跨平台兼容性

支持多种照片格式（如JPG、JPEG、PNG、BMP等）。

兼容多种硬件平台（如CPU、GPU、NPU）及操作系统（如Windows、Linux）。

技术流程

见图1。

技术流程

技术实现

样本预处理

随机裁剪

随机裁剪照片的一部分，增强模型的鲁棒性，减少过拟合。

旋转与翻转

随机旋转或翻转图像，使模型能够适应不同角度的图像。

颜色抖动

随机改变图像的亮度、对比度、饱和度等，增加颜色变化的多样性。

灰度化处理

在颜色信息不重要的情况下，将图像转换为灰度图像（单通道），减少解译计算量。

去除文字信息

采用OCR工具识别并移除照片中的文本区域，消除文字对模型的干扰。

模型选型

选用DaViT视觉分析模型网络结构，该模型特点主要包括：

双轴注意力机制：通过在水平和垂直两个方向上应用注意力机制，能够更好地捕捉图像中的局部和全局信息；

分层结构：采用了分层结构，输入图像被分割成多个patches，且patches会在不同层次上进行处理以提取多尺度特征；

高效计算：采用了高效的计算架构，能够在保持高精度的同时，减少计算资源的消耗。

训练与优化

模型训练

损失函数

采用交叉熵损失函数（CrossEntropyLoss）用于训练中指导模型学习。

正则化

使用L2正则化（L2 Regularization ）、早停法（EarlyStopping）等方法防止过拟合。

优化器

选择AdamW、SGD作为模型优化器，提升模型训练效果。

模型压缩

采用剪枝（Pruning）、量化（Quantization）、知识蒸馏（Knowledge Distillation）等方法进行模型压缩。

加速推理

使用高性能的图形处理单元（GPU）或张量处理单元（TPU）进行加速，提升推理速度。

系统功能模块

数据管理模块

数据目录创建

支持在软件中新建各种数据目录，用于对各类数据资源进行分类管理。

照片数据导入

支持照片数据zip压缩包或单张照片文件上传到平台已有的数据目录中，导入的数据可在平台中进行数据浏览、智能解译、数据服务发布等。

数据目录管理

支持对新建的照片数据目录、导入的数据文件进行照片浏览、下载、删除、移动、共享等操作。

照片数据浏览

支持加载已导入到平台中的数据文件，在地图窗口中进行各类数据浏览查看。

样本导入与管理模块

照片样本导入

支持各种类型的照片样本导入、导出，可上传用于模型训练的各类样本，每个样本通常包括一个外业采集照片，以及图片所对应的类别标签。

样本管理

提供了丰富的样本管理功能，包括样本浏览、检索、删除、下载等。

样本库管理

支持检索、样本库详情查看和编辑、样本库共享、删除和下载等样本库管理功能，便于对照片样本进行分类管理与维护。

模型训练模块

模型生产任务创建

支持在平台中自主创建模型生产任务，通过输入训练任务名称，选择训练方案、预训练模型、训练集与验证集样本数据，配置训练超参数及数据增强参数，启动模型训练任务，零代码完成模型算法生产。

模型生产任务管理

提供统一的任务管理功能，可实时查看模型训练任务状态、执行进度、训练指标变化情况、任务详情信息等。根据具体情况，支持选择结束、重启、删除任务。

训练过程监控

支持查看准确率（Accuracy）、精确率（Precision）、召回率（Recall）、F1分数（F1 Score）等指标统计图。

智能解译模块

解译任务创建

支持在平台中选择照片分类解译模型以及需要解译的照片数据，并设置解译参数来创建解译任务。

解译任务管理

可在线检索解译任务，管理任务清单、实时监控任务进度、在线查看任务详情、停止或重启任务、删除任务等操作。支持照片分类解译的任务检索、任务进度查看、解译分类结果浏览查看。

API接口服务

支持第三方系统平台通过API接口调用本平台照片分类模型解译功能，支持数据源包含：单张照片文件（jpg、png、bmp等常见照片格式）、照片压缩包（zip格式）、网络照片文件（可通过http/https协议访问）、照片DB包。可提供照片分类能力，并可结合多个照片与图斑编号综合判定图斑地物类别。

系统管理模块

由用户新建、用户信息管理、用户权限配置、登录日志管理、操作日志管理组成。提供用户新建、检索、编辑、删除、密码重置等功能；支持用户权限配置、编辑等功能，支持用户登录日志、操作日志管理等功能。

系统部署

采用Docker容器化部署，提供Linux与Windows平台的标准化安装包，提升环境兼容性与部署效率。

系统运行测试

性能测试

数据识别

可识别jpg、jpeg、png、bmp等照片格式文件类型。

软件适配

软件适配如下：

可适配NVIDIA T4系列、A5000、RTX4000、Quadro P6000等多种型号的GPU；

支持单机单卡、单机多卡、多机多卡等多种硬件架构模式；

支持跨服务器GPU硬件资源的集群调度；

支持Ubuntu 16.04及以上操作系统。

功能测试

系统包括数据管理、样本导入与管理、模型训练、智能解译、系统管理各项功能模块及功能点运行正常。

评估与验证

评估指标

准确率（Accuracy）

对于给定的数据集，正确分类的样本数占总样本数的比率，见公式（1）。

Accuracy=TP+TNALL………………………………（1）

式中：

TP——实际是正例且被预测为正例的样本数量；

TN——实际是负例且被预测为负例的样本数量；

ALL——所有样本的数量；

Accuracy——准确率。

精确率（Precision）

对于给定的数据集，正确预测的正例样本与被预测为正例的样本比率，见公式（2）。

Precision=TPTP+FP……………………………………（2）

式中：

TP——实际是正例且被预测为正例的样本数量；

FP——实际是负例且被预测为正例的样本数量；

Precision——精确率。

召回率（Recall）

对于给定的数据集，正确预测的正例样本与实际为正例样本的比率，见公式（3）。

Recall=TPTP+FN…………………………………………（3）

式中：

TP——实际是正例且被预测为正例的样本数量；

FN——实际是正例但被预测为负例的样本数量；

Recall——召回率。

F1（F1 Score）分数

模型精确率（Precision）和召回率（Recall）的一种加权平均，也是一种综合评价指标，见公式（4）。

F1 Score=2×Precision×RecallPrecision+Recall………………………（4）

式中：

Precision——精确率；

Recall——召回率；

F1 Score——F1分数。

AUC值

表示预测正例排在负例前面的概率，用于评估模型的分类效能。

验证流程

采用K折交叉验证（K-Fold Cross Validation）方法对模型进行稳健评估，具体流程如下：

将数据集划分为K个互斥子集；

每次使用其中一个子集作为验证集，其余作为训练集；

经过K次训练与验证后，取所有轮次的性能指标平均值作为最终评估结果。

持续优化

系统应建立持续优化机制，包括：

定期更新知识库与核心算法模型，持续提升服务质量和性能表现；

基于用户反馈构建闭环优化流程，推动系统功能与体验的持续改进。

（规范性）
外业举证照片地类智能识别工作分类对照表

见表A.1。

外业举证照片地类智能识别工作分类对照表

| 外业举证照片地类智能识别工作分类 |  |  |  | 国土变更调查工作分类 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级类 |  | 二级类 |  | 一级类 |  | 二级类 |  |
| 编码 | 名称 | 编码 | 名称 | 编码 | 名称 | 编码 | 名称 |
| 01 | 耕地 | 0101 | 水田 | 01 | 耕地 | 0101 | 水田 |
|  |  | 0102 | 水浇地 |  |  | 0102 | 水浇地 |
|  |  | 0103 | 旱地 |  |  | 0103 | 旱地 |
| 02 | 园地 | 0201 | 果园 | 02 | 园地 | 0201 | 果园 |
|  |  | 0202 | 茶园 |  |  | 0202 | 茶园 |
|  |  | 0202 | 茶园 |  |  | 0202 | 茶园 |
|  |  | 0203 | 橡胶园 |  |  | 0203 | 橡胶园 |
|  |  | 0204 | 其他园地 |  |  | 0204 | 其他园地 |
| 03 | 林地 | 0301 | 乔木林地 | 03 | 林地 | 0301 | 乔木林地 |
|  |  | 0302 | 竹林地 |  |  | 0302 | 竹林地 |
|  |  | 0305 | 灌木林地 |  |  | 0305 | 灌木林地 |
|  |  | 0307 | 其他林地 |  |  | 0307 | 其他林地 |
| 10 | 道路 | 1001 | 铁路用地 | 10 | 交通运输用地 | 1001 | 铁路用地 |
|  |  | 1002 | 轨道交通用地 |  |  | 1002 | 轨道交通用地 |
|  |  | 1003 | 公路用地 |  |  | 1003 | 公路用地 |
|  |  | 1004 | 城镇村道路用地 |  |  | 1004 | 城镇村道路用地 |
|  |  | 1005 | 交通服务 |  |  | 1005 | 交通服务 |
|  |  |  | 场站用地 |  |  |  | 场站用地 |
|  |  | 1006 | 农村道路 |  |  | 1006 | 农村道路 |
|  |  | 1007 | 机场用地 |  |  | 1007 | 机场用地 |
|  |  | 1008 | 港口码头用地 |  |  | 1008 | 港口码头用地 |
|  |  | 1009 | 管道运输用地 |  |  | 1009 | 管道运输用地 |
| — | 推堆土 | — | — | — | — | — | — |

- 表A.1  外业举证照片地类智能识别工作分类对照表（续）

| 外业举证照片地类智能识别工作分类 |  |  |  | 国土变更调查工作分类 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级类 |  | 二级类 |  | 一级类 |  | 二级类 |  |
| 编码 | 名称 | 编码 | 名称 | 编码 | 名称 | 编码 | 名称 |
| — | 其他 | 0401 | 天然牧草地 | 04 | 草地 | 0401 | 天然牧草地 |
|  |  | 0403 | 人工牧草地 |  |  | 0403 | 人工牧草地 |
|  |  | 0404 | 其他草地 |  |  | 0404 | 其他草地 |
|  |  | 05H1 | 商业服务业设施用地 | 05 | 商业服务业用地 | 05H1 | 商业服务业设施用地 |
|  |  | 0508 | 物流仓储用地 |  |  | 0508 | 物流仓储用地 |
|  |  | 0601 | 工业用地 | 06 | 工矿用地 | 0601 | 工业用地 |
|  |  | 0602 | 采矿用地 |  |  | 0602 | 采矿用地 |
|  |  | 0603 | 盐田 |  |  | 0603 | 盐田 |
|  |  | 0701 | 城镇住宅用地 | 07 | 住宅用地 | 0701 | 城镇住宅用地 |
|  |  | 0702 | 农村宅基地 |  |  | 0702 | 农村宅基地 |
|  |  | 08H1 | 机关团体新闻出版用地 | 08 | 公共管理与公共服务用地 | 08H1 | 机关团体新闻出版用地 |
|  |  | 08H2 | 科教文卫用地 |  |  | 08H2 | 科教文卫用地 |
|  |  | 0809 | 公用设施用地 |  |  | 0809 | 公用设施用地 |
|  |  | 0810 | 公园与绿地 |  |  | 0810 | 公园与绿地 |
|  |  | — | — | 09 | 特殊用地 | — | — |
|  |  | 1101 | 河流水面 | 11 | 水域及 水利设 施用地 | 1101 | 河流水面 |
|  |  | 1102 | 湖泊水面 |  |  | 1102 | 湖泊水面 |
|  |  | 1103 | 水库水面 |  |  | 1103 | 水库水面 |
|  |  | 1104 | 坑塘水面 |  |  | 1104 | 坑塘水面 |
|  |  | 1107 | 沟渠 |  |  | 1107 | 沟渠 |
|  |  | 1109 | 水工建筑用地 |  |  | 1109 | 水工建筑用地 |

- 表A.1  外业举证照片地类智能识别工作分类对照表（续）

| 外业举证照片地类智能识别工作分类 |  |  |  | 国土变更调查工作分类 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级类 |  | 二级类 |  | 一级类 |  | 二级类 |  |
| 编码 | 名称 | 编码 | 名称 | 编码 | 名称 | 编码 | 名称 |
| — | 其他 | 1110 | 冰川及永久积雪 |  |  | 1110 | 冰川及永久积雪 |
|  |  | 1201 | 空闲地 | 12 | 其他土地 | 1201 | 空闲地 |
|  |  | 1202 | 设施农用地 |  |  | 1202 | 设施农用地 |
|  |  | 1203 | 田坎 |  |  | 1203 | 田坎 |
|  |  | 1204 | 盐碱地 |  |  | 1204 | 盐碱地 |
|  |  | 0303 | 红树林地 | 00 | 湿地 | 0303 | 红树林地 |
|  |  | 0304 | 森林沼泽 |  |  | 0304 | 森林沼泽 |
|  |  | 0306 | 灌丛沼泽 |  |  | 0306 | 灌丛沼泽 |
|  |  | 0402 | 沼泽草地 |  |  | 0402 | 沼泽草地 |
|  |  | 1105 | 沿海滩涂 |  |  | 1105 | 沿海滩涂 |
|  |  | 1106 | 内陆滩涂 |  |  | 1106 | 内陆滩涂 |
|  |  | 1108 | 沼泽地 |  |  | 1108 | 沼泽地 |
| 推推土为施工场地，处于推（堆）土状态；其他为除耕地、园地、林地、道路、推堆土之外的地类。 |  |  |  |  |  |  |  |

参考文献

- GB/T 11457—2006  信息技术  软件工程术语

- GB/T 21010—2017  土地利用现状分类

- GB/T 22239—2019  信息安全技术  网络安全等级保护基本要求

- GB/T 29262—2012  信息技术  面向服务的体系结构（SOA） 术语

- GB/T 41867—2022  信息技术  人工智能  术语

- GB/T 43782—2024  人工智能  机器学习系统技术要求

- GB/T 45225—2025  人工智能  深度学习算法评估

- GB/T 45288.1—2025  人工智能  大模型  第1部分：通用要求

- TD/T 1016—2017  土地利用数据库标准

- TD/T 1055—2019  第三次全国国土调查技术规程

- 《国土变更调查技术规程》

- 自然资源部关于印发《自然资源调查监测体系构建总体方案》的通知（自然资发〔2020〕15号）

[13] 广西壮族自治区自然资源厅关于印发《广西自然资源调查监测体系构建实施方案》的通知（桂自然资发〔2021〕76号）