| ICS | 07.040 |
| --- | --- |
| CCS | GXAS. A 76 |

团体标准

T/GXAS XXXX—XXXX

自然资源综合监测监管技术规范

第3部分：数据库标准

Technical specifications for comprehensive monitoring and supervision of natural resource——Part 3 Database standard

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

发布

前言

本文件参照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是T/GXAS 953 《自然资源综合监测监管技术规范》的第3部分。T/GXAS 953已发布了以下部分：

——第1部分：内业；

——第2部分：外业。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任

本文件由广西壮族自治区自然资源调查监测院提出并宣贯。

本文件由广西标准化协会归口。

本文件起草单位：广西壮族自治区自然资源调查监测院、广西壮族自治区自然资源信息中心、广西壮族自治区自然资源产品质量检验中心、广西壮族自治区自然资源遥感院、广西壮族自治区地理信息测绘院、广西壮族自治区地图院。

本文件主要起草人：

自然资源综合监测监管技术规范

第3部分：数据库标准

范围

本文件界定了自然资源综合监测监管数据库的术语和定义，规定了总体要求、内容和要素分类、属性结构和值域，数据交换文件的命名规则、内容与格式和元数据的要求。

本文件适用于自然资源综合监测监管数据库的建设工作。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2260  中华人民共和国行政区划代码

GB/T 13923  基础地理信息要素分类与代码

GB/T 17798  地理空间数据交换格式

TD/T 1016  国土自然信息核心元数据标准

TD/T 1055  第三次全国国土调查技术规程

TD/T 1057  国土调查数据库标准

TGXAS 953.1  自然资源综合监测监管技术规范  第1部分：内业

TGXAS 953.2  自然资源综合监测监管技术规范  第2部分：外业

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

任务清单  Task patches

与自然资源管理业务数据分析分类后形成的，且满足专题监测监管对象要求的图斑。

数据基础

坐标系统

采用“2000 国家大地坐标系”。

高程基准

采用“1985 国家高程基准”。

投影方式

采用高斯-克吕格投影，数据按 3°分带。

内容与要素分类

数据库内容

自然资源综合监测监管数据库包括基础地理要素、变化图斑要素和任务清单要素。

要素分类与编码

根据GB/T 13923-2022 中的分类编码原则，将自然资源综合监测监管数据库要素依次按大类、中类、小类和子类划分。大类、中类采用面分类法，小类、子类采用线分类法。

要素代码采用6位十进制数字码，空位以0补齐。具体规则如下：

大类码为专业代码，设定为1位数字码：

基础地理信息代码为1；

变化图斑代码为2；

任务清单代码为3。

中类码为业务代码，设定为1位数字码：

耕地保护监测类代码为1；

国土空间规划监测类代码为2；

生态修复监测类代码为3；

自然资源所有者权益代码为4；

矿产资源保护监督代码为5；

其他监测类代码为9。

小类码和子类码为要素分类代码：

小类码为2位数字码；

子类码为2位数字码。

要素分类代码结构见图1。

X       X       XX       XX

∣      ∣      ∣       ∣

大类码  中类码  小类码   子类码

分类代码结构

要素代码与名称

各类要素的代码与名称应符合表1的规定。

要素分类代码表

| 要素代码 | 要素名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 100000 | 基础地理信息要素 | - |
| 140000 | 遥感影像 | - |
| 140100 | 数字航空正射影像图 | - |
| 140200 | 数字航天正射影像图 | - |
| 200000 | 变化图斑 | - |
| 300000 | 任务清单 | - |
| 310000 | 耕地保护监测类 | - |
| 310100 | 设施农业用地 | - |
| 310200 | 补充耕地项目 | - |
| 310300 | 旱改水项目 | - |
| 310400 | 永久基本农田补划地块 | - |
| 310500 | 耕地占补平衡专项 | - |
| 320000 | 国土空间规划监测类 | - |
| 320100 | 生态保护红线 | - |
| 320200 | 城镇开发边界 | - |
| 320300 | 已批建设用地 | - |
| 330000 | 生态修复监测类 | - |
| 330100 | 全域土地综合整治项目 | - |
| 330200 | 历史遗留废弃矿山生态修复 | - |
| 330300 | 山水林田湖草沙一体化保护和修复 | - |

表1  要素分类代码表（续）

| 要素代码 | 要素名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 330400 | 临时用地 | - |
| 340000 | 自然资源所有者权益 | - |
| 340100 | 国有土地 | - |
| 350000 | 矿产资源保护监督 | - |
| 350100 | 矿山开发利用 | - |
| 350200 | 铝土矿采矿用地试点 | - |
| 390000 | 其他类 | - |
| 390100 | 疑似违法违规线索 | - |
| 390200 | 重大项目用地 | - |
| 390300 | 增减挂钩项目 | - |
| 390400 | 闲置土地 | - |
| 390500 | 日常变更指引 | - |

属性结构

空间要素分层

空间要素采用分层的方法进行组织管理，层名称及各层要素应符合表2的规定。

层名称及各层要素

| 序号 | 层名称 | 层要素名称 | 属性表名 | 几何特征 | 约束条件 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 遥感影像 | 数字正射影像 | SZZSYX | Image | O |  |
| 2 | 变化图斑 | 变化图斑 | BHTB | Polygon | M | - |
| 3 | 耕地保护监测类 | 设施农业用地 | SSNYYDYSTB | Polygon | M | - |
|  |  | 补充耕地项目 | BCGDXMYSTB | Polygon | M | - |
|  |  | 旱改水项目 | HGSXMYSTB | Polygon | M | - |
|  |  | 永久基本农田补划地块 | YJJBNTBHDKYSTB | Polygon | M | - |
|  |  | 耕地占补平衡专项 | GDZBPHZXYSTB | Polygon | M | - |
| 4 | 国土空间规划监测类 | 生态保护红线 | STBHHXYSTB | Polygon | M | - |
|  |  | 城镇开发边界 | CZKFBJYSTB | Polygon | M | - |
|  |  | 已批建设用地 | YPJSYDYSTB | Polygon | M | - |
| 5 | 生态修复监测类 | 全域土地综合整治项目 | QYTDZHZZXMYSTB | Polygon | M | - |
|  |  | 历史遗留废弃矿山生态修复 | LSYLFQKSSTXFYSTB | Polygon | M | - |
|  |  | 山水林田湖草沙一体化保护和修复 | SSLTHCSYTHBHHXFYSTB | Polygon | M | - |
|  |  | 临时用地 | LSYDYSTB | Polygon | M | - |
| 6 | 自然资源所有者权益 | 国有土地 | GYTDYSTB | Polygon | M | - |
| 7 | 矿产资源保护监督 | 矿山开发利用 | KSKFLYYSTB | Polygon | M | - |
|  |  | 铝土矿采矿用地 | LTKCKYDYSTB | Polygon | M | - |
| 8 | 其他类 | 疑似违法违规线索 | WFWGXSYSTB | Polygon | M | - |
|  |  | 重大项目用地 | ZDXMYSTB | Polygon | M | - |
|  |  | 增减挂钩项目 | ZJGGXMYSTB | Polygon | M | - |
|  |  | 闲置土地 | XZTDYSTB | Polygon | M | - |
|  |  | 日常变更指引 | RCBGZYYSTB | Polygon | M | - |
| 几何特征：Image（图像）、Polygon（多边形）。 约束条件取值为M（必须）、O（可选）、C（条件可选）。 本标准所标识的条件可选（C），表示数据内容存在则必选；特殊说明的除外。 |  |  |  |  |  |  |

要素属性结构

数字正射影像属性结构

应符合表3的规定。

数字正射影像属性结构描述表（属性表名：SZZSYX）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标识码 | BSM | Char | 18 | - | - | M |  |
| 2 | 要素代码 | YSDM | Char | 6 | - | 见表1 | M |  |
| 3 | 图幅编号 | TFBH | Char | 10 | - | - | C | 航天遥感影像按 1：250 000 分幅图幅号， 如 F48C001003 |
| 4 | 图幅名称 | TFMC | Char | 100 | - | - | C | - |
| 5 | 影像来源 | YXLY | Char | 100 | - | 见本表注1 | C | - |
| 6 | 影像分辨率 | YXFBL | Char | 4 | - | 见本表注2 | M | - |
| 7 | 成图比例尺 | CTBLC | Char | 7 | - | 见本表注3 | O | - |
| 8 | 坐标系统类型 | ZBXTLX | Char | 20 | - | 见本表注4 | M | - |
| 9 | 大地平面坐标投影 | DDPMZBTY | Char | 20 | - | 见本表注5 | M | - |
| 10 | 中央子午线经度 | ZYZWXJD | Float | 8 | - | 见本表注6 | M | - |
| 11 | 左下角X坐标 | ZXJXZB | Float | 12 | - | - | M | - |
| 12 | 左下角Y坐标 | ZXJYZB | Float | 12 | - | - | M | - |
| 13 | 右上角X坐标 | YSJXZB | Float | 12 | - | - | M | - |
| 14 | 右上角Y坐标 | YSJYZB | Float | 12 | - | - | M | - |
| 15 | 拍摄时间 | PSSJ | Date | 10 | - | - | M | YYYY/MM/DD |
| 16 | 正射影像图 | ZSYXT | VarBin |  | - | - | M | - |
| 17 | 备注 | BZ | Char | 255 | - | - | O | - |
| - 影像来源填写“航空（相机名称‘可选择填写’）”或“卫星（卫星名称‘可选择填写’）”，如：航空（DMC）、卫星（SPOT）等。 影像分辨率填写正射影像图的分辨率（原始影像分辨率“可选择填写”），如：0.2M（0.1M）。 成图比例尺填写正射影像图的比例尺分母，如：2 000、5 000等。 坐标系统类型填写“2000国家大地坐标系”或“WGS84大地坐标系”等。 大地平面坐标投影应填写“3°带高斯-克吕格投影”或“6°带高斯-克吕格投影”。 中央子午线经度应使用度分秒的小数表达方式，如117度0分0秒，应填写117.00 00；117度18分25秒，应填写117.18.25。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

变化图斑属性结构

变化图斑属性结构应符合表4的规定。

变化图斑属性结构描述表（属性表名：BHTB）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标识码 | BSM | Char | 100 | - | 见本表注1 | C | - |
| 2 | 要素代码 | YSDM | Char | 6 | - | 见表1 | M | - |
| 3 | 县级行政区代码 | XZQDM_XJ | Char | 6 | - | - | M | - |
| 4 | 县级行政区名称 | XZQMC_XJ | Char | 100 | - | - | M | - |
| 5 | 监测编号 | JCBH | Char | 50 | - | 见本表注2 | M | - |
| 6 | 图斑类型 | TBLX | Char | 4 | - | 见表24 | M | 填写变化图斑类型二级类编码 |
| 7 | 前时相 | QSX | Date | 10 | - | - | C | YYYY/MM/DD |
| 8 | 后时相 | HSX | Date | 10 | - | - | M | YYYY/MM/DD |
| 9 | 当期景号 | DQJH | Char | 255 | - | - | M | 当前图斑对应的后时相影像景号 |
| 10 | 影像季度 | YXJD | Char | 4 | - | - | M | 季度代码包括J1、J2、J3、J4，分别代表一季度、二季度、三季度和四季度 |
| 11 | 影像分辨率 | YXFBL | Float | 5 | 1 | - | M | 填写后时相影像分辨率，如：0.2、1.0 |
| 12 | 批次信息 | PCXX | Char | 10 | - | 见本表注3 | M | - |
| 13 | 提取方式 | TQFS | Char | 4 | - | 见表25 | M | - |

表4  变化图斑属性结构描述表（属性表名：BHTB）（续）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 监测面积 | JCMJ | Double | 15 | 2 | - | M | 单位为亩 |
| 15 | 索引图斑提取时间 | SYTBTQSJ | Date | 10 | - | - | C | YYYY/MM/DD |
| 16 | 索引图斑重叠比例 | SYTBCDBL | Char | 255 | - | 见本表注4 | C | - |
| 17 | 耕地图斑类型 | GDTBLX | Char | 100 | - | 见本表注5 | C | - |
| 18 | 占用耕地面积 | ZYGDMJ | Double | 15 | 2 | - | C | 单位为亩 |
| 19 | 占永久基本农田面积 | YJJBNTMJ | Double | 15 | 2 | - | C | 单位为亩 |
| 20 | 占生态保护红线面积 | STBHHXMJ | Double | 15 | 2 | - | C | 单位为亩 |
| 21 | 是否外业 | SFWY | Char | 4 | - | - | M | 已外业填“是”，未外业填“否”，因塌方等原因无法举证填“其他” |
| 22 | 举证时间 | JZSJ | Date | 10 | - | - | C | YYYY/MM/DD |
| 23 | 拟使用用途 | NSYYT | Char | 255 | - | 见本表注6 | C | - |
| 24 | 预判地类 | YPDL | Char | 5 | - | - | M | 按照自然资源综合监测监管工作分类，填写至三级类 |
| 25 | 单独图层标注 | DDTCBZ | Char | 10 | - | - | C | 推（堆）土填写：TTQ，光伏阵列用地填写：GFBQ |
| 26 | 变化图斑标重类型 | BHTBBCLX | Char | 100 | - | 见本表注7 | C | - |
| 27 | 变化图斑编辑时间 | BHTBBJSJ | Date | 10 | - | - | M | YYYY/MM/DD |
| 28 | 图斑标识 | TBBS | Char | 10 | - | 见表26 | M | - |
| 29 | 备注 | BZ | Char | 255 | - | - | O | - |
| - “是否外业”中填“是”的图斑，标识码不为空。且与广西自然资源调查云上的标识码相同。外业涉及图斑分割时，一个图斑保留原有BSM，其他图斑以BSM_A、BSM_B、BSM_C等进行续编。 监测编号年度内必须唯一，命名方式：6位县级行政区代码+2位季度代码+4位监测批次号+8位后时相+5位图斑批次内顺序码；其中，卫星影像：季度代码包括J1、J2、J3、J4，分别代表一季度、二季度、三季度和四季度；监测批次号按0001、0002、0003的顺序排序，与影像批次号保持一致；无人机影像：季度代码包括J1、J2、J3、J4，分别代表一季度、二季度、三季度和四季度；监测批次号按W001、W002、W003的顺序排序：W代表无人机影像，3位数字表示使用影像的批次顺序号。批次内顺序码排列方式为批次内图斑从上至下，从左到右排序，从1开始排序，不足5位的用0补齐，如人工补充提取或需分割的图斑需根据不同影像编号规则，进行续编。 批次信息由年度、季度和批次号组成。如航天遥感影像批次信息：2024J10001，表示2024年第一季度0001批次；航空遥感影像批次信息：2024J1W001，表示2024年第一季度001批次。 索引图斑与各监管图斑重叠： 与上年度综合监测耕地变化图斑重叠，填“1与**年度综合监测耕地变化图斑重**%”； 与历年卫片执法图斑重叠，填“2与卫片执法图斑重**%”； 涉及与国家下发的其他监管图斑重叠，填“3与其他监管图斑重**%”； 同一图斑同时与多类监管数据重叠，标重优先顺序为按重叠比例高的标重。 涉及耕地流出图斑须填写耕地图斑类型。其中航天遥感影像AI提取时需填写，否则由整理单位填写。填写如：当期新发生、存量。 外业举证图斑须填写拟使用用途。如：一户一宅、保障性安居住房、设施农业用地、临时用地、民生工程、国家重大基础设施项目、自治区重大基础设施项目、农村乱占耕地建房、农村乱占耕地建房、侵占耕地建房挖湖造景、违建“别墅”、违建“大棚房”来填写。除上述类型外的图斑按现场情况描述。 变化图斑与各监管图斑同类标重参考以下情况进行： 涉及与XX年度综合监测耕地变化图斑重叠，存在以下情形应分割图斑，重叠范围图斑标重，否则整图斑“变化图斑标重类型”填“1与XX年度综合监测耕地变化图斑重”： 变化图斑是建设用地、设施农用地、GFBQ，未重叠范围的面积在50 m2及以上且未重叠范围占耕地； 变化图斑是耕地，未重叠范围的面积在200 m2及以上； 变化图斑是农用地（不含设施农用地、耕地），未重叠范围的面积在400 m2及以上且未重叠范围占耕地； 变化图斑是其他地类，未重叠范围的面积在600 m2及以上且未重叠范围占耕地。 与历年卫片执法图斑重叠, 变化图斑是建设用地、设施农用地、GFBQ，未重叠范围的面积在50 m2及以上且未重叠范围占耕地，应分割图斑，重叠范围图斑标重，否则整图斑“变化图斑标重类型”填“2与卫片执法 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表4  变化图斑属性结构描述表（属性表名：BHTB）（续）

- 图斑重”； 与国家下发的其他监管图斑重叠，参考第1项“涉及与XX年度综合监测耕地变化图斑重叠”的要求进行标重，“变化图斑标重类型”填“3与其他监管图斑重”； 同一图斑同时与多种类型重叠，标重优先顺序为1、2、3。

违法违规线索属性结构

应符合表5的规定。

违法违规线索属性结构描述表（属性表名：WFWGXSYSTB）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标识码 | BSM | Char | 18 | - |  |  | - |
| 2 | 要素代码 | YSDM | Char | 6 | - | 见表1 | M | - |
| 3 | 年份 | NF | Int | 4 | - | - | M | 如：2022 |
| 4 | 市级行政区划代码 | XZQDM_SJ | Char | 4 | - | - | M | - |
| 5 | 县级行政区名称 | XZQMC_XJ | Char | 100 | - | - | M | - |
| 6 | 乡镇行政区代码 | XZQDM_XZ | Char | 9 | - | - | M | - |
| 7 | 乡镇行政区名称 | XZQMC_XZ | Char | 100 | - | - | M | - |
| 8 | 村行政区代码 | XZQDM_CUN | Char | 12 | - | - | M | - |
| 9 | 村行政区名称 | XZQMC_CUN | Char | 100 | - | - | M | - |
| 10 | 监测编号 | JCBH | Char | 50 | - | - | M | - |
| 11 | 图斑类型 | TBLX | Char | 4 | - | 见表24 | M | - |
| 12 | 疑似违法类型 | YSWFLX | Char | 20 |  | 见表27 | M | - |
| 13 | 前时相 | QSX | Date | 10 | - | - | C | YYYY/MM/DD |
| 14 | 后时相 | HSX | Date | 10 | - | - | M | YYYY/MM/DD |
| 15 | 当期景号 | DQJH | Char | 255 | - | - | M | - |
| 16 | 中心点经度 | ZXDJD | Float | 10 | 6 | - | M | - |
| 17 | 中心点纬度 | ZXDWD | Float | 10 | 6 | - | M | - |
| 18 | 是否持续变化 | SFCXBH | Char | 4 | - | - | C | - |
| 19 | 监测面积 | JCMJ | Double | 15 | 4 | ≧0 | M | 单位为亩 |
| 20 | 地类认定农用地面积 | DLRD_NYDMJ | Double | 15 | 4 | ≧0 | C | 单位为亩 |
| 21 | 地类认定耕地面积 | DLRD_GDMJ | Double | 15 | 4 | ≧0 | C | 单位为亩 |
| 22 | 地类认定水田面积 | STMJ | Double | 15 | 4 | ≧0 | C | 单位为亩 |
| 23 | 占基本农田面积 | DLRD_JBNTMJ | Double | 15 | 4 | ≧0 | C | 单位为亩 |
| 24 | 占生态保护红线面积 | STBHHXMJ | Double | 15 | 4 | ≧0 | C | 单位为亩 |
| 25 | 占耕地保护目标面积 | GDBHMBMJ | Double | 15 | 4 | ≧0 | C | 单位为亩 |
| 26 | 占城镇开发边界面积 | CZKFBJMJ | Double | 15 | 4 | ≧0 | C | 单位为亩 |
| 27 | 地类认定建设用地面积 | DLRD_JSYDMJ | Double | 15 | 4 | ≧0 | C | 单位为亩 |
| 28 | 地类认定未利用地面积 | DLRD_WLYDMJ | Double | 15 | 4 | ≧0 | C | 单位为亩 |
| 29 | 是否涉矿 | SFSK | Char | 10 | - | - | C | 填写“是”或“否” |
| 30 | 标记级别 | BJJB | Char | 200 | - | - | C | - |
| 31 | 标记时间 | BJSJ | Date | 18 | - | - | C | - |
| 32 | 重大项目名称 | ZDXM_MC | Char | 200 | - | - | C | - |
| 33 | 备注 | BZ | varchar | 1000 | - | - | O | - |

设施农业用地属性结构

应符合表6的规定。

设施农业用地属性结构描述表（属性表名：SSNYYDYSTB）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标识码 | BSM | Char | 100 | - | - | C | - |
| 2 | 要素代码 | YSDM | Char | 6 | - | 见表1 | M | - |
| 3 | 市级行政区代码 | XZQDM_SJ | Char | 4 | - | - | M | - |
| 4 | 市级行政区名称 | XZQMC_SJ | Char | 100 | - | - | M | - |
| 5 | 县级行政区代码 | XZQDM_XJ | Char | 6 | - | - | M | - |
| 6 | 县级行政区名称 | XZQMC_XJ | Char | 100 | - | - | M | - |
| 7 | 乡镇行政区代码 | XZQDM_XZ | Char | 9 | - | - | M | - |
| 8 | 乡镇行政区名称 | XZQMC_XZ | Char | 100 | - | - | M | - |
| 9 | 村行政区代码 | XZQDM_CUN | Char | 12 | - | - | M | - |
| 10 | 村行政区名称 | XZQMC_CUN | Char | 100 | - | - | M | - |
| 12 | 监测编号 | JCBH | Char | 50 | - | - | M | - |
| 13 | 前时相 | QSX | Date | 10 | - | - | C | YYYY/MM/DD |
| 14 | 后时相 | HSX | Date | 10 | - | - | M | YYYY/MM/DD |
| 15 | 监测日期 | JCRQ | Date | 10 | - | - | M | YYYY/MM/DD |
| 16 | 监测手段 | JCSD | Char | 20 |  | 见表28 | M | - |
| 17 | 年度变更调查地类 | BGDL | Char | 255 | - | 按TD/T1055-2019表A.2 | M | 填写至三级类 |
| 18 | 项目编号 | XMBH | Char | 255 | - | - | C | - |
| 19 | 项目名称 | XMMC | Char | 255 | - | - | C | - |
| 20 | 项目用途 | XMYT | Char | 255 | - | - | C | - |
| 21 | 项目开始时间 | XMKSSJ | Date | 10 | - | - | C | YYYY/MM/DD |
| 22 | 项目结束时间 | XMJSSJ | Date | 10 | - | - | C | YYYY/MM/DD |
| 23 | 项目图斑个数 | XMTBGS | Char | 20 | - | - | C | - |
| 24 | 项目面积 | XMMJ | Double | 15 | 2 | >0 | C | 单位为亩 |
| 25 | 项目破坏耕作层面积 | XMPHGZCMJ | Double | 15 | 2 | >0 | C | 单位为亩 |
| 26 | 项目占用永久基本农田面积 | XMZYJBNTMJ | Double | 15 | 2 | >0 | C | 单位为亩 |
| 27 | 种植面积 | ZZMJ | Double | 15 | 2 | >0 | C | 单位为亩 |
| 28 | 生产设施面积 | SCSSMJ | Double | 15 | 2 | >0 | C | 单位为亩 |
| 29 | 辅助设施面积 | FZSSMJ | Double | 15 | 2 | >0 | C | 单位为亩 |
| 30 | 辅助设施用地占比 | FZSSZB | Char | 10 |  |  | C | - |
| 31 | 备案文号 | BAWH | Char | 255 |  |  | C | - |
| 32 | 备案面积 | BAMJ | Double | 15 | 2 | >0 | C | 单位为亩 |
| 33 | 是否为高层养殖 | SFGCYZ | Char | 2 | - | - | C | - |
| 34 | 问题类型 | WTLX | Char | 20 | - | 见表29 | C | - |
| 35 | 越界建设占耕地面积 | YJJSZGDMJ | Double | 15 | 2 | >0 | C | 单位为亩 |
| 37 | 越界建设占永久基本农田面积 | YJJSZJBNTMJ | Double | 15 | 2 | >0 | C | 单位为亩 |
| 38 | 超期限建设占耕地面积 | CQJSZGDMJ | Double | 15 | 2 | >0 | C | 单位为亩 |
| 39 | 超期限建设占永久基本农田面积 | CQJSZJBNTMJ | Double | 15 | 2 | >0 | C | 单位为亩 |
| 40 | 未在国家系统上图入库面积 | WRKMJ | Double | 15 | 2 | >0 | C | 单位为亩 |
| 41 | 设施农业用地改变用途面积 | GBYTMJ | Double | 15 | 2 | >0 | C | 单位为亩 |
| 42 | 设施农业用地改变用途现状 | GBYTXZ | Char | 255 | - | - | C | - |
| 43 | 占用耕地面积 | ZYGDMJ | Double | 15 | 2 | >0 | C | 单位为亩 |
| 44 | 占用永久基本农田面积 | ZYJBNTMJ | Double | 15 | 2 | >0 | C | 单位为亩 |

- 设施农业用地属性结构描述表（属性表名：SSNYYDYSTB）（续）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | 其他情况说明 | SM | Char | 255 | - | - | C | - |
| 46 | 县级核实意见 | XJHSYJ | Char | 10 | - | - | M | 填写“是”或“否” |
| 47 | 县级处置整改措施 | XJCZZGCS | Char | 50 | - | 见表30 | M | - |
| 48 | 市级审核结果 | SJSHJG | Char | 50 | - | - | M | 填写“退回”或“通过” |
| 49 | 市级审核意见 | SJSHYJ | Char | 50 | - | 见表31 | M | - |
| 50 | 复核结果 | FHJG | Char | 50 |  | 见表32 | M | 指省级复核结果 |
| 51 | 复核意见 | FHYJ | Char | 50 | - | 见表33 | M | 指省级复核意见 |
| 52 | 备注 | BZ | Char | 255 | - | - | O | - |

补充耕地项目属性结构

应符合表7的规定。

补充耕地项目属性结构描述表（属性表名：BCGDXMYSTB）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标识码 | BSM | Char | 100 | - | - | C | - |
| 2 | 要素代码 | YSDM | Char | 6 | 见表1 | - | M | - |
| 2 | 市级行政区代码 | XZQDM_SJ | Char | 4 | - | - | M | - |
| 3 | 市级行政区名称 | XZQMC_SJ | Char | 100 | - | - | M | - |
| 4 | 县级行政区代码 | XZQDM_XJ | Char | 6 | - | - | M | - |
| 5 | 县级行政区名称 | XZQMC_XJ | Char | 100 | - | - | M | - |
| 6 | 乡镇行政区代码 | XZQDM_XZ | Char | 9 | - | - | M | - |
| 7 | 乡镇行政区名称 | XZQMC_XZ | Char | 100 | - | - | M | - |
| 8 | 村行政区代码 | XZQDM_CUN | Char | 12 | - | - | M | - |
| 9 | 村行政区名称 | XZQMC_CUN | Char | 100 | - | - | M | - |
| 10 | 监测编号 | JCBH | Char | 50 | - | - | M | - |
| 11 | 图斑类型 | TBLX | Char | 4 | - | 见表24 | M | - |
| 12 | 前时相 | QSX | Date | 10 | - | - | C | - |
| 13 | 后时相 | HSX | Date | 10 | - | - | C | - |
| 14 | 当期景号 | DQJH | Char | 255 | - | - | C | - |
| 15 | 影像季度 | YXJD | Char | 4 | - | - | C | - |
| 16 | 影像分辨率 | YXFBL | Float | 5 | 1 | - | C | - |
| 17 | 批次信息 | PCXX | Char | 10 |  | - | C | - |
| 18 | 是否外业 | SFWY | Char | 4 |  | - | C | - |
| 19 | 举证时间 | JZSJ | Date | 10 |  | - | C | - |
| 20 | 拟使用用途 | NSYYT | Char | 255 |  | - | C | - |
| 21 | 预判地类 | YPDL | Char | 5 | - | - | M | 按照自然资源综合监测监管工作分类，填写至三级类 |
| 22 | 单独图层标注 | DDTCBZ | Char | 10 | - | - | C | - |
| 23 | 项目名称 | XMMC | Char | 255 | - | - | M | - |
| 24 | 地块编号 | DKBH | Char | 255 | - | - | C | - |
| 25 | 报备地类 | BBDL | Char | 255 | - | - | M | - |
| 26 | 地块面积 | DKMJ | Double | 15 | 2 |  | M | 单位为亩 |
| 27 | 问题类型 | WTLX | Char | 20 | - | 见表29 | M | - |
| 28 | 监测问题面积 | JCWTMJ | Double | 15 | 2 |  | M | 单位为亩 |
| 29 | 县级核实现状地类 | XJHSXZDL | Char | 255 | - | - | M | - |
| 30 | 县级核实是否与报备地类一致 | XJHSSFYBBDLYZ | Char | 255 | - | 见本表注1 | M | - |
| 31 | 县级处置整改措施 | XJCZZGCS | Char | 50 | - | 见表30 | - | - |

表7  补充耕地项目属性结构描述表（属性表名：BCGDXMYSTB）（续）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | 市级核实现状地类 | SJHSXZDL | Char | 255 | - | - | M | - |
| 33 | 市级核实是否与报备地类一致 | SJHSSFYBBDLYZ | Char | 255 | - | 见本表注2 | M | - |
| 34 | 市级审核意见 | SJSHYJ | Char | 50 | - | 见表31 | M | - |
| 35 | 复核结果 | FHJG | Char | 50 | - | 见表32 | M | 指省级复核结果 |
| 36 | 复核意见 | FHYJ | Char | 50 | - | 见表33 | M | 指省级复核意见 |
| 37 | 备注 | BZ | Char | 255 | - | - | O | - |
| - 实地地类是否与报备地类一致；一致填写“是”，不一致填“否”。 实地地类是否与报备地类一致；一致填写“是”，不一致填“否”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

旱改水项目属性结构

应符合表8的规定。

旱改水项目属性结构描述表（属性表名：HGSXMYSTB）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标识码 | BSM | Char | 100 | - | - | C | - |
| 2 | 要素代码 | YSDM | Char | 6 | - | 见表1 | M | - |
| 3 | 市级行政区代码 | XZQDM_SJ | Char | 4 | - | - | M | - |
| 4 | 市级行政区名称 | XZQMC_SJ | Char | 100 | - | - | M | - |
| 5 | 县级行政区代码 | XZQDM_XJ | Char | 6 | - | - | M | - |
| 6 | 县级行政区名称 | XZQMC_XJ | Char | 100 | - | - | M | - |
| 7 | 乡镇行政区代码 | XZQDM_XZ | Char | 9 | - | - | M | - |
| 8 | 乡镇行政区名称 | XZQMC_XZ | Char | 100 | - | - | M | - |
| 9 | 村行政区代码 | XZQDM_CUN | Char | 12 | - | - | M | - |
| 10 | 村行政区名称 | XZQMC_CUN | Char | 100 | - | - | M | - |
| 11 | 监测编号 | JCBH | Char | 50 | - | - | M | - |
| 12 | 图斑类型 | TBLX | Char | 4 | - | 见表24 | M | - |
| 13 | 前时相 | QSX | Date | 10 | - | - | C | YYYY/MM/DD |
| 14 | 后时相 | HSX | Date | 10 | - | - | C | YYYY/MM/DD |
| 15 | 当期景号 | DQJH | Char | 255 | - | - | C | - |
| 16 | 影像季度 | YXJD | Char | 4 | - | - | C | - |
| 17 | 影像分辨率 | YXFBL | Float | 5 | 1 | - | C | - |
| 18 | 批次信息 | PCXX | Char | 10 | - | - | C | - |
| 19 | 是否外业 | SFWY | Char | 4 | - | - | C | - |
| 20 | 举证时间 | JZSJ | Date | 10 | - | - | C | YYYY/MM/DD |
| 21 | 拟使用用途 | NSYYT | Char | 255 | - | - | C | - |
| 22 | 预判地类 | YPDL | Char | 5 | - | - | M | 按照自然资源综合监测监管工作分类，填写至三级类 |
| 22 | 项目名称 | XMMC | Char | 255 | - | - | M | - |
| 23 | 地块编号 | DKBH | Char | 255 | - | - | C | - |
| 24 | 地块面积 | DKMJ | Double | 15 | 2 | - | M | 单位为亩 |
| 25 | 问题类型 | WTLX | Char | 50 | - | 见表29 | M | - |
| 26 | 监测问题面积 | JCWTMJ | Double | 15 | 2 | - | M | 单位为亩 |
| 27 | 县级核实现状地类 | XJHSXZDL | Char | 255 | - | - | M | - |
| 28 | 县级核实是否与报备地类一致 | XJHSSFYBBDLYZ | Char | 255 | - | 见本表注1 | M | - |
| 29 | 县级处置整改措施 | XJCZZGCS | Char | 50 | - | 见表30 | M | - |
| 30 | 市级核实现状地类 | SJHSXZDL | Char | 255 | - | - | M | - |

表8  旱改水项目属性结构描述表（属性表名：HGSXMYSTB）（续）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 市级核实是否与报备地类一致 | SJHSSFYBBDLYZ | Char | 255 | - | 见本表注2 | M | - |
| 32 | 市级审核结果 | SJSHJG | Char | 50 | - | - | M | 填写“退回”或“通过” |
| 33 | 市级审核意见 | SJSHYJ | Char | 50 | - | 见表31 | M | - |
| 34 | 复核结果 | FHJG | Char | 50 | - | 见表32 | M | 指省级复核结果 |
| 35 | 复核意见 | FHYJ | Char | 50 | - | 见表33 | M | 指省级复核意见 |
| 36 | 备注 | BZ | Char | 255 | - | - | O | - |
| - 实地地类是否与报备地类一致；一致填写“是”，不一致填“否”。 实地地类是否与报备地类一致；一致填写“是”，不一致填“否”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

永久基本农田补划地块属性结构

应符合表9的规定。

永久基本农田补划地块属性结构描述表（属性表名：YJJBNTBHDKYSTB）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标识码 | BSM | Char | 100 | - | - | C | - |
| 2 | 要素代码 | YSDM | Char | 6 | - | 见表1 | M | - |
| 3 | 市级行政区代码 | XZQDM_SJ | Char | 4 | - | - | M | - |
| 4 | 市级行政区名称 | XZQMC_SJ | Char | 100 | - | - | M | - |
| 5 | 县级行政区代码 | XZQDM_XJ | Char | 6 | - | - | M | - |
| 6 | 县级行政区名称 | XZQMC_XJ | Char | 100 | - | - | M | - |
| 7 | 乡镇行政区代码 | XZQDM_XZ | Char | 9 | - | - | M | - |
| 8 | 乡镇行政区名称 | XZQMC_XZ | Char | 100 | - | - | M | - |
| 9 | 村行政区代码 | XZQDM_CUN | Char | 12 | - | - | M | - |
| 10 | 村行政区名称 | XZQMC_CUN | Char | 100 | - | - | M | - |
| 11 | 监测编号 | JCBH | Char | 50 | - | - | M | - |
| 12 | 图斑类型 | TBLX | Char | 4 | - | 见表24 | M | - |
| 13 | 前时相 | QSX | Date | 10 | - | - | C | YYYY/MM/DD |
| 14 | 后时相 | HSX | Date | 10 | - | - | C | YYYY/MM/DD |
| 15 | 当期景号 | DQJH | Char | 255 | - | - | C |  |
| 16 | 影像季度 | YXJD | Char | 4 | - | - | C |  |
| 17 | 影像分辨率 | YXFBL | Float | 5 | 1 | - | C |  |
| 18 | 批次信息 | PCXX | Char | 10 | - | - | C |  |
| 19 | 是否外业 | SFWY | Char | 4 | - | - | C |  |
| 20 | 举证时间 | JZSJ | Date | 10 | - | - | C | YYYY/MM/DD |
| 21 | 拟使用用途 | NSYYT | Char | 255 | - | - | C |  |
| 22 | 预判地类 | YPDL | Char | 5 | - | - | M | 按照自然资源综合监测监管工作分类，填写至三级类 |
| 22 | 单独图层标注 | DDTCBZ | Char | 10 | - | - | - | - |
| 23 | 项目名称 | XMMC | Char | 255 | - | - | - | - |
| 24 | 项目类型 | XMLX | Char | 255 | - | - | - | - |
| 25 | 问题类型 | WTLX | Char | 50 | - | 见表29 | M | - |
| 26 | 监测问题面积 | JCWTMJ | Double | 15 | 2 | - | - | 单位为亩 |
| 27 | 县级核实现状地类 | XJHSXZDL | Char | 255 | - | - | - | - |
| 28 | 县级处置整改措施 | XJCZZGCS | Char | 50 | - | 见表30 | M | - |
| 29 | 市级核实现状地类 | SJHSXZDL | Char | 255 | - | - | - | - |

表9  永久基本农田补划地块属性结构描述表（属性表名：YJJBNTBHDKYSTB）（续）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 市级审核结果 | SJSHJG | Char | 50 | - | - | M | 填写“退回”或“通过” |
| 31 | 市级审核意见 | SJSHYJ | Char | 50 | - | 见表31 | M | - |
| 32 | 复核结果 | FHJG | Char | 50 | - | 见表32 | M | 指省级复核结果 |
| 33 | 复核意见 | FHYJ | Char | 50 | - | 见表33 | M | 指省级复核意见 |
| 34 | 备注 | BZ | Char | 255 | - | - | O | - |

耕地占补平衡专项属性结构

应符合表10的规定。

耕地占补平衡专项属性结构描述表（属性表名：GDZBPHZXYSTB）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标识码 | BSM | Char | 100 | - | - | C | - |
| 2 | 要素代码 | YSDM | Char | 6 | - | 见表1 | M | - |
| 3 | 市级行政区代码 | XZQDM_SJ | Char | 4 | - | - | M | - |
| 4 | 市级行政区名称 | XZQMC_SJ | Char | 100 | - | - | M | - |
| 5 | 县级行政区代码 | XZQDM_XJ | Char | 6 | - | - | M | - |
| 6 | 县级行政区名称 | XZQMC_XJ | Char | 100 | - | - | M | - |
| 7 | 乡镇行政区代码 | XZQDM_XZ | Char | 9 | - | - | M | - |
| 8 | 乡镇行政区名称 | XZQMC_XZ | Char | 100 | - | - | M | - |
| 9 | 村行政区代码 | XZQDM_CUN | Char | 12 | - | - | M | - |
| 10 | 村行政区名称 | XZQMC_CUN | Char | 100 | - | - | M | - |
| 11 | 监测编号 | JCBH | Char | 50 | - | - | M | - |
| 12 | 占补库备案编号 | ZBBH | Char | 255 | - | - | M | - |
| 13 | 项目名称 | XMMC | Char | 255 | - | - | M | - |
| 14 | 地块编号 | DKBH | Char | 255 | - | - | C | - |
| 15 | 报备地类 | BBDL | Char | 255 | - | - | M | - |
| 16 | 地块面积 | DKMJ | Double | 15 | 4 | - | M | 单位为亩 |
| 17 | 问题类型 | WTLX | Char | 255 | - | 见表29 | M | - |
| 18 | 具体问题 | JTWT | Char | 255 | - | - | M | - |
| 19 | 问题耕地面积 | WTGDMJ | Double | 15 | 4 | - | M | 单位为亩 |
| 20 | 问题水田面积 | WTSTMJ | Double | 15 | 4 | - | M | 单位为亩 |
| 21 | 问题产能 | WTCN | Double | 15 | 4 | - | M | - |
| 22 | 整改方式 | ZGFS | Char | 50 | - | 见表32 | M | - |
| 23 | 是否完成整改 | SFWCZG | Char | 10 | - | 见本表注1 | M | - |
| 24 | 完成整改耕地面积 | WCZGGDMJ | Double | 15 | 4 | 见本表注2 | M | 单位为亩 |
| 25 | 完成整改水田面积 | WCZGSTMJ | Double | 15 | 4 | 见本表注2 | M | 单位为亩 |
| 26 | 完成整改产能 | WCZGCN | Double | 15 | 4 | 见本表注2 | M | - |
| 27 | 整改阶段 | ZGJD | Char | 255 | - | 见本表注3 | M | - |
| 28 | 监测问题 | JCWT | Char | 255 | - | - | M | - |
| 29 | 监测时段 | JCSD | Char | 255 | - | - | M | - |
| 30 | 监测问题面积 | JCWTMJ | Double | 15 | 2 | - | M | 单位为亩 |
| 31 | 备注 | BZ | Char | 255 | - | - | O | - |
| - 完成整改耕地面积、完成整改水田面积、完成整改产能与对应的问题耕地面积、问题水田面积、问题产能均一致的，填写“是”，有一项及以上不一致填“否”； ：根据实地核实情况填写相应的整改数值，完成整改耕地面积单位亩，完成整改水田面积单位亩，完成整改产能单位万公斤； 根据耕地占补平衡专项属性字段填写，已完成整改的填写“完成整改”，未完成整改的填写“未完成整改”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

重大项目用地属性结构

应符合表11的规定。

重大项目用地属性结构描述表（属性表名：ZDXMYSTB）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标识码 | BSM | Char | 100 | - | - | C | - |
| 2 | 要素代码 | YSDM | Char | 6 | - | 见表1 | M | - |
| 3 | 市级行政区代码 | XZQDM_SJ | Char | 4 | - | - | M | - |
| 4 | 市级行政区名称 | XZQMC_SJ | Char | 100 | - | - | M | - |
| 5 | 县级行政区代码 | XZQDM_XJ | Char | 6 | - | - | M | - |
| 6 | 县级行政区名称 | XZQMC_XJ | Char | 100 | - | - | M | - |
| 7 | 乡镇行政区代码 | XZQDM_XZ | Char | 9 | - | - | M | - |
| 8 | 乡镇行政区名称 | XZQMC_XZ | Char | 100 | - | - | M | - |
| 9 | 村行政区代码 | XZQDM_CUN | Char | 12 | - | - | M | - |
| 10 | 村行政区名称 | XZQMC_CUN | Char | 100 | - | - | M | - |
| 11 | 图斑编号 | JCTBBH | Char | 4 | - | 见本表注1 | C | - |
| 12 | 监测编号 | JCBH | Char | 50 | - | 见本表注2 | M | - |
| 13 | 前时相 | QSX | Date | 10 | - | - | C | YYYY/MM/DD |
| 14 | 后时相 | HSX | Date | 10 | - | - | M | YYYY/MM/DD |
| 15 | 监测日期 | JCRQ | Date | 10 | - | - | M | YYYY/MM/DD |
| 16 | 监测手段 | JCSD | Char | 20 | - | 见表26 | M | - |
| 17 | 年度变更调查地类 | BGDL | Char | 255 | - | - | M | - |
| 18 | 项目名称 | XMMC | Char | 255 | - | - | M | - |
| 19 | 项目代码 | XMDM | Char | 255 | - | - | M | - |
| 20 | 项目类型 | XMLX | Char | 255 | - | - | M | - |
| 20 | 年份 | NF | Char | 4 | - | - | M | YYYY |
| 21 | 实地建设状态 | SDJSZT | Char | 20 | - | 见表33 | M | - |
| 22 | 监测面积 | JCMJ | Double | 15 | 2 | >0 | M | 单位为亩 |
| 23 | 批复文号 | PFWH | Char | 255 | - | - | M | - |
| 24 | 批复时间 | PFSJ | Date | 10 | - | - | M | YYYY/MM/DD |
| 25 | 批复面积 | PFMJ | Double | 15 | 2 | >0 | C | 单位为亩 |
| 26 | 供应文号 | GYWH | Char | 255 | - | - | C | - |
| 27 | 供应时间 | GYSJ | Date | 10 | - | - | M | YYYY/MM/DD |
| 28 | 供应面积 | GYMJ | Double | 15 | 2 | >0 | C | 单位为亩 |
| 29 | 县级核实意见 | XJHSYJ | Char | 10 | - | - | O | 填写“是”或“否” |
| 30 | 县级处置整改措施 | XJCZZGCS | Char | 50 | - | 见表30 | O | - |
| 31 | 市级审核结果 | SJSHJG | Char | 50 | - | - | O | 填写“退回”或“通过” |
| 32 | 市级审核意见 | SJSHYJ | Char | 50 | - | 见表31 | O | - |
| 33 | 复核结果 | FHJG | Char | 50 | - | 见表32 | O | 指省级复核结果 |
| 34 | 复核意见 | FHYJ | Char | 50 | - | 见表33 | O | 指省级复核意见 |
| 35 | 备注 | BZ | Char | 255 | - |  | O | - |
| - 同一监测编号项目中图斑编号唯一。 监测编号以业务数据地块编写，采用19位定长编码，1～2位为WG或WY（批而未供或供而未用的关键字的拼音首字母），3～8位为县级代码，9～14位为年度+季度代码（季度代码包括J1、J2、J3、J4，分别代表一季度、二季度、三季度和四季度），15～19位为00001开始的单元流水号（地方补充编号开始的单元流水号为Z0001）。例WG4503022025J100079或WY4503022025J100079。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

矿山开发利用属性

应符合表12的规定。

矿山开发利用属性结构描述表（属性表名：KSKFLYYSTB）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标识码 | BSM | Char | 100 | - | - | C | - |
| 2 | 要素代码 | YSDM | Char | 6 | - | 见表1 | M | - |
| 3 | 市级行政区代码 | XZQDM_SJ | Char | 4 | - | - | M | - |
| 4 | 市级行政区名称 | XZQMC_SJ | Char | 100 | - | - | M | - |
| 5 | 县级行政区代码 | XZQDM_XJ | Char | 6 | - | - | M | - |
| 6 | 县级行政区名称 | XZQMC_XJ | Char | 100 | - | - | M | - |
| 7 | 乡镇行政区代码 | XZQDM_XZ | Char | 9 | - | - | M | - |
| 8 | 乡镇行政区名称 | XZQMC_XZ | Char | 100 | - | - | M | - |
| 9 | 村行政区代码 | XZQDM_CUN | Char | 12 | - | - | M | - |
| 10 | 村行政区名称 | XZQMC_CUN | Char | 100 | - | - | M | - |
| 11 | 图斑编号 | JCTBBH | Char | 4 | - | 见本表注1 | C | - |
| 12 | 监测编号 | JCBH | Char | 50 | - | - | M | - |
| 13 | 前时相 | QSX | Date | 10 | - | - | C | YYYY/MM/DD |
| 14 | 后时相 | HSX | Date | 10 | - | - | M | YYYY/MM/DD |
| 15 | 监测日期 | JCRQ | Date | 10 | - | - | M | YYYY/MM/DD |
| 16 | 监测手段 | JCSD | Char | 20 | - | 见表28 | M | - |
| 17 | 年度变更调查地类 | BGDL | Char | 255 | - | 按TD/T1055-2019表A.2 | M | 填写至三级类 |
| 18 | 采矿权人 | CKQR | Char | 255 | - | - | C | - |
| 19 | 矿山名称 | KSMC | Char | 255 | - | - | C | - |
| 20 | 采矿权许可证号 | CKQXKZH | Char | 255 | - | - | C | - |
| 21 | 有效期止 | YXQZ | Date | 10 | - | - | C | YYYY/MM/DD |
| 22 | 开采矿种 | KCKZ | Char | 255 | - | - | C | - |
| 23 | 矿区面积 | KQMJ | Double | 15 | 2 | >0 | C | 单位为亩 |
| 24 | 疑似越界面积 | YSYJMJ | Double | 15 | 2 | >0 | C | 单位为亩 |
| 25 | 本次新增破坏面积 | BCXZPHMJ | Double | 15 | 2 | >0 | C | 单位为亩 |
| 26 | 本次疑似新增生态修复面积 | BCYSXZSTXFMJ | Double | 15 | 2 | >0 | C | 单位为亩 |
| 27 | 占用耕地面积 | ZYGDMJ | Double | 15 | 2 | >0 | C | 单位为亩 |
| 28 | 占用基本农田面积 | ZYJBNTMJ | Double | 15 | 2 | >0 | C | 单位为亩 |
| 29 | 县级核实意见 | XJHSYJ | Char | 10 | - | - | M | 填写“是”或“否” |
| 30 | 县级处置整改措施 | XJCZZGCS | Char | 50 | - | 见表30 | M | - |
| 31 | 市级审核结果 | SJSHJG | Char | 50 | - | - | M | 填写“退回”或“通过” |
| 32 | 市级审核意见 | SJSHYJ | Char | 50 | - | 见表31 | M | - |
| 33 | 复核结果 | FHJG | Char | 50 | - | 见表32 | M | 指省级复核结果 |
| 34 | 复核意见 | FHYJ | Char | 50 | - | 见表33 | M | 指省级复核意见 |
| 35 | 备注 | BZ | Char | 255 | - | - | O | - |
| 同一监测编号项目中图斑编号唯一。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

增减挂钩项目属性结构

应符合表13的规定。

增减挂钩项目属性结构描述表（属性表名：ZJGGXMYSTB）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标识码 | BSM | Char | 100 | - | - | C | - |
| 2 | 要素代码 | YSDM | Char | 10 | - | 见表1 | M | - |
| 3 | 市级行政区代码 | XZQDM_SJ | Char | 4 | - | - | M | - |
| 4 | 市级行政区名称 | XZQMC_SJ | Char | 100 | - | - | M | - |
| 5 | 县级行政区代码 | XZQDM_XJ | Char | 6 | - | - | M | - |
| 6 | 县级行政区名称 | XZQMC_XJ | Char | 100 | - | - | M | - |
| 7 | 乡镇行政区代码 | XZQDM_XZ | Char | 9 | - | - | M | - |
| 8 | 乡镇行政区名称 | XZQMC_XZ | Char | 100 | - | - | M | - |
| 9 | 村行政区代码 | XZQDM_CUN | Char | 12 | - | - | M | - |
| 10 | 村行政区名称 | XZQMC_CUN | Char | 100 | - | - | M | - |
| 11 | 图斑编号 | JCTBBH | Char | 4 | - | 见本表注1 | C | - |
| 12 | 监测编号 | JCBH | Char | 50 | - | - | M |  |
| 13 | 前时相 | QSX | Date | 10 | - | - | C | YYYY/MM/DD |
| 14 | 后时相 | HSX | Date | 10 | - | - | M | YYYY/MM/DD |
| 15 | 监测日期 | JCRQ | Date | 10 | - | - | M | YYYY/MM/DD |
| 16 | 监测手段 | JCSD | Char | 20 | - | 见表28 | M | - |
| 17 | 年度变更调查地类 | BGDL | Char | 255 | - | 按TD/T1055-2019表A.2 | M | 填写至三级类 |
| 18 | 项目名称 | XMMC | Char | 255 | - | - | C | - |
| 19 | 地块编号 | DKBH | Char | 50 | - | - | C | - |
| 20 | 电子监管码 | DZJGM | Char | 255 | - | - | C | - |
| 21 | 拆旧区立项文号 | CJQLXWH | Char | 255 | - | - | C | - |
| 22 | 拆旧区立项批复时间 | CJQLXSJ | Date | 10 | - | - | C | YYYY/MM/DD |
| 23 | 拆旧区验收文号 | CJQYSWH | Char | 255 | - | - | C | - |
| 24 | 拆旧区验收批复时间 | CJQYSSJ | Date | 10 | - | - | C | YYYY/MM/DD |
| 25 | 拆旧区验收地块个数 | CJQYSDKGS | Char | 10 | - | - | C | - |
| 26 | 拆旧区验收面积 | CJQYSMJ | Double | 15 | 2 | >0 | C | 单位为亩 |
| 27 | 其中耕地面积 | GDMJ | Double | 15 | 2 | >0 | C | 单位为亩 |
| 28 | 拆旧区耕地平均等别 | GDPJDB | Char | 2 | - | - | C | - |
| 29 | 实地现状 | SDXZ | Char | 255 | - | - | C | - |
| 30 | 拆旧区复垦耕地后被建设占用地块号 | JSZYDKH | Char | 255 | - | - | C | - |
| 31 | 拆旧区复垦耕地后被建设占用地面积 | JSZYMJ | Double | 15 | 2 | >0 | C | 单位为亩 |
| 32 | 拆旧区复垦其他农用地被占用地块号 | NYDZYDKH | Char | 255 | - | - | C | - |
| 33 | 拆旧区复垦其他农用地被占用面积 | NYDZYMJ | Double | 15 | 2 | >0 | O | 单位为亩 |
| 34 | 县级核实意见 | XJHSYJ | Char | 10 | - | - | M | 填写“是”或“否” |
| 35 | 县级处置整改措施 | XJCZZGCS | Char | 50 | - | 见表30 | M | - |
| 36 | 市级审核结果 | SJSHJG | Char | 50 | - | - | M | 填写“退回”或“通过” |
| 37 | 市级审核意见 | SJSHYJ | Char | 50 | - | 见表31 | M | - |
| 38 | 复核结果 | FHJG | Char | 50 | - | 见表32 | M | 指省级复核结果 |
| 39 | 复核意见 | FHYJ | Char | 50 | - | 见表33 | M | 指省级复核意见 |
| 40 | 备注 | BZ | Char | 255 | - | - | O | - |
| 同一监测编号项目中图斑编号唯一。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

闲置土地属性结构

应符合表14的规定

临时用地属性结构描述表（属性表名：LSYDYSTB）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标识码 | BSM | Char | 100 | - | - | C | - |
| 2 | 要素代码 | YSDM | Char | 10 | - | 见表1 | M | - |
| 3 | 市级行政区代码 | XZQDM_SJ | Char | 4 | - | - | M | - |
| 4 | 市级行政区名称 | XZQMC_SJ | Char | 100 | - | - | M | - |
| 5 | 县级行政区代码 | XZQDM_XJ | Char | 6 | - | - | M | - |
| 6 | 县级行政区名称 | XZQMC_XJ | Char | 100 | - | - | M | - |
| 7 | 乡镇行政区代码 | XZQDM_XZ | Char | 9 | - | - | M | - |
| 8 | 乡镇行政区名称 | XZQMC_XZ | Char | 100 | - | - | M | - |
| 9 | 村行政区代码 | XZQDM_CUN | Char | 12 | - | - | M | - |
| 10 | 村行政区名称 | XZQMC_CUN | Char | 100 | - | - | M | - |
| 11 | 图斑编号 | JCTBBH | Char | 4 | - | 见本表注1 | C | - |
| 12 | 监测编号 | JCBH | Char | 50 | - | 见本表注2 | M | - |
| 13 | 前时相 | QSX | Date | 10 | - | - | C | YYYY/MM/DD |
| 14 | 后时相 | HSX | Date | 10 | - | - | M | YYYY/MM/DD |
| 15 | 监测日期 | JCRQ | Date | 10 | - | - | M | YYYY/MM/DD |
| 16 | 监测手段 | JCSD | Char | 20 | - | 见表28 | M | - |
| 17 | 年度变更调查地类 | BGDL | Char | 255 | - | 按TD/T1055-2019表A.2 | M | 填写至三级类 |
| 18 | 土地用途 | TDYT | Char | 255 | - |  | M | - |
| 19 | 供地面积 | GDMJ | Double | 15 | 2 | >0 | M | 单位为亩 |
| 20 | 约定开工日期 | YDKGRQ | Date | 10 | - | - | M | YYYY/MM/DD |
| 21 | 约定竣工日期 | YDJGRQ | Date | 10 | - | - | M | YYYY/MM/DD |
| 22 | 实地建设状态 | SDJSZT | Char | 255 | - | - | M | - |
| 23 | 监测面积 | JCMJ | Double | 15 | 2 | >0 | M | 单位为亩 |
| 24 | 实地是否建设 | SDSFJS | Char | 8 | - | - | C | - |
| 25 | 电子监管号 | DZJGH | Char | 255 | - | - | M | - |
| 26 | 县级核实意见 | XJHSYJ | Char | 10 | - | - | M | 填写“是”或“否” |
| 27 | 县级处置整改措施 | XJCZZGCS | Char | 50 | - | 见表30 | M | - |
| 28 | 市级审核结果 | SJSHJG | Char | 50 | - | - | O | 填写“退回”或“通过” |
| 29 | 市级审核意见 | SJSHYJ | Char | 50 | - | 见表31 | O | - |
| 30 | 复核结果 | FHJG | Char | 50 | - | 见表32 | M | 指省级复核结果 |
| 31 | 复核意见 | FHYJ | Char | 50 | - | 见表33 | M | 指省级复核意见 |
| 32 | 备注 | BZ | Char | 255 | - | - | O | - |
| - 同一监测编号项目中图斑编号唯一。 监测编号以业务数据地块编写，采用19位定长编码，1～2位为XZ，2～8位为县级代码，9～14位为年度+季度代码（季度代码包括J1、J2、J3、J4，分别代表一季度、二季度、三季度和四季度），15～19位为00001开始的单元流水号（地方补充编号开始的单元流水号为Z0001）。例XZ4503022025J100079。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

临时用地属性结构

应符合表15的规定。

临时用地属性结构描述表（属性表名：LSYDYSTB）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标识码 | BSM | Char | 100 | - | - | C | - |
| 2 | 要素代码 | YSDM | Char | 10 | - | 见表1 | M | - |
| 3 | 市级行政区代码 | XZQDM_SJ | Char | 4 | - | - | M | - |
| 4 | 市级行政区名称 | XZQMC_SJ | Char | 255 | - | - | M | - |
| 5 | 县级行政区代码 | XZQDM_XJ | Char | 6 | - | - | M | - |
| 6 | 县级行政区名称 | XZQMC_XJ | Char | 255 | - | - | M | - |
| 7 | 乡镇行政区代码 | XZQDM_XZ | Char | 9 | - | - | M | - |
| 8 | 乡镇行政区名称 | XZQMC_XZ | Char | 255 | - | - | M | - |
| 9 | 村行政区代码 | XZQDM_CUN | Char | 12 | - | - | M | - |
| 10 | 村行政区名称 | XZQMC_CUN | Char | 255 | - | - | M | - |
| 11 | 图斑编号 | JCTBBH | Char | 50 | - | 见本表注1 | C | - |
| 12 | 监测编号 | JCBH | Char | 50 | - | - | M | - |
| 13 | 前时相 | QSX | Date | 10 | - | - | C | YYYY/MM/DD |
| 14 | 后时相 | HSX | Date | 10 | - | - | M | YYYY/MM/DD |
| 15 | 监测日期 | JCRQ | Date | 10 | - | - | M | YYYY/MM/DD |
| 16 | 监测手段 | JCSD | Char | 20 | - | 见表28 | M | - |
| 17 | 影像季度 | YXJD | Char | 4 | - | - | M | - |
| 18 | 项目编号 | XMBH | Char | 255 | - | - | M | - |
| 19 | 项目名称 | XMMC | Char | 255 | - | - | M | - |
| 20 | 批准日期 | PZRQ | Date | 10 | - | - | M | YYYY/MM/DD |
| 21 | 批准年限 | PZNX | Char | 4 | - | - | M | - |
| 22 | 到期日期 | DQRQ | Date | 10 | - | - | M | YYYY/MM/DD |
| 23 | 应完成复垦日期 | YWCFKRQ | Date | 10 | - | - | M | YYYY/MM/DD |
| 24 | 批准单位名称 | PZDWMC | Char | 255 | - | - | M | - |
| 25 | 申请人 | SQR | Char | 255 | - | - | M | - |
| 26 | 主要用途名称 | ZYYTMC | Char | 255 | - | - | M | - |
| 27 | 详细用途名称 | XXYTMC | Char | 255 | - | - | C | - |
| 28 | 临时用地批准文号 | LSYDPZWH | Char | 20 | - | - | M | - |
| 29 | 批准面积 | PZMJ | Double | 15 | 2 | >0 | M | 单位为亩 |
| 30 | 批准占用耕地面积 | PZZYGDMJ | Double | 15 | 2 | ≥0 | M | 单位为亩 |
| 31 | 批准占用永久基本农田面积 | PZZYYJJBNTMJ | Double | 15 | 2 | ≥0 | M | 单位为亩 |
| 32 | 问题类型 | WTLX | Char | 50 | - | 见表29 | M | - |
| 33 | 监测问题面积 | JCWTMJ | Double | 15 | 2 | >0 | - | 单位为亩 |
| 34 | 县级核实意见 | XJHSYJ | Char | 10 | - | - | M | 填写“是”或“否” |
| 35 | 县级处置整改措施 | XJCZZGCS | Char | 50 | - | 见表30 | M | - |
| 36 | 市级审核结果 | SJSHJG | Char | 50 | - | - | M | 填写“退回”或“通过” |
| 37 | 市级审核意见 | SJSHYJ | Char | 50 | - | 见表31 | M | - |
| 38 | 复核结果 | FHJG | Char | 50 | - | 见表32 | O | 指省级复核结果 |
| 39 | 复核意见 | FHYJ | Char | 50 | - | 见表33 | O | 指省级复核意见 |
| 40 | 备注 | BZ | Char | 255 | - | - | O | - |
| 同一监测编号项目中图斑编号唯一。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

铝土矿采矿用地属性结构

应符合表16的规定。

铝土矿采矿用地属性结构描述表（属性表名：LTKCKYDYSTB）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标识码 | BSM | Char | 100 | - | - | C | - |
| 2 | 要素代码 | YSDM | Char | 10 | - | 见表1 | M | - |
| 3 | 市级行政区代码 | XZQDM_SJ | Char | 4 | - | - | M | - |
| 4 | 市级行政区名称 | XZQMC_SJ | Char | 100 | - | - | M | - |
| 5 | 县级行政区代码 | XZQDM_XJ | Char | 6 | - | - | M | - |
| 6 | 县级行政区名称 | XZQMC_XJ | Char | 100 | - | - | M | - |
| 7 | 乡镇行政区代码 | XZQDM_XZ | Char | 9 | - | - | M | - |
| 8 | 乡镇行政区名称 | XZQMC_XZ | Char | 100 | - | - | M | - |
| 9 | 村行政区代码 | XZQDM_CUN | Char | 12 | - | - | M | - |
| 10 | 村行政区名称 | XZQMC_CUN | Char | 100 | - | - | M | - |
| 11 | 图斑编号 | JCTBBH | Char | 50 | - | 见本表注1 | C | - |
| 12 | 监测编号 | JCBH | Char | 50 | - | - | M | - |
| 13 | 前时相 | QSX | Date | 10 | - | - | C | YYYY/MM/DD |
| 14 | 后时相 | HSX | Date | 10 | - | - | M | YYYY/MM/DD |
| 15 | 监测日期 | JCRQ | Date | 10 | - | - | M | YYYY/MM/DD |
| 16 | 监测手段 | JCSD | Char | 20 | - | 见表28 | M | - |
| 17 | 影像季度 | YXJD | Char | 4 | - | - | M | - |
| 18 | 采矿企业名称 | CKQYMC | Char | 255 | - | - | M | - |
| 19 | 采矿许可证号 | CKXKZH | Char | 255 | - | - | M | - |
| 20 | 批准日期 | PZRQ | Date | 10 | - | - | M | YYYY/MM/DD |
| 21 | 批准年限 | PZNX | Char | 4 | - | - | M |  |
| 22 | 到期日期 | DQRQ | Date | 10 | - | - | M | YYYY/MM/DD |
| 23 | 应完成复垦日期 | YWCFKRQ | Date | 10 | - | - | M | YYYY/MM/DD |
| 24 | 管护期截止日期 | GHQJZRQ | Date | 10 | - | - | M | YYYY/MM/DD |
| 25 | 批准面积 | PZMJ | Double | 15 | 2 | >0 | M | 单位为亩 |
| 26 | 批准耕地面积 | PZGDMJ | Double | 15 | 2 | >0 | M | 单位为亩 |
| 27 | 问题类型 | WTLX | Char | 50 | - | 见表29 | M | - |
| 28 | 监测问题面积 | JCWTMJ | Double | 15 | 2 | >0 | M | 单位为亩 |
| 29 | 县级核实意见 | XJHSYJ | Char | 10 | - | - | M | 填写“是”或“否” |
| 30 | 县级处置整改措施 | XJCZZGCS | Char | 50 | - | 见表30 | M | - |
| 31 | 市级审核结果 | SJSHJG | Char | 50 | - | - | M | 填写“退回”或“通过” |
| 32 | 市级审核意见 | SJSHYJ | Char | 50 | - | 见表31 | M | - |
| 33 | 复核结果 | FHJG | Char | 50 | - | 见表32 | O | 指省级复核结果 |
| 34 | 复核意见 | FHYJ | Char | 50 | - | 见表33 | O | 指省级复核意见 |
| 35 | 备注 | BZ | Char | 255 | - | - | O | - |
| 同一监测编号项目中图斑编号唯一。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

生态保护红线属性结构

应符合表17的规定。

生态保护红线属性结构描述表（属性表名：STBHHXYSTB）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标识码 | BSM | Char | 100 | - | - | C | - |
|  | 要素代码 | YSDM | Char | 6 | - | 见表1 | M | - |
| 2 | 市级行政区代码 | XZQDM_SJ | Char | 4 | - | - | M | - |
| 3 | 市级行政区名称 | XZQMC_SJ | Char | 100 | - | - | M | - |
| 4 | 县级行政区代码 | XZQDM_XJ | Char | 6 | - | - | M | - |

表17  生态保护红线属性结构描述表（属性表名：STBHHXYSTB）（续）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 县级行政区名称 | XZQMC_XJ | Char | 100 | - | - | M | - |
| 6 | 乡镇行政区代码 | XZQDM_XZ | Char | 9 | - | - | M | - |
| 7 | 乡镇行政区名称 | XZQMC_XZ | Char | 100 | - | - | M | - |
| 8 | 村行政区代码 | XZQDM_CUN | Char | 12 | - | - | M | - |
| 9 | 村行政区名称 | XZQMC_CUN | Char | 100 | - | - | M | - |
| 10 | 监测编号 | JCBH | Char | 50 | - | - | M | - |
| 11 | 前时相 | QSX | Date | 10 | - | - | C | YYYY/MM/DD |
| 12 | 后时相 | HSX | Date | 10 | - | - | M | YYYY/MM/DD |
| 13 | 当期景号 | DQJH | Char | 255 | - | - | M | YYYY/MM/DD |
| 14 | 批次信息 | PCXX | Char | 10 | - | - | M | - |
| 15 | 提取方式 | TQFS | Char | 4 | - | 见表25 | M | - |
| 16 | 监测面积 | JCMJ | Double | 15 | 2 | - | M | 单位为亩 |
| 17 | 占生态红线面积 | STBHHXMJ | Double | 15 | 2 | - | M | 单位为亩 |
| 18 | 预判地类 | YPDL | Char | 5 | - | - | M | 按照自然资源综合监测监管工作分类，填写至三级类 |
| 19 | 单独图层标注 | DDTCBZ | Char | 10 | - | - | C | - |
| 20 | 年度变更调查地类 | BGDL | Char | 255 | - | 按TD/T1055-2019表A.2 | M | 填写至三级类 |
| 21 | 现状地类 | XZDL | Char | 255 | - | - | M | 具体用途 |
| 22 | 是否与预判地类一致 | SFYYPDLYZ | Char | 255 | - | - | M | 填写如：是、否（否的应提交举证材料） |
| 23 | 是否属于新增耕地 | SFSYXZGD | Char | 255 | - | 见本表注1 | C | - |
| 24 | 是否属于有限人为活动或国家重大项目 | SFSYYXRWHDHGJZDXM | Char | 255 | - | - | C | 填写如：是（有限人为活动、国家重大项目）、否 |
| 25 | 县级核实意见 | XJHSYJ | Char | 10 | - | - | M | 填写“是”或“否” |
| 26 | 县级处置整改措施 | XJCZZGCS | Char | 50 | - | 见表30 | M | - |
| 27 | 市级审核结果 | SJSHJG | Char | 50 | - | - | M | 填写“退回”或“通过” |
| 28 | 市级审核意见 | SJSHYJ | Char | 50 | - | 见表31 | M | - |
| 29 | 复核结果 | FHJG | Char | 50 | - | 见表32 | M | 指省级复核结果 |
| 30 | 复核意见 | FHYJ | Char | 50 | - | 见表33 | M | 指省级复核意见 |
| 31 | 备注 | BZ | Char | 255 | - | - | O | - |
| 属于生态保护红线内允许的有限人为活动或国家重大项目的，填写“补办手续”；不符合有限人为活动或国家重大项目的，填写“恢复原地类”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

城镇开发边界属性结构

应符合表18的规定。

城镇开发边界属性结构描述表（属性表名：CZKFBJYSTB）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标识码 | BSM | Char | 100 | - | - | C | - |
|  | 要素代码 | YSDM | Char | 6 | - | 见表1 | M | - |
| 2 | 市级行政区代码 | XZQDM_SJ | Char | 4 | - | - | M | - |
| 3 | 市级行政区名称 | XZQMC_SJ | Char | 100 | - | - | M | - |
| 4 | 县级行政区代码 | XZQDM_XJ | Char | 6 | - | - | M | - |
| 5 | 县级行政区名称 | XZQMC_XJ | Char | 100 | - | - | M | - |
| 6 | 乡镇行政区代码 | XZQDM_XZ | Char | 9 | - | - | M | - |
| 7 | 乡镇行政区名称 | XZQMC_XZ | Char | 100 | - | - | M | - |
| 8 | 村行政区代码 | XZQDM_CUN | Char | 12 | - | - | M | - |
| 9 | 村行政区名称 | XZQMC_CUN | Char | 100 | - | - | M | - |
| 10 | 监测编号 | JCBH | Char | 50 | - | - | M | - |
| 11 | 前时相 | QSX | Date | 10 | - | - | C | YYYY/MM/DD |
| 12 | 后时相 | HSX | Date | 10 | - | - | M | YYYY/MM/DD |
| 13 | 当期景号 | DQJH | Char | 255 | - | - | M | - |
| 14 | 批次信息 | PCXX | Char | 10 | - | - | M | - |
| 15 | 提取方式 | TQFS | Char | 4 | - | 见表25 | M | - |
| 16 | 监测面积 | JCMJ | Double | 15 | 2 | - | M | 单位为亩 |
| 17 | 预判地类 | YPDL | Char | 5 | - | - | M | 按照自然资源综合监测监管工作分类，填写至三级类 |
| 18 | 是否与预判地类一致 | SFYYPDLYZ | Char | 255 | - | - | M | 填写如：是、否（否的应提交举证材料） |
| 19 | 是否符合城镇开发边界管控规则 | SFFHCZKFBJGKGZ | Char | 255 | - | - | M | 填写如：是（填写城镇开发边界外允许的项目类型，见注1）、否 |
| 20 | 县级核实意见 | XJHSYJ | Char | 10 | - | - | M | 填写“是”或“否” |
| 21 | 县级处置整改措施 | XJCZZGCS | Char | 50 | - | 见表30 | M | - |
| 22 | 市级审核结果 | SJSHJG | Char | 50 | - | - | M | 填写“退回”或“通过” |
| 23 | 市级审核意见 | SJSHYJ | Char | 50 | - | 见表31 | M | - |
| 24 | 复核结果 | FHJG | Char | 50 | - | 见表32 | M | 指省级复核结果 |
| 25 | 复核意见 | FHYJ | Char | 50 | - | 见表33 | M | 指省级复核意见 |
| 26 | 备注 | BZ | Char | 255 | - | - | O | - |
| 填写乡村建设用地、交通、能源、水利、矿山、军事、其他特殊项目或城镇开发边界外允许零星分散的城镇建设项目。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

已批建设用地属性结构

应符合表19的规定。

已批建设用地属性结构描述表（属性表名：YPJSYDYSTB）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标识码 | BSM | Char | 100 | - | - | C | - |
| 2 | 要素代码 | YSDM | Char | 10 | - | 见表1 | M | - |

表19  已批建设用地属性结构描述表（属性表名：YPJSYDYSTB）（续）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 市级行政区代码 | XZQDM_SJ | Char | 4 | - | - | M | - |
| 4 | 市级行政区名称 | XZQMC_SJ | Char | 100 | - | - | M | - |
| 5 | 县级行政区代码 | XZQDM_XJ | Char | 6 | - | - | M | - |
| 6 | 县级行政区名称 | XZQMC_XJ | Char | 100 | - | - | M | - |
| 7 | 乡镇行政区代码 | XZQDM_XZ | Char | 9 | - | - | M | - |
| 8 | 乡镇行政区名称 | XZQMC_XZ | Char | 100 | - | - | M | - |
| 9 | 村行政区代码 | XZQDM_CUN | Char | 12 | - | - | M | - |
| 10 | 村行政区名称 | XZQMC_CUN | Char | 100 | - | - | M | - |
| 11 | 图斑编号 | JCTBBH | Char | 4 | - | 见本表注1 | C | - |
| 12 | 监测编号 | JCBH | Char | 50 | - | 见本表注2 | M | - |
| 13 | 前时相 | QSX | Date | 10 | - | - | C | YYYY/MM/DD |
| 14 | 后时相 | HSX | Date | 10 | - | - | M | YYYY/MM/DD |
| 15 | 监测日期 | JCRQ | Date | 10 | - | - | M | YYYY/MM/DD |
| 16 | 监测手段 | JCSD | Char | 20 | - | 见表28 | M | - |
| 17 | 年度变更调查地类 | BGDL | Char | 255 | - | 按TD/T1055-2019表A.2 | M | 填写至三级类 |
| 18 | 项目名称 | XMMC | Char | 255 | - | - | C | - |
| 19 | 批复文号 | YDPFWH | Char | 255 | - | - | C | - |
| 20 | 批复面积 | PFMJ | Double | 15 | 2 | >0 | C | 单位为亩 |
| 21 | 批准用途 | PZYT | Char | 255 |  |  | C | - |
| 22 | 批复时间 | PFSJ | Date | 10 | - | - | C | YYYY/MM/DD |
| 23 | 年份 | NF | Char | 4 | - | - | C | - |
| 24 | 项目性质 | XMXZ | Char | 255 | - | - | C | - |
| 25 | 批准层级 | PZCJ | Char | 255 | - | - | C | - |
| 26 | 数据来源 | SJLY | Char | 255 | - | - | C | - |
| 30 | 实地建设状态 | SDJSZT | Char | 255 | - | 见表35 | M | - |
| 31 | 监测面积 | JCMJ | Double | 15 | 2 | >0 | M | 单位为亩 |
| 32 | 备注 | BZ | Char | 255 | - | - | O | - |
| - 同一监测编号项目中图斑编号唯一。 监测编号以业务数据地块编写，采用21位定长编码，1～4位为YPJS，5～10位为县级代码，11～16位为年度+季度代码（季度代码包括J1、J2、J3、J4，分别代表一季度、二季度、三季度和四季度），17～21位为00001开始的单元流水号（地方补充编号开始的单元流水号为Z0001）。例YPJS4503022025J100079。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

全域土地综合整治项目属性结构

应符合表20的规定。

全域土地综合整治项目属性结构描述表（属性表名：QYTDZHZZXMYSTB）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标识码 | BSM | Char | 100 | - | - | C | - |
|  | 要素代码 | YSDM | Char | 6 | - | 见表1 | M | - |
| 2 | 市级行政区代码 | XZQDM_SJ | Char | 4 | - | - | M | - |
| 3 | 市级行政区名称 | XZQMC_SJ | Char | 100 | - | - | M | - |
| 4 | 县级行政区代码 | XZQDM_XJ | Char | 6 | - | - | M | - |
| 5 | 县级行政区名称 | XZQMC_XJ | Char | 100 | - | - | M | - |
| 6 | 乡镇行政区代码 | XZQDM_XZ | Char | 9 | - | - | M | - |
| 7 | 乡镇行政区名称 | XZQMC_XZ | Char | 100 | - | - | M | - |
| 8 | 村行政区代码 | XZQDM_CUN | Char | 12 | - | - | M | - |
| 9 | 村行政区名称 | XZQMC_CUN | Char | 100 | - | - | M | - |
| 10 | 监测编号 | JCBH | Char | 50 | - | - | M | - |
| 11 | 前时相 | QSX | Date | 10 | - | - | C | YYYY/MM/DD |
| 12 | 后时相 | HSX | Date | 10 | - | - | M | YYYY/MM/DD |

表20  全域土地综合整治项目属性结构描述表（属性表名：QYTDZHZZXMYSTB）（续）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 当期景号 | DQJH | Char | 255 | - | - | M | - |
| 14 | 批次信息 | PCXX | Char | 10 | - | - | M | - |
| 15 | 提取方式 | TQFS | Char | 4 | - | 见表25 | M | - |
| 16 | 监测面积 | JCMJ | Double | 15 | 2 | - | M | 单位为亩 |
| 17 | 整治后地类名称 | ZZHDLMC | Char | 255 | - | - | M | - |
| 18 | 预判地类 | YPDL | Char | 5 | - | - | M | 按照自然资源综合监测监管工作分类，填写至三级类 |
| 19 | 问题类型 | WTLX | Char | 255 | - | 见表29 | M | - |
| 20 | 是否永久基本农田范围内 | SFNTFW | Char | 20 | - | - | M | - |
| 21 | 县级核实意见 | XJHSYJ | Char | 10 | - | - | M | 填写“是”或“否” |
| 22 | 县级处置整改措施 | XJCZZGCS | Char | 50 | - | 见表30 | M | - |
| 23 | 市级审核结果 | SJSHJG | Char | 50 | - | - | M | 填写“退回”或“通过” |
| 24 | 市级审核意见 | SJSHYJ | Char | 50 | - | 见表31 | M | - |
| 25 | 复核结果 | FHJG | Char | 50 | - | 见表32 | M | 指省级复核结果 |
| 26 | 复核意见 | FHYJ | Char | 50 | - | 见表33 | M | 指省级复核意见 |
| 27 | 备注 | BZ | Char | 255 | - | - | O | - |

历史遗留废弃矿山生态修复属性结构

应符合表21的规定。

历史遗留废弃矿山生态修复属性结构描述表（属性表名：LSYLFQKSSTXFYSTB）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标识码 | BSM | Char | 100 | - | - | C | - |
|  | 要素代码 | YSDM | Char | 6 | - | 见表1 | M | - |
| 2 | 市级行政区代码 | XZQDM_SJ | Char | 4 | - | - | M | - |
| 3 | 市级行政区名称 | XZQMC_SJ | Char | 100 | - | - | M | - |
| 4 | 县级行政区代码 | XZQDM_XJ | Char | 6 | - | - | M | - |
| 5 | 县级行政区名称 | XZQMC_XJ | Char | 100 | - | - | M | - |
| 6 | 乡镇行政区代码 | XZQDM_XZ | Char | 9 | - | - | M | - |
| 7 | 乡镇行政区名称 | XZQMC_XZ | Char | 100 | - | - | M | - |
| 8 | 村行政区代码 | XZQDM_CUN | Char | 12 | - | - | M | - |
| 9 | 村行政区名称 | XZQMC_CUN | Char | 100 | - | - | M | - |
| 10 | 图斑编号 | JCTBBH | Char | 4 | - | - | C | - |
| 11 | 监测编号 | JCBH | Char | 50 | - | - | M | - |
| 12 | 前时相 | QSX | Date | 10 | - | - | C | YYYY/MM/DD |
| 13 | 后时相 | HSX | Date | 10 | - | - | C | YYYY/MM/DD |
| 14 | 监测日期 | JCRQ | Date | 10 | - | - | C | YYYY/MM/DD |
| 15 | 监测手段 | JCSD | Char | 20 | - | 见表28 | M |  |
| 16 | 年度变更调查地类 | BGDL | Char | 255 | - | 按TD/T1055-2019表A.2 | M | 填写至三级类 |
| 17 | 工程名称 | GCMC | Char | 255 | - | - | M | - |
| 18 | 工程类别 | GCLB | Char | 50 | - | - | M | - |
| 19 | 修复前地类 | XFQDL | Char | 15 | - | - | M | - |

表21  历史遗留废弃矿山生态修复属性结构描述表（属性表名：LSYLFQKSSTXFYSTB）（续）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 修复后地类 | XFHDL | Char | 15 | - | - | M | - |
| 21 | 施工状态 | SGZT | Char | 20 | - | 见表36 | M | - |
| 22 | 修复方式 | XFFS | Char | 20 | - | - | M | - |
| 23 | 是否生态红线范围内 | SFHXFW | Char | 20 | - | - | M | - |
| 24 | 是否永久基本农田范围内 | SFNTFW | Char | 20 | - | - | M | - |
| 25 | 监测面积 | JCMJ | Double | 15 | 2 | - | M | 单位为亩 |
| 26 | 备注 | BZ | Char | 255 | - | - | O | - |

山水林田湖草沙一体化保护和修复属性结构

应符合表22的规定。

山水林田湖草沙一体化保护和修复属性结构描述表（属性表名：SSLTHCSYTHBHXFYSTB）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标识码 | BSM | Char | 100 | - | - | C | - |
|  | 要素代码 | YSDM | Char | 6 | - | 见表1 | M | - |
| 2 | 市级行政区代码 | XZQDM_SJ | Char | 4 | - | - | M | - |
| 3 | 市级行政区名称 | XZQMC_SJ | Char | 100 | - | - | M | - |
| 4 | 县级行政区代码 | XZQDM_XJ | Char | 6 | - | - | M | - |
| 5 | 县级行政区名称 | XZQMC_XJ | Char | 100 | - | - | M | - |
| 6 | 乡镇行政区代码 | XZQDM_XZ | Char | 9 | - | - | M | - |
| 7 | 乡镇行政区名称 | XZQMC_XZ | Char | 100 | - | - | M | - |
| 8 | 村行政区代码 | XZQDM_CUN | Char | 12 | - | - | M | - |
| 9 | 村行政区名称 | XZQMC_CUN | Char | 100 | - | - | M | - |
| 11 | 监测编号 | JCBH | Char | 50 | - | - | M | - |
| 12 | 前时相 | QSX | Date | 10 | - | - | C | YYYY/MM/DD |
| 13 | 后时相 | HSX | Date | 10 | - | - | M | YYYY/MM/DD |
| 14 | 监测日期 | JCRQ | Date | 10 | - | - | C | YYYY/MM/DD |
| 15 | 监测手段 | JCSD | Char | 20 | - | 见表26 | M |  |
| 16 | 年度变更调查地类 | BGDL | Char | 255 | - | - | M | 注1 |
| 17 | 工程名称 | GCMC | Char | 80 | - | - | C | - |
| 18 | 生态保护修复单元名称 | STBHXFDYMC | Char | 80 | - | - | C | - |
| 19 | 子项目名称 | ZXMMC | Char | 80 | - | - | C | - |
| 20 | 具体措施 | JTCS | Char | 255 | - | - | C | - |
| 21 | 工程建设内容 | GCJSNR | Char | 255 | - | - | C | - |
| 22 | 实施区域面积 | SSQYMJ | Double | 15 | 2 | >0 | C | 单位为亩 |
| 23 | 监测面积 | JCMJ | Double | 15 | 2 | >0 | M | 单位为亩 |
| 24 | 预判地类 | YPDL | Char | 5 | - | - | M | 按照自然资源综合监测监管工作分类，填写至三级类 |
| 27 | 地类变化区域是否涉及永久基本农田范围 | SFNTFW | Char | 20 | - | - | M | 填写如：是、否 |
| 28 | 地类变化区域涉及永久基本农田面积 | YJJBNTMJ | Double | 15 | 2 | - | C | 单位为亩 |
| 29 | 县级核实意见 | XJHSYJ | Char | 10 | - | - | M | 填写“是”或“否” |
| 30 | 县级处置整改措施 | XJCZZGCS | Char | 50 | - | 见表30 | M | - |
| 31 | 市级审核结果 | SJSHJG | Char | 50 | - | - | M | 填写“退回”或“通过” |

表22  山水林田湖草沙一体化保护和修复属性结构描述表（属性表名：SSLTHCSYTHBHXFYSTB）（续）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | 市级审核意见 | SJSHYJ | Char | 50 | - | 见表31 | M | - |
| 33 | 复核结果 | FHJG | Char | 50 | - | 见表32 | M | 指省级复核结果 |
| 34 | 复核意见 | FHYJ | Char | 50 | - | 见表33 | M | 指省级复核意见 |
| 35 | 备注 | BZ | Char | 255 | - | - | O | - |
| 地类变化区域指2022年至今存在地类变化的图斑。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

国有土地属性结构

应符合表23的规定。

国有土地属性结构描述表（属性表名：GYTDYSTB）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标识码 | BSM | Char | 100 | - | - | C | - |
|  | 要素代码 | YSDM | Char | 6 | - | 见表1 | M | - |
| 2 | 市级行政区代码 | XZQDM_SJ | Char | 4 | - | - | M | - |
| 3 | 市级行政区名称 | XZQMC_SJ | Char | 100 | - | - | M | - |
| 4 | 县级行政区代码 | XZQDM_XJ | Char | 6 | - | - | M | - |
| 5 | 县级行政区名称 | XZQMC_XJ | Char | 100 | - | - | M | - |
| 6 | 乡镇行政区代码 | XZQDM_XZ | Char | 9 | - | - | M | - |
| 7 | 乡镇行政区名称 | XZQMC_XZ | Char | 100 | - | - | M | - |
| 8 | 村行政区代码 | XZQDM_CUN | Char | 12 | - | - | M | - |
| 9 | 村行政区名称 | XZQMC_CUN | Char | 100 | - | - | M | - |
| 10 | 监测编号 | JCBH | Char | 50 | - | - | M | - |
| 11 | 前时相 | QSX | Date | 10 | - | - | C | YYYY/MM/DD |
| 12 | 后时相 | HSX | Date | 10 | - | - | M | YYYY/MM/DD |
| 13 | 当期景号 | DQJH | Char | 255 | - | - | M | - |
| 14 | 批次信息 | PCXX | Char | 10 | - | - | M | - |
| 15 | 提取方式 | TQFS | Char | 4 | - | 见表25 | M | - |
| 16 | 监测面积 | JCMJ | Double | 15 | 2 | - | M | 单位为亩 |
| 17 | 预判地类 | YPDL | Char | 5 | - | - | M | 按照自然资源综合监测监管工作分类，填写至三级类 |
| 18 | 单独图层标注 | DDTCBZ | Char | 10 | - | - | C | - |
| 19 | 问题类型 | WTLX | Char | 50 | - | 见表29 | M | - |
| 21 | 县级核实意见 | XJHSYJ | Char | 10 | - | - | O | 填写“是”或“否” |
| 22 | 县级处置整改措施 | XJCZZGCS | Char | 50 | - | 见表30 | O | - |
| 23 | 市级审核结果 | SJSHJG | Char | 50 | - | - | O | 填写“退回”或“通过” |
| 24 | 市级审核意见 | SJSHYJ | Char | 50 | - | 见表31 | O | - |
| 25 | 复核结果 | FHJG | Char | 50 | - | 见表32 | O | 指省级复核结果 |
| 26 | 复核意见 | FHYJ | Char | 50 | - | 见表33 | O | 指省级复核意见 |
| 27 | 备注 | BZ | Char | 255 | - | - | O | - |

属性值域

图斑类型

应符合表24的规定。

图斑类型及其名称、代码

| 一级类 |  | 二级类 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 代码 | 名称 | 代码 | 名称 |
| 1 | 新增线性地物 | 11 | 新增公路铁路 |
|  |  | 12 | 新增沟渠 |
| 2 | 新增建筑物 | 21 | 新增建房 |
|  |  | 22 | 新增大棚房 |
|  |  | 23 | 新增别墅 |
| 3 | 新增构筑物 | 31 | 新增硬化地表 |
|  |  | 32 | 新增水工建筑 |
|  |  | 33 | 新增其他构筑物 |
| 4 | 新增堆掘地 | 41 | 新增推堆土 |
|  |  | 42 | 新增采砂（沙） |
|  |  | 43 | 新增围填海（湖） |
|  |  | 44 | 晒板场 |
| 5 | 其他变化类 | 51 | 新增景观 |
|  |  | 52 | 新增高尔夫场 |
|  |  | 53 | 新增光伏 |
|  |  | 54 | 其他占用耕地非农建设 |
|  |  | 55 | 新增耕地 |
|  |  | 56 | 耕地就地整改恢复图斑 |
|  |  | 59 | 其他 |

提取方式

应符合表25的规定。

提取方式

| 代码 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| AI | AI提取 | 人工智能（AI）自动提取变化 |
| RG | 人工提取 | 人工目视解译提取变化 |
| 代码取自各提取方式名称关键字的拼音首字母。 |  |  |

图斑标识

应符合表26的规定。

图斑标识及其名称、代码

| 代码 | 分类名称 |
| --- | --- |
| 1 | 违法违规线索图斑 |
| 2 | 日常变更指引图斑 |
| 3 | 其他专题监测变化图斑 |
| 4 | 其他变化图斑 |

疑似违法类型

应符合表27的规定。

疑似违法类型及其名称、代码

| 代码 | 名称 |
| --- | --- |
| WFDTB_GD | 违法大图斑_耕地 |
| WFDTB_YJJBNT | 违法大图斑_永久基本农田 |
| WFDTB_STBHHX | 违法大图斑_生态保护红线 |
| ZDXM_JT | 重大项目_交通 |
| ZDXM_NY | 重大项目_能源 |
| ZDXM_SL | 重大项目_水利 |
| ZDXM_QT | 重大项目_其他 |
| ZDWT_WHZJ | 重点问题_挖湖造景 |
| ZDWT_WJBS | 重点问题_违建别墅 |
| ZDWT_WJDPF | 重点问题_违建大棚房 |
| ZDWT_WJBZSS | 重点问题_违建殡葬设施 |
| ZDWT_QT | 重点问题_其他 |
| SBC | 晒板场 |
| XZZZL | 新增农村乱占耕地建房住宅类 |
| XZFZZL | 新增农村乱占耕地建房非住宅类 |
| CLGZ | 存量违法违规问题整改处置跟踪监测 |
| QTFNJS | 其他占用耕地非农建设 |
| 代码取自各疑似违法类型名称关键字的拼音首字母。 |  |

监测手段

应符合表28的规定。

监测手段

| 代码 | 名称 |
| --- | --- |
| WP | 卫片 |
| HP | 航拍 |
| RGJZ | 人工举证 |
| QT | 其他 |
| 代码取自各监测手段类型名称关键字的拼音首字母。 |  |

问题类型

问题类型应符表29的规定

问题类型

| 代码 | 名称 |
| --- | --- |
| YJJS | 越界建设 |
| PHJS | 批后建设 |
| YSWFJS | 疑似违法建设 |
| BJSZY | 被建设占用 |
| CPZFWSY | 超批准范围使用 |
| WAPZYTSY | 未按批准用途使用 |
| DQWCCFK | 到期未拆除复垦 |
| FKQMWWCFK | 复垦期满未完成复垦 |
| ZZQYNBH | 整治区域内变化 |
| FNH | 非农化 |
| FLH | 非粮化 |
| WBG | 未变更 |
| WGZ | 未耕种 |
| DLBYZ | 地类不一致 |
| HH | 旱化 |

表29  问题类型（续）

| SJZYYJJBNT | 涉及占用永久基本农田 |
| --- | --- |
| GHQNGDLH | 管护期内耕地撂荒 |
| QT | 其他 |
| 代码取自各问题类型名称关键字的拼音首字母。 |  |

县级处置整改措施

应符合表30的规定

县级处置整改措施

| 代码 | 县级处置整改措施 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| TGZZCL | 提供佐证材料 | - |
| BBSX | 补办手续 | - |
| CZZG | 处置整改 | 实地地类与备案地类不一致，且进行实处置地整改的 |
| HJZB | 核减指标 | 实地无法整改，进行核减指标 |
| YJZF | 移交执法 |  |
| 代码取自各县级处置整改措施名称关键字的拼音首字母。 |  |  |

市级审核意见

应符合表31的规定。

市级审核意见

| 代码 | 市级审核意见 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| JXZG | 进行整改 | 县级选择整改的，但还未整改的 |
| ZGDW | 整改到位 | 整改后，核实照片显示实地已整改到位的 |
| WZGDW | 未整改到位 | 整改后，核实照片显示实地未整改到位的 |
| JXHJZB | 进行核减指标 | 县级选择核减指标，但还未完成核减的 |
| YHJZB | 已核减指标 | 县级选择核减指标，且已完成核减的 |
| 代码取自各市级审核意见关键字的拼音首字母。 |  |  |

复核结果

应符合表32的规定。

复核结果类型及其名称、代码

| 代码 | 复核结果类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| XH | 销号 | 符合销号要求 |
| TG | 通过 | 实地地类与备案地类一致 |
| GZ | 跟踪 | 未通过审核的，需持续跟踪 |
| 代码取自各复核结果类型名称关键字的拼音首字母。 |  |  |

复核意见

应符合表33的规定。

复核意见类型及其名称、代码

| 代码 | 复核意见 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| JXZG | 进行整改 | 县级选择整改的，但还未整改的 |
| HJZB | 核减指标 | 县级未整改，应进行核减指标 |
| QHJ | 请核减 | 县级还未完成核减指标的 |
| 代码取自各复核意见名称关键字的拼音首字母。 |  |  |

整改方式

应符合表34的规定。

整改方式类型及其名称、代码

| 代码 | 整改方式 |
| --- | --- |
| FG | 复耕 |
| DZBHJZB | 带坐标核减指标 |
| TKHBZBB | 退库后承诺不再报备入库 |
| TKHCXBB | 退库后删除问题地块重新报备 |
| GXPDK | 更新坡度库 |
| TZFWBJ | 调整林业管理范围边界 |
| QTZGCS | 其他整改措施 |
| 代码取自各整改方式类型名称关键字的拼音首字母。 |  |

实地建设状态

应符合表35的规定。

实地建设状态

| 代码 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| DT | 动土 | 实地现状为动土 |
| YJS | 已建设 | 实地现状已建建（构）筑物 |
| WJS | 未建设 | 实地现状未有动工痕迹 |
| 代码取自各实地建设状态名称关键字的拼音首字母。 |  |  |

施工状态

应符合表的规定。

施工状态

| 代码 | 名称 |
| --- | --- |
| WKG | 未开工 |
| SGZ | 施工中 |
| YJG | 已竣工 |
| 代码取自各施工状态名称关键字的拼音首字母。 |  |

数据交换文件命名规则

矢量数据文件名称命名规则如下 ：

“XXXX年”+“行政区代码+行政区名称”+“综合监测监管数据库.VCT”。

数据交换内容与格式

应按照GB/T 17798的要求执行。

元数据

应按照TD/T 1016-2003的要求执行

参考文献

[1]  GB/T 2260 中华人民共和国行政区划代码

[2]  GB/T 13923 基础地理信息要素分类与代码

[3]  GB/T 17798 地理空间数据交换格式

[4]  TD/T 1016 国土自然信息核心元数据标准

[5]  TD/T 1055 第三次全国国土调查技术规程

[6]  TD/T 1057 国土调查数据库标准

[7]  TGXAS 953.1 自然资源综合监测监管技术规范 第1部分：内业

[8]  TGXAS 953.2 自然资源综合监测监管技术规范 第2部分：外业

[9]  自然资源部关于印发自然资源调查监测体系构建总体方案的通知（自然资发〔2020〕15号）

[10]  广西壮族自治区自然资源厅关于印发广西自然资源综合监测监管实施方案的通知（桂自然资发〔2021〕63号）

[11]  广西壮族自治区自然资源厅关于印发广西自然资源调查监测体系构建实施方案的通知（桂自然资发〔2021〕76号）

[12]  广西壮族自治区自然资源厅办公室关于印发广西自然资源综合监测监管技术指南（2024年）的通知（桂自然资办〔2024〕122号）

[13]  广西壮族自治区自然资源厅办公室关于印发2025年广西自然资源综合监测监管工作方案的通知（桂自然资办〔2025〕49号）