| ICS | 93.020 |
| --- | --- |
| CCS | GXAS. P 22 |

团体标准

T/GXAS XXXX—XXXX

岩溶区布袋桩设计及施工技术规范

Specification for design and construction technical of bag-sealed pile in Karst area

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

广西标准化协会  发布

目次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 勘察	1

5 布袋桩设计	1

5.1 布袋材料选型	1

5.1 布袋尺寸	1

6 布袋桩施工	1

6.1 布袋位置确定	2

6.2 施工准备	2

6.3 桩孔成孔	3

6.4 布袋选择	3

6.5 布袋装配	3

6.6 布袋钢筋笼放置	3

6.7 混凝土灌注	3

7 布袋桩质量验收	3

前言

本文件参照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由广西大学提出、归口并宣贯。

本文件起草单位：广西大学、浙江大学、保利长大工程有限公司。

本文件主要起草人：梅国雄、肖良、肖东辉、薛滕云、巫志文、蒋明杰、谢兼量、蒋荣明、刘本华、刘申东。

岩溶区布袋桩设计及施工技术规范

范围

本文件界定了岩溶区布袋桩设计及施工技术涉及的术语和定义，规定了勘察、布袋桩设计、布袋桩施工、布袋桩质量验收的要求。

本文件适用于岩溶区布袋桩的设计及施工。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

JGJ 94  建筑桩基技术规范

JTG/T 3650  公路桥涵施工技术规范

YS/T 5211  注浆技术规程

DBJ45/ 024  岩溶地区建筑地基基础技术规范

术语和定义

DBJ45/ 024界定的术语和定义适用于本文件。

布袋桩  bag-sealed pile

根据溶洞位置，在钢筋笼上包裹柔性土工织物或土工膜等材料，阻隔浆液沿溶洞流失形成的桩基。

勘察

应符合DBJ45/ 024的要求。

布袋桩设计

布袋材料选型

根据地质勘测提供的溶洞信息，计算埋深最大溶洞处布袋的受力情况，计算方法参考薄膜应力计算方法，环向应力按式（1）的方法计算：

σθ=PD2S	()

式中：

P——混泥土内压，Mpa；

D——布袋直径，m；

S——布袋厚度，m。

根据计算得到的环向应力和膜材参数进行比较，选择符合受力要求，且抗拉强度高、质地轻、抗刺破、抗撕裂的柔性土工织物或土工膜。

    - 布袋尺寸

      - 布袋直径应等于或略大于孔口直径。

      - 装配式施工时，布袋长（高）度应≥5 m尺寸生产，并预留钢板和螺栓安插孔。

  - 布袋桩施工

    - 布袋位置确定

布袋位置主要考虑到溶洞数量、距离。具体如下：

单个溶洞采用单独包裹，布袋上下端距溶洞上下端至少2 m,见图1（a）；

两个以上排列紧密溶洞采用连续包裹，布袋上下端距首尾溶洞上下端至少2 m,见图1（b）；

两个以上溶洞排列松散采用分段包裹，布袋上下端距各自溶洞上下端至少2 m,见图1（c）。

布袋位置确定示例图

    - 施工准备

技术交底应按JGJ 94的规定执行。

材料准备：布袋、钢板（Q345,长1 m、宽6.4 m、厚5 mm，按插孔间隔20 cm）、螺栓（12.9级高强度螺栓）、尼龙绳、钢丝等。钢板示例图见图2。

钢板示例图

桩孔成孔

桩基施工宜采用冲击成孔、回旋成孔、旋挖成孔等方法，对孔深较大的端承型桩，宜采用反循环成孔。按JTG/T 3650、JGJ 94的规定执行。

布袋选择

      - 根据溶洞分布、大小选择布袋选型、数量、尺寸。

布袋装配

将钢筋笼吊至桩孔并下放至布袋上端部包裹处，将钢丝穿过布袋上端预留的孔口绑扎在钢筋笼的箍筋上，系紧尼龙绳，见图3（a）。

将钢筋笼提升至布袋下端部包裹处，将钢丝穿过布袋下端预留的孔口绑扎在钢筋笼的箍筋上，系紧尼龙绳。

将布袋包裹住钢筋笼，将两侧预留的孔口插入钢板和螺栓，两端的钢板及环向孔口均处于对应位置，以“穿衣系扣子”的方式自下到上依次拧紧螺栓固定，见图3（b）。

布袋装配示意图

布袋横跨多段钢筋笼时，应先拼接钢筋笼，再包裹布袋，如布袋不够长可分多段拼接。

布袋钢筋笼放置

      - 将制备好的布袋钢筋笼缓慢下放至桩孔内，绑扎一段下放一段。

混凝土灌注

按照YS/T 5211进行混凝土灌注形成布袋桩。

  - 布袋桩质量验收

      - 按JGJ 94的规定执行。