| ICS | 67.140 |
| --- | --- |
| CCS | GXAS. X 55 |

团体标准

T/GXAS 1502—2025

红茶茶膏加工技术规程

Technical code of practice for processing of black tea cream

（本草案完成时间：2025年11月3日）

2025 - XX - XX发布

2025 - XX - XX实施

广西标准化协会  发布

前言

本文件参照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由广西茶叶流通协会提出并宣贯。

本文件由广西标准化协会归口。

本文件起草单位：广西南亚热带农业科学研究所、广西昭平县将军峰农业科技有限公司、广西农垦茶业集团有限公司

本文件主要起草人：王云仙、罗莲凤、赵云雄、冯红钰、刘宝贵、杨晶晶、覃仁源、李金婷、李子平、吴妃妃、高斯婷、魏宗游、梁光志、刘汉焱、蹇钦昊

红茶茶膏加工技术规程

范围

本文件界定了红茶茶膏加工涉及的术语和定义，规定了红茶茶膏加工要求、加工工艺、质量管理、标志、标签、包装、运输和贮存以及档案管理要求。

本文件适用于红茶茶膏的加工。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191 包装储运图示标志

GB 2760 食品安全国家标准  食品添加剂使用标准

GB 5009.3 食品安全国家标准  食品中水分的测定

GB 5009.4 食品安全国家标准  食品中灰分的测定

GB 5749 生活饮用水卫生标准

GB 7101  食品安全国家标准  饮料

GB 7718 食品安全国家标准  预包装食品标签通则

GB/T 8313 茶叶中茶多酚和儿茶素类含量的检测方法

GB/T 13738.2 红茶  第2部分：工夫红茶

GB 14881 食品安全国家标准  食品生产通用卫生规范

GB 29921 食品安全国家标准  预包装食品中致病菌限量

GB/T 30375 茶叶贮存

GB/T 32744 茶叶加工良好规范

GH/T 1070 茶叶包装通则

GH/T 1077 茶叶加工技术规程

GH/T 1124 茶叶加工术语

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

    - 红茶茶膏 black tea cream

以红茶为原料，经粉碎、提取、分离、浓缩、干燥、成型等工艺加工制成的茶膏（颗粒状或块状）。

  - 要求

    - 茶原料

原料及辅料应符合GB/T 13738.2和GB 2760的规定。

    - 加工场地、用水

茶叶加工用水、场地、厂区布局和加工车间等应符合GB 5749、GB 14881、GH/T 1077的规定。

    - 加工条件

加工过程中的设备、用具和人员要求应符合GH/T 32744的规定。

  - 加工工艺

    - 工艺流程

红茶茶膏加工工艺流程

    - 粉碎

      - 设备：采用高速粉碎机、超微石磨机。

      - 技术要求：高速粉碎机粉碎时应装40目的筛子，粉碎1 min～3 min；超微石磨机转速100 r/min～145 r/min，研磨温度在20 ℃～50 ℃。

    - 提取

      - 方法：采用超声浸提。

      - 技术要求：红茶粉末：饮用水（g/mL）=1：10～20，超声功率为500 W～550 W，超声15 min～25 min，超声温度20 ℃～30 ℃，超声过程中搅拌2～3次。

    - 分离

      - 方法：离心机分离、纱布过滤分离。

      - 技术要求：离心在中速卧螺沉降离心机中离心，转速在3000 r/min～5000 r/min；纱布200目～300目。

    - 浓缩

      - 设备：采用旋转蒸发仪（带恒温槽和真空泵）。

      - 技术要求：温度宜控制在40 ℃～60 ℃、真空度（0.01 Pa～0.02 Pa）条件下，转速为80 r/min～100 r/min，盛装茶汤为蒸发溶器的1/3～1/2，蒸发时长为20 min～40 min，至茶汤浓缩至原茶汤的1/5～1/4时停止蒸发，冷却后放到-70 ℃～-10 ℃条件下冷冻8 h～24 h。

    - 干燥

      - 设备：真空冷冻干燥机。

      - 技术要求：冷阱温度为-70 ℃～-50 ℃，真空度为1 Pa～13 Pa，真空干燥环境温度为-25 ℃～18℃，干燥茶汤厚度为2 cm～3 cm，保持升华干燥24 h～36 h。冻干的红茶茶膏水分含量控制在10%～15%。

    - 成型

采用单冲压片机对5.6.2中真空冷冻干燥后的红茶茶膏进行压片或用模具制成颗粒，加入食品添加剂，添加剂的使用符合GB 2760中含茶制品的规定。

    - 干燥

      - 方法：真空干燥

      - 技术要求：干燥温度为40℃～60 ℃，干燥时间为4 h。

      - 干燥程度：干燥后的红茶茶膏水分含量控制在6%～10%。

  - 质量管理

    - 卫生管理

应符合GB 14481的规定。

    - 感官要求

感官要求

| 项 目 | 要 求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 外观、色泽 | 成块状、颗粒状，具有红茶应有的色泽、冲泡后具有该产品应有的正常色泽。 | 取0.5g茶膏置于洁净的玻璃杯或烧杯中，加入300 mL沸水，用玻璃棒轻轻搅拌溶解，待茶膏完全溶于水中，目测茶汤色泽、溶解性及有无杂质。鼻嗅、口尝其气味、滋味。 |
| 气味、滋味 | 具有红茶应有的香气、滋味，冲泡后具有该产品的特征香气、饮用清香爽净，无异味。 |  |
| 杂质 | 冲泡溶解后无肉眼可见外来杂质。 |  |

    - 理化指标

理化指标

| 项 目 | 指 标 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 茶多酚，g/100g | ≥10 | GB/T 8313 |
| 水分，g/100g | ≤13 | GB 5009.3 |
| 总灰分，g/100g | ≤18 | GB 5009.4 |

微生物限量

微生物限量应符合GB 7101的规定。

致病菌限量应符合GB 29921的规定

  - 标志、标签、包装、运输和贮存

    - 标志、标签

红茶茶膏制品标签应符合GB 7718的规定，运输包装箱的图示标志应符合GB/T 191的规定。

    - 包装

应符合GH/T 1070的规定。

    - 运输

运输工具应清洁、干净、无异味、无污染。运输时应防雨、防潮、防暴晒。不得与有毒、有害、有异味、易污染的物品混装、混运。

    - 贮存

应符合GB/T 30375的规定。