| ICS | 67.140 |
| --- | --- |
| CCS | GXAS. X 55 |

团体标准

T/GXAS XXXX—2025

凌云白毫 黄茶加工技术规程

Lingyun baihao  code of prcatice for processing of yellow tea

（本草案完成时间：2025年9月18日）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

广西标准化协会  发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由广西茶叶流通协会提出。

本文件由广西标准化协会归口并宣贯。

本文件起草单位：广西南亚热带农业科学研究所、广西凌云一尖茶叶有限公司、广西广茗投资有限公司、凌云县农业农村局、广西正道茶业有限公司、广西凌云县四美茶叶有限公司。

本文件主要起草人：李子平、赵云雄、刘宝贵、杨晶晶、魏宗游、梁光志、罗莲凤、冯红钰、李金婷、覃仁源、王云仙、吴妃妃、刘汉焱、高斯婷、蹇钦昊、李东云、叶靖平、覃福方、万崇宋、万秋平、金小云、杨正国、胡尚军、万恒崭、李天元、赵金萍。

凌云白毫 黄茶加工技术规程

范围

本文件界定了凌云白毫 黄茶加工的术语和定义，规定了茶鲜叶要求、加工条件、加工技术、标志、标签、包装、运输和贮存的要求，描述了档案管理的追溯方法。

本文件适用于广西壮族自治区境内以“凌云白毫群体种及其分离、选育的品种、品系”的茶树鲜叶为原料的黄茶加工。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191 包装储运图示标志

GB 7718 食品安全国家标准  预包装食品标签通则

GB 14481 食品安全国家标准  食品生产通用卫生规范

GB/T 30375 茶叶贮存

GB 31608 食品安全国家标准  茶叶

GB/T 31748 茶鲜叶处理要求

GB/T 32744 茶叶加工良好规范

GB/T 39592 黄茶加工技术规程

GB/T 40633 茶叶加工术语

GH/T 1070 茶叶包装通则

术语和定义

GB/T 40633界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

凌云白毫 黄茶  Lingyun baihao yellow tea

以广西境内的“凌云白毫群体种及其分离、选育的品种、品系”的茶树鲜叶为原料，按本文件加工工艺制成的茶叶产品。

鲜叶要求

茶鲜叶

茶鲜叶质量要求芽、叶、嫩茎新鲜匀净，无污染和无其他非茶类夹杂物，符合GB 31608规定的原料要求，采摘标准为单芽和一芽一为。

茶鲜叶运输

按GB/T 31748要求执行。

加工条件

按GB 14481和GB/T 32744要求执行。

加工工艺

工艺流程

加工工艺流程见图1。

摊青

杀青

闷黄

揉捻

做形

复闷

烘焙

提香

精制

成品茶

→

茶鲜叶

→

→

→

→

→

→

→

→

→

工艺流程图

- 6.2  摊青

采用萎凋槽、簸箕、晒席等专用设备进行摊青，控制室内环境温度为20 ℃～25 ℃。摊叶时要抖散摊平呈蓬松状态，保持厚薄一致，摊放厚度1 cm～2 cm,摊放时间1 h～3 h,摊青失水率为8%～10%，叶色变暗，叶质柔软。

- 6.3  杀青

采用煤气滚筒杀青机、热风杀青机、电热滚筒杀青机进行。杀青机温度250 ℃～280 ℃，杀青时间4 min～7 min，杀青程度手握杀青叶略有刺手感，含水量55%～65%。

- 6.4  闷黄

待杀青叶堆温降至25 ℃～35 ℃，采用布包进行闷黄，闷黄厚度6 cm～8 cm，湿度≥80%。闷黄时间2 h～4 h，闷黄至叶色微黄或微杏黄。

- 6.5  揉捻

根据闷黄叶量选择揉捻机型号，装叶量以自然装满揉捻桶即可。按照“轻-重-轻”原则揉捻，时间20 min～40 min。揉捻成条率达90%以上，条索紧结。

- 6.6  做形

采用理条机、或滚筒杀青机进行做形。理条机温度55 ℃～70 ℃，投叶量占机槽体积3/5～4/5，时间10 min～15 min；滚筒杀青机温度55 ℃～70 ℃，投叶量占机槽体积1/4～1/3，时间20 min～40 min，最终外形紧细挺直或紧结卷曲。

- 6.7  复闷

利用做形茶叶余温立即进行二次布包闷黄。复闷厚度5 cm～8 cm，茶叶含水量20%～30%，堆温25 ℃～30 ℃，闷黄时间4 h～6 h，至叶色黄或杏黄为适度。

- 6.8  烘焙

将焖黄叶均匀摊放至烘干设备进行干燥。烘焙温度70 ℃～80 ℃，烘焙时间60 min～120 min，摊放厚度1 cm～2 cm。烘至含水量为4%～6%。

- 6.9  提香

将茶叶均匀摊放提香机中。提香温度90 ℃～100 ℃，提香时间20 min～30 min，摊放厚度1 cm～2 cm。

- 6.10精制

按GB 39592中7.1的要求执行。

- 7标志、标签、包装、运输和贮存

- 7.1  标志、标签

毛茶应有标签，标签应包含产地、加工日期、等级、数量等内容。成品标签应按GB 7718要求执行，运输包装箱的图示标志按GB/T 191要求执行。

- 7.2  包装

按GH/T 1070要求执行。

- 7.3  运输

运输工具应清洁、干净、无异味、无污染。运输时应防雨、防潮、防暴晒。不得与其他物品混装、混运。

- 7.4  贮存

按GB/T 30375要求执行。

- 8  档案管理

- 8.1  建立档案记录制度，记录包括但不限于原料采购、来源、数量、负责人、验收结果、加工时间与过程、贮存、运输、入库、出库和销售完整的档案记录，并妥善保存以备追溯。

- 8.2  每批产品编制加工批号，批号一直延用到终端销售，产品进行逐批检验记录，产品检验记录至少保存3年。