| ICS | 11.020 |
| --- | --- |
| CCS | GXAS. C 50 |

团体标准

T/GXAS XXXX—XXXX

内热式针灸疗法技术操作规范

Technical operation specification for internal heat-type acupuncture therapy

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

广西标准化协会  发布

前言

本文件参照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由广西中医药大学第一附属医院提出并宣贯。

本文件由广西标准化协会归口。

本文件起草单位：广西中医药大学第一附属医院、防城港市中医医院、广西壮族自治区民族医院、马山县中医医院、广西国际壮医医院、湛江市第一中医医院、山西中医药大学附属医院、贵州中医药大学第一附属医院、辽宁中医药大学附属医院。

本文件主要起草人：王开龙、杨培培、谭良源、唐宏亮、李建敏、潘旭斌、廖文彦、雷帮林、芦玥、范宏元、邵妍、刘未艾、杨旺、王雄将、刘振威、梁英业、甘炜、卢栋明、符维艳、王喜龙、马钰婷、吕苏津、袁经阳、莫恒、黄肖喜、廖华薇、黄湖、蒙广宇、刘石焕。

内热式针灸疗法技术操作规范

范围

本文件界定了内热式针灸疗法的术语和定义，规定了内热式针灸疗法技术操作的基本要求、禁忌、施术前准备、施术方法、施术后处理、疗程、常见不良反应处理、注意事项等要求。

本文件适用于内热式针灸疗法技术操作。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 12346  经穴名称与定位

GB 15982  医院消毒卫生标准

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

内热式针灸疗法  internal heat-type acupuncture therapy

将特制针具依据治疗需要刺入人体腧穴或特定患处，并通过在针具内部置入发热材料、整体恒温可控加热，从而实现从针尖到针体均匀发热以作用于患者的医疗技术，简称内热针疗法。

基本要求

人员

应具有执业医师资格，包括中医执业医师、中西医结合执业医师、西医学习中医人员，并经过内热式针灸相关中医知识及操作技能培训并考核合格。

环境

具有独立治疗室，治疗室通风良好，环境安静，清洁卫生，医院消毒卫生应符合GB 15982的规定。

设备与材料

内热式针灸治疗仪、医用橡胶手套、0.25％～0.50％利多卡因、医用酒精、无菌干棉球、碘伏等。

禁忌

主要包括：

有凝血功能障碍及服用抗凝药物者；

瘢痕体质者；

施术部位有红肿、灼热、皮肤感染、肌肉坏死，或在肌肉深部有脓肿者；

心、脑、肾等器官衰竭者；

患有糖尿病、皮肤破溃且不易愈合者；

高血压病患者的血压控制不佳者；

严重代谢性疾病，如肝硬化、活动性结核患者；

施术部位有重要神经、血管或者重要脏器而施术时无法避开者；

精神紧张、过劳、过饥、过饱者。

施术前准备

施术者

使用医用酒精清洁双手，佩戴医用橡胶手套。向患者说明治疗的作用和注意事项，进行内热式针灸疗法相关知识的宣教，消除患者的紧张、恐惧情绪。

患者

应根据患者病情选择仰卧位、俯卧位、侧卧位、坐位等体位。体位选择以患者舒适、医生便于操作为宜。

选穴布点

穴位名称与定位应符合GB/T 12346的规定。布点部位宜位于肌肉起止点、肌腹部、关节囊、韧带行径及附着处等。根据患者病情选择适宜的针刺深度，针距宜选择0.5 cm～2 cm。应采用记号笔、直尺定点的方法进行布点。有多排布点时，在保证安全的情况下，应均匀交错布点，使内热式针灸针治疗范围内的组织均匀受热。

消毒

应从布点中心向四周消毒，消毒范围应大于布点范围上、下、左、右各5 cm，施术部位使用碘伏消毒2遍。

针具选择

应根据患者的治疗部位及体形选择合适规格的内热式针灸针，常用内热式针灸针长度规格见附录A。

施术方法

麻醉

采用0.25％～0.50％利多卡因局部浸润麻醉。必要时宜采用臂丛神经阻滞麻醉、椎管内阻滞麻醉或静脉麻醉，并由麻醉专业人员协同操作。

进针

进针方法

单手进针

用刺手拇指、食指、中指协同持针，可以中指或无名指指端紧靠穴位帮助稳定，将针刺入，刺入皮肤后缓慢进针，直至所需深度。单手进针法示意图见图1。

单手进针法示意图

双手进针

包括以下两种方式，双手进针法示意图见图2：

用刺手拇指、食指、中指协同持针，押手拇指定位，持针的拇指、食指、中指共同向下用力刺入皮肤，刺入皮肤后缓慢进针，直至所需深度；

刺手与押手相互配合，用押手拇指、食指持捏针身下端，将针尖固定在拟刺痛点的皮肤表面，刺手向下捻动针柄，押手同时向下用力，将针刺入痛点皮肤。

双手进针法示意图

进针方向

直刺

内热式针灸针的针身与皮肤表面成90°垂直刺入体内。宜使用在腰部、臀部等肌肉比较丰满的部位。

斜刺

内热式针灸针的针身与皮肤表面成45°左右刺入体内，宜使用在颈椎、背部等肌肉浅薄处或深部有重要脏器处。

平刺

内热式针灸针的针身与皮肤表面成15°左右刺入体内。宜使用在肌肉比较薄或膝关节部位。

加热

全部进针完毕后，连接加热线时，应一只手固定内热式针灸针，另一只手安装连接线。全部内热式针灸针连接加热线针帽后，宜恒温加热至42 ℃，最高不超过60 ℃，加热时间为20 min～30 min。

起针

加热结束后，关闭内热式针灸治疗仪电源，取下加热线针帽，一只手固定内热式针灸针，另一只手取连接线。加热线针帽取完后，取出全部内热式针灸针。

施术后处理

局部处理

起针后，用无菌干棉球按压针孔部位3 min～5 min，力度以能有效止血且不引起患者明显不适为宜。

按压止血后，再次用碘伏对针孔及周围皮肤消毒，消毒范围宜覆盖针孔周围3 cm区域。

患者观察与宣教

治疗结束后，宜嘱患者在治疗室观察30 min，监测其生命体征（体温、脉搏、呼吸、血压）变化，观察针孔有无渗血、血肿形成，询问患者有无头晕、恶心、局部剧烈疼痛等不适。

告知患者术后24 h内保持施术部位清洁干燥，避免淋浴、游泳、盆浴等接触水的行为。

指导患者术后避免对施术部位进行搔抓、揉搓、按压等刺激。

疗程

同一针刺部位5 d～7 d操作一次，不同针刺部位3 d～5 d操作一次，3～5次为一个疗程。

常见不良反应处理

晕针

应立即停止治疗,将内热式针灸针迅速取出，针刺部位严格消毒。

让患者平卧，头部放低，松开衣带，做好保暖措施，立即给予温开水送服，静卧休息，选取水沟、合谷、内关等穴进行针刺或指压。

病情加重者应采取其他抢救措施。

出血

表浅血管出血用消毒干棉球压迫止血。手足、头面、后枕部等小血管丰富处，内热式针灸针松解后，无论出血与否，都应常规按压针孔。

若出现深部血肿、较大的血肿宜在B超定位下穿刺抽除，同时局部用弹力绷带加压包扎。

注意事项

应在无菌条件下进行所有操作。

妇女月经期、妊娠期及产后慎用。

加热、起针过程中避免误触导致内热式针灸针深入。

操作前及治疗过程中与患者适当沟通，消除其紧张、恐惧情绪。

（资料性）
常用内热式针灸针的长度规格

常用内热式针灸针长度规格见表A.1。

常用内热式针灸针长度规格

| 内热式针灸针规格 | 针体总长度 | 针柄长度 | 针体长度 | 生发热段长度 | 针体直径 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1号针 | 16 cm | 4 cm | 12 cm | 12 cm | 1.1 mm、0.7 mm、0.5 mm |
| 2号针 | 14 cm | 4 cm | 10 cm | 10 cm |  |
| 3号针 | 12 cm | 4 cm | 8 cm | 8 cm |  |
| 4号针 | 10 cm | 4 cm | 6 cm | 6 cm |  |