| ICS | 67.180.20 |
| --- | --- |
| CCS | GXAS. X 11 |

团体标准

T/GXAS XXXX—XXXX

红桄榔粉

Red sugar palm flour

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

广西标准化协会  发布

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  要求	1

4.1  原辅料	1

4.2  感官	2

4.3  理化指标	2

4.4  其他食品安全指标	2

4.5  净含量	2

4.6  生产加工要求	2

5  试验方法	2

5.1  感官检验	2

5.2  理化指标	3

5.3  食品安全	3

5.4  净含量	3

6  检验规则	3

6.1  组批	3

6.2  抽样	3

6.3  出厂检验	3

6.4  型式检验	3

6.5  判定规则	4

7  标志、标签、包装、运输、贮存和保存期	4

7.1  标志、标识	4

7.2  包装	4

7.3  运输	4

7.4  贮存	4

7.5  保质期	4

前言

本文件参照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由广西食品工业协会提出、归口并宣贯。

本文件起草单位：广西壮族自治区国有派阳山林场、广西派阳山森林公园有限责任公司、广西大学、广西崇左市龙州县彩森食品有限责任公司、龙州县广林食品有限公司。

本文件主要起草人：周怀勋、刘奇林、陈锦芳、许文宝、刘小玲、吕燕强、吕玉玉。

红桄榔粉

范围

本文件界定了红桄榔粉的术语和定义，规定了红桄榔粉的原辅料、感官、理化指标、安全指标的要求以及检验规则、标志、标签、包装、运输和贮运和保质期的内容，描述了相应的试验方法。

本文件适用于红桄榔粉的生产、检验和销售。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191  包装储运图示标志

GB 5009.3  食品安全国家标准  食品中水分的测定

GB 5009.4  食品安全国家标准  食品中灰分的测定

GB 5009.9  食品安全国家标准  食品中淀粉的测定

GB 5009.22  食品安全国家标准  食品中黄曲霉毒素B族和G族的测定

GB 5009.239  食品安全国家标准  食品酸度的测定

GB 5009.268  食品安全国家标准  食品中多元素的测定

GB 5749  生活饮用水卫生标准

GB 7718  食品安全国家标准  预包装食品标签通则

GB 14881 食品安全国家标准  食品生产通用卫生规范

GB/T 15683  粮油检验  大米直链淀粉含量的测定

GB 23350  限制商品过度包装要求  食品和化妆品

GB 28050  食品安全国家标准  预包装食品营养标签通则

JJF 1070  定量包装商品净含量计量检验规则

SN/T 4592  出口食品中总黄酮的测定

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

红桄榔粉  red sugar palm flour

以棕榈科桄榔树树干髓心为原料，经砍碎、舂烂、磨粉、沉淀、晒干等工艺制成，含钙、铁、锌、硒等多种微量元素，冲调后口感柔滑、细腻，呈透明胶状，兼具营养与独特风味的地方特色红色粉末食品。

要求

原辅料

原料要求

选用树高＞10 m的棕榈科桄榔树（Arenga pinnata）的髓芯为原料。

生产用水

应符合GB 5749的规定。

其他原辅料

应符合相应食品标准和有关规定。

感官

应符合表1的规定。

感官

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 色泽 | 呈偏红或粉红色，色泽均匀；冲调后半透明或微透明的胶状糊，色泽偏暗，类似深琥珀色或浅咖啡色 |
| 组织形态 | 粉状，质地细腻、无结块、霉变；冲调后粘稠均匀柔滑、有光泽的胶状体 |
| 气味 | 清淡的、类似坚果或谷物的天然植物清香；冲调后热气会带出明显的植物清香 |
| 滋味 | 细腻顺滑，入口易化，回味有淡淡的植物微甘 |
| 杂质 | 无正常视力可见的外来杂质 |

理化指标

应符合表2的规定。

表2 理化指标

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 水分（g/100 g） ≤ | 9.0 |
| 淀粉（以还原糖计）/（g/100 g） ≥ | 78 |
| 直链淀粉/(％) ≥ | 60 |
| 灰分/（g/100 g） ≤ | 0.30 |
| 钙/（mg/100g） | 20～80 |
| 铁/（mg/100g） | 0.8～25 |
| 锌/（mg/100g） | 0.25～0.65 |
| 硒/（μg/100g） | 1～15 |
| 总黄酮/（mg/100 g） | 30～100 |
| 酸度/（mL/10 g） ＜ | 1.0 |
| 黄曲霉毒素B1/（µg/kg） ≤ | 5 |

其他食品安全指标

污染物限量、微生物限量、真菌毒素限量等安全指标应符合相关食品安全要求。

净含量

预包装产品净含量要求见《定量包装商品计量监督管理办法》。

生产加工要求

应符合GB 14881的规定。

试验方法

感官检验

组织形态、色泽、杂质

在正常光线下将适量样品置于清洁的白瓷盘中，通在自然光下观测其色泽、组织形态和杂质。

滋味和气味

用温开水漱口后，按食用方法熟化后嗅其气味，用温水漱口，品尝其滋味。

理化指标

水分

按GB 5009.3规定的方法进行测定。

淀粉

按GB 5009.9规定的方法进行测定。

直链淀粉

按GB/T 15683中非脱脂法规定的方法进行测定。

灰分

按GB 5009.4规定的方法进行测定。

钙、铁、锌、硒

按GB 5009.268规定的方法进行测定。

总黄酮

按SN/T 4592规定的方法进行测定。

酸度

按GB 5009.239规定的方法进行测定。

黄曲霉毒素B1

按GB 5009.22规定的方法进行测定。

食品安全

污染物限量、微生物限量、真菌毒素限量等安全指标按相关食品安全要求方法进行测定。

净含量

按JJF 1070规定的方法进行测定。

检验规则

组批

以同一原料、同一生产线，在同一生产日期的产品为一组批。

抽样

每批产品按生产批次及数量比例随机抽样，抽样数量应满足检验要求。

出厂检验

每批产品出厂前，生产单位应进行出厂检验，检验项目包括但不限于：感官要求、水分、菌落总数、大肠杆菌和净含量，检验合格方可出厂。

型式检验

检验项目包括本文件规定的全部项目。有下列情形之一时，应进行型式检验：

新产品投产前；

正式生产后，如原料、工艺有较大变化，可能影响产品质量时；

长期停产后恢复生产时；

出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异时；

国家有关监管机构提出进行型式检验的要求时。

判定规则

出厂检验时，项目全部符合本文件要求,判定该批产品合格。

型式检验时，项目全部符合本文件要求,判定该批产品合格。食品安全指标不符合本文件规定，则判定该批产品不合格。理化指标检验有一项或一项以上不符合本文件规定，允许加倍抽样复检，若复检仍有一项或一项以上不符合本文件规定，则判定该批产品不合格。

标志、标签、包装、运输、贮存和保存期

标志、标识

储运图示标志应符合GB/T 191的规定。

标签应符合GB 7718、GB 28050的要求。

包装

包装材料清洁、牢固、无毒、无害、无异味、无污染，包装材料符合GB 23350的规定。

运输

运输工具应清洁卫生、无异味、无污染。

运输过程中应防挤压、防雨、防潮、防晒，装卸时应轻搬、轻放。运输时不应与有毒、有异味、有腐蚀性、易污染的货物混装混运。

贮存

产品应贮存在清洁、卫生、阴凉、干燥、通风、无异味的库房内。

产品贮存应离地、离墙，不应与有毒、有害、有异味、有腐蚀性的物品同处贮存。

保质期

企业可根据自身产品质量状况确定保质期。