团体标准《超微可视化电子内窥镜引导下鼻肠管留置操作规范》（征求意见稿）编制说明

# 一、任务来源、起草单位、主要起草人

根据《广西标准化协会关于下达2025年第三十四批团体标准制修订项目计划的通知》（桂标协〔2025〕311号）精神，由广西护理学会提出，广西医科大学第一附属医院、中南大学湘雅医院、首都医科大学宣武医院、广西医科大学第二附属医院、钦州市第一人民医院、南宁市第二人民医院、贵港市人民医院、中山大学第一附属医院广西医院等单位共同起草的团体标准《超微可视化电子内窥镜引导下鼻肠管留置操作规范》（项目编号：2025-3402），已获立项。

为高质量编制团体标准《超微可视化电子内窥镜引导下鼻肠管留置操作规范》，由起草单位成立标准编制工作组并进行如下分工：

| 姓名 | 职务/职称 | 从事 专业 | 工作单位 | 主要负责工作 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 黎秀婵 | 护士长/副主任护师 | 神经外科护理学 | 广西医科大学第一附属医院 | 全面组织 |
| 王军 | 首都医科大学宣武医院 | 神经外科护理学 | 首都医科大学宣武医院 | 指导规范文本及编制说明编写，质量控制 |
| 高辉 | 护士长/主管护师 | 神经外科重症护理学 | 中南大学湘雅医院 | 负责起草规范草案，征求意见稿和规范编制说明的编写工作 |
| 李向芝 | 护士长/副主任护师 | 神经外科重症护理学 | 中山大学第一附属医院 | 对规范实施情况进行总结分析，不断对规范提出修正意见 |
| 胡丽军 | 护士长/副主任护师 | 神经外科护理学 | 中山大学第一附属医院 | 对规范实施情况进行总结分析，不断对规范提出修正意见 |
| 赖海燕 | 护士长/主任护师 | 神经外科护理学 | 广西医科大学第一附属医院 | 对规范实施情况进行总结分析，不断对规范提出修正意见 |
| 马娟 | 护士长/主任护师 | 神经内科重症护理学 | 广西医科大学第一附属医院 | 对规范实施情况进行总结分析，不断对规范提出修正意见 |
| 韦燕蓝 | 护士长/副主任护师 | 神经外科护理学 | 中山大学第一附属医院广西医院 | 统筹规范编制工作组织人员进行规范发布后的宣贯培训 |
| 卓新凤 | 护士长/副主任护师 | 神经外科护理学 | 广西医科大学第二附属医院 | 负责送审稿及编制说明的编写工作 |
| 刘雪英 | 护士长/主任护师 | 神经外科护理学 | 钦州市第一人民医院 | 负责起草规范草案，征求意见稿和规范编制说明，送审稿及编制说明的编写工作 |
| 袁启言 | 护士长/主管护师 | 神经外科重症护理学 | 南宁市第二人民医院 | 负责编制说明的编写，质量控制 |
| 李洁 | 护士长/主管护师 | 神经外科护理学 | 南宁市第二人民医院 | 对规范实施情况进行总结分析，不断对规范提出修正意见 |
| 邱雁飞 | 护士长/副主任护师 | 神经外科护理学 | 贵港市人民医院 | 对规范实施情况进行总结分析，不断对规范提出修正意见 |
| 方建冰 | 副主任护师 | 神经外科护理学 | 广西医科大学第一附属医院 | 对规范实施情况进行总结分析，不断对规范提出修正意见 |
| 麦惠 | 副主任护师 | 神经外科护理学 | 广西医科大学第一附属医院 | 对规范实施情况进行总结分析，不断对规范提出修正意见 |
| 黄晓菲 | 主管护师 | 神经外科护理学 | 广西医科大学第一附属医院 | 对规范实施情况进行总结分析，不断对规范提出修正意见 |
| 黄应丽 | 护师 | 神经外科护理学 | 广西医科大学第一附属医院 | 对规范实施情况进行总结分析，不断对规范提出修正意见 |
| 李耀莉 | 主管护师 | 神经外科护理学 | 广西医科大学第一附属医院 | 对规范实施情况进行总结分析，不断对规范提出修正意见 |
| 吕寿强 | 护师 | 神经外科护理学 | 广西医科大学第一附属医院 | 对规范实施情况进行总结分析，不断对规范提出修正意见 |
| 党翔 | 护师 | 神经外科护理学 | 广西医科大学第一附属医院 | 对规范实施情况进行总结分析，不断对规范提出修正意见 |
| 叶夏兰 | 主管护师 | 神经外科护理学 | 广西医科大学第一附属医院 | 对规范实施情况进行总结分析，不断对规范提出修正意见 |

# 二、制定标准的必要性和意义

重症患者因进食障碍、高代谢状态及胃肠功能障碍，肠内营养期间喂养不耐受发生率高达30.5％~75％，显著增加返流、误吸及营养不良风险，研究证实幽门后喂养可有效降低喂养不耐受、吸入性肺炎等并发症的发生率，提高肠内营养效率，其核心机制在于营养液输注部位远离咽喉气道，利用幽门及屈氏韧带的生理性屏障作用减少反流与误吸风险。目前，鼻空肠营养已成为急危重症患者的主要营养支持治疗方式之一。

然而，实现精准幽门后置管面临多重技术瓶颈：

1.传统盲插法成功率仅78％，操作耗时长达38分钟，且存在显著安全隐患——神经外科昏迷患者鼻胃管不良事件发生率高达56.41％；

2.超声引导法受患者体型及肠气干扰影响定位准确性；

3.电磁导航设备成本高昂且二维成像难以匹配肠道三维解剖结构；

4.胃镜引导法虽成功率较高但需患者转运至内镜室，增加危重患者病情波动风险；

5.而各类辅助定位手段（如消化液pH检测、腹部听诊）误差率较高，腹部X线摄影作为位置确认金标准缺乏实时性，且对儿童、孕妇存在辐射暴露顾虑。

床旁可视化电子内窥镜技术通过结构性创新突破上述困境：其核心原理是将传统鼻肠管内置钢制导丝替换为超微可视导丝，经专用图像处理器实时呈现胃肠道黏膜形态，通过特异性识别幽门环肌纹理及十二指肠肠绒毛特征实现精准定位，临床研究证实该技术具备三重核心优势：

1.置管成功率显著提升至96.7％且首次置管成功率达96.8％；

2.操作效率大幅优化，平均置管时间缩短至20分钟（较盲插法减少47％）；

3.安全性显著增强，可完全避免导管误入气道风险，并减少反复插管所致黏膜损伤，同时因置管后无需X线确认位置，消除了患者辐射暴露及相应检查费用。

目前全国大概有100家医疗机构常规开展超微可视化电子内窥镜引导下鼻肠管留置操作，应用该技术的临床病例数超3000例；广西区内已有5家医疗机构常规开展超微可视化电子内窥镜引导下鼻肠管留置操作，且应用该技术的临床病例数已超200例，该技术在区内应用的成功率稳定在96％以上，体现了其良好的有效性和可靠性。

为规范超微可视化电子内窥镜引导下鼻肠管留置操作要求，促进该技术在危重症患者幽门后营养支持治疗中实现科学化、系统化、规范化操作，提升危重症患者肠内营养支持的有效性及治疗过程安全性，制定团体标准《超微可视化电子内窥镜引导下鼻肠管留置操作规范》具有重要意义。

# 三、主要起草过程

## （一）成立标准编制工作组

团体标准《超微可视化电子内窥镜引导下鼻肠管留置操作规范》项目任务下达后，由广西医科大学第一附属医院牵头组织成立了标准编制工作组，制定了起草编写方案与进度安排，明确任务职责，确定工作技术路线，开展标准研制工作。具体标准编制工作由起草单位相关人员配合完成。

为明确标准编制的任务职责，确定工作技术路线，开展标准研制工作，标准编制工作组下设两个组，分别是资料收集组、草案编写组。资料收集组负责国内外有关超微可视化电子内窥镜引导下鼻肠管留置方面的文献资料的查询、收集和整理工作，查阅前期对超微可视化电子内窥镜引导下鼻肠管留置方面的有关研究情况和目前科学界超微可视化电子内窥镜引导下鼻肠管留置的研究进展；草案编写组负责起草标准草案及后续征求意见稿和标准编制说明、送审稿及编制说明等编写工作，包括后期召开征求意见会、网上征求意见，以及标准的不断修改和完善。

## （二）收集整理文献资料

标准编制工作组收集了国内有关超微可视化电子内窥镜引导下鼻肠管留置的相关文献资料。主要有：

[1]  T/GDNAS 026  鼻肠管置管技术规范

[2]  T/CGSS 036  鼻肠管的电磁导航置管规范

[3]  T/CNAS 20  成人鼻肠管的留置与维护

[4]  邓亚雯,何志丽,陈传希,等.成人超声引导下鼻肠管置管的专家共识[J].现代临床护理,2022, 21(10):1-6.

[5]  Chen Y, Tian X, Liu C, Zhang L, Xv Y, Xv S. Corrigendum: Application of visual placement of a nasojejunal indwelling feeding tube in intensive care unit patients receiving mechanical ventilation. Front Med (Lausanne). 2023;9:1123697. Published 2023 Jan 9. doi:10.3389/fmed.2022.1123697.

## （三）研讨确定标准主体内容及标准创新点

标准编制工作组在对收集的资料进行整理研究之后，召开了标准编制会议，对标准的整体框架结构进行了研究，并对标准的关键性内容进行了初步探讨。经过研究，标准的主体内容为采用超微可视化电子内窥镜引导进行鼻肠管留置操作的人员要求、设备与材料、置管前准备、操作方法、异常情况处理、置管后护理与维护等内容。

本标准创新点主要为：

1. 采用外径≤2.4 mm的超微可视化导丝经鼻肠管管腔置入，实现置管全程直视化，突破盲插依赖经验和传统内镜需经口镇静的限制。

2. 建立基于超微内镜图像的关键解剖部位识别体系，明确食管、胃体、胃窦、幽门、十二指肠的镜下特征，便于操作者实时判断导管位置。

3. 规范双人协同操作模式，明确一人操控镜体、一人置管的协作分工，提升操作的流畅性与安全性。

4. 针对幽门通过困难、视野不清、置管阻力等常见问题提出具体镜下应对策略，形成可操作的现场处理方案。

5. 从操作前评估、置管操作到并发症处理构建全流程闭环管理，填补超微可视化技术用于鼻肠管留置的规范空白。

## （四）调研及形成草案、征求意见稿

2025年8月，标准编制工作组查阅了大量的国内文献资料，对超微可视化电子内窥镜引导下鼻肠管留置相关的文件进行系统总结。形成了标准的基本构架，对主要内容进行了讨论并对项目的工作进行了部署和安排。

2025年10月，团体标准《超微可视化电子内窥镜引导下鼻肠管留置操作规范》获批立项，在前期工作的基础之上，通过理清逻辑脉络，整合已有参考资料中有关超微可视化电子内窥镜引导下鼻肠管留置的要求，并在目前超微可视化电子内窥镜引导下鼻肠管留置实际操作的基础上，按照简化、统一等原则编制完成团体标准《超微可视化电子内窥镜引导下鼻肠管留置操作规范》（草案）。

2026年3月，标准编制工作组深入各地实施超微可视化电子内窥镜引导下鼻肠管留置的有代表性的医院，如广西医科大学第一附属医院、中南大学湘雅医院、首都医科大学宣武医院、广西医科大学第二附属医院、钦州市第一人民医院、南宁市第二人民医院、贵港市人民医院、中山大学第一附属医院广西医院等召开标准研讨会，收集反馈了大量意见，对标准草案进行了反复修改和研究讨论，掌握了超微可视化电子内窥镜引导下鼻肠管留置的基本情况以及要求，最终形成了团体标准《超微可视化电子内窥镜引导下鼻肠管留置操作规范》（征求意见稿）及其编制说明。

《超微可视化电子内窥镜引导下鼻肠管留置操作规范》研讨会现场

# 四、制定标准的原则和依据，与现行法律法规的关系，与有关国家标准、行业标准的协调情况

## （一）编制原则

1.实用性原则

本标准是在充分收集国内外相关资料和文献、调研分析超微可视化电子内窥镜引导下鼻肠管留置现状，结合起草单位前期研究工作取得的研究成果及积累的超微可视化电子内窥镜引导下鼻肠管留置实践经验，并借鉴国内超微可视化电子内窥镜引导下鼻肠管留置进行总结起草的，符合工作实际，利于超微可视化电子内窥镜引导下鼻肠管留置的实施与推广，具有可操作性和实用性。

2.协调性原则

本文件编写过程中注意了与超微可视化电子内窥镜引导下鼻肠管留置相关法律法规的协调问题，在内容上与现行法律法规、标准协调一致。

3.规范性原则

本文件严格按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》编写本标准的内容，保证标准的编写质量。

4.前瞻性原则

本文件在兼顾当前区内超微可视化电子内窥镜引导下鼻肠管留置现实情况的同时，还考虑到了超微可视化电子内窥镜引导下鼻肠管留置的需要，在标准中体现了个别特色性、前瞻性和先进性条款，作为对超微可视化电子内窥镜引导下鼻肠管留置发展的指导。

## （二）编制依据

本标准严格按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规则起草，标准主要内容依据起草单位在超微可视化电子内窥镜引导下鼻肠管留置研究应用过程中的实践经验确定。

## （三）与现行法律法规的关系，与有关国家标准、行业标准的协调情况

经查阅，目前国内外与“超微可视化电子内窥镜引导下鼻肠管留置操作”现行相关的国家、行业、地方和团体标准有：

1.DB32/T 5124.4—2025 《临床护理技术规范  第4部分：成人危重症患者漂浮导管置管配合与监测》：该标准规范的是经中心静脉置入肺小动脉的血流动力学监测导管的操作配合与监测，其操作部位（中心静脉、肺动脉）、目的（血流动力学监测）和应用场景（危重症血流动力学监测）与本标准的鼻肠管置管标准（经口/鼻-食道-胃肠道、肠内营养）完全不同，无重叠性。

2.T/CNAS 20—2021 《成人鼻肠管留置与维护》：该标准主要聚焦于普通徒手盲插鼻肠管的留置与维护操作要点。本标准的标准则核心在于阐述如何利用可视化图像（内窥镜）辅助进行鼻肠管置入，在置管方法和技术核心上存在本质区别。

3.T/CRHA 095—2024 《床旁超声引导下鼻肠管留置操作规范》：该规范详细描述了超声引导下鼻肠管置管的设备操作、关键部位成像特点及辨别要素。本标准的标准基于可视化内窥镜成像，其设备操作原理、成像特点（直接黏膜观察vs超声声像图）、关键部位辨别方法存在显著差异。

4.T/CGSS 036—2024 《鼻肠管的电磁导航置管规范》：该规范针对电磁导航技术，涉及特定的导管材质要求、设备操作以及基于二维成像的导航定位。本标准的标准采用可视化内窥镜技术，在设备原理（光学成像vs电磁感应）、成像方式（直接可视化 vs 二维轨迹描记）、关键要素判断（实时黏膜观察vs信号定位）等方面完全不同。

5.T/GDNAS 026—2023 《鼻肠管置管技术规范》： 该标准在“7.4 便携式可视化鼻肠管置管要点”部分对可视化置管过程有提及，但仅简单阐述了5个要点并附流程图。不足之处在于：

（1）未提供关键部位的典型图像示例供操作者辨别学习。

（2）未涵盖置管过程中可能出现的突发情况（如误入气道、打折、黏膜损伤等）的判断和处理方法。

（3）整体描述较为简略，缺乏操作细节和质控要点。

因此，虽然该标准涉及了“可视化”的概念，但其内容的深度、细节度和实用性与本标准的专门技术规范差距较大，无法满足规范化操作和培训的需求。

以上标准与本标准或目标不同，或技术原理迥异，或细节深度不足。本标准旨在填补超微可视化电子内窥镜引导下鼻肠管留置这一具体技术的标准化空白。

当前未制定有团体标准《超微可视化电子内窥镜引导下鼻肠管留置操作规范》。

本标准的内容与现行的法律法规及强制性标准无冲突，标准的编写符合GB/T 1.1—2020的要求。

# 五、主要条款的说明

## （一）术语和定义

1. 超微可视化电子内窥镜

该术语参考了《超微可视化系统引导下神经外科重症患者鼻肠管留置效果评价》文献并结合各起草单位的工作实际而确定。

来源：超微可视化系统引导下神经外科重症患者鼻肠管留置效果评价

要点说明：

“超微”：区别于传统经鼻胃镜，强调本设备的外径显著小于常规内镜，可通过鼻肠管内腔实现内置式引导，降低患者不适感。

“可视化”：区别于盲插法、电磁导航法（仅有位置显示、无实时图像），强调本设备具备实时图像采集功能，可在置管过程中直接观察上消化道腔内黏膜形态，实现直视下的定位与引导。

“电子内窥镜”：明确成像原理为电子成像（图像传感器采集信号），区别于光纤成像，图像清晰度更高，便于解剖结构识别。

2. 鼻肠管

该术语参考了T/CNAS 20《成人鼻肠管的留置与维护》及相关文献，并结合本技术特点确定。

要点说明：

“与超微可视化电子内窥镜系统配合使用”：明确本文件所涉及鼻肠管为专用型管路，其内径需满足可视化导丝通过，区别于普通鼻肠管。

“专用鼻肠管”：强调其与可视化导丝的协同关系，确保在置管过程中导丝先行、导管跟进的技术流程得以实现。

临床用途：用于建立幽门后肠内营养通路，适用于需长期营养支持、存在高误吸风险或胃排空障碍的患者。

来源：T/CNAS 20  成人鼻肠管的留置与维护

## （二）人员要求

超微可视化引导置管与传统盲插法、电磁导航法在技术原理上存在本质差异，操作者需要同时具备内镜图像识别能力和置管操作能力，这两项能力在常规护理教育中并不涉及。同时，图像引导操作存在学习曲线，未经过系统培训的人员直接操作可能导致黏膜损伤、置管失败或图像误判。因此设置准入条件，明确需通过专项培训与考核，既是对患者安全的保障，也是对操作者执业行为的规范。

## （三）置管前评估和准备

### 1. 评估

意识状态决定患者配合能力，生命体征反映操作耐受度；鼻腔通畅情况直接决定置管路径可行性；吞咽功能及误吸风险既是操作安全参考，也是喂养方案选择依据；上消化道解剖形态（如腹部手术史）可能改变解剖结构，增加置管难度；胃肠道功能是判断置管时机及后续喂养决策的基础。上述五项覆盖操作可行性、安全性和后续喂养决策的核心要素，为临床常规筛查的浓缩。

2. 准备

2.1 设备与材料

（1）超微可视化电子内窥镜系统是本文件核心技术设备。其中超微可视化导丝的参数要求经临床实践与产品调研确定：外径≤2.4 mm可满足成人鼻腔通过性及鼻肠管内腔通过性要求；长度1358 mm～1442 mm可确保到达十二指肠及空肠起始部；向上90°、向下90°弯曲功能便于在胃腔内调整方向、通过幽门。上述参数是保障操作可行性的基础。

（2）材料清单参照临床实际操作流程确定。其中鼻肠管需与超微可视化电子内窥镜系统兼容（内径满足导丝通过），无菌手套、润滑剂、生理盐水等为常规操作耗材，备齐后可完成全过程操作。

2.2 操作者

（1）签署书面知情同意书是医疗操作的通用要求。置管存在黏膜损伤、误入气道、出血、感染等潜在风险，向患者和（或）其受托人说明并取得同意，是履行告知义务的必要环节。

（2）手卫生引用WS/T 313，内窥镜及鼻肠管消毒引用GB 15982，是对基础感控规范的遵循。内窥镜插入部经鼻腔进入消化道，鼻肠管需留置数日至数周，二者均属中度危险性医疗器械，按产品说明书进行清洁消毒灭菌并符合国家标准，是保障患者安全的基本底线。

来源：WS/T 313  医务人员手卫生规范

来源：GB 15982  医院消毒卫生标准

（3）使用胃肠动力药可提高鼻肠管幽门通过率，是临床常用辅助措施。根据五家医院临床实践调研，均采用甲氧氯普胺（胃复安），剂量范围为10 mg～20 mg。在使用时机上，调研结果显示存在置管前给药与置管中给药两种方式。经综合考量，将给药时机统一为“确认鼻肠管置入食管后”，此时点既确保药物在通过幽门前充分发挥作用，又避免因过早给药导致药物起效时间与操作时机不匹配，具有较好的临床可操作性。

胃肠动力药使用调查数据汇总表

| 医院 | 药物及剂量 | 使用时机 |
| --- | --- | --- |
| A | 甲氧氯普胺注射液10 mg | 鼻肠管到达胃体时用（到幽门口前5～10 min） |
| B | 盐酸甲氧氯普胺注射液20 mg | 置管前15～20 min |
| C | 胃复安10 mg（胃动力差者可用20 mg） | 确认鼻肠管置入胃内后静脉推注，等待2～3 min置管 |
| D | 甲氧氯普胺10～20 mg | 置管前10 min～20 min静脉推注/肌内注射 |
| E | 甲氧氯普胺10 mg | 置管前10 min～30 min |

2.3 患者

（1）置管前禁食4 h～6 h是减少胃内容物、降低反流误吸风险的常规要求。根据五家医院临床实践调研，该禁食时间范围在临床应用中具有较好的可操作性和安全性。对于胃排空延迟患者，各医院均建议适当延长禁食时间或遵医嘱执行，体现了临床个体化处理的灵活性。

置管前禁食调查数据汇总表

| 医院 | 置管前禁食时间 | 胃排空延迟者 |
| --- | --- | --- |
| A | 4h | 延长6 h |
| B | 4～6h | 延长6～8 h |
| C | 4～8h | 必要时可胃肠减压后再置管 |
| D | 4～6h | 延长6 h |
| E | 4～6h | 遵医嘱延长 |

（2）初始体位选择半卧位或仰卧位、床头抬高30°～45°，基于以下三点：便于操作者从鼻腔置管；可减少反流误吸风险；胸前铺治疗巾便于清洁。根据五家医院临床实践调研，该体位在临床应用中具有高度一致性，是适用于多数患者的标准化体位。

体位调查数据汇总表

| 医院 | 体位 |
| --- | --- |
| A | 半卧位或仰卧位，床头抬高30° |
| B | 半卧位或仰卧位，床头抬高30～45° |
| C | 半卧位或仰卧位，床头抬高30°～45° |
| D | 半卧位或仰卧位，床头抬高30～45° |
| E | 半卧位或仰卧位，床头抬高30°～45° |

（3）保持口鼻腔清洁、清除分泌物是鼻肠管置管前的基本准备。根据五家医院临床实践，操作前评估均涵盖口鼻腔情况（如鼻腔通畅性、有无鼻息肉、鼻中隔偏曲、黏膜破损等），清除分泌物可确保置管路径通畅，减少操作过程中的感染风险，同时有助于提高图像清晰度。该步骤为临床常规操作，经各医院实践验证具有必要性。

## （五）操作方法

1. 将鼻肠管充分浸泡于无菌生理盐水中激活管壁润滑剂，可降低置管摩擦力；充分润滑可视化导丝及鼻肠管前端，可减少黏膜损伤。

2. 超微可视化引导置管过程中，镜体操控与导管推进需同步配合，一人同时兼顾易导致操作失准。由两人协同操作，一人负责操控内窥镜主机、导丝、注气，一人负责置管推进，并在关键解剖位置共同确认，可减少误判。该模式源自五家医院临床实践总结，具有广泛共识。

3. 置入长度为鼻尖至耳垂距离时（约10 cm～15 cm），为导管抵达咽后壁的标志。此时调整患者头部位置：昏迷患者抬头使下巴紧贴胸部可关闭会厌、减少误入气道风险；清醒患者配合吞咽动作有助于导管顺利进入食管。此操作借鉴了常规鼻胃管置管经验并适用于本技术。根据五家医院临床实践调研及《基础护理学》第7版，将鼻尖至耳垂距离统一为10 cm～15 cm。

鼻尖至耳垂距离及体位调整调查数据汇总表

| 医院 | 鼻尖至耳垂距离 | 体位调整说明 |
| --- | --- | --- |
| A | 5 cm～7 cm | 清醒患者配合吞咽；昏迷患者抬头部、下颌靠胸部 |
| B | 25 cm～30 cm | 清醒患者配合吞咽；昏迷患者抬头部、下颌靠胸部 |
| C | 10 cm～15 cm（《基础护理学》第7版） | 清醒患者配合吞咽；昏迷患者抬头部、下颌靠胸部 |
| D | 6 cm～8 cm | 清醒患者配合吞咽；昏迷患者抬头部、下颌靠胸部 |
| E | 15 cm | 清醒患者配合吞咽；昏迷患者抬头部、下颌靠胸部 |

4. 置入长度30 cm～40 cm时，结合镜下图像判定鼻肠管进入食管。成人鼻前棘至食管入口距离约为15 cm～20 cm，加鼻腔长度总计约30 cm～40 cm；食管黏膜呈浅粉色、纵行皱襞具有特征性，镜下识别即可确认进入食管而非气道。根据五家医院临床实践调研，采用多数医院数据，将食管判定深度定为30 cm～40 cm。

食管判定调整调查数据汇总表

| 医院 | 食管判定深度 |
| --- | --- |
| A | 30 cm～40 cm |
| B | 15 cm～20 cm |
| C | 30 cm～40 cm |
| D | 30～40 cm |
| E | 30 cm～40 cm |

食管

5. 继续缓慢推进鼻肠管至长度45 cm～65 cm，结合镜下图像判定鼻肠管进入胃体。成人食管长度约25 cm～30 cm，加上鼻腔及咽部，至胃体距离约为45 cm～65 cm；胃体黏膜呈脑回状粗大皱襞易于识别，可作为进入胃腔的标志。根据五家医院临床实践调研，将胃体判定深度定为45 cm～65 cm。

胃体判定调查数据汇总表

| 医院 | 胃体判定深度 |
| --- | --- |
| A | 55 cm～65 cm |
| B | 35 cm～45 cm |
| C | 45 cm～65 cm |
| D | 55～65 cm |
| E | 55 cm～65 cm |

胃体

6. 间断从鼻肠管侧孔注入空气或生理盐水5 mL～10 mL。注气或注水可撑开胃腔、显露黏膜走行，便于判断镜头位置；镜下可见随镜头移动的胃黏膜（如胃大弯片状黏膜），提示导管在胃腔内自由活动而非盘曲。根据五家医院临床实践调研，综合多数医院	数据及操作安全性考量，将注气/注水量定为5 mL～10 mL。

胃内注气/注水量调查数据汇总表

| 医院 | 胃内注气/注水量 |
| --- | --- |
| A | 2 mL～3 mL |
| B | 3 mL～5 mL |
| C | 5 mL～10 mL |
| D | 2～3 mL |
| E | 2 mL～3 mL |

胃大弯

7. 镜下黏膜由光滑粗大皱襞变为网格状或颗粒状时判定到达胃窦。胃窦黏膜相对光滑、呈网格状颗粒样外观，与胃体黏膜形态差异明显，是定位胃窦的可靠标志。五家医院临床实践对此判定标准完全一致。

胃窦判定标准调查数据汇总表

| 医院 | 胃窦判定标准 |
| --- | --- |
| A | 镜下可见黏膜由光滑变为网格状或颗粒状 |
| B | 镜下可见黏膜由光滑变为网格状或颗粒状 |
| C | 镜下可见黏膜由光滑变为网格状或颗粒状 |
| D | 镜下可见黏膜由光滑变为网格状或颗粒状 |
| E | 镜下可见黏膜由光滑变为网格状或颗粒状 |

胃窦

8. 顺着胃蠕动方向到达幽门口附近，可见一中央开口的环形肌性结构（幽门瓣）。幽门周期性开放与关闭，顺应蠕动方向推进可提高通过成功率，符合幽门解剖生理特点。继续缓慢送管通过幽门，五家医院均强调缓慢、顺应蠕动方向通过，避免暴力推送导致黏膜损伤。

幽门口

9. 继续送管至长度95 cm～100 cm，且随送管移动镜下可见小肠绒毛结构时，判定进入小肠。成人鼻前棘至十二指肠空肠曲距离约为90 cm～110 cm；小肠黏膜呈天鹅绒样绒毛状外观，与胃黏膜截然不同，是确认进入小肠的金标准。根据五家医院临床实践调研，将小肠判定深度定为95 cm～100 cm。

小肠判定深度调查数据汇总表

| 医院 | 小肠判定深度 |
| --- | --- |
| A | 95 cm～110 cm |
| B | 95 cm～100 cm |
| C | 约95 cm～110 cm |
| D | 95～100 cm |
| E | 95 cm～100 cm |

肠粘膜

10. 缓慢退导丝并固定鼻肠管。退导丝过程需缓慢进行，避免因退丝速度过快导致导管尖端移位。固定方式参照临床常规操作。

11. 喂养前宜行腹部X线检查确定尖端位置。尽管镜下图像可直接观察小肠黏膜，但退导丝过程中导管尖端可能发生移位，腹部X线检查是目前公认的确认导管尖端位置的金标准。五家医院均推荐或采用此方法进行最终位置确认。

## （六）异常情况处理

1. 镜下图像静止

在送管过程中，若镜下图像停止不动，通常因导管顶住胃壁无法前进所致。回退导管可恢复视野，若仍未通过幽门，则退回胃内，将导丝伸出导管2 cm～3 cm，弯曲蛇骨固定，利用导丝柔性钩住幽门口引导通过。该手法为五家医院临床经验总结，伸出长度范围经调研确定。

导丝伸出长度调查数据汇总表

| 医院 | 导丝伸出长度 |
| --- | --- |
| A | 2 cm～3 cm |
| B | 2 cm～3 cm |
| C | 3 cm～5 cm |
| D | 2 cm～3 cm |
| E | 2 cm～3 cm |

2. 镜下视野不清

确定鼻肠管进入胃内后镜下视野不清时，通常因镜头被胃内黏液或分泌物覆盖所致。通过鼻肠管侧孔注入2 mL～3 mL无菌生理盐水或空气冲洗镜头，可快速恢复清晰视野。

3. 幽门通过困难

幽门通过困难时，可采用两种方法辅助：一是将患者调整为右侧卧位，利用重力帮助导管趋向幽门；二是在胃窦部将导丝头端轻微弯曲成“J”形，利用导丝的柔性钩住幽门口引导通过。两种方法均为五家医院临床经验总结，可根据临床实际情况选择应用。

4. 误入气道

镜下出现气管环状结构时，提示鼻肠管误入气道，应立即完全退出导管，避免气道损伤，让患者休息后重新操作。该处理方式为五家医院临床共识，确保患者安全。

## （七）置管后护理与维护

按T/CNAS 20的要求护理与维护。

来源：T/CNAS 20  成人鼻肠管的留置与维护

以下是近年来超微可视化电子内窥镜引导下鼻肠管留置操作的记录：

超微可视化电子内窥镜引导下鼻肠管留置操作记录

| 医院 | 年份 | 病例数 | 操作效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 2023 | 21 | 共治疗21例患者，有效18例，无效3例，总有效率85.7% |
|  | 2024 | 56 | 共治疗56例患者，有效51例，无效5例，总有效率91.1% |
|  | 2025 | 108 | 共治疗108例患者，有效102例，无效6例，总有效率94.4% |
|  | 2026 | 96 | 共治疗96例患者，有效93例，无效3例，总有效率96.9% |
| B | 2022 | 31 | 共治疗31例患者，有效25例，无效6例，总有效率80.6% |
|  | 2023 | 56 | 共治疗56例患者，有效47例，无效9例，总有效率83.9% |
|  | 2024 | 89 | 共治疗89例患者，有效79例，无效10例，总有效率88.7% |
|  | 2025 | 110 | 共治疗110例患者，有效101例，无效9例，总有效率91.8% |
| C | 2024 | 25 | 共治疗25例患者，有效21例，无效4例，总有效率84% |
|  | 2025 | 116 | 共治疗116例患者，有效111例，无效5例，总有效率95.7% |
|  | 2026 | 32 | 共治疗32例患者，有效31例，无效1例，总有效率96.9% |
| D | 2025 | 90 | 共治疗190例患者，有效190例，总有效率100% |
|  | 2026 | 100 |  |

上述临床数据表明，超微可视化电子内窥镜引导下鼻肠管留置操作的总有效率超过80%。随着技术应用推广，各医院操作效果均呈稳步提升趋势：B医院有效率由2022年的80.6%提升至2025年的91.8%；C医院有效率由2024年的84.0%提升至2026年的96.9%；D医院连续两年实现100%的操作成功率。综上所述，该技术操作效果稳定、提升趋势显著，适用于各级医疗机构开展，具有良好的临床推广价值。

- 六、重大意见分歧的处理依据和结果

本标准研制过程中无重大分歧意见。

# 七、实施标准的措施

（一）标准报批发布后，成立标准宣贯工作组

本标准发布后，成立以主要起草人为成员的标准宣贯工作组，主要负责标准的宣贯实施培训计划制定、标准实施交流会策划、标准实施信息反馈收集和标准实施效果评估等工作，并根据标准实施信息反馈和标准实施效果评估情况，及时组织标准复审修订。

（二）组织开展标准宣贯培训

标准发布实施后，标准宣贯工作小组制作标准解读宣贯培训PPT课件和标准核心技术明白书，并按标准宣贯培训计划深入各医疗相关机构，对相关人员开展标准宣贯培训，对标准进行逐条解读，让相关人员掌握标准核心技术内容，助力标准实施落地，推动超微可视化电子内窥镜引导下鼻肠管留置高质量发展。

（三）开展标准实施交流会，收集标准实施反馈信息

标准起草小组深入各医疗相关机构组织相关人员召开标准实施交流会，听取标准实施过程中存在的问题并做好记录和解答，对存在的问题组织专家团队进行研讨，为标准的复审修订做准备。

（四）开展标准实施效果评估

标准实施满2年，每年标准宣贯工作组采取网络调查、问卷调查、实地调研、召开座谈会或论证会、专家咨询等方式开展标准实施效果评估，并形成标准实施效果评估报告，为标准的复审修订做准备。

# 八、其他应当说明的事项

无。

# 九、自我承诺

该标准的内容符合国家相关法律法规，技术要求不低于强制性国家标准的相关技术要求，与相关的国家、行业推荐性标准协调一致，标准的编写符合GB/T 1.1-2020的要求。

# 团体标准《超微可视化电子内窥镜引导下鼻肠管留置操作规范》

标准编制工作组

2026年3月27日