| ICS | 71.100.60 |
| --- | --- |
| CCS | GXAS. Y 41 |

团体标准

T/GXAS XXXX—XXXX

茉莉花纯露加工技术规程

Technical code of practice for Jasmine hydrosol processing

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

广西标准化协会  发布

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  设备选择	1

5  工艺流程	1

6  工艺操作	2

6.1  原料选择	2

6.2  茉莉花养护	2

6.3  投料蒸馏/蒸煮	2

6.4  铺花	2

6.5  花房吐香	2

6.6  抽湿空气低温冷凝	2

6.7  冷凝液/液体收集	3

6.8  过滤	3

6.9  杀菌	3

6.10  灌装	3

6.11  包装	3

7  追溯证实方法	3

8  产品留样要求	3

参考文献	4

前言

本文件参照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由广西茶叶流通协会提出、归口并宣贯。

本文件起草单位：茶姬（上海）品牌发展有限公司、广西茶姬企业管理有限公司、广西茶叶流通协会、昆山速品食品有限公司、广西横县正大花茶香料厂、广西香茹怡茉茶饮有限公司。

本文件主要起草人：尚向民、李一凡、雷宏师、陈庆祥、农丽丽、熊梓富、荣佳、罗振平、赖碧云、禤琼芬。

茉莉花纯露加工技术规程

范围

本文件规定了茉莉花纯露加工涉及的术语和定义，确立了茉莉花纯露加工工序，规定了茉莉花纯露加工工艺各阶段的操作指示，及追溯证实方法和留样要求。

本文件适用于茉莉花纯露的加工。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 2760  食品安全国家标准  食品添加剂使用标准

GB 4806.1  食品安全国家标准  食品接触材料及制品通用安全要求

GB 5749  生活用水卫生标准

GB 7718  食品安全国家标准  预包装食品标签通则

GB 14881  食品安全国家标准  食品生产通用卫生规范

JJF 1070  定量包装商品净含量计量检验规则

DBS45/ 079  食品安全地方标准  茉莉花

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

茉莉花纯露  Jasmine hydrosol

以茉莉花为原料，采用物理方法收集茉莉花中的天然香气物质，不添加外源性食用天然香料及合成香料调配而成的香精（人工香精）和水以外的溶剂，经杀菌、灌装等工序制成的液态产品。

又称茉莉花露、茉莉花提取液。

茉莉花天然香气物质  Jasmine natural aromatic substances

香气物质均来自于茉莉花本身，加工过程中不添加除水以外的其他食品原辅料和食品添加剂的物质。

设备选择

设备材质符合GB 4806.1要求，优先采用304/316食品级不锈钢。

设备宜配备在线清洁系统或具备人工清洁条件，清洁后符合GB 14881的清洁验证要求。

无菌灌装环节配备满足灌装车间洁净度等级要求的洁净环境控制设备。

工艺流程

见图1。

原料选择

抽湿空气低温冷凝

茉莉花养护

铺花

花房吐香

加湿通风

冷凝液/液体收集

过滤

投料蒸馏/蒸煮

低温法

高温法

杀菌

包装

灌装

茉莉花纯露加工工艺流程图

工艺操作

原料选择

选择符合DBS 45/ 079规定的茉莉花。

选择符合GB 5749规定的加工用水。

不应使用GB 2760的食品添加剂和加工助剂。

茉莉花养护

按以下步骤进行：

选择阴凉、洁净、通风的场地，将茉莉花及时摊开在清洁地面上，摊放厚度宜为8 cm～10 cm；

待花温接近室温时，根据当天气温的高低收堆升温，高度宜为20 cm～30 cm，堆心温度控制在36 ℃～39 ℃之间，超过39 ℃时及时摊晾降温；

反复摊、堆至茉莉花开放度达到55％～65％；

用孔径6.7 mm（相当于3目）筛筛去青蕾、花蒂等；

摊放静置至茉莉花开放率达到85％～90％，花蕾开放呈虎爪状。

养护过程中若堆心温度超39℃摊晾后无法降温，或发现霉变、腐烂花蕾，应立即剔除并做无害化处理。

投料蒸馏/蒸煮

将养护后的茉莉花按设备工艺要求投入蒸馏斧，加入生活用水，控制蒸馏/蒸煮温度100 ℃，持续蒸馏/蒸煮至香气达标。

铺花

将养护后的茉莉花均匀地平铺在花托上，花层厚度为4 cm～6 cm，把铺花后的花托置于花托支架中，当花托支架放满花托后，整齐推入密闭设备中。

花房吐香

当铺花后的花托支架整齐放满放入密闭设备后，关闭设备门，通过风扇等使空气循环，并控制花房温度为35 ℃～40 ℃，湿度为70％～100％，茉莉花吐香时间为10 h～22 h。

花房内温湿度应至少每2 h观察1次；若吐香时间10 h～12 h。若茉莉花香气明显减弱，可根据实际情况提前终止吐香。

抽湿空气低温冷凝

常温下用空气通过密闭设备的茉莉花，启动抽湿设备压缩机，将环境温度控制在5 ℃～12 ℃，对带有茉莉花香气的空气进行抽湿低温冷凝。

冷凝液/液体收集

冷凝液收集

打开冷凝液进液阀，收集冷凝液，冷凝液收集速度根据生产设备标定，冷凝液应呈透明无浑浊状态，若出现浑浊、有异味，应立即停止。

液体收集

打开蒸馏釜底部的冷凝液出液阀，待馏出液转为澄清透明、茉莉花香气纯正时，开始收集馏出液，得到茉莉花天然香气物质。

过滤

冷凝液收集后，采用孔径0.22 μm～1.0 μm的微滤膜或300目～500目滤布进行过滤，去除杂质及微生物。

杀菌

根据产品应用场景选择杀菌工艺，包括但不限于：高温瞬时杀菌（135 ℃～145 ℃，维持3 s～5 s）、紫外线杀菌、超高压杀菌、低温巴氏杀菌（60 ℃～70 ℃，保持30 min）。

灌装

灌装环境符合GB 14881的无菌作业要求，灌装车间洁净度宜达到百万级及以上。

操作人员应穿戴无菌工作服、手套、口罩，灌装过程的微生物监控每批次至少1次。

净含量应符合JJF 1070和《定量包装商品计量监督管理办法》的规定。

每批次随机抽检净含量。

包装

使用符合GB 4806.1规定的包装材料进行包装，标签符合GB 7718的规定。

追溯证实方法

将原料采购记录、验收记录、生产记录、检验报告等予以保存，相关记录和报告至少保留3年。

生产记录内容至少包括：原料来源（产地）、原料验收、投料量、制作开始和结束时间、各阶段工艺参数、成品数量、包装规格、生产日期、操作人等。

感官、理化、微生物等指标按照产品标准的技术要求进行检验，将结果和报告完整记录。

净含量按照JJF 1070的规定检测并记录。

产品不应检测出乙醇、甘油、丙二醇等加工助剂。

产品留样要求

每批次成品应留样，留样量不少于500 mL，留样条件与产品标注的储存条件一致，留样保存至保质期结束后6个月；留样记录包括留样批次、留样量、留样日期、保存条件、留样管理人签名。

参考文献

[1]  《定量包装商品计量监督管理办法》