| ICS | 81.060 |
| --- | --- |
| CCS | GXAS. Y 24 |

团体标准

T/GXAS XXXX—XXXX

废铅蓄电池收贮运全流程信息化管理规范

Specifications for information management of the entire process of waste lead-acid battery collection and transportation

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

广西标准化协会  发布

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  基本要求	1

5  信息化平台建设	1

6  信息化管理要求	2

6.1  产废环节	2

6.2  收集环节	3

6.3  运输环节	3

6.4  利用处置环节	4

7  信息反馈与闭环管理	5

7.1  信息反馈	5

7.2  全流程追溯查询	5

7.3  闭环核销管理	5

7.4  异常处理闭环管理	6

8  信息安全与数据管理	6

前言

本文件参照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由广西固体废物利用处置联合会提出、归口并宣贯。

本文件起草单位：广西维云再生资源回收有限责任公司、生态环境部对外合作与交流中心、生态环境部固体废物与化学品管理技术中心、深圳点废成金科技有限公司、广州八大科技有限公司、广西五环环保科技有限公司、广西聚睿天合新能源环保科技有限公司、玉林市海威环保科技有限责任公司、桂林市博月环保有限公司、崇左市长盈环保科技有限责任公司、梧州市川宇环保科技有限责任公司、南宁市川志环保科技有限责任公司、钦州市东浩环保科技有限责任公司、河池市辰久环保科技有限责任公司、广西地山环保有限责任公司。

本文件主要起草人：李晟靓、陈文静、赖劲宇、周荃、薛宁宁、黎凯、黄飞、蔡圃、农丽霞、华可宁、张藜苧、朱广博、梁威、杨迅诚、蓝春玉。

废铅蓄电池收贮运全流程信息化管理规范

范围

本标准规定了废铅蓄电池收贮运全流程信息化管理的基本要求、信息化管理要求、信息反馈与闭环管理、信息安全与数据管理的要求。

本标准适用于废铅蓄电池收贮运全流程信息化管理。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 18597  危险废物贮存污染控制标准

GB/T 20270  信息安全技术  网络基础安全技术要求

GB/T 20271  信息安全技术  信息系统通用安全技术要求

GB/T 20272  信息安全技术  操作系统安全技术要求

GB/T 20273  信息安全技术  数据库管理系统安全技术要求

GB/T 22239	 信息安全技术 网络安全等级保护基本要求

GB/T 28827.1  信息技术服务  运行维护  第1部分：通用要求

GB 50140  建筑灭火器配置设计规范

HJ 519  废铅蓄电池处理污染控制技术规范

HJ 1259	 危险废物管理计划和管理台账制定技术导则

HJ 1276	 危险废物识别标志设置技术规范

HJ 2025	 危险废物收集、贮存、运输技术规范

JT/T 617  危险货物道路运输规则

术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

基本要求

废铅蓄电池的收集、贮存、运输、利用、处置活动，应符合国家及地方有关危险废物管理的法律、法规和标准要求。

所有参与废铅蓄电池收贮运活动的单位，应统一纳入广西固体废物管理信息系统或“一张网”信息服务平台进行管理。

废铅蓄电池收集、运输、贮存过程应符合HJ 519 等环境保护相关要求，废铅蓄电池贮存场所管理要求及标识应符合GB 18597 相关管理要求。

应通过信息化平台实现废铅蓄电池全流程电子台账管理，台账记录应符合HJ 1259的要求，保存期限不少于10年。

应使用符合HJ 1276要求的电子标签，标签应包含唯一识别码（二维码或RFID），实现“一物一码”全程追溯。

各单位应通过平台完成用户注册、角色配置与权限分配，操作人员应按职责配置系统权限。

平台应与国家危险废物信息管理系统（如国家固废系统）实现数据对接，支持危险废物转移联单的在线报送与状态同步。

信息化平台建设

具备数据自动采集、实时上传、在线审批、视频监控接入、GPS定位、异常报警、全程追溯等功能，实现“来源可查、去向可追、责任可究”的闭环管理；

对产废单位、收集单位、运输单位、处置单位的运行数据进行实时监测，包括视频监控画面、库存数据、运输轨迹、预警信息等；

实时更新产废单位的废铅蓄电池库存信息，动态反映库存数量、种类、存储位置等，支持库存预警功能；

设置异常预警规则，当出现台账与库存不符、转移申请逾期未确认、视频监控信号丢失等异常情况时，自动向产废单位及监管部门发送预警信息；

设置运输过程预警规则，如车辆偏离路线、超时停留、超速行驶等，自动向驾驶员、运输单位及监管部门发送预警信息；

应对每批次废物的运输过程进行全程跟踪，记录启运时间、到达时间、运输路线、交接确认等信息；

自动更新处置单位的库存信息，并通知相关方处置完成状态；

具备事件管理功能，记录并处理各类异常事件（如泄漏、超期未处置、预警触发等），形成事件处理闭环，包括事件上报、处理过程记录、结果反馈等；

集成地理信息系统（GIS），实现产废单位、收集点、运输车辆、处置单位等信息的地图可视化展示，支持区域查询、路径规划、热力图分析等功能；

应具备智能预警与预测功能，基于历史数据和实时监测信息，对库存超限、运输异常、处置延迟等情况进行预测性预警，支持主动干预；

应支持移动端应用（APP/小程序），实现产废单位在线申报、预约收运、查询进度、接收电子凭证等功能；

应具备数据分析与可视化展示功能，支持按区域、时间、单位等维度生成统计报表，为管理部门提供决策支持；

应预留标准API接口，支持与上游供应商（4S店、维修点）和下游处置企业的数据交互；

平台宜具备反向转移联单功能，由收集单位发起联单，产废单位确认。

应支持危废溯源功能，通过二维码或数字识别码查询废铅蓄电池的全生命周期信息，包括产生、收集、运输、处置各节点记录；

应具备合同管理功能，支持电子合同签订、合同审批流程、合同到期预警与合同归档；

应集成物联设备管理功能，支持智能称重设备、车载GPS、智能油桶、视频监控等设备的接入与状态监控；

应支持预警规则的自定义配置，包括但不限于证件临期、库存超限、运输偏离、结算异常等；

应提供数据大屏展示功能，支持车辆轨迹、油桶分布、库存总览、经营报表的可视化展示。

信息化管理要求

产废环节

产废单位（包括小微企业、科研机构、机动车维修企业、通信基站等）应作为申报主体，通过广西固体废物管理信息系统或“一张网”信息服务平台进行申报。

产废单位应在线申报危险废物产生情况，内容应包括但不限于：

废铅蓄电池的种类、数量（重量或个数）；

产生时间、产生批次；

年度或季度危险废物管理计划；

产废设施信息、包装形式、贮存设施等。

应通过平台完成危险废物管理计划的在线申报、备案与更新，明确废铅蓄电池的预计产生量、收集单位、处置去向等信息。

应通过平台建立电子台账，实时记录废铅蓄电池的产生批次、种类、数量、产生时间、存放位置等信息，实现台账的电子化、规范化管理。

应配备智能称重设备（如智能油桶、智能地磅等），实现废铅蓄电池产生量的自动采集、实时上传至平台。智能称重设备应与平台实时连通，称重数据自动上传，并与联单信息绑定。

产废单位应通过平台实现电子标签的自助打印，标签内容应符合HJ 1276要求，并规范粘贴于包装物显著位置。电子标签应支持通过移动端APP或PC端自助打印，并与平台中的联单编号、批次信息关联。

产废单位应通过平台建立废铅蓄电池贮存电子台账，实时记录库存变化，当库存达到设定阈值时，平台自动提醒发起转移申请。

需转移废铅蓄电池时，应通过平台在线提交转移申请，明确废物种类、数量、收运单位、处置单位、计划转移时间等信息。

应根据平台生成的唯一编码，通过平台打印危险废物电子标签，标签内容应包括废物名称、代码、产生单位、产生日期、重量、二维码等信息，并规范粘贴于包装物上。

产废单位应通过平台进行“产废登记”，明确废物产生批次、数量、贮存位置，系统自动生成电子台账。

收集环节

收集单位在接收核对时信息要求如下：

预约对接：产废单位通过平台发起收运预约，收集点接单后确认收运时间、地点、废物数量，系统自动匹配运输任务与车辆；

现场核验：工作人员现场核对废铅蓄电池种类、规格、数量、破损状态，核查是否与平台申报信息一致，检查包装是否完好、有无渗漏；

称重确认：采用经检定合格的称重设备现场称重，记录毛重、皮重、净重，数据实时上传平台；

接收确认：核对无误后，双方在平台电子签收，生成接收凭证，严禁接收不明来源、未申报废铅蓄电池。

应通过平台与产废单位、运输单位、处置单位在线签订电子合同，明确各方责任、服务内容、费用结算等条款，实现合同的电子化归档与管理。电子合同应支持多角色会签（如业务经理、法务、财务）及合同附件上传。

应在接收废铅蓄电池时，通过智能称重设备自动采集废物重量，并与产废单位申报数据进行比对，数据实时上传至平台。

应根据产废单位的转移申请和自身库存情况，通过平台制定拉运计划，合理安排车辆和路线。

应对接收的废铅蓄电池进行检测（如外观检查、破损情况、酸液泄漏等），检测结果应通过平台记录，形成电子检测报告。

在核对废物信息无误后，应通过平台实现“一键入库”，系统自动生成入库记录，更新库存台账。一键入库后，系统应自动推送入库过磅单至相关回收人员或仓库管理员进行签字确认。

应通过平台建立电子台账，详细记录废物的入库、出库、库存等信息。

转移废铅蓄电池时，应通过扫描废物标签上的二维码，系统自动核对出库信息，生成出库记录，并关联转移联单。

收集单位应通过平台对贮存库房进行可视化监控，支持视频监控画面实时查看、回放，并与库存数据联动。

收集单位应通过平台对破损电池进行单独标记与分区管理，记录破损电池的数量、位置、处理状态。

应通过平台对贮存库房进行电子化分区管理，明确各区域（如完好电池区、破损电池区、待检区等）的库存情况，支持分区查询与统计。

收集单位应通过平台对回收人员进行管理，包括人员信息、合同签订、账户权限、车辆绑定等。

运输环节

运输单位装卸与运输管控信息要求如下：

装卸废铅蓄电池时应采取措施防止电池容器、车辆损坏或者其中的含铅酸液泄漏；

完整无破损废铅蓄电池转运时应整齐码放，采取必要的防风、防雨、防渗漏、防遗撒措施，按要求办理危险废物转移联单后，可按照《国家危险废物名录》有条件豁免运输车辆要求；

破损废铅蓄电池转运时应放入封闭的破损废铅蓄电池专用容器内，采取必要的防风、防雨、防渗漏、防遗撒措施；

运输破损废铅蓄电池，应当遵守《道路危险货物运输管理规定》规定，并按要求委托具有危险货物道路运输相应资质的企业或单位运输；

驾驶人员应接受危险货物道路运输专业知识培训、安全应急培训，装卸废铅蓄电池时应采取措施防止容器、车辆损坏或者其中的含铅酸液泄漏。

应通过平台实时查看所有运输任务的状态，包括待派发、待接单、运输中、已完成等，实现任务全局可视化管理。运输任务应支持智能派单与人工派单，任务状态应实时更新。

在接收任务时，应通过平台与产废单位（或收集单位）及处置单位进行双向确认，核对货物信息无误后方可启运。

应根据任务需求，通过平台将运输任务派发给指定的驾驶员和车辆，支持智能派单和人工派单两种方式。

驾驶员应通过移动端应用（APP）接收任务通知，在线确认接单，并实时更新任务状态。

应通过平台建立驾驶员电子档案，包括资质信息、培训记录、历史任务记录等，实现驾驶员的规范化管理。

运输单位应通过平台实现电子运单管理，运单信息应包括：运输任务编号、货物信息、起运点、到达点、驾驶员信息、车辆信息、计划路线等。电子运单应与国家转移联单系统对接，支持联单状态上报（上报确认、运输开始、运输结束）。

运输单位应通过平台记录装卸货过程的关键信息（如装卸时间、现场照片、交接确认），实现运输环节全过程留痕。

运输车辆应安装GPS定位设备，并实时接入平台，实现车辆运行轨迹的实时监控和历史轨迹回放。车辆GPS轨迹应实时接入平台，支持轨迹回放、偏离路线预警、超时停留预警。

运输单位应通过平台对驾驶员资质进行管理，包括驾驶证、危货运输资格证、押运证等，证件临期应自动预警。

利用处置环节

处置单位在接收废铅蓄电池时，应通过平台扫描废物标签二维码或读取RFID标签，自动调取转移联单信息，现场核对废物种类、数量、包装方式等，确认是否与联单一致。核对结果应在平台内实时记录，支持拍照或视频留证。

应在入场处配备智能称重设备，自动采集接收废物的重量数据，并与转移联单申报重量进行比对。若重量偏差超出允许范围，系统应自动预警并提示复核。

应在废物入场、卸货、贮存、预处理、处置车间等关键区域安装高清视频监控设备，并实时接入平台。视频监控应覆盖废物接收、暂存、处置全过程，视频资料保存期限应符合相关管理规定。

应通过平台建立电子台账，详细记录废物接收、暂存、利用、处置、产物去向等信息。台账内容应包括：

接收批次、接收时间、来源单位；

废物种类、数量（重量）、包装方式；

暂存位置、暂存时间；

利用或处置方式、开始时间、结束时间；

利用或处置量、剩余库存等。

应通过平台对利用处置过程进行信息化记录，包括：

利用或处置工艺参数（如温度、压力、处理时长等）；

关键工序操作记录；

设备运行状态；

环保设施运行情况（如废气处理、废水处理等）;

支持自动采集和人工录入两种方式。

利用处置过程的关键设备（如破碎机、熔炼炉）应接入平台，记录运行参数与维护记录。

利用单位在接收废铅蓄电池后，应按照HJ 519及相关技术规范要求，对废铅蓄电池进行预处理（如破碎、分选等）和资源化利用。利用过程的关键环节（如铅膏脱硫、熔炼、合金调配等）应在平台中记录工艺参数及运行情况。

应通过平台对废铅蓄电池利用处置后产生的产物（如再生铅、塑料、硫酸钠等）进行信息化管理，记录产物的种类、数量、去向、接收单位等信息。产物转移应按照危险废物或相关产品管理规定执行，并生成电子转移记录。

利用处置完成后，利用或处置单位应通过平台自动生成电子利用处置报告。报告应加盖电子签章，并通过平台自动推送至产废单位、收集单位及生态环境部门。报告内容应包括：

接收废物信息（种类、数量、来源、接收时间）；

利用或处置方式及工艺说明；

实际利用或处置量；

利用或处置时间；

产物信息及去向；

环保设施运行情况；

利用或处置单位确认信息。

应通过平台将利用处置结果信息（包括利用处置报告、产物去向等）反馈至系统，形成“产生—转移—接收—利用处置—反馈”的完整数据链。

平台应设置利用处置环节异常预警规则，包括但不限于：

接收废物与转移联单信息不符；

重量偏差超限；

超期未利用或未处置；

环保设施运行异常；

产物去向不明。

预警信息应实时推送至利用或处置单位管理人员及生态环境监管部门，并记录异常处理过程，形成闭环。

应通过平台与产废单位、收集单位、运输单位在线签订电子合同，明确各方责任、服务内容、利用处置价格、费用结算等条款，实现合同的电子化归档与管理。

应通过平台对关键利用处置设备（如破碎机、熔炼炉、环保设施等）进行信息化管理，记录设备运行状态、维护保养记录、故障维修记录等，支持设备生命周期管理。

应按照国家及地方要求，将利用处置过程的环保监测数据（如废气排放浓度、废水排放指标等）实时接入平台，实现环保数据的在线监控和异常报警。

利用单位应通过平台对关键设备的运行参数进行自动采集与实时监控，数据异常时自动预警。

利用单位应通过平台建立产物去向电子台账，记录产物种类、数量、接收单位、运输车辆、交接确认等信息。

处置单位应通过平台接收“出库申请”信息，并根据申请内容进行扫码入库与处置确认。

处置完成后，应通过平台上传处置报告，并与原转移联单进行闭环核销。

信息反馈与闭环管理

信息反馈

处置单位应实时反馈接收状态、处置进度、处置结果，处置完成后标记“已处置”，同步推送至收集单位、产废单位。

收集单位应反馈暂存、出库、转运信息，同步更新台账状态。

运输单位应反馈起运、在途、到达信息，轨迹数据自动上传。

全流程追溯查询

各责任主体可通过信息化平台，按联单编号、产废单位、时间范围、处置单位等维度，一键追溯废铅蓄电池从产生到处置的全链条信息，包括申报记录、接收凭证、联单信息、运输轨迹、称重数据、处置报告、监管记录，实现来源可查、去向可追、责任可究。

闭环核销管理

处置报告审核通过后，平台自动对该批次废铅蓄电池进行闭环核销，同步更新产废申报、收集台账、转移联单状态，形成“申报→接收→转移→运输→处置→反馈→核销”完整闭环。未完成闭环核销的批次，平台标记为异常，纳入重点监管。

异常处理闭环管理

平台应记录所有异常事件（如信息不符、重量偏差、运输偏离、超期未处置等）。

异常事件应自动推送至相关责任单位，并记录处理过程（处理措施、处理人、处理时间、处理结果）。

异常事件处理完成后，平台应自动核销异常标记，形成闭环记录。

异常处理记录应纳入统计分析与监管考核。

信息安全与数据管理

各相关单位应确保接入平台的数据真实、准确、完整，并对数据的真实性负责。

电子台账、转移联单、检测报告、处置报告等电子文件，应按国家有关规定保存。

平台运营方应保障系统安全稳定运行，采取必要的数据安全措施。

平台安全应符合GB/T 20270、GB/T 20271、GB/T 20272、GB/T 20273的要求。

平台运行与维护应符合GB/T 28827.1的要求。

平台应GB/T 22239的规定开展定级、备案、测评与整改工作。

平台运营方应建立数据备份与恢复机制，定期开展数据备份与恢复演练。

平台应建立用户权限管理制度，根据不同角色（产废、收集、运输、处置、监管）配置差异化操作权限。

平台应支持操作日志管理，记录关键操作行为。

参考文献

[1]  中华人民共和国.中华人民共和国固体废物污染环境防治法[EB/OL]. (2020-04-29).

[2]  生态环境部,公安部,交通运输部.危险废物转移管理办法[EB/OL]. (2021-11-30).

[3]  生态环境部办公厅.关于进一步加强危险废物规范化环境管理有关工作的通知[EB/OL]. (2023-11-07).

[4]  生态环境部.关于进一步加强危险废物环境治理严密防控环境风险的指导意见[EB/OL]. (2025-02-05).