| ICS | 13.030.10 |
| --- | --- |
| CCS | GXAS. Z 70 |

团体标准

T/GXAS XXXX—XXXX

废铅蓄电池收贮运服务规范

Service specification for the collection, strage,transportation of waste Lead-Acid eatteries

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

广西标准化协会  发布

前言

本文件参照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由广西固体废物利用处置联合会提出、归口并宣贯。

本文件起草单位：广西维云再生资源回收有限责任公司、生态环境部对外合作与交流中心、生态环境部固体废物与化学品管理技术中心、广西五环环保科技有限公司、广西聚睿天合新能源环保科技有限公司、玉林市海威环保科技有限责任公司、桂林市博月环保有限公司、崇左市长盈环保科技有限责任公司、梧州市川宇环保科技有限责任公司、南宁市川志环保科技有限责任公司、钦州市东浩环保科技有限责任公司、河池市辰久环保科技有限责任公司、广西地山环保有限责任公司。

本文件主要起草人：李晟靓、陈文静、赖劲宇、周荃、薛宁宁、黎凯、黄飞、蔡圃、农丽霞、华可宁、张藜苧、黄罗翰、蒙军、杨迅诚、蓝春玉、莫荣、蔡雪梅、杜丹莹、周晓。

废铅蓄电池收贮运服务规范

范围

本文件规定了废铅蓄电池收贮运服务的基本要求、收集服务、贮存服务、运输服务、信息化管理、应急处置和服务评价与改进等要求。

本文件适用于废铅蓄电池收贮运服务。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 12463  危险货物运输包装通用技术条件

GB 13392  道路运输危险货物车辆标志

GB 15562.2  环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场

GB 18597  危险废物贮存污染控制标准

GB/T 19001  质量管理体系  要求

GB/T 24001  环境管理体系  要求及使用指南

GB/T 26493  电池废料贮运规范

GB/T 45001  职业健康安全管理体系  要求及使用指南

HJ 519  废铅蓄电池处理污染控制技术规范

HJ 1276  危险废物识别标志设置技术规范

HJ 2025  危险废物收集、贮存、运输技术规范

WB/T 1061  废蓄电池回收管理规范

术语和定义

HJ 519、HJ 1276、HJ 2025界定的术语和定义适用于本文件。

基本要求

应具备与所收集危险废物相适应的贮存场所和设施、收运车辆、信息化设备、收集容器和包装物。

应按GB/T 19001、GB/T 24001、GB/T 45001等要求建立并运行管理体系。

废电池收集、运输、贮存过程的污染控制应符合HJ 519的要求。

应建立废电池收集、贮存信息管理系统。

应制定危险废物管理计划，并通过国家危险废物信息管理系统完成备案。

不应在收集、运输和贮存过程中擅自拆解、破碎、丢弃废电池，不应倾倒酸性电解液。

在回收过程中，应确保废铅蓄电池的外形和结构完整，已破损废铅蓄电池应单独收集、分拣、运输、贮存。

废铅蓄电池回收过程中产生或夹杂的危险废物，按HJ 2025的要求进行管理。

操作员应进行岗前培训，能够对电解液泄漏，废电池起火、爆炸和交通事故等特殊情况进行处理。

收集的废铅蓄电池应交由有危险废物经营资质的利用单位进行处理。

应建立服务承诺制度，明确服务流程、响应时间、收费标准、处置去向等内容，并向社会公开。

收集服务

应根据危险废物的类别、物理化学性质及危险特性进行分类收集和包装，不相容的危险废物不应混合。部分不相容的危险废物见附录A，不同危险废物种类与容器或衬垫材料的化学相容性见附录B。

收集容器和包装物应满足GB 18597的要求，规格、材质和盛装应符合GB 12463的规定。

收集容器和包装物应设置符合HJ 1276要求的标签，标签应包含具备溯源功能的二维码。

废铅蓄电池的收集应符合WB/T 1061的规定。

废铅蓄电池应进行合理包装，包装物应粘贴危险废物标签，标明成分、产废单位、联系人等信息。

不应撕毁废铅蓄电池原有编码、铭牌、标签、标志等。

收集服务应提供预约渠道（电话、网络等），明确服务响应时限。对需上门收集的客户，应提前告知收集时间、注意事项及所需配合事项。

收集完成后，应向客户出具服务凭证（电子或纸质），载明废铅蓄电池类别、数量（重量）、回收单位、处置去向等信息，并保留凭证记录。

有破损或电解质渗漏的废铅蓄电池，应将废铅蓄电池及其渗漏液贮存于耐酸容器中。

贮存服务

贮存场所应符合GB 18597的要求。

贮存场所应具有独立的分区，贮存规模要与贮存分区的容量相匹配。

贮存场所应具备防雨、防渗、防漏性能，地面采用耐腐蚀材料铺设。并设置围堰或收集槽，围堰容积应能容纳可能泄露的最大铅酸液量。

在单独隔间或分区内，配备耐腐蚀、不易破损变形的专用容器，专门存放开口式废电池和破损的密闭式免维护废铅蓄电池。专用容器应粘贴危险废物标签，标明成分、产废单位、联系人等信息。

废铅蓄电池主要分为白壳电池、黑皮电池、电轿电车、摩托车电池、120大白电池、电信电池等，按类型进行分区存放。

货架存放时，应采取稳固措施。

不应将废铅蓄电池堆放在露天场地。

漏电的废铅蓄电池进行绝缘等防护处理后放置在绝缘、防火处。

破碎废铅蓄电池应放置在专门的破碎电池间。

贮存场所应设置清晰的分区及安全标识，包括但不限于：完整电池区、破损电池区、应急物资区、危险物类别等，标识应符合HJ 1276的要求。

应建立出入库管理台账，采用信息化手段实时记录入库、出库、库存情况，并与地方固废管理平台实现数据对接。

最大贮存容积不超过有效库容的60%，贮存周期不超过6个月。

运输服务

废铅蓄电池运输应符合GB/T 26493的有关规定。

收运车辆应设置满足GB 15562.2要求的危险废物警示标志，以及GB 13392要求的道路运输危险货物车辆标志。

废铅蓄电池运输企业应执行国家有关危险货物运输管理的规定（符合豁免条件的除外），具有对危险废物包装发生破裂、泄漏或其他事故进行处理的能力。

废铅蓄电池运输企业应制定详细的运输方案及路线，并制定事故应急预案，配备事故应急及个人防护设备。

运输车辆应配备应急处理包，包括但不限于：耐酸手套、护目镜、吸附材料（木糠、沙土）、中和剂、防爆手电、应急通讯设备、药品等。

危险品运输车辆驾驶员及押运人员应经专业培训，掌握废铅蓄电池泄漏、起火等突发情况的应急处置方法，并定期参加安全教育培训和运输资格诚信考核。

运输过程中，应采取防风、防雨、防渗漏、防遗撒等措施。

信息化管理

信息化管理按T/GXAS XXX《废铅蓄电池收贮运全流程信息化服务规范》的要求执行。

应建立废铅蓄电池收贮运信息化管理平台，具备以下功能：

客户预约与查询；

收集、入库、出库、运输轨迹实时记录与追溯；

电子联单管理与数据对接；

库存预警与贮存周期提醒；

服务评价与投诉处理记录。

应建立电子台账，记录废铅蓄电池的收集、贮存、运输、移交全过程信息，并实现与生态环境主管部门信息系统的数据对接。

应急处置

废铅蓄电池泄漏应急处置按附录C执行。

应制定突发环境事件应急预案，并按规定备案。应急预案应至少包括：应急组织机构、应急响应程序、应急物资配备、应急监测、人员疏散等内容。

每年至少组织一次应急演练，演练结束后应进行评估，并完善应急预案。

应急物资应定期检查、维护、补充，确保完好有效。

服务评价与改进

应建立服务质量评价机制，通过线上（平台、问卷）与线下（回访、座谈）相结合的方式，定期收集客户反馈。

客户满意度调查应至少每半年开展一次，调查内容应包括：服务及时性、规范性、人员态度、信息透明度、问题处理效率等。

应设立投诉处理渠道，明确投诉受理、处理、反馈时限。

应依据服务评价与投诉处理结果，制定改进措施并形成记录，实现闭环管理。

（资料性）
部分不相容的危险废物

部分不相容的危险废物见表A.1。

部分不相容的危险废物

| 序号 | 不相容危险废物 |  | 混合时可能会产生的危险 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 甲 | 乙 |  |
| 1 | 氰化物 | 酸类、非氧化 | 产生氰化氢，吸入少量可能会致命 |
| 2 | 次氯酸盐 | 酸类、非氧化 | 产生氯气，吸入可能会致命 |
| 3 | 铜、铬及多种重金属 | 酸类、氧化，如硝酸 | 产生二氧化氮、亚硝酸盐，引致刺激眼目及烧伤皮肤 |
| 4 | 强酸 | 强碱 | 可能引起爆炸性的反应及产生热能 |
| 5 | 氨盐 | 强碱 | 产生氨气，吸入会刺激眼目及呼吸道 |
| 6 | 氧化剂 | 还原剂 | 可能引起强烈及爆炸性的反应及产生热能 |

（资料性）
不同危险废物种类与容器或衬垫材料的化学相容性

不同危险废物种类与容器或衬垫材料的化学相容性见表B.1。

| 序号 | 类目 | 容器或衬垫的材料 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 高密度聚乙烯 | 聚丙烯 | 聚氯乙烯 | 聚四氟乙烯 | 软碳钢 | 不锈钢 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | OCr18Ni9 （GB） | M03Ti （GB） | 9Cr18M0V （GB） |
| 1 | 酸（非氧化）如硼酸、盐酸 | R | R | A | R | N | * | * | * |
| 2 | 酸（氧化）如硝酸 | R | N | N | R | N | R | R | * |
| 3 | 碱 | R | R | A | R | N | R | * | R |
| 4 | 铬或非铬氧化剂 | R | A* | A* | R | N | A | A | * |
| 5 | 废氰化物 | R | R | R | A*-N | N | N | N | N |
| 6 | 卤化或非卤化溶剂 | * | N | N | * | A* | A | A | A |
| 7 | 金属盐酸液 | R | A* | A* | R | A* | A* | A* | A* |
| 8 | 金属淤泥 | R | R | R | R | R | * | R | * |
| 9 | 混合有机化合物 | R | N | N | A | R | R | R | R |
| 10 | 油腻废物 | R | N | N | R | A* | R | R | R |
| 11 | 有机淤泥 | R | N | N | R | R | * | R | * |
| 12 | 废油漆（原於溶剂） | R | N | N | R | R | R | R | R |
| 13 | 酚及其衍生物 | R | A* | A* | R | N | A* | A* | A* |
| 14 | 聚合前驱物及产生的废物 | R | N | N | * | R | * | * | * |
| 15 | 皮革废物（铬鞣溶剂） | R | R | T | R | N | * | R | * |
| 16 | 废催化剂 | R | * | * | A* | A* | A* | A* | A* |
| A：可接受；N：不建议使用；R：建议使用；*：因变异性质，请参阅个别化学品的安全资料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（规范性）
废铅蓄电池泄漏应急处置

废铅蓄电池泄漏应急处置按表C.1执行。

废铅蓄电池泄漏应急处置

| 步骤 | 处 置 | 负责人 |
| --- | --- | --- |
| 报警 | 立即向班长、公司应急指挥部报告 | 第一发现人 |
|  | 向环保、应急等部门汇报、通报情况 | 应急指挥部总指挥 |
| 应急程序启动 | 组织应急救援小组人员待命，做好进入现场的准备 | 应急指挥部总指挥 |
| 人员救护 | 若发生受伤中毒，戴空气呼吸器转移中毒人员，并施行急救 | 现场处置组组长 |
| 现场处置 | 封堵泄漏源，利用厂房内围堰、导流沟、沙土进行覆盖、拦截、引流以收集扩散的废电解液泄漏物 | 现场处置组组长 |
|  | 采取木糠、沙土等进行吸附清除废电解液泄漏物，使用适当的工具将泄漏的废铅酸蓄电池收集于耐酸容器中，标记清楚 |  |
| 警戒 | 划定警戒范围 | 后勤保障善后组组长 |
| 人员疏散 | 组织现场无关人员撤离现场 | 后勤保障善后组组长 |
|  | 若有可能形成有毒气体，立即引导附近人群往上风向疏散，及时联系下风向居民进行撤离 |  |
| 接应救援 | 环保、应急部门人员到达事故现场后，指挥权交予环保、应急部门，企业内部应急救援人员听从环保、应急部门指挥，协助现场处置 | 后勤保障善后组长 |
| 伤员救护 | 对受伤人员进行紧急处理，送急救中心（120） | 医疗救护组组长 |
| 泄漏源维修 | 查找容器泄露源，封堵泄漏源，若容器壁发生微孔泄漏，可用耐腐蚀材料旋入泄漏孔的方法堵漏 | 现场处置组组长 |
|  | 对泄漏点罐体、容器进行补漏或更换 |  |
| 应急物资与装备 | 手机、个人防护装备（防毒面具、耐酸碱靴、防化护目镜等）、木糠、石灰、铁铲等 | 现场处置组 |
| 应急监测 | 必要时及时联系生态环境主管部门或有监测能力的相关单位并协助制定应急监测方案，对事故发生点大气、水体环境进行采样监测 | 应急监测组组长 |