| ICS | 01.080.01 |
| --- | --- |
| CCS | GXAS. A 22 |

团体标准

T/GXAS XXXX—XXXX

水土流失综合治理工程标识碑牌设置规范

Specification the Installation of Markers and Signboards in Comprehensive Soil Erosion Control Engineering

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

广西标准化协会  发布

目次

前言	II

1  范围	3

2  规范性引用文件	3

3  术语和定义	3

4  总则	3

5  类别	3

6  通用要求	4

7  设计要求	5

8  检查与维护	6

附录A（资料性）  水土流失综合治理工程常用标识物的名称、图形及设置要求	7

参考文献	13

前言

本文件参照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由广西水土保持学会提出、宣贯并归口。

本文件起草单位：恒晟水环境治理股份有限公司、广西玉林水利电力勘测设计研究院、广西壮族自治区水土保持监测站、广西中秀建设工程有限责任公司、广西桂林沣汇源建筑工程公司、河海大学、桂林理工大学、广西壮族自治区中国科学院广西植物研究所。

本文件主要起草人：王慧、唐玲玲、潘明玮、黄华爱、李林杰、侯萍、李四高、黄予、黎禹功、苏俊峰、王梅、俸代勇、唐光辉、王俊艺、韦峰、丁彦礼、唐辉、王满莲、王龙宝、何水玲、覃岚倩、王荣华、刘良、王斌、谢熊祥、张继晓、蒙振思、唐朝玉、宾荣壬、蒋玲春。

水土流失综合治理工程标识碑牌设置规范

范围

本文件界定了水土流失综合治理工程标志物设置涉及的术语和定义，确立了水土流失综合治理工程标志物设置的总体原则，规定了类别、通用要求、设计要求、检查与维护等方面的要求。

本文件适用于水土流失综合治理工程标志物的设置。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 2894  安全标志及其使用导则

GB/T 18833  道路交通反光膜

GB/T 20465  水土保持术语

GB 51018  水土保持工程设计规范

术语和定义

GB/T 20465界定的术语和定义适用于本文件。

水土流失综合治理工程 comprehensive control project of soil erosion and water loss

为治理区域水土流失，以小流域或片区为单元，合理配置的单项措施或多项措施的组合。

[来源：GB 51018—2014，2.0.1]

水土流失综合治理工程标志物  marker in comprehensive control project of soil erosion and water loss

以文字、图形、颜色、形状等方式在水土流失综合治理工程现场设置的标志物。

总体原则

权责清晰

明确标志物的建设、管护主体，确保信息完整可追溯，同时融入文化展示、政策宣传等功能，实现标识多功能融合。

醒目易识

布设位置显眼、图文清晰，便于公众识别与监督；需夜间识别的标志物须具备荧光、反光等夜视功能，确保全时段识别效果。

生态协调

设计与周边自然环境、乡村风貌相协调，不宜破坏生态与景观，兼顾地域特色与生态保护需求。

类别

分为标识标牌、标识碑、界桩3类，常见样式见附录A。

标识标牌类主要分为：

核心文化展示牌；

项目概况牌；

封禁治理标识牌；

工程措施牌；

法律法规牌；

水文化宣传牌。

标志碑主要为封禁治理标识碑。

桩类主要为界桩。

通用要求

内容

内容包括文字和图形，文字应准确、简洁，图形应清晰、美观。

字体宜采用黑体、楷体或宋体，每个工程相同用途的标志物所用字体应统一。

字号、间距、行距应与标志物尺寸协调。

标志物宜结合二维码等信息技术展示内容。

标志物文字表达应简洁，用词规范，使用2种以上语种的碑牌，中文应放在首位，其他文种排在后面。拉丁名应采用新罗马（Times New Roman）字体。

信息发生变化时应及时更新相关内容。

材质

标志物材质应选用耐候、环保、防腐蚀、防潮的材料。

在户外环境下的标志物，应具备防晒、防雨、防风等性能。

标志物内容变更频率较高时，宜选择便于更替的材料制作。

宜充分考虑标志物夜视功能，采用荧光、反光等材质，需使用反光膜的，应符合GB/T 18833规定。

颜色

整体色彩应以自然、环保为基调。宜采用绿色/蓝色作为主色调，传递生态文明理念。

前景色和背景色应对比明显，突出显示文字及符号内容，确保信息清晰易读。

形状和尺寸

同类标志物，其形状和尺寸应保持一致。

形状和尺寸参照附录A。

布设与安装

布设

标识标牌布设位置应符合如下要求：

核心文化展示牌：布设于工程主入口、核心治理区、人流集中区域；

项目概况牌：布设于工程主入口、主干道旁、核心治理区显眼位置；

封禁治理标识牌：布设于封禁治理图斑界线明显处、重要进山道路路口、人口密集或人流聚集地点以及封禁图斑涉及的各自然村附近醒目位置；

工程措施牌：布设于对应治理工程（梯田、塘坝、谷坊等）周边显眼位置；

责任公示牌：布设于分区入口、主要设施旁、村委会/集中居民点附近；

法律法规和水文化宣传牌：布设于村口、路旁、人流集中区域。

封禁治理标识碑：布设于封禁治理实施图斑涉及的主要行政村的人口聚居区域。

界桩布设于在牲畜活动频繁地区、封禁治理图斑无明显边界或无区分标志物处。

安装

标志物应设在明亮环境中视野广阔、基础稳定的醒目位置，使观察者有足够时间注意其内容。

标志物前不应放置妨碍认读的障碍物。

标志物宜采用自立式。

安装应端正、稳固、无倾斜，整体具有一定的强度，不应对行人或观察者产生物理性危险，也不应阻碍通行。

设计要求

标识标牌

核心文化展示牌

内容应以水土保持宣传标语等文字为主，辅以地方文化装饰。用于全面展示水土流失综合治理工程的整体形象，兼具宣传性、形象性与导向性，是项目对外展示的重要视觉标识。

宜选用抗紫外线、耐风化、耐腐蚀材质，宜采用不锈钢板、镀锌钢板、PVC板等材料结合制作。

基础宜为立柱下设6 000 mm×600 mm×1 000 mm，C25混凝土结构，置于原状土上，埋深不小于1 m。

项目概况牌

正面展示项目信息，宜包含项目名称、建设单位、设计单位、监理单位、施工单位、建设地点、治理规模、投资规模、主要措施、项目效益、建设周期、责任单位、监督电话，并附上简要平面布置示意图等内容。

背面为水土保持宣传标语，可根据区域人文特色制定。

宜采用厚度≥1.5 mm的铝材（烤漆）、热镀钢（烤漆）、不锈钢（烤漆）；平面示意图采用UV直喷工艺。

基础宜为立柱下设480 mm×480 mm×600 mm，C25混凝土结构，中间设预埋件，与项目概况牌通过螺栓固定。

责任公示牌

正面展示项目责任信息，应包括工程名称、建设地点、责任区域范围、建设单位、设计单位、施工单位、监理单位、各单位项目负责人姓名、联系电话、监督电话、公示单位名称与设立时间等内容，应根据项目进展动态更新。

背面为水土保持宣传标语，可根据区域人文特色制定。

宜采用厚度≥1.5 mm的铝材、热镀钢（烤漆）、不锈钢（烤漆）。

基础宜为立柱下设480 mm×480 mm×600 mm，C25混凝土结构，中间设预埋件，与责任公示牌通过螺栓固定。

水土保持措施标识牌

分为工程措施牌、植物措施牌、耕作措施牌，内容包含措施名称、功能、规模等。

宜采用厚度≥1.5 mm的不锈钢（烤漆）。其中工程措施牌为蓝色、植物措施牌为绿色、耕作措施牌为棕色。

基础宜为1 100 mm×600 mm×600 mm，C25混凝土结构，置于原状土上，埋深不小于0.5m。

封禁治理标识牌

应标注项目名称、封禁管护人员姓名及电话、责任机构、封禁时间、封禁图斑范围图、所在位置、管护规定与监督责任等。

宜采用厚度≥1.5 mm的不锈钢（烤漆）。

基础宜为1 100 mm×600 mm×600 mm，C25混凝土结构，置于原状土上，埋深不小于0.5 m。

法律法规宣传牌

正面展示水土保持相关法律法规，法律法规条款简洁凝练，标语醒目易懂。

背面为水土保持法治宣传标语。

宜采用厚度≥1.5 mm的铝材、热镀钢（烤漆）、不锈钢（烤漆）。

基础宜为立柱下设480 mm×480 mm×600 mm，C25混凝土结构，中间设预埋件，与法律法规宣传牌通过螺栓固定。

水文化宣传牌

正面宜包含水土保持相关知识、水文化等内容。

背面为水土保持宣传标语，可根据区域人文特色制定。

宜采用厚度≥1.5 mm的铝材（烤漆）、热镀钢（烤漆）、不锈钢（烤漆）。

基础宜为立柱下设480 mm×480 mm×600 mm，C25混凝土结构，中间设预埋件，与水文化宣传牌通过螺栓固定。

封禁治理标识碑

正面应标注项目名称、封禁管护人员姓名及电话、责任机构、封禁时间、封禁图斑范围图、管护规定与监督责任等。

背面为水土流失封禁治理宣传标语，可根据区域人文特色制定。

碑的基础宜为C20混凝土结构，置于原状土上，埋深不小于0.5 m，碑体为砖砌结构，碑体采用M10水泥砂浆抹面，表面贴白色釉面砖。碑顶钢筋混凝土结构，贴面可使用红色、黄色、蓝色琉璃瓦。

碑体宜标注中国水土保持标识图形（尺寸≥15 cm×15 cm）。

界桩

界桩应标注界桩编号及设立日期，还应标注中国水土保持标识图形、界桩信息二维码、“管理范围界”“严禁破坏”。

可采用钢筋混凝土或青石、花岗岩、大理石等坚硬石材制作；也可在不可移动的坚硬岩石表面制作雕刻界桩。

检查与维护

巡查与检查制度

水土流失综合治理工程建设单位应将巡检标志物纳入工程管理与巡查制度，对标志物的完整性、清晰度、稳定性进行检查，明确专人负责日常检查和维护。

标志物应定期检查，自然灾害发生后应组织专项检查。对发现的破损、褪色、安全隐患等问题，应及时维修或更换。

维护与更新

定期对标志物进行清洁、保养，清除表面的灰尘、污渍、广告等，保持标志物的整洁美观。清洁周期可根据项目区环境情况确定。

项目信息发生重大变化，应及时更新标识内容。

（资料性）
水土流失综合治理工程常用标识物的名称、图形及设置要求

表A.1给出了水土流失综合治理工程常用标志物的名称、图形及设置要求。

表A.1  水土流失综合治理工程常用标识物

| 名称 | 推荐制作要求 | 建议设置要求 | 参考图形 |
| --- | --- | --- | --- |
| 核心文化展示牌 | 外观尺寸： 采用立体造型，增强视觉识别性，高度不低于3.6 m（加基座3.9 m），宽度不低于6 m。 结合民族或地方文化元素。 制作： 采用不锈钢板（烤漆）、镀锌钢板（烤漆）、PVC板等材料结合制作。 | 每项目1处。 设在项目范围内最能体现整体形象的醒目位置，推荐设立在村口、广场或主路。 |  |
| 项目概况牌 | 外观尺寸： 宽度：2.98 m，高度：2.9 m，厚度：0.08 m； 净尺寸： 长度=2.4 m，宽度=1.2 m； 制作： 文字及图案内容采用喷印。 材料采用厚度≥1.5 mm的铝材（烤漆）、热镀钢（烤漆）、不锈钢（烤漆）。 正面展示项目信息，背面为水土保持宣传标语。 | 每项目至少1处，建议按项目区分别设立概况牌。 宜设立在项目主入口、核心治理示范点或乡村公示栏侧，推荐与核心文化展示牌配套设置。 |  |

表A.1  水土流失综合治理工程常用标识物（续）

| 名称 | 推荐制作要求 | 建议设置要求 | 参考图形 |
| --- | --- | --- | --- |
| 责任公示牌 | 外观尺寸： 宽度：2.98 m，高度：2.9 m，厚度：0.08 m； 净尺寸： 长度=2.4 m，宽度=1.2 m； 制作： 文字及图案内容采用喷印。 材料采用厚度≥1.5 mm的铝材（烤漆）、热镀钢（烤漆）、不锈钢（烤漆）。 正面展示项目责任信息，背面为水土保持宣传标语。 | 每项目1处。 宜设立在村口、广场或主路。 |  |

表A.1  水土流失综合治理工程常用标识物（续）

| 名称 | 推荐制作要求 | 建议设置要求 | 参考图形 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 水土保持措施标识牌 | 外观尺寸： 宽0.85 m，高1.3 m； 制作： 材料采用厚度≥1. 5 mm的不锈钢（烤漆）。 其中工程措施牌为蓝色、植物措施牌为绿色、耕作措施牌为棕色。 | 设立在项目主要治理节点处，结合实际措施情况设置不同类型的措施标识牌。 | 工程措施牌 植物措施牌 耕作措施牌 |

表A.1  水土流失综合治理工程常用标识物（续）

| 名称 | 推荐制作要求 | 建议设置要求 | 参考图形 |
| --- | --- | --- | --- |
| 封禁治理标识牌 | 外观尺寸： 高度=1 m，宽度=1 m； 制作： 材料采用厚度≥1.5 mm的不锈钢（烤漆）。 | - 布设在封禁治理图斑界线明显处、重要进山道路路口、人口密集或人流聚集地点以及封禁图斑涉及的各自然村附近醒目位置 |  |
| 法律法规宣传牌 | 外观尺寸： 宽度：2.98 m，高度：2.9 m，厚度：0.08 m； 净尺寸： 长度=2.4 m，宽度=1.2 m； 制作： 文字及图案内容采用喷印。 材料采用厚度≥1.5 mm的铝材（烤漆）、热镀钢（烤漆）、不锈钢（烤漆）。 正面展示水土保持相关法律法规，背面为水土保持宣传标语。 | - 每个项目区建议至少设置1块法律法规宣传牌，对于治理面积较大的项目，可在不同治理单元、示范区或村委公示栏等处分别设置，可与水文化宣传牌搭配设置 |  |

表A.1  水土流失综合治理工程常用标识物（续）

| 名称 | 推荐制作要求 | 建议设置要求 | 参考图形 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水文化宣传牌 | 外观尺寸： 宽度：2.98 m，高度：2.9 m，厚度：0.08 m； 净尺寸： 长度=2.4 m，宽度=1.2 m； 制作： 文字及图案内容采用喷印。 材料采用厚度≥1.5 mm的铝材（烤漆）、热镀钢（烤漆）、不锈钢（烤漆）。 正面展示水土保持相关知识，背面为水土保持宣传标语。 | 每个项目区建议至少设置1块水文化宣传牌，普及水保知识，对于治理面积较大的项目，可在不同治理单元、示范区或村委公示栏等处分别设置，可与法律法规宣传牌搭配设置。 |  |
| 封禁治理标识碑 | 外观尺寸： 顶部长3.6 m，宽0.8 m，高0.4 m。 碑体长3.2 m，高2.2 m，厚0.4 m。 基础长4.0 m，宽0.8 m，高0.2 m。 制作： 碑的基础为C20混凝土结构，碑体为砖砌结构，两侧面采用M10水泥砂浆抹面，表面铺设白色釉面砖。 碑顶混凝土结构，贴面可使用红色、黄色、蓝色琉璃瓦。 | - 布设在封禁治理实施图斑涉及的主要行政村的人口聚居区域。 |  |

表A.1  水土流失综合治理工程常用标识物（续）

| 名称 | 推荐制作要求 | 建议设置要求 | 参考图形 |
| --- | --- | --- | --- |
| 界桩 | 外观尺寸： 基本桩横截面长度=150 mm，宽度=150 mm， 桩体高度=900 mm。 制作： 可采用钢筋混凝土或青石、花岗岩、大理石等坚硬石材制作；也可在不可移动的坚硬岩石表面制作雕刻界桩。 正背面镶入带二维码信息的界桩信息牌，左侧立面书“管理范围界”，右侧立面书“严禁破坏”。 | 在牲畜活动频繁地区应设置界桩。 封育区无明显边界或无区分标志物时，可设置界桩以示界线。 界桩设置应符合GB 51018 的规定。 | 正面 背面 左立面 右立面 |

参考文献

[1]  GB/T 15565  图形符号术语

[2]  GB/T 16903  标志用图形符号表示规则

[3]  DB37/T 4827  水利工程运行管理标牌设置指南

[4]  DB52/ 1692  水利工程标识标牌设置规范