| ICS | 91.120.25 |
| --- | --- |
| CCS | GXAS. P 15 |

团体标准

T/GXAS XXXX—XXXX

地震安全性评价现场工作技术规范

Technical specification for field work of seismic safety evaluation

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

广西标准化协会  发布

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  工作准备	1

4.1  资料收集	1

4.2  现场踏勘	2

4.3  实施方案编制	2

5  近场区断层活动性调查	2

5.1  近场区范围	2

5.2  现场调查要求	2

6  场址附近及场地活动断层勘查	3

6.1  勘查范围	3

6.2  基岩区（浅覆盖区）断层勘查与活动性鉴定	3

6.3  隐伏区断层勘查与活动性鉴定	3

6.4  槽探要求	4

6.5  钻孔联合地质剖面要求	4

7  场地钻探	5

7.1  钻孔布设	5

7.2  钻探施工	6

7.3  地质编录	7

8  土样采集及测试	7

8.1  原状土样采集	7

8.2  原位测试	8

9  波速测试	8

9.1  测试范围	8

9.2  测试要求	8

10  地震地质灾害调查	8

10.1  调查范围	8

10.2  调查内容	8

11  资料的处理与存档	9

11.1  资料处理	9

11.2  图件处理	9

11.3  资料存档	9

参考文献	11

前言

本文件参照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由广西壮族自治区地震局提出和宣贯。

本文件由广西标准化协会归口。

本文件起草单位：广西壮族自治区地震局、广西壮族自治区防震减灾和紧急救援办公室、广西壮族自治区震灾风险防治中心、桂林理工大学。

本文件主要起草人：谭劲先、李海、钟德伟、史水平、梁结、周军学、张忠利、陈立春、李冰溯、吴教兵、张沛全、何兴敦、南义乐、李蕾、赵修敏、何声。

地震安全性评价现场工作技术规范

范围

本文件规定了地震安全性评价现场工作的工作准备、近场区断层活动性调查、场址附近及场地活动断层勘察、场地钻探、土样采集及测试、波速测试、地震地质灾害调查、资料处理与归档的要求。

本文件适用于开展工程场地地震安全性评价、区域性地震安全性评价的现场工作。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 17741  工程场地地震安全性评价

GB 18306  中国地震动参数区划图

GB/T 36072  活动断层探测

GB 50021  岩土工程勘察规范

DB/T 100  区域性地震安全性价

JGJ/T 87  建筑工程地质勘探与取样技术规程

术语和定义

GB 17741、GB/T 36072、GB 50021、DB/T 100、JGJ/T 87界定的术语和定义适用于本文件。

工作准备

资料收集

近场区断层活动性鉴定

应收集下列资料：

- ——基础地质：不同比例尺区域地质图、水文地质图、第四纪地质地貌图、大地构造单元划分图、活动断块划分图等及其说明书，工程勘探、钻探及其报告，科研专著、论文等；

- ——基础地理信息：相关比例尺地形图、行政区划和交通图等；

- ——遥感影像：不同时期的卫星、航空影像图；

- ——活动构造：活动构造分布图、地震安全性评价、区域性地震安全性评价和地震小区划报告等。

场址附近及场地活动断层勘查

应收集下列资料：

- ——地质、水文地质和工程地质资料；

- ——地震地质、第四纪地质和地貌资料；

- ——地球物理勘探资料；

- ——遥感影像数据。

场地钻探

应收集工程概况，场地及其附近地区已有的工程地质勘察、地形地貌、地层岩性、地质构造、水文地质等资料。

现场踏勘

近场区、场址附近现场踏勘应包括下列内容：

- ——交通条件、工作环境、人文和社会情况；

- ——活动断层、活动褶皱、第四纪地层地貌等基本特征

- 物探测线位置等。

场地现场踏勘应包括下列内容：

- ——地形地貌条件；

- ——周围建(构)筑物、交通条件；

- ——物探测线位置等。

场地钻探现场踏勘应符合下列要求：

- ——地形地貌条件适合施工；

- ——与周围建（构）筑物（含地下、空中设施）有足够的安全距离；

- ——交通条件符合设备进出场的需要。

实施方案编制

应在资料收集与现场踏勘的基础上编制实施方案。

实施方案应包括以下内容：

- ——工程概况及工作目标；

- ——已有的地质、地球物理勘探资料的分析；

- ——地质调查路线及调查点的设计；

- ——地球物理勘探方案；

- ——地震工程地质条件勘测方案，包括钻孔布设、钻探方法、原位测试等；

- ——样品采集方案；

- ——工作分组；

- ——计划进度安排；

- ——成果产出。

近场区断层活动性调查

近场区范围

工程场地地震安全性评价，近场区范围不应小于工程场地外延25 km。区域性地震安全性评价，近场区范围不应小于目标区边界外延25 km。

现场调查要求

近场区主要断层活动性鉴定现场工作应符合以下要求：

- ——搜集近场区空间分辨率优于5 m的遥感影像，解译第四纪断层，并进行现场验证；

- ——对近场区地质图中长度10 km以上断层、遥感影像解译获得的第四纪断层进行活动性鉴定，鉴定内容包括活动时代、分段、活动性质和位错量等断层活动性特征；

- ——对基岩或浅覆盖区断层，采用露头追索、微地貌测绘、槽探、年代测定等方法进行调查，每条断层（或断层段）有不少于2个能够确定其活动性的地质观测点；

- ——对覆盖区隐伏断层，已有资料不能确定已知主要断层的活动时代时，采用地球物理勘探、钻孔联合地质剖面探测和年代测定等方法进行勘查，每条断层（或断层段）有不少于2条能够确定其活动性的地球物理探测剖面或钻孔联合地质剖面；

- ——如有活动褶皱，应调查活动褶皱的最新变形时代与活动特征；

- ——对于引用的断层活动性与褶皱活动性鉴定资料，分析论证其可靠性，对影响鉴定结果的不可靠资料开展现场工作核实。

有效观测点的空间分布应符合以下要求：

- ——空间上的均衡性：应考虑有效观测点在一条断层空间上的均衡性，2个有效观测点不应出现以下情况：

空间距离过近；

均位于断层（段）的一端；

均位于近场区的边缘。

- ——断层场地和规模：对于近场区的主要断裂，应横跨断层完成1条～3条长地质剖面。对长度大于或等于15 km的断层（段）应布设不少于3个有效观测点；

- ——距场地的距离：至少有1个有效观测点位于断层距离场地最近点的2.5 km范围内。

场址附近及场地活动断层勘查

勘查范围

对于Ⅰ级和Ⅱ级工作，应进行场址附近活动断层勘查。场址附近范围应不小于工程场地外延5 km。

对于Ⅰ级、Ⅱ级和Ⅲ级工作，应对场地断层活动性进行勘查。

场地活动断层勘查范围确定应符合以下要求：

- ——Ⅰ级和Ⅱ级工作：勘查范围不小于场地及其外延500 m。当场地外延500 m至1 000 m范围内存在活动断层时，发育活动断层一侧的勘查范围应扩大至≥1 000 m；

- ——Ⅲ级工作：对于第四纪断层与线状工程场地轴线相交的情况，勘查范围应不小于交汇部位外延500 m；对于第四纪断层与线路不相交但距离≤500 m的地段，勘查范围应包括线状工程场地及该断层距离场地500 m范围内的段落；

- ——区域性地震安全性评价工作，断层控制性勘查范围应不小于目标区及其外延500 m，当目标区附近1 000 m范围内可能有指向目标区的断层时，范围应扩大至包括该断层相关的段落。

基岩区（浅覆盖区）断层勘查与活动性鉴定

工程场地地震安全性评价工作，应采用无人机或卫星遥感获取场地范围数据分辨率≥2 m正射或倾斜影像，解译场地内是否有活动断层地貌特征。

区域性地震安全性评价工作，应采用不低于5 m的遥感影像数据，解译近场区内是否有活动断层地貌特征。

对解译出的第四纪断层进行现场调查验证，每条断层验证的观测点不少于2个，观测点应满足以下要求：

- ——2个观测点是为有效观测点，即能够确定断层在该处活动性的地质观测点；

- ——有效观测点的空间分布应合理，不应距离太近，并在距离场地最近处或自最近处沿断层向两侧分布≤0.5 km的范围内至少有1个有效观测点；

- ——当断层长度较长（7 km以上），应考虑增加1个有效观测点。

应采用地质地貌调查、槽探等方法进行勘查，结合地层、地貌年代特征进行断裂活动性鉴定。具体要求如下：

- ——对于Ⅰ级和Ⅱ级工作，控制性地质地貌调查线或浅层地震勘探测线不少于3条，其中2条呈“十”字形布设，并有两条垂直构造走向；

- ——对于Ⅲ级工作，控制性勘查线不少于2条，并垂直于构造方向；

- ——区域性地震安全性评价工作，采用露头追索、微地貌测量、探槽、年代测试等方法进行调查，控制性勘查线不少于4条，并呈井字型穿经勘查范围的调查路线。

隐伏区断层勘查与活动性鉴定

应采用浅层地震勘探方法进行探测，采用其他地球物理探测方法时，应分析该方法的合理性和适宜性。必要时可采用多种方法联合探测，提高探测结果的可靠性。

场地物探测线布设应满足下列要求：

- ——对于面状工程，场地物探测线布设应能够有效控制整个场地；

- ——对于线状工程，可采用沿线状工程位置布设物探测线的方式有效控制重要场地；

- ——如发现异常，应加密测线，进行异常追踪探测，必要时追加测线进行探测。

断层物探测线布设应满足下列要求：

- ——Ⅰ级和Ⅱ级工作，浅层地震勘探测线不少于3条，其中2条呈“十”字形布设，并有两条垂直构造走向；

- ——Ⅲ级工作，浅层地震勘探测线不少于2条，并垂直于构造方向；可能存在第四纪断层时，结合钻孔联合地质剖面等方法进行探测；

- ——区域性地震安全性评价工作，采用浅层地震勘探方法勘查，测线应在勘查范围内沿垂直主要构造方向不少于2条、平行主要断裂不少于1条布设。

测线长度与观测点距应满足下列要求：

- ——物探测线长度应保证控制目标范围；

- ——探测场地的物探测线长度，应保证其有效探测范围贯穿场地；

- ——探测断层的物探测线，其测线长度应跨越断层并满足在局部异常两侧出现足够长的、易于识别的有效剖面。

野外工作时，隐伏断裂探测应采用浅层地震勘探钻孔地质联合剖面、年代测定等方法，具体技术要求应符合GB/T 36072的相关规定。

样品采集与年代测试应满足下列要求：

- ——样品的选取应集中，对于地表出露的活动断层，宜取堆积物中的碳粒、含碳物质等样品测定其堆积年龄，也可采集红土、粉砂、细砂、烘烤层、古陶器等物质样品；

- ——对于使用槽探方法探测断层的，主要标志层采集至少1件测年的样品；上断点附近采集被断层错断地层顶部和上覆地层底部样品至少各1件；

- ——年代测试应采用能够与样品活动年代相适应的测试方法，测试方法包括碳十四（14C）、光释光（OSL）、热释光（TL）、电子自旋共振（ESR）等。

槽探要求

适用于地表出露迹线的活动断层或上断点浅于8 m的隐伏活动断层探测。

活动断层鉴定探槽应横跨整个断层带。一个地震破裂段上应至少有2个可对比或相互验证的探槽。

探槽剖面应采用素描、照片、文字描述等方式记录。

探槽剖面比例尺宜为1:20，根据实际情况可在1:50～1:10范围内变动。

钻孔联合地质剖面要求

钻孔布设：

- ——位置要求：布设在地球物理勘探断层显示清楚、有明显垂直位移的活动断层两侧；钻孔连线应与断层走向垂直或大角度相交；

- ——数量与间距要求：断层两盘应各有至少3个钻孔，间距为5 m～45 m；断层上断点两侧的2个相邻钻孔间距应＜10 m；

- ——活动断层两侧应各有至少1个钻孔穿透上更新统底界，其余钻孔的终孔深度应至少在地球物理勘探给出的上断点埋深之下10 m；

- ——岩芯采集要求：黏土及粉砂芯采取率应≥90％，中-细砂应达到80％，松散粗砂应≥40％，钻进回次应≤2 m；厚层砾石可采取定深取芯，取芯间隔应为1 m～2 m。

岩芯编录：

- ——不遗漏厚度大于0.2 m的地层单元；典型的标志地层，如古土壤层、钙板层或细颗粒层序中夹的粗颗粒薄层等，不受层厚约束，作重点编录；

- ——应对岩芯柱完整拍照，并根据钻孔岩芯反映的岩性、颜色、物质组成、沉积结构和接触界面形态等确定基本编录单元，进行要素图文描述。

跨断层钻孔联合剖面：

- ——当场地及其周围1 000 m范围内存在隐伏断层，或者场地周围2 000 m范围内存在指向场地的主要隐伏断层时，每条断层至少布设1条跨断层钻孔联合剖面进行验证；

- ——当确定存在的断层为活断层时，应增加断层鉴别钻孔数量，每条断层至少布设2条跨断层钻孔联合剖面进行活断层的精确定位和活动性鉴定。

场地钻探

钻孔布设

基本要求

钻孔布设应能控制场地岩土层空间变化和拟建工程结构分布，钻孔间距≤500 m。

Ⅰ级工作不少于5个钻孔，Ⅱ级工作不少于3个钻孔，主体结构下方不少于1个钻孔。

海域场地不少于1个钻孔。

通过开展现场地质考察工作，确定场地为基岩出露区，且能确定为Ⅰ类（Ⅰ0类或Ⅰ1类）场地的，可不进行钻探，但应绘制工程地质剖面图。

除轨道交通、隧道、桥梁、大坝等线状工程场地外，应在2条互交方向上布设钻孔。

跨不同工程地质单元的场地，应加密钻孔数量，加密钻孔间距不大于规定钻孔间距的一半。

不同类型工程布设要求

高层（或重要）建筑工程场地

应满足下列要求：

- ——2幢及以下数量的建筑，应不少于3个钻孔，且钻孔间距≤100 m；

- ——3幢及以上数量的建筑，每幢应不少于1个钻孔，且满足钻孔间距≤200 m。

机场工程场地

应满足下列要求：

- ——塔台和航站楼等重要建（构）筑物下应不少于1个钻孔，且钻孔间距≤100 m；

- ——机场跑道应不少于2个钻孔，且钻孔间距≤1 000 m。

桥梁工程场地

应满足下列要求：

- ——塔式桥梁或单跨150 m以上的桥梁，应在跨端或主墩分别不少于2个钻孔，并能控制主桥墩场地；当单侧引桥长度大于500 m，沿引桥走向增加钻孔，钻孔间距≤500 m，钻孔位于跨端位置；

- ——桥梁为连续梁（单跨不超过150 m），沿桥梁走向布设钻孔，钻孔间距≤500 m，钻孔位于跨端位置；

- ——工程地质条件复杂的应当加大钻孔密度。

地下洞室、隧道工程场地

应满足下列要求：

- ——地下洞室场地应布设不少于3个钻孔，且钻孔间距≤200 m；

- ——隧道主体位于基岩中，隧道出口、进口处存在覆盖层土体，应在隧道出口和进口处分别不少于2个钻孔，并沿坡向布设；已有勘查资料和野外调查能够证明隧道出口和进口处为基岩场地，应绘制地质剖面及照片佐证，可不进行钻孔布设；

- ——隧道整体位于覆盖层场地中，沿隧道走向布设钻孔，钻孔间距≤500 m，且不少于3个钻孔；

- ——工程地质条件复杂的应当加大钻孔密度。

轨道交通工程场地

应满足下列要求：

- ——每个轨道站不少于3个钻孔；

- ——轨道交通工程，轨道站之间区间线路的钻孔间距≤500 m；

- ——工程地质条件复杂的应当加大钻孔密度。

铁路工程场地

每个车站不少于3个钻孔，工程地质条件复杂的应加大钻孔密度。

电力（输变电、火力发电）工程场地

应满足下列要求：

- ——火力发电工程，汽机房等重要的建（构）筑物不少于1个钻孔，厂区不少于3个钻孔；

- ——输变电工程，输电线路中的塔架高度＜80 m的，每个塔架建设场地至少1个钻孔；塔架高度大于80 m的，每个塔架建设场地不少于3个钻孔。

水工（大坝、港口、码头等）建（构）筑物场地

应满足下列要求：

- ——水库坝体及相关工程的场地不少于3个钻孔，且钻孔间距≤200 m；

- ——港口、码头、船坞等建设工程，每个主要建（构）筑物场地不少于2个钻孔，场地整体不少于3个钻孔；

- ——抽水蓄能电站上坝址、下坝址场地至少各布设3个钻孔，且各坝址钻孔间距≤200 m。

储存罐体场地

应满足下列要求：

- ——储油工程储存量大于30 000 m3的场地不少于3个钻孔；

- ——储存量大于100 000 m3的储气及储水工程，不少于4个钻孔；

- ——单个储存量100 000 m3以上的储罐不少于1个钻孔，且钻孔间距≤200 m。

尾矿坝场地

尾矿坝工程的场地不少于3个钻孔，且钻孔间距≤100 m。

风电场地钻孔布设

应满足下列要求：

- ——每个陆域升压站场地不少于3个钻孔；

- ——风机内不再布设钻孔，应进行场地地震动参数区划。

区域性地震安评性评价

应满足下列要求：

- ——根据已有的工程地质资料，分析目标区浅部土层结构特征，结合目标区建设工程的功能布局规划，综合布置控制性钻孔；

- ——目标区内已规划的重要建（构）筑物建设工程场地布置不少于1个控制性钻孔；

- ——对于浅部土层结构复杂地段，加密钻孔进行控制；

- ——当目标区每一地块的覆盖层厚度均≥50 m时，控制性钻孔间距≤700 m，且目标区任一设定场点200 m范围内布设不少于1个控制性钻孔，或700 m范围内布设不少于2个控制性钻孔；其他情况,则控制性钻孔间距≤500 m，且目标区任一设定场点200 m范围内布设不少于1个控制性钻孔，或500 m范围内布设不少于2个控制性钻孔；

- ——每个地块布设不少于2个控制性钻孔。

钻探施工

按GB 50021规定的回转、冲击等钻探方法进行钻探。

工程场地钻孔深度应满足下列要求：

- ——Ⅰ级工作,钻孔达到基岩,或剪切波速度≥800 m/s处,且其下方不存在更低剪切波速度值岩土层；

- ——Ⅱ级工作,钻孔达到基岩,或剪切波速度≥500 m/s处,且其下方不存在更低剪切波速度值岩土层；若钻孔深度超过100 m，剪切波速度仍＜500 m/s时,可终孔于此深度。

- ——地下洞室、隧道场地钻孔深度还应同时满足可以控制地下洞室、隧道工程的底板深度。

区域性地震安全性评价控制性钻孔的钻探深度：

- ——当控制性钻孔场地为GB 18306规定的I0类或I1类场地时，可不实施钻探，并将该场地作为目标区地震危险性计算的控制点；

- ——钻入基岩厚度≥3 m，或达到岩土层剪切波速≥500 m/s处，且其下不存在更低波速岩土层，可终孔；

- ——当控制性钻探深度超过100 m，岩土层剪切波速仍＜500 m/s，并且100 m以下岩土层的剪切波速值可通过经验模型确定时，可终孔；但目标区以及相距5 km以上的目标区地块至少要有一个控制性钻孔的深度达到岩土层剪切波速≥500 m/s处，或≥150 m。

钻探应连续取芯，必要时采用泥浆护壁等措施保证井壁完整。

在钻探深度20 m（水工等建设项目为25 m）范围内，粘性土中回次进尺≤1.5 m；粉土、饱和砂土中回次进尺≤1.0 m；在岩层中钻探，回次进尺不得超过2 m。每回次进尺遇到粉土和砂土时，应进行标准贯入试验，并采集粉土扰动样进行黏粒含量分析试验。

区域性地震安全性评价控制性钻孔钻探要求：

- ——采用适应黏性土、粉土、砂土、碎石土、岩石等地层的回转岩土芯（或无岩土芯）钻探法；

- ——控制非连续取芯钻进的回次进尺，岩土分层深度的测量精度优于±5 cm；

- ——岩土芯采取率，对完整和较完整岩体不低于80％，较破碎和破碎岩体不低于65％；对需重点查明的部位（滑动带、软弱夹层等），采用双层岩土芯管连续取芯；

- ——客观、及时按钻进回次逐段填写野外记录。

原状土的取样，样品的封装、保存、运输应当严格执行相关规范规定。

地质编录

地质编录各种信息应当详细、准确、真实。

岩土定性应准确，随时对照岩芯（或岩土）进行校核，必要时应采集岩芯（或岩土）样本，通过实验确定岩性。

钻探现场，岩芯（或岩土）应摆放整齐，分别进行整体和局部拍照（整体照片中应有编录人员及钻探设备），照片应作为原始资料存档。

土样采集及测试

原状土样采集

应采集岩土层分层岩土试样，并按照下列规定执行。

- ——工程场地地震安全性评价工作：

按GB 50021规定岩土试样采取要求，采集满足试验要求的岩土试样，对难以获取原状土样的土类取扰动土样；

——Ⅰ级工作取样钻孔数量不少于钻孔总数的1/2，且不少于3个，并包含工程主体结构下方的钻孔；Ⅱ级工作取样钻孔数量不少于钻孔总数的1/3；

——Ⅰ级工作对场地每一自然分层岩土层取样，同一岩土层厚度若大于10 m，该岩土层取样间隔≤5 m；Ⅱ级工作对场地自然分层中有代表性岩土层取样，间隔分布的同类岩土层间距超过5 m时，分别取样。

- ——区域性地震安全性评价工作：

采集试样的钻孔数量不少于控制性钻孔总数的1/3且不少于2个，对特殊地层具有控制作用，同时兼顾空间均衡分布；

对自然分层中主要岩土层采集岩土试样，当间隔分布的同类岩土层间距超过5 m时，则分别采集试样；

每百米进尺采集的试样数量不少于3个，或每平方千米范围内采集的试样数量不少于6个。

原位测试

存在可液化土层时，应按GB 50021相关测试要求，测试标准贯入锤击数、黏粒含量等指标，测量地下水位、可液化土层厚度等，并调查场区地下水历史最高水位或近3～5年最高水位。

海域工程场地不具备标准贯入锤击数测试条件时，进行室内液化试验。

波速测试

测试范围

除断层验证、地质灾害判定等钻孔外，其余钻孔应进行波速测试。

测试要求

波速测试应选用单孔法或跨孔法，其中单孔法应采用地表激发孔中接收法（亦称地面敲击法）和孔中激发孔中接收法（亦称悬挂式井中法）。

三分向检波器应放置到钻孔预定深度并紧贴井壁，必要时采用气囊或杠杆辅助贴壁。信号可采用地面激振或井内激振的方式产生。

布设测点应满足下列要求：

- ——测点的垂直间距≤1 m，在地层分界附近加密测点；

- ——要结合土层分布情况布设，土层不均匀时，根据土层特点作不等间隔布设；土层相对均匀时可等间隔布设。

检波器置放于测点位置后，应稳定至少10 s后再进行数据采集。

波速测量成果应能在波形记录上识别出波速初至时间。

地震地质灾害调查

调查范围

场地及外围调查范围，一般地区外延500 m。当场地在高、中山地区时，地震崩塌与滑坡调查场地外延至1级分水岭范围。

调查内容

基本要求：

除Ⅲ级工作及场地位于禁飞区外，Ⅰ级、Ⅱ级和区域性地震安全性评价工作场地应采用无人机等技术对场地调查范围进行拍摄，或获取场地高分辨率遥感影像，分辨率不低于1 m。

断层错动调查满足以下要求：

- ——调查褶皱最新变形地层时代和褶皱陡坎变形带范围；

- ——调查褶皱相关的弯矩断层、弯滑断层、横向调节断层、膝折带突破断层等褶皱相关断层分布及位移量；

- ——编制褶皱陡坎变形带及褶皱相关断层分布图，比例尺不小于1:10 000，确定场地与褶皱陡坎变形带及褶皱相关断层的空间关系。

地震液化初步调查要求：

- ——历史地震在场地造成的砂土液化情况；

- ——场地地形、地貌、地层、地下水等与液化有关的场地条件；

- ——根据工程场地地质条件调查和钻孔资料，确定地面以下30 m是否有可液化土层。

软土震陷初步调查要求：

- ——历史地震在场地造成的软土震陷情况；

- ——场地地形、地貌、地层、地下水等与软土震陷有关的场地条件；

- ——根据工程场地地质条件调查和钻孔资料，确定场地是否存在较厚淤泥、淤泥质土、冲填土、杂填土或其它高压塑性软土层。

地震崩塌与滑坡初步调查要求：

- ——历史地震在场地造成的崩塌与滑坡情况；

- ——对场地勘察资料中的不良工程地质进行现场核实；

- ——坡体的坡度、坡高、坡向等地形地貌信息；

- ——岩土体岩性、完整性、风化程度、岩土体内部结构等岩土体基本信息，特别是岩层倾向与坡向关系；

- ——应采用无人机拍摄或高分辨率遥感影像得到场地及其周边环境的地质灾害体影像图，圈划地质灾害体轮廓线，标示灾害体名称。

资料的处理与存档

资料处理

场地钻探资料包括钻孔平面分布图、钻孔柱状图、工程地质剖面图、场地类别分区图等。

波速测试图件包括波速随深度变化图、剪切波波列图等。

现场断层调查包括地质调查点分布图及对应调查点照片，地质-地貌剖面图等。

探槽包括探槽照片（包括探槽开挖前、开挖中和开挖后照片以及探槽剖面照片）、素描图、野外记录；年代样品取样记录、年代测试结果等。

地球物理勘探包括原始数据、处理结果数据、测线分布图、物探成果图等。

地震地质灾害调查应包括场地高分辨率影像，调查点分布图及对应调查点照片，断层地震地表破裂影响带分布图、地震液化等级分布图、软土震陷等级分布图、崩塌滑坡危险性分区图等。

图件处理

各类图件比例尺选择应适当，同一个地震安全性评价报告（区域性地震安全性评价报告）中的同一种图件，若无特别说明，制图比例尺应一致。

各类图件基本要素应齐全、重点突出、内容真实、描述准确、符号规范、图面清晰、色彩适当、图例和比例尺完整。

图件编制其他相关要求按GB 17741、DB/T 100等相关标准进行绘制。

资料存档

资料存档应满足下列要求：

- ——现场工作中产生的原始资料应真实、完整，记录简洁清晰，不应涂改、遗失；

- ——应当署名的，责任人按规定现场签字；

- ——资料存档应包括现场工作获取的全部原始资料，包括纸介质资料、电子文档资料、影像资料（遥感解译底图、无人机航拍影像、现场照片等）及其它现场收集的资料。

- ——现场工作中产生的所有原始资料的存档时间不应少于10年，钻探产生的岩芯样品至少保存至项目报告通过技术审查；

- ——各种原始资料和工作成果要及时整理存档、备查。

现场断层调查及探槽存档应包括下列原始资料：

- ——地质调查资料、照片，地质-地貌填图成果图；

- ——探槽开挖记录、剖面素描、剖面照片、野外记录；

- ——年代样品取样记录、年代测试结果等。

地球物理勘探存档应包括物探仪器班报、物探线布设图、测点坐标、现场工作照片、物探原始数据、物探处理结果数据、物探成果图。

场地钻探存档应包括下列资料：

- ——钻孔分布图、钻孔岩芯照片、现场工作照片（包含现场工作场景等）、岩芯编录记录、钻孔柱状图、跨断层钻孔联合剖面分布图、跨断层钻孔联合剖面图；

- ——年代样品取样记录、年代测试结果等。

地震地质灾害调查存档应包括下列资料：

- ——调查点位置、调查记录；

- ——无人机拍摄记录场地正射影像图或高分辨遥感影像等。

波速测试存档应包括下列资料：

- ——项目名称、测试时间、测试技术人员姓名、测井编号、坐标；

- ——测井状态与测试条件、测试设备型号及技术参数、测试设备技术参数设置等信息；

- ——原始记录波形文件等。

参考文献

[1]  GB/T 9151—2023  钻探工程术语

[2]  GB/T 40112—2021  地质灾害危险性评估规范

[3]  GB 50111—2006  铁路工程抗震设计规范(2009年版)

[4]  GB 50223—2008  建筑工程抗震设防分类标准

[5]  GB 50260—2013  电力设施抗震设计规范

[6]  GB 50267—2014  核电厂抗震设计标准

[7]  GB/T 50470—2017  油气输送管道线路工程抗震技术规范

[8]  GB/T 50572—2010  核电厂工程地震调查与评价规范

[9]  GB/T 50761—2018  石油化工钢制设备抗震设计标准

[10]  GB 50909—2014  城市轨道交通结构抗震设计规范

[11]  GB 51247—2018  水工建筑物抗震设计标准

[12]  GB 55002—2021  建筑与市政工程抗震通用规范

[13]  GB 55017—2021  工程勘察通用规范

[14]  JGJ 83—2011  软土地区岩土工程勘察规程

[15]  JTG/T 2231-01—2020  公路桥梁抗震设计规范

[16]  JTG B02—2013  公路工程抗震规范

[17]  NB/T 35057—2024  水电工程防震抗震设计规范

[18]  SL 252—2017水利  水电工程等级划分及洪水标准

[19]  地震安全性评价管理条例(2019年修正本)