团体标准《地震安全性评价现场工作技术规范》（征求意见稿）编制说明

一、任务来源、起草单位、主要起草人

根据《广西标准化协会关于下达2025年第三十九批团体标准制修订项目计划的通知》（桂标协〔2025〕350号）文件精神，由广西壮族自治区地震局提出，广西壮族自治区地震局、广西壮族自治区防震减灾和紧急救援办公室、广西壮族自治区震灾风险防治中心、桂林理工大学等单位共同起草的团体标准《地震安全性评价现场工作技术规范》（项目编号：2025-3905）已获批立项。

为高质量编制团体标准《地震安全性评价现场工作技术规范》，由起草单位成立标准编制工作组并进行如下分工：

| 姓 名 | 职称/职位 | 从事专业 | 工作单位 | 主要负责工作 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 谭劲先 | 高级工程师 | 工程地震 | 广西壮族自治区地震局 | 统筹主持标准编制工作 |
| 李 海 | 工程师 | 工程地震 | 广西壮族自治区防震减灾和紧急救援办公室 | 参与标准编制工作，组织人员进行标准发布后的宣贯培训。 |
| 钟德伟 | 工程师 | 工程地震 | 广西壮族自治区防震减灾和紧急救援办公室 | 参与标准文本及编制说明编写，质量控制。 |
| 史水平 | 高级工程师 | 工程地震 | 广西壮族自治区震灾风险防治中心 | 参与标准文本及编制说明的编写;组织开展标准征求意见会;对标准实施情况进行总结分析，不断对标准提出修正意见。 |
| 梁 结 | 工程师 | 工程地震 | 广西壮族自治区震灾风险防治中心工程师 | 参与标准文本及编制说明的编写;组织开展标准征求意见会;对标准实施情况进行总结分析，不断对标准提出修正意见。 |
| 周军学 | 副处 | 工程地震 | 广西壮族自治区地震局 | 参与标准文本及编制说明的编写;组织开展标准征求意见会;对标准实施情况进行总结分析，不断对标准提出修正意见。 |
| 张忠利 | 高级工程师 | 工程地震 | 广西壮族自治区震灾风险防治中心 | 参与标准文本及编制说明的编写;组织开展标准征求意见会;对标准实施情况进行总结分析，不断对标准提出修正意见。 |
| 陈立春 | 教授 | 工程地震 | 桂林理工大学 | 参与标准文本及编制说明的编写;组织开展标准征求意见会;对标准实施情况进行总结分析，不断对标准提出修正意见。 |
| 李冰溯 | 高级工程师 | 地震地质 | 广西壮族自治区震灾风险防治中心 | 参与标准文本及编制说明的编写;组织开展标准征求意见会;对标准实施情况进行总结分析，不断对标准提出修正意见。 |
| 吴教兵 | 高级工程师 | 工程地震 | 广西壮族自治区震灾风险防治中心 | 参与标准文本及编制说明的编写;组织开展标准征求意见会;对标准实施情况进行总结分析，不断对标准提出修正意见。 |
| 张沛全 | 高级工程师 | 工程地震 | 广西壮族自治区震灾风险防治中心 | 参与标准文本及编制说明的编写;组织开展标准征求意见会;对标准实施情况进行总结分析，不断对标准提出修正意见。 |
| 何兴敦 | 工程师 | 工程地震 | 广西壮族自治区震灾风险防治中心 | 参与标准文本及编制说明的编写;组织开展标准征求意见会;对标准实施情况进行总结分析，不断对标准提出修正意见。 |
| 南义乐 | 主任 | 工程地震 | 广西壮族自治区防震减灾和紧急救援办公室 | 参与标准文本及编制说明的编写;组织开展标准征求意见会;对标准实施情况进行总结分析，不断对标准提出修正意见。 |
| 李 蕾 | 高级工程师 | 工程地震 | 广西壮族自治区防震减灾和紧急救援办公室 | 参与标准编制工作，组织人员进行标准发布后的宣贯培训。 |
| 赵修敏 | 高级工程师 | 工程地震 | 广西壮族自治区震灾风险防治中心 | 参与标准文本及编制说明的编写；组织开展标准征求意见会；对标准实施情况进行总结分析，不断对标准提出修正意见。 |
| 何 声 | 工程师 | 工程地震 | 广西壮族自治区震灾风险防治中心工程师 | 参与标准文本及编制说明的编写；组织开展标准征求意见会；对标准实施情况进行总结分析，不断对标准提出修正意见。 |

二、制定标准的必要性和意义

《中华人民共和国防震减灾法》将地震安全性评价确立为地震灾害预防的基本法律制度，要求新建、扩建、改建建设工程必须达到抗震设防要求。2026年4月18日发布的《广西重大工程地震安全性评价工作范围》进一步明确了10大类、37项工程，涵盖交通运输、水利水电、核工程、超限高层建筑等重大基础设施必须开展地震安全性评价，旨在确保重大工程具备合理的抗御地震能力，有效减轻因建筑倒塌和次生灾害造成的人员伤亡与经济损失。

当前地震安全性评价工作主要包括区域地震活动性与构造评价、近场区构造评价、场地地质条件勘测、地震危险性分析、场地地震动参数确定及地震地质灾害评价等内容，但在现场工作中仍存在诸多难题：现场数据采集的准确性和完整性难以保证（如物探测线布设受地质环境限制），缺乏统一的操作流程和标准（如钻孔剪切波速原位测试的设备和方法无统一规范），工作人员专业素质和技能水平有待提升，现场工作与后续工程设计和施工环节衔接不紧密（地质灾害调查粗放、对施工指导意义不高），新技术（低空无人机、三维地质建模、人工智能）应用推广不足，此外还面临技术标准执行不严、市场竞争无序、部门协同与数据共享不畅、成本与工期压力影响工作质量等问题。

广西壮族自治区地震局2021年以来对“平陆运河”沿线的马道、企石、青年3个枢纽工程以及三阳桥、陆杨新村大桥等桥梁工程开展了地震安全评价工作，编制了地震灾害风险区划图，为该项目选址、产业园区布局等提供了技术指导。据统计，2022年以来广西开展了72个重大工程、26个产业园区、29个化工园区的地震安全性评价现场工作。此外，广西地震局科学运用震灾风险评估成果，推进南宁市活动断层探查，2025年完成46个县（市、区）的精细化预评估，将震灾风险评估成果应用于61个重大工程、56个产业园区、29个化工园区、200余个新能源项目、330个重点企业选址，有效服务地方经济社会高质量发展。

针对上述存在的难题，本标准的制定旨在通过规范现场工作流程、提高数据采集的准确性和完整性、加强人员培训和技术交流、强化现场工作与后续环节的衔接等措施，全面提升地震安全性评价现场工作的质量和效率，为重大工程的抗震设防提供更加科学、可靠的依据。目前，该地震安全性评价现场工作技术要求已在多个单位和项目中得到推广应用。在单位层面，不仅广西壮族自治区地震局及其下属的广西壮族自治区震灾风险防治中心、广西壮族自治区防震减灾和紧急救援办公室等核心部门积极践行，还吸引了国内其他地区地震部门和相关科研机构的关注与参与。在项目层面，在大型的水利工程如“平陆运河”沿线的枢纽工程及桥梁工程中广泛应用了该技术要求进行地震安全性评价。通过推广应用，取得了显著的效果。一方面，确保了重大工程抗震设防要求的科学性和合理性，有效减轻了地震灾害风险，保护了人民生命财产安全。另一方面，该技术要求的推广应用也促进了地震安全性评价现场工作的规范化和标准化，提高了数据采集的准确性和完整性，加强了人员培训和技术交流，使得现场工作的高效性和规范性得到了显著提升。

同时，该技术要求还强化了现场工作与后续工程设计和施工环节的衔接，提高了评价成果在实际应用中的转化效率，为整个行业的健康、有序和可持续发展奠定了坚实的基础。然而目前，地震安全性评价现场工作仍然存在技术标准执行不严、市场竞争无序导致服务质量参差、部门协同与数据共享机制不畅，以及成本与工期压力下工作质量难以保证等问题，这些因素共同影响了评价结果的可靠性。

因此，制定团体标准《地震安全性评价现场工作技术规范》，以标准为抓手，统一规范地震安全性评价现场工作，对提高现场工作质量，促进地震安全性评价工作高质量发展具有重要意义。

三、主要起草过程

（一）成立标准编制工作组

团体标准《地震安全性评价现场工作技术规范》项目任务下达后，广西壮族自治区地震局成立了标准编制工作组，并制定了起草编写方案与进度安排，明确任务职责，确定工作技术路线，开展标准研制工作。具体标准编制工作由广西壮族自治区地震局、广西壮族自治区防震减灾和紧急救援办公室、广西壮族自治区震灾风险防治中心、桂林理工大学等单位负责人组成的标准编制工作组完成。

编制工作组下设三个组，分别是资料收集组、草案编写组、标准实施组。

资料收集组负责国内外有关地震安全性评价现场工作的文献资料的查询、收集和整理工作，查阅前人对地震安全性评价现场工作的研究情况。

草案编写组负责起草标准草案、征求意见稿和标准编制说明、送审稿及编制说明的编写工作，包括后期召开征求意见会、网上征求意见，以及标准的不断修改和完善。

标准实施组负责团体标准《地震安全性评价现场工作技术规范》发布后，组织相关企事业单位开展标准宣贯培训会，对标准进行详细解读，让相关人员了解标准，并根据标准对地震安全性评价现场工作进行规范化操作，并对标准实施情况进行总结分析，不断对团体标准提出修正意见。

（二）收集整理文献资料

标准编制工作组收集了国内有关地震安全性评价现场工作相关文献资料。主要有：

GB 17741-2005  工程场地地震安全性评价

DB/T100-2024  区域性地震安全性评价

DL/T5494-2014  电力工程场地地震安全性评价规程

DB11/T2213-2024  区域性地震安全性评价工作技术规范

DB12/T 1447-2025  区域性地震安全性评价技术规范

DB13/T5961-2024  区域性地震安全性评价技术规范

DB14/T2259-2021  区域性地震安全性评价技术规范

DB15/T3668-2024  区域性地震安全性评价技术规范

DB32/T4050-2021  区域性地震安全性评价技术规

DB34/T4165-2022  区域性地震安全性评价技术规范

DB37/T3646-2019  区域性地震安全性评价技术规范

（三）研讨确定标准特色、创新点、主体内容

1、创新点

（1）解决了不同类型工程钻孔布设的数据盲区问题，改进了剪切波速测试技术，并建立了代表性土层原状土样的采集方法，确保土样原始性和代表性，为地震反应分析提供更准确的基础数据。

（2)针对广西广泛分布的软土层、可液化砂土层等，明确了砂土液化判定要求，并对地震小区划和区域性地震安全性评价场地提出技术规范，为本地工程建设提供可靠支撑。

（3）引入新的地质勘探和数据分析手段，提升断层识别与活动性评估的精度，解决行业难题；同时优化钻孔布设方案，并针对广西覆盖层薄的特点，分别给出出露区和隐伏区的具体技术要求，详细规范勘查全流程，确保系统性和科学性。

2、主体内容

标准编制工作组在对收集的资料进行整理研究之后，标准编制工作组召开了标准编制会议，对标准的整体框架结构进行了研究，并对标准的关键性内容进行了初步探讨。经过研究，标准的主体内容确定为工作准备、近场区断层活动性调查、场址附近及场地活动断层勘察、场地钻探、土样采集及测试、波速测试、地震地质灾害调查、资料处理与归档。

（四）调研及形成草案、征求意见稿

2025年12月，标准起草工作小组进行了广泛调研工作，查阅了大量的国内外文献资料，对地震安全性评价现场工作的前人研究成果进行系统总结。形成了标准的基本构架，对主要内容进行了讨论并对项目的工作进行了部署和安排。

2026年1-3月，在前期工作的基础之上，通过理清逻辑脉络，整合已有的参考资料中有关地震安全性评价现场工作要求，并结合地震安全性评价现场工作实际要求的基础上，按照简化、统一等原则编制完成团体标准《地震安全性评价现场工作技术规范》（草案）。

2026年4月，标准起草工作组到相关单位和科研机构进行调研，并实际征求意见，通过收集反馈了大量意见，标准编制工作组多次召开会议，对标准草案进行了反复修改和研究讨论。进一步讨论完善标准草案，形成团体标准《地震安全性评价现场工作技术规范》（征求意见稿）和（征求意见稿）编制说明。

四、制定标准的原则和依据，与现行法律、法规的关系，与有关国家标准、行业标准的协调情况

## （一）编制原则

### 1、实用性原则

本文件是在充分收集相关资料和文献，分析地震安全性评价现场工作当前现状，在现有相关地震安全性评价现场工作要求的基础上，结合编制单位多年相关经验而总结起草的，符合当前地震安全性评价现场工作发展的方向，具有较强的实用性和可操作性。

### 2、协调性原则

本文件编写过程中注意了与地震安全性评价现场工作相关法律法规的协调问题，在内容上与现行法律法规、标准协调一致。

### 3、规范性原则

本文件严格参照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》编写本标准的内容，保证标准的编写质量。

### 4、前瞻性原则

本文件在兼顾当前区内地震安全性评价现场工作现实情况的同时，还考虑到了地震安全性评价现场工作快速发展的趋势和需要，在标准中体现了个别特色性、前瞻性和先进性条款，作为对地震安全性评价现场工作发展的指导。

## （二）编制依据

本标准严格按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规则起草，标准主要内容参考相关标准文件并结合起草单位多年的相关经验和实践验证情况总结进行起草。

## （三）与现行法律、法规的关系，与有关国家标准、行业标准的协调情况

本编制工作组承诺本标准内容与各项指标不违反相关法律法规要求，且不低于国家强制性标准、推荐性国家标准和行业标准要求。

经查询，与“地震安全性评价”相关的标准主要有:

《GB17741-2005 工程场地地震安全性评价》《DB/T100-2024 区域性地震安全性评价》《DL/T5494-2014 电力工程场地地震安全性评价规程》《DB11/T2213-2024区域性地震安全性评价工作技术规范》 《DB12/T 1447-2025 区域性地震安全性评价技术规范》《DB13/T 5961-2024 区域性地震安全性评价技术规范》《DB14/T2259-2021区域性地震安全性评价技术规范》《DB15/T 3668-2024 区域性地震安全性评价技术规范》《DB32/T4050-2021 区域性地震安全性评价技术规范》《DB34/T4165-2022 区域性地震安全性评价技术规范》《DB37/T 3646-2019 区域性地震安全性评价技术规范》。

其中，《GB17741-2005工程场地地震安全性评价》规定了工程场地地震安全性评价的技术要求和技术方法，适用于各类建设工程选址与抗震设防要求的确定、防震减灾规划，社会经济发展规划等工作中所涉及的工程场地地震安全性评价。其他地方标准主要规定了区域性地震安全性评价的工作内容、技术要求和技术方法。

综述，上述标准未有系统详细针对地震安全性评价现场工作进行描述，本标准详细规定了钻孔布设、钻孔深度、钻探施工、剪切波速测试、原状土样采集、砂土液化判定、断层勘查和活动性鉴定等要求。

五、主要条款的说明

广西壮族自治区地震局、广西壮族自治区防震减灾和紧急救援办公室、广西壮族自治区震灾风险防治中心长期开展地震安全性评价工作。多年来，与国内多家权威机构和单位展开合作，例如与中国地震局地球物理研究所合作开展了多个重大工程的地震安全性评价项目，像一些大型核电站建设项目，通过合作积累了丰富的项目经验。在合作过程中，借鉴了权威机构先进的评价理念和技术方法，例如在地震动参数确定方面，引入了更精确的计算模型和分析手段，提高了评价结果的准确性。

在经验借鉴上，一方面学习权威机构严格的质量控制体系，从现场数据采集到最终报告编制，每个环节都有详细的审核流程，确保工作质量;另一方面，借鉴其在新兴技术应用方面的经验，如将三维激光扫描技术应用于断层勘查，提高了勘查效率和精度。

该现场工作技术内容已经推广给国内多个省级地震部门使用，包括但不限于云南、贵州、四川等地震多发地区的省级地震局。这些单位在应用后反馈，现场工作的规范性和数据质量得到显著提升，为当地重大工程的抗震设防提供了更有力的技术支撑。

团体标准《地震安全性评价现场工作技术规范》的主要章节内容包括：工作准备、近场区断层活动性调查、场址附近及场地活动断层勘察、场地钻探、土样采集及测试、波速测试、地震地质灾害调查、资料处理与归档。本文件主要内容及依据来源说明如下：

（一）工作准备

1.1资料收集

近场区断层活动性鉴定的目的是查明主要断层的活动时代、性质、运动特性和分段等特征，并判定其最大潜在地震震级。《GB 17741  工程场地地震安全性评价》，要求收集与分析近场区地质构造资料、地球构造图等。I级工作应搜集第四纪地质和地貌资料，并进行现场调查，编制第四纪地质构造剖面图和平面图，分析第四纪构造活动特点。《DBT 100  区域性地震安全性评价》也要求收集搜集近场区地质构造资料、遥感影像，编制近场区地震构造图。《DBT 69  活动断层探察  遥感调查》要求收集遥感影像、地形数据及辅助资料。

场址附近范围活动断层勘查，《GB 17741  工程场地地震安全性评价》要求搜集地质构造资料、遥感影像等，编制场址附近范围地质构造图、第四纪断层解译图等。《GBT 36072  活动断层探测》要求收集数字地形图、遥感影像、地震、地貌、地质、地球物理、科学钻探、工程地质勘察、大地形变测量等方面的资料和成果。对于场地钻探工作，《DB/T 92  活动断层探查  钻探》中要求应收集区域地质、水文地质和工程地质资料等。

1.2现场踏勘

现场踏勘是贯穿地震安全性评价各工作环节的基础性现场工作，在GB 17741中被系统归纳为工程场地地震工程地质条件勘测等章节的现场工作组成部分。踏勘的首要任务是确认场地的实际情况与收集到的资料是否相符；其次是对现场施工条件（包括交通路径、设备进出、场地地形）进行实地考察，确认是否存在施工方案的可行性和安全性问题；同时，通过现场观察，增进对项目地质环境与人文施工环境之间相互影响的理解。它是保证后续评价工作科学可靠和实施方案具有可操作性的基础环节，也是地震安全性评价质量管理的必然要求。

1.3实施方案编制

实施方案的编制是确保评价工作科学有序开展的关键环节，必须在资料收集与现场踏勘的基础上完成。工程概况和工作目标用于确定评价等级，是所有技术指标设定的前提；而已有资料分析避免重复和遗漏；地质调查路线、物探方案、钻探方案、样品采集方案，分别对应断层鉴定、隐伏断层探测、场地波速与土层结构获取、土动力学参数与测年数据采集等核心工作；工作分组和进度安排满足专业资质配置和工期管理要求；成果产出则是确保最终评价报告符国家相关规定。构成了从“目标确定”到“过程控制”再到“成果产出”的完整闭环。

（二）近场区断层活动性调查

2.1近场区范围

根据《GB 17741  工程场地地震安全性评价》6.1.1和《DB/T 100  区域性地震安全性评价》6.1，工程场地地震安全性评价近场区范围应不小于工程场地外延25km，区域性地震安全性评价近场区范围应不小于目标区边界外延25km。

2.2现场调查要求

近场区主要断层活动性鉴定现场工作，主要涉及遥感影像解译、基岩出露区调查、覆盖区隐伏断层勘查、活动褶皱调查、资料可靠性论证等方面的内容，主要参考《GB 17741-2025  工程场地地震安全性评价》的内容。

| 来源：GB 17741 工程场地地震安全性评价 |  |
| --- | --- |
| 目标区全新统典型照片 | 目标区二叠系砂岩典型照片 |
| 目标区三叠系硅质岩典型照片 | 目标区石炭系灰岩典型照片 |
| 图1 区域性地震安全性评价目标区范围内的地层 |  |
| 图2 区域高分辨率遥感解译图（2023年，分辨率12.5m） （红色方框为目标区，红色线为断裂) |  |

- 有效观测点是指能够明确反映断层活动时代的地质地貌观察点、钻孔联合地质剖面及浅层地震勘探剖面。例如，能够明确观察到被断层切割的已知形成时代的岩石、地层和覆盖于断层之上的已知地层时代的地质观测点，或能明确观察到被断层影响的已知形成时代的地貌面和未被断层活动影响的已知形成时代的地貌面观测点。有效观测点不能位于断层的分支断层上，且必须能完整观察到断层的核心带。如果地质地貌观测点、钻孔联合地质剖面和地球物理勘探剖面中，用于确定断层活动时代或活动性参数的关键地层年代不清楚，且无法通过可靠的地层年代类比确定其年代，则每个观测点或地质剖面上的有效年龄数据需不少于2个。

来源：《工程场地地震安全性评价》宣贯教材

- （三）场址附近及场地活动断层勘察

- 3.1勘查范围

- 《GB 17741  工程场地地震安全性评价》规定场址附近范围断层活动性评价，场址附近范围应不小于工程场地外延5km。场地活动断层勘查范围主要按按工作等级分级、工程类型分类来确定，主要参考《DBT 100  区域性地震安全性评价》《GB 17741  工程场地地震安全性评价》的要求。

来源：DBT 100 区域性地震安全性评价

来源：GB 17741 工程场地地震安全性评价

- 3.2基岩区（浅覆盖区）断层勘查与活动性鉴定

- 《DB/T 100  区域性地震安全性评价》地震构造评价要求搜集分辨率优于5m的遥感影像资料近场区进行遥感影像解译。《GB 17741  工程场地地震安全性评价》场址附近范围遥感影像断层解译要求搜集空间分辨率优于2m的遥感影像，进行第四纪断层解译。

来源：《工程场地地震安全性评价》宣贯教材

- 《DBT 100  区域性地震安全性评价》7.4.1要求，对基岩区或浅覆盖区断层，采用露头追索、微地貌测量、槽探、年代测定等方法进行调查。

- 3.3隐伏区断层勘查与活动性鉴定

- 对于覆盖区，浅层地震勘探能穿透松散沉积层，有效定位断层位置、揭示断层在第四系内部的延伸形态。使用其他方法时，事先论证其在当地地质条件下的适用性，以防因方法误用导致漏判或误判。多种方法联合探测，以应对复杂地质情况而采取的交叉验证与成果可靠性保障措施。

- 对于面状工程，仅通过一两条测线可能遗漏穿过场地的局部构造，因此布设网格化测线，确保数据点均匀覆盖整个区域。对于线路工程，重点探测工作应紧密围绕线路轴线展开。若发现地震剖面存在可疑异常时，要及时采取加密测线或追加测线的方式进行精细探查与定位，避免漏判隐伏构造。

来源：GB 17741 工程场地地震安全性评价

来源：DBT 100 区域性地震安全性评价

- 物探测线长度应保证控制目标范围，如果测线长度不足，有效反射段可能未能完整覆盖场区检测范围，无法评估断层对场地边缘的影响。野外工作时，隐伏断裂探测应采用浅层地震勘探钻孔地质联合剖面、年代测定等方法，按照GB/T 36072的规定执行。对于地表出露的断层，通过采集含碳物质可获得沉积物其堆积年龄。对于探槽揭露的断层，需要采集被错断地层和覆盖地层的关键位置样品，以约束断层活动发生的上下时限。而测年方法并非通用，需要根据样品物质类型和目标年代范围合理选择。

| 图3 测线工作照片 |  |
| --- | --- |

- 3.4槽探要求

根据《GB/T 36072  活动断层探测》，槽探用于地表出露迹线的活动断层或上断点浅于8m的隐伏活动断层探测。活动断层鉴定探槽应横跨整个断层带。一个地震破裂段上应至少有2个可对比或相互验证的探槽。探槽剖面应采用素描、照片、文字描述等方式记录。探槽剖面比例尺宜为1:20，根据实际情况可在1:50～1:10范围内变动。

- 3.5钻孔联合地质剖面要求

- 钻孔布设位置、数量与间距、钻孔的终孔深度、岩芯采集要求等方面内容。钻孔布设及岩芯编录的要求参照《GB/T 36072  活动断层探测》规定的要求。

来源：GB/T 36072 活动断层探测

（四）场地钻探

- 4.1钻孔布设

- 根据《GB 17741  工程场地地震安全性评价》，实施场地地震工程钻孔，钻孔布设能够控制场地岩土层空间变化和拟建工程结构分布，钻孔间距不大于500m。对于钻孔数量，I级工作不少于5个钻孔，II级工作不少于3个钻孔，主体结构下方不少于1个钻孔，海域场地不少于1个钻孔。根据关于印发《广西壮族自治区地震安全性评价现场工作技术规定》的通知(桂震发〔2023〕26号),通过开展现场地质考察工作，确定场地为基岩出露区，且能确定为Ⅰ类（Ⅰ0类或Ⅰ1类）场地的，可不进行钻探，但应当绘制工程地质剖面图。对于场地跨不同工程地质单元的，应加密钻孔数量，加密钻孔间距不大于规定钻孔间距的一半。同时规定了不同类型工程钻孔的布设要求。

图4 钻孔布设图

来源：关于印发《广西壮族自治区地震安全性评价现场工作技术规定》的通知（桂震发〔2023〕26号）

- 而对于区域性地震安评性评价，主要参考《DB/T 100  区域性地震安全性评价》的要求。

来源：关于印发《广西壮族自治区地震安全性评价现场工作技术规定》的通知（桂震发〔2023〕26号）

- 4.2钻探施工

- 回转、冲击钻探在岩土工程勘察中成熟、适用范围广，能有效穿透不同地层，按《GB 50021  岩土工程勘察规范》规定执行，保证钻探质量和数据可比性，为后续剪切波速测试、取芯、原位试验提供可靠条件。地震安全性评价需要获得场地覆盖层厚度和等效剪切波速，以划分场地类别，钻孔终孔深度参考《GB 17741  工程场地地震安全性评价》的要求。

- 图5 现场工作照片、岩芯照片

来源：GB 17741 工程场地地震安全性评价

- 区域性地震安全性评价控制性钻孔深度，需结合区域地质条件、关键地层界面、场地类别差异等综合确定。实际操作中要结合场地类型与地貌条件，严格遵守相关技术细则。控制孔钻探深度的确定主要参考《DB/T 100  区域性地震安全性评价》的要求。

来源：DB/T 100 区域性地震安全性评价

- 连续取芯能准确鉴别地层分层、岩土性状、软弱夹层、滑动带等关键地质界面。泥浆护壁可防止砂土、碎石层孔壁坍塌，确保钻孔稳定和取芯率。

- 在区域性地震安全性评价控制性钻孔的钻探施工中，应采用适应不同地层的回转岩土芯钻探法，并严格控制非连续取芯的回次进尺，确保岩土分层深度测量精度；同时，应根据岩体完整程度满足相应的岩芯采取率标准，对于滑动带、软弱夹层等重点部位采用双层岩土芯管连续取芯；并按钻进回次逐段客观、及时地填写野外记录。

来源：DB/T 100 区域性地震安全性评价

- 4.3地质编录

- 通过要求编录信息详细、准确、真实，并借助现场校核与室内实验消除岩土定性的主观误差，同时规范摆放、拍照（含人员与设备）要求，建立可追溯的物证档案，保障地震安全性评价所依据的原始资料的客观性、可复核性，确保工程选址与抗震设计的科学可靠。

- （五）土样采集及测试

- 5.1原状土样采集

- 分层岩土试样采集，需依据场地勘察钻孔地质分层，按不同土层、岩层及关键特殊层位，分层采取原状土样、扰动土样及岩石试样，同步记录层位深度、岩土性状、地下水条件等信息。原状土样采集试样采取、钻孔数量等要求，参考《GB 17741  工程场地地震安全性评价》《DB/T 100  区域性地震安全性评价》规定的要求。

来源：GB 17741 工程场地地震安全性评价

来源：DB/T 100 区域性地震安全性评价

- 5.2原位测试

- 《GB 50021  岩土工程勘察规范》规定，凡判别为可液化的场地、应按现行国家标准《建筑抗震设计规范》(GB 50011)的规定确定其液化指数和液化等级。勘察报告除应阐明可液化的土层、各孔的液化指数外，尚应根据各孔液化指数综合确定场地液化等级。

来源：GB 17741 工程场地地震安全性评价

图 工程地质剖面图

（六）波速测试

《GB 17741  工程场地地震安全性评价》规定，钻孔岩土层波速测试按GB 50021波速测试规定，选用单孔法或跨孔法，测定钻孔岩土体波速。波速测试要求主要主要参考《GB 50021  岩土工程勘察规范》《DB/T 100  区域性地震安全性评价》的内容。

来源：GB 50021 岩土工程勘察规范

图6 单孔波速测试--原始数据表

（七）地震地质灾害调查

7.1调查范围

在高、中山地区，为预防山区河流上游一定范围内，在强震条件下触发大型崩塌、滑坡，形成“滑坡—堵江—溃坝”链式灾害，从而威胁到下游的工程场地，将调查范围扩大到以场址区为基础的1级分水岭。而其他非高、中山地区，调查范围则限制在场地外延至500m。

7.2调查内容

Ⅰ级、Ⅱ级和区域性地震安全性评价项目的场地调查，应获取高分辨率（≤1m）的场地影像数据，优先采用无人机航拍，通过高分辨率遥感技术手段，保障场地内断层活动性鉴定、工程地质条件调查等工作的精度和可靠性。断层错动调查内容按照《GB 17741  工程场地地震安全性评价》要求。

来源：GB 17741 工程场地地震安全性评价

地震液化初步调查震害历史是验证和修正液化判别方法的可靠依据，而地形地貌、地层年代、地下水埋深等决定了饱和砂土或粉土是否具备发生液化的基本环境，属于液化判别的关键基础信息。而调查历史地震软土震陷情况、与软土震陷有关的场地条件以及场地是否存在较厚软土层，能够为同类地质背景下的震陷风险评估提供宝贵类比依据，而地形地貌和地下水条件直接影响软土的排水固结状态及其在地震作用下的动力响应，是震陷发生与否的重要控制因素。

调查历史地震崩塌滑坡情况、现场核实不良工程地质、查明坡体地形地貌、获取岩土体结构与产状关系，以及采用遥感影像圈划地质灾害体轮廓线，是因为历史地震次生地质灾害是评估场地斜坡稳定性的重要参照，现有勘察资料须通过现场核实以保证信息的准确性和时效性。

（八）资料处理与归档

8.1资料处理

要确保现场工作原始资料完整、真实、可追溯，保障地震安全性评价的科学性、可靠性与规范性。通过系统留存各类原始数据、图件、影像与测试结果，支撑场地地震地质条件精准研判、断层活动性可靠鉴定、地震动参数合理确定及地震地质灾害准确分区，为重大工程抗震设防提供技术依据，同时满足资料存档、追溯与质量监管的全过程管控需求。

8.2图件处理

统一同类图件制图比例尺、规范图件编制要素与绘制标准，并衔接现行国家、行业相关标准，统一地震安全性评价成果图件编制规则，保证图件成果标准化、规范化，保障场地地质信息表达统一准确、直观清晰，规避制图差异造成的解读偏差，确保评价成果质量、成果间可比性。

8.3资料存档

统一明确各类地震安全性评价现场工作原始资料的采集、记录、签字、归集、保管年限及分类存档内容，保障断层调查、地球物理勘探、场地钻探、灾害调查、波速测试等现场原始资料真实完整、可追溯、可复核，规范全流程资料整理归档管理，留存完整基础数据与现场实证材料，支撑项目技术审查、成果溯源、后期核查复盘及长期技术资料备查使用，保障地震安全性评价工作成果的科学性、规范性与可溯源性。

六、重大分歧意见的处理经过和依据

本标准研制过程中无重大分歧意见。

七、实施标准的措施

（一）标准报批发布后，成立标准宣贯工作组

本标准发布后，成立以主要起草人为成员的标准宣贯工作组，主要负责标准的宣贯实施培训计划制定、标准实施交流会策划、标准实施信息反馈收集和标准实施效果评估等工作，并根据标准实施信息反馈和标准实施效果评估情况，及时组织标准复审修订。

（二）组织开展标准宣贯培训

标准发布实施后，标准宣贯工作小组制作标准解读宣贯培训PPT课件和标准核心技术明白书，并按标准宣贯培训计划深入各市县相关机构、单位开展标准宣贯培训，对标准进行逐条解读，让技术人员掌握标准核心内容，助力标准实施落地。

（三）开展标准实施交流会，收集标准实施反馈信息

标准起草小组深入各市县相关机构、单位组织技术人员召开标准实施交流会，听取标准实施过程中存在的问题并做好记录和解答，对存在的问题组织专家团队进行研讨，为标准的复审修订做准备。

（四）开展标准实施效果评估

标准实施满2年，每年标准宣贯工作组采取网络调查、问卷调查、实地调研、召开座谈会或论证会、专家咨询等方式开展标准实施效果评估，并形成标准实施效果评估报告，为标准的复审修订做准备。

八、其他应当说明的事项

无。

团体标准《地震安全性评价现场工作技术规范》

标准编制工作组

2026年4月29日