| ICS | 11.020 |
| --- | --- |
| CCS | GXAS. C 05 |

团体标准

T/GXAS XXXX—XXXX

成人慢性伤口负压伤口治疗（NPWT）

护理规范

Nursing Specifications for Negative Pressure Wound Therapy (NPWT) in Adult Chronic Wounds

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

广西标准化协会  发布

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  缩略语	1

5  基本要求	1

5.1  人员	1

5.2  设备与耗材	1

5.3  环境	1

6  适应症与禁忌症	2

6.1  适应症	2

6.2  禁忌症	2

6.3  慎用情况	2

7  评估	2

7.1  风险评估	2

7.2  伤口评估	2

7.3  血管评估	2

8  操作要求	3

8.1  操作流程	3

8.2  治疗模式与压力参数	4

8.3  治疗期间护理与监测	4

8.4  治疗终止与拔除	5

9  常见并发症预防与处理	5

9.1  出血	5

9.2  感染	5

9.3  创面周围皮肤损伤	5

9.4  疼痛加剧	5

9.5  组织过度增生	5

9.6  肠皮肤瘘	5

9.7  过敏反应	5

10  健康教育	6

10.1  治疗前宣教	6

10.2  治疗中指导	6

10.3  治疗后指导	6

参考文献	7

前言

本文件参照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由柳州市工人医院提出、归口并宣贯。

本文件起草单位：柳州市工人医院、中国人民解放军陆军军医大学第一附属医院、首都医科大学附属北京同仁医院、广西医科大学第一附属医院、广西医科大学附属肿瘤医院、桂林医科大学第一附属医院、玉林市第一人民医院。

本文件主要起草人：宋蕊、刘小春、韦瑞丽、周丹、王彤华、王楠楠、毛庆龙、黎宁、张欣、谢湘涛、黄静、首家保、左红群、苏梅芳、秦志英、唐丽丽、覃海莲、谢利勤、陈华玲、胡琴燕、杨玲玲、陆璐、龙照忠、陈英斌、刘波、邓积缘、钟静静、潘静。

成人慢性伤口负压伤口治疗（NPWT）

护理规范

范围

本文件规定了成人慢性伤口负压伤口治疗（NPWT）护理的基本要求、评估、操作要求、并发症预防与处置、健康教育的内容。

本文件适用于医疗机构进行成人慢性伤口负压伤口治疗。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 15982  医院消毒卫生标准

WS/T 313  医务人员手卫生规范

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

负压伤口治疗  negative-pressure wound therapy

通过专用设备在创面施加可控负压（通常为–55 mmHg至–175 mmHg）以促进伤口愈合的治疗方式。

缩略语

下列缩略语适用于本文件。

NPWT：负压伤口治疗（negative-pressure wound therapy）

基本要求

人员

应经过NPWT护理操作系统培训并考核合格。

应熟悉和掌握的内容包括但不限于：NPWT的基本原理、适应症与禁忌症；各类伤口评估方法与治疗前准备；NPWT设备的操作与参数设置；敷料的选择、裁剪与密封技术；并发症的早期识别与处置；患者健康教育与心理护理；突发事件应急预案。

设备与耗材

应配备负压治疗设备，并按设备说明书进行维护保养。

应配备一次性使用无菌敷料。敷料类型选择应综合考虑伤口性质、渗出量、伤口形态及深度。窦道、潜行及深腔伤口宜选用白色聚乙烯醇泡沫，创面主体宜使用黑色聚氨酯泡沫。

应配备一次性无菌贴膜、引流管、接头、引流瓶/引流袋。

环境

应在清洁、安静、光线充足的换药室或病房内进行NPWT操作，消毒卫生应符合GB 15982的要求。

适应症与禁忌症

适应症

压力性损伤（Ⅲ期、Ⅳ期）。

糖尿病足溃疡（Wagner分级2级及以上）。

下肢静脉溃疡。

术后切口愈合不良或裂开。

外伤后软组织缺损。

经评估适合NPWT的其他慢性伤口。

禁忌症

创面有未被清除的坏死组织或焦痂。

未经治疗的骨髓炎。

创面有活动性出血或血管、脏器暴露未予妥善保护。

恶性肿瘤创面（不采用NPWT作姑息治疗者）。

对NPWT敷料或贴膜成分过敏者。

存在未探查和处理的瘘管。

慎用情况

有下列情况者应谨慎使用NPWT：

正在接受抗凝治疗或存在凝血功能障碍者；

踝臂指数（ABI）＜0.5的下肢伤口；

创面周围有脆弱的皮肤或吻合口；

接受脊柱或硬膜外麻醉术后，NPWT敷料靠近硬膜外导管部位。

评估

风险评估

对患者进行基于风险的系统性评估，包括全身评估（年龄、基础疾病、营养状况、凝血功能、血糖情况、肢体血运、疼痛耐受性及过敏史）、伤口局部评估及治疗适配性与操作可行性评估（体位耐受性、治疗配合度），确保操作前风险可控。

评估患者对NPWT的认知程度和心理状态，签署知情同意书。

伤口评估

采用伤口评估工具（如三角评估法、TIME原则等），对伤口进行全面评估，主要包括：

伤口部位、大小、深度、潜行及窦道情况；

伤口基底组织类型（坏死组织、腐肉、肉芽组织、上皮化组织）；

渗出液的量、颜色、性状及气味；

伤口边缘及周围皮肤状况；

局部感染征象；

疼痛程度。

治疗前应获取伤口分泌物培养及药敏试验结果（如临床需要），以指导抗感染治疗。

血管评估

对于下肢慢性伤口患者，治疗前应评估下肢血管状况，包括踝臂指数（ABI）及足趾动脉压力（TBI）检测。ABI＜0.5者，应慎用NPWT。

操作要求

操作流程

操作准备

按WS/T 313执行手卫生，洗手或卫生手消毒，并严格遵守无菌技术操作原则。

准备NPWT设备及一次性无菌耗材，检查包装完整性及灭菌有效期。

准备伤口护理所需的换药物品，包括但不限于：无菌换药盘、无菌手套、无菌敷料、生理盐水、无菌纱布、创面测量工具、清创器械（如需清创）、皮肤保护材料、无菌贴膜等。

必要时在操作前30 min给予遵医嘱镇痛药物。

创面准备

应先行清创处理，协助医生清除坏死组织、失活组织、异物及过多的渗液。清创方式包括外科清创、自溶性清创、酶解清创或生物清创。

用生理盐水冲洗创面，无菌纱布吸干。

创面周围皮肤用皮肤保护材料涂抹以形成保护屏障。针对老年、长期使用激素等脆弱皮肤，应建立三级皮肤保护：第一层涂抹无酒精皮肤保护剂（液体敷料），待充分干燥后形成保护膜；第二层根据创面大小裁剪超薄水胶体或硅酮泡沫，覆盖范围距创缘1 cm～2 cm；第三层使用透明贴膜密闭，超出内层敷料1 cm～2 cm以上。

敷料裁剪与放置

根据创面形态裁剪敷料，使敷料与创面床完全接触。

敷料不宜超出创面边缘过多，也不应填塞过紧。

存在潜行或窦道时，应将敷料适度填充其中，确保负压均匀分布。窦道与潜行创面应采用三维裁剪法：

先测量长度、深度与走行方向后，将泡沫修剪为匹配形态，轻柔置入伤口底部，与创面完全接触，并在开口处留置标识便于取出，操作中宜选用白色泡沫，长度略长于窦道潜行；

置入后适度回拉，再以黑色泡沫覆盖创面主体，黑白泡沫间保持有效重叠；

深度超过3 cm的深腔创面应采用分层填充方式，底层放置白色聚乙烯醇泡沫以减少组织长入，上层使用黑色聚氨酯泡沫促进肉芽生长，两层间由引流管贯穿连接，保证负压均匀传导。

敷料放置后，将引流管埋入或贴附于敷料中，确保引流通道通畅。

针对多部位创面或区域小于吸盘面积的创面，可采用两个及多个伤口间泡沫敷料桥接技术，将多个创面通过泡沫条桥接，共用一个吸盘盘面引流；小于吸盘的创面可采用Chariker-jeter技术或自制引流装置。

密封与连接

用无菌贴膜完全封闭敷料及引流管穿出部位，贴膜应超出敷料边缘至少3 cm～5 cm。

贴膜时应避免牵拉皮肤形成张力，不应造成皮肤撕脱伤。

将引流管与负压源连接，确保连接牢固无渗漏。

贴膜密闭操作术如下：

领结法：适用于骨隆突部位如骶尾部、跟腱、踝部等。将贴膜剪裁成领结形态，中间窄段贴合骨突，两侧宽段覆盖平整皮肤，由中心向两侧无张力抚平，不应造成牵拉与皱褶；

包饺子法：适用于渗液较多或易漏气部位。先以防漏膏或条状敷料沿泡沫边缘铺垫塑形，再由贴膜完整包绕粘贴，减少渗液浸渍与边缘翘边；

三明治法：适用于足趾、足部等不规则部位。用两片透明膜夹住伤口和周围组织；

交叉式双层叠瓦贴膜法：适用于臀沟等特殊皱褶区域。沿皮肤自然起伏平行贴敷，不做跨沟搭桥，第一层贴膜外放置拆散的碎纱，边缘平齐第一层贴膜，再以第二层贴膜叠瓦封闭；

皮肤皱褶与凹陷处理：创面周边凹陷、皱褶及骨隆突处，均应先使用防漏膏、皮肤保护膜或条状敷料进行填充塑形，使皮肤表面平整连续，再行整体贴膜密闭。

启动负压

根据医嘱设定目标负压值和治疗模式后启动设备。

检查密封情况，确认贴膜下敷料塌陷、无漏气声，引流管内可见引流液引流。负压有效性判断可采用听（漏气声）、触（敷料硬度）、视（贴膜下敷料塌陷情况）三步法快速检查。

若出现密封不良，应按压贴膜密封泄漏点，必要时使用贴膜补片加固。

治疗模式与压力参数

治疗模式

NPWT常用治疗模式包括连续模式与间歇模式：

连续模式为首选模式，适用于治疗初期（前48 h）、渗出量大、存在瘘管或患者疼痛明显的伤口。

间歇模式可根据伤口情况和患者耐受性选择使用。

NPWTi-d模式适用于需周期性灌注清洁的创面。

压力参数

负压设定应遵医嘱根据创面类型、渗出量及患者耐受度分层设定：

常规慢性创面：–80 mmHg至–125 mmHg；

高渗液/感染创面：–125 mmHg至–175 mmHg（短期应用并加强监测）；

老年/疼痛敏感/脆弱组织创面：–50 mmHg至–80 mmHg。

治疗期间护理与监测

一般护理

每8 h～12 h巡视一次，检查NPWT系统运行状态及患者状况。监测指标应包括24 h引流量、渗液性状、疼痛评分、创面愈合进展、周围皮肤完整性及体位减压效果，形成每日动态评估记录。

每班检查管路通畅情况，定时检查是否受压、扭曲，必要时进行体位调整，避免管道受压，堵塞时可在严格无菌操作下以生理盐水低压冲洗。

及时清空引流液收集装置，按照医疗废物管理要求处理引流液。

注意保护伤口周围皮肤。

系统状态监测

确认设备负压显示值与设定值一致。

确认贴膜密封良好，敷料处于塌陷状态、空气渗漏时设备应自动报警。设备报警提示漏气时，应采用听、触、视三步法快速定位漏气点，实施补膜或重新密封。若怀疑设备故障，应立即更换备用设备。

记录引流液的量、颜色、性状。引流液量突然增多或性质发生明显改变时，应及时告知医师。

疼痛管理

每次巡视时均应评估患者疼痛程度，采用数字评分法（NRS）或其他有效工具。

若患者疼痛明显，应评估是否为负压过高、敷料填塞不当或敷料更换刺激所致，并采取相应措施。

敷料更换

常规情况下每48 h～72 h更换一次敷料，具体应根据伤口情况、渗出量及临床医嘱确定。

出现以下情况应及时更换敷料：

贴膜密封不良导致设备持续报警且无法修复；

引流管堵塞无法通畅引流；

伤口感染加重或出现异味；

敷料被引流液浸透导致密封失效；

患者出现不明原因发热或局部疼痛加剧；

伤口活动性出血。

敷料更换操作应符合8.1的要求。

治疗终止与拔除

治疗终止指征

出现以下情况可考虑终止NPWT：

伤口基底100％为新鲜肉芽组织覆盖；

伤口深度已明显减小，适合转为传统敷料换药或进一步做植皮或皮瓣手术准备；

出现不可控制的并发症，如严重出血、感染扩散等；

患者或授权委托人要求终止治疗。

拔除操作

关闭负压设备，断开引流管与收集装置的连接。

轻柔揭除贴膜，取出敷料，用生理盐水冲洗创面并吸干。

评估创面愈合情况，记录基底组织类型、渗出液性状及周围皮肤状况。应进行创面再评估与愈合分级，为后续功能锻炼与营养支持方案制定提供依据。

按医嘱给予后续创面处理，如传统换药或手术治疗。

常见并发症预防与处理

出血

治疗期间应密切观察引流液颜色，出现鲜红色引流液或引流液量骤增，应考虑活动性出血，立即停止负压吸引，保留敷料原位并通知医师紧急处理。同时应立即停止负压、压迫止血并报告医生。

出血高危患者（如凝血功能障碍、正在抗凝治疗者）应适当降低目标负压值，并增加观察频率。

感染

引流液出现脓性特征、恶臭气味或出现全身感染表现时，应行伤口分泌物培养，必要时行系统抗感染治疗。

若感染控制不佳，应暂停NPWT或调整治疗频率。

创面周围皮肤损伤

应使用皮肤保护材料保护创周皮肤，更换贴膜时轻柔操作，避免皮肤撕脱。

出现红肿、浸渍及压力性损伤等皮肤损伤征象时，应评估皮肤保护措施是否充分，必要时调整贴膜粘贴方式，增加保护范围。

疼痛加剧

治疗期间出现不可耐受疼痛时，应先暂停负压运行，评估是否有肉芽长入敷料，或负压值是否过高，逐项排除原因后予以相应处理。

组织过度增生

更换敷料时发现肉芽组织过度长入敷料，应动态调节负压参数、适时更换敷料类型或缩短更换间隔，避免拔除时出血及损伤新生肉芽。

肠皮肤瘘

对于靠近腹部的创面，操作前应评估适应症与禁忌症，保护脆弱组织。若发生肠皮肤瘘，应立即停止负压、行外科评估与紧急干预。

过敏反应

出现贴膜或敷料接触性皮炎时，应更换为低致敏材质敷料，并加强皮肤保护。

健康教育

治疗前宣教

向患者及家属讲解NPWT治疗目的、方法、预期效果及可能并发症，并签署知情同意书。

告知患者治疗中的配合要求，如避免牵拉管路、发现异常报警时及时通知医护人员等。

治疗中指导

指导患者保持放松，不应剧烈活动影响敷料及管路。

指导患者识别管路脱落、负压丢失等异常情况及处理方法。

治疗后指导

居家患者出院前应接受NPWT设备使用及日常生活注意事项的培训。培训内容应包括：管路保护、报警识别与处置、引流液观察与记录、紧急联系方式等。

建立定期随访计划。

参考文献

[1]  海峡两岸医药卫生交流协会烧创伤暨组织修复专委会.负压伤口疗法在糖尿病足创面治疗中的应用全国专家共识(2021版)J.中华烧伤杂志,2021,37(6): 508-518.

[2]  国家药品监督管理局.负压引流装置产品注册技术审查指导原则[S]. 2020.

[3]  龙照忠,张莉莉,王彤华,等.VSD序贯结合PRP及臀上动脉穿支皮瓣修复骶尾部压疮[J].中国美容医学,2022,31(11):9-11+125.