| ICS | 01.10 |
| --- | --- |
| CCS | GXAS. F 04 |

团体标准

T/GXAS XXXX—2026

温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 电解二氧化锰

Greenhouse gases—Quantification methods and requirements for carbon footprint of product—Electrolytic manganese dioxide

（本草案完成时间：2026年2月）

2026 - XX - XX发布

2026 - XX - XX实施

广西标准化协会  发布

目录

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 量化目的	3

5 量化范围	3

6 生命周期清单分析	4

7 影响评价	8

8 结果解释	10

9 报告内容和格式	10

10 产品碳足迹声明	11

附录A  （资料性） 电解二氧化锰生命周期系统边界内各生产单元的温室气体排放源	12

附录B  （资料性） 电解二氧化锰生命周期系统边界内生产工艺流程图示例	14

附录C  （资料性） 电解二氧化锰碳足迹量化数据收集表	16

附录D  （资料性） 温室气体全球变暖潜势值	18

附录E  （资料性） 相关参数推荐值	19

附录F  （资料性） 电解二氧化锰碳足迹报告模版	21

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由广西壮族自治区工业促进和中小企业服务中心提出。

本文件由广西标准化协会归口。

本文件起草单位：广西壮族自治区工业促进和中小企业服务中心、广西晨晏节能信息科技有限公司、广西节能降碳协会、来宾市园区发展和中小企业服务中心、崇左市节能中心、玉林市节能中心、梧州市园区发展和中小企业服务中心、河池市节能中心、百色市工业节能中心、广西桂柳新材料股份有限公司、湘潭电化科技股份有限公司、广西靖西市一洲锰业有限公司、广西致协节能技术服务有限公司、广西林业集团低碳生态技术有限公司、南宁市超达节能环保科技有限公司、广西绿丰工程咨询有限公司、广西科技大学、广西产研院绿色低碳技术研究所

本文件主要起草人：曾飞、田  甜、王占花、夏倩梅、吕宗玲、姜  江、陆锡恩、杨成军、蒋  鑫、黄东亮、欧阳朋、韦良义、刘敬东、隆  俊、蒋舒、雷金月、黎一毅、董  俊、胡卫东、戚汝国、刘  晓、程思超、谢永艳、张晓栋、赖文强、谭建荣、章  帆、郭  靖、王  伟、蒲  冰、胡江波、张  慧、赵  媛、刘演景、黄翠莲、叶  蕾、马博凯、易  定、陈  宇、覃  合、黄玲玲、陈嘉波、屈家秋

温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 电解二氧化锰

范围

本文件规定了电解二氧化锰产品碳足迹量化目的、量化范围、生命周期清单分析、影响评价、结果解释、报告内容和格式、鉴定性评审、产品碳足迹声明等内容,描述了电解二氧化锰碳足迹总量及生命周期各阶段碳足迹量化方法。

本文件适用于电解二氧化锰产品碳足迹和部分碳足迹的温室气体排放量化。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 24025—2009 环境标志和声明 Ⅲ型环境声明 原则和程序（ISO 14025:2006，IDT）

GB/T 24040—2008 环境管理 生命周期评价 原则与框架（ISO 14040:2006，IDT）

GB/T 24044—2008 环境管理 生命周期评价 要求与指南（ISO 14044:2006，IDT）

GB/T 24067—2024 温室气体 产品碳足迹 量化要求和指南（ISO 14067:2018，MOD）

GB/T 32150 工业企业温室气体排放核算和报告通则

ISO 14026 环境标志和声明 足迹信息交流的原则、要求和指南（(Environmental labels and declarations—Principles，requirements and guidelines for communication of footprint information）

ISO/TS 14071 环境管理 生命周期评价 鉴定性评审过程和评审员能力：ISO 14044：2006的附加要求和指南（Environmental management—Life cycle assessment—Critical review processes and reviewer competencies：Additional requirements and guidelines to ISO 14044：2006）

术语和定义

GB/T 24025-2009、GB/T 24040-2008、GB/T 24044-2008、GB/T 24067-2024、GB/T 32150界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

电解二氧化锰  electrolytic manganese dioxide

通过电解硫酸锰溶液制得的二氧化锰产品。

产品碳足迹  carbon footprint of a product；CFP

产品系统中的温室气体排放量和温室气体清除量之和，以二氧化碳当量表示，并基于气候变化这一单一影响类型进行生命周期评价。

[来源：GB/T 24067—2024，3.1.1，有修改]

产品部分碳足迹  partial carbon footprint of a product; partial CFP

在产品系统生命周期内的一个或多个选定阶段或过程中的温室气体排放量和温室气体清除量之和，并以二氧化碳当量表示。

[来源：GB/T 24067—2024，3.1.2，有修改]

温室气体  greenhouse gas；GHG

大气层中自然存在的和由于人类活动产生的能够吸收和散发地球表面、大气层和云层所产生的、波长在红外光谱内辐射的气态成分。

本文件涉及的温室气体包括二氧化碳（CO2）

[来源： GB/T 32150—2015，3.1，有修改]

温室气体排放量  greenhouse gas emission；GHG emission

在特定时段内释放到大气中的温室气体总量（以质量单位计算）。

[来源：GB/T 32150—2015，3.6]

温室气体清除量  greenhouse gas removal；GHG removal

在特定时段内从大气中清除的温室气体总量（以质量单位计算）。

[来源：GB/T 24067—2024，3.2.6]

声明单位  declared unit

用来量化产品部分碳足迹的基准单位。

质量（1kg电解二氧化锰）。

[来源：GB/T 24067—2024，3.3.8，有修改]

单元过程  unit process

进行生命周期清单分析时为量化输入和输出数据而确定的最基本部分。

[来源：GB/T 24067—2024，3.3.6]

初级数据  primary data

通过直接测量或基于直接测量的计算得到的过程或活动的量化值。

初级数据并非必须来自所研究的产品系统，因为初级数据可能涉及其他与所研究的产品系统具有可比性的产品系统。

初级数据可以包括温室气体排放因子或温室气体活动数据。

[来源：GB/T 24067—2024，3.6.1]

现场数据  site-specific data

从产品系统内部获得的初级数据。

- 所有现场数据均为初级数据，但并不是所有初级数据都是现场数据，因为数据可能是从不同产品系统内部获得的。

- 现场数据包括场地内一个特定单元过程的温室气体排放量和温室气体清除量。

[来源：GB/T 24067—2024，3.6.2]

次级数据  secondary data

不符合初级数据要求的数据。

次级数据是经权威机构验证且具有可信度的数据，可来源于数据库、公开文献、国家排放因子、计算估算数据或其他具有代表性的数据，推荐使用本土化数据库。

取舍准则  cut-off criteria

对与单元过程或产品系统相关的物质和能量流的数量或环境影响重要性程度是否被排除在研究范围之外所做出的规定。

[来源：GB/T 24044—2008，3.18]

鉴定性评审  critical review

确保产品碳足迹研究与本文件原则和要求之间一致性的活动。

ISO/TS 14071 规定了鉴定性评审相关要求。

[来源：GB/T 24044—2008，3.45，有修改]

生物炭  biogenic carbon

源自生物质的碳。

[来源：GB/T 24067—2024，3.7.2]

量化目的

开展电解二氧化锰产品碳足迹量化的总体目的是结合取舍准则，通过量化电解二氧化锰系统边界内所有显著的温室气体排放量和清除量，计算电解二氧化锰产品对全球变暖的潜在贡献[以二氧化碳当量（CO2e）表示]。

在确定电解二氧化锰产品碳足迹量化研究目的时，应明确说明以下问题：

应用意图；

开展量化的原因；

目标受众；

符合ISO 14026要求，提供电解二氧化锰产品碳足迹交流信息（如有）。

量化范围

声明单位

产品碳足迹量化应明确规定声明单位。声明单位应与产品碳足迹量化目的和范围保持一致。声明单位的主要目的是为相关的输入和输出数据的归一化提供参考基准。因此应对声明单位做出明确的定义并使其可量化。

本标准以“1kg电解二氧化锰”为声明单位。

系统边界

系统边界设置

电解二氧化锰产品系统边界为“从摇篮到大门”，即从原材料的采购运输到电解二氧化锰产品的产出，包括研磨、焙烧、化合、净化、电解、后处理、包装等主要生产系统，还包括原材料和能源的获取和运输等环节。电解二氧化锰产品的系统边界如图1所示。

电解二氧化锰产品系统边界图

原材料与能源获取阶段

从自然界材料提取时开始，到原材料和能源到达生产工厂时终止。包括但不限于以下过程：

a)  原材料的获取与运输（例如锰矿石、硫铁矿、硫酸、碳酸钙、包装材料、溶剂等）；

b)  能源的获取与运输（例如燃料、电力、热力等）。

产品生产阶段

产品生产阶段从产品原材料进入工厂开始，以及过程中所涉及到的运输，到最终产品离开工厂终止。产品生产阶段包括但不限于：

生产过程：包括研磨、焙烧、化合、净化、电解、后处理、包装等工艺环节。

厂内运输过程：包括原料、能源和成品等在工厂内部运输相关过程。

取舍准则

所涉及的单元过程、物质/能量数据的取舍应遵循如下准则：

当个别物质流或能量流对某一单元过程的碳足迹无显著贡献时，可将其作为数据排除项排除并应进行报告。应在目的和范围界定阶段确定一致的取舍准则，所选取舍准则对研究结果的影响也应在产品碳足迹研究报告中进行评价和描述。

在产品碳足迹量化过程中，可舍弃产品碳足迹影响小于1%的环节，但舍弃环节总的影响不应超过产品碳足迹总量的5%。

生命周期清单分析

总体要求

电解二氧化锰产品碳足迹研究的生命周期清单分析，包括以下步骤：

a)数据收集；

b)数据审定；

c)将数据关联到单元过程和声明单位；

d)系统边界调整；

e)分配。

数据和数据质量

数据描述

数据的收集应符合表1的要求。

当开展产品碳足迹研究的组织拥有财务或运营控制权时，应收集现场数据。所收集的数据应具有代表性。对产品碳足迹贡献度不低于50%的单元过程，即使不在财务或运营控制下，宜使用现场数据。现场数据可参照附录C.1收集。

非现场数据可使用次级数据(附录C.2),次级数据宜经第三方评审，同时数据格式应满足相关标准要求。次级数据可来源于国家数据库、公开文献或其他具有代表性的数据。

对数据获得方式和来源应予以说明。

各生命周期阶段数据收集要求

| 生命周期阶段 | 生命周期阶段包含活动的描述 | 数据种类 | 数据要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原辅材料、能源获取过程 | 主要原料开采及生产过程：如锰矿石、硫铁矿等矿石开采过程的能源、资源投入等相关过程。 | 锰矿石、硫铁矿的温室气体排放因子。 | 可使用次级数据 |
|  | 主要燃料或含碳原料开采及生产过程：如煤等生产过程的能源、资源投入等相关过程。 | 燃料或含碳物质的温室气体排放因子。 | 可使用次级数据 |
|  | 主要辅料开采及生产过程：如硫酸、中和剂、净化剂等材料生产过程的能源、资源投入等相关过程。 | 硫酸、中和剂、净化剂等材料的温室气体排放因子。 | 可使用次级数据 |
|  | 电力生产过程。 | 电力温室气体排放因子。 | 可使用次级数据 |
|  |  | 输入组织边界内的电力消耗量。 | 应使用现场数据 |
|  | 热力生产过程。 | 热力温室气体排放因子。 | 可使用次级数据 |
|  |  | 输入组织边界内的热力消耗量。 | 应使用现场数据 |
|  | 原料、辅料、能源等从产地到电解二氧化锰产品生产企业的运输和输送。 | 原料、辅料、能源的购入量、运输方式。 | 应使用现场数据 |
|  |  | 不同运输方式的温室气体排放因子。 | 可使用次级数据 |
|  |  | 运输距离。 | 应使用现场数据 |
| 产品生产阶段 | 原料预处理、原辅料配料和混料、焙烧(如有)、化合、净化、电解和后处理等主要生产系统。 | 原辅材料、燃料消耗量。 | 应使用现场数据 |
|  |  | 含碳酸盐原辅材料中碳酸盐含量。 | 应使用现场数据 |
|  |  | 焙烧工序煤等含碳还原剂消耗量。 | 应使用现场数据 |
|  |  | 含碳还原剂的碳含量及氧化率。 | 宜使用现场数据，可使用次级数据。 |
|  |  | 电解二氧化锰合格成品产量。 | 应使用现场数据 |
|  | 电力、热力生产过程（如有）。 | 煤或其他化石燃料的消耗。 | 应使用现场数据 |
|  |  | 煤或其他化石燃料的低位发热量、单位热值含碳量及氧化率。 | 宜使用现场数据，可使用次级数据。 |
|  |  | 电力、热力产量。 | 应使用现场数据 |
|  | 各阶段所产生的废/污水、废气及固体废弃物处理相关过程（如有）。 | 废/污水、废气及固体废弃物处理所用的能源消耗量。 | 应使用现场数据 |
|  |  | 烟气脱硫碳酸盐消耗量及碳酸盐原料中碳酸盐含碳量（如有）。 | 应使用现场数据 |
|  | 原料、辅料、能源等在企业内的运输过程。 | 厂内车辆运输消耗的柴油、汽油等燃油消耗量。 | 应使用现场数据 |
|  | 碳捕集、利用和封存过程。 | 烟气中捕集的二氧化碳总量。 | 宜使用现场数据，可使用次级数据。 |

数据质量要求

现场数据的质量要求

- 代表性：现场数据应按照企业生产单元收集所确定范围内的生产统计数据。

完整性：现场数据应按6.3的原则,采集生产现场数据。

准确性：现场数据中的资源、能源、原材料消耗数据应来自于生产单元的实际生产统计记录；环境排放数据优先选择相关的环境监测报告,或由排污因子或物料平衡公式计算获得。所有现场数据均应转换为单位产品,且需要详细记录相关的原始数据、数据来源、计算过程等。

一致性：企业现场数据收集时应保持相同的数据来源、统计口径、处理规则等。

次级数据的质量要求

- 代表性(时间、地域、技术):次级数据的选择应与实际生产的时间一致或接近，优先选择所属区域与实际生产一致或接近，对应的生产技术也需要保持一致。

完整性：次级数据的系统边界应该从资源开采到这些原辅材料或能源产品出厂为止。

一致性：应将次级数据转换为一致的物质名录后再进行计算。同一第三方机构对同类产品生命周期评价的次级数据选择应该保持一致,如果次级数据更新,则生命周期评价报告也应更新。

数据收集

初级数据收集

数据收集周期

电解二氧化锰碳足迹量化数据宜以一个自然年为数据收集周期。其特点是年度数据符合组织常规的运营管理，涵盖生产波动的数据因素。数据收集表见附录C.1。

原辅材料和能源获取阶段

原辅材料和能源获取阶段应收集的初级数据包括：

- 原辅材料的运输工具及其核定载重量、运输重量、运输距离；

能源的运输工具及其核定载重量、运输重量、运输距离。

研磨单元

研磨工序应收集的初级数据包括：

- 碳酸锰矿、二氧化锰矿、硫铁矿等原矿处理量；

研磨过程电力消耗量；

厂内运输工具及其核定载重量、运输距离。

焙烧单元

焙烧工序应收集的初级数据包括：

- 二氧化锰矿消耗量；

二氧化锰矿中碳酸盐含量；

焙烧过程能源（包括还原剂用能）消耗量；

焙砂产量；

厂内运输工具及其核定载重量、运输距离。

化合单元

化合工序应收集的初级数据包括：

- 碳酸锰矿、二氧化锰矿或焙砂、硫铁矿、硫酸消耗量；

中和剂消耗量；

原辅材料中碳酸盐含量：

化合过程能源消耗量；

新水消耗量；

压滤渣产量。

净化单元

净化工序应收集的初级数据包括：

- 净化剂消耗量；

净化过程能源消耗量；

压滤渣产量。

电解单元

电解工序应收集的初级数据包括：

- 电解液消耗量；

电解过程能源消耗量；

余热回收利用量。

后处理单元

后处理工序应收集的初级数据包括：

- 辅助材料消耗量；

后处理过程能源消耗量；

电解二氧化锰产品产量；

废水排放量。

辅助生产系统

辅助生产系统应收集的初级数据包括：

- 能源消耗品种及消耗量；

能源及耗能工质输出量；

固体废弃物产生量；

厂内运输工具及其核定载重量、运输距离。

次级数据收集

概述

产品碳足迹的计算需要收集各种次级数据，如：

- 外购各种原辅材料、燃料、能源的温室气体排放，这些消耗品不是报告主体生产的；

温室气体排放因子，如收集到的燃料消耗量与温室气体排放的相关系数；

各种材料、燃料的不同运输方式产生的温室气体排放；

废物处理服务等第三方服务的温室气体排放。

原辅材、燃料及服务供应的温室气体排放因子

生产过程中消耗的原辅材料、燃料等上游排放相关数据，可能无法从供应商获得初级数据，也可来源于经权威机构验证且具有可信度的数据，包括数据库、公开文献、国家排放因子、计算估算数据或其他具有代表性的数据，推荐使用本土化数据库。

直接排放相关因子

燃料燃烧排放、过程排放需要用到相应的排放因子。当燃料或含碳物质的相关特征参数(如含碳量等)能获得时，应采用特征参数计算排放因子；如无法获得特征参数时，宜采用缺省值。

运输相关的温室气体排放因子

运输相关的温室气体排放可采用以下三种方法计算，且方法优先次序如下：

- 方法1:收集运输环节的燃料消耗量，如柴油、汽油的消耗量；通过燃料消耗量乘以燃料生产的上游排放因子以及燃料燃烧排放因子计算得到运输环节的温室气体排放。

方法2:收集运输方式(工具)、运输距离和运输工具的排放因子，基于已知的运输工具和运输距离，通过运输距离乘以相应运输工具的运输排放因子计算得到运输环节的温室气体排放。运输排放因子可从公开数据、行业统计或商业数据库获得。

方法3:只能获得起点和终点，其他运输条件未知的情况下，通过简单物流链和网络地图等获得运输距离，再根据运量和运输方式估算温室气体排放。

电力温室气体排因子

内部发电

当电解二氧化锰产品消耗的电能为内部发电(例如现场发电),且未向第三方出售，则应将该电力的生命周期数据用于电解二氧化锰产品的碳足迹量化。

直供电力

如果该组织与发电站之间具有专用输电线路，且所消耗的电力未向第三方出售，则使用该电力供应商提供的电力温室气体排放因子。

电网电力

当供应商能够通过合同工具的形式保证电力供应，应使用供应商特定电力生产的生命周期数据，电力产品应：

传递电力生产单位相关信息以及发电机组特征信息；

保证唯一的使用权；

由报告实体或报告实体代表追踪、赎回、报废或注销；

尽可能接近合同工具的适用期限，并包括相应的时间长度。

当无法获得供应商的具体电力信息时，应使用与电力来源相关的电网GHG排放量。相关电网GHG排放量应反映相关地区的电力消耗情况，不包括任何之前已声明归属的电力。如果没有电力追踪系统，所选电网GHG排放量应反映该地区的电力消费情况。

如果非化石能源电力证书在出售时不直接与电力本身关联，来自非化石能源的部分电力作为非化石电力出售，但没有被排除在电网组合排放因子之外，在这种情况下，应使用电力跟踪系统开展相关消费电网组合分析，并在产品碳足迹报告中进行单独报告，以此来展示结果的差异。

数据审定

在数据收集过程中应对数据的有效性进行检查，以确认并提供证据证明其符合6.2.2规定的数据质量要求。

数据审定宜通过建立质量平衡、能量平衡或排放因子的比较分析或其他适当的方法。由于每个单元过程都遵守物质和能量守恒定律，因此物质和能量的平衡可为单元过程描述的准确性提供有效的检查。

分配原则

在边界设置或数据收集时，应尽量避免进行数据分配。若发现至少有一个过程的输入和输出包含多个产品，则总排放量需要在产品生命周期内进行分配。分配的原则如下：

- 优先使用物理关系参数（包括但不限于生产量、生产工时等）进行分配；

无法找到物理关系时，应依经济价值进行分配；

若使用其他分配方法，须提供所使用参数的来源及计算说明。

清单计算

生命周期清单分析结果通常表现为一系列的数据表，展示每声明单位产品在每个阶段/单元过程中的资源使用量(如原辅材料和能源),以及释放到环境中的排放物(如温室气体、废弃物等)。

影响评价

通则

应通过排放或清除的GHG的质量乘以IPCC给出的100年GWP,来计算产品系统每种GHG排放和清除的潜在气候变化影响，单位为kgCO₂e/(kg排放量)。

- 产品碳足迹为所有GHG潜在气候变化影响的总和。

若IPCC修订了GWP,应使用最新数值，否则应在报告中说明。

除GWP100外，还可以使用IPCC提供的其他时间范围的GWP和GTP,但宜单独报告。

GWP100代表短期的气候变化影响，可反映变暖速度。100年GTP代表长期的气候变化影响，可反映长期温升。与其他时间范围相比，选择100年的时间范围并无任何科学依据。该时间范围是国际公约的一个价值判断，它权衡了不同时间范围内可能发生的影响。

生物碳影响评价

在计算产品系统碳足迹时，生物质二氧化碳清除量应表示为-1kgCO₂e/kgCO₂,生物质二氧化碳排放量应表示为+1kgCO₂e/kgCO₂。

核算方法

概述

电解二氧化锰产品碳足迹应按照原辅料及能源获取、原辅料及能源运输、产品生产阶段分别进行计算，电解二氧化锰产品生命周期碳足迹按式(1)计算：

CFPGHG=iCFPi×GWPi	()

式中：

CFPGHG——产品碳足迹，单位为吨二氧化碳当量每吨电解二氧化锰(tCO2e/tEMD);

CFPi  ——每声明单位第i类温室气体排放总量，单位为吨温室气体每吨电解二氧化锰（tGHG/tEMD），按式（2）计算；

GWP  ——第i类温室气体的GWP值，采用IPCC给出的100年GWP值，常见GWP值见附录D。

CFPi=CFP获取,i+CFP运输,i+CFP制造,i−ECCUS,iP	()

式中：

CFP获取,i——每声明单位消耗的原辅材料、能源在获取阶段的第i种温室气体排放量，单位为t/tEMD，按式(3)计算；

CFP运输,i——每声明单位消耗的原辅材料、能源在运输阶段的第i种温室气体排放量，单位为t/tEMD，按式(4)计算；

CFP制造,i——每声明单位在生产阶段的第i种温室气体排放量，单位为t/tEMD，按式(5)计算；

ECCUS,i  ——CCUS工艺的第i种温室气体清除量，单位为t；

P       ——电解二氧化锰合格产品产量，单位为t。

原辅材料、能源获取阶段

CFP获取,i=ADk×EFk,i	()

式中：

ADk  ——核算边界和报告期内每声明单位第k种原辅材料、能源的消耗量，单位与原辅材料、能源相匹配，如t/tEMD；

EFk,i ——第k种原辅材料、能源开采及生产过程第i种温室气体排放因子，单位与原辅材料、能源相匹配，如tGHG/t。

原辅材料、能源运输阶段

CFP运输,i=ADk,p×Dk,p×TEFk,p,i	()

式中：

ADk,p  ——核算边界和报告期内每声明单位第p类运输方式第k种原辅材料、能源的消耗量，单位与原辅材料、能源相匹配，如t/tEMD；

Dk,p   ——核算和报告期内每声明单位第k种原辅材料、能源第p类运输方式的加权平均运输距离，单位为千米(km)；

TEFk,p,i ——第k种原辅材料、能源第p类运输方式的第i种温室气体排放因子，单位为tGHG/(t·km)，参见附录E中表E.1。

生产阶段

生产阶段的温室气体排放量等于核算边界内所有的燃料燃烧排放量、过程碳排放量之和，按式(5)计算：

CFP制造,i=CFP燃烧,i+CFP过程,i	()

式中：

CFP燃烧,i——核算边界和报告期内每声明单位消耗化石能源燃烧产生的第i种温室气体排放量，单位为tGHG/tEMD，按照式（6）计算；

CFP过程,i——核算边界和报告期内每声明单位生产过程中含碳还原剂氧化、碳酸盐分解产生的第I 种温室气体排放量，单位为tGHG/tEMD，按照式（7）计算。

CFP燃烧,i=j=1n(ADj×NCVj×EFj×OFj×4412)	()

式中：

ADj ——每声明单位生产过程第j种燃料的消耗量，对固体或液体燃料，单位为t/tEMD；对气体燃料，单位为10⁴Nm³/tEMD；

NCVj——化石燃料品种j的低位发热量，对于固体和液体燃料，单位为吉焦每吨(GJ/t)；对于气体燃料，单位为吉焦每万标立方米(GJ/104Nm)，参见附录E中表E.2；

EFj ——化石燃料品种j的单位热值含碳量，以吨碳每吉焦(tC/GJ)计，参见附录E中表E.2；

OFj ——第j种燃料的碳氧化率，单位为百分比(%)，参见附录E中表E.2。

CFP过程,i=CFP碳酸盐+CFP还原剂	()

式中：

CFP碳酸盐——核算边界和报告期内每声明单位消耗碳酸盐原辅料的温室气体排放量，单位为tCO2/tEMD，按照式（8）计算；

CFP还原剂——核算边界和报告期内每声明单位在焙烧单元（如有）消耗含碳还原剂的温室气体排放量，单位为tCO2/tEMD，按照式（9）计算。

CFP碳酸盐=P碳酸盐×PUR碳酸盐×EF碳酸盐	()

式中：

P碳酸盐   ——核算边界和报告期内每声明单位含碳酸盐原辅料的消耗量，单位为t/tEMD；

PUR碳酸盐——碳酸盐组分的质量分数，取值范围为0～1；

EF碳酸盐  ——碳酸盐的温室气体排放因子，单位为tCO₂e/t，参见附录E中表E.3。

CFP还原剂=ADh×CCh×OFh×4412	()

式中：

ADh——每声明单位焙烧生产过程还原剂的消耗量，单位与还原剂匹配，如t/tEMD；

CCh——还原剂的含碳量，单位与还原剂匹配，如吨碳每吨(tC/t)；

OFh——焙烧还原剂的碳氧化率，单位为百分比(%)，可参照附录表E中表E.2。

结果解释

产品碳足迹研究的生命周期结果解释阶段应包括以下步骤：

- 根据生命周期清单分析和生命周期影响评价的电解二氧化锰及相关产品碳足迹的量化结果，识别显著环节(可包括生命周期阶段、单元过程或流)；

- 完整性、一致性和敏感性分析的评估；

- 结论、局限性和建议的编制。

按照产品碳足迹研究的目的和范围，对产品碳足迹影响评价的量化结果进行解释，解释应包括以下内容：

- 说明产品碳足迹和各阶段碳足迹；

- 分析不确定性，包括取舍准则的应用或范围；

- 详细记录选定的分配程序；

- 说明产品碳足迹研究的局限性。

结果解释宜包括以下内容：

- 分析重要输人、输出和方法学选择(包括分配程序)的敏感性，以了解结果的敏感性和不确

- 定性；

- 评估替代使用情景对最终结果的影响评价；

- 评估不同生命末期阶段情景对最终结果的影响评价；

- 评估建议对结果的影响；

- 描述地理格网的划分方法及地理格网的尺度要求原则(如适用)。

报告内容和格式

报告内容

产品碳足迹报告应包含但不限于以下内容：

- 生产者信息；

产品信息；

量化目的；

声明单位

系统边界；

取舍准则

时间范围；

数据来源说明；

分配原则与程序；

清单计算；

产品碳足迹计算及影响评价；

结果解释；

其他需要说明的情况。

报告格式

依据本文件编制的产品碳足迹报告应符合GB/T 24067第7章的要求，报告模板宜参考附录F。

产品碳足迹声明

如需声明时，按照GB/T 24025或ISO 14026的规定进行，相关声明可用于具有相同功能的不同产品之间的比较。

（资料性）
电解二氧化锰生命周期系统边界内各生产单元的温室气体排放源

电解二氧化锰生命周期系统边界内各生产单元的温室气体排放源见表A.1-表A.9。

研磨单元温室气体排放源

| 排放类别 | 排放源 |
| --- | --- |
| 燃料燃烧排放 | 移动设备中的化石燃料燃烧(例如运输卡车、辅助车辆)。 |
| 能源相关排放 | 购买或自备电力。 |
| 其他排放 | 上游原辅材料生产、运输排放等。 |

焙烧单元温室气体排放源

| 排放类别 | 排放源 |
| --- | --- |
| 生产过程排放 | 原料中碳酸盐煅烧分解。 |
| 燃料燃烧排放 | 焙烧窑燃料燃烧。 |
| 能源相关排放 | 购买或自备电力。 |
| 其他排放 | 上游原辅材料、燃料生产，运输排放，尾气处理排放等。 |

化合单元温室气体排放源

| 排放类别 | 排放源 |
| --- | --- |
| 生产过程排放 | 原辅料中碳酸盐分解。 |
| 能源相关排放 | 购买或自备电力、热力。 |
| 其他排放 | 上游原辅材料生产、运输排放，压滤渣处理排放等。 |

净化单元温室气体排放源

| 排放类别 | 排放源 |
| --- | --- |
| 能源相关排放 | 购买或自备电力。 |
| 其他排放 | 上游原辅材料生产、运输排放，压滤渣处理排放等。 |

电解单元温室气体排放源

| 排放类别 | 排放源 |
| --- | --- |
| 能源相关排放 | 购买或自备电力、热力。 |
| 其他排放 | 上游原辅材料生产、运输排放等。 |

后处理单元温室气体排放源

| 排放类别 | 排放源 |
| --- | --- |
| 生产过程排放 | 碳酸盐中和剂分解。 |
| 能源相关排放 | 购买或自备电力、热力。 |
| 其他排放 | 上游原辅材料生产、运输排放，污水处理排放等。 |

包装单元温室气体排放源

| 排放类别 | 排放源 |
| --- | --- |
| 燃料燃烧排放 | 移动设备中的化石燃料燃烧(例如运输卡车、辅助车辆)。 |

表A.8  包装单元温室气体排放源（续）

| 能源相关排放 | 购买或自备电力。 |
| --- | --- |
| 其他排放 | 游原辅材料生产、运输排放。 |

  - 表A.9  辅助生产单元温室气体排放源

| 排放类别 | 排放源 |
| --- | --- |
| 燃料燃烧排放 | 自备电力、热力生产系统燃料燃烧排放。 |
| 能源相关排放 | 购买或自备电力。 |
| 其他排放 | 上游原辅材料、燃料生产，运输排放，废气、废渣处理排放等。 |

（资料性）
电解二氧化锰生命周期系统边界内生产工艺流程图示例

电解二氧化锰生命周期系统边界内，生产工艺根据锰矿石种类及其处理方法，可分为碳酸锰矿浸出法、两矿一步法和焙烧法，工艺流程图见图B.1-图B.3。

碳酸锰法电解二氧化锰生产工艺全流程图

两矿一步法电解二氧化锰生产工艺全流程图

焙烧法电解二氧化锰生产工艺全流程图

（资料性）
电解二氧化锰碳足迹量化数据收集表

现场数据采集表见表C.1。

现场数据采集表

| 基本信息 | 企业名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 企业所属省份 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 企业地址 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 联系人及联系方式 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 生产线数量/设计产能 |  | 共 条，设计产能： / / (分线填写) |  |  |  |  |  |
|  | 数据统计周期 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品信息 | 产品种类/实际产量 |  | 种类1: ；产量 t 种类2: ；产量 t |  |  |  |  |  |
|  | 执行产品标准 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产阶段 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资源消耗及综合利用 | 种类 |  | 消耗量 | 单位 | 产地 | 取得方式填写自产或外购 | 运输方式汽运、火车或船运 | 加权运输距离/km |
|  | 锰矿石 |  |  | t |  |  |  |  |
|  | 硫铁矿 |  |  | t |  |  |  |  |
|  | 硫酸 |  |  | t |  |  |  |  |
|  | …… |  |  | t |  |  |  |  |
|  | 水 |  |  | m³ |  | 说明来源(自来水、河水等): |  |  |
| 能源消耗 | 种类 |  | 消耗量 | 单位 | 低位发热量 |  | 详细情况说明 |  |
|  | 电力 |  |  | kW·h | 一 |  |  |  |
|  | 煤 |  |  | t |  |  |  |  |
|  | 柴油 |  |  | t |  |  |  |  |
|  | …… |  |  | …… |  |  |  |  |
| 环境排放 | 种类 |  | 排放量 | 单位 | 数据来源(如：在线监测或定期环境检测报告) |  | 详细情况说明 |  |
|  | 大气排放 | 二氧化碳 |  | t |  |  |  |  |
|  |  | …… |  | t |  |  |  |  |
|  | 固体废弃物排放 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废水排放 |  |  |  |  |  |  |  |

次级数据采集信息见表C.2。

次级数据采集表

| 次级数据 |  | 数据来源 | 数据获取方式 | 时间代表性 | 区域相关性 | 技术代表性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资源 | 锰矿石 |  |  |  |  |  |
|  | 硫铁矿 |  |  |  |  |  |
|  | 硫酸 |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 能源 | 煤 |  |  |  |  |  |
|  | 电力 |  |  |  |  |  |
|  | 柴油 |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |

表C.2  次级数据采集表（续）

| 运输 | 公路运输 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 铁路运输 |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |

数据质量评价体系表见表C.3。

评价体系包括时间相关性、区域相关性与技术相关性3项评价指标，并在每项指标中用5分制来评价数据质量。通过计算每个数据的5项指标总分来表征输入输出数据的质量(最高25分),宜采用数据质量评分较高的数据。

数据质量评价体系表

| 数据质量评价项 | 项目分值 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 时间相关性 | ≤1年 | >1年，≤5年 | >5年，≤10年 | >10年，≤15年 | >15年，或未知 |
| 区域相关性 | 本区域数据 | 包含本区域的较大区域范围平均数据 | 类似生产条件的区域数据 | 稍微类似生产条件的区域数据 | 未知或生产条件完全不同的区域数据 |
| 技术相关性 | 从生产链直接获得的数据 | 代表相同工艺、相同技术水平的数据 | 代表相同工艺、相近技术水平的数据 | 代表相同工艺、技术水平差距较大的数据 | 未知或不同工艺的数据 |

（资料性）
温室气体全球变暖潜势值

温室气体全球变暖潜势值（GWP）见表D.1。

温室气体全球变暖潜势值

| 气体名称 | 化学分子式 | 100年的GWP(截至出版时) |
| --- | --- | --- |
| 二氧化碳 | CO₂ | 1 |
| 甲烷 | CH₄ | 27.9 |
| 氧化亚氮 | N₂O | 273 |
| 三氟化氮 | NF₃ | 17400 |
| 六氟化硫 | SF₆ | 25200 |
| 氢氟碳化物(HFCs) |  |  |
| HFC-23 | CHF₃ | 14600 |
| HFC-32 | CH₂F₂ | 771 |
| HFC-41 | CH₃F | 135 |
| HFC-125 | C₂HFs | 3740 |
| HFC-134 | CHF₂CHF₂ | 1260 |
| HFC-134a | C₂H₂F₄ | 1530 |
| HFC-143 | CH₂FCHF₂ | 364 |
| HFC-143a | CH₃CF₃ | 5810 |
| HFC-152a | C₂H₄F₂ | 164 |
| HFC-227ea | C₃HF₇ | 3600 |
| HFC-236fa | C₃H₂F₆ | 8690 |
| 全氟碳化物(PFCs) |  |  |
| 全氟甲烷(四氟甲烷) | CF₄ | 7380 |
| 全氟乙烷(六氟乙烷) | C₂F₆ | 12400 |
| 全氟丙烷 | C₃Fg | 9290 |
| 全氟丁烷 | C₄F¹₀ | 10000 |
| 全氟环丁烷 | C₄F₈ | 10200 |
| 全氟戊烷 | CsFi | 9220 |
| 全氟己烷 | C₆F₁₄ | 8620 |
| 部分GHG的GWP来源于IPCC《气候变化报告2021:自然科学基础第一工作组对IPCC第六次评估报告的贡献》。 |  |  |

（资料性）
相关参数推荐值

原辅材料、能源运输过程碳排放因子

原辅材料、能源运输过程碳排放因子见表E.1。

原辅材料、能源运输过程碳排放因子

| 运输方式 | 温室气体排放因子kgCO₂e/(t·km) |
| --- | --- |
| 轻型汽油货车运输(载重21) | 0.334 |
| 中型汽油货车运输(载重8t) | 0.115 |
| 重型汽油货车运输(载重10t) | 0.104 |
| 重型汽油货车运输(载重18t) | 0.104 |
| 轻型柴油货车运输(载重2t) | 0.286 |
| 中型柴油货车运输(载重8t) | 0.179 |
| 重型柴油货车运输(载重10t) | 0.162 |
| 重型柴油货车运输(载重18t) | 0.129 |
| 重型柴油货车运输(载重30t) | 0.078 |
| 重型柴油货车运输(载重46t) | 0.057 |
| 电力机车运输 | 0.010 |
| 内燃机车运输 | 0.011 |
| 铁路运输 | 0.010 |
| 液货船运输(载重2000t) | 0.019 |
| 干散货船运输(载重2500t) | 0.015 |
| 集装箱船运输(载重200TEU) | 0.012 |
| 数据来源于GB/T 51366—2019。 |  |

化石燃料相关参数参考值

常用化石燃料相关参数参考值见表E.2。

常用化石燃料相关参数参考值

| 燃料品种 |  | 计量单位 | 低位发热量/(GJ/t,GJ/10⁴Nm³) | 单位热值含碳量/(tC/TJ) | 燃料碳氧化率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 固体燃料 | 无烟煤 | t | 26.7 | 27.4 | 94% |
|  | 烟煤 | t | 23.736 | 26.1 | 93% |
|  | 褐煤 | t | 11.9 | 28.0 | 96% |
|  | 洗精煤 | t | 26.334 | 25.41 | 90% |
|  | 其他洗煤 | t | 12.545 | 25.41 | 90% |
|  | 其他煤制品 | t | 17.46 | 33.6 | 90% |
|  | 焦炭 | t | 28.435 | 29.5 | 98% |
| 液体燃料 | 原油 | t | 41.816 | 20.1 | 98% |
|  | 燃料油 | t | 41.816 | 21.1 | 98% |
|  | 汽油 | t | 43.070 | 18.9 | 98% |
|  | 柴油 | t | 42.652 | 20.2 | 98% |
|  | 一般煤油 | t | 43.031 | 19.6 | 98% |
|  | 液化天然气 | t | 51.498 | 17.2 | 98% |
|  | 液化石油气 | t | 50.179 | 17.2 | 98% |
|  | 焦油 | t | 33.453 | 22.0 | 98% |
|  | 粗苯 | t | 41.816 | 22.7 | 98% |
| 气体燃料 | 焦炉煤气 | 10⁴Nm³ | 173.54 | 12.1 | 99% |
|  | 高炉煤气 | 10⁴Nm³ | 33.00 | 70.8 | 99% |
|  | 转炉煤气 | 10⁴Nm³ | 84.00 | 49.60 | 99% |
|  | 其他煤气 | 10⁴Nm³ | 52.270 | 12.2 | 99% |
|  | 天然气 | 10⁴Nm³ | 389.31 | 15.3 | 99% |
| - 洗精煤、其他洗煤、焦炭、原油、燃料油、汽油、柴油、一般煤油、液化石油气、焦油、粗苯、转炉煤气、其他煤气、天然气低位发热量数据来源为《中国能源统计年鉴2013》。 - 无烟煤、烟煤、褐煤、洗精煤、其他洗煤、其他煤制品、原油、燃料油、汽油、柴油、一般煤油、焦炉煤气、转炉煤气、其他煤气、天然气的单位热值含碳量及碳氧化率数据来源为《省级温室气体清单编制指南(试行)》,烟煤、焦炉煤气的低位发热量和焦炭的碳氧化率数据来源为《企业温室气体排放核算与报告填报说明钢铁生产》。 - 无烟煤、褐煤、液化天然气低位的发热量，液化天然气、液化石油气、焦油的单位热值含碳量来源为《2006年IPCC国家温室气体清单指南》。 - 其他煤制品、高炉煤气的低位发热量，粗苯的单位热值含碳量数据来源为《中国温室气体清单研究》(2007)。 |  |  |  |  |  |

生产过程排放因子缺省值

常用生产过程排放因子缺省值见表E.3。

过程排放因子缺省值

| 名 称 | 计量单位 | CO2排放因子(tCO₂/t) |
| --- | --- | --- |
| 碳酸锰 | t | 0.383 |
| 石灰石 | t | 0.440 |

其他参数缺省值

其他参数缺省值见表E.4。

其他参数缺省值

| 名称 | 单位 | CO₂排放因子 |
| --- | --- | --- |
| 电力 | tCO₂/MWh | 采用国家最新发布的碳足迹因子 |
| 热力 | tCO₂/GJ | 0.110 |

（资料性）
电解二氧化锰碳足迹报告模版

产品碳足迹报告模版格式如下。

一、概况 1.生产者信息 生产者名称： 地 址： 统一社会信用代码： 法定代表人： 授权人(联系人): 联系电话： 企业概况： 2.产品信息 产品名称： 产品执行标准： 产品功能： 主要性能指标： 产品介绍： 产品图片： 生产工艺流程： 3.量化方法 依据标准： 二、量化目的 三、量化范围 1.声明单位 以 为声明单位。 2.系统边界 将系统边界界定为料获取阶段，产品生产阶段。 图1 XX产品碳足迹量化系统边界 3. 取舍准则 采用的取舍准则以 为依据，具体规则如下： 4. 时间范围 年度。 四、清单分析 1.数据来源说明 初级数据： 次级数据：

2.分配原则与程序 分配依据： 分配程序： 具体分配情况如下： 3.清单结果及计算 生命周期各个阶段碳排放计算说明见表1。 表1 XX产品生命周期碳排放清单说明 生命周期阶段; 活动数据; 排放因子; 温室气体量 (kg/声明单位). 原料获取阶段(A). 产品生产阶段(B). 4.数据质量评价(可选项) 数据质量可从定性和定量两个方面对报告使用的初级数据和次级数据进行评价，具体评价内容包 括：数据来源、完整性、数据代表性(时间、地理、技术)和准确性。 五、影响评价 1.影响类型和特征化因子选择 一般选择IPCC给出的100年GWP。 2.产品碳足迹结果计算 3.附加环境信息(如有) 六、结果解释 1.结果说明 公司(填写产品生产者的全名)生产的 (填写所评价的产品名称，每声明单位的产品),从 (填写某生命周期阶段)到 (填写某生命周期阶段)生命周期碳足迹为kgCO₂e。各生命周期阶段的温室气体排放情况如表2和图2所示。 表2 XX产品生命周期各阶段碳排放情况 生命周期阶段; 碳足迹(kgCO₂e/声明单位); 百分比(%). 原料获取阶段. 产品生产阶段. 总计. 注：具体产品生命周期阶段碳排放分布图一般以饼状图或柱形图表示各生命周期阶段的碳排放情况。 图2 XX产品各生命周期阶段碳排放分布图 2.假设和局限性说明(可选项) 结合量化情况，对范围、数据选择、情景设定等相关的假设和局限进行说明。 3.改进建议 4.产品碳足迹绩效追踪(如有)