《温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 电解二氧化锰》（征求意见稿）编制说明

- 任务来源、起草单位、主要起草人

（一）任务来源

国务院办公厅印发的《加快构建碳排放双控制度体系工作方案》（国办发〔2024〕39号），提出“进一步强化对各地区及重点领域、行业、企业的碳排放管控要求，健全产品碳足迹管理体系，推行产品碳标识认证制度，推动碳排放总量稳中有降”的要求：加快建立产品碳足迹管理体系，制定产品碳足迹核算规则标准。制定发布产品碳足迹量化要求通则等国家标准，对产品碳足迹核算原则、核算方法、数据质量等明确统一要求。按照急用先行原则，聚焦电力、燃油、钢铁、电解铝、水泥、化肥、氢、石灰、玻璃、乙烯、合成氨、电石、甲醇、煤化工、动力电池、光伏、新能源汽车、电子电器等重点产品，组织相关行业协会、企业、科研单位等制定发布产品碳足迹核算行业标准或团体标准。

- 起草单位及主要起草人

本标准根据《广西标准化协会关于下达2025年第二十七批团体标准制修订项目计划的通知》（桂标协〔2025〕251号）文件精神，由广西壮族自治区工业促进和中小企业服务中心、广西晨晏节能信息科技有限公司、广西节能降碳协会、来宾市园区发展和中小企业服务中心、崇左市节能中心、玉林市节能中心、梧州市园区发展和中小企业服务中心、河池市节能中心、百色市工业节能中心、广西桂柳新材料股份有限公司、湘潭电化科技股份有限公司、广西靖西市一洲锰业有限公司、广西致协节能技术服务有限公司、广西林业集团低碳生态技术有限公司、南宁市超达节能环保科技有限公司、广西绿丰工程咨询有限公司、广西科技大学、广西产研院绿色低碳技术研究所等单位共同起草的团体标准《温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 电解二氧化锰》（项目编号：2025-2701）已获批立项。

为高质量编制团体标准《温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 电解二氧化锰》，由起草单位成立标准编制工作组并进行如下分工：

| 姓名 | 职务/职称 | 从事专业 | 工作单位 | 责任分工 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 曾 飞 | 工程师/经济师/农艺师 | 工业节能降碳、 机械装备工程 | 广西工业促进和中小企业服务中心 | 编写组 |
| 田 甜 | 高级经济师 | 产业研究 | 广西工业促进和中小企业服务中心 | 编写组 |
| 王占花 | 工程师 | 化学工程、 工业节能 | 广西工业促进和中小企业服务中心 | 编写组 |
| 夏倩梅 | 高级工程师 | 工业节能、 机电工程 | 广西工业促进和中小企业服务中心 | 编写组 |
| 吕宗玲 | 副部长 | 工业节能、自动化 | 广西工业促进和中小企业服务中心 | 编写组 |
| 姜 江 | 高级工程师 | 热能工程、 流体机械 | 广西工业促进和中小企业服务中心 | 编写组 |
| 陆锡恩 | 高级工程师 | 工业节能、 电气工程 | 广西工业促进和中小企业服务中心 | 编写组 |
| 杨成军 | 高级工程师 | 建筑建材 | 广西工业促进和中小企业服务中心 | 编写组 |
| 蒋 鑫 | 干部 | 工业节能、 动力工程 | 广西工业促进和中小企业服务中心 | 编写组 |
| 黄东亮 | 高级工程师 | 工业节能 | 广西工业促进和中小企业服务中心 | 编写组 |
| 欧阳朋 | 高级工程师 | 工业节能降碳、 化学工程 | 广西工业促进和中小企业服务中心 | 编写组 |
| 韦良义 | 工程师 | 热能与动力工程 | 广西晨晏节能信息科技有限公司 | 编写组 |
| 刘敬东 | 高级工程师 | 化学工程 | 广西节能降碳协会 | 编写组 |
| 隆 俊 | 高级工程师 | 工业节能 | 百色市工业节能中心 | 编写组 |
| 蒋 舒 | 工程师 | 清洁能源 | 来宾市园区发展和中小企业服务中心 | 编写组 |
| 雷金月 | 工程师 | 工业分析 | 崇左市节能中心 | 编写组 |
| 黎一毅 | 工程师 | 工业工程 | 玉林市节能中心 | 编写组 |
| 董 俊 | 工程师 | 工业节能 | 梧州市园区发展和中小企业服务中心 | 编写组 |
| 胡卫东 | 工程师 | 工业节能、 节能分析 | 河池市节能中心 | 编写组 |
| 戚汝国 | 高级工程师 | 工业节能 | 广西节能降碳协会 | 编写组 |
| 刘 晓 | 助理工程师 | 材料学 | 广西桂柳新材料股份有限公司 | 编写组 |
| 程思超 | 高级工程师 | 环境保护工程 | 南宁市超达节能环保科技有限公司 | 编写组 |
| 谢永艳 | 工程师 | 环境工程 | 广西晨晏节能信息科技有限公司 | 编写组 |
| 张晓栋 | 工程师/ 注册咨询工程师（投资） | 轻工、纺织 | 广西致协节能技术服务有限公司 | 编写组 |
| 赖文强 | 高级工程师 | 工业节能环保 | 广西绿丰工程咨询有限公司 | 编写组 |
| 谭建荣 | 高级工程师、高级经济师 | 林业工程、 双碳技术 | 广西林业集团低碳生态技术有限公司 | 编写组 |
| 章 帆 | 高级工程师 | 工业节能 | 广西科技大学 | 编写组 |
| 郭 靖 | 总工程师 | 环境工程、 市政工程 | 广西产研院绿色低碳技术研究所 | 编写组 |
| 王 伟 | 主管 | 节能环保、 经济管理 | 广西产研院绿色低碳技术研究所 | 编写组 |
| 蒲 冰 | 副部长、高级经济师 | 产业研究 | 广西工业促进和中小企业服务中心 | 审核组 |
| 胡江波 | 工程师 | 工业工程 | 广西工业促进和中小企业服务中心 | 审核组 |
| 张 慧 | 工程师 | 经济分析、 清洁能源 | 广西工业促进和中小企业服务中心 | 审核组 |
| 赵 媛 | 高级工程师 | 工业工程 | 广西工业促进和中小企业服务中心 | 审核组 |
| 刘演景 | 高级工程师 | 产业研究 | 广西工业促进和中小企业服务中心 | 审核组 |
| 黄翠莲 | 经济师 | 经济分析 | 广西工业促进和中小企业服务中心 | 审核组 |
| 叶 蕾 | 高级工程师 | 清洁能源 | 广西工业促进和中小企业服务中心 | 审核组 |
| 马博凯 | 工程师 | 新能源材料 | 湘潭电化科技股份有限公司 | 宣贯实施组 |
| 易 定 | 工程师 | 化学、化工 | 广西靖西市一洲锰业有限公司 | 宣贯实施组 |
| 陈 宇 |  | 工业节能 | 百色市工业节能中心 | 宣贯实施组 |
| 覃 合 | 助理工程师 | 冶金工程 | 广西致协节能技术服务有限公司 | 宣贯实施组 |
| 黄玲玲 | 经济师 | 项目管理、 双碳咨询 | 广西林业集团低碳生态技术有限公司 | 宣贯实施组 |
| 陈嘉波 | 工程师 | 电气工程 | 南宁市超达节能环保科技有限公司 | 宣贯实施组 |
| 屈家秋 | 助理工程师 | 节能环保、 工业工程 | 广西绿丰工程咨询有限公司 | 宣贯实施组 |

- 制定标准的必要性和意义

产品碳足迹属于碳排放核算的一种，一般指产品从原材料加工、运输、生产到出厂销售等流程所产生的碳排放量总和，是衡量生产企业和产品绿色低碳水平的重要指标。近年来，一些国家逐步建立起重点产品碳足迹核算、评价和认证制度，越来越多的跨国公司也将产品碳足迹纳入可持续供应链管理要求。

产品碳足迹评价是基于生命周期评价的方法对一个产品系统温室气体排放和吸收的汇总，以二氧化碳当量这种形式来表述。可以帮助个人和组织评估其对温室气体环境因素的影响，为碳排放报告提供有效信息。对于企业而言，是社会责任的一种体现。可根据确定的产品碳足迹来减少企业碳排放行为，并由此采取可行的措施来控制和减少碳排放，提高声誉并强化品牌，改善内部运营，节能减排，获得竞争优势。此外，产品碳足迹评价也是引导消费者环保行为的有效标识，引导消费决策。

电解二氧化锰是优良的电池去极化剂，它与天然放电二氧化锰生产的干电池相比，具有放电容量大、活性强、体积小、寿命长等特点，是电池工业的一种非常重要的原料。随着新能源汽车和储能系统的发展，对高性能电池材料的需求增加，电解二氧化锰在锂离子电池正极材料中的应用前景广阔。实施碳足迹管理已成为推动行业绿色转型的关键举措。通过建立科学规范的电解二氧化锰产品碳足迹标准体系，不仅能为企业提供统一的碳足迹核算方法学，助力其精准量化产品碳足迹、识别减排潜力、优化生产工艺，更能有效推动行业技术创新，全面提升能效水平和低碳竞争力。此外，标准体系的建立将促进电解二氧化锰行业碳足迹数据的透明化和可比性，为构建绿色供应链、开展碳标识认证以及推进碳市场交易提供坚实的数据支撑和制度保障。

开展产品碳足迹标准制定，将为全社会绿色消费、绿色生产和绿色供应链建设提供坚实支撑，对实现碳达峰碳中和目标、推动经济社会高质量发展具有重要意义。具体表现在：一是有利于推动产业升级，助力企业节能降碳。建立碳足迹管理体系，确立降低产品碳足迹的导向，有助于生产企业系统掌握各环节能源资源消耗和原材料碳排放水平，进而有针对性开展节能降碳改造，提高生产工艺和技术装备绿色化水平，持续降低产品碳足迹。二是有利于促进绿色消费，扩大低碳产品供给。建立碳足迹管理体系，有利于通过清晰直观的产品碳排放数据，引导和激励公众更多选择低碳产品。绿色低碳产品消费需求传导至生产端，还将促进形成绿色生产和消费的良性循环。三是有利于妥善应对贸易壁垒，提升我外贸产品竞争力。建立我国自主的碳足迹管理体系并加强国际对接，企业可自愿委托国内或国际机构开展碳足迹核算认证，据实测算产品实际碳足迹，避免参数被高估损害企业利益，同时有效降低企业运营成本。

- 标准编制过程

（一）成立标准编制工作组

团体标准《温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 电解二氧化锰》项目任务下达后，广西壮族自治区工业促进和中小企业服务中心于2025年9月25日召集参编单位在南宁市召开了编制组成立暨第一次工作会议，会上主编单位介绍了编制工作准备情况，与参编单位讨论了编制思路、编制背景，成立了编制工作组，确定了起草编写方案与进度安排，具体标准编制工作由起草单位相关人员配合完成。

为了明确标准编制的任务职责，确定工作技术路线，编制工作组下设三个工作小组，分别是草案编写组、审核组、宣贯实施组。

草案编写组负责起草标准草案及后续征求意见稿和标准编制说明、送审稿及编制说明等编写工作，包括后期召开征求意见会、网上征求意见，以及标准的不断修改和完善。

审核组负责国内外有关电解二氧化锰碳足迹评价方法相关文献资料的查询、收集和整理工作，查阅前期对电解二氧化锰产品碳足迹评价方法的有关研究情况和目前关于电解二氧化锰产品碳足迹评价方法的研究进展。核对标准草案与现行法律法规的关系，与有关国家标准、行业标准的协调情况。

宣贯实施组负责在团体标准《温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 电解二氧化锰》发布后，组织相关单位举办标准宣贯培训会。在培训会上对该标准进行详细解读，使相关人员了解此标准，并依据标准对电解二氧化锰产品碳足迹核算开展规范化操作。同时，对标准实施情况进行总结分析，持续为标准提出修正建议。

（二）收集整理文献资料

标准审核组收集了国内有关电解二氧化锰碳足迹评价的相关文献资料。主要有：

GB/T 24025—2009 环境标志和声明 Ⅲ型环境声明 原则和程序（ISO 14025:2006，IDT）

GB/T 24040—2008 环境管理 生命周期评价 原则与框架（ISO 14040:2006，IDT）

GB/T 24044—2008 环境管理 生命周期评价 要求与指南（ISO 14044:2006，IDT）

GB/T 24067—2024 温室气体 产品碳足迹 量化要求和指南（ISO 14067:2018，MOD）

GB/T 32150 工业企业温室气体排放核算和报告通则

ISO 14026 环境标志和声明 足迹信息交流的原则、要求和指南

ISO/TS 14071 环境管理 生命周期评价 鉴定性评审过程和评审员能力：ISO 14044:2006的附加要求和指南

GB/T 44905—2024 温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 电解铝

GB/T 46041—2025  温室气体产品碳足迹量化方法与要求－电子电器

T/CISA 472-2024 T/FIAC 0005-2024温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 铁合金

GB/T 32151.10—2023 碳排放核算与报告要求 第10部分：化工生产企业

T/CISA 470—2024 温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 电炉短流程钢铁产品

GB/T 32151.14—2023 碳排放核算与报告要求 第14部分：其他有色金属冶炼和压延加工企业

GB∕T 32151.4—2015 温室气体排放核算与报告要求 第4部分：铝冶炼企业

ISBN 7-81061-689-7锰冶金学 谭柱中等编著中南大学出版社（2024.9）

（三）调研及形成草案、征求意见稿

标准编写组在对收集的资料进行整理研究之后，对标准的整体框架结构和关键性内容进行研究。经研究决定，标准的主体内容由范围、规范性引用文件、术语和定义、量化目的、量化范围、生命周期清单分析、影响评价、结果解释、报告内容和格式、产品碳足迹说明和附录构成。

2025年11月13日主编单位召集编写组对标准草案反复修改和研究讨论，并系统整理国内有关温室气体产品碳足迹评价方法及电解二氧化锰相关资料。12月编写组针对疑虑部分对区内电解二氧化锰企业进行现场调研，与行业专家进行深入讨论，并于2026年1月形成团体标准《温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 电解二氧化锰》（内部征求意见稿），向全区节能监察机构和相关企业征求意见。2月根据征求意见进行修改，并形成了团体标准《温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 电解二氧化锰（征求意见稿）》和编制说明。

- 制定标准的原则和依据，与现行法律法规的关系，与有关国家标准、行业标准的协调情况

- 制定标准的原则

### 1.实用性原则

本文件是在充分收集相关资料和文献，分析电解二氧化锰产品碳排放现状，调研电解二氧化锰产品工艺、碳排放情况，在现有国家、行业标准相关温室气体产品碳足迹量化方法与要求基础上，结合多年实践经验而总结起草的。其相关指标、技术要求和计算方法满足相关环保标准和环保工作的要求，有利于行业的长远发展，具有较强的实用性和可操作性。

### 2.协调性原则

本文件编写过程中注意了与温室气体产品碳足迹量化方法与要求的相关法律法规的协调问题，在内容上与现行法律法规、标准协调一致。

### 3.规范性原则

本标准在编制过程中严格按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》规定的基本原则和要求进行编写。

### 4.前瞻性原则

本标准在兼顾当前电解二氧化锰产品碳足迹量化方法与要求现实情况的同时，还考虑到了电解二氧化锰产品碳足迹量化方法与要求的需要，在标准中体现了个别特色性、前瞻性和先进性条款，作为电解二氧化锰产品碳足迹量化方法与要求的指导。

- 编制的依据

本标准严格按照GB/T 1.1—2020《标准化工作规范  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规则起草，标准主要内容参考《GB/T 24067—2024温室气体 产品碳足迹量化要求和指南》《ISO 14026 环境标志和声明 足迹信息交流的原则、要求和指南》《GB/T 32150 工业企业温室气体排放核算和报告通则》等相关标准要求基础上，结合广西壮族自治区工业促进和中小企业服务中心等起草单位的研究成果而确定，在征求相关专家意见后起草制定。

- 与现行法律法规的关系，与有关国家标准、行业标准的协调情况

本标准与相关法律法规、强制性标准协调一致，无冲突。

本标准的编制依据现行法律法规和国家强制性标准，与这些文件中的规定不存在矛盾，协调一致，标准的编写符合GB/T 1.1—2020的要求。

经初步检索，国内尚无专门针对“温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 电解二氧化锰”的综合性国家标准或行业标准。

存在一些相关标准，如：GB/T 24067-2024《温室气体 产品碳足迹量化要求和指南》，提供了通用的产品碳足迹量化方法与要求，但未针对电解二氧化锰特点细化。

五、主要条款的说明

本标准规定了电解二氧化锰产品碳足迹量化的术语和定义、量化目的和范围、清单分析要求、影响评价要求及核算方法、结果解释要求、产品碳足迹报告及声明要求。

本标准适用于电解二氧化锰产品碳足迹和部分碳足迹的量化。

（一）术语和定义

在GB/T 24025-2009、GB/T 24040-2008、GB/T 24067—2024等基础标准界定的术语基础上，对贴合电解二氧化锰产品碳足迹量化场景的术语，产品碳足迹、产品部分碳足迹、声明单位、温室气体等进行了定义和注记，并明确电解二氧化锰专属术语为“通过电解硫酸锰溶液制得的二氧化锰产品”。为后续电解二氧化锰产品碳足迹量化奠定定义基础，确保标准在实际应用中术语无歧义、核算口径统一。

（二）量化目的

明确电解二氧化锰产品碳足迹量化的总体目的，是通过量化系统边界内所有显著温室气体排放量和清除量，计算产品对全球变暖的潜在贡献。同时要求开展量化研究前，需结合自身发展需求明确具体应用意图（如工艺优化、供应链披露、碳标识认证、应对贸易壁垒等）、量化原因及目标受众（如企业内部管理、下游客户、监管机构、国际市场等）。

该要求符合《温室气体 产品碳足迹 量化要求和指南》（GB/T 24067—2024）对产品碳足迹量化目的的规范要求。同时参考了《温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 电解铝》（GB∕T 44905-2024）的编制思路，针对不同应用场景提出量化导向要求。

例如靖西湘潭电化科技有限公司针对“产品绿色认证”的量化需求，要求电解二氧化锰产品碳足迹量化流程、数据质量需符合国内碳标识认证相关规则；针对“优化生产工艺、降低碳排放”的量化需求，要求重点细化研磨、电解等核心生产环节的碳排放数据采集与分析；针对“提升国际市场竞争力”的量化需求，要求量化范围、数据来源兼顾国际碳核算规则对接要求，让量化工作有明确的目标导向，避免流于形式，确保量化结果贴合企业实际应用需求。

（三）量化范围

产品碳足迹的研究范围应与研究目的保持一致。电解二氧化锰量化的核心范围界定部分，分为声明单位、系统边界、取舍准则三个核心模块，确保量化范围清晰、可操作。

1.声明单位：结合电解二氧化锰产品属性，行业计量与贸易惯例，统一规定以1kg电解二氧化锰为产品量化的声明单位。

本标准采用声明单位进行量化与电解二氧化锰产品碳足迹研究的范围和目的保持一致。电解二氧化锰作为同质化大宗原材料产品，产品功能单一、性能同质化，无需通过“功能折算”进行跨产品对比，适合采用物理质量单位直接量化，采用声明单位可实现同种产品的碳足迹核算、报告、认证、碳标识及行业横向对比的量化目的。

规定以1kg电解二氧化锰作为声明单位，符合电解二氧化锰行业产品贸易、生产计量、能耗核算的通用惯例，可保证不同企业、不同生产线、不同工艺产品的碳足迹结果口径统一、可比可查、便于核算，同时满足企业内部工艺优化、绿色认证、供应链披露及国际市场采信的实际需求。

同时参考了电解铝、铁合金等金属相关碳足迹标准的声明单位设定原则。例如《温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 电解铝》（GB∕T 44905-2024）规定电解铝产品碳足迹量化的声明单位为“1t重熔用铝锭或原铝液”；《温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 铁合金》（T/CISA 472-2024 T/FIAC 0005-2024）规定铁合金产品碳足迹量化的声明单位为“1t某类别的铁合金”。

2.系统边界：确定为“从摇篮到大门”，覆盖原辅材料与能源获取、产品生产两大阶段，包含原辅材料开采/生产与运输、能源生产与运输、研磨、焙烧、化合、净化、电解、后处理、包装及厂内辅助、废弃物处置等全部环节，不包含产品出厂后的分销、使用、废弃及回收处置阶段。

本标准系统边界设置为“从摇篮到大门”与电解二氧化锰产品碳足迹研究的范围和目的保持一致。电解二氧化锰属于工业中间产品，其使用、废弃等阶段由下游主体控制，生产企业无法获取有效数据，出厂后环节数据分散、不可控、不可核查，纳入后会显著降低碳足迹核算结果的准确性与可信度。而聚焦企业可管控、可改进、可减排的生产阶段，更贴合企业优化工艺、节能降碳、绿色认证、供应链管理及提升国际市场竞争力的目的，并与国际采信规则，如欧盟CBAM、Ⅲ型环境声明（EPD）等，保持一致，便于国际对接。

该系统边界的设定也符合《温室气体 产品碳足迹 量化要求和指南》（GB/T 24067—2024）的规则，及国内重点工业产品碳足迹标准通行做法。列如《温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 电解铝》（GB∕T 44905-2024）《温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 铁合金》（T/CISA 472-2024 T/FIAC 0005-2024）等标准的系统边界均为“从摇篮到大门”。

3.取舍准则：依据《温室气体 产品碳足迹 量化要求和指南》（GB/T 24067—2024）“6.3.5.3取舍准则”制定了量化数据的筛选规则，规定可舍弃对产品碳足迹影响小于1%的环节，且舍弃环节总影响不超过产品碳足迹总量的5%，同时要求舍弃项需进行报告并评价其对研究结果的影响。

该准则在保证量化完整性的前提下，简化非关键环节的核算工作，提升企业实际操作效率。企业可舍弃对碳足迹影响极小的环节，聚焦核心生产环节的量化核算。例如靖西湘潭电化科技有限公司产品碳足迹量化过程中，对于质量占比小于1%的原材料（石头粉、小苏打等），基于其对整体碳足迹影响较小的原则，进行了截断处理，不纳入计算范围。

此规则与电解铝、炼钢等行业碳足迹标准的取舍准则保持一致，便于行业间数据对比。例如《温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 电炉短流程钢铁产品》（T/CISA 470—2024）的取舍准则中规定“道路与厂房的基础设施、各工序的设备、厂区内人员及生活设施的消耗和排放均可忽略”。

（四）生命周期清单分析

生命周期清单分析是电解二氧化锰产品碳足迹量化的核心实操环节，本标准参照GB/T 24067—2024的通用流程，结合《温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 电解铝》（GB∕T 44905-2024）的编制细节，同时衔接电解二氧化锰行业生产工艺特点，明确了清单分析的总体要求、数据和数据质量、数据收集、数据审定、分配原则、清单计算等全流程内容，覆盖数据收集至结果输出全链条、可执行、可落地的操作规范体系，确保清单分析结果真实、准确、可比。

1.总体要求：规定清单分析包括数据收集、数据审定、数据关联到单元过程和声明单位、系统边界调整、分配等步骤，确保清单分析的合理性。

2.数据和数据质量：区分现场数据（初级数据）和次级数据的收集要求与质量标准。参照中国建筑材料协会发布的团体标准《温室气体－产品碳足迹量化方法与要求－水泥》（T/CBMF 277—2024），要求对产品碳足迹贡献度≥50%的单元过程（如电解、焙烧环节）优先使用现场数据；现场数据需满足代表性、完整性、准确性、一致性四大质量要求（例如现场数据需为企业连续12个月的实际生产监测数据，覆盖不同生产负荷工况）；次级数据需满足时间、地域、技术的代表性，优先选用《中国产品全生命周期温室气体排放系数库（CPCD）》《中国生命周期基础数据库（CLCD）》等本土化数据库。同时参考《温室气体 产品碳足迹 量化要求和指南》（GB/T 24067—2024）中“6.3.6 数据和数据质量”的有关规定，及中国钢铁工业协会和中国铁合金工业协会联合发布的团体标准《温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 铁合金》（T/CISA 472-2024 T/FIAC 0005-2024），并结合电解二氧化锰生产实际情况编制“表1 各生命周期阶段数据收集要求”，通过该表明确了原辅材料/能源获取、产品生产两大阶段的具体数据种类和数据要求，细化了各环节数据采集的实操标准。

3.数据收集：分初级数据和次级数据制定详细、可操作的收集要求，同时针对行业生产特点明确核心环节的数据采集重点：

初级数据：宜以自然年为收集周期，明确原辅材料/能源获取及产品生产的8个核心单元过程（研磨、焙烧、化合、净化、电解、后处理、包装、辅助生产系统）需收集的具体数据项，例如电解环节需收集直流电耗、电解槽数量、生产时间、硫酸锰溶液浓度等关键数据，焙烧环节需收集燃料消耗量、燃料低位发热量、焙烧温度等关键数据；

次级数据：明确外购原辅材料/燃料排放因子、运输排放因子、废物处理排放因子等收集范围，优先选用行业公开的本土化排放因子；同时规定运输排放的3种计算方法及优先次序（实际监测数据法＞行业平均数据法＞默认排放因子法）；针对企业不同用电类型，将电力排放因子分为内部发电、直供电力、电网电力三种场景，分别制定核算规则（如广西区内企业使用电网电力的，优先选用广西电网年度平均排放因子），贴合企业实际用电情况。

4.数据审定：要求通过质量平衡、能量平衡、排放因子比较分析等方法验证数据有效性，确保数据符合质量要求，从源头保证量化结果的准确性。

例如通过“硫酸锰溶液投入量×溶液锰元素含量-电解二氧化锰产品产出量×产品锰元素含量”的元素质量平衡，验证生产环节原材料消耗数据的准确性；通过“燃料消耗量－有效热产出÷设备热效率”的能量平衡，验证燃料消耗数据的真实性，从源头保证量化结果的准确性。

5.分配原则：针对企业多产品共线生产、公用设施共享等行业常见场景，制定清晰的碳排放数据分配原则，参考GB/T 44905—2024的分配规则，明确“尽量避免分配，必要时优先物理分配，无物理关系时采用经济价值分配”的原则：若需分配，优先按生产量、生产工时、原料消耗量等物理关系参数分配；无明确物理关系时，按产品的市场销售价格等经济价值参数分配；若采用其他分配方法，需详细提供参数来源、计算过程和合理性说明，统一行业分配规则，保证分配结果的公平、合理、可复现。

例如当同一硫酸锰制液生产线生产的硫酸锰溶液同时用于生产电解二氧化锰和高纯硫酸锰等多种产品，或共享焙烧、净化、供电、供水、环保处理等公用设施时，优先采用物理分配，例如按各产品的产量占比、硫酸锰溶液投入量、直流电耗占比进行分配；若不同产品无直接关联的物理参数可支撑分配，再采用经济价值分配，按各产品市场销售价格、产值占比进行分配，确保分配方法与电解二氧化锰实际生产流程相匹配。

6.清单计算：要求清单分析结果以数据表形式呈现，展示每声明单位产品在各阶段/单元过程的资源使用量和环境排放物，为后续影响评价提供清晰、规范的数据支撑。例如在获得各阶段/单元过程中锰矿石、硫酸、硫酸锰溶液、蒸汽、电力等的原辅材料和能源消耗量及污染物排放量，并依据分配原则分配到电解二氧化锰产品后，再除以合格电解二氧化锰产品的产量，得到每声明单位1kg电解二氧化锰产品在各阶段/单元过程的资源使用量和环境排放物，为后续影响评价提供规范、可追溯的数据支撑。

（五）影响评价

本部分核心围绕全球变暖潜势（GWP） 展开，参照 GB/T 24067—2024 的通用核算方法，结合电解二氧化锰行业生产碳排放特点，借鉴铁合金、化工产品等相关碳足迹标准的核算细则，明确了产品碳足迹的核算方法/计算公式/参数支撑等内容，确保碳排放量化结果科学、标准、可计算。

1.核算方法：构建“分阶段核算、总合计算、扣减清除”的碳足迹核算体系，具体步骤为：首先按原辅材料/能源获取、运输、产品生产三个阶段，分别计算各阶段中温室气体的排放量；其次扣除企业采用CCUS（碳捕获、利用与封存）工艺实现的温室气体清除量（若无CCUS工艺则扣减为0）；最后将各温室气体排放量换算为二氧化碳当量（CO₂e）并加总，得到产品总碳足迹。该核算方法与国家通用碳足迹核算规则保持一致，同时针对电解二氧化锰行业“运输环节碳排放占比相对较低、生产环节（电解、焙烧）碳排放占比高”的特点，细化生产环节的分工艺核算要求，提升核算精准度。

2.计算公式：结合行业特点，在通用公式基础上细化分场景计算公式，明确各公式的适用范围、参数定义、单位和取值来源，确保企业能直接根据公式开展核算：

依据GB/T 24067—2024中公式（1），制定产品碳足迹总计算公式（1）和二氧化碳当量换算公式（2）；

参照T/CISA 472-2024、T/FIAC 0005-2024，制定原辅材料获取、能源获取阶段温室气体排放量的计算公式（3）和（4），细化锰矿石、硫酸等行业核心原辅材料的排放核算系数；

依据《碳排放核算与报告要求 第10部分：化工生产企业》（GB/T 32151.10-2023），结合电解二氧化锰生产工艺，制定生产阶段温室气体排放量的计算公式（5）～（9），重点对燃料燃烧排放、碳酸盐分解排放、含碳还原剂氧化排放、电力消耗间接排放等行业核心碳排放环节的计算做了细化规定，例如针对焙烧环节的碳酸盐分解排放，明确碳酸锰分解的碳排放计算系数和取值依据。

3.参数支撑：通过标准附录E提供行业专用的参数推荐值，包括：不同运输方式（公路、铁路、水路）的运输排放因子、天然气/煤/柴油等化石燃料的低位发热量/单位热值含碳量/碳氧化率、碳酸锰/碳酸钙等碳酸盐的排放因子、电网电力排放因子等，同时明确推荐参数的适用范围和更新要求（建议每3年根据行业发展情况更新），为企业次级数据的选用提供统一、权威的参考，确保不同企业的量化结果具有可比性。

例如企业采用两矿一步法生产单一电解二氧化锰产品，且未采用温室气体清除工艺时，完成清单分析得到每声明单位（1kg电解二氧化锰产品）所需的软锰矿、硫铁矿、硫酸等原辅材料及蒸汽、电力等能源的消耗量，再获取这些原辅材料和能源的排放因子后，根据公式（3）计算该原辅材料或者能源获取阶段的温室气体排放量。其中原辅材料和能源的排放因子，如果可以从供应方获取初级数据，则优先采用初级数据；若无法获得初级数据，则依据次级数据收集要求通过查询相关数据库获取次级数据。蒸汽和电力碳排放因子可依据附录E中表E.4选取。

通过各批次原辅材料量及其运输距离，计算加权平均运输距离，再根据运输方式查附录E（或者其他数据库）获得对应运输方式的温室气体排放因子，再依据公式（4）计算该原辅材料运输阶段的温室气体排放量。

如果企业采用煤（如自备燃煤蒸汽锅炉供蒸汽）、天然气或柴油等燃料，可依据公式（6）计算每声明单位消耗化石能源燃烧产生的二氧化碳排放量。其中，燃料低位发热量、单位热值含碳量等有现场数据优先采用，没有现场数据可参考附录E中表E.2选取。

若企业采用的原辅材料中含有碳酸盐，且生产过程中会发生化学反应，放出二氧化碳，则需要根据公式（7）计算碳酸盐使用温室气体排放量。其中碳酸盐组分的质量分数采用现场数据，碳酸盐的温室气体排放因子参见附录E中表E.3。

最后，依据公式（1）和（2）及前面计算的每声明单位各种原辅材料和能源获取、运输阶段、化石能源燃烧、碳酸盐反应的温室气体排放量计算得到电解二氧化锰产品碳足迹。

（六）结果解释

本部分规定了产品碳足迹量化结果的分析、解读和应用要求，核心目标是让量化结果能有效指导企业的减排决策和管理优化，参照新能源汽车、电子电器等产品碳足迹标准的结果解释要求，要求企业从结果呈现、不确定性分析、敏感性分析、减排潜力识别四个方面开展结果解释工作，避免量化结果仅作为“数据统计”而未落地应用。

基础结果呈现：要求明确说明产品总碳足迹（以CO₂e/kg为单位），以及原辅材料/能源获取、运输、产品生产各阶段的碳足迹占比，各核心单元过程（电解、焙烧、化合等）的碳排放数据，清晰定位产品碳足迹的关键排放环节（如电解环节占比60%、焙烧环节占比25%）。

不确定性分析：要求分析量化过程中产生不确定性的来源（如数据来源、排放因子选用、分配方法、边界设定等），并采用定性+定量的方式评价不确定性对量化结果的影响程度，例如说明“若电网电力排放因子波动±5%，产品总碳足迹将波动±3%”，同时提出降低不确定性的改进措施（如增加现场数据采集、选用更贴合的排放因子）。

补充分析要求：建议企业结合自身需求开展敏感性分析和替代情景分析：敏感性分析重点评估核心参数（如电解直流电耗、锰矿石品位、燃料类型）变化对产品碳足迹的影响程度，识别影响碳排放的关键因素；替代情景分析重点模拟不同生产工艺（如传统焙烧法vs低温焙烧法）、能源结构（如传统电网电力vs光伏自发自用电力）、原辅材料（如高品位锰矿石vs低品位锰矿石）下的产品碳足迹变化，为企业工艺优化、能源结构调整提供数据支撑。

减排潜力识别：要求基于结果分析，结合行业技术发展水平，识别产品全生命周期的减排潜力，提出具体、可落地的减排建议，例如针对电解环节碳排放高的问题，提出“优化电解槽工艺参数、降低直流电耗”“采用光伏+储能的绿电替代方案”等减排措施；针对焙烧环节，提出“选用天然气替代煤作为燃料”“采用余热回收系统提高能源利用率”等措施，实现“量化－分析－减排”的闭环管理。

同时要求企业详细记录量化过程中的分配程序、边界调整情况，客观说明研究的局限性（如未纳入某类间接碳排放、部分数据采用次级数据等），确保结果解释的真实性和客观性。

（七）报告内容和格式

为规范电解二氧化锰产品碳足迹报告的编制和披露，本部分明确报告编制需符合GB/T 24067—2024第7章的通用要求，同时结合行业特点细化报告的核心内容和标准化格式，参考《温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 铁合金》（T/CISA 472-2024 T/FIAC 0005-2024）的报告编制规范，确保报告内容完整、格式统一、信息可追溯，满足企业内部管理、第三方核查、供应链披露、碳标识认证等不同场景的使用需求。

1.核心内容要求：明确碳足迹报告需包含生产者信息、产品信息、量化目的与范围、数据信息、核算过程、结果与分析、声明与附件七大模块，其中：生产者信息需包含企业名称、生产地址、生产工艺类型等；产品信息需包含产品规格、产量、执行标准等；量化目的与范围需明确量化意图、声明单位、系统边界、取舍准则、时间范围等；数据信息需包含数据来源、数据质量、排放因子选用等；核算过程需包含清单分析、分配方法、计算公式、参数取值等；结果与分析需包含产品总碳足迹、各阶段/环节碳足迹、不确定性分析、减排潜力等；声明与附件需包含报告编制声明、数据支撑材料、第三方核查意见（若有）等。

2.标准化格式要求：通过标准附录 F提供《电解二氧化锰产品碳足迹报告（模板）》，模板采用标准化的章节结构、表格形式，明确各章节的编写要求和数据填报规范，例如针对“生产环节碳排放核算”部分，提供标准化的核算数据表，要求企业按工艺环节填报数据，便于报告的编制、审核和对比。

（八）产品碳足迹声明

本部分明确了企业对外发布电解二氧化锰产品碳足迹声明的合规要求、使用规范和可比性要求，参照GB/T 24025（Ⅲ 型环境声明）和ISO 14026（足迹信息交流）的通用规则，结合行业实际，为企业开展碳标识认证、供应链碳信息披露、国际市场贸易提供合规依据，保证碳足迹声明的权威性、真实性和可比性。

1.合规发布要求：若企业需对外发布产品碳足迹声明（如用于产品包装、广告宣传、供应链对接、国际市场），需严格按照 GB/T 24025或ISO 14026的规定开展，声明所依据的量化数据需符合本标准的要求，且需保留完整的碳足迹报告和数据支撑材料；若声明面向国际市场（如欧盟、东南亚等），需确保量化规则与国际相关碳核算标准做好对接，避免因规则差异导致声明无效。

2.第三方核查要求：针对公开性的碳足迹声明（如碳标识认证、下游核心客户要求），要求由具备相应资质的第三方核查机构对产品碳足迹量化过程和结果进行核查，并出具核查报告，企业需在声明中注明核查机构名称、核查报告编号，提升声明的可信度。

3.可比性要求：明确碳足迹声明结果仅可用于具有相同功能、相同生产工艺、相同系统边界的不同电解二氧化锰产品之间的比较，若与其他工艺、其他边界的产品进行比较，需在声明中明确说明差异点并进行标准化校准，避免误导性对比；例如“本产品碳足迹为   CO₂e/kg（采用焙烧法生产，边界为“从摇篮到大门”），与采用碳酸锰矿浸出法生产的产品对比时，需统一工艺边界后再进行分析”。

4.声明更新要求：要求企业根据生产工艺、能源结构、原辅材料来源等核心因素的变化，及时更新产品碳足迹量化结果和声明，若核心因素发生重大变化（如绿电替代比例提升50%以上、生产工艺升级），需在6个月内完成重新量化和声明更新，确保声明结果的时效性。

（九）附录（资料性）

标准设置了A-F共6个资料性附录，作为正文条款的配套支撑，提升标准的实操性。附录A明确了各生产单元的温室气体排放源，帮助企业快速定位各环节碳排放类型；附录B提供了碳酸锰矿浸出法、两矿一步法、焙烧法三种主流生产工艺的流程图，贴合行业不同生产工艺的核算需求；附录C提供了现场数据、次级数据的标准化收集表和数据质量评价体系，为企业数据收集提供参考模板；附录D给出了温室气体100年GWP值，为影响评价提供参数参考；附录E提供了运输排放因子、化石燃料参数、碳酸盐排放因子等推荐值供参考；附录F提供了产品碳足迹报告的标准化模板。

六、重大意见分歧的处理依据和结果

本标准研制过程中无重大分歧意见。

七、实施标准的措施

（一）标准报批发布后，成立标准宣贯工作组

本标准发布后，成立以主要起草人为成员的标准宣贯工作组，主要负责标准的宣贯实施培训计划制定、标准实施交流会策划、标准实施信息反馈收集和标准实施效果评估等工作，并根据标准实施信息反馈和标准实施效果评估情况，及时组织标准复审修订。

（二）组织开展标准宣贯培训

标准发布实施后，标准宣贯工作小组制作标准解读宣贯培训PPT课件和标准核心技术明白书，并按标准宣贯培训计划深入各市县相关机构，对相关技术人员开展标准宣贯培训，对标准进行逐条解读，让相关技术人员掌握标准核心技术内容，助力标准实施落地，促进电解二氧化锰产业健康发展。

（三）开展标准实施交流会，收集标准实施反馈信息

标准起草小组深入各市县相关机构技术人员召开标准实施交流会，听取标准实施过程中存在的问题并做好记录和解答，对存在的问题组织专家团队进行研讨，为标准的复审修订做准备。

（四）开展标准实施效果评估

标准实施满2年，每年标准宣贯工作组采取网络调查、问卷调查、实地调研、召开座谈会或论证会、专家咨询等方式开展标准实施效果评估，并形成标准实施效果评估报告，为标准的复审修订做准备。

# 八、其他应当说明的事项

无。

团体标准《温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 电解二氧化锰》

标准编制工作组

2026年4月  日