| ICS | 13.030.99 |
| --- | --- |
| CCS | GXAS. Z 68 |

团体标准

T/GXAS XXXX—XXXX

大件垃圾回收及资源化利用规范

Specification for recycle and utilization of bulky waste

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

广西标准化协会  发布

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  基本要求	2

5  收集	2

6  运输	3

7  资源化利用	3

8  环境保护和安全防护	4

9  应急处置	5

参考文献	6

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由南宁市环境卫生管理处提出并宣贯。

本文件由广西标准化协会归口。

本文件起草单位：南宁市环境卫生管理处、南宁建宁水务投资集团有限责任公司、南宁市建筑规划设计集团有限公司。

本文件主要起草人：黄华、罗启荣、黄淑娟、李航、韦振雷、梁立东、蓝婉瑜、蒙槿、李浓、陈俊、涂乐乐、文衍顺、申朋程、韦露、黄意环、李庄

大件垃圾回收及资源化利用规范

范围

本文件界定了大件垃圾回收及其资源化利用的术语和定义，规定了大件垃圾收集、运输、资源化利用要求。

本文件适用于城市化管理区域内大件垃圾的回收及资源化利用。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 3095  环境空气质量标准

GB/T 4223  废钢铁

GB 8978  污水综合排放标准

GB 12348  工业企业厂界环境噪声排放标准

GB/T 12801  生产过程安全卫生要求总则

GB/T 13586  回收铝

GB/T 13587  铜及铜合金废料

GB 14554  恶臭污染物排放标准

GB 16297  大气污染物综合排放标准

GB/T 20811  废纸分类技术要求

GB/T 22529  废弃木质材料回收利用管理规范

GB/T 25175  大件垃圾收集和利用技术要求

GB/T 39196  废玻璃回收技术规范

GBZ 1  工业企业设计卫生标准

DB45/T 1896  城市生活垃圾分类设施配置及作业规范

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

大件垃圾  bulky waste

重量超过5 kg或者体积超过0.2 m³或长度超过1 ｍ，且整体性强的废弃物（如废旧家具及其他大件废物等）。

本文件涉及的大件垃圾不包括废弃电器电子产品、建筑垃圾、园林废弃物（现场裁剪后树干除外）、工业生产活动中产生的大件垃圾等。

[来源： GB/T 25175—2010，3.1，有修改]

大件垃圾暂存点  bulky waste temporary storage point

专门用于存放大件垃圾的临时存放设施‌。

拆解  disassembly

以利用或处理处置为目的，通过人工或机械的方式将大件垃圾进行拆卸、解体的过程。

[来源： GB/T 25175—2010，3.6]

破碎  crushing

通过外力（机械设备冲击/剪切/挤压力）使大件垃圾分解为小块物料的过程。

分选  sorting

将破碎或粉碎后的大件垃圾物料进行同类物质归类的过程。

资源化  resource recovery

对大件垃圾进行处理，使其具备再次利用价值的过程，包括再使用和再生利用。

再使用  reuse

大件垃圾或其拆解后的零部件经清洁、消毒、灭菌、整理并检验合格后可继续使用的过程。

[来源：GB/T 25175—2010，3.5，有修改]

再生利用  recycling

大件垃圾经拆解、加工、转化，使之能够作为原材料重新利用的过程。材料主要包括木材、塑料、玻璃、皮革、纸张、金属等。

[来源：GB/T 25175—2010，3.7]

基本要求

大件垃圾回收及资源化利用工作遵循政府主导、属地管理、全民参与、市场运作、社会监督的原则，通过源头分流，实现大件垃圾回收及资源化利用。

鼓励居民、非居民按照国家法律、法规等有关规定规范投放大件垃圾。

鼓励营造规范投放、自觉清运、互相监督的处理大件垃圾氛围。

收集

一般要求

    - 5.1.1 大件垃圾投放前，宜除去包装等杂物，并避免建筑垃圾、工业废料、有毒有害物品混入。杂物宜按照DB45/T 1896的规定分类投放至相应的收集容器。

    - 5.1.2 大件垃圾宜按照DB45/T 1896要求的范围内放置，不宜影响其他城市功能空间的使用。

住宅区

住宅区宜按照DB45/T 1896的要求，设置大件垃圾暂存点；不具备条件的，宜在街道、社区的指导下与相邻区域共建共享。大件垃圾暂存点符合下列规定：

标志醒目、引导清晰；

设置位置宜方便收运车辆进出、回车；

宜采取隔墙、围挡、房（间）等方式，保持区域的独立性；

采用房（间）型式时，建筑面积不宜小于12 ㎡；

外观与周边环境协调；

宜采取地面硬化、防雨、消防安全、保洁消杀等措施，并由专人管理；

宜配置平板小推车等便民工具，便于居民投放和取走废旧家具。

居民宜自行将大件垃圾投放至大件垃圾暂存点，或自行运送至资源化利用设施；否则，宜预约专门机构上门收集。

生活垃圾分类投放管理责任人宜通过公告栏、互联网群组等方式，定期公开大件垃圾暂存点内大件垃圾的名称、尺寸、材质、实物照片等基本信息，鼓励有需求的居民做好相关消毒处理后自行取走再使用。

大件垃圾宜采取定期或预约的方式进行清运。

机关企事业单位

机关企事业单位宜单独设置大件垃圾暂存点或利用空置的仓库、储藏室、办公室等场所暂存大件垃圾。

机关企事业单位的大件垃圾宜由生活垃圾分类投放管理责任人组织运送至资源化利用设施，或预约专门机构上门收集。

公共场所

商场超市、宾馆饭店、农贸市场、交通物流场站、体育场馆等公共场所宜根据大件垃圾排出量、收集清运方式及频次，确定暂存方式，确有必要布设大件垃圾暂存点的，宜将大件垃圾暂存点布设在室内。

公共场所的大件垃圾宜由生活垃圾分类投放管理责任人组织运送至资源化利用设施，或预约专门机构上门收集。

运输

具备条件的大件垃圾收运单位宜向属地环境卫生主管部门报备。

属地环境卫生主管部门宜根据实际，动态公布不少于1家大件垃圾收运单位信息，并设置监督电话。

大件垃圾收运单位宜按照与生活垃圾分类投放责任人约定的时间定期收集或者预约收集大件垃圾，并建立联单管理台账，记录大件垃圾的来源、名称、数量、重量、收运日期去向等，定期向属地环境卫生主管部门报告。

大件垃圾宜采用符合收运规范的专用车辆进行运输，运输车辆外观和性能应满足下列要求：

保持外观整洁，在车身醒目位置喷涂分类标志，标注收运单位名称、回收联系电话、监管电话等信息；

安装卫星定位和监控系统，保持系统正常运行，并将运输车辆行驶信息接入主管部门的管理信息系统；

保持车辆性能良好，杜绝“遗撒滴漏”，实现收集和运输无尘化、密闭化。

资源化利用

再使用

具有再使用价值的大件垃圾宜通过线上线下二手交易、慈善拍卖、捐赠等形式优先重复利用。确需废弃的，宜按照GB/T 25175的要求处理。

具备修复条件的大件垃圾资源化利用设施，宜对外观完好、利用价值较高的大件垃圾进行修复，通过转赠或二手交易的方式再使用。

再使用的大件垃圾或其构件材料，宜采取防护措施，避免损坏。

不宜再使用的大件垃圾应对其进行再生利用。

再生利用

再生利用设施接收大件垃圾时，宜做好进场运输车辆管控并设置计量系统，统计进场及外运的物料数据信息；登记进场大件垃圾的名称、来源、重量、数量等信息，进行检视和鉴别，不宜混入杂物、危险废物等。

再生利用拆解、破碎过程中产生的残余物，具有再生价值的成分纳入再生利用渠道，其余的纳入生活垃圾无害化处置渠道，实现资源化、无害化。

再生利用各类操作宜以机械为主、人工为辅。

大件垃圾拆解符合下列规定：

大件垃圾拆解场所宜在大件垃圾相对集中区域。场所应平整，具有一定的抗压强度，有防雨淋、防渗漏措施。属地政府宜将大件垃圾资源化利用设施纳入城市规划体系，落实设施用地；

拆解作业采取经济合理、安全可靠的工艺技术及必要的安全防护，并宜防止对环境产生二次污染以及人体健康产生危险；

宜先行拣出可直接回收利用的玻璃、金属、木料、废纸等材料，并分类存放；

床垫、皮革沙发、布艺沙发等由柔软性面料包裹的大件垃圾，宜先行人工拆解，以提高织物、皮革、海绵、金属等材料的回收率；

实木制作的大件垃圾，可先行人工拆解，以提高实木的回收率；人造板材制作的大件垃圾，可直接机械拆解；

拆解过程宜尽量拣出金属的构件、零件、附件，以免损坏后续工艺的设备。

大件垃圾破碎符合下列规定：

宜组合选用颚式、辊式、剪切式等破碎设备，分别适应柔软性物料和硬脆性物料的破碎要求；

破碎设备宜采用密闭式设计，并配套除尘措施。

破碎物料分选符合下列规定：

宜组合选用滚筒、风力、磁力、涡流等分选设备，以满足不同特性和粒径物料的分离要求；

分选设备宜采用密闭式设计，并配套除尘设备。

大件垃圾再生利用过程拣出、分选出的各类材料后续利用宜符合下列规定：

木料的回收利用宜符合GB/T 22529的规定；

海绵（原生海绵、再生海绵）、皮革（真皮革、人造革）、塑料（聚乙烯、聚氯乙烯、聚丙烯）宜按材质、外形尺寸、完好程度和再加工材料的用途进行分类回收利用；

废纸的回收利用宜符合GB/T 20811的规定；

玻璃的回收利用宜符合GB/T 39196的规定；

钢铁的回收利用宜符合GB/T 4223的规定；

铜及铜合金的回收利用宜符合GB/T 13587的规定；

铝及铝合金的回收利用宜符合GB/T 13586的规定。

信息公开

资源化利用设施运营单位宜主动公布大件垃圾资源化利用动态，接受社会监督。

资源化利用设施运营单位宜在场区大门设置电子公示信息牌，公开污染物排放信息。

环境保护和安全防护

环境保护

大件垃圾回收及资源化利用环境保护宜符合GB 12348、GB 16297、GB 3095、GB 8978、GB 14554的相关规定。

安全防护

大件垃圾回收及资源化利用作业场所宜设置防火、防倒塌等安全警示标志和人员物流通道标识等。

大件垃圾回收及资源化利用作业场所宜配备灭火器、消防沙等消防器材。

大件垃圾资源化利用设施运行单位宜按下列规定加强职业卫生管理：

采取防尘、防噪、防机械伤害等必要防护措施，并严格按照规范安全操作；

发放必要的劳动工具和劳动防护用品；

劳动保护宜按照GBZ 1和GB/T 12801的有关规定执行，并结合作业特点采取有利于职业病防治和保护作业人员健康的措施。职工宜每年体检1次，并建立健康登记卡。

应急处置

大件垃圾收集、运输、资源化利用单位宜建立并落实应急管理机制。

大件垃圾运输和资源化利用单位宜定期开展应急演练。

大件垃圾运输和资源化利用单位宜建立健全并落实应急物资储备保障制度。

大件垃圾资源化利用单位宜建立健全作业场所重大事故隐患排查制度，加强运行过程中重大安全风险的控制，并确保设施事故预防和应急预案处于受控状态，对安全事故、环境事件处理进行跟踪记录。

遇突发事件时，大件垃圾收集、运输、资源化利用单位宜立即启动相关应急预案，做好先期处理和公共关系应对等。

参考文献

[1] 广西壮族自治区固体废物污染环境防治条例（2022年）

[2] 南宁市人民政府办公室  南府办函〔2020〕89号  南宁市生活垃圾分类投放、收运操作规程（试行）

[3] 南宁市生活垃圾分类管理条例（2020年）