团体标准《榴莲中碱性嫩黄O的测定  液相色谱-串联质谱法》（征求意见稿）编制说明

一、任务来源、起草单位、主要起草人

根据《广西标准化协会关于下达2025年第九批团体标准制修订项目计划的通知》（桂标协〔2025〕70号）文件精神，由中国检验认证集团广西有限公司提出，中国检验认证集团广西有限公司、中国检验认证集团越南有限公司、南宁海关技术中心、广西中检检测技术服务有限公司、广西大学轻工与食品工程学院、广西环保产业发展研究院有限公司、东兴海关综合技术服务中心、防城港检验检测中心、钦州市检验检测中心、凭祥海关综合技术服务中心、广西标准化协会等单位共同起草的团体标准《榴莲中碱性嫩黄的测定 液相色谱-串联质谱法》（项目编号：2025-0905），已获立项。

为高质量编制团体标准《榴莲中碱性嫩黄O的测定  液相色谱-串联质谱法》，由起草单位成立标准编制工作组并进行如下分工：

| 姓 名 | 职称/职位 | 从事专业 | 工作单位 | 主要负责工作 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 兰淑惠 | 技术中心副主任/高级工程师 | 检验检测与实验室管理 | 中国检验认证集团广西有限公司 | 统筹主持标准编制工作 |
| 金其扬 | 技术中心食品实验室副主任/初级工程师 | 食品检验检测 | 中国检验认证集团广西有限公司 | 参与标准编制工作，组织人员进行标准发布后的宣贯培训。 |
| 刘欢群 | 技术中心食品实验室副主任/工程师 | 食品检验检测 | 中国检验认证集团广西有限公司 | 参与标准编制工作，组织人员进行标准发布后的宣贯培训。 |
| 吴雪英 | 技术中心技术研发经理/高级工程师 | 检验检测与标准化 | 中国检验认证集团广西有限公司 | 参与标准文本及编制说明的编写；组织开展标准征求意见会。 |
| 任鹏炜 | 技术研发室工程师 | 检验检测与标准化 | 中国检验认证集团广西有限公司 | 参与标准文本及编制说明的编写；组织开展标准征求意见会。 |
| 段保屹 | 工程师 | 检验检测、技术开发 | 凭祥海关综合技术服务中心 | 对标准实施情况进行总结分析，不断对团体标准提出修正意见。 |
| 谭灵 | 工程师 | 检验检测、技术开发 | 凭祥海关综合技术服务中心 | 对标准实施情况进行总结分析，不断对团体标准提出修正意见。 |
| 黄素萍 | 高级农艺师 | 检验检测、技术开发 | 东兴海关综合技术服务中心 | 参与标准编制工作，组织人员进行标准发布后的宣贯培训。 |
| 韦鑫 | 助理工程师 | 检验检测 | 东兴海关综合技术服务中心 | 参与标准文本及编制说明编写，质量控制。 |
| 罗振静 | 工程师 | 检验检测、技术开发 | 防城港检验检测中心 | 对标准实施情况进行总结分析，不断对团体标准提出修正意见。 |
| 陈军妃 | 工程师 | 检验检测、技术开发 | 防城港检验检测中心 | 对标准实施情况进行总结分析，不断对团体标准提出修正意见。 |
| 王爱 | 工程师 | 检验检测与技术开发 | 广西环保产业发展研究院有限公司 | 对标准实施情况进行总结分析，不断对团体标准提出修正意见。 |
| 白永庆 | 工程师 | 检验检测与技术开发 | 防城市知识产权保护中心 | 对标准实施情况进行总结分析，不断对团体标准提出修正意见。 |
| 司露露 | 高级工程师 | 检验检测 | 南宁海关技术中心 | 对标准实施情况进行总结分析，不断对团体标准提出修正意见。 |
| 黄崇杏 | 工程师 | 检验检测与技术开发 | 广西大学轻工与食品工程学院 | 对标准实施情况进行总结分析，不断对团体标准提出修正意见。 |
| 覃浩杰 | 助理工程师 | 检验检测 | 中国检验认证集团越南有限公司 | 对标准实施情况进行总结分析，不断对团体标准提出修正意见。 |
| 黄嵩 | 工程师 | 检验检测、技术开发 | 钦州市检验检测中心 | 对标准实施情况进行总结分析，不断对团体标准提出修正意见。 |

二、制定标准的必要性和意义

碱性嫩黄又名金胺、奥拉明O，是一种黄色的工业染料，呈均匀粉末状，主要用于麻、纸、皮革、草编织品、人造丝等的染色，碱性嫩黄进入环境中还会对水体、土壤等造成污染，影响生态平衡。此外，因为其嫩黄色的外表，某些不法榴莲工厂为使榴莲皮色好看，会使用碱性嫩黄对榴莲外皮进行染色，但碱性嫩黄对人的皮肤黏膜有刺激性，可引起结膜炎、皮炎和上呼吸道刺激症状，人接触或者吸入碱性嫩黄都会引起中毒。长期过量食用，将对人体肾脏、肝脏造成损害甚至致癌。碱性嫩黄也被世界卫生组织（WHO）列入2B类致癌物，且早在2008年我国卫生部就将其列为非食用物质。近年来，进口榴莲在中国市场上备受欢迎，但同时也出现了一些食品安全问题。中国海关监管机构对出口到中国的泰国榴莲进行食品安全检查时，发现不法榴莲加工厂对榴莲使用了一种“碱性嫩黄”的化学工业燃料进行染色。2025年1月10日起，中国海关总署对所有进口榴莲（包括越南、泰国等）实行每票取样，新增检测项目“碱性嫩黄”，送检率达到100%，且在检测期间不可提离。

广西是中国重要的榴莲进口基地，大量榴莲的进口增加了广西的贸易额，推动了广西对外贸易的快速发展，提升了广西在全国乃至全球贸易中的地位。2023年广西进口鲜榴莲87.9亿元，同比增长185.9%。广西榴莲进口量和进口金额在全国榴莲进口量及进口金额中所占的比重分别为18.51%、18.6%。榴莲进口带动了相带动了广西物流、仓储、包装等相关产业的发展。榴莲进口贸易的各个环节，如装卸、运输、仓储、销售等，增加了大量的就业机会，为当地居民提供了丰富的就业机会，缓解了就业压力，增加了居民收入。榴莲进口的繁荣促进了广西边境口岸城市的经济发展，极大地促进了包括榴莲在内的水果贸易，带动了当地商业、餐饮、住宿等相关服务业的繁荣，提升了口岸城市的经济活力和综合竞争力。

检测碱性嫩黄可有效防止其进入市场，保护消费者身体健康，有助于打击非法添加和滥用添加剂的行为，规范进口榴莲市场秩序，促使进口商和生产商遵守相关法规，确保市场上的榴莲产品符合食品安全标准，维护公平竞争的市场环境。目前，碱性嫩黄O的检测方法主要有：（1）高效液相色谱法：使用HPLC可以精确地分离和检测样品中的碱性嫩黄O成分，但存在样品前处理复杂，仪器昂贵等缺点；（2）分光光度法：利用碱性嫩黄O在特定波长下有吸收峰的特性，通过检测其吸光度来判断其含量，但存在前处理复杂、准确度低等缺点；（3）拉曼光谱法：可用于出口饮料中的碱性嫩黄O进行快速筛查，具有快速、无损、无需复杂样品预处理等优点，但可能存在灵敏度不够高、受杂质影响大等缺点；（4）超高效液相色谱-串联质谱法：可以同时检测食品中的碱性嫩黄O和其他成分，具有快速、无损、无需复杂样品预处理等优点，以上方法各有优缺点，也都需要在实验室条件下进行检测，并由专业技术人员进行操作和解读结果。而且，目前我国只发布了针对一般食品或特定类别食品中碱性嫩黄的检测方法标准，对于榴莲这种具有特殊性且近年来才大量进口的水果还没有专门针对进口水果榴莲基体检测方法标准。起草单位中国检验认证集团广西有限公司建立了榴莲中碱性嫩黄的液相色谱-串联质谱仪法，并开发了无需使用固相萃取柱的前处理方法，使用了前处理QuECHERS方法包，该方法前处理速度快，成本低、回收率、精确度和准确度高等优点。起草单位从2023年起就开发了液相色谱-串联质谱仪法用于检测榴莲中碱性嫩黄O，用液相色谱-串联质谱仪法已检测了50多批次榴莲样品，且已在中国中检越南公司、中国中检广西公司技术中心北海分中心等2家单位有验证及应用，技术十分成熟，能够很好的满足企业日常监控榴莲产品安全的需求，降低企业生产成本，应用推广前景乐观。

因此，通过制定团体标准《榴莲中碱性嫩黄的测定 液相色谱-串联质谱法》，以标准为抓手，重点解决榴莲中碱性嫩黄O的检测难点技术问题，对提高榴莲中碱性嫩黄的测定效率，保障榴莲的食品安全，促进榴莲产业高质量发展具有重要意义。

三、主要起草过程

（一）成立标准编制工作组

团体标准《榴莲中碱性嫩黄O的测定  液相色谱-串联质谱法》项目任务下达后，中国检验认证集团广西有限公司成立了标准编制工作组，起草单位制定了起草编写方案与进度安排，明确任务职责，确定工作技术路线，开展标准研制工作。具体标准编制工作由中国检验认证集团广西有限公司、中国检验认证集团越南有限公司、南宁海关技术中心、广西中检检测技术服务有限公司、广西大学轻工与食品工程学院、广西环保产业发展研究院有限公司、东兴海关综合技术服务中心、防城港检验检测中心、钦州市检验检测中心、凭祥海关综合技术服务中心、广西标准化协会等单位负责人组成的标准编制工作组完成。

编制工作组下设三个组，分别是资料收集组、草案编写组、标准实施组。

资料收集组负责国内外有关榴莲中碱性嫩黄O的测定的文献资料的查询、收集和整理工作，查阅前人对榴莲中碱性嫩黄O的测定的研究情况。

草案编写组负责起草标准草案、征求意见稿和标准编制说明、送审稿及编制说明的编写工作，包括后期召开征求意见会、网上征求意见，以及标准的不断修改和完善。

标准实施组负责团体标准《榴莲中碱性嫩黄O的测定  液相色谱-串联质谱法》发布后，组织相关企事业单位开展标准宣贯培训会，对标准进行详细解读，让相关人员了解标准，并根据标准对液相色谱-串联质谱法测定榴莲中碱性嫩黄O含量进行规范化操作，并对标准实施情况进行总结分析，不断对团体标准提出修正意见。

（二）收集整理文献资料

标准编制工作组收集了国内有关“榴莲中碱性嫩黄O的测定  液相色谱-串联质谱法”相关文献资料。主要有：

SN/T 5610.1-2024  进出口纺织品 碱性嫩黄的测定 第1部分：液相色谱法

SN/T 5610.2-2024  进出口纺织品 碱性嫩黄的测定 第2部分：液相色谱-串联质谱法

SN/T 5643.2-2023  出口食品中化学污染物的快速检测方法 第2部分：碱性嫩黄O的测定 拉曼光谱法

BJS 202204  豆制品中碱性嫩黄等11种工业染料的测定

DB35/T 897-2009  食品中碱性橙、碱性嫩黄O和碱性桃红T含量的测定

（三）研讨确定标准特色、创新点和主体内容

1、标准特色和创新点

（1）建立了榴莲中碱性嫩黄的液相色谱-串联质谱检测方法，填补了该基质中工业染料检测标准的空白。可用于榴莲贸易中碱性嫩黄的日常监控检测，为生产、流通及监管提供有效技术支撑，推动检测资源整合与标准应用。

（2）规范了榴莲皮、肉的制样流程，采用QuEChERS前处理方法，无需固相萃取柱，省去萃取、旋蒸、氮吹等步骤，操作时间缩短50%，且仅用乙腈提取，降低了成本。

2、主体内容

标准编制工作组在对收集的资料进行整理研究之后，准编制工作组召开了标准编制会议，对标准的整体框架结构进行了研究，并对标准的关键性内容进行了初步探讨。经过研究，标准的主体内容确定为试剂与试验方法、仪器和设备、分析步骤、结果计算、回收率与精密度。

（四）调研及形成草案、征求意见稿

2025年5-7月，标准起草工作小组进行了广泛调研工作，查阅了大量的国内外文献资料，对液相色谱-质谱法测定榴莲皮和榴莲肉中碱性嫩黄O的前人研究成果进行系统总结。形成了标准的基本构架，对主要内容进行了讨论并对项目的工作进行了部署和安排。

2025年8-12月，在前期工作的基础之上，通过理清逻辑脉络，整合已有的参考资料中有关液相色谱-质谱法测定榴莲皮和榴莲肉中碱性嫩黄O的要求，并结合液相色谱-质谱法测定榴莲皮和榴莲肉中碱性嫩黄O实际要求的基础上，按照简化、统一等原则编制完成团体标准《榴莲中碱性嫩黄O的测定  液相色谱-串联质谱法》（草案）。

2026年2-4月，标准起草工作组到相关单位和科研机构进行调研，开展试验验证，并实际征求意见，通过收集反馈了大量意见，标准编制工作组多次召开会议，对标准草案进行了反复修改和研究讨论。进一步讨论完善标准草案，形成团体标准《榴莲中碱性嫩黄O的测定  液相色谱-串联质谱法》（征求意见稿）和（征求意见稿）编制说明。

四、制定标准的原则和依据，与现行法律、法规的关系，与有关国家标准、行业标准的协调情况

## （一）编制原则

### 1、实用性原则

本文件是在充分收集相关资料和文献，分析榴莲中碱性嫩黄O测定的当前现状，在现有相关液相色谱-质谱法测定榴莲皮和榴莲肉中碱性嫩黄O相关要求的基础上，结合编制单位多年相关经验而总结起草的，符合当前榴莲中碱性嫩黄O的测定发展的方向，具有较强的实用性和可操作性。

### 2、协调性原则

本文件编写过程中注意了与榴莲中碱性嫩黄O的测定相关法律法规的协调问题，在内容上与现行法律法规、标准协调一致。

### 3、规范性原则

本文件严格参照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》编写本标准的内容，保证标准的编写质量。

### 4、前瞻性原则

本文件在兼顾当前区内榴莲中碱性嫩黄O的测定现实情况的同时，还考虑到了液相色谱-质谱法测定榴莲皮和榴莲肉中碱性嫩黄O技术快速发展的趋势和需要，在标准中体现了个别特色性、前瞻性和先进性条款，作为对液相色谱-质谱法测定榴莲皮和榴莲肉中碱性嫩黄O工作发展的指导。

## （二）编制依据

本标准严格按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规则起草，标准主要内容参考相关标准文件并结合起草单位多年的相关经验和实践验证情况总结进行起草。

## （三）与现行法律、法规的关系，与有关国家标准、行业标准的协调情况

本编制工作组承诺本标准内容与各项指标不违反相关法律法规要求，且不低于国家强制性标准、推荐性国家标准和行业标准要求。

经查阅，截至目前，暂无《榴莲中碱性嫩黄O的测定  液相色谱-串联质谱法》标准。

与“碱性嫩黄：相关的标准有主要有：

《SN/T 5610.1-2024  进出口纺织品 碱性嫩黄的测定 第1部分：液相色谱法》《SN/T 5610.2-2024  进出口纺织品 碱性嫩黄的测定 第2部分：液相色谱-串联质谱法》《SN/T 5643.2-2023  出口食品中化学污染物的快速检测方法 第2部分：碱性嫩黄O的测定 拉曼光谱法》《BJS 202204  豆制品中碱性嫩黄等11种工业染料的测定》《DB35/T 897-2009  食品中碱性橙、碱性嫩黄O和碱性桃红T含量的测定》。

综述：在上述相关标准中，不适用于进口水果榴莲基体，目前尚无《榴莲中碱性嫩黄O的测定  液相色谱-串联质谱法》标准，属于标准空白。

五、主要条款的说明

团体标准《榴莲中碱性嫩黄O的测定  液相色谱-串联质谱法》的主要内容包括：原理、试剂与材料、仪器和设备、分析步骤、结果计算、回收率与精密度。本文件主要内容及依据来源说明如下：

(一）原理

试样中的碱性嫩黄经0.1％甲酸乙腈提取、离心，榴莲肉上清液经分散固相萃取净化后上高效液相色谱-串联质谱仪检测，榴莲皮的提取液直接上高效液相色谱-串联质谱仪检测，外标法定量。

由于碱性嫩黄极性较强， 在冷水中溶解性较差，在乙醇、甲醇、乙腈等强极性溶剂中溶解性较好，本研究选取乙腈、甲醇、0.1%甲酸乙腈和0.1%甲酸甲醇等不同的溶剂作为提取剂，分别称取空白样品的榴莲皮和榴莲肉2g（精确至0.001g）后，在样品中加入100ng碱性嫩黄O，然后按照后续分析步骤对样品进行前处理，但不进行净化步骤，检测结果如下表所示。

表1 不同提取溶剂的结果对比

| 样品名称 | 加入提取液 | 检测结果1 （ng） | 检测结果2 （ng） | 检测结果3 （ng） | 检测结果平均值（ng） | 回收率% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 榴莲皮 | 乙腈 | 82.3 | 86.1 | 86.9 | 85.1 | 85.1% |
|  | 甲醇 | 85.3 | 87.7 | 90.7 | 87.9 | 87.9% |
|  | 0.1%甲酸甲醇 | 92.6 | 93.5 | 92.4 | 92.8 | 92.8% |
|  | 0.1%甲酸乙腈 | 96.1 | 95.5 | 91.4 | 94.3 | 94.3% |
| 榴莲肉 | 乙腈 | 72.7 | 72.7 | 69.9 | 71.8 | 71.8% |
|  | 甲醇 | 83.2 | 85.5 | 82.0 | 83.7 | 83.7% |
|  | 0.1%甲酸甲醇 | 95.1 | 97.2 | 95.5 | 95.9 | 95.9% |
|  | 0.1%甲酸乙腈 | 93.4 | 96.4 | 100.5 | 96.8 | 96.8% |

根据试验结果，4种提取溶剂对于榴莲果皮以及榴莲果肉中碱性嫩黄O的回收率均达到70%以上，采用0.1%甲酸甲醇和0.1%甲酸乙腈的回收率均达到90%以上，0.1%甲酸乙腈在榴莲皮和榴莲肉中的回收率最佳，因此选用酸化乙腈作为提取溶剂。

(二）试剂与材料

2.1试剂

除另有说明，本方法所用试剂均为分析纯，水为GB/T 6682规定的一级水。

（1）乙腈（HCN）：色谱纯。

（2）乙酸铵（CH3COONH4)：色谱纯。

（3）甲酸（HCOOH)：优级纯。

（4）无水硫酸镁（MgSO4）：分析纯。

（5）十八烷基硅烷键合硅胶（C18）：40 μm～100 μm。

（6）QuEChERS 净化粉末：每份含 C18150 mg、MgSO4300 mg。

（7）　N-丙基乙二胺（PSA）：40 μm～100 μm。

（8）5 mmol/L乙酸铵溶液（含0.1％甲酸）：称取0.385 g乙酸铵，加入适量水溶解，再加入1 mL甲酸，用水定容至1 000 mL。

2.2标准品

碱性嫩黄O：（C17H22N3Cl，CAS号：2465-27-2）：纯度≥90％，或具有标准物质证书的标准品。

2.3标准溶液配制

（1）标准品储备液（1mg/mL）：准确称取标准品10 mg（精准至0.1 mg），用乙腈溶解定容至10 mL，配制成质量浓度为1 mg/mL的标准品储备液，0 ℃～4 ℃保存，有效期3个月。

（2）标准中间液Ⅰ的配制（100μg/mL）：准确移取标准储备液1mL，置于10mL容量瓶中，用乙腈定容至刻度，定容并摇匀，配制成质量浓度为100μg/mL的标准中间液，0℃～4℃保存，有效期2个月。

（3）标准中间液Ⅱ的配制（10μg/mL）：准确移取标准储备液1mL，置于10mL容量瓶中，用乙腈定容至刻度，混匀，0℃～4℃保存，有效期1个月。

（4）标准中间液Ⅲ的配制（1μg/mL）：准确移取标准储备液1mL，置于10mL容量瓶中，用乙腈定容至刻度，混匀，配制成质量浓度为1μg/mL的标准中间液，0℃～4℃保存，有效期1周。

（5）标准系列工作液的配制：吸取适量体积的标准中间液Ⅲ用乙腈稀释成浓度为0.1ng/mL、0.2ng/mL、0.5ng/mL、1.0ng/mL、2.0ng/mL、5ng/mL、10ng/mL、20ng/mL的标准工作溶液。

2.4材料

（1）聚丙烯离心管：15mL，50mL。

（2）PTFE微孔滤膜：0.22 μm，疏水。

（3）针筒注射器

(三）仪器和设备

所需仪器设备如下：

1、高效液相色谱-三重四极杆质谱联用仪，配有电喷雾离子源(ESI)。

2、分析天平：感量分别为0.1 mg 和1 mg。

3、组织研磨仪。

4、匀浆机。

5、离心机：转速≥4000 r/min.。

6、超声波发生器。

7、涡旋混合器。

- (四）分析步骤

- 4.1试样制备与保存

- 榴莲果肉和果皮两者基质差异大，需分开处理以保证净化效率。榴莲果皮的白色软质内果层水分高、吸附染料的能力弱，而刺状外壳及紧邻的硬质皮是直接接触外部染色剂的主要部位。去除白色内层可以排除低风险部分的干扰，聚焦于最可能残留碱性嫩黄O的硬质外层，同时减少提取液中的杂质，提高检测灵敏度。

- 组织研磨机或均浆机将样品彻底粉碎，保证取样代表性。置于 -18 ℃冷冻可以抑制微生物生长和酶活性，防止碱性嫩黄O在室温下发生降解或与基质成分反应，确保样品在检测前保持稳定。由于碱性嫩黄O染色力极强，因此制样时要求勤换手套、热水清洗工具，必要时进行空白测试，避免果皮与果肉、不同样品之间的相互污染，保证结果的真实性。

- 4.2样品前处理

- 甲酸提供酸性环境可使碱性嫩黄O更完全地以离子形式存在，从而提高其在乙腈中的溶解度和提取效率，同时乙腈能有效沉淀蛋白质并减少色素等共提取物，且与后续液相色谱-串联质谱的正离子模式兼容性更好。果皮与果肉均称取2 g，加入无水硫酸镁吸水放热促进提取，通过涡旋5 min和超声10 min加速目标物溶出，再以4000 r/min离心5 min实现固液分离，取上清液过PTFE膜去除颗粒，必要时用含0.1%甲酸的乙腈稀释，确保样品适合灵敏、稳定的质谱检测。

按照分析步骤称取空白样品的榴莲皮和榴莲肉后，在样品中加入100ng碱性嫩黄O，然后按照步骤对样品进行前处理，提取过程中超声时间不同，检测结果如下。

表2 不同超声时间结果比对

| 样品名称 | 不同超声时间 | 检测结果1 （ng） | 检测结果2 （ng） | 检测结果3 （ng） | 检测结果平均值（ng） | 回收率% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 榴莲皮 | 不超声 | 81.4 | 79.8 | 78.1 | 79.8 | 79.8% |
|  | 超声10min | 80.1 | 80.3 | 79.9 | 80.1 | 80.1% |
|  | 超声20min | 79.2 | 80.1 | 80.9 | 80.1 | 80.1% |
| 榴莲肉 | 不超声 | 91.5 | 95.4 | 91.4 | 92.8 | 92.8% |
|  | 超声10min | 92.2 | 95.3 | 91.0 | 92.8 | 92.8% |
|  | 超声20min | 94.3 | 92.7 | 92.2 | 93.0 | 93.0% |

试验表明，超声时间及超声方式对结果影响不是很大，考虑到实际检测过程的效率和回收率效果，选择超声10min。

按照分析步骤称取空白样品的榴莲皮和榴莲肉后，在样品中加入100ng碱性嫩黄O，然后按照步骤对样品进行前处理，过滤过程中选择的滤膜不同，检测结果如下。

表3 不同滤膜结果比对

| 样品名称 | 滤膜 | 检测结果1（ng） | 检测结果2（ng） | 检测结果3（ng） | 检测结果平均值（ng） | 回收率% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 榴莲皮 | PTFE亲水滤膜（0.22μm） | 78.1 | 77.9 | 79.1 | 78.8 | 78.8% |
|  | PVDF水相滤膜（0.22μm） | 74.8 | 77.9 | 77.4 | 77.3 | 77.3% |
|  | 尼龙滤膜（0.22μm） | 77.0 | 80.4 | 80.1 | 79.6 | 79.6% |
| 榴莲肉 | PTFE亲水滤膜（0.22μm） | 88.2 | 89.0 | 90.6 | 89.2 | 89.2% |
|  | PVDF水相滤膜（0.22μm） | 88.5 | 86.2 | 88.8 | 86.8 | 86.8% |
|  | 尼龙滤膜（0.22μm） | 87.9 | 90.1 | 89.0 | 88.8 | 88.8% |

试验表明，不同滤膜对结果的影响不大，榴莲皮和榴莲肉的回收率综合考虑，本文选用PTFE亲水滤膜（0.22μm）。

QuEChERS是目前被广泛使用的一种净化方法，通过调节C18、PSA、石墨化碳黑吸附剂（graphitized carbon black，GCB）、MgSO4的用量以去除样品基质中的杂质。由于QuEChERS中GCB会对季铵盐产生吸附，会导致碱性嫩黄被吸附；无水MgSO4作为脱水剂不会吸附目标化合物影响回收率，故尝试采用C18、PSA、MgSO4对试样进行净化，按照步骤称取空白样品的榴莲皮和榴莲肉后，在样品中加入100ng碱性嫩黄O，然后按照步骤对样品进行前处理，净化过程中选择的净化剂不同，检测结果如下。

表4 榴莲皮不同净化方式对比结果

| 净化方式 | 检测结果1（ng） | 检测结果2（ng） | 检测结果3（ng） | 检测结果平均值（ng） | 回收率% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PSA：150mg，C18：150mg，MgSO4：300mg | 76.4 | 76.9 | 77.6 | 77.0 | 77.0% |
| C18：150mg，MgSO4：300mg | 79.4 | 78.6 | 78.0 | 78.7 | 78.7% |
| PSA：150mg，MgSO4：300mg | 76.6 | 76.9 | 75.8 | 76.4 | 76.4% |
| PSA：150mg，C18：150mg | 71.2 | 69.2 | 68.6 | 69.7 | 69.7% |
| PSA：100mg，C18：150mg，MgSO4：300mg | 78.1 | 77.6 | 77.8 | 77.8 | 77.8% |
| PSA：200mg，C18：150mg，MgSO4：300mg | 76.9 | 77.7 | 77.9 | 77.5 | 77.5% |
| PSA：300mg，C18：150mg，MgSO4：300mg | 75.5 | 78.4 | 78.0 | 77.3 | 77.3% |
| PSA：400mg，C18：150mg，MgSO4：300mg | 78.9 | 76.6 | 79.1 | 78.2 | 78.2% |
| PSA：150mg，C18：100mg，MgSO4：300mg | 78.6 | 77.7 | 78.1 | 78.1 | 78.1% |
| PSA：150mg，C18：200mg，MgSO4：300mg | 78.2 | 78.2 | 78.1 | 78.2 | 78.2% |
| PSA：150mg，C18：300mg，MgSO4：300mg | 76.1 | 75.2 | 75.5 | 75.6 | 75.6% |
| PSA：150mg，C18：400mg，MgSO4：300mg | 75.7 | 77.5 | 76.2 | 76.5 | 76.5% |
| PSA：150mg，C18：150mg，MgSO4：100mg | 73.3 | 71.7 | 72.1 | 72.4 | 72.4% |
| PSA：150mg，C18：150mg，MgSO4：400mg | 78.9 | 78.3 | 77.9 | 78.3 | 78.3% |
| PSA：150mg，C18：150mg，MgSO4：500mg | 76.3 | 77.5 | 76.8 | 76.9 | 76.9% |

表5 榴莲肉不同净化方式对比结果

| 净化方式 | 检测结果1（ng） | 检测结果2（ng） | 检测结果3（ng） | 检测结果平均值（ng） | 回收率% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PSA：150mg，C18：150mg，MgSO4：300mg | 79.3 | 78.2 | 79.6 | 79.0 | 79.0% |
| C18：150mg，MgSO4：300mg | 80.0 | 78.9 | 77.3 | 78.7 | 78.7% |
| PSA：150mg，MgSO4：300mg | 76.4 | 76.0 | 79.5 | 77.3 | 77.3% |
| PSA：150mg，C18：150mg | 73.9 | 73.5 | 72.0 | 73.1 | 73.1% |
| PSA：100mg，C18：150mg，MgSO4：300mg | 71.8 | 71.0 | 71.5 | 71.4 | 71.4% |
| PSA：200mg，C18：150mg，MgSO4：300mg | 76.3 | 78.3 | 78.0 | 77.5 | 77.5% |
| PSA：300mg，C18：150mg，MgSO4：300mg | 73.0 | 71.3 | 75.0 | 73.1 | 73.1% |
| PSA：400mg，C18：150mg，MgSO4：300mg | 73.6 | 73.7 | 68.0 | 71.8 | 71.8% |
| PSA：150mg，C18：100mg，MgSO4：300mg | 71.6 | 72.0 | 71.5 | 71.7 | 71.7% |
| PSA：150mg，C18：200mg，MgSO4：300mg | 73.9 | 71.5 | 71.8 | 72.4 | 72.4% |
| PSA：150mg，C18：300mg，MgSO4：300mg | 72.5 | 69.4 | 71.1 | 71.0 | 71.0% |
| PSA：150mg，C18：400mg，MgSO4：300mg | 69.6 | 69.1 | 70.7 | 69.8 | 69.8% |
| PSA：150mg，C18：150mg，MgSO4：100mg | 71.4 | 72.3 | 69.8 | 71.2 | 71.2% |
| PSA：150mg，C18：150mg，MgSO4：400mg | 70.9 | 73.2 | 71.7 | 71.9 | 71.9% |
| PSA：150mg，C18：150mg，MgSO4：500mg | 74.5 | 73.6 | 73.9 | 74.0 | 74.0% |

根据表4和表5看出分别增加PSA、C18和MgSO4对榴莲净化后的回收率影响不大，结合两种基质最优的净化方式，最终选择C18：150mg，MgSO4：300mg作为净化剂。

- 4.3仪器参考条件

      - （1）液相色谱参考条件为：

色谱柱：Shim-pack GISS C18，2.1×100 mm，1.9µm，或性能相当者；

柱温：40 ℃；

进样量：2 µL；

流速：0.3 mL/min；

流动相：A相为0.1％甲酸水溶液（含5 mmol/L乙酸铵），B相为乙腈，梯度洗脱详见表6。

- 表6　流动相组成及梯度洗脱程序

| 梯度时间/min | 流动相A/％ | 流动相B/％ |
| --- | --- | --- |
| 0 | 80 | 20 |
| 5.0 | 10 | 90 |
| 5.1 | 80 | 20 |
| 7.0 | 80 | 20 |

为得到良好的峰型，采用以下几种流动相进行试验：0.1%甲酸水溶液（含2 mmol/L乙酸铵）-乙腈、5mmol/L乙酸铵-乙腈、0.1%甲酸水溶液（含5mmol/L乙酸铵）-甲醇、0.1%甲酸水溶液（含2mmol/L乙酸铵）-甲醇和0.1%甲酸水溶液（含5mmol/L乙酸铵）-乙腈，结果见图1至图5。

图1 采用流动相0.1%甲酸水溶液（含2 mmol/L乙酸铵）-乙腈时碱性嫩黄O的质谱峰型

图2 采用流动相5mmol/L乙酸铵-乙腈时碱性嫩黄O的质谱峰型

图3 采用流动相0.1%甲酸水溶液（含5mmol/L乙酸铵）-甲醇时碱性嫩黄O的质谱峰型

图4 采用流动相0.1%甲酸水溶液（含2mmol/L乙酸铵）-甲醇时碱性嫩黄O的质谱峰型

图5 采用流动相0.1%甲酸水溶液（含5mmol/L乙酸铵）-乙腈时碱性嫩黄O的质谱峰型

由上图可见，0.1%甲酸水溶液（含5mmol/L乙酸铵）-乙腈作为流动相时，各碱性嫩黄O的质谱峰不分叉也不拖尾，峰形较好，且同时考虑样品提取剂为乙腈，为了避免溶剂效应，本文采用0.1%甲酸水溶液（含5mmol/L乙酸铵）-乙腈作为流动相。

      - （2）质谱参考条件为：

离子源：ESI；

扫描模式：MRM；

雾化气流量：3 L/min；

加热气流量：10 L/min；

接口温度：300 ℃；

脱溶剂温度：526 ℃；

DL温度：220 ℃；

加热块温度：400 ℃；

干燥气流量：10 L/min；

定性、定量离子对和质谱分析参数见表7。

- 表7　化合物的定性、定量离子对和质谱分析参数

| 化合物名称 | 电离 方式 | 母离子（前体离子）（m/z） | 子离子（产物离子）（m/z） | CE电压 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 碱性嫩黄 | ESI+ | 267.70 | 147.15a | -28.0 |
|  |  |  | 252.25 | -32.0 |
| a为定量离子。 |  |  |  |  |

- 4.4标准工作曲线绘制

- 将标准系列工作液分别注入液相色谱-串联质谱仪中，测定相应的峰面积，以标准系列工作液中目标化合物的浓度为横坐标，以定量离子色谱峰的峰面积为纵坐标，绘制标准曲线。

- 4.5定性确认

- 在相同试验条件下，试样中被测组分的保留时间与标准溶液中对应的保留时间偏差在±2.5％之内；且试样中被测组分定性离子的相对丰度与浓度接近的标准溶液中对应的定性离子的相对丰度进行比较，偏差不超过表8规定的范围，则可判定为试样中存在对应的化合物。

- 表8　定性确证时相对离子丰度的最大允许偏差

| 相对丰度（基峰） | ＞50％ | ＞20％至50％ | ＞10％至20％ | ≤10％ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 允许相对偏差 | ±20％ | ±25％ | ±30％ | ±50％ |

- 4.6定量测定

- 将标准工作溶液和试样溶液注入液相色谱-串联质谱仪中，用标准工作曲线计算试样溶液中被测组分的浓度。被测物的响应值应在仪器检测的线性范围内，如果含量超过标准曲线范围，应当稀释到标准曲线范围内进行检测。

- 4.7空白试验、平行试验

- 空白试验目的是监控整个分析过程中是否存在来自试剂、器皿、环境或仪器的污染。由于碱性嫩黄O染色力极强，通过空白试验，可以判断检测结果是否真实反映了样品中的含量，若空白检出目标物，则需排查污染源并重新检测。

- 平行试验目的是评估检测方法的精密度和重复性。通过对同一份样品（或同批次样品）的两份独立试液分别进行全流程测定，计算相对偏差，可以检验操作的一致性。若两份结果偏差在允许范围内，说明检测过程稳定、结果可信。

- (五）结果计算

- 试样中被测组分的含量按下式计算，榴莲皮和榴莲肉的结果分别出具，结果按GB/T 8170的规定保留3位有效数字：

- X=(ρ−ρ0)×Vm×10001000×f

- 式中：

- X  ——被测组分的含量，单位为微克每千克（μg/kg）；

- ρ ——从标准工作曲线得到的目标化合物的浓度，单位为纳克每毫升（ng/mL）；

- ρ0 ——从标准工作曲线得到空白试验的浓度，单位为纳克每毫升（ng/mL）；

- V ——最终定容体积，单位为毫升（mL）；

- m ——最终定容体积试样溶液所代表试样的质量，单位为克（g）；

- f ——稀释倍数。

- (六）回收率与精密度

按照步骤称取空白样品的榴莲皮和榴莲肉后，在样品中加入1ng、2ng、10ng碱性嫩黄O，然后按照步骤对样品进行前处理，每个浓度各进行7平行试验，计算其精密度和加标回收率，测定结果如下所示。

表9 精密度测试结果

| 检测指标 |  | 榴莲皮的碱性嫩黄 |  |  | 榴莲肉的碱性嫩黄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 低浓度加标 | 中浓度加标 | 高浓度加标 | 低浓度加标 | 中浓度加标 | 高浓度加标 |
| 平行测定结果 （ng） | 1 | 0.77 | 1.46 | 7.54 | 0.78 | 1.65 | 7.94 |
|  | 2 | 0.75 | 1.45 | 7.63 | 0.79 | 1.63 | 7.89 |
|  | 3 | 0.7 | 1.47 | 7.73 | 0.78 | 1.62 | 8.07 |
|  | 4 | 0.68 | 1.48 | 7.58 | 0.80 | 1.69 | 8.04 |
|  | 5 | 0.69 | 1.46 | 7.60 | 0.75 | 1.66 | 8.06 |
|  | 6 | 0.72 | 1.52 | 7.55 | 0.76 | 1.66 | 8.06 |
|  | 7 | 0.75 | 1.44 | 7.69 | 0.76 | 1.62 | 8.09 |
| 平均值x（ng） |  | 0.72 | 1.47 | 7.62 | 0.77 | 1.65 | 8.02 |
| 标准偏差s（/） |  | 0.035 | 0.026 | 0.071 | 0.018 | 0.026 | 0.076 |
| 相对标准偏差（%） |  | 4.77% | 1.78% | 0.93% | 2.34% | 1.56% | 0.94% |

从表中可知，结果的相对标准偏差在0.94%-4.77%之间，精密度符合要求。

表10 加标回收率测试结果

| 检测指标 |  | 榴莲皮的碱性嫩黄 |  |  | 榴莲肉的碱性嫩黄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 低浓度加标 | 中浓度加标 | 高浓度加标 | 低浓度加标 | 中浓度加标 | 高浓度加标 |
| 平行测定结果 （ng） | 1 | 0.77 | 1.46 | 7.54 | 0.78 | 1.65 | 7.94 |
|  | 2 | 0.75 | 1.45 | 7.63 | 0.79 | 1.63 | 7.89 |
|  | 3 | 0.7 | 1.47 | 7.73 | 0.78 | 1.62 | 8.07 |
|  | 4 | 0.68 | 1.48 | 7.58 | 0.80 | 1.69 | 8.04 |
|  | 5 | 0.69 | 1.46 | 7.60 | 0.75 | 1.66 | 8.06 |
|  | 6 | 0.72 | 1.52 | 7.55 | 0.76 | 1.66 | 8.06 |
|  | 7 | 0.75 | 1.44 | 7.69 | 0.76 | 1.62 | 8.09 |
| 平均值x（ng） |  | 0.72 | 1.47 | 7.62 | 0.77 | 1.65 | 8.02 |
| 理论值（ng） |  | 1.00 | 2.00 | 10.0 | 1.00 | 2.0 | 10.0 |
| 回收率 (%) |  | 72.0% | 73.5% | 76.2% | 77.0% | 82.5% | 80.2% |

从表中可知，加标回收率介于72.0%-82.5%之间，符合要求。

六、重大分歧意见的处理经过和依据

本标准研制过程中无重大分歧意见。

七、实施标准的措施

（一）标准报批发布后，成立标准宣贯工作组

本标准发布后，成立以主要起草人为成员的标准宣贯工作组，主要负责标准的宣贯实施培训计划制定、标准实施交流会策划、标准实施信息反馈收集和标准实施效果评估等工作，并根据标准实施信息反馈和标准实施效果评估情况，及时组织标准复审修订。

（二）组织开展标准宣贯培训

标准发布实施后，标准宣贯工作小组制作标准解读宣贯培训PPT课件和标准核心技术明白书，并按标准宣贯培训计划深入各市县相关机构、检测单位开展标准宣贯培训，对标准进行逐条解读，让技术人员掌握标准核心内容，助力标准实施落地。

（三）开展标准实施交流会，收集标准实施反馈信息

标准起草小组深入各市县相关机构、检测单位组织技术人员召开标准实施交流会，听取标准实施过程中存在的问题并做好记录和解答，对存在的问题组织专家团队进行研讨，为标准的复审修订做准备。

（四）开展标准实施效果评估

标准实施满2年，每年标准宣贯工作组采取网络调查、问卷调查、实地调研、召开座谈会或论证会、专家咨询等方式开展标准实施效果评估，并形成标准实施效果评估报告，为标准的复审修订做准备。

八、其他应当说明的事项

无。

团体标准《榴莲中碱性嫩黄O的测定 液相色谱-串联质法》标准编制工作组

2026年5月25日