| ICS | 07.060 |
| --- | --- |
| CCS | A 45 |
|  | T/GXAS |

团体标准

T/GXAS .2—

生态恢复岸线认定技术规范  第2部分：泥质岸线

Technical Specifications for the Identification of Ecologically-restored Shoreline — Part 2: Muddy Shoreline

(点击此处添加与国际标准一致性程度的标识)

发布

实施

广西标准化协会  发布

目次

前言	II

引言	3

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 认定工作程序	1

5 认定评判标准	1

5.1 岸线形态恢复有效性	1

5.2 修复措施执行符合性	2

5.3 潮间带发育完整程度	2

5.4 潮间带平均宽度要求	2

5.5 潮间带动物群落状况	2

5.6 鸟类栖息地服务功能	2

6 技术方案制定	3

7 技术方案实施	3

7.1 调查范围	3

7.2 调查内容与指标	3

7.3 调查断面与站位	3

7.4 调查时间及频次	4

7.5 调查方法	4

8 技术质量控制	5

9 成果要求	5

附录A  （资料性） 泥质岸线潮间带发育剖面示意图	6

参 考 文 献	7

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件为T/GXAS ××-××《生态恢复岸线认定技术规范》第2部分，T/GXAS ××-××分为以下5个文件：

第1部分：总则；

第2文件：泥质岸线；

第3文件：生物岸线；

第4文件：砂质岸线；

第5文件：生态化海堤。

本文件由广西壮族自治区海洋研究院提出、归口并宣贯。

本文件由广西标准化协会归口。

本文件起草单位：广西壮族自治区海洋研究院、钦州市海洋研究开发中心、北部湾大学、防城港市海域使用动态监管中心

本文件主要起草人：林金兰、赖廷和、何斌源、宁秋云、莫珍妮、李英花、李梦、黄中坚、张桂顺、马日宇、韦兆富、龙云宇、张绍军、翁培耀、亢振军、刘熊。

引言

为规范广西壮族自治区生态恢复岸线认定工作，统一认定程序、通用技术要求、质量控制和成果管理要求，保障认定成果的科学性、规范性和可追溯性，支撑海洋生态保护修复成效管理和自然岸线保有率目标管理，制定本文件。

T/GXAS ××-××《生态恢复海岸线认定技术规范》规范不同类型生态恢复海岸线认定的内容、方法等，为我国海洋生态保护修复项目修复后的海岸线认定提供技术支撑，共分为5个部分：

第1部分：总则。目的在于规定生态恢复岸线认定的总体要求和通用技术要求；

第2部分：泥质岸线。目的在于规范生态恢复的泥质岸线认定的认定指标、调查方法和类型判定要求；

第3部分：生物岸线。目的在于规范生态恢复的生物岸线认定的认定指标、调查方法和类型判定要求；

第4部分：砂质岸线。目的在于规范生态恢复的砂质岸线认定的认定指标、调查方法和类型判定要求；

第5部分：生态化海堤。目的在于规范生态化海堤认定的认定指标、调查方法和类型判定要求。

生态恢复海岸线认定技术规范 第2部分：泥质岸线

范围

本文件规定了生态恢复的泥质岸线认定的认定工作程序、认定判断标准、技术方案制定、技术方案实施、技术质量控制、成果要求等要求。

本文件适用于广西行政区域内生态恢复的泥质岸线认定工作。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 12763.6  海洋调查规范  第6部分：海洋生物调查

HJ 710.4  生物多样性观测技术导则  鸟类

HY/T 0460.11-2024  海岸带生态系统现状调查与评估技术导则  第11部分：泥质海岸

T/GXAS ××.1-××  生态恢复海岸线认定技术规范  第1部分：总则

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 生态恢复岸线  Ecologically-restored shoreline

指通过退围还海、退养还滩、开堤通海、拆除人工构筑物、沙滩养护、生态海堤建设、堤外种植等生态修复措施以及经过自然恢复形成的具有自然海岸形态特征和生态功能的海岸线。

[来源：《全国海岸线修测技术规程》，6.4.1，有修改]

生态恢复的泥质岸线  Ecologically-restored muddy shoreline

经过退围还海、退养还滩、开堤通海、拆除人工构筑物、种植护滩等生态修复措施以及经过自然恢复形成的具有自然海岸形态特征和生态功能的泥质海岸线。

[来源：《全国海岸线修测技术规程》，6.4.1，有修改]

认定工作程序

认定工作程序按照T/GXAS ××.1-××中第6章规定执行。

认定评判标准

岸线形态恢复有效性

相对于原状岸线，现状岸线得到显著提质改善，已具备泥质自然岸线的形态特征和生态功能，认定岸线及其潮间带区域的空间利用活动得到严格管理，生态胁迫得到有效缓解。认定评判标准包括但不限于：

现状岸线的走向与原状岸线一致；

潮间带沉积物类型基本为粉粒及更细的类型，或粒径在0.01～0.05 mm范围内的颗粒占优势；

认定岸线的高潮线无堤围、涵闸等永久性人工构筑物覆盖；

岸线及修复工程区滩涂上无船只停放、滩涂养殖设施等永久性或临时性空间利用活动存在；

岸线及修复工程区范围内无建筑垃圾遗弃，极少海漂垃圾留存；

认定岸线及其潮间带范围内无互花米草等外来入侵植物分布。

修复措施执行符合性

从海洋生态修复项目材料中提取修复措施相关信息，并开展现场验证修复措施、规模及质量；充分运用管理文件、验收档案、遥感影像、照片、视频等佐证材料，呈现修复过程完整的证据全链条。符合性核查包括但不限于：

- 工程实施范围完全覆盖认定岸线及其潮间带；

- 工程执行实施方案设定的全部修复内容和方式，包括但不仅限于退围还海、退养还滩、开堤通海、拆除人工构筑物或自然恢复等措施；

- 工程质量符合实施方案设定的技术要求；

- 工程成效符合设定的绩效目标。

潮间带发育完整程度

运用航空摄影、GNSS RTK等测量方法，获取认定岸线及其潮间带的高精度测绘数据，定量分析潮间带发育完整性。潮间带发育完整程度评判标准包括：

- 现状潮间带发育基本完整，高、中、低潮带连续分布且分带明显；

- 大潮期潮水可淹及海岸线位置；

- 现状潮间带具有天然滩涂坡度；

- 具有天然形成或人工构建的潮沟，潮汐交换畅通。

潮间带平均宽度要求

通过人工修复或自然恢复，潮间带状态趋向稳定，形成一定宽度。淤积型区域潮间带平均宽度原则上应大于100 m；冲刷型和河口区域的潮间带宽度标准参照《海岸线调查统计技术规程》（自然资办函〔2023〕2128号）相关规定执行。

潮间带动物群落状况

通过消除负面影响因素，逐步恢复潮间带大型底栖动物群落的结构特征与功能水平，群落趋于正向演替。评判标准包括：

- 滩涂上可见较多的大型底栖动物分布或活动痕迹；

- 与周边原生泥质潮间带底栖动物群落相似程度较高，两者之间的种类相似性系数在0.50以上，即中等相似及以上；

- 与周边原生泥质潮间带底栖动物群落优势种结构相近，优势种及主要种个数差异不超过20%；

- 极少有外来入侵动物分布。

鸟类栖息地服务功能

通过改善生境条件和摄食条件，为鸟类提供觅食、繁殖、停歇等方面的栖息地服务功能。评判标准包括：

- 滩涂上可见较多的鸟类分布或活动痕迹；

- 滩涂上鹭科、鸻科、鹬科、鸭科等水鸟数量增加；

- 滩涂上水鸟滞留期延长；

- 岸线及其附近滩涂无伤害鸟类的非法网具、工具及行为。

技术方案制定

认定工作方案编制按照T/GXAS ××.1-××中第7章规定执行。

技术方案实施

调查范围

- 调查范围按照HY/T 0460.11-2024中6.1.1规定执行。

调查内容与指标

依据生态恢复的泥质岸线的各项认定评判标准，明确各项调查内容，建立调查指标体系，见表1。

生态恢复的泥质岸线认定调查内容及指标

| 序号 | 调查内容 | 调查指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 岸线形态恢复有效性 | 现状与原状岸线走向重合度，沉积物类型，人工构筑物类型及长度，空间利用活动方式及规模，建筑垃圾、海漂垃圾类型及规模，外来入侵植物种类及规模 |
| 2 | 修复措施执行符合性 | 认定岸线与修复区的相对位置，实施内容完成度，验收合格率，绩效目标完成率 |
| 3 | 潮间带发育完整程度 | 现状高、中、低潮带的位置及面积，大潮期潮水水位线与海岸线的相对位置，滩涂坡度，潮沟长度 |
| 4 | 潮间带平均宽度要求 | 修复区潮间带面积、认定岸线长度 |
| 5 | 潮间带生物群落状况 | 潮间带大型底栖动物的种类、密度、生物量、优势种，外来入侵物种 |
| 6 | 鸟类栖息地服务功能 | 鸟类（水鸟）种类和数量，水鸟滞留时长，非法捕鸟网具个数、长度、高度 |

调查断面与站位

测绘指标及景观指标的调查宜设置航线开展测量，站位数量及分布按照T/GXAS ×.1×-××中7.5、7.6、7.7规定执行。

理化性质及生物生态指标的调查宜设置调查断面和站位开展现场采样及观测，站位数量及分布按照T/GXAS ××.1-××中7.8规定执行。每个申请认定岸段至少布设1条调查断面，若岸段长度超过1000 m，宜每1000 m增加1个断面。在每条断面的高、中、低潮带各设1个站位。

鸟类调查宜设置样线及样点开展现场观察，样线样点数量及分布按照HJ 710.4中规定执行。

如果修复项目在施工前开展过生态环境跟踪监测，现状调查设置的样线、样点、站位的位置宜与施工前的一致。

调查时间及频次

认定工作在工程项目竣工验收1年后开展。

如果修复项目在施工前开展过生态环境跟踪监测，现状调查的时间宜与施工前的一致。

现状调查开展1次。

调查方法

岸线形态恢复有效性指标调查

岸线状态的现状岸线、原状岸线的位置、走向和外貌，采用无人机遥感方式，获取工程施工前后在大潮期最低潮位时段的正射影像（正射影像分辨率应优于0.1 m），结合现场测量和验收材料获取各类数据和视频图像信息。

统计现状岸线、原状岸线态信息，岸线信息统计按照T/GXAS ××.1-××中6.4.2.5规定执行。

工程区沉积物类型除定量分析粒度确定外，也可通过观察简易判断。沉积物粒度监测按照GB 17378.5 和GB/T 12763.8 的规定执行。

技术要求按照T/GXAS ××.1-××中6.3.3规定执行。

修复措施执行符合性指标调查

从海洋生态修复项目材料中提取修复措施相关信息，并开展现场验证修复措施、规模及质量；充分运用管理文件、验收档案、遥感影像、照片、视频等佐证材料，呈现修复过程完整的证据全链条。

修复措施的修复区的原状，过程（修复措施类型和规模）及现状信息，采用无人机遥感方式，获取工程施工前后在大潮最低潮时的正射影像，结合现场核实和验收材料获取各类数据和视频图像信息。

现场调查认定岸段及邻近区域是否有互花米草等入侵物种分布。如有，应提供清除记录和清除后效果评估材料。清除率应达到100%，萌蘖面积百分比≤1%，无大面积复发。

技术要求按照T/GXAS ××.1-××中6.3.3规定执行。

潮间带发育完整程度指标调查

潮间带高、中、低潮带完整性，采用现场踏勘结合无人机遥感方式，分析潮间带高、中、低潮带位置。调查内容按照HY/T 0460.11-2024中6.3.1.1、6.3.2.1和6.3.3规定执行。

技术要求按照HY/T 0460.11-2024中6.3.1.2和6.3.2.2规定执行。

潮间带平均宽度调查及计算

调查采取无人机遥感方式，获取大潮期最高潮时段及最低潮时段的正射影像，使用GIS软件进行影像勾绘获取岸线潮间带形状数据。技术要求按照HY/T 0460.11-2024中6.3.1.2规定执行。

潮间带平均宽度计算方法见总则E.1岸滩宽度计算方法。

潮间带生物群落状况指标调查

潮间带大型底栖动物调查采用样方法，样品采集、处理以及室内分析和资料整理均按GB/T 12763.6的规定执行。调查指标包括种类、密度和生物量。在定量采集的同时开展定性采样，并现场拍摄生态状况视频图像。在实验室进行样品的分类鉴定、计数和称重，按照采样面积换算出密度和生物量。称重使用精度不低于0.01 g的天平。

在野外调查的同时，拍摄现场生态状况视频图像。

相似性系数公式为 CS = 2c/(a+b)，其中c为两个群落共有的类群数，a和b分别为两个群落各自的类群总数。该指数主要用于定性分析群落组成类群的变化，其值域与相似程度的对应关系为：0.75—1.00（极相似），0.50—0.74（中等相似），0.25—0.49（中等不相似），0—0.24（极不相似）。

鸟类栖息地服务功能指标调查

鸟类种类和数量形，采取样线法和定点观测法调查，并现场拍摄生态状况视频或图像。样线长度宜为2 km，样线数量不少于1条。

技术要求按照HJ 710.4的规定执行。

技术质量控制

质量控制按照T/GXAS ××.1-××中第8章规定执行。

成果要求

成果要求按照T/GXAS ××.1-××中第9章规定执行。

（资料性）
泥质岸线潮间带发育剖面示意图

参 考 文 献

- 自然资源部办公厅. 关于开展全国海岸线修测工作的通知：自然资办函〔2019〕1187号（含《全国海岸线修测技术规程》）