团体标准《生态恢复海岸线认定技术规范 第3部分：生物岸线》（征求意见稿）编制说明

- 任务来源、起草单位、主要起草人

- 任务来源

根据《广西标准化协会关于下达2025年第六批团体标准制修订项目计划的通知》，《生态恢复海岸线认定技术规范 第3部分：生物岸线》获批立项。

- 起草单位

本标准由广西壮族自治区海洋研究院提出。增加后，本标准起草单位排序为：广西壮族自治区海洋研究院、钦州市海洋研究开发中心、北部湾大学、防城港市海域使用动态监管中心。

- 主要起草人

本标准投入技术人员16人组成编写组。其中，主持人为副高职称，成员正高职称3人，副高级职称3人，中级职称7人，为制定本标准提供了夯实基础。主要起草人具体如下：

| 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 从事专业 | 工作单位 | 责任分工 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 莫珍妮 | 女 | 34 | 高级工程师 | 海洋生物 | 广西壮族自治区海洋研究院 | 主持 |
| 赖廷和 | 女 | 54 | 正高级实验师 | 海洋生态环境 | 广西壮族自治区海洋研究院 | 参与编制 |
| 何斌源 | 男 | 55 | 研究员 | 海洋生态 | 广西壮族自治区海洋研究院 | 参与编制 |
| 宁秋云 | 女 | 36 | 高级工程师 | 海洋生态 | 广西壮族自治区海洋研究院 | 参与编制 |
| 李英花 | 女 | 41 | 高级工程师 | 海洋地质 | 广西壮族自治区海洋研究院 | 参与编制 |
| 林金兰 | 女 | 36 | 高级工程师 | 地理信息 | 广西壮族自治区海洋研究院 | 参与编制 |
| 李梦 | 女 | 31 | 工程师 | 自然地理 | 广西壮族自治区海洋研究院 | 参与编制 |
| 龙云宇 | 男 | 29 | 工程师 | 海洋科学 | 广西壮族自治区海洋研究院 | 参与编制 |
| 韦兆富 | 男 | 41 | 工程师 | 海洋管理 | 广西壮族自治区海洋研究院 | 参与编制 |
| 黄中坚 | 男 | 36 | 工程师 | 海洋生物 | 广西壮族自治区海洋研究院 | 参与编制 |
| 张桂顺 | 男 | 30 | 工程师 | 海洋生态 | 广西壮族自治区海洋研究院 | 参与编制 |
| 马日宇 | 男 | 29 | 工程师 | 海洋科学 | 广西壮族自治区海洋研究院 | 参与编制 |
| 张绍军 | 男 | 23 | 助理工程师 | 海洋科学 | 广西壮族自治区海洋研究院 | 参与编制 |
| 谭丰锋 | 男 | 39 | 工程师 | 测绘与地理信息 | 钦州市海洋研究开发中心 | 参与编制 |
| 鲁栋梁 | 男 | 44 | 教授 | 海洋生态 | 北部湾大学 | 参与编制 |
| 梁昌桂 | 男 | 30 | 助理工程师 | 地理信息科学 | 防城港市海域使用动态监管中心 | 参与编制 |

- 制定标准的必要性和意义

（一）必要性

我国高度重视海岸线资源的严格保护与持续利用。根据国家统一部署，新一轮海岸线修测已完成，修测后的海岸线分为人工岸线和自然岸线，实行分类管理。国家强化自然岸线保护管理，明确将自然岸线保有率纳入国土空间规划约束性考核指标。《全国海洋经济发展“十三五”规划》提出的海洋经济发展的主要目标中，仅有大陆自然岸线保有率及近岸海域水质优良率这2个约束性目标，都跟海岸线利用密切相关。2017年国家海洋局《海岸线保护与利用管理办法》明确提出，至2020年全国自然岸线保有率不低于35%（不包括海岛岸线），着力构建科学合理的海岸线保护与利用格局，并将相关目标和任务分解落实到地方政府。2024年《自然资源部办公厅关于切实做好自然岸线保有率目标管控工作的函》（自然资办函〔2024〕15号）要求“到2025年，广西大陆自然岸线保有率不低于37.40%”；《自然资源部关于保护和永续利用自然资源扎实推进美丽中国建设的实施意见》（自然资发〔2024〕150号）提出“健全海洋资源开发保护制度，严格保护自然岸线，严控新增围填海，探索建立海岸线占用与修复平衡制度，确保大陆自然岸线保有率不低于35%。”

2024年广西自然岸线保有率为37.15%，自然资源部要求“到2025年，广西大陆自然岸线保有率不低于37.40%”，想要达标仍需一定努力；然而，广西在“十四五”期间以及此后至2035年安排的一些重大项目、基础设施、民生工程建设要占用自然岸线，在今后较长一段时期，广西大陆自然岸线保有率管控任务重、压力大，亟需落实自然岸线利用占补平衡。根据《海岸线调查统计技术规程》，生态恢复海岸线是指经整治修复或自然恢复后具有自然海岸形态特征和生态功能的海岸线，主要类型有生态恢复的砂质岸线、生态恢复的泥质岸线、生态恢复的生物岸线以及生态化海堤；而且，生态恢复海岸线可纳入自然岸线统计数据之中。这对于保证完成国家严格要求的大陆自然岸线保有率这个刚性约束指标，同时保障沿海省市的海岸线利用及海洋经济发展，无疑是一个操作性最强的解决方案。

通过总结我国生态恢复海岸线调查与认定的存在问题和成功经验，本标准规定了生态恢复岸线认定的标准、工作步骤、技术方法、质量控制、成果汇总与归档、主要成果等基本要求。由于目前国内外尚无这一类性质的技术标准或规程，本标准填补了我国相关领域技术空白，为海洋生态保护修复项目修复后的海岸线认定提供支撑，并且有利于规范生态恢复岸线的认定流程、认定标准、认定指标及调查方法等关键环节，确保生态恢复海岸线的建设质量和生态效果，对实现我国大陆自然岸线保有率管控目标以及保障向海经济高质量发展具有重要意义。

（二）紧迫性

针对严格的自然岸线保护管理要求，广西持续开展海洋生态修复工程，2019至2023年广西共获批海洋生态保护修复项目9个，总投资35.45亿元，实施海岸线及典型海洋生态系统修复、海堤生态化改造等，累计完成整治修复海岸线约190千米，形成了相当数量的生态恢复的泥质岸线、砂质岸线、生物岸线和生态化海堤，因此生态恢复海岸线认定工作迫在眉睫。目前沿海各省市已陆续开展一些探索性工作，但至今国家及广西均未发布生态恢复海岸线的认定技术标准，认定工作处在技术依据空白状态，技术单位在编制认定技术报告时，以及沿海各海区局和各省市海洋管理部门在审批过程中，都客观上无技术标准作为依据，往往导致生态恢复岸线认定事项审批被技术性拖延。

为了解决生态恢复的生物岸线认定尚处于技术空白状态这一问题，项目组计划起草《生态恢复海岸线认定技术规范》1+4系列技术标准，规范生态恢复岸线的认定流程、认定标准、认定指标及调查方法等关键环节。其中，第1部分为总则，第2至第5部分分别为生态恢复的泥质岸线、生物岸线、砂质岸线以及生态化海堤。生态恢复的生物岸线作为人工构筑物向海人工种植、培育或者自然恢复形成的红树林等岸线，形成了一定宽度的潮间带和相对稳定的生态系统，在潮间带具有重要的生态功能。鉴于生物岸线的生态重要性和认定紧迫性，起草《生态恢复海岸线认定技术规范 第3部分：生物岸线》，能够进一步规范生态恢复生物岸线的认定工作，确保生物岸线修复的质量和生态效果，对保障广西实现大陆自然岸线保有率管控目标以及保障向海经济高质量发展具有重要意义。

（三）目的和意义

海岸线是海洋与陆地分界线，具有重要的生态功能和资源价值，是发展海洋经济的前沿阵地。20世纪90年代以来，随着沿海地区经济社会快速发展，海岸线和近岸海域开发强度不断加大，保护与开发的矛盾日益凸显。由于海岸线管理法律法规体系不健全，开发利用缺少统筹规划，多头管理，管控手段和措施不足，出现了港口开发、临海工业、城镇建设大量占用海岸线，自然岸线资源日益缩减，海岸景观和生态功能遭到破坏，公众亲海空间严重不足等问题。

针对海岸线保护与利用的严峻形势，中共中央、国务院出台《关于加快推进生态文明建设的意见》《生态文明体制改革总体方案》，国务院出台《水污染防治行动计划》等文件，对实施自然岸线控制制度提出了明确要求。国家“十三五”规划纲要也明确提出：“构建科学合理的自然岸线格局”“开展蓝色海湾整治行动”。加强海岸线保护与利用管理对拓展蓝色经济空间、保护海洋生态环境、建设“美丽中国”，具有重要意义。

- 主要起草过程

- 成立标准编制工作组

根据《广西壮族自治区市场监督管理局关于下达2024年第三批广西地方标准制修订项目计划的通知》，本标准获批立项。依据《广西标准化协会团体标准管理办法》的要求，为确保标准编制的科学性与规范性，由广西壮族自治区海洋研究院牵头，联合钦州市海洋研究开发中心、北部湾大学、防城港市海域使用动态监管中心共同组建标准编制工作组。工作组认真学习《中华人民共和国标准法》、GB/T1.1-2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》等文件要求，参加标准化技术培训，经内部讨论交流，形成标准编写的原则和编写方案、时间进度表，并于2025年3月4日上报广西标准化协会。

本标准编制工作组下设三个专业小组：资料收集组、草案编写组和标准实施组。

资料收集组负责系统收集国内外相关标准文献、法律法规、技术规范以及海岸线整治修复与认定的实践案例，开展国内外技术状况分析，为标准起草提供基础支撑。

草案编写组负责标准的框架设计、条文撰写和技术指标确定，按照GB/T1.1-2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的要求完成标准草案和编制说明的编写。

标准实施组负责后续的标准征求意见、试点应用验证以及标准发布后的宣贯培训和技术指导工作，确保标准具备可操作性和实施可行性。

- 收集整理技术资料

标准编制工作组围绕生态修复岸线认定的技术需求，全面搜集和研阅了国内外相关参考资料，主要包括以下四大类：

1.法律法规与政策文件

系统梳理了国家层面涉及海岸带管理、海洋生态环境保护以及标准化工作的重要法律、法规和政策文件：

（1）《中华人民共和国海域使用管理法》
（2）《中华人民共和国海洋环境保护法》（2023年10月24日修订通过，自2024年1月1日起施行）
（3）《中华人民共和国标准化法》
（4）《团体标准管理规定》（国标委联〔2019〕1号）
（5）《海岸线保护与利用管理办法》
（6）《广西壮族自治区海洋局自然岸线管控实施办法（试行）》（桂海发〔2016〕52号）
（7）《防城港市自然岸线管理办法（试行）》
（8）《广西壮族自治区国土空间生态修复项目管理办法》（桂自然资规〔2024〕4号）
（9）《广西壮族自治区国土空间规划（2021—2035年）》

2.国家和行业标准及技术规程

系统收集了与本标准相关的国家标准、行业标准及技术规范，为主要技术指标的科学确定提供规范依据：

（1）《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》GB/T1.1-2020
（2）《海洋工程地形测量规范》GB/T17501-2017
（3）《测绘成果质量检查与验收》GB/T24356-2023
（4）《海域使用论证技术导则》GB/T42361-2023
（5）《海洋监测规范》GB17378-2007
（6）《全球定位系统实时动态测量（RTK）技术规范》CH/T2009-2010
（7）《低空数字航空摄影测量内业规范》CH/T3003-2021
（8）《低空数字航空摄影测量外业规范》CH/T3004-2021
（9）《低空数字航空摄影规范》CH/T3005-2021
（10）《全国海岸线修测技术规程》（自然资办函〔2019〕1187号）
（11）《海岸线调查统计技术规程》（自然资办函〔2023〕2128号）
（12）《海洋生态修复成效评估技术规范第1部分：总则》HY/T0455.1-2024
（13）《海洋生态修复成效评估技术规范第2部分：滩涂》HY/T0455.2-2024
（14）《海洋生态修复成效评估技术规范第3部分：海湾》HY/T0455.3-2024

3.地方标准与技术文件

重点收集了广西及国内其他相关省份在海岸线调查统计和生态修复岸线认定方面的实践经验与地方标准：

（1）《海岸带生态修复工程效果评估技术规程》DB45/T2624-2022
（2）《海岸线调查技术规范》DB37/T3588-2019
（3）《海岸线整治修复评估技术规程》DB33/T2368-2021
（4）《海岸带生态减灾修复技术导则》T/CAOE21-2020
（5）《海岸带生态系统现状调查与评估技术导则》T/CAOE20-2020

4.专项管理文件及广西区情材料

（1）《自然资源部海域海岛管理司关于规范生态恢复岸线认定工作的通知》（自然资海域海岛函〔2020〕59号）
（2）《自然资源部办公厅关于进一步做好海岸线修测工作的通知》（自然资办函〔2020〕1373号）
（3）《自然资源部办公厅关于进一步加强现有自然岸线监管工作的函》（自然资办函〔2022〕977号）
（4）《海洋生态修复技术指南（试行）》
（5）《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划（2021—2035年）》
（6）《广西标准化协会团体标准管理办法》

- 研讨确定标准特色、创新点及主体内容

在充分收集和分析已有研究成果及相关标准规范的基础上，标准编制工作组多次组织专题研讨会议，围绕标准的定位、技术特色和创新点进行深入论证。结合广西北部湾生态恢复岸线认定工作的实际需要，经研讨确定，本标准的核心特色与创新点主要包括：

特色一：依托广西先行先试经验，系统构建具有区域适用性的生态修复岸线认定技术体系。本标准以广西壮族自治区海洋研究院在《海岸带生态修复工程效果评估技术规程》（DB45/T2624-2022）等地方标准中的技术积累为基础，结合北海、钦州、防城港沿海三市近年来在海洋生态保护修复项目的实践经验，规定了认定的基本原则、岸线分类和具体认定要求。牵头单位广西海洋研究院长期致力于海洋生态基础研究、海洋环境监测以及海岸带保护规划等课题，研究团队包括何斌源、林金兰、宁秋云、赖廷和等长期从事海岸带生态修复工作的技术人员，积累了丰富的第一手数据。参与单位钦州市海洋研究开发中心开展海洋资源调查和科学研究，承担海域使用勘查与测量，为标准中岸线勘测与界定技术的细化提供了重要参考；北部湾大学海洋学院在河口海岸动力沉积与动力地貌、红树林修复、滨海湿地管理等方面取得了多项科研成果，为岸线生态功能恢复的认定条件提供了理论依据；防城港市海域使用动态监管中心承担海岸线动态监视监测任务，编制全市海域使用动态监视监测方案，为标准中现场调查监测技术指标的确定提供了实践支撑。

特色二：紧密衔接国家与地方标准，体现“国家规程—行业规范—地方标准—团体标准”四级技术标准体系的衔接关系。本标准的认定指标体系与《全国海岸线修测技术规程》《海岸线调查统计技术规程》等国家技术规程保持协调一致，认定条件主要涵盖岸线形态稳定性、潮间带完整性、生态功能恢复状况等核心维度。同时，与广西已发布实施的《海岸带生态修复工程效果评估技术规程》（DB45/T2624-2022）形成技术上下游衔接，从工程效果评估到岸线认定提供了全链条技术支撑，增强了区域技术体系的完整性和系统性。

特色三：服务广西自然岸线保有率管控目标，突出海洋行政主管部门的认定管理需求。广西大陆自然岸线保有率管控目标是国务院批复的《广西壮族自治区国土空间规划（2021—2035年）》的重要约束性指标。经依法认定的生态修复岸线纳入自然岸线管理，直接服务于这一管控目标的实现。截至2025年，广西沿海三市已开展约20.99公里的生态修复岸线认定工作，但尚未形成统一的技术标准。本标准填补了广西在该领域团体标准的空白，为行政管理部门推进生态修复岸线的规范认定提供了科学依据。

特色四：针对广西海岸线类型特点，突出实用性和可操作性。广西北部湾海岸线曲折蜿蜒，深入内陆，自然岸线分布呈零散且不延续的特点，原生自然岸线涵盖优质沙滩、基岩、红树林等类型，泥质岸线占相当比例。本标准针对泥质岸线、生物岸线、砂质岸线、生态化海堤等不同岸线类型分别提出差异化的认定要求和技术指标，便于基层管理者和技术单位在实际工作中参照执行，解决了修复成果难以纳入自然岸线保有率统计等现实管理难题。

- 调研及形成草案、征求意见稿

1.项目调研

在技术资料收集和专题研讨的基础上，编制工作组广泛开展了生态修复岸线认定相关的实地调研工作。结合广西海岸带生态环境的独特性，起草单位系统选取了广西沿海多个典型岸段和代表性生态修复工程作为调研对象，通过现场调查、无人机航测、遥感影像解译、定点监测等多种技术手段，获取了修复区域岸线的形态特征数据和生态功能恢复数据，并运用《海岸线调查统计技术规程》规定的方法将获取的数据与认定标准进行了系统对比分析，为标准技术指标的确定提供了丰富的第一手资料和实践案例支撑。

在钦州市海域，编制工作组重点开展了永福湾榕树灶村南侧岸段、鹿耳环江海域和金鼓江海域等多个典型岸段的生态恢复岸线认定研究与调查工作。其中，永福湾榕树灶村南侧岸段是2022年度广西钦州市海洋生态保护修复项目的重点区域，该子项目共清理岸滩垃圾、疏通潮沟8.83公里，修复红树林310.29公顷（包括次生林修复32.94公顷、围海养殖等宜林滩涂造林277.35公顷），实施岸线生态化建设15.19公里。鹿耳环江海域作为2020年钦州市蓝色海湾整治行动的重要组成部分，包含孔雀湾红树林修复子项目和鹿耳环江红树林修复子项目，该项目修复治理生态岸线总长4.45公里，自主培育红树林苗木约400万株，新营造红树林面积约103.13公顷，2024年8月通过省级专家评审验收，成为广西率先通过省级验收的蓝色海湾整治行动项目。金鼓江海域则是2024年广西钦州市海洋生态保护修复项目金鼓江岸线综合整治修复子项目的实施区域，正在推进岸线综合整治修复和海域使用论证等工作。通过上述岸段的实地调查和认定研究，编制工作组系统获取了不同类型整治修复项目所形成的岸线形态特征与生态功能数据，为分类认定指标的确定奠定了坚实的实践基础。

图1金鼓江、鹿耳环江岸线认定无人机调查

图2金鼓江、鹿耳环江岸线认定现场调查

在防城港市，编制工作组全面参与了防城港市生态恢复岸线认定的相关研究和现场勘查工作。调研团队多次赴防城港市西湾红沙环海堤生态化改造等典型修复岸段进行实地调查，重点从岸线形态稳定性、潮间带完整性、植被覆盖状况和生态功能恢复等维度采集数据，为防城港市生态恢复岸线的科学认定提供了技术支撑。

在北海市，编制工作组参与了北海市生态恢复岸线认定的相关工作，结合北海市沿海沙滩和红树林生态系统特征，开展岸线生态功能恢复状况的实地调研与评估。

除各地岸线认定研究之外，起草单位积极参与并承担了多个事关国家和广西发展战略的重大项目中的生态修复方案编制工作。如编制工作组承担了西部陆海新通道（平陆）运河工程项目生态岸线修复方案的编制工作。2023年6月27日，由广西林科院牵头、广西壮族自治区海洋研究院协助编制的《西部陆海新通道（平陆）运河红树林生态保护修复方案》顺利通过专家评审，与会专家一致认为该方案严格落实国家关于加强红树林保护修复工作的要求，编制依据充分，资料翔实，各项保护修复措施可行。这一方案为平陆运河工程建设中的生态岸线修复提供了科学指引，其技术成果直接纳入了本标准的参考体系。

图3平陆运河工程项目生态岸线修复方案编制无人机调查

图4平陆运河工程项目生态岸线修复方案编制现场调查

编制工作组还承担并实施了广西北仑河口国家级自然保护区专项调查项目。2024年，广西壮族自治区海洋研究院与北部湾大学组成联合体，成功中标并承担了该专项调查任务，对保护区内海岸带生态环境、红树林湿地生态系统、潮间带生物多样性等开展多学科综合性调查。基于该专项调查的深入开展，编制工作组持续关注红树林湿地生态安全，重点聚焦互花米草外来入侵物种及无瓣海桑、拉关木等外来红树植物在广西北部湾的分布与扩散动态。为系统掌握外来入侵物种的时空分布特征，编制工作组在红树林保护区和滩涂湿地等重点区域布设了固定监测样点，开展了持续的跟踪监测，实现了对外来物种分布范围与扩散趋势的动态跟踪与科学预警，并据此提出了针对性的长效管护建议，为保障海岸带生态系统健康和生态恢复岸线认定中生态功能条件的科学判定提供了重要技术支撑。

图5北仑河口专项大型藻类和红树林群落调查

图6北仑河口专项底栖动物采样

图7北仑河口专项底栖海草床调查

图8互花米草外来入侵物种调查

图9外来红树植物拉关木

图10外来红树植物无瓣海桑

2.形成标准草案、征求意见稿

标准编制工作组在前期调研基础上，完成了标准草案，以及征求意见稿的起草工作。

（1）2025年4月至12月，编制工作组通过文献、专著等资料的收集、整理，获取生态恢复海岸线认定的国内外研究和技术发展情况，结合已取得的科研成果，经咨询相关专家，持续修改《生态恢复海岸线认定技术规范 第3部分：生物岸线》的具体内容。

（2）2026年1月至4月，编制工作组完善草案，编制了广西地方标准《生态恢复海岸线认定技术规范 第3部分：生物岸线》（征求意见稿）、征求意见稿编制说明。

（3）2026年5月，编制工作组上报《生态恢复海岸线认定技术规范 第3部分：生物岸线》（征求意见稿）、征求意见稿编制说明等相关材料至广西标准化协会。

- 制定标准的原则和依据，与现行法律、法规的关系，与有关国家标准、行业标准的协调情况

- 制定原则

1.依法合规、保护优先的原则。严格遵守国家有关法律法规的要求，充分体现《海岸线保护与利用管理办法》确立的“保护优先、节约利用、陆海统筹、科学整治、绿色共享、军民融合”的基本原则。标准制定以海岸线资源保护为核心导向，强化生态功能的恢复与维持，确保标准的法律合规性。

2.科学性与先进性相结合的原则。标准制定工作应当在科学技术研究成果和社会实践经验总结的基础上，深入调查分析，进行试验、论证，切实做到科学有效、技术指标先进。本标准的认定指标体系充分吸收无人机航测、遥感影像解译等现代技术手段，确保标准的技术先进性。

3.与上位标准协调一致的原则。团体标准的技术要求不得低于强制性标准的相关技术要求。本标准在技术指标设定上与国家标准、行业标准保持协调统一，各项认定要求均有上位标准依据和充分实践支撑，做到与国家标准协调一致、互为补充。

4.开放、透明、公正的原则。标准制定应当遵循开放、透明、公平的原则，有利于科学合理利用资源，提高经济效益、社会效益、生态效益，做到技术上先进、经济上合理。本标准充分吸纳了国内生态修复岸线认定领域的先进经验与技术成果，体现了行业共识。

5.分类指导、因地制宜的原则。针对泥质岸线、生物岸线、砂质岸线、生态化海堤等不同类型海岸的形态特征和生态功能差异，分别规定差异化的认定要求和技术指标，增强标准的适用性和可操作性。同时，充分考虑广西海岸线的分布特点和生态特征，使标准真正服务于本地实际管理需求。

（二）制定依据

本标准的制定依据主要包括法律法规依据、政策文件依据、技术规范依据和实践经验依据四个层面。

1.法律法规依据。以《中华人民共和国海域使用管理法》《中华人民共和国海洋环境保护法》等上位法为法源依据。2023年新修订的《海洋环境保护法》强化了对海洋自然岸线的严格保护，禁止违法占用和损害；《中华人民共和国标准化法》和《团体标准管理规定》为团体标准的制定和实施提供了制度保障。

- 政策文件依据。以《海岸线保护与利用管理办法》为顶层设计依据。广西层面，以《广西壮族自治区海洋局自然岸线管控实施办法（试行）》（桂海发〔2016〕52号）《广西壮族自治区国土空间生态修复项目管理办法》（桂自然资规〔2024〕4号）等地方性管理文件为重要支撑。

3.技术规范依据。标准的技术指标设定以《全国海岸线修测技术规程》《海岸线调查统计技术规程》《海洋监测规范》《海岸带生态系统现状调查与评估技术导则》等现行有效技术规范为依据，确保标准的科学性和规范性。

4.实践经验依据。本标准充分吸收了广西海洋研究院起草的《海岸带生态修复工程效果评估技术规程》（DB45/T2624-2022）等相关地标成果，以及沿海三市在海岸线动态监视监测、海洋资源调查、海岸带整治修复等工作中积累的技术经验，确保标准的技术要求和认定程序符合实际工作的需要。

（三）与现行法律、法规的关系

本标准与国家现行法律、法规保持高度一致，不存在法律上的冲突和抵触。具体而言：

1.与《中华人民共和国海域使用管理法》的关系。该法规定了海域使用管理制度，规范了海岸带资源的保护与利用活动。本标准界定的生态修复岸线，是指经过整治修复后具有自然海岸形态特征和生态功能并纳入自然岸线管理的岸线类型，属于该法所调整的海域使用管理范畴。本标准的制定有助于落实海域使用管理法中关于海岸线保护的要求，为生态修复岸线的认定和管理提供技术支撑。

2.与《中华人民共和国海洋环境保护法》的关系。2023年修订的《海洋环境保护法》重点强化了对海洋生态系统的保护，明确要求严格保护海洋自然岸线。本标准的制定为该法中有关海岸线保护要求的实施提供了细化的技术手段和认定依据，有助于推动自然岸线保有率管控目标的实现。

3.与《中华人民共和国标准化法》及《团体标准管理规定》的关系。本标准作为团体标准，其制定过程严格遵循《标准化法》和《团体标准管理规定》的相关程序要求，属于自愿性标准，是国家标准和行业标准的有效补充。标准的技术要求不低于强制性标准的相关技术要求。

4.与《广西壮族自治区海洋局自然岸线管控实施办法（试行）》的关系。该文件于2016年发布，明确规定“整治修复后具有自然海岸形态特征和生态功能的海岸线”纳入自然岸线管理。本标准为该文件的实施提供了具体化的技术标准和认定依据，服务于广西自然岸线保有率管控目标。

5.与《广西壮族自治区国土空间生态修复项目管理办法》（桂自然资规〔2024〕4号）的关系。该办法规范了广西国土空间生态修复项目的实施和管理程序。本标准针对生态修复项目所形成的岸线，提出认定技术要求，为项目成效的量化评价提供了标准依据，是该办法在技术层面的重要延伸。

（四）与有关国家标准、行业标准的协调情况

本标准在制定过程中注重与相关国家标准、行业标准的协调统一，具体协调情况如下：

1.与国家标准《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》GB/T1.1-2020的协调。本标准的编写格式、结构编排、术语使用等均严格遵循GB/T1.1的规定，确保了标准在格式和结构上的规范性。

2.与《海洋监测规范》GB17378-2007的协调。标准中涉及的水质、沉积物、生物等现场调查分析方法，均依据GB17378-2007的相关规定执行，保证了调查数据的规范性和可比性。

3.与《海域使用论证技术导则》GB/T42361-2023的协调。标准中涉及的岸线资源调查和评估内容，与GB/T42361-2023的相关要求保持协调，确保各技术环节的相互衔接。

4.与行业标准《海洋生态修复成效评估技术规范》系列标准（HY/T0455.1-0455.3-2024）的协调。本标准在生态修复成效评估的要求上与HY/T0455系列行业标准保持一致，形成技术上的相互支撑和有机衔接。

5.与《全国海岸线修测技术规程》的协调。本标准充分借鉴和引用了该规程中关于海岸线类型划分、现场调查方法和技术指标的相关规定，确保了两者在岸线认定口径和技术要求上的一致性。

6.与广西地方标准《海岸带生态修复工程效果评估技术规程》DB45/T2624-2022的协调。广西海洋研究院已牵头起草并实施了该地方标准，于2022年12月30日起施行。本标准与该地方标准在技术指标体系上保持协调衔接，形成从工程效果评估到岸线认定的全链条技术规范体系，共同支撑广西海岸带生态修复的科学管理和成效评价。

- 主要条款的说明

- 编写思路

本标准的编写遵循"原则→对象→程序→标准→技术"逻辑框架。认定原则确立依法依规、科学规范、可追溯要求；认定对象明确为现行海岸线成果中修复后具备自然形态和生态功能的生物岸段；认定程序包含资料收集、底图制作、单元划分、现场调查、内业处理、符合性判定、报告编制、质量检查、成果复核、技术审查及提交归档等12环节；评判标准包括岸线形态恢复有效性、修复措施执行符合性、植被带保育演替水平、植被带平均宽度、潮间带动物群落状况、鸟类栖息地服务功能六项指标，其中底质黏土占比5-25%为宜，植被覆盖度＞30%、宽度＞15m，底栖动物相似性系数≥0.50；技术实施明确调查范围、指标体系、断面站位设置、调查时间及频次、具体调查方法，竣工验收1年后开展认定，实行"一岸段一档案"管理。

- 标准主体内容

本标准共有9章和1个附录，包括范围、规范性引用文件、术语和定义、认定工作程序、认定判定标准、技术方案制定、技术方案实施、技术质量控制、成果要求、附录A（生态恢复的生物岸线剖面示意图）和参考文献。现对各章主要条款说明如下。

- 依据来源

1、第1章范围

本文件规定了生态恢复的生物岸线认定的认定工作程序、认定判断标准、技术方案制定、技术方案实施、技术质量控制、成果要求等要求。本文件适用于广西行政区域内生态恢复的生物岸线认定工作。

2、第2章规范性引用文件

本章列出了标准中引用的重要文件，主要包括：GB/T 12763.6  海洋调查规范  第6部分：海洋生物调查、GB/T 12763.8  海洋调查规范  第8部分：海洋地质地球物理调查、GB/T 12763.9  海洋调查规范  第9部分：海洋生态调查、GB 17378.5 海洋监测规范 第5部分：沉积物分析、HJ 710.4  生物多样性观测技术导则  鸟类、HY/T 0460.2—2024  海岸带生态系统现状调查与评估技术导则  第2部分：海岸带生态系统遥感识别与现状核查、HY/T 0460.3—2024  海岸带生态系统现状调查与评估技术导则  第3部分：红树林、HY/T 0460.4—2024  海岸带生态系统现状调查与评估技术导则  第4部分：盐沼、桂林保发〔2021〕22号 广西壮族自治区林业局关于印发《广西红树林造林修复技术指南（试行）》的通知、T/GXAS ××.1-××  生态恢复海岸线认定技术规范  第1部分：总则。

通过引用上述文件，确保了本标准与现行国家标准、行业标准和本系列标准总则的协调一致。

3、第3章术语和定义

本章规定了“生态恢复岸线”“生态恢复的泥质岸线”等关键术语的定义。其中：

生态恢复岸线：经整治修复或者自然恢复后，具有自然海岸形态特征和生态功能，并符合生态恢复岸线认定要求的的海岸线。

生态恢复的生物岸线：指人工构筑物向海侧人工种植、培育或者自然恢复形成的红树林、盐沼等，形成一定宽度的潮间带和相对稳定的生态系统。

术语定义主要依据《全国海岸线修测技术规程》中的岸线分类基本规定，并在编制单位多年认定实践（包括钦州市永福湾、鹿耳环江、金鼓江海域以及防城港市、北海市生态恢复岸线认定工作）中得到了验证。

来源：《全国海岸线修测技术规程》

来源：《全国海岸线修测技术规程》

编制组在钦州市永福湾、鹿耳环江、金鼓江海域以及防城港市、北海市生态恢复岸线认定的相关研究和现场勘查工作中，重点从岸线形态恢复有效性、修复措施执行符合性、植被带保育演替水平、植被带平均宽度、潮间带动物群落状况、鸟类栖息地服务功能等维度采集数据，完成生态恢复岸线认定，并对认定岸段做出以下结论。

图11已完成认定的生物岸线部分照片

4、第4章认定工作程序

本章确立了生态恢复的生物岸线的认定工作程序，按照系列标准《生态恢复海岸线认定技术规范  第1部分：总则》中第6章规定执行。

本标准为《生态恢复海岸线认定技术规范》1+4系列技术标准的第3部，生态恢复海岸线认定的认定工作程序为通用条款，已在第1部分中第6章做统一规定，本标准不再赘述，按照第1部分执行。

5、第5章认定评判标准

第5章认定评判标准为本标准的核心技术部分，确立生态恢复岸线认定六项评判标准。

1）岸线形态恢复有效性，制定本条款的目的在于为泥质岸线生态恢复成效评估提供一套可量化、可操作、可追溯的认定技术指标体系。通过从岸线走向、沉积物组成、人工构筑物、空间利用活动、环境卫生、外来入侵植物六个维度进行综合评判，确保恢复后的岸线在空间形态、物质组成和生态功能上接近自然状态，且人为干扰和生态胁迫得到有效控制。

现状岸线的走向与原状岸线一致：岸线走向是岸线最基本的空间属性。要求现状岸线走向与原状岸线一致，目的在于确保修复后的岸线在宏观格局上未发生根本性改变，保持岸线的自然延续性和地理稳定性。人为改变岸线走向可能引发相邻岸段的水沙条件变化，造成次生生态问题。该要求体现了“恢复原状、最小干预”的生态修复理念。主要参考了中关于岸线走向比对的规定。

潮间带沉积物类型基本为淤泥、泥炭、泥沙等，以淤泥质为适宜，或沉积物黏土占比在5~25范围内为适宜，＜5或25~30范围内为中度适宜：本项是对泥质自然岸线物质组成的量化要求。泥质岸线的基本特征是沉积物以细颗粒（粉粒、黏粒）为主。沉积物黏土占比在5~25范围内为适宜，＜5或25~30范围内为中度适宜，既符合生物岸线的沉积学定义，又便于现场采样和实验室分析判定。依据来源：GB/T 12763.8-2007《海洋调查规范 第8部分：海洋地质地球物理调查》、尤登-温特沃斯粒级标准（Udden-Wentworth grain size scale）、HY∕T 0460.3-2024《海岸带生态系统现状调查与评估技术导则 第3部分：红树林中》7.3.3。相关研究（如《基于分形理论的辽宁省泥质海岸线形态特征研究》《岸线形态与近岸底泥元素分布特征的相关性分析》）也证实，细颗粒沉积物主导是泥质岸线形态维持和生态功能发挥的关键因素。

认定岸线的高潮线无堤围、涵闸等永久性人工构筑物覆盖：本项旨在排除人工构筑物对高潮线自然状态的破坏。堤围、涵闸等永久性构筑物的存在会阻断海洋与陆地之间的物质能量交换，破坏潮间带生态过程的完整性。要求高潮线无此类构筑物覆盖，确保岸线的自然属性得到恢复。

岸线及修复工程区滩涂上无船只停放、滩涂养殖设施等永久性或临时性空间利用活动存在：本项是对岸线空间利用活动的管控要求。船只停放、养殖设施等活动会直接破坏滩涂生境，压实沉积物，干扰底栖生物栖息，属于典型的生态胁迫因素。要求无此类活动存在，旨在消除人为干扰，恢复滩涂的自然状态。

岸线及修复工程区范围内无建筑垃圾遗弃，极少海漂垃圾留存：本项是对岸线环境卫生状况的要求。建筑垃圾的遗弃属于严重的非法占用和污染行为，必须完全杜绝；海漂垃圾受海洋动力影响难以绝对消除，但要求“极少”留存，体现了实事求是的原则。

认定岸线及其潮间带范围内无互花米草等外来入侵植物分布：本项是对外来入侵物种的防控要求。互花米草是我国沿海最具危害性的外来入侵植物之一，其快速扩散会排挤本土盐沼植物，改变潮间带沉积动力过程，严重破坏生态系统。要求认定岸线范围内无互花米草等外来入侵植物分布，是确保生态恢复成效的必要条件。

主要参考了《全国海岸线修测技术规程》《海岸带生态减灾修复技术导则 第2部分：红树林》（TCAOE 21.2-2020_）、《海岸线保护与利用管理办法》《浙江省海岸线整治修复评估技术规程》（DB33/T 2106-2018）、近年来沿海各省开展互花米草防治专项行动的技术标准等相关文件和规范的要求。

来源：《全国海岸线修测技术规程》

来源：TCAOE 21.2-2020_ 海岸带生态减灾修复技术导则 第2部分：红树林

来源：《海岸线保护与利用管理办法》. 来源：DB33/T 2106-2018 浙江省海岸线整治修复评估技术规程.

来源：HY∕T 0460.3-2024海岸带生态系统现状调查与评估技术导则 第3部分：红树林

编制工作组在生态恢复岸线认定的相关研究和现场勘查工作中，重点从认定岸线走向与原状一致、潮间带沉积物为粉粒类型、高潮线无永久性人工构筑物覆盖、无空间利用活动及垃圾、无外来入侵植物分布等维度采集数据，完成多个生态恢复岸线的岸线形态恢复有效性认定。部分认定岸线的岸线形态恢复有效性如下所示，符合本标准制定的认定评判标准。

图12部分认定岸线的岸线形态恢复有效性

2）修复措施执行符合性，制定本条款的目的在于建立“方案设计—工程实施—过程监管—成果验收—现状复核”的完整证据链条，确保修复措施的真实性、完整性和可追溯性。通过多源佐证材料的交叉验证，可有效防止虚报、漏报或夸大修复成效，保障生态恢复岸线认定工作的科学性和公信力。

工程实施范围完全覆盖认定岸线及其潮间带：此项是对工程空间覆盖完整性的要求。实施范围的完全覆盖是修复成效的基础保障。若工程实施范围未能完全覆盖认定岸线及潮间带，则认定岸线的部分区域可能未得到有效修复，整体认定结论将失去依据。因此，需通过空间数据比对（如施工前后遥感影像叠加分析）和现场踏勘，核实工程实际实施范围与认定岸线范围的包含关系。

工程执行实施方案设定的全部修复内容和方式：此项是对工程内容完整性的要求。退围还海、退养还滩、开堤通海、拆除人工构筑物或自然恢复等措施是生态恢复岸线建设的常见手段，但并非每个项目都必须采用全部措施，而是要求项目实际执行的内容与实施方案设定保持一致。全面执行方案内容，可确保修复目标的达成。通过比对实施方案与验收材料，同时结合现场核查，确认各项修复措施是否按照设计要求落实到位。

工程质量符合实施方案设定的技术要求：此项是对工程质量的规范性要求。修复工程的质量直接决定岸线生态恢复的长期成效，若质量不达标，可能导致岸滩侵蚀、植被退化、构筑物残留等问题。通过查阅工程验收档案中的质量检验报告，结合现场勘查，确认工程质量指标达到实施方案设定的技术标准。

工程成效符合设定的绩效目标：此项是对修复效果的验证要求。工程成效的符合性是认定生态恢复岸线的最终依据。绩效目标通常包括生态功能恢复、岸线自然属性改善、生物多样性提升等可量化指标。通过对比绩效目标与项目竣工验收报告及现状调查结果，确认工程实际效果达到预期。

主要参考了《全国海岸线修测技术规程》《海岸线保护与利用管理办法》《浙江省海岸线整治修复评估技术规程》（DB33/T 2106-2018）、近年来沿海各省开展互花米草防治专项行动的技术标准等相关文件和规范的要求。

来源：《全国海岸线修测技术规程》

来源：《海岸线调查统计技术规程》

来源：《海岸线保护与利用管理办法》. 来源：DB33/T 2106-2018 浙江省海岸线整治修复评估技术规程.

3）植被带保育演替水平要求林分起源清晰、植被覆盖度大于30%、植被斑块连续分布、保存株数达标、具备自然更新能力。制定本条款的目的在于为生态恢复岸线认定提供以植被群落为指示类群的生态系统结构评判依据。植被带是海岸带生态系统的重要组成部分，其群落结构、物种组成、覆盖程度和更新能力直接反映生态修复的长效成效。植被带向着近自然植被群落方向恢复演替，意味着修复区域已从单纯的植物种植阶段逐步过渡到具备自我维持能力的群落演替阶段，体现了“恢复生态功能而非仅恢复植物数量”的核心理念。“近自然植被群落”是指在物种组成、群落结构和生态功能上与区域内原生植被群落高度相似的植被状态，强调乡土植物主导、层次结构完整、自然更新持续。与单纯强调植被覆盖度或植物数量的技术路线不同，近自然群落要求生态恢复工作应着眼于构建具有自我维持能力和生态服务功能的稳定群落，而非仅追求短期绿化效果。“连续性”要求植被斑块在空间上形成有效连接，避免过于破碎化；“稳定性”要求群落结构相对成熟，能够抵御环境胁迫并维持关键生态功能；“生态保育功能”要求植被带能够发挥削减风速、吸滞粉尘、涵养水源、维持生物多样性等综合生态效益。上述三方面要求相互关联，共同指向植被群落的可持续发展能力。

主要参考了《广西红树林造林修复技术指南（试行）》的要求。

来源：《广西红树林造林修复技术指南（试行）》

来源：《广西红树林造林修复技术指南（试行）》

来源：《广西红树林造林修复技术指南（试行）》

4）植被带平均宽度要求原则上大于15m。

来源：《全国海岸线修测技术规程》

5）潮间带动物群落状况要求大型底栖动物分布较多、与周边原生群落种类相似性系数0.50以上、优势种结构相近。制定本条款的目的在于为生态恢复岸线认定提供以大型底栖动物为指示类群的生物生态学评判依据。大型底栖动物是潮间带生态系统中不可或缺的关键生物类群，其群落结构特征直接反映生态系统的健康状况和恢复水平。选择大型底栖动物作为评判指标，主要考虑以下原因：一是大型底栖动物生命周期较长，活动范围相对固定，对底质环境变化敏感，能够综合反映中长期生态环境质量；二是大型底栖动物的物种多样性、群落结构和优势种组成是衡量生态系统完整性和稳定性的核心指标，具有成熟的调查方法和评价体系；三是通过多种生态学指标综合评判，可有效反映生态修复工程成效。“正向演替”是生态学的基本概念，指生态系统从结构简单、功能不稳定的初期状态，逐步向结构复杂、功能完善、稳定性增强的方向演化的过程。在受损潮间带生态修复的语境下，正向演替体现为：物种种类逐渐增多，优势种结构从耐污型向敏感型转变，群落稳定性增强，生态系统自我调节能力逐步恢复。本条款要求“群落趋于正向演替”，旨在确保修复后的潮间带生态系统具备自我维持和持续改善的能力，而非仅停留在指标达标的短期成果。多项研究表明，大型底栖动物群落的正向演替是潮间带生态修复成功的重要标志，在工程实施后应呈现种类数增加、优势种结构优化、群落稳定性增强等积极变化趋势。

主要参考了《北部湾江山半岛潮间带大型底栖动物多样性与生态质量评价》《基于半封闭海湾大型动物群落的多生物指数评估底栖生态质量状况》《长江口潮间带大型底栖动物群落演替》《外来入侵物种环境风险评估技术规范编制说明》等论文。

6）鸟类栖息地服务功能要求可见鸟类活动痕迹、水鸟数量增加、滞留期延长、无伤害鸟类的工具及行为。制定本条款的目的在于为生态恢复岸线认定提供以鸟类为指示生物类群的栖息地服务功能评判依据。鸟类是海岸带生态系统的重要组成部分，处于食物链较高营养级，对环境变化高度敏感，是衡量生态系统质量和功能恢复水平的理想指示生物。其中，依赖潮间带滩涂的水鸟（特别是鹭科、鸻科、鹬科、鸭科等类群）对滩涂底质条件、食物资源（主要为大型底栖动物）和人为干扰强度具有高度敏感性。研究表明，泥质潮间带生态修复对鸟类群落结构的影响通常表现为水鸟物种丰富度和多度的显著增加。因此，水鸟群落的恢复程度可以作为生态恢复岸线生态功能恢复水平的关键指标。

主要参考了《滨海湿地鸻鹬类水鸟高潮位栖息地构建》《湿地水鸟栖息地生境评价与修复技术》《潮间带鸟类多样性与生境质量关系研究》等论文。

6、第6章技术方案制定

本章确立了生态恢复的生物岸线的技术方案制定，按照系列标准《生态恢复海岸线认定技术规范  第1部分：总则》中第7章规定执行。

本标准为《生态恢复海岸线认定技术规范》1+4系列技术标准的第3部，生态恢复海岸线认定的认定工作程序为通用条款，已在第1部分中第6章做统一规定，本标准不再赘述，按照第1部分执行。

7、第7章技术方案实施

本章明确了生态恢复的生物岸线调查技术要求。调查内容包括岸线形态恢复有效性、修复措施执行符合性、植被带保育演替水平、植被带平均宽度要求、潮间带生物群落状况、鸟类栖息地服务功能6项。指标设置涵盖现状与原状岸线走向重合度、空间利用活动方式及规模、垃圾及入侵植物类型与规模、植被覆盖度与保存株数、植被带面积与长度、底栖动物种类密度生物量优势种、鸟类种类数量及滞留时长、非法捕鸟网具数量等。调查指标与认定评判标准相对应，确保认定工作科学规范、可量化评估。

主要参考了《广西红树林造林修复技术指南（试行）》《海岸带生态系统现状调查与评估技术导则  第3部分：红树林》（HY/T 0460.3—2024）、《海岸带生态系统现状调查与评估技术导则  第4部分：盐沼》（HY/T 0460.4—2024）等相关文件和规范的要求。

来源：《广西红树林造林修复技术指南（试行）》

来源：HY∕T 0460.3-2024海岸带生态系统现状调查与评估技术导则 第3部分：红树林

来源：HY∕T 0460.4-2024海岸带生态系统现状调查与评估技术导则 第4部分：盐沼

8、第8章技术质量控制

本章确立了生态恢复的生物岸线的技术质量控制，按照系列标准《生态恢复海岸线认定技术规范  第1部分：总则》中第8章规定执行。

本标准为《生态恢复海岸线认定技术规范》1+4系列技术标准的第3部，生态恢复海岸线认定的认定工作程序为通用条款，已在第1部分中第6章做统一规定，本标准不再赘述，按照第1部分执行。

9、第9章成果要求

本章确立了生态恢复的生物岸线的成果要求，按照系列标准《生态恢复海岸线认定技术规范  第1部分：总则》中第9章规定执行。

本标准为《生态恢复海岸线认定技术规范》1+4系列技术标准的第3部，生态恢复海岸线认定的认定工作程序为通用条款，已在第1部分中第6章做统一规定，本标准不再赘述，按照第1部分执行。

10、附录、参考文献

附录A提供了生物岸线潮间带发育剖面示意图，列出主要参考文献，以支持本标准的实施。

11、参考文献

本标准的参考文献主要为：自然资源部办公厅. 关于开展全国海岸线修测工作的通知：自然资办函〔2019〕1187号（含《全国海岸线修测技术规程》）

- 重大分歧意见的处理经过和依据

无

- 实施标准的措施

（1）过渡期安排

建议标准发布后设置6-12个月的过渡期，用于相关单位熟悉标准内容、调查设备和人员培训、试点认定应用等工作，确保标准平稳实施。

（2）配套要求

生物调查检验检测机构需具备CMA/CNAS资质；现场调查人员不少于4人；所有数据和资料按照国家有关要求做好保密管理工作；严格按照国家标准、行业标准或制造厂企业标准执行，确保质量控制。

（3）管理程序建议

建议参考"计划制定、市局上报、省级审查、专家评审"机制组织实施。各级主管部门制定年度认定计划，市级主管部门上报申请材料，省级主管部门组织审查，专家评审并形成认定意见，形成规范化的认定管理流程。

（4）与其他标准衔接

如国家和地方对生态恢复岸线认定工作有新的要求和规定，应按照新要求对工作方案和计划做出调整和优化，保持工作总量不变，确保标准体系协调一致。

- 其他应当说明的事项

无

《生态恢复海岸线认定技术规范 第3部分：生物岸线》编写工作组

2026年5月13日