| ICS | 07.060 |
| --- | --- |
| CCS | A 45 |
|  | T/GXAS |

团体标准

T/GXAS .4—

生态恢复岸线认定技术规范  第4部分：砂质岸线

Technical Specifications for the Identification of Ecologically-restored Shoreline — Part 4: Sandy Shoreline

(点击此处添加与国际标准一致性程度的标识)

发布

实施

广西标准化协会  发布

目次

前言	II

引言	3

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 认定工作程序	1

5 认定评判标准	1

5.1 岸线形态恢复有效性	1

5.2 修复措施执行符合性	2

5.3 潮间带发育完整程度	2

5.4 潮间带平均宽度要求	2

5.5 潮间带岸滩稳定状况	2

5.6 潮间带滩面砂质情况	2

6 技术方案制定	3

7 技术方案实施	3

7.1 调查范围	3

7.2 调查内容与指标	3

7.3 调查线路与站位	3

7.4 调查时间及频次	4

7.5 调查方法	4

8 技术质量控制	5

9 成果要求	5

附录A  （资料性） 砂质岸线潮间带发育剖面示意图	6

参 考 文 献	7

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件为T/GXAS ××-××《生态恢复岸线认定技术规范》第4文件，T/GXAS ××-××分为以下5个文件：

第1部分：总则；

第2文件：泥质岸线；

第3文件：生物岸线；

第4文件：砂质岸线；

第5文件：生态化海堤。

本文件由广西壮族自治区海洋研究院提出、归口并宣贯。

本文件由广西标准化协会归口。

本文件起草单位：广西壮族自治区海洋研究院、钦州市海洋研究开发中心、北部湾大学、防城港市海域使用动态监管中心

本文件主要起草人：李英花、宁秋云、莫珍妮、何斌源、林金兰、赖廷和、李梦、张桂顺、龙云宇、张绍军、黄中坚、韦兆富、马日宇、翁培耀、鲁栋梁、刘熊。

引言

为规范广西壮族自治区生态恢复岸线认定工作，统一认定程序、通用技术要求、质量控制和成果管理要求，保障认定成果的科学性、规范性和可追溯性，支撑海洋生态保护修复成效管理和自然岸线保有率目标管理，制定本文件。

T/GXAS ××-××《生态恢复海岸线认定技术规范》规范不同类型生态恢复海岸线认定的内容、方法等，为我国海洋生态保护修复项目修复后的海岸线认定提供技术支撑，共分为5个部分：

第1部分：总则。目的在于规定生态恢复岸线认定的总体要求和通用技术要求；

第2部分：泥质岸线。目的在于规范生态恢复的泥质岸线认定的认定指标、调查方法和类型判定要求；

第3部分：生物岸线。目的在于规范生态恢复的生物岸线认定的认定指标、调查方法和类型判定要求；

第4部分：砂质岸线。目的在于规范生态恢复的砂质岸线认定的认定指标、调查方法和类型判定要求；

第5部分：生态化海堤。目的在于规范生态化海堤认定的认定指标、调查方法和类型判定要求。

生态恢复岸线认定技术规范  第4部分：砂质岸线

范围

本文件规定了生态恢复的砂质岸线认定的一般规定、认定标准、技术方法等要求。

本文件适用于广西行政区域内生态恢复的砂质岸线认定工作。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

HY/T 0460.8-2024  海岸带生态系统现状调查与评估技术导则  第8部分：砂质海岸

GB/T 42435 2023 海岸侵蚀监测与灾害损失评估技术规范

GB/T 12763.8-2007 海洋调查规范 第8部分：海洋地质地球物理调查

T/GXAS ××.1-××  生态恢复海岸线认定技术规范  第1部分：总则

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 生态恢复岸线  Ecologically-restored shoreline

指通过退围还海、退养还滩、开堤通海、拆除人工构筑物、沙滩养护、生态海堤建设、堤外种植等生态修复措施以及经过自然恢复形成的具有自然海岸形态特征和生态功能的海岸线。

[来源：《全国海岸线修测技术规程》，6.4.1，有修改]

生态恢复的砂质岸线  Ecologically-restored Sandy shoreline

经过退围还海、退养还滩、开堤通海、拆除人工构筑物、沙滩养护等生态修复措施以及经过自然恢复形成的具有自然海岸形态特征和生态功能的砂质海岸线。

[来源：《全国海岸线修测技术规程》，6.4.1，有修改]

认定工作程序

认定工作程序按照T/GXAS ××.1-××中第6章规定执行。

认定评判标准

岸线形态恢复有效性

相对于原状岸线，现状岸线得到显著提质改善，已具备砂质自然岸线的形态特征和生态功能，认定岸线及其潮间带区域的空间利用活动得到严格管理，生态胁迫得到有效缓解。认定评判标准包括但不限于：

现状岸线的走向与原状岸线一致；

潮间带沉积物类型基本为细砂的类型，或粒径在0.063～0.25mm范围内的颗粒占优势；

认定岸线的高潮线无堤围、涵闸等永久性人工构筑物覆盖；

岸线及修复工程区滩涂上无船只停放、滩涂养殖设施等永久性或临时性空间利用活动存在；

岸线及修复工程区范围内无建筑垃圾遗弃，极少海漂垃圾留存；

认定岸线及其潮间带范围内无互花米草等外来入侵植物分布。

修复措施执行符合性

工程建设不仅全部完成了实施方案设定的工程内容，而且工程质量达到相关技术要求，通过各级部门检查验收。符合性评判标准包括但不限于：

- 工程实施范围完全覆盖认定岸线及其潮间带；

- 工程执行实施方案设定的全部修复内容和方式，包括但不仅限于退围还海、退养还滩、开堤通海、拆除人工构筑物或自然恢复等措施；

- 工程质量符合实施方案设定的技术要求；

- 工程建设达成设定的绩效目标。

潮间带发育完整程度

潮间带滩涂向着天然滩涂的方向发育，具有相应的形态完整性。潮间带发育完整程度评判标准包括但不仅限于：

- 现状潮间带发育基本完整，高、中、低潮带连续分布且分带明显；

- 大潮期潮水可淹及海岸线位置；

- 现状潮间带具有天然滩涂坡度；

- 具有天然形成或人工构建的潮沟，潮汐交换畅通。

潮间带平均宽度要求

通过人工修复或自然恢复，潮间带状态趋向稳定，形成一定宽度的滩涂。淤积型区域潮间带平均宽度原则上应大于15 m；冲刷型和河口区域的潮间带宽度标准参照《海岸线调查统计技术规程》（自然资办函〔2023〕2128号）相关规定执行。

潮间带岸滩稳定状况

通过消除或控制侵蚀胁迫因素，潮间带岸滩形态逐步恢复并保持稳定，滩面冲淤动态趋于平衡。岸滩稳定状况评判标准包括但不仅限于：

岸滩形态保持稳定的持续时间不少于12个月；

滩面基本无侵蚀现象，且不含下列情形：

1）岸线年际后退速率超过 2 m；

2）滩面出现连续长度超过 10 m 的冲刷沟槽；

3）滩面高程年均下蚀速率超过 5 cm；

4）因侵蚀形成高度超过 30 cm 的陡坎。

潮间带滩面砂质情况

通过消除或控制泥化胁迫因素，潮间带滩面沉积物逐步恢复砂质特征，粒度组成趋于稳定。滩面砂质情况评判标准包括但不仅限于：

- 沉积物类型以细砂为主，中值粒径范围为0.063 mm～0.25 mm；

- 砂含量宜大于75%，黏土含量宜小于10%；

- 滩面应基本无泥化现象，且不应出现下列情形：

表层10 cm内沉积物出现肉眼可见的淤泥质夹层；

滩面因泥化形成板结层，厚度超过2 cm；

沉积物类型由砂质演变为粉砂质砂或更细类型。

技术方案制定

认定工作技术方案制定按照T/GXAS ××.1-××中第7章规定执行。

技术方案实施

调查范围

- 调查范围按照HY/T 0460.8-2024中5.1规定执行。

调查内容与指标

依据生态恢复的砂质岸线的各项认定评判标准，明确各项调查内容，建立调查指标体系，见表1。

生态恢复的砂质岸线认定调查内容及指标

| 序号 | 调查内容 | 调查指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 岸线形态恢复有效性 | 现状与原状岸线走向重合度，沉积物类型，人工构筑物类型及长度，空间利用活动方式及规模，建筑垃圾、海漂垃圾类型及规模，外来入侵植物种类及规模 |
| 2 | 修复措施执行符合性 | 认定岸线与修复区的相对位置，实施内容完成度，验收合格率，绩效目标完成率 |
| 3 | 潮间带发育完整程度 | 现状高、中、低潮带的位置及面积，大潮期潮水水位线与海岸线的相对位置，滩涂坡度，潮沟长度 |
| 4 | 潮间带平均宽度要求 | 修复区潮间带面积、认定岸线长度 |
| 5 | 潮间带岸滩稳定状况 | 岸滩地形地貌特征、滩面高程、面积变化量、岸线后退距离、冲刷沟槽长度、侵蚀陡坎高度、岸滩下蚀速率 |
| 6 | 潮间带滩面砂质情况 | 沉积物中值粒径、粒度组分、沉积物类型、淤泥质夹层、板结层厚度 |

调查线路与站位

修复成效指标宜从海洋生态修复项目材料中提取，并结合现场测量验证修复措施、规模及质量。

地形指标及景观指标宜设置航线开展调查，航线要求按照T/GXAS ××.1-××中7.5、7.6、7.7规定执行。

理化性质指标宜设置断面和站位开展现场采样及观测，断面、站位数量及分布按照T/GXAS ××.1-××中7.8规定执行。每个申请认定岸段至少布设1条调查断面，若岸段长度超过1000 m，宜每1000 m增加1个断面。在每条断面的高、中、低潮带各设1个站位。

如果修复项目在施工前开展过生态环境跟踪监测，现状调查设置的样线、样点、站位的位置宜与施工前的一致。

调查时间及频次

认定工作在工程项目竣工验收1年后开展。

如果修复项目在施工前开展过生态环境跟踪监测，现状调查的时间宜与施工前的一致。

现状调查开展1次。

调查方法

岸线形态恢复有效性指标调查

岸线状态的现状岸线、原状岸线的位置、走向和外貌，采用无人机遥感方式，获取工程施工前后在大潮期最低潮位时段的正射影像（正射影像分辨率应优于0.1 m），结合现场测量和验收材料获取各类数据和视频图像信息。

统计现状岸线、原状岸线态信息，岸线信息统计按照T/GXAS ××.1-××中6.4.2.5规定执行。

工程区沉积物类型除定量分析粒度确定外，也可通过观察简易判断。沉积物粒度监测按照GB/T 12763.8中规定执行。

技术要求按照T/GXAS ××.1-××中6.3.3规定执行。

修复措施执行符合性指标调查

从海洋生态修复项目材料中提取修复措施相关信息，并开展现场验证修复措施、规模及质量；充分运用管理文件、验收档案、遥感影像、照片、视频等佐证材料，呈现修复过程完整的证据全链条。

修复措施的修复区的原状，过程（修复措施类型和规模）及现状信息，采用无人机遥感方式，获取工程施工前后在大潮最低潮时的正射影像，结合现场核实和验收材料获取各类数据和视频图像信息。

现场调查认定岸段及邻近区域是否有互花米草等入侵物种分布。如有，应提供清除记录和清除后效果评估材料。清除率应达到100%，萌蘖面积百分比≤1%，无大面积复发。

技术要求按照T/GXAS ××.1-××中6.3.3规定执行。

潮间带发育完整程度指标调查

运用航空摄影、GNSS RTK等测量方法，获取大潮期最低潮时段的认定岸线及其潮间带的高精度测绘数据，潮间带高、中、低潮带完整性，采用现场踏勘结合无人机遥感方式，分析潮间带高、中、低潮带位置。调查内容按照HY/T 0460.11-2024中6.3.1.1、6.3.2.1和6.3.3规定执行。

技术要求按照HY/T 0460.11-2024中6.3.1.2和6.3.2.2规定执行。

潮间带平均宽度调查及计算

调查采取无人机遥感方式，获取大潮期最高潮时段及最低潮时段的正射影像，使用GIS软件进行影像勾绘获取岸线潮间带形状数据。

运用航空摄影、GNSS RTK等测量方法，获取大潮期最低潮时段的认定岸线及其潮间带的高精度测绘数据，使用GIS或CAD软件处理数据得到潮间带形状，定量分析潮间带发育完整性。技术要求按照HY/T 0460.11-2024中6.3.1.2规定执行。潮间带平均宽度计算方法见总则E.1岸滩宽度计算方法。

潮间带岸滩稳定状况调查

潮间带岸滩稳定状况调查采用断面监测法，按GB/T 42435-2023中规定执行。沿代表性岸段以200 m～500 m间距布设固定监测断面，在滩肩后缘或海崖顶部埋设永久性监测桩作为基准点。使用GNSS RTK等设备测量岸线位置（以平均大潮高潮线为识别标志）和滩面高程，高程记录精度不低于厘米级。现场同步记录冲刷沟槽长度、侵蚀陡坎高度及岸滩整体形态变化，并拍摄岸滩形态照片。

汇总岸线后退速率和滩面下蚀速率，分别按年际差值计算（岸线后退速率单位m/a，下蚀速率单位cm/a）；沟槽长度及陡坎高度直接采用现场量测值。

潮间带滩面砂质情况

潮间带滩面砂质情况调查采用断面采样法，按照HY/T 0460.8-2024中规定执行，沉积物采集、处理及粒度分析按照GB/T 12763.8-2007中规定执行。

沿代表性岸段布设固定监测断面，每个断面在高潮带、中潮带、低潮带分别设置沉积物采样站位。

现场同步记录沉积物颜色、气味、板结层厚度、淤泥质夹层发育情况，并拍摄滩面全景及沉积物特征照片。

技术质量控制

质量控制按照T/GXAS ××.1-××中第8章规定执行。

成果要求

成果要求按照T/GXAS ×.1×-××中第9章规定执行。

（资料性）
砂质岸线潮间带发育剖面示意图

参 考 文 献

- 自然资源部办公厅. 关于开展全国海岸线修测工作的通知：自然资办函〔2019〕1187号（含《全国海岸线修测技术规程》）