| ICS | 07.060 |
| --- | --- |
| CCS | A 45 |
|  | T/GXAS |

团体标准

T/GXAS .5—

生态恢复岸线认定技术规范  第5部分：生态化海堤

Technical Specifications for the Identification of Ecologically-restored Shoreline — Part 5: Ecological seawalls

(点击此处添加与国际标准一致性程度的标识)

发布

实施

广西标准化协会  发布

目次

前言	II

引言	3

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 认定工作程序	1

5 认定评判标准	1

5.1 岸线形态恢复有效性	1

5.2 修复措施执行符合性	2

5.3 海堤堤前岸滩稳定性	2

5.4 海堤堤身结构生态性	2

5.5 海堤护岸植被覆盖度	2

5.6 迎海面栖息地营造度	2

6 技术方案制定	3

7 技术方案实施	3

7.1 调查范围	3

7.2 调查内容与指标	3

7.3 调查断面与站位	3

7.4 调查时间及频次	3

7.5 调查方法	3

8 技术质量控制	4

9 成果要求	5

附录A  （资料性） 生态化海堤剖面示意图	6

参 考 文 献	7

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件为T/GXAS ××-××《生态恢复岸线认定技术规范》第5文件，T/GXAS ××-××分为以下5个文件：

第1部分：总则；

第2文件：泥质岸线；

第3文件：生物岸线；

第4文件：砂质岸线；

第5文件：生态化海堤。

本文件由广西壮族自治区海洋研究院提出、归口并宣贯。

本文件由广西标准化协会归口。

本文件起草单位：广西壮族自治区海洋研究院、钦州市海洋研究开发中心、北部湾大学、防城港市海域使用动态监管中心

本文件主要起草人：宁秋云、李梦、莫珍妮、林金兰、何斌源、李英花、赖廷和、马日宇、黄中坚、韦兆富、张绍军、龙云宇、张桂顺、谭丰锋、亢振军、梁昌桂。

引言

为规范广西壮族自治区生态恢复岸线认定工作，统一认定程序、通用技术要求、质量控制和成果管理要求，保障认定成果的科学性、规范性和可追溯性，支撑海洋生态保护修复成效管理和自然岸线保有率目标管理，制定本文件。

T/GXAS ××-××《生态恢复海岸线认定技术规范》规范不同类型生态恢复海岸线认定的内容、方法等，为我国海洋生态保护修复项目修复后的海岸线认定提供技术支撑，共分为5个部分：

第1部分：总则。目的在于规定生态恢复岸线认定的总体要求和通用技术要求；

第2部分：泥质岸线。目的在于规范生态恢复的泥质岸线认定的认定指标、调查方法和类型判定要求；

第3部分：生物岸线。目的在于规范生态恢复的生物岸线认定的认定指标、调查方法和类型判定要求；

第4部分：砂质岸线。目的在于规范生态恢复的砂质岸线认定的认定指标、调查方法和类型判定要求；

第5部分：生态化海堤。目的在于规范生态化海堤认定的认定指标、调查方法和类型判定要求。

生态恢复岸线认定技术规范  第5部分：生态化海堤

范围

本文件规定了生态恢复的生态化海堤认定的认定工作程序、认定判断标准、技术方案制定、技术方案实施、技术质量控制、成果要求等要求。

本文件适用于广西行政区域内生态化海堤认定工作。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 12763.6  海洋调查规范  第6部分：海洋生物调查

GB/T 51015  海堤工程设计规范

HY/T 0469-2025  海堤生态化建设技术指南

DB33/T 1396-2024  海堤生态性评价技术导则

T/GXAS ××.1-××  生态恢复海岸线认定技术规范  第1部分：总则

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

    - 生态恢复岸线  ecologically-restored coastline

经整治修复或者自然恢复后，具有自然海岸形态特征和生态功能，并符合生态恢复岸线认定要求的的海岸线。

[来源：《全国海岸线修测技术规程》，6.4.1，有修改]

生态化海堤  Ecological seawall

通过采用生态化结构或生态化材料建设或加固，且具有生态功能的海堤、或护岸，海堤、护岸植被。

[来源：《全国海岸线修测技术规程》，6.4.1，有修改]

认定工作程序

认定工作程序按照T/GXAS ××.1-××中第6章规定执行。

认定评判标准

岸线形态恢复有效性

相对于原状岸线，现状岸线得到显著提质改善，已具备自然岸线的形态特征和生态功能，认定岸线及其潮间带区域的空间利用活动得到严格管理，生态胁迫得到有效缓解。认定评判标准包括但不限于：

现状岸线的走向与原状岸线一致；

现状岸线海堤安全程度和防潮御灾能力不低于原状岸线；

认定岸线及其潮间带范围内无互花米草等外来入侵植物分布。

修复措施执行符合性

从海洋生态修复项目材料中提取修复措施相关信息，并开展现场验证修复措施、规模及质量；充分运用管理文件、验收档案、遥感影像、照片、视频等佐证材料，呈现修复过程完整的证据全链条。符合性核查包括但不限于：

- 工程实施范围完全覆盖认定岸线及其堤前岸滩和；

- 工程执行实施方案设定的全部修复内容和方式，采用的生态性建筑材料包括但不仅限于植物、泥土、天然块石、生物礁石、生态构件、人工块体、生态混凝土等，宜斜坡式或多级斜坡混合式结构等措施，

- 工程质量符合实施方案设定的技术要求；

- 工程成效符合设定的绩效目标。

海堤堤前岸滩稳定性

运用航空摄影、GNSS RTK等测量方法，获取认定岸线海堤堤前岸滩状况，定量分析堤前岸滩稳定性。评判标准包括：

- 大潮期潮水可淹及海岸线位置；

- 岸线及修复工程区岸滩上无废弃或者影响海堤安全和海岸生态功能的养殖池、临时堤坝、码头等构筑物；

- 淤积严重原状岸线，宜进行岸滩清淤疏浚整治；侵蚀性原状岸线,采用植被种植、牡蛎礁构建和海滩修复等生态化措施进行防护；

- 现状岸线的岸滩规模和稳定性不低于原状岸线。

海堤堤身结构生态性

在满足海堤安全稳定的前提下，堤身宜采用生物类、天然石料类等绿色低碳、生态友好的建筑材料，且堤身清洁度高。评判标准包括：

- 堤身宜采取与防止岸滩侵蚀生态化措施相结合的方式开展堤脚防护；

- 迎海面宜种植防风抗浪、耐盐碱的乡土植被，临海侧护面存在多级平台的，构建灌草结合、多种群交错的梯度布局，逐级布置植被种植带；

- 堤顶宜采取植被种植措施进行生态化建设，宜选取乡土物种并注重多样性搭配。

- 背海面优先采用植被种植措施；越浪量较大的区域，背海侧护面可采用植被种植与干砌块石、螺母块及连锁块等措施进行综合防护，并注重多草种搭配增强植草护坡的抗冲效果，

海堤护岸植被覆盖度

海堤、护岸植被覆盖率达到30%以上（互花米草等入侵物种除外）。

迎海面栖息地营造度

通过生态材料在迎海面营造生物栖息地，逐步恢复海堤迎海面生物群落的结构特征与功能水平。评判标准包括：

- 临海侧护面可宜种植防风抗浪、耐盐碱的乡土植被或采用空隙率和粗糙度较大的护面结构；

- 迎海面堤脚上可见较多的大型底栖动物分布或活动痕迹；

- 极少有外来入侵动物分布。

技术方案制定

认定工作方案编制按照T/GXAS ××.1-××中第7章规定执行。

技术方案实施

调查范围

- 调查范围按照HY/T 0469-2025中8.1.2规定执行。

调查内容与指标

依据生态恢复的泥质岸线的各项认定评判标准，明确各项调查内容，建立调查指标体系，见表1。

生态恢复的泥质岸线认定调查内容及指标

| 序号 | 调查内容 | 调查指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 岸线形态恢复有效性 | 现状与原状岸线走向重合度，渗流及渗透稳定性、抗滑及抗倾稳定性，外来入侵植物种类及规模 |
| 2 | 修复措施执行符合性 | 认定岸线与修复区的相对位置，实施内容完成度，验收合格率，绩效目标完成率 |
| 3 | 海堤堤前岸滩稳定性 | 现状高、中、低潮带的位置及面积，大潮期潮水水位线与海岸线的相对位置，岸滩规模和稳定性 |
| 4 | 海堤堤身结构生态性 | 建筑材料生态性、堤身清洁度 |
| 5 | 海堤护岸植被覆盖度 | 海堤和护岸植被覆盖度 |
| 6 | 迎海面栖息地营造度 | 迎海面坡度、表面空隙率、表面粗糙度、大型底栖动物 |

调查断面与站位

测绘指标及景观指标的调查宜设置航线开展测量，站位数量及分布按照T/GXAS ×.1×-××中7.5、7.6、7.7规定执行。

理化性质及生物生态指标的调查宜设置调查断面和站位开展现场采样及观测，站位数量及分布按照T/GXAS ××.1-××中7.8规定执行。每个申请认定岸段至少布设1条调查断面，若岸段长度超过1000 m，宜每1000 m增加1个断面。在每条断面的高、中、低潮带各设1个站位。

如果修复项目在施工前开展过生态环境跟踪监测，现状调查设置的样线、样点、站位的位置宜与施工前的一致。

调查时间及频次

认定工作在工程项目竣工验收1年后开展。

如果修复项目在施工前开展过生态环境跟  踪监测，现状调查的时间宜与施工前的一致。

现状调查开展1次。

调查方法

岸线形态恢复有效性指标调查

岸线状态的现状岸线、原状岸线的位置、走向和外貌，采用无人机遥感方式，获取工程施工前后在大潮期最低潮位时段的正射影像（正射影像分辨率应优于0.1 m），结合现场测量和验收材料获取各类数据和视频图像信息。

统计现状岸线、原状岸线态信息，岸线信息统计按照T/GXAS ××.1-××中6.4.2.5规定执行。

海堤安全程度的渗流及渗透稳定性和防潮御灾能力的抗滑及抗倾稳定性，按照GB/T 51015的规定执行。

技术要求按照T/GXAS ××.1-××中6.3.3规定执行。

修复措施执行符合性指标调查

从海洋生态修复项目材料中提取修复措施相关信息，并开展现场验证修复措施、规模及质量；充分运用管理文件、验收档案、遥感影像、照片、视频等佐证材料，呈现修复过程完整的证据全链条。

修复措施的修复区的原状，过程（修复措施类型和规模）及现状信息，采用无人机遥感方式，获取工程施工前后在大潮最低潮时的正射影像，结合现场核实和验收材料获取各类数据和视频图像信息。

现场调查认定岸段及邻近区域是否有互花米草等入侵物种分布。如有，应提供清除记录和清除后效果评估材料。清除率应达到100%，萌蘖面积百分比≤1%，无大面积复发。

技术要求按照T/ ××.1-××中6.3.3规定执行。

海堤堤前岸滩稳定性调查及计算

海堤堤前岸滩稳定性，采用现场踏勘结合无人机遥感方式，调查内容按照HY/T 0469-2025中8.1.4规定执行。

技术要求按照DB33/T 1396-2024中6.1和6.2规定执行。

海堤堤身结构生态性指标调查

- 建筑材料生态性、堤身清洁度DB33/T 1396-2024中6.8和6.11规定执行

海堤护岸植被覆盖度调查及计算

- 植被覆盖度调查及计算按照DB33/T 1396-2024中6.5、6.6和6.7规定执行。

迎海面栖息地营造度调查及计算

迎海面坡度、表面空隙率、表面粗糙度调查及计算按照DB33/T 1396-2024中6.5、6.6和6.7规定执行。

潮间带大型底栖动物调查采用样方法，样品采集、处理以及室内分析和资料整理均按GB/T 12763.6的规定执行。调查指标包括种类、密度和生物量。在定量采集的同时开展定性采样，并现场拍摄生态状况视频图像。在实验室进行样品的分类鉴定、计数和称重，按照采样面积换算出密度和生物量。称重使用精度不低于0.01 g的天平。

在野外调查的同时，拍摄现场生态状况视频图像。

技术质量控制

质量控制按照T/GXAS ××.1-××中第8章规定执行。

成果要求

成果要求按照T/GXAS ××.1-××中第9章规定执行。

（资料性）
生态化海堤剖面示意图

参 考 文 献

- 自然资源部办公厅. 关于开展全国海岸线修测工作的通知：自然资办函〔2019〕1187号（含《全国海岸线修测技术规程》）