| ICS | 07.060 |
| --- | --- |
| CCS | GXAS. A 47 |

团体标准

T/GXAS XXXX—XXXX

铁路运行气象服务规范

Specification for meteorological service of railway operation

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

广西标准化协会  发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由广西壮族自治区防雷中心提出并宣贯。

本文件由广西标准化协会归口。

本文件起草单位：广西壮族自治区防雷中心、中国铁路南宁局集团有限公司防洪指挥部办公室、中国气象局武汉暴雨研究所、广西华茂气象科技有限公司

本文件主要起草人：罗红磊，郭晓薇，曾鹏，周悦，黄琰，伍丽泉，叶丽梅，赖雨曈，向怡衡，谭忠川，祁海霞，彭涛，陈志伟，王俊超，赵卫浦，秦金修，彭秋平，黄烨

铁路运行气象服务规范

范围

本文件界定了铁路运行气象服务的术语和定义，规定了铁路运行气象服务的基本要求、服务准备、服务内容和服务评价与改进。

本文件适用于铁路运行气象服务。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 35221 地面气象观测规范 总则

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

降雨量  rainfall

某一时段内，从天空降落到地面上的雨水，未经蒸发、渗透、流失而在水平面上积聚的深度。

以毫米（mm）为单位。

[来源：QX/T334—2016，2.7]

降雪量  snowfall

某一时段内，从天空降落到地面上的固态降雪经融化后，未经蒸发、渗透、流失而在水平面上积累的深度。

单位为毫米（mm），取1位小数。

[来源：GB/T40239—2021，3.1]

风向  wind direction

风的来向。

[来源：GB/T21984—2017，2.11]

风速  wind speed

单位时间空气移动的水平距离。单位为米每秒（m/s）。

本标准风速采用我国地面观测规范规定，在地形平坦的条件下，距地高度为10 m的风速感应器所测风速。

[来源：GB/T21984—2017，2.12]

气温  air temperature

空气冷热程度的物理量。

本标准的气温是在标准环境里百叶箱中离地面约1.5m高处的温度观测仪器所量测的空气温度，单位为摄氏度（℃），取1位小数，0℃以下为负值。

[来源：GB/T21984—2017，2.4]

能见度  visibility

白天指视力正常（对比阈值为0.05）的人，在当时的天气条件下，能够从天空背景中看到或辨认的目标物（黑色、大小适度）的最大水平距离;夜间指中等强度发光体能被看到和识别的最大水平距离。单位为米（m）。

[来源：GB/T21984—2017，2.19]

基本要求

服务能力

服务单位应具备以下服务能力：

能实时获取铁路沿线及周边区域气温、降雨量或降雪量、风向、风速、能见度、雷电等气象资料；

能获取、分析地面及高空气象观测、卫星云图、数值天气预报等各类气象资料；

能实时获取有效覆盖铁路沿线的雷达探测基础数据、产品和雷达拼图，并能及时分析处理；

在汛期能24h值班，全天候提供气象服务；其他时段在预报有降水时能24h值班，并全天候提供气象服务；

汛期通常指在一年中因季节性降雨、融冰、化雪而引起的江河水位有规律地显著上涨时期。气象学指一年内降水集中的时段，因降水集中经常带来洪汛故名汛期。华南地区汛期一般在4-10月，江淮流域、江南地区一般在5-9月，黄河流域及华北、东北地区一般在6-8月。

当铁路沿线及周边区域可能出现灾害性天气时，能及时发布相关预警；

能根据客户需求提供气象信息服务产品。

服务产品

根据用户需求量身定制各类服务产品，并明确产品内容、产品格式、服务方式等：其中，产品内容应包含产品名称、服务内容、发布时间、制作单位等；产品格式应通过文字、表格、图形、数据或组合形式来表达，以方便用户更好地理解信息；服务方式应通过传真、网站、电话、自媒体、短信等多种形式实时发布，以确保用户及时获取。

服务准备

现场调查

应对服务区域内铁路运行线路、运行时间、铁路沿线气候特征及气象要素变化规律、铁路对气象服务的需求等进行现场调查

建设气象观测站

铁路沿线全程站点宜建设自动观测站。

气象观测仪器应符合国务院气象主管机构规定的技术要求，并经国务院气象主管机构审查合格且在检定合格有效期内。

气象观测仪器的安装、使用、维护应符合 GB/T 35221 和相关标准的规定。

服务内容

包括实况监测服务、天气预报服务及其他服务，气象服务产品名称、服务内容和服务频次见表1。

气象服务产品名称、服务内容和服务频次

| 序号 | 产品名称 |  | 服务内容 | 服务频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实况监测服务 |  | 实时气温、降雨量或降雪量、风向、风速、能见度等气象监测数据 | 实时提供 |
| 2 | 天气预报 服务 | 临近天气预报 | 未来0h～2h气温、降雨量或降雪量、风向、风速、能见度 | 1h/次 |
| 3 |  | 短时天气预报 | 未来0h～12h气温、降雨量或降雪量、风向、风速、能见度 | 3h/次 |
| 4 |  | 短期天气预报 | 未来72h气温、降雨量或降雪量、风向、风速、能见度 | 每天/次 |
| 5 |  | 中期天气预报 | 未来72h～240h气温、降雨量或降雪量、风向、风速、能见度 | 每天/次 |
| 6 |  | 灾害性天气预报和气象灾害预警信号 | 暴雨、暴雪、大风、台风等灾害性天气预报和预警 | 随时提供 |

服务评价与改进

每次对铁路运行有影响的天气过程结束和商定的服务终结后，应及时开展服务效果回访效益评估，听取对服务效果的反映和进一步改进服务的意见，并对开展服务形成的资料进行整理、总结和归档。

服务总结应包括：服务概况、个例分析、用户评价、取得的经验、存在的不足和今后应改进的措施等。

参考文献

[1] GB/T 21984—2017 短期天气预报

[2] GB/T 27956—2011 中期天气预报

[3] GB/T 27966—2011 灾害性天气预报警报指南

[4] GB/T 28594—2021 临近天气预报

[5] QX/T 334—2016 高速铁路运行高影响天气条件等级

[6] GB/T 40239—2021 城市雪灾气象等级

[7] 中国气象局.气象信息服务管理办法（修订）[Z].2020年3月24日.