| ICS | 49.020 |
| --- | --- |
| CCS | GXAS. V 52 |

团体标准

T/GXAS XXXX—XXXX

农用无人驾驶航空器山地吊运安全操作技术规范  第3部分：林木产品吊运

Specification for safe operation of agricultural unmanned aircraft in mountainous area cargo hoisting—Part 3: lifting of forestry products

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

广西标准化协会  发布

目次

前言	II

引言	III

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  吊具与辅助器材	1

4.1  吊具	1

4.2  辅助器材	1

5  捆绑方式	1

5.1  捆绑绳结系法	1

5.2  圆木捆绑	2

5.3  异形林产品捆绑	2

5.4  长条木（竹）材捆绑	2

6  吊运作业	2

6.1  吊运前准备	2

6.2  单机作业	2

6.3  多机联合作业	2

6.4  作业环境要求	3

7  安全管理	3

7.1  人员配置	3

7.2  指挥通信	4

7.3  作业区域管理	4

7.4  环境风险评估	4

8  应急处理	4

8.1  设备应急处理	4

8.2  飞行应急处理	4

8.3  环境因素应急处理	5

9  维护与保养	5

10  档案管理	5

附录A（资料性）  捆绑方式示例图	6

附录B（资料性）  多机联合吊运作业连接方式示例图	7

附录C（资料性）  联合吊运示例图	8

附录D（资料性）  指挥口令对照表	9

参考文献	10

前言

本文件参照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是T/GXAS 1098《农用无人驾驶航空器山地吊运安全操作技术规范》的第3部分。T/GXAS 1098已经发布了以下部分：

——第1部分：总则；

——第2部分：果蔬类吊运。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由广西林学会、广西无人机技术应用协会提出、归口并宣贯。

本文件起草单位：河池市林业科学研究院、河池市科学技术情报研究所、广西交通职业技术学院、南宁飞得更高科技有限公司、广西威鹰科技发展有限公司、中测航空科技(浙江)有限公司、广西洛坤航空科技有限公司、广西新方向现代农业发展有限公司、广西河池天蓝农业科技有限公司、河南如虹低空智能科技有限公司、河池市金城江区农业农村局。

本文件主要起草人：谢代祖、蓝锐、赵志珩、罗云川、唐榕璟、蓝秋燕、李让高、韦艺、韩俊严、钟翠、张晓声、盛双、陆电学、古恋、谭珍妮、李露、谢代海、沈欢坤、黄小红、蒙炳伦、韦精毅、蒙敢、黄晓露、杨卓颖、梁栩源、卢迪、李朋冲、朱玉峰、韦林、李运飞、韦彦丁、韦良炬、龙跃、侯青光、卢亚妮、李宏滇、兰良术、罗宇龙、黄萍、杨春林、韦丹、韦红丹、黄麟凯、蓝婉婷、祁子颖、陈清旺、韦克晓、覃岗、覃剑波、覃国乐、杨德英、梁正乐、兰婕燕、韦乔、蓝婕英、蓝静、韦奕姿、何忠会。

引言

随着现代农业技术的发展，农用无人驾驶航空器因其高效、灵活、适应性强等特点，在山地、丘陵等复杂地形区域的农业生产中应用日益广泛，特别是在物资运输（吊运）方面展现出显著优势。山地环境具有地形起伏大、气象条件复杂多变、起降场地受限、信号易受干扰等特征，对农用无人驾驶航空器吊运作业的安全性提出了严峻挑战。本标准旨在规范农用无人驾驶航空器在山地环境下的农资、农产品、林木产品等物资吊运作业的安全操作流程，降低作业风险，提升作业效率与安全性。规范山地环境下的吊运操作，对保障作业人员、地面人员生命财产安全，保护作业区域周边设施和环境，以及促进农用无人驾驶航空器技术在山地农业领域的健康、可持续发展至关重要。

目前，针对农用无人驾驶航空器通用操作、植保作业等已有相关标准，但对于山地地形下进行吊运作业这一特定应用场景的安全操作技术规范尚显不足。为有效指导操作人员安全、规范地进行山地吊运作业，预防和减少事故风险，特制定本团体标准。T/GXAS 1098《农用无人驾驶航空器山地吊运安全操作技术规范》分为如下部分组成：

——第1部分：总则。目的在于确立山地吊运作业安全操作的基本原则、通用要求和基本程序框架，为后续涉及具体机型、作业流程、维护保养、应急处置等更详细技术要求的各部分标准提供基础和指导。

——第2部分：果蔬类吊运。目的在于确立山地吊运果蔬类作业安全操作工作提供指导。

——第3部分：林木产品吊运。目的在于确立山地吊运林木产品作业安全操作工作提供指导。

——第4部分：小型生产劳动工具吊运。目的在于确立山地吊运小型生产劳动工具作业安全操作工作提供指导。

——第5部分：森林消防物资吊运。目的在于确立山地吊运森林消防物资作业安全操作工作提供指导。

农用无人驾驶航空器山地吊运安全操作技术规范  第3部分：林木产品吊运

范围

本文件规定了林木产品吊运的吊具与辅助器材、捆绑方式、吊运作业、安全管理、应急处理、维护与保养等要求，描述了吊运过程的信息追溯方法。

本文件适用于农用无人驾驶航空器在山地环境下对林木产品（包括圆木、原条、竹材、薪材等）的吊运作业。其他林产品吊运可参照执行。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 26859  电力安全工作规程  电力线路部分

GB/T 35018  民用无人驾驶航空器系统分类及分级

GB/T 38152  无人驾驶航空器系统术语

T/GXAS 1098.1  农用无人驾驶航空器山地吊运安全操作技术规范  第1部分：总则

术语和定义

GB/T 35018、GB/T 38152、T/GXAS 1098.1界定的术语和定义适用于本文件。

吊具与辅助器材

吊具

吊具应符合T/GXAS 1098.1的规定。针对林木产品吊运的特殊需求，还需满足以下要求：

绳索、吊带等柔性吊具的极限破断载荷≥6倍最大额定载荷；

吊钩应具备防脱保险装置，开口闭合后间隙≤3 mm；

用于捆绑林木产品的绳索宜采用强度高、耐磨性好的合成纤维绳，直径宜≥12 mm；

用于多机联合作业的硬杠杆材质应选用高强度碳纤维、高密度木头或合金材料，中间处应力≥直接挂载承受力的3倍。

辅助器材

应配备以下辅助器材：

长度大于单架无人机最大展宽2倍的轻质硬杠杆（用于多机联合作业）；

弹力连接绳（器），延展率宜为5％～10％，用于多机联合作业时的姿态线性修正；

软吊带，宽度宜为30 mm～60 mm；

麻袋片、旧橡胶内胎或草绳等防滑材料。

捆绑方式

捆绑绳结系法

绳结系法宜选择防滑效果好的双环牛结、鲁班结、工程蝴蝶结等，绳结示例图见图A.1。

圆木捆绑

根据圆木的形状和尺寸，采用以下捆绑方式：

单根均匀圆木：单点捆绑定位于中间重心处；两点捆绑定位于对称两端，两端捆绑绳相连处形成重力对称边；

单根锥形圆木：单点捆绑定位于重心偏向大圆端处，使大圆端朝上成40～70度倾斜角起吊，锥形木捆扎方法示例见图A.2。

异形林产品捆绑

异形林产品（如树根、枝丫材等）的单点捆绑定位于结实承重点处，宜选择≥2个捆绑点；其他如药材、种苗、藤条、伴石树根等应全包裹捆绑。

长条木（竹）材捆绑

竹材捆绑采用以下捆绑方式：

多根长条木（竹）材应用弹性绳两点捆绑成整体，长度＞8 m时，三点捆绑成整体；

多根长条木（竹）材或薪材应捆绑成整体，重心保持平衡，再按5.2的方式捆绑起吊。捆扎后整体外形应规整，控制整体应挠度(弯曲量)≤300 mm/m，突出物长度不应超过总长度的1/10。

吊运作业

吊运前准备

防滑处理

对于光滑表面的林木产品（如去皮原木、光滑竹材等），应先用麻袋片、旧橡胶内胎或草绳包裹在捆绑点，再打上绳结。

安全检查

由安全员负责确认以下内容：

绳结打结正确，无松动、无滑脱风险；

捆绑点位置正确，货物重心平衡；

绳索、吊带无磨损、无断裂迹象；

货物与吊具连接可靠；

医疗急救包准备情况：包含外伤、中暑、毒虫蛇咬伤等应急药品及物品准备情况。

单机作业

单机作业适用于单件物资重量不超过农用无人驾驶航空器额定载重的林木产品吊运，作业流程、飞行参数、载荷释放等应符合T/GXAS 1098.1的规定。

吊运林木产品时，飞行参数除符合T/GXAS 1098.1的规定外，还应满足以下要求：

起飞上升速度≤1.0 m/s；

平飞速度≤10 m/s。

吊运长条形林木产品（如原木、竹材等长度≥10 m）时，应扩大安全距离。

装载前应确认单件物资重量，不应超载。

多机联合作业

作业形式

多机联合作业适用于单件物资重量超过单机额定载重能力1倍以上的不可分解林木产品吊运。根据单件物资重量变化倍数，选择具有足够载重冗余的联合方案。

实施方法

采用两机或多机通过特定方式物理连接，组合成平衡受力联合体进行吊运。

技术要求

多机联合作业符合以下要求：

多机载重之和应大于物资及辅助装备总重的30％以上；

两机之间应用特制轻质硬杠杆连接，硬杠杆长度应大于无人机展宽的2倍，中点及两端设置固定环（孔），应设计加力筋以增强结构强度，轻质硬杠杆示例图见附录B图B.1；

用弹性连接器（弹力连接绳）解决多机间垂直高度偏差导致的受力倾斜，延展率宜为5％～10％；

绳索各处连接点受力夹角均应大于60°，夹角大于60度连接示例见附录B图B.2；

各机应同时开启智能消摆功能，摆动幅度设置≤30°触发动作；

起降场地直径应大于编队最大展宽总和的3倍以上；

首飞前应进行空载预演，练习指挥协调和操作协同配合。

飞行控制

多机联合作业飞行控制符合以下要求：

飞行速度应控制≤5 m/s；

多机间相对高度差应≤0.5 m；

各机应保持动作同步、线性移动，不应急加速、急刹车或急转弯；

多机多控时，由指挥员统一下达指令，各机同步执行。

挂载形式

双机联合：采用“一字形”方式连接。硬杠杆两端水平，两端用弹性吊绳或弹力连接器（长度小于展宽1/2或硬杠杆长度1/4）分别连接无人驾驶航空器下挂点，硬杠杆中点处连接物资，吊绳挂点应确保受力均匀，双机联合吊运示例图见图C.1。

四机联合：一控多机模式参照双机联合方式协同进行，成正方形编队；多机多控模式由指挥员统一指挥，各机动作整齐划一，四机联合吊运示例图见图C.2。

控制系统要求

具备一控多机功能的，应优先使用该功能，作业前完成一控多机对频，并校验各机响应一致性。

不具备一控多机功能的，应采用统一指挥、同步指令、同向飞行、同速移动的控制方式。

多机编号

在机身处安装多色灯源（或发光数字），在机身前后左右及下方均应清楚识别，方便指挥调度。

指挥口令

多机联合作业宜采用统一指挥口令，指挥内容主要包括控制模式、调整方位、调整高度、调整速度、移动等（见附录D）。

作业环境要求

飞行作业区域应符合T/GXAS 1098.1的规定。

吊运林木产品的航线规划应重点避开高压输电线路、通信塔、村庄等敏感区域。在架空电力线路保护区范围作业时，农用无人驾驶航空器、吊绳、货物等任何部位与带电导线应保持安全距离，安全距离应符合GB 26859的要求。

在1 000 m以上远距或遥控信号遮挡严重环境作业时，宜使用一机双控操作。

高海拔地区（≥3 000 m）吊运林木产品时，应根据设备性能衰减重新计算并严格限制实际载重量，符合T/GXAS 1098.1的规定。

安全管理

人员配置

单机作业时，人机组合应保持相对固定，驾驶员应对摇杆控制模式、设备性能、常见故障等信息做好交底。

在一控多机模式时，应由飞行时间≥300 h经验丰富的驾驶员操作。

多机作业时应配备专职指挥员（调度员），装货点和卸货点配备地勤人员和安全员。

驾驶员、地勤人员及其他作业人员应符合T/GXAS 1098.1的规定。

指挥通信

多机作业时各单元之间应通过对讲机实时沟通飞行状态和位置，由指挥员负责总体调度。

指挥员下达指令时口令应清晰、准确，各机驾驶员应复诵确认。

应确保多机之间使用互不干扰的专用通信协议和频率。

应统一指令用语和手势动作，手势动作应符合T/GXAS 1098.1的规定。

作业区域管理

作业前应在吊运区域设置安全警戒区，在作业区域周边摆放锥形筒和“正在作业”等告示牌。

起降点半径10 m内无人员，吊运航线下方及两侧各20 m内无人员或重要设施。吊运长条形林木产品时，安全距离应扩大到不小于物资长度的2倍。

作业人员应全程佩戴安全帽、反光衣，与起降点和吊运路径保持安全距离。

装/卸货点应清理塑料袋、编织袋等轻质物品。

环境风险评估

吊运前应根据地形复杂度、气象条件、障碍物等因素进行环境风险评估，作业风险等级划分应符合T/GXAS 1098.1的规定。

出现以下情况时，应暂停或终止吊运作业：

安全员未就位或缺位时；

吊具破损严重，性能不能达到安全指标时；

风速＞10 m/s（5级风）；

能见度＜200 m；

雷电、下雨等恶劣天气；

通信信号中断或严重干扰；

起降点或吊运路径出现人员闯入安全区。

应急处理

设备应急处理

吊运过程中出现吊具异常（如绳索磨损断裂、吊钩变形等），应立即就近降落，更换吊具后方可继续作业。

动力电池出现电量不一致时，多机联合作业应统一返航，全部更换电池后重新起飞。

飞行应急处理

多机联合作业中某一单元出现设备故障时，同时向指挥员报告，立即统一就近安全降落，排除故障后复飞。

物资出现受力不平衡或异常摆动时，应立即择机降落，重新调整捆绑方式和挂载点，检查平衡后再起飞。

吊绳缠绕障碍物无法摆脱时，在确保周边人员安全的前提下，优先避开高价值设施或区域，立即启动紧急释放装置抛投物资。

物资脱落时，应立即划定警戒区，在航线轨迹图标记失落点开展地面搜寻。

遇障碍物时，应提前爬升或向安全侧绕行。若触及高压输电线路，应立即联系电力部门处置，不应擅自处理。

多机联合作业时，各机应遵守安全飞行优先级：空机优先避让载重机，满电优先避让低电量机。

环境因素应急处理

突发强风，风速＞10 m/s时，应降低高度、暂停作业并就近降落。

车辆、人员、动物等闯入安全区内时，应立即暂停作业，驾驶员操控无人机悬停于安全高度（≥8 m），待地勤人员劝离完毕并确认安全后方可恢复作业。

出现人身安全事件时，立即停止作业，将伤者转移至安全地带,避免二次伤害,同时进行必要的紧急救护，严重的应安全快速转运至医疗卫生机构进行规范处置。

坠机事故在林区发生时，及时到达坠机点勘察，如电池损坏起火，应穿戴防火手套将电池移至安全区域，使用沙土、灭火器等方式灭火。火势不可控时，人员应撤离至安全区域，及时组织力量构筑防火隔离带，同时联系应急救援部门施救，并按《民用无人驾驶航空器事件信息管理办法》规定报备。

维护与保养

维护与保养应符合T/GXAS 1098.1的规定，并对以下内容的检查：

吊运系统绳索磨损情况：有1处磨损深度＞1/4绳索直径或有2处磨损深度＞1/5绳索直径应更换；

多机联合作业用的硬杠杆、弹性连接器等辅助器材每次作业后应进行外观检查，发现变形、裂纹等缺陷应立即停用更换；

吊钩、锁扣应每50个作业架次进行一次探伤检查；

绳索应每20个作业架次进行摩擦点检查，每100个作业架次进行全面检查。

档案管理

作业单位应建立完整的吊运作业电子/纸质档案，内容应包括但不限于：吊运物资种类、数量、重量及作业地点；作业人员信息及飞行时长；设备使用及维护保养记录；飞行任务验收单；异常情况及处置记录。档案保存期限≥3年。

（资料性）
捆绑方式示例图

捆绑方式绳结示例图见图A.1,锥形木捆扎示例图见图A.2

a)双环牛结                         b)鲁班结                      c)工程蝴蝶结

绳结示例图

锥形木捆扎示例图

（资料性）
多机联合吊运作业连接方式示例图

多机联合作业轻质硬杠杆方式示例见图B.1，夹角大于60度连接方式示例见图B.2。

轻质硬杠杆方式示例图

夹角大于60度连接方式示例图

（资料性）
联合吊运示例图

联合吊运双机联合模式示例图见图C.1，四机联合模式示例图见图C.2。

双机联合模式

四机联合模式

（资料性）
指挥口令对照表

指挥口令对照表见表D.1。

指挥口令对照表

| 指挥内容 | 表述口令 | 功能目的 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 控制模式 | 模式N、模式S、模式F | 统一遥控器控制模式、响应速度和姿态 | 起飞前统一，遥感模式统一 |
| 调整方位 | 方向+角度：向正北、向东北10度 | 统一航向 | 方位角度精准到个位 |
| 调整高度 | 高度+米：定位高度10.5 m，上升2.0 m、下降1.5 m | 统一飞行高度 | 精准到小数点后一位 |
| 调整速度 | 保持速度：统一平飞3.0 m/s，保持； 加速：统一3 s后，加速到3.5 m/s； 减速：统一3 s后，减速到2.5 m/s | 统一移动速度 | 口令结束开始倒计时 |
| 移动 | 升降：升1 停、升2 停；降1 停、降2 停； 平移：右1 停、右2 停；左1 停、左2 停； 前1 停、前2 停；后1 停、后2 停； | 同步调整姿态 | 控制行程分5个等级 |
| 模式N为普通模式，模式S为运动模式，模式F为智能飞行模式。 |  |  |  |

参考文献

[1] GB/T 5082—2019  起重机  手势信号

[2] GB/T 43668—2024  物流无人机货物吊挂控制通用要求

[3] T/CAMA 135—2025  农用无人驾驶航空器运输系统

[4] T/AOPA 0074—2024  高海拔地区无人直升机电力物资吊运作业规范

[5] 无人驾驶航空器飞行管理暂行条例（国务院、中央军委〔2023〕761号）

[6] 民用无人驾驶航空器事件信息管理办法（民航规〔2025〕15号）

[7] 微功率短距离无线电发射设备目录和技术要求（工信部〔2019〕52号）