| ICS | 49.020 |
| --- | --- |
| CCS | GXAS. V 52 |

团体标准

T/GXAS XXXX—XXXX

农用无人驾驶航空器山地吊运安全操作技术规范  第4部分：小型生产劳动工具吊运

Specification for safe operation of agricultural unmanned aircraft in mountainous area cargo hoisting—Part 4: lifting of small productive tools

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

广西标准化协会  发布

目次

前言	II

引言	III

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  吊具与辅助器材	1

4.1  吊具	1

4.2  辅助器材	1

5  工具拆解与包装	2

5.1  拆解基本要求	2

5.2  拆解操作要求	2

5.3  部件包装与防护	2

5.4  燃油系统处理	2

5.5  电气系统处理	2

5.6  吊点标记与分类储存	2

6  吊运作业	3

6.1  捆绑要求	3

6.2  捆绑检查	3

6.3  空载试飞	3

6.4  吊运操作	3

7  安全管理	4

7.1  人员配置	4

7.2  作业区域管理	4

7.3  环境安全要求	4

8  应急处理	4

8.1  设备应急处理	4

8.2  人员应急处理	5

8.3  环境因素应急处理	5

9  点验与验收	5

10  维护与保养	5

11  档案管理	5

附录A（资料性）  工具拆解清单示例表	6

参考文献	1

前言

本文件参照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是T/GXAS 1098《农用无人驾驶航空器山地吊运安全操作技术规范》的第4部分。T/GXAS 1098已经发布了以下部分：

——第1部分：总则；

——第2部分：果蔬类吊运；

——第3部分：林木产品吊运。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由广西林学会、广西无人机技术应用协会提出、归口并宣贯。

本文件起草单位：河池市林业科学研究院、河池市科学技术情报研究所、广西交通职业技术学院、南宁飞得更高科技有限公司、广西威鹰科技发展有限公司、中测航空科技(浙江)有限公司、广西洛坤航空科技有限公司、广西新方向现代农业发展有限公司、广西河池天蓝农业科技有限公司、河南如虹低空智能科技有限公司、河池市金城江区农业农村局。

本文件主要起草人：蓝锐、谢代祖、赵志珩、罗云川、唐榕璟、蓝秋燕、李让高、韦艺、韩俊严、钟翠、张晓声、盛双、陆电学、古恋、谭珍妮、李露、谢代海、韦安峰、韦崇任、陈新林、黄伟洲、黄晓露、杨卓颖、梁栩源、卢迪、李朋冲、朱玉峰、韦林、李运飞、韦彦丁、韦良炬、龙跃、侯青光、卢亚妮、李宏滇、兰良术、罗宇龙、黄萍、杨春林、韦丹、韦红丹、黄麟凯、蓝婉婷、祁子颖、陈清旺、韦克晓、覃岗、覃剑波、覃国乐、杨德英、梁正乐、兰婕燕、韦乔、蓝婕英、蓝静、韦奕姿、何忠会。

引言

随着现代农业技术的发展，农用无人驾驶航空器因其高效、灵活、适应性强等特点，在山地、丘陵等复杂地形区域的农业生产中应用日益广泛，特别是在物资运输（吊运）方面展现出显著优势。山地环境具有地形起伏大、气象条件复杂多变、起降场地受限、信号易受干扰等特征，对农用无人驾驶航空器吊运作业的安全性提出了严峻挑战。本标准旨在规范农用无人驾驶航空器在山地环境下的农资、农产品、林木产品等物资吊运作业的安全操作流程，降低作业风险，提升作业效率与安全性。规范山地环境下的吊运操作，对保障作业人员、地面人员生命财产安全，保护作业区域周边设施和环境，以及促进农用无人驾驶航空器技术在山地农业领域的健康、可持续发展至关重要。

目前，针对农用无人驾驶航空器通用操作、植保作业等已有相关标准，但对于山地地形下进行吊运作业这一特定应用场景的安全操作技术规范尚显不足。为有效指导操作人员安全、规范地进行山地吊运作业，预防和减少事故风险，特制定本团体标准。T/GXAS 1098《农用无人驾驶航空器山地吊运安全操作技术规范》分为如下部分组成：

——第1部分：总则。目的在于确立山地吊运作业安全操作的基本原则、通用要求和基本程序框架，为后续涉及具体机型、作业流程、维护保养、应急处置等更详细技术要求的各部分标准提供基础和指导。

——第2部分：果蔬类吊运。目的在于确立山地吊运果蔬类作业安全操作工作提供指导。

——第3部分：林木产品吊运。目的在于确立山地吊运林木产品作业安全操作工作提供指导。

——第4部分：小型生产劳动工具吊运。目的在于确立山地吊运小型生产劳动工具作业安全操作工作提供指导。

——第5部分：森林消防物资吊运。目的在于确立山地吊运森林消防物资作业安全操作工作提供指导。

农用无人驾驶航空器山地吊运安全操作技术规范  第4部分：小型生产劳动工具吊运

范围

本文件界定了农用无人驾驶航空器山地吊运安全操作涉及的术语和定义，规定了小型生产劳动工具吊运的吊具与辅助器材、工具拆解与包装、吊运作业、安全管理、应急处理、点验与验收、维护与保养等要求，描述了吊运过程的信息追溯方法。

本文件适用于农用无人驾驶航空器在山地环境下对小型生产劳动工具吊运（包括微耕机、打孔机、割草机、油锯、发动机、抽水机组、喷雾器、移动钻井机等）分解后部件的吊运作业。其他类似小型生产劳动工具的吊运作业可参照执行。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 16151  农业机械运行安全技术条件

GB 26859  电力安全工作规程  电力线路部分

GB/T 35018  民用无人驾驶航空器系统分类及分级

GB/T 38152  无人驾驶航空器系统术语

T/GXAS 1098.1  农用无人驾驶航空器山地吊运安全操作技术规范  第1部分：总则

T/GXAS 1098.3  农用无人驾驶航空器山地吊运安全操作技术规范   第3部分：林木产品吊运

术语和定义

GB/T 35018、GB/T 38152、T/GXAS 1098.1界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

小型生产劳动工具 small productive tools

用于山地农业生产和林区作业的轻小型机械设备及工具，包括微耕机、打孔机、割草机、油锯、发动机、抽水机组、喷雾器、移动钻井机等。

吊具与辅助器材

吊具

吊具应符合T/GXAS 1098.1的规定。针对小型生产劳动工具吊运还需满足以下要求：

软吊带宽度宜为30 mm～60 mm，极限破断载荷≥6倍最大额定载荷；

吊带及捆绑绳应避免带有金属配件直接接触工具表面；

自动脱钩器应兼容手动释放功能，确保在自动脱钩故障时可手动操作；

吊具的连接件应定期检查磨损情况，发现磨损应及时更换。

辅助器材

应配备以下辅助器材：

专用拆解工具（含套筒扳手、内六角扳手、铁钳、螺丝刀、加力杆、油布垫等）；

软吊带（柔性）、对讲机、包扎绳、分类标签、记号笔、气泡膜、胶带等防护材料、密封袋等。

工具拆解与包装

拆解基本要求

小型生产劳动工具整机重量超过无人驾驶航空器额定载重极限时，应进行以下模块化拆解后吊运：

按“先附件后主体、先外部后内部”顺序拆解；

按功能单元模块化拆分（如动力模块、传动模块、作业模块等），单个部件重量宜≤无人驾驶航空器额定载重的90％；

在拆解前拍照或记录原始装配位置；

单件重量超过单机额定载重能力1倍以上时，可参照T/GXAS 1098.3多机联合作业方法执行。

拆解操作要求

拆解操作符合以下要求：

宜在平坦、清洁的场地进行拆解作业，零件放在油布垫上点验分装；

拆解时应按螺栓规格分类存放，做好标识（如“发动机固定螺栓M10×4”“传动箱连接螺栓M8×6”等）；

精密部件（如化油器、喷油嘴、传感器、液压管等）应单独拆卸并妥善封口保护；

拆解过程中应检查各部件状况，记录异常情况（如裂纹、变形、锈蚀等）；

拆解完成后应对照拆解清单逐项点验。

部件包装与防护

拆解后的部件进行包装与防护，要求如下：

螺纹部位应用气泡膜或专用护套包裹保护；

精密加工面（如气缸结合面、传动箱结合面）应粘贴保护膜或覆盖软垫；

锋利边缘（如刀片、锯链）应加装保护罩或软性材料包裹；

电气部件（如点火线圈、开关等）应用塑料袋密封防水防尘；

小零件（如螺栓、垫片、销子等）应装入小袋并附标签，标注部件名称和安装位置；

多件部件堆叠时，层间应加软垫隔离。

燃油系统处理

燃油箱处理符合以下要求：

燃油箱应放空燃油，油口用密封盖或密封袋封闭，开口朝上；

放油前应做好防静电处理，放油容器应接地；

燃油箱放油后应擦拭干净外表面；

分体燃油箱应单独运输，不应与电气部件混装；

燃油箱运输前应确保无渗漏。

对于无挂点的燃油箱，应将燃油完全排空后按空箱运输。

燃油系统密封性检验应符合GB 16151的规定。

化油器内存油应放空。

电气系统处理

蓄电池应拆卸后单独包装运输，正负极接线柱应用绝缘胶带包裹。

蓄电池运输时应直立放置。泄漏的蓄电池不应运输。

电线接头应用绝缘胶带包裹。

火花塞应拆卸后单独包装或做好防磕碰保护。

吊点标记与分类储存

各部件应优先选择设备原厂预留吊点进行吊挂；若无原厂吊点，应选择部件重心对称点作为吊点。

吊点标记后应由安全员复核，确保吊挂后部件水平、重心居中、重心偏差不超过5°。

分类储存的部件应按吊运顺序排列。

应建立工具拆解清单，详细记录各部件名称、重量、吊点位置及防护措施（示例见附录A）。

吊运作业

捆绑要求

工具部件的捆绑应采用专用软吊带，采用“十字”或“井字”方式固定在部件重心位置。对于表面光滑或涂层较厚的部件，吊带与部件接触面应加垫防滑材料（如橡胶垫）。

捆绑检查

捆绑后应由安全员检查以下项目：

部件已牢固固定，无松动、无滑动现象；

吊带路径避开设备的锐边和精密部位，已加垫防护材料；

部件在吊挂状态下的姿态合理，重心偏差不超过5°；

捆绑绳与吊带的连接点正确可靠。

空载试飞

正式吊运前，无人驾驶航空器应空载沿规划航线飞行至少1趟，进行以下检测：

检测航线全程的风速、风向变化情况；

检测图传信号强度和稳定性，确认无盲区或严重遮挡；

检测避障系统对沿途障碍物的响应性能；

识别优化飞行高度，飞行高度宜高于树冠顶5 m以上；

精准标记起降点、装货点、卸货点、航线风险点位（如高压线、突出树冠、狭窄路段等）；

确认应急迫降点可用并标记位置。

空载试飞发现信号中断、避障失灵或其他异常时，应排除故障后方可进行正式吊运。

吊运操作

起飞阶段

应做好以下要求：

地勤人员将包装好的工具部件固定至无人驾驶航空器吊具，确认吊带已正确连接、部件平衡稳定，报告情况，确认可以起飞；

地勤人员确认后迅速撤离至安全警戒区（距起降点半径≥10 m）；

驾驶员缓慢起吊，上升速度≤0.5 m/s，货物摆动角度不应超过15°；

升至安全高度（≥5 m）后悬停检查，确认部件姿态正常、无异常摆动后方可缓慢加速转入平飞。

空中飞行阶段

应做好以下要求：

飞行速度宜控制在3 m/s～5 m/s，匀速平稳飞行；

避免急加速、急转向、急升降操作，保持机头迎风飞行以减少摆动；

多架次飞行时，各作业单元飞行间距宜＞50 m，飞行高度差宜5 m～20 m；

驾驶员全程监控飞行姿态、电量（剩余电量应＞30％）、图传信号、货物摆动等情况；

指挥员实时监控地面及空中状况，保持各岗位通信畅通。

卸货阶段

应做好以下要求：

无人驾驶航空器飞至林区卸货点上方3 m～5 m处悬停；

缓慢下降至货物触地，下降速度≤0.5 m/s；

确认货物平稳触地后，启动自动脱钩装置（或手动释放）；

螺纹口、接口、管口等易损部位禁止直接着地；

脱钩成功后，无人驾驶航空器迅速升空至安全高度，沿规划航线返航；

自动脱钩失败时，驾驶员应操控无人驾驶航空器偏离人员上方安全位置，由地勤人员安全解开吊带，脱钩故障排除后可继续使用。

返航阶段

应做好以下要求：

返航前确认剩余电量不低于30％，若剩余电量≤30％应更换电池后继续作业；

不应严重低电量强行飞行；

返航途中应保持匀速飞行，避免超速或快速下降；

返航至起降点后，由地勤人员接应，检查吊具及设备状态，确认无异常后再开展下一次吊运。

卸货点放置

卸下的工具部件应放置在平整、干燥处，避免堆叠和挤压。多部件分批次吊运时，应有专人负责卸货点部件的分类存放管理，如临时改变卸货点，可用对讲机指示修正，也可用激光笔远距离照射指示新卸货点。

安全管理

人员配置

人员配置应符合T/GXAS 1098.1的规定，并满足以下要求：

驾驶员应熟悉小型生产劳动工具的结构特点和拆解要求，掌握工具部件的吊装重心判断方法；

拆解和包装作业宜由熟悉相应工具设备的人员负责；

安全员应全程管控航线下方、起降点、迫降点及卸货点区域安全；

多机作业时，应配备专职指挥员（调度员），负责总体协调和任务分配；

吊运作业过程中更换地勤或辅助人员时应进行交接程序。

作业区域管理

作业开始前，应在吊运区域周边设置安全警戒区，摆放锥形桶和“正在作业请勿靠近”等告示牌。

清空航线下方左右两侧各10 m以上区域内的所有人员。

起降点半径10 m内无人员，吊运路径下方及两侧各20 m内无人员或重要设施。

装/卸货点半径6 m内应保持整洁，无杂草、树枝及易吹起轻质物品等可能干扰飞行器运行的障碍物。

环境安全要求

环境安全要求应符合T/GXAS 1098.1的规定。

工具燃油处理和蓄电池运输等涉及危险品操作时，应避免在高温、明火或雷雨环境下作业。

作业区域应配置干粉灭火器和泡沫灭火器等消防器材，重点防范燃油和电池自燃事故。消防器材应放置于取用方便的位置，并定期检查有效期。

林区作业时，作业人员不应携带火种进入作业区域。

应急处理

设备应急处理

设备应急处理应符合T/GXAS 1098.1的规定，并满足以下要求：

吊具失效（脱钩器失控、吊带断裂等）时，应立即返航降落，尝试3次无效后按规定线路降落并排查故障；

工具部件在空中掉落时，应立即划定警戒区，在航线轨迹图标记掉落点，开展地面搜寻，回收损件的部件，进行损失评估；

动力电池出现故障或低电量报警时，参照T/GXAS 1098.1执行，应立即返航更换电池；

通信中断时，无人驾驶航空器应自动悬停、返航或迫降（按优先级执行）。

人员应急处理

吊运作业过程中，若地勤人员临时不在岗，应立即指定替补地勤人员就位，或暂停作业，待各岗位人员到位后继续。

飞行过程中驾驶员出现身体不适（中暑、晕眩等），应立即报告，请求暂停并呼叫救援，由备用驾驶员接管或执行自动返航，相关人员应及时采取必要医疗措施。

更换地勤或辅助人员时，应进行完整的交接确认程序。

环境因素应急处理

油气泄漏时，应立即停止作业，疏散周边人员，清理泄漏物并通风，待无安全隐患后方可继续作业，其他按T/GXAS 1098.1的规定执行。

点验与验收

吊运作业结束后，应按照拆解清单，逐项清点小型生产劳动工具拆解后的各部件及附件，确认无缺失、无损坏，与组装人员交接，入库前应核对数量和状态。

各部件点验完毕后参照T/GXAS 1098.1在作业验收确认单上记录，由全体人员签字确认。

发现部件损坏、变形或丢失等情况，应做好标注并记录原因。

维护与保养

维护与保养应符合T/GXAS 1098.1的规定，并对以下内容进行检查：

吊具（软吊带、绳索、脱钩器）每次使用后应检查磨损情况，有1处磨损深度＞1/4绳索直径或有2处磨损深度＞1/5绳索直径应更换；

吊带使用后应保持清洁干燥；

工具拆解用的工具应定期保养和校准；

燃油箱使用后应检查密封性，发现渗漏应修复或更换。

档案管理

作业单位应建立完整的吊运作业电子/纸质档案，内容应包括但不限于：小型生产劳动工具基本信息、拆解清单及部件标识记录、吊运作业记录、作业人员信息、飞行参数记录、设备使用及维护保养记录、飞行任务验收单、异常情况及处置记录等。档案保存期限≥3年。

（资料性）
工具拆解清单示例表

表A.1给出了小型生产劳动工具拆解清单的示例格式。

小型生产劳动工具拆解清单示例表

| 序号 | 部件名称 | 数量 | 重量（kg） | 吊点位置 | 防护措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发动机总成 | 1 | XX | 原厂吊点1处 | 油口密封+螺纹护套 | 已放油 |
| 2 | 传动箱 | 1 | XX | 重心对称点2处 | 结合面保护膜 | / |
| 3 | 机架（主体） | 1 | XX | 对称捆绑点2处 | 边缘软垫 | 已去锐边 |
| 4 | 燃油箱 | 1 | XX | 原厂吊点1处 | 油口密封+防静电 | 空箱运输 |
| 5 | 蓄电池 | 1 | XX | 专用包装盒 | 接线柱绝缘包裹 | 直立放置 |
| 6 | 作业部件（刀片/锯链） | 1 | XX | 重心点1处 | 锋刃保护套 | / |
| 7 | 小零件包 | 1 | XX | - | 密封袋+标签 | 含螺栓×6 |
| 8 | … | … | … | … | … | … |

参考文献

[1] GB 16151.1  农业机械运行安全技术条件  第1部分：拖拉机

[2] GB/T 43668  物流无人机货物吊挂控制通用要求

[3] T/AOPA 0074  高海拔地区无人直升机电力物资吊运作业规范

[4] T/CAMA 135  农用无人驾驶航空器运输系统

[5] 微功率短距离无线电发射设备目录和技术要求（工信部〔2019〕52号）

[6] 无人驾驶航空器飞行管理暂行条例（国务院、中央军委〔2023〕761号）

[7] 民用无人驾驶航空器事件信息管理办法（民航规〔2025〕15号）