| ICS | 65.020.20 |
| --- | --- |
| CCS | GXAS. B 34 |

团体标准

T/GXAS XXXX—XXXX

糖料蔗单芽种茎（苗）机械化栽培技术规程

Technical specification for mechanized cultivation of sugarcane using single bud（seedling）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

广西标准化协会  发布

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  蔗田选择	1

5  单芽种茎生产	1

5.1  品种选择	1

5.2  种茎准备	1

5.3  选芽及切种	1

5.4  种茎包衣处理	2

6  单芽种苗培育	2

6.1  播种	2

6.2  育苗管理	2

6.3  出圃	2

7  单芽种茎（苗）机械种（移）植	2

7.1  耕整地	2

7.2  滴灌设施安装	2

7.3  下种、移栽期	2

7.4  开行施肥	2

7.5  机械化种（移）植	2

7.6  封闭处理	3

8  田间管理	3

8.1  机械除草	3

8.2  水分管理	3

8.3  中耕施肥培土	3

8.4  病虫害防治	3

9  收获	3

10  生产记录和档案管理	3

参考文献	4

前言

本文件参照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由广西壮族自治区农业科学院提出和宣贯。

本文件由广西标准化协会归口。

本文件起草单位：广西壮族自治区农业科学院、广西益兴现代农业科技发展有限公司、广西武宣县博盛农机专业合作社、广西沛雨农业发展有限公司。

本文件主要起草人：王维赞、李毅杰、刘晓燕、陆光艺、武启惠、韦锦然、卢腾福、朱桂薇、覃文宪、黄成丰。

糖料蔗单芽种茎（苗）机械化栽培技术规程

范围

本文件规定了糖料蔗单芽种茎（苗）机械化栽培的蔗田选择、单芽种茎生产、单芽种苗培育、单芽种茎（苗）机械种（移）植、田间管理、收获各阶段的操作指示，描述了过程质量控制的方法。

本文件适用于糖料蔗单芽种茎（苗）机械化栽培。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 19566  旱地糖料甘蔗高产栽培技术规程

NY/T 3889  甘蔗全程机械化生产技术规范

T/GXAS XXXX  糖料蔗脱毒种茎工厂化生产技术规程

T/GXAS XXXX  糖料蔗规模种植高效高产全程机械化生产技术规程

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

单芽种茎  single bud

将蔗种砍成每段只有1个芽的种茎。

单芽种苗  single seedling

用单芽种茎培育的种苗。

蔗田选择

宜选用地势平坦，近水源并且排灌便利，符合GB/T 19566要求的蔗田。

单芽种茎生产

品种选择

选用高产、高糖、分蘖力强、宿根性好、抗逆性强，通过国家品种登记，且适应当地栽培环境并满足制糖工艺要求的品种。如桂糖44号、桂糖49、桂糖55号、桂糖76号、云蔗081609、粤糖00236等。

种茎准备

选用符合品种特征、茎径大小均匀、节间较长、新鲜、蔗芽饱满健壮的脱毒种茎全茎种或健康种茎半茎种。

选芽及切种

采用边选芽边切种的方式，剥去叶鞘，人工剔除坏芽、死芽及虫芽，精选健壮蔗芽。然后用切种机将种茎切成单芽段，切口应平整、无撕裂，且与芽尖的距离不小于0.5 cm。

用于单芽种茎种植的切种长度为3.5 cm～4.5 cm，培育单芽种苗的切种长度为3.0 cm～3.5 cm。

种茎包衣处理

按T/GXAS XXXX的规定执行。

单芽种苗培育

播种

育苗穴盘中先装入一半营养土，将包衣处理的单芽种茎（长度为3.0 cm～3.5 cm）植入穴盘内，芽眼朝上，然后用营养土填满穴盘，压紧后淋足定根水。

育苗管理

温度和水分

温度保持在25 ℃～30 ℃，间隔1 d～2 d淋水1次，全程保持营养土湿润。

施肥

播种后1周后，间隔5 d～7 d喷施1次1％尿素和1％磷酸二氢钾混合溶液或1％～3％的复合肥（N:P2O5:K2O=20:20:20）水溶液，出圃前1周不再施肥。

喷药

发育至3片叶时，宜选用20％氯虫苯甲酰胺、10％氯虫苯甲酰胺·20％噻虫嗪等杀虫剂中的一种，按使用说明书喷施1次，出圃前2 d～3 d再喷施1次。

除草

视苗床、穴盘的杂草生长情况，育苗期间人工拔除杂草1～2次。

出圃

育苗25 d～30 d，苗高＞25 cm且生长至4～6片叶时，可取苗移栽至大田。取苗时剪除1/3～1/2的叶片，营养土含水率保持30％～45％为宜。

单芽种茎（苗）机械种（移）植

耕整地

宜选用功率≥132.4 kw的大型拖拉机悬挂深松犁进行深耕深松，深耕深度35 cm～45 cm，深松深度45 cm～50 cm。犁地、耙地各２次，耕作层深、松、碎、平。

滴灌设施安装

宜采用滴灌栽培方式，种植前参照T/CATEA 002的规定提前安装滴灌设施。

下种、移栽期

以春季种植为主，土层10 cm内的温度稳定在15 ℃以上时进行种植或移栽。

开行施肥

采用宽窄行距（1.8 m～2.0 m），按T/GXAS XXXX的规定进行开行施肥。

机械化种（移）植

宜用功率为88.3 kw～103.0 kw的拖拉机悬挂精量播种机，一次性完成播种（苗）、覆土、镇压、盖膜、铺设滴灌带，宽行种植行距140 cm～160 cm，窄行种植行距40 cm。

单芽种茎下种量每667m2为2 500～3 500芽，每米7～10芽。单芽种苗用苗量每667m2为1 200～1 500株，株距为45 cm～65 cm。

种植深度为25 cm～35 cm，单芽种茎覆土厚度5 cm～8 cm，单芽种苗覆土以平齐或略高于营养杯（土）上表面为宜。

选用无色透明、厚度为0.01 mm、宽度为30 cm的地膜，分别对两个窄行进行覆盖，有条件的可选用全生物降解地膜。

封闭处理

按T/GXAS XXXX的规定执行。

田间管理

机械除草

按T/GXAS XXXX的规定执行。

水分管理

单芽种茎（苗）种植后，及时安装滴灌支管，连接滴灌带，及时滴透1次水，使土壤表层25 cm内的相对含水量保持在65％～75％，其它水分管理参照T/CATEA 002的规定执行。

中耕施肥培土

培土前将滴灌带移动到蔗苗中部三叉口的位置，培完土后再放回原处，或在施肥培土机上安装挂钩，培土时抬起滴灌带。其它要求按T/GXAS XXXX的规定执行。

病虫害防治

按GB/T 19566的规定执行。

收获

甘蔗收获前，应将田间铺设的滴灌支管全部回收，甘蔗收获按NY/T 3889的规定执行。

生产记录和档案管理

按GB/T 19566的规定执行。

参考文献

[1]  T/CATEA 002—2022  甘蔗膜下滴灌水肥一体化栽培技术规程