《工业节能技术改造项目节能量计算规范》

（征求意见稿）编制说明

- 任务来源、起草单位、主要起草人

- 根据《广西标准化协会关于下达2025年第二十七批团体标准制修订项目计划的通知》（桂标协〔2025〕251号）文件精神，由广西壮族自治区工业促进和中小企业服务中心、来宾市园区发展和中小企业服务中心、崇左市节能中心、玉林市节能中心、梧州市园区发展和中小企业服务中心、河池市节能中心、百色市工业节能中心、广西节能降碳协会、广西致协节能技术服务有限公司、南宁市超达节能环保科技有限公司、广西晨晏节能信息科技有限公司、广西科技大学等单位共同起草的团体标准《工业节能技术改造项目节能量计算规范》（项目编号：2025-2702）已获批立项。

- 为高质量编制团体标准《工业节能技术改造项目节能量计算规范》，由起草单位成立标准编制工作组并进行如下分工：

| 姓名 | 职务/职称 | 从事专业 | 工作单位 | 责任分工 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 王占花 | 工程师 | 工业节能、化学工程 | 广西工业促进和中小企业服务中心 | 编写组 |
| 张显君 | 部长 | 工业节能降碳，电气工程 | 广西工业促进和中小企业服务中心 | 主编人 |
| 夏倩梅 | 高级工程师 | 工业节能、机电工程 | 广西工业促进和中小企业服务中心 | 编写组 |
| 曾 飞 | 工程师/经济师/农艺师 | 工业节能，机械工程 | 广西工业促进和中小企业服务中心 | 编写组 |
| 吕宗玲 | 副部长 | 工业节能、自动化 | 广西工业促进和中小企业服务中心 | 编写组 |
| 姜 江 | 高级工程师 | 热能工程、流体机械 | 广西工业促进和中小企业服务中心 | 编写组 |
| 杨成军 | 高级工程师 | 建筑建材 | 广西工业促进和中小企业服务中心 | 编写组 |
| 陆锡恩 | 高级工程师 | 工业节能、电气工程 | 广西工业促进和中小企业服务中心 | 编写组 |
| 蒋 鑫 | 干部 | 工业节能、动力工程 | 广西工业促进和中小企业服务中心 | 编写组 |
| 黄东亮 | 高级工程师 | 工业节能 | 广西工业促进和中小企业服务中心 | 编写组 |
| 欧阳朋 | 高级工程师 | 工业节能降碳、化学工程 | 广西工业促进和中小企业服务中心 | 编写组 |
| 蒋 舒 | 工程师 | 清洁能源 | 来宾市园区发展和中小企业服务中心 | 编写组 |
| 雷金月 | 工程师 | 工业分析 | 崇左市节能中心 | 编写组 |
| 黎一毅 | 工程师 | 工业工程 | 玉林市节能中心 | 编写组 |
| 赖李晔 | 工程师 | 电子信息 | 梧州市园区发展和中小企业服务中心 | 编写组 |
| 胡卫东 | 工程师 | 工业节能、节能分析 | 河池市节能中心 | 编写组 |
| 隆 俊 | 高级工程师 | 工业节能 | 百色市工业节能中心 | 编写组 |
| 戚汝国 | 高级工程师 | 工业节能 | 广西节能降碳协会 | 编写组 |
| 刘敬东 | 高级工程师 | 化学工程 | 广西节能降碳协会 | 编写组 |
| 张晓栋 | 工程师/ | 轻工、纺织 | 广西致协节能技术服务有限公司 | 编写组 |
|  | 注册咨询工程（投资） |  |  |  |
| 程思超 | 高级工程师 | 环境保护工程 | 南宁市超达节能环保科技有限公司 | 编写组 |
| 韦良义 | 工程师 | 热能与动力工程 | 广西晨晏节能信息科技有限公司 | 编写组 |
| 章帆 | 高级工程师 | 工业节能 | 广西科技大学 | 编写组 |
| 范华玲 | 工程师 | 电气工程 | 广西工业促进和中小企业服务中心 | 审核组 |
| 冯 晨 | 经济师 | 经济分析、会计学 | 广西工业促进和中小企业服务中心 | 审核组 |
| 黄金凤 | 高级经济师 | 工业经济研究 | 广西工业促进和中小企业服务中心 | 审核组 |
| 陈俊妃 | 工程师 | 化学工艺 | 广西工业促进和中小企业服务中心 | 审核组 |
| 陈 宇 |  | 工业节能 | 百色市工业节能中心 | 审核组 |
| 吴瑜瑜 | 工程师 |  | 崇左市节能中心 | 审核组 |
| 张 慧 | 工程师 | 经济分析、清洁能源 | 广西工业促进和中小企业服务中心 | 审核组 |
| 黄翠莲 | 经济师 | 经济分析 | 广西工业促进和中小企业服务中心中小企业服务部 | 审核组 |
| 叶 蕾 | 高级工程师 | 清洁能源工程 | 广西工业促进和中小企业服务中心 | 审核组 |
| 覃 合 | 助理工程师 | 冶金工程 | 广西致协节能技术服务有限公司 | 宣贯实施组 |
| 谢永艳 | 工程师 | 环境工程 | 广西晨晏节能信息科技有限公司 | 宣贯实施组 |
| 李巍苑 | 工程师 | 环境工程 | 南宁市超达节能环保科技有限公司 | 宣贯实施组 |

- 制定标准的必要性和意义

节能降碳是积极稳妥推进碳达峰碳中和、全面推进美丽中国建设、促进经济社会发展全面绿色转型的重要举措，工业领域作为能源消耗和碳排放的核心领域，其节能技术改造是实现“十五五”节能降碳约束性指标的关键抓手，更是推动工业绿色低碳高质量发展的核心路径。

当前，我国已发布GB/T 28750《节能量测量和验证技术通则》等国家标准，为节能量计算提供了基础遵循，但该标准适用范围较广，侧重通用计算原则和方法，未针对工业节能技术改造项目的特殊性、专业性作出针对性规定。工业节能技术改造项目涵盖钢铁、建材、石化等多个行业，涉及工艺优化、设备更新、余热回收等多种改造类型，不同项目的基准期确定、统计报告期确定、节能量确定原则等存在显著差异，现有通用标准难以完全适配各类工业技改项目的个性化计算需求，导致实践中存在节能量计算方法不统一、边界界定模糊、数据处理不规范等问题，部分项目出现计算结果偏差较大、可比性不足的情况，既影响了节能技改项目效果的科学评估，也给政策补贴发放、碳排放核算等相关工作带来不便。

随着工业节能技术的快速迭代和技改项目的规模化推进，企业、节能服务机构、行业管理部门对专项节能量计算标准的需求日益迫切。为填补现有标准在工业节能技术改造项目节能量计算领域的专项空白，解决实践中存在的核算不规范、结果不可比等突出问题，统一计算原则、方法和流程，提升节能量计算的科学性、准确性和可操作性，更好地服务于工业节能降碳工作，助力“十五五”节能降碳目标实现，依据相关国家政策要求和行业发展实际，参考GB/T 2589《综合能耗计算通则》、GB/T 28750《节能量测量和验证技术通则》等相关标准，特提出编制团体标准《工业节能技术改造项目节能量计算规范》的任务，通过标准的制定与实施，规范工业节能技改项目节能量计算行为，为行业发展提供技术支撑，推动工业领域节能降碳工作高质量开展。

结合国家政策导向、行业发展现状和市场实际需求，制定本标准具有迫切且重要的必要性，具体体现在：一是响应国家政策号召，助力“双碳”目标实现。工业是能源消耗和碳排放重点领域，节能技改是节能降碳关键举措。目前工业节能技改项目节能量计算缺乏统一细化规范，导致核算方法差异大，影响政策实施效果与公信力，制定本标准是落实国家能耗双控政策、助力“双碳”目标的迫切需要。二是规范行业发展，提高节能改造项目质量。当前市场上节能技改项目节能量核算方法混乱，存在核算不准确、虚报夸大等问题，挫伤企业改造积极性、干扰市场秩序。本标准明确核算原则、方法、流程等要求，可为项目实施与评估提供科学依据，规范行业发展、提升项目质量。三是满足市场需求，促进节能服务产业发展。节能服务产业是工业节能的重要力量，当前市场对统一规范的节能量计算标准需求迫切。本标准可填补市场空白，为节能服务企业提供技术指引，提升核算透明度与可信度，增强市场认可度，推动节能服务产业健康有序发展。

- 标准编制过程

（一）成立标准编制工作组

团体标准《工业节能技术改造项目节能量计算规范》项目任务下达后，广西壮族自治区工业促进和中小企业服务中心于2025年9月25日召集参编单位在南宁市召开了编制组成立暨第一次工作会议，会上主编单位介绍了编制工作准备情况，与参编单位讨论了编制思路、编制背景，成立了编制工作组，确定了起草编写方案与进度安排，具体标准编制工作由起草单位相关人员配合完成。

为了明确标准编制的任务职责，确定工作技术路线，编制工作组下设三个工作小组，分别是草案编写组、审核组、宣贯实施组。

草案编写组负责起草标准草案及后续征求意见稿和标准编制说明、送审稿及编制说明等编写工作，包括后期召开征求意见会、网上征求意见，以及标准的不断修改和完善。

审核组负责节能量计算相关文献资料的查询、收集和整理工作。核对标准草案与现行法律法规的关系，与有关国家标准、行业标准的协调情况。

宣贯实施组负责在团体标准《工业节能技术改造项目节能量计算规范》发布后，组织相关单位举办标准宣贯培训会。在培训会上对该标准进行详细解读，使相关人员了解此标准，并依据标准对工业节能技术改造项目节能量计算操作。同时，对标准实施情况进行总结分析，持续为标准提出修正建议。

（二）收集整理文献资料

标准审核组收集了国内有关节能量计算的相关文献资料。主要有：

GB/T 2589  综合能耗计算通则

GB/T 28750  节能量测量和验证技术通则

DB11/T 1641-2024  节能技术改造项目节能量审核指南

T/GXAS 549  工业技术改造固定资产投资项目节能报告编制规范

节能量计算方法及审核指南（国家节能中心编）

福建省节能改造项目节能量审核指南（2024版）（福建省节能中心编）

国家发展改革委 财政部关于印发《节能项目节能量审核指南》的通知（发改环资〔2008〕704号）

财政部 发展改革委关于印发《节能技术改造财政奖励资金管理办法》的通知（财建〔2011〕367号）

（三）调研及形成草案、征求意见稿

标准编写组在对收集的资料进行整理研究之后，对标准的整体框架结构和关键性内容进行研究。经研究决定，标准的主体内容由范围、规范性引用文件、术语和定义、工业技术改造项目、节能量、基期、统计报告期、节能量确定原则、节能量计算方法、数据来源和数据缺失处理。2025年12月中旬-2026年1月中旬期间，标准编写组就水泥、电解铝等企业节能技术改造项目节能量计算进行调研。2026年1月底形成团体标准《工业节能技术改造项目节能量计算规范（内部征求意见稿）》，并向全区节能监察机构和相关企业征求意见。2026年2月10日主编单位召集编写组根据自治区统筹支持工业振兴资金（绿色发展类项目）评审会相关材料对照标准节能量计算公式进行验证和讨论。3月26日主编单位再次召集编写组对团标进行内部征求意见讨论会，修改形成了团体标准《工业节能技术改造项目节能量计算规范（征求意见稿）》和编制说明。

- 制定标准的原则和依据，与现行法律法规的关系，与有关国家标准、行业标准的协调情况

- 制定标准的原则

### 1.实用性原则

本文件是充分收集相关资料和文献，分析工业企业节能技术改造项目节能量计算原则、方法，调研节能量数据监测、测试及统计记录等，在现有国家、行业标准相关计算方法与要求基础上，结合多年实践经验而总结起草的。其相关指标、技术要求和计算方法满足相关环保标准和环保工作的要求，有利于行业的长远发展，具有较强的实用性和可操作性。

### 2.协调性原则

本文件编写过程中注意了与工业节能技术改造项目节能量计算规范相关法律法规的协调问题，在内容上与现行法律法规、标准协调一致。

### 3.规范性原则

- 本标准在编制过程中严格按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》规定的基本原则和要求进行编写。

### 4.前瞻性原则

- 本标准将填补工业节能技改领域节能量核算的规范化空白，为项目评估、政策制定及市场交易提供技术支撑，为政府节能奖励资金发放、碳排放权交易等政策提供技术依据，同时规范合同能源管理项目的节能量核算。

- 编制的依据

本标准严格按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规则起草，标准主要内容参考GB/T 2589《综合能耗计算通则》、GB/T 28750《节能量测量和验证技术通则》等相关标准要求基础上，结合广西壮族自治区工业促进和中小企业服务中心等起草单位的研究成果而确定，在征求相关专家意见后起草制定。

- 与现行法律法规的关系，与有关国家标准、行业标准的协调情况

- 本标准与相关法律法规、强制性标准协调一致，无冲突。

- 本标准的编制依据现行法律法规和国家强制性标准，与这些文件中的规定不存在矛盾，协调一致，标准的编写符合GB/T 1.1—2020的要求。

- 经初步检索，国内尚无专门针对“工业节能技术改造项目节能量计算规范”的综合性国家标准或行业标准。本标准与相关国家、地方标准比对及协调情况如下：

- 1.本标准在节能量核心定义、边界界定、统计核算逻辑上与GB/T 13234-2018《用能单位节能量计算方法》保持一致，聚焦工业技改项目场景细化计算流程，是对该标准在工业技改领域的落地延伸。

- 2.本标准采纳GB/T 32045-2015《节能量测量和验证实施指南》的测量验证基本原则、数据质量要求、不确定度控制思路，结合技改项目特点简化实施步骤，提升可操作性。

- 3.本标准沿用GB/T 2589-2020《综合能耗计算通则》的综合能耗计算口径、折标系数、统计边界，确保能耗数据统一可比，是节能量计算的基础依据。

- 4.本标准在节能量预测、基准期选取、边界设定上与GB/T 39965-2021《节能量前评估计算方法》前评估思路一致，侧重技改项目后核算，形成前后评估衔接。

- 5.本标准兼容水泥余热发电类技改项目计算要求，将行业专项方法纳入通用框架，保持与行业标准GB/T 31346-2014《节能量测量和验证技术要求 水泥余热发电项目》的适配性。

- 6.本标准参考了GB/T 32040-2015《石化企业节能量计算方法》，采纳石化行业单耗核算、系统效率测算核心方法，适用于石化类工业技改项目节能量计算。

- 7.本标准依据GB/T 39777-2021《节能量测量和验证技术要求 工业锅炉系统》，沿用工业锅炉系统效率测试、能耗统计规范，适配锅炉节能技改项目核算。

- 8.本标准兼容中央空调系统节能改造计算要求，适用于工业配套中央空调技改项目。与GB/T 31349-2014《节能量测量和验证技术要求 中央空调系统》协调一致，无冲突。

- 9.本标准参考了GB/T 30256-2023《节能量测量和验证技术要求 电机系统》电机系统效率测算、能耗统计方法，覆盖电机变频、能效升级等技改场景。

- 10.本标准参考了DB11/T 1641-2024《节能技术改造项目节能量审核指南》基期、报告期界定，节能量审核流程、数据核查要求，结合广西工业实际优化。

- 11.本标准继承广西地方节能评定标准DB45/T 397-2007《工业企业能源消耗的量化管理及节能评定》的能耗统计、节能效果核定思路，升级为专项技改计算规范，替代旧标准相关计算条款。

- 12.本标准以GB/T 28750-2012《节能量测量和验证技术通则》为顶层依据，细化工业节能技改项目计算方法、边界、数据处理，填补通则未覆盖的专项空白。

五、主要条款的说明

本标准规定了工业技术改造项目、节能量、基期、统计报告期的术语和定义、节能量确定原则、节能量计算方法、数据来源、数据缺失处理。

本标准适用于工业节能技术改造项目节能量的计算。

（一）术语和定义

在GB/T 28750-2012、GB/T 2589-2020等基础标准界定的术语基础上，对工业技术改造项目、节能量、基期、统计报告期进行了定义和注记，明确工业节能技术改造项目术语为“工业企业通过改进既有生产工艺、设备及系统实现能源节约的技术改造项目”；节能量术语为“节能量是指项目节能措施实施并正常稳定运行后，项目边界内的用能单位或用能设备、系统能源消耗减少的数量”。根据GB/T 13234-2018，基期和报告期“通常选择一年作为周期”，短于一年“适用于比较短的季节性强的情形”，“当一个自然年的能源消耗不具有典型性时，应选择超过一年的长周期”，结合本地区工业项目除少数行业（如制糖）外，选择一年作为周期更具代表性，因此基期术语注明“项目实施前，原则上连续12个月”；同时，为了本标准能够作为地区节能技术改造项目财政奖励资金验收的指导依据，结合本地区验收管理要求，统计报告期术语注明“项目实施后，原则上连续3个月以上”。

（二）节能量确定原则

根据国家发展改革委、财政部发布的《节能项目节能量审核指南》（发改环资〔2008〕704号）中“附件一《节能量确定和监测方法》”，明确节能量确定三大原则。

一是应排除扩大生产能力、调整产品结构等途径产生的节能效果。如电弧炉炼钢行业，采用扩大生产能力的70t电弧炉代替30吨电弧炉，生产每吨钢水可节约能耗约6千克标准煤；铁合金行业在主要生产工艺和设备基本不变的情况下，由生产高碳铬铁改为生产高碳锰铁，单位产品能耗可降低约190千克标准煤。以上项目均可以有效降低单位产品能耗，但均不是“通过改进既有生产工艺、设备及系统实现能源节约”，而是以扩产能或调整产品结构为主要目的，因此不适用于本标准。但某钢铁企业如果通过上大压小的技改方案，采用1台70t电弧炉代替现有2台35t电弧炉，在不增加产能的情况下实现节能降耗，则属于本标准适用范围。

二是根据项目改造主体的典型工况和项目边界内数据计量统计情况选择节能量计算方法，对于缺乏有效数据来源的项目不予计算节能量。例如某锅炉节能技改项目，改造内容之一，是通过提高二次风机功率，加大二次风量配比，实现燃烧效率提高，燃料减少，此时项目边界应包含风机改造内容带来的电耗增加，而不只是锅炉燃料消耗量的减少。另外，改造前后锅炉运行典型工况为约80%负荷率，锅炉热效率为84%，改造后锅炉95%负荷时的测试热效率为90%，而对应实际80%生产负荷的热效率为87%，则应采用80%典型生产负荷进行数据统计，计算改造前后的节能量；当缺少该典型工况下的运行数据时，不予计算节能量，而不能单凭95%负荷时的测试热效率来推算节能量。

三是存在多种方法计算时，遵循保守性原则，取数值较小的结果。例如某水泥厂5000t/d水泥窑进行余热回收发电改造，可采用熟料单耗法或者回收能量计算法计算项目的节能量。在同样的水泥窑排烟温度下，两种方法计算的节能量一样；但是当水泥窑运行工况改变导致排烟温度升高50℃时，生产1吨熟料可多发约8kW.h电量，折算每吨熟料生产节约1千克标准煤；但是因为排烟温度的提高导致水泥窑生产每吨熟料需多消耗5.3千克燃煤，折算标准煤4.2千克。此时，采用回收能量计算法计算的节能量大于熟料单耗法计算的节能量，而用熟料单耗法计算的结果更符合整条熟料生产线实际节能效果，因此遵循保守性原则，取数值较小的结果更合理。

（三）节能量计算方法

本标准结合项目类型特点，在通用公式基础上细化分场景设定计算公式，明确各公式的适用范围、参数定义、单位和取值来源，确保节能技改项目能直接根据公式开展核算。

1.参照GB/T 13234-2018中的归一化法，结合本地区节能技术改造财政奖励资金项目验收时限要求，本标准采用前推校准法计算节能量。同时参照GB/T 28750-2012“基期能耗-影响因素”模型法，结合本标准前推校准法，采用“报告期能耗-影响因素”建立报告期校准能耗函数进行计算。节能量计算的基本公式为：

节能量△E=基期能源消费量E0－前推校准后的报告期能源消费量Er

（1）产品（处置）单耗法。对于产品结构或处置方法单一，且无明显产能扩大的项目，其能耗与产量或处置量成正比例关系，通过产量或处置量（G）进行归一化。参照GB/T 2589-2020单位产品综合能耗计算公式，采用“报告期能耗-影响因素”建立报告期校准能耗公式为：

Er=E1G1×G

将影响因素G对应的基期产量G0代入报告期校准能耗公式，得到报告期校准能耗，即统计报告期能源消费量为：

Er=E1G1×G0

再将Er代入节能量计算公式，则有产品（处置）单耗法计算公式为：

△E=E0−Er=E0G0×G0−E1G1×G0=E0G0−E1G1×G0

式中：

△E——节能技术改造项目的节能量，单位为吨标准煤（tce）；

E0——基期能源消费量，单位为吨标准煤（tce）；

E1——统计报告期能源消费量，单位为吨标准煤（tce）；

G0——基期产品产量或处置量；

G1——统计报告期产品产量或处置量。

- （2）效率测算法。对于用能系统运行负荷稳定，且具备效率测试条件的项目，其能耗与有效输出能量成正比例关系，通过有效输出能量（P）进行归一化。参照锅炉、电机等用能系统有效输出能量计算公式P=E×η，采用“报告期能耗-影响因素”建立报告期校准能耗公式为：

Er=1η1×P

将影响因素P对应的基期有效输出能量P0代入报告期校准能耗公式，得到报告期校准能耗，即统计报告期能源消费量为：

Er=1η1×P0=η0η1×E0

再将Er代入节能量计算公式，则利用能源系统效率的变化计算节能量公式为：

△E=E0−Er=E0−η0η1×E0=1−η0η1×E0

式中：

η0——改造前用能系统效率，%；

η1——改造后用能系统效率，%。

- 2.回收能量计算法。根据《节能项目节能量审核指南》（发改环资〔2008〕704号），“对利用废弃能源资源的节能项目（工程）（如余热余压利用项目等）的节能量，根据最终转化形成的可用能源量确定”。则利用回收能量计算法计算节能量，按以下公式计算：

△E=E2−E3

式中：

E2——回收利用的能量，单位为吨标准煤（tce）；

E3——能量回收及利用过程中消耗的能量，单位为吨标准煤（tce）。

同时，考虑到统计报告期内生产负荷的波动可能影响余能产生量，进而影响节能量计算结果，限定项目实施前后边界内的产品产量变化不超过20%，且用于计算能量转化效率的参数均有效可得时。

另外，根据《国家发展改革委 财政部关于印发<节能项目节能量审核指南>的通知文件》、GB/T 13234-2018、GB/T 28750-2012中节能量确定方法，并参照DB11/T 1641-2024《节能技术改造项目节能量审核指南》，判定以上三种节能量的计算方法合理可行。

（四）数据来源

为保证用于节能量计算的数据准确、可靠，且与项目边界相对应，本标准参考DB11/T 1641-2024对数据来源做了以下规定：

1.能耗数据及相关参数（温度、压力、流量等）应均来自对应计量单元的计量仪表，且计量仪表应处于校准/检定有效状态，应查阅计量仪表的校准证书。例如某车间有1#生产线、2#生产线两套独立设备，共用1台总电表。企业申报1#生产线节能改造项目，却直接用车间总电表数据计算节能量，总电表包含了2#生产线、车间照明、空压机等无关能耗，不属于1#线专属计量单元，会导致核算的基准能耗、实际能耗都偏大，算出的节能量可能虚高。计量仪表不定期校准/检定则可能出现测量值与实际值偏差较大的情况。

2.热值、效率等参数应采用测试计算获得，测试应在实际运行的工况下进行。例如锅炉燃煤热值应采用入炉煤定期测试后，计算加权平均值得到才更符合实际运行工况；锅炉效率可使用具备资质的第三方检测机构，在运行工况下进行检测后，出具的检测结果，而不应采用锅炉设计资料上的设计效率。

3.能耗数据存在多个来源时，优先级依次为：计量统计数据＞现场测试/监测结果＞第三方检测报告＞财务凭证。选用非优先等级数据时，须书面说明理由。

各类数据适用说明：计量统计数据可完整匹配基期及报告期，贴合实际生产工况，故优先级最高；测试、监测结果仅反映特定时段与工况，优先级次之；第三方检测报告覆盖周期更短，排位在后；财务凭证仅体现企业整体能耗，无法精准对应改造单元能耗，仅作参考使用。

4.用于项目节能量计算的生产数据（处置量等）应来自于有效的生产统计记录，以确保生产数据如产品产量与实际生产情况相符。

（五）数据缺失处理

当计算节能量的相关数据无法按照本标准其他条款获取时，项目可结合实际情况，经过充分评估后进行缺失处理。可采用的处理方法为：

1.基期能耗数据存在缺失时，可选取生产规模、工况条件基本一致的同期历史数据进行补全。例如，某企业节能改造项目以改造前一自然年作为基期，若某月因计量仪表故障造成能耗数据缺失，可选用产量、生产条件相近的历史月度数据替代，完成基期能耗核算。

2.能耗统计时段原则上连续3个月及以上。受项目验收条件限制不足3个月的，须覆盖一个完整稳定生产周期；若3个月时长仍无法覆盖生产周期，统计时间顺延延长。

六、重大意见分歧的处理依据和结果

本标准研制过程中无重大分歧意见。

七、实施标准的措施

# （一）标准报批发布后，成立标准宣贯工作组本标准发布后，成立以主要起草人为成员的标准宣贯工作组，主要负责标准的宣贯实施培训计划制定、标准实施交流会策划、标准实施信息反馈收集和标准实施效果评估等工作，并根据标准实施信息反馈和标准实施效果评估情况，及时组织标准复审修订。

# （二）组织开展标准宣贯培训标准发布实施后，标准宣贯工作小组制作标准解读宣贯培训PPT课件和标准核心技术明白书，并按标准宣贯培训计划深入各市县相关机构，对相关技术人员开展标准宣贯培训，对标准进行逐条解读，让相关技术人员掌握标准核心技术内容，助力标准实施落地。

# （三）开展标准实施交流会，收集标准实施反馈信息标准起草小组深入各市县相关机构技术人员召开标准实施交流会，听取标准实施过程中存在的问题并做好记录和解答，对存在的问题组织专家团队进行研讨，为标准的复审修订做准备。

# （四）开展标准实施效果评估标准实施满2年，每年标准宣贯工作组采取网络调查、问卷调查、实地调研、召开座谈会或论证会、专家咨询等方式开展标准实施效果评估，并形成标准实施效果评估报告，为标准的复审修订做准备。

# 八、其他应当说明的事项

无。

团体标准《工业节能技术改造项目节能量计算规范》

标准编制工作组

2026年4月  日