| ICS | 13.040.20 |
| --- | --- |
| CCS | GXAS. Z 05 |

团体标准

T/GXAS XXXX—XXXX

新型吸附剂喷吸-过滤协同净化气粒复合

废气技术规范

Technical specification for the new type of adsorbent spray-adsorption and filtration collaborative purification for gas particle composite waste

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

广西标准化协会  发布

目次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 总体要求	2

5 工艺设计	2

6 检测与过程控制	4

7 施工与验收	4

8 运行管理与维护	5

前言

本文件参照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由广西壮族自治区环境保护产业协会提出、归口并宣贯。

本文件起草单位：桂林理工大学、广西科穗环境科技有限公司、贵港市芭田生态有限公司。

本文件主要起草人：廖雷、梁燕、陈燕文、戴锡建、覃爱苗、王洪强、莫胜鹏、张学旺、李赫、梁立夫、郑康伟、李克光、谭仕生、施春燕、覃蕾宁、陆添印。

新型吸附剂喷吸-过滤协同净化气粒复合

废气技术规范

范围

本文件界定了新型吸附剂喷吸-过滤协同净化气粒复合废气技术中涉及的术语和定义，规定了总体要求、工艺设计、材料与设备、施工验收、运行维护等的技术要求。

本文件适用于采用新型吸附剂喷吸-过滤协同净化肥料生产和木材加工过程中产生的气粒复合废气的工程，可作为工程设计、施工、验收及运行管理的技术依据。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6719  袋式除尘器技术要求

GB 12348  工业企业厂界环境噪声排放标准

GB 13271  锅炉大气污染物排放标准

GB/T 16157  固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法

GB 16297  大气综合排放标准

GB/T 25445  抑制爆炸系统

GB/T 50087  工业企业噪声控制设计规范

HJ/T 1  气体参数测量和采样的固定位装置

HJ/T 286  环境保护产品技术要求  工业锅炉多管旋风除尘器

HJ 1088  排污单位自行监测技术指南 磷肥、钾肥、复混肥料、有机肥料和微生物肥料

HJ 2000  大气污染治理工程技术导则

HJ 2020  袋式除尘工程通用技术规范

HJ 2026  吸附法工业有机废气治理工程技术规范

JB/T 10341  滤筒式除尘器

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 新型吸附剂 new type of adsorbent

含碳物质经过炭化，活化处理后制得具有发达孔隙结构和巨大比表面积的炭质吸附剂，包括甘蔗渣活性炭、木质活性炭等。

- 气粒复合废气 gas particle composite waste

指肥料生产和木材加工过程中产生的同时含有固态颗粒物和气态污染物的废气，肥料生产废气主要污染物为颗粒物、含氨气态化合物及其他有毒有害气体，木材加工废气主要污染物为颗粒物、含硫气态化合物、氮氧化物及其他有毒有害气体。

- 新型吸附剂喷吸-过滤协同净化气粒复合废气技术 the new type of adsorbent spray-adsorption and filtration collaborative purification for gas particle composite waste

通过向废气中精准喷射新型吸附剂，新型吸附剂在气流中与气态污染物发生物理/化学吸附反应，并同时与原始颗粒物发生碰撞、凝聚、载带，最后通过高效过滤单元（如滤筒、滤袋）将载有污染物的吸附剂及原始颗粒物一并捕集的协同净化技术。

总体要求

喷吸-过滤系统设计时应留有余量，并满足HJ 2020和HJ 2026的相关规定。

系统应具备必要的自动化控制与监测功能，确保运行稳定、可靠。

废气进入喷吸-过滤系统前应进行预处理，肥料生产废气采取旋风除尘预处理措施，木材加工废气采取旋风除尘和火星捕捉等预处理措施。

布袋应选用耐高温材质制作，并具有耐酸碱、耐高温、易清灰等特点。

喷吸装置应定期添加吸附剂，应选用改性蔗渣灰、改性草木灰、石灰石粉或其混合物等。

使用过的吸附剂应进行安全处置，防止二次污染。

经处理后排放的废气应符合国家或地方规定的大气污染物排放标准。

工艺设计

工艺流程

新型吸附剂喷吸-过滤协同净化肥料生产废气和木材加工废气的工艺流程图见图1和图2。

新型吸附剂喷吸-过滤协同净化肥料生产废气工艺流程图

新型吸附剂喷吸-过滤协同净化木材加工废气工艺流程图

工艺参数

集气（尘）罩

集气（尘）罩的设计应符合HJ 2000、HJ 2020和HJ 2026的相关规定。

配置的集气（尘）罩应与生产工艺协调一致，不影响工艺操作。

预处理

旋风除尘器

采用旋风除尘器对废气进行预除尘，主要去除15μm以上粉尘大颗粒。

旋风除尘器对废气中的颗粒除尘效率应达75%及以上。

宜选用高效旋风除尘器，并符合HJ/T 286规定的技术要求。

应根据需处理的废气风量、入口浓度、除尘效率及允许阻力等选用合适型号的旋风除尘器。

火星捕捉器及阻燃装置

木材加工废气应采用火星捕捉器对废气中的火星进行捕捉熄灭，同时通过火星捕捉器内管束的冷却水降低废气温度。

火星捕捉器对废气中火星熄灭率应达80%及以上，降温处理应实现废气温度在（100~150）℃。

进入火星捕捉器的废气流速宜控制在（18 ~22）m/s。

宜选用多孔板或滤网式火星捕捉器，根据废气流量、颗粒物粒径分布、火星和废气初始温度、废气成分、火星熄灭率和降温要求等选择合适型号的火星捕捉器。

木材加工废气经火星捕捉器后应经过阻燃装置，阻燃添加剂与含尘气体充分接触，将小颗粒粉尘充分包裹，形成一层阻燃保护层，使火星熄灭率达到99%，有效防止火星复燃烧袋。

阻燃添加剂宜选用具有吸水性强、团聚包裹性强的磷酸二氢铵或磷酸二氢铵，喷射量应按照GB/T 25445相关规定确定。

经预处理后废气指标要求

废气经预处理后，进入喷吸装置的废气宜温度≤150℃，湿度≤80%。

新型吸附剂喷吸装置

吸附剂的选择：根据目标废气的性质选择高吸附容量、合适粒径分布和良好流动性的吸附剂，如甘蔗渣活性炭、木质活性炭等。选择的吸附剂应符合表1参数要求。

吸附剂参数要求

| 项目 | 数值 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 尺寸 | 20~40 | 目 |
| 比表面积 | ≥500 | m2/g |
| 孔隙体积 | ＞0.50 | cm3/g |

喷吸装置的技术参数应符合下列要求：

喷吸装置应设置在过滤单元上游足够距离处，确保吸附剂与废气有充分的混合接触时间；

喷射方式宜采用旋转给料阀+文丘里喷射器，确保吸附剂在装置内均匀分布；

喷吸装置的气体负荷应按产尘设备总风量设计，集气罩面风速≥0.8 m/s，管道风速≥14 m/s防积灰，其中处理肥料生产废气的气体负荷设计需考虑高湿导致的结露问题，计算风量时需包含蒸发水量，管道和设备需保温；

处理木材加工废气时气体停留时间≥2 s；处理肥料生产废气时气体停留时间≥（3 ~ 5）s。

吸附剂喷吸量按公式（1）进行计算：

M=(Ci-Co)×Q×tq	()

式中：

M——吸附剂喷吸量，单位为mg/h；

Ci——进口气体浓度，单位为mg/m³；

Co——出口气体浓度，单位为mg/m³；

Q——风量，单位为m³/h；

t——运行时间，单位为h；

q——吸附剂平衡吸附量，单位为mg/g。

过滤单元

根据废气特点选用袋式除尘器或滤筒除尘器。

袋式除尘器设计应符合GB/T 6719和HJ 2020的相关规定。

滤筒除尘器设计应符合JB/T 10341的相关规定。

袋式除尘器和滤筒除尘器选用的滤料应分别符合GB/T 6719和JB/T 10341的有关规定，在用于处理木材加工废气时应选择耐温与阻燃性能滤料，处理肥料生产废气时应选择抗结露、易清灰的滤料。

引风机

引风机的选型应根据输送废气的温度和性质，按HJ 2000和HJ 2020的相关规定确定。

卸灰与输灰系统

卸灰与输灰系统设计应符合HJ 2000和HJ 2020的相关规定

达标排放

处理后的废气排放方式应符合HJ 2000的相关规定，肥料生产废气排放应符合GB 16297等国家或地方大气污染物排放标准的规定，木材加工废气排放应符合GB 13271等国家或地方大气污染物排放标准的规定。

二次污染控制

处理肥料生产废气过程中产生的粉尘回生产线进行回用，处理木材加工废气过程中产生的粉尘可做成有机肥料，进行资源化利用。

更换后的过滤材料、吸附剂的处理应符合国家固体废物处理与处置的相关规定。

噪声控制应符合GB/T 50087和GB 12348的规定。

检测与过程控制

检测

系统应设置永久性采样口，采样口的设置应符合HJ/T 1的规定，采样方法应满足GB/T 16157的规定。

处理肥料生产废气系统的采样频次和检测项目（以氨气为主）可根据工艺控制要求和HJ 1088的规定确定。

处理木材加工废气系统的采样频次宜每季度进行一次，重点检测项目应包括但不限于颗粒物、非甲烷总烃（NMHC）、特征苯系物等。

过程控制

系统应采用自动控制系统，自动控制水平应与生产和废气净化系统的技术水平、作业环境条件、维护操作管理水平等相适应。

宜采用PLC智能控制系统，系统功能包括但不限于运行控制、参数检测、状态显示、工艺连锁、报警与保护等。

系统设计中选用的电器产品元件和材料应符合相关的国家或行业标准。

施工与验收

工程施工

施工单位应具备国家相应的工程施工资质。

工程施工应符合国家和行业施工程序及管理文件要求。

工程施工应按设计文件进行建设，施工过程应进行质量控制。

工程施工采用的设备、材料和部件应符合相应的国家标准。

工程竣工后，应将工程施工过程有关的资料进行归档。

工程验收

工程竣工验收和环境保护验收应按HJ 2000的规定执行。

运行管理与维护

应建立系统台账、运行记录、定期巡视、交接班、安全检查等管理制度，以及系统运行操作规程等技术文件。

运行人员应熟悉新型吸附剂喷吸-过滤协同净化气粒复合废气技术的设施、设备的运行要求，经过技术培训和生产实践，并培训合格后方可上岗。

运行人员应按规程进行操作，并定期检查设施、设备、电器和仪表的运行情况。

实时监控系统压差、出口浓度、关键设备状态等参数，并做好运行记录，定期校准所有监测仪表。

定期检查吸附剂储料与喷射系统，防止堵塞与架桥。

按照设备要求定期检查、更换滤袋或滤筒。

定期清理灰斗，及时外运或处理粉尘。

应制定常见故障（如压差异常升高、出口浓度超标、喷射故障等）的诊断与应急处理预案。