团体标准《新型吸附剂喷吸-过滤协同净化气粒复合

废气技术规范》（征求意见稿）

编制说明

团体标准《新型吸附剂喷吸-过滤协同净化气粒复合

废气技术规范》

标准编制组

二〇二六年二月

项目名称：新型吸附剂喷吸-过滤协同净化气粒复合废气技术规范

项目统一编号：2025-3904

本文件起草单位：桂林理工大学、广西科穗环境科技有限公司、贵港市芭田生态有限公司。

本文件主要起草人：廖雷、梁燕、陈燕文、戴锡建、覃爱苗、王洪强、

莫胜鹏、张学旺、李赫、梁立夫、郑康伟、李克光、谭仕生、施春燕

、覃蕾宁、陆添印。

# 目  录

一、任务来源	1

二、项目背景及目的意义	1

三、标准编制过程	2

四、标准制定原则	5

五、技术简介	6

六、标准主要章节内容及确定依据	10

七、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系	18

八、重大分歧意见的处理经过和依据	18

九、自我承诺	18

十、实施标准的措施	19

一、任务来源

根据《广西标准化协会关于下达2025年第三十九批团体标准制修订项目计划的通知》（桂标协〔2025〕350号）文件精神，由广西壮族自治区环境保护产业协会提出，桂林理工大学、广西科穗环境科技有限公司、贵港市芭田生态有限公司共同起草了团体标准《新型吸附剂喷吸-过滤协同净化气粒复合废气技术规范》（项目编号2025-3904）。

二、项目背景及目的意义

随着社会经济快速发展，在“美丽中国”和生态文明建设持续深入推进的大背景下，废气治理作为持续改善环境空气质量、打赢蓝天保卫战的关键环节，其重要性日益凸显。近年来，国家与广西地方层面相继出台了一系列强有力的政策法规，对工业废气治理提出了更高、更具体的要求。

广西作为我国木材加工和化肥生产的重要省份，现有木材加工企业九千多家，其中贵港集中了近三千家，拥有各类化肥企业总计157家，年产的化肥量约为 1000万吨，主要生产氮肥、磷肥、钾肥等化肥品种。木材加工废气治理多使用生物质锅炉除尘技术，该技术设备具有运行维护成本高，易堵塞，运行不稳定等问题；化肥生产产生的高温高湿废气，现采用的水洗涤净化法，溶于水的氨、尿素粉尘与水形成水合物-产生气溶胶及“白烟拖尾”现象，不仅损失了肥分资源，产生的PM2.5对周边区域大气环境造成了严重的污染！

针对当前生物质锅炉除尘技术和肥料生产废气水洗涤净化法存在的问题，项目组研发了“新型吸附剂喷吸-过滤协同净化气粒复合废气技术”，该技术采用吸附剂喷吸吸附和过滤协同处理工艺，有效净化废气中的颗粒物和污染物，采用该技术净化肥料生产废气，能回收肥料生产废气中的氨和肥粉等肥分资源，并解决水洗涤净化法“白烟拖尾”现象；采用该技术净化生物质锅炉烟气，能有效解决生物质锅炉“冒黑烟”问题。该技术运行维护成本较低，运行稳定。目前已在贵港、南宁、柳州、崇左等各市县的木材加工和肥料生产企业中推广应用，项目运行稳定、效果良好。

“新型吸附剂喷吸-过滤协同净化气粒复合废气技术”的装置标准、工艺标准、试验检验标准均处于空白状态，制定本标准有利于该技术的设计、项目建设、运行维护等环节的技术要求，提升废气处理后的达标排放水平，促进生态环境的持续改善，保障经济社会的可持续发展，提升社会文明水平。

三、标准编制过程

（一）成立标准编制工作组

团体标准《新型吸附剂喷吸-过滤协同净化气粒复合废气技术规范》项目任务下达后，随即成立了标准编制工作组。该工作组制定了详细的编写方案，明确了各成员的任务职责，确定了工作技术路线，并正式启动了标准研制工作。具体的标准编制工作由桂林理工大学、广西科穗环境科技有限公司、贵港市芭田生态有限公司的相关人员共同协作推进。

标准文件主要起草人：

廖雷、梁燕、陈燕文、戴锡建、覃爱苗、王洪强、莫胜鹏、张学旺、李赫、梁立夫、郑康伟、李克光、谭仕生、施春燕、覃蕾宁、陆添印。

标准编制工作组下设三个组，分别是资料收集组、草案编写组、标准实施组。

资料收集组负责国内外关于木材加工废气和化肥生产废气治理技术的文献资料查询、收集与整理工作；同时，深入新型吸附剂喷吸-过滤协同净化气粒复合废气技术应用项目实地考察，调研该技术的应用情况及其存在的问题。

草案编写组负责起草编写标准草案、征求意见稿、编制说明、送审稿等文件工作，包括召开会议征求意见、网上征求意见以及标准的修订和完善。

标准实施组负责在团体标准发布后，开展团体标准宣传培训、详细解读等工作，对相关工作人员开展新型吸附剂喷吸-过滤协同净化气粒复合废气技术操作培训，让相关工作人员严格按照技术要求操作，并对标准实施情况进行分析总结，不断修正完善团体标准。

表1  本标准主要起草人姓名及任务分工

| 序号 | 姓名 | 职务/ 职称 | 从事专业 | 工作单位 | 责任分工 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 廖雷 | 教授 | 环境科学与工程 | 桂林理工大学 | 统筹标准的制定工作。 |
| 2 | 梁燕 | 总经理 | 环境工程 | 广西科穗环境科技有限公司 | 负责实地调研，对标准内容提出行业内相关建议。 |
| 3 | 陈燕文 | 工程师 | 复合肥生产 | 贵港市芭田生态有限公司 | 负责实地调研，对标准内容提出行业内相关建议。 |
| 4 | 戴锡建 | 高级工程师 | 环境工程 | 广西科穗环境科技有限公司 | 负责资料收集、实地调研，起草标准。 |
| 5 | 覃爱苗 | 教授 | 材料科学与工程 | 桂林理工大学 | 负责标准审核组织、 意见征集。 |
| 6 | 王洪强 | 副教授 | 环境科学与工程 | 桂林理工大学 | 负责对标准内容提出行业内相关建议。 |
| 7 | 莫胜鹏 | 副教授 | 环境科学与工程 | 桂林理工大学 | 负责标准发布后的 宣贯培训。 |
| 8 | 张学旺 | 无 | 环境科学与工程 | 桂林理工大学 | 负责标准发布后的 宣贯培训。 |
| 9 | 李赫 | 无 | 环境科学与工程 | 桂林理工大学 | 负责标准发布后的宣贯培训。 |
| 10 | 梁立夫 | 无 | 环境科学与工程 | 桂林理工大学 | 负责标准发布后的 宣贯培训。 |
| 11 | 郑康伟 | 工程师 | 复合肥生产 | 贵港市芭田生态有限公司 | 提供行业技术支持指导，对技术内容提出 专业建议。 |
| 12 | 李克光 | 工程师 | 机电工程 | 广西科穗环境科技有限公司 | 负责实地调研，对标准内容提出行业内相关建议。 |
| 13 | 谭仕生 | 无 | 机电工程 | 贵港市芭田生态有限公司 | 对设备技术指标、试验方法，解决技术难题，验证条款合理性。 |
| 14 | 施春燕 | 无 | 环境工程 | 广西科穗环境科技有限公司 | 负责标准发布后的 宣贯培训。 |
| 15 | 覃蕾宁 | 无 | 复合肥生产 | 贵港市芭田生态有限公司 | 制定标准宣贯方案，组织培训，跟踪实施效果。 |
| 16 | 陆添印 | 无 | 复合肥生产 | 贵港市芭田生态有限公司 | 制定标准宣贯方案，组织培训，跟踪实施效果。 |

（二）收集整理文献资料

标准编制工作组收集了国内与新型吸附剂喷吸-过滤协同净化气粒复合废气技术相关标准，具体列出如下：

GB 16297  大气综合排放标准

GB/T 6719  袋式除尘器技术要求

GB 13271  锅炉大气污染物排放标准

HJ 2026  吸附法工业有机废气治理工程技术规范

HJ 2000  大气污染治理工程技术导则

HJ 2020  袋式除尘工程通用技术规范

HJ／T 286  环境保护产品技术要求 工业锅炉多管旋风除尘器

JB/T 10341  滤筒式除尘器

TZSESS 010  有机废气治理活性炭吸附装置技术规范

T/CAEPI 99  工业有机废气净化用沸石蜂窝体吸附剂

（三）研讨确定标准主体内容

标准编制工作组对收集的资料整理研究后，召开了标准编制工作会议，对标准的整体框架结构进行了研究，并对标准的关键性内容进行了初步探讨。经过研究，标准的主体内容确定为术语和定义，总体要求、工艺设计、检测与过程控制、施工与验收、运行与维护。

（四）调研、形成文本草案、征求意见稿、

2025年10月-11月，标准起草工作小组开展了广泛的调研工作，查阅了大量国内外文献资料，对新型吸附剂喷吸-过滤协同净化气粒复合废气技术进行了系统性的总结。经过标准编制组的反复讨论与研究，确立了标准的基本框架，完成了主要内容的商讨与研究，并对项目工作进行了全面的部署和安排。

2025年11月—2026年2月，根据《广西标准化协会关于下达2025年第三十九批团体标准制修订项目计划的通知》（桂标协〔2025〕350号），《新型吸附剂喷吸-过滤协同净化气粒复合废气技术规范》获得立项批准。在前期工作基础上，整合了关于新型吸附剂喷吸-过滤协同净化气粒复合废气技术的相关参考资料，并结合前期项目实践验证结果，理清逻辑脉络，按照简化、统一等原则，编制完成了团体标准《新型吸附剂喷吸-过滤协同净化气粒复合废气技术规范》（草案）。

2026年2月—3月，标准编制工作组在贵港市组织内部相关领域专家对团体标准《新型吸附剂喷吸-过滤协同净化气粒复合废气技术规范》（草案）进行征求意见。经过多次讨论、研究和修订完善，最终形成团体标准《新型吸附剂喷吸-过滤协同净化气粒复合废气技术规范》（征求意见稿）和编制说明。

四、标准制定原则

（一）实用性原则

本文件是在充分收集新型吸附剂喷吸-过滤协同净化气粒复合废气技术的相关资料和文献基础上，结合前期项目经验总结起草而成，符合当前新型吸附剂喷吸-过滤协同净化气粒复合废气技术要求，有利于行业的长远发展，具有较强的实用性和可操作性。

（二）协调性原则

本文件编写过程中充分关注了新型吸附剂喷吸-过滤协同净化气粒复合废气技术规范要求与相关法律法规的协调问题，在内容上与现行法律法规、标准协调一致。

（三）规范性原则

本文件严格按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》的要求和规定编写本标准内容，保证标准编写质量。

（四）前瞻性原则

本文件以新型吸附剂喷吸-过滤协同净化气粒复合废气技术为基础，为木材加工废气和肥料生产废气的废气治理提供创新方案，在标准条款中体现了前瞻性、地域性和先进性，作为对新型吸附剂喷吸-过滤协同净化气粒复合废气技术的指导。

五、技术简介

新型吸附剂喷吸-过滤协同净化气粒复合废气技术自研发及应用以来，已获授权5件发明专利5件实用新型专利，依托于本技术桂林理工大学和广西科穗环境科技有限公司联合申报的广西重点研发计划项目《新型吸附剂喷吸—袋式过滤协同回收化肥造粒塔氨和肥粉技术研发与应用示范》（桂科AB25069167）已获立项。

（一）工艺流程图

新型吸附剂喷吸-过滤协同净化气粒复合废气技术采用“预处理单元+新型吸附剂喷吸-过滤单元”处理体系，结合智能控制系统实现全流程自动化管理，工艺流程图见图1和图2。

图1 新型吸附剂喷吸-过滤协同净化肥料生产废气工艺流程图

图2 新型吸附剂喷吸-过滤协同净化木材加工废气工艺流程图

（二）技术原理

1.预处理单元

预处理单元根据净化的废气特点设置，净化肥料生产废气不需进行预处理，净化木材加工废气一般设置旋风除尘器+火星捕捉器+阻燃装置。废气经预处理单元，通过旋风除尘器进行预除尘，3μm以上粉尘大颗粒在旋转离心力的作用下，有效的预除尘后进入排灰口，颗粒除尘效率可达80%～85%；木材加工废气通过火星捕捉器，对烟气进行火星捕捉熄灭，粉尘颗粒火星捕捉熄灭率为80%～90%，降温处理（实现烟气温度稳定在100～150℃），然后通过阻燃喷粉装置，阻燃添加剂在与含尘气体充分接触后，小颗粒的粉尘被其充分包裹，可形成一层阻燃保护层，细颗粒火星熄灭率为99%。

2.新型吸附剂喷吸-过滤单元

新型吸附剂（改性蔗渣灰、改性草木灰、石灰石粉或其混合物等）通过喷吸装置喷流到废气中吸附废气中的气态污染物（NH3、焦油等）形成气吸附型颗粒物，然后进入袋式除尘器或滤筒除尘器，颗粒物被高效拦截在滤袋或滤筒外表面，形成一个厚厚的“滤饼层”，滤饼层成了一个固定的吸附/反应床，废气必须穿透这个滤饼层才能排出，在这个穿透过程中，废气与吸附剂具有较长作用时间和更充分的接触，使得剩余的气态污染物被进一步吸附或反应去除，废气得到净化排出。

随着滤袋或滤筒外粉尘层的增厚，系统阻力（压差）会上升。当达到设定过滤阻力值时，清灰系统启动，采用脉冲喷吹方式，压缩空气瞬间喷入滤袋内部，使滤袋剧烈抖动，将附着在表面的粉尘饼震落至下部的灰斗中。收集下来的粉尘定期排出，处理肥料生产废气过程中产生的粉尘回生产线进行回用，处理木材加工废气过程中产生的粉尘可做成有机肥料，进行资源化利用。

3.智能控制系统

创新研发科穗云系统，在区内率先将无线网络技术用在除尘设备中，智能监控除尘设施运行情况。该项技术实现除尘设备可视化智能监控以及远程管理，可及时诊断、提前维护和排除故障，有效防止掉袋而产生“冒黑烟”现象，确保企业稳定超低运行，挽回因故障维修、停产等成本损失。

图3 智能化管理流程图

（三）技术应用项目

新型吸附剂喷吸-过滤协同净化气粒复合废气技术目前已在贵港、南宁、柳州、崇左等各市县中推广应用，项目运行稳定、效果良好。

某化肥有限公司化肥生产废气除尘项目采用“新型吸附剂喷吸-过滤协同净化气粒复合废气技术”，烟尘排放平均浓度18 mg/m3，环保达标排放。

### 图4 应用项目现场及检测报告

某木业公司的10 t/h生物质锅炉烟气系统净化项目采用自主研发的“新型吸附剂喷吸-过滤协同净化气粒复合废气技术”进行治理，达标排放。

### 图5 应用项目现场及检测报告

六、标准主要章节内容及确定依据

（一）编制依据

1.相关法律及政策依据

《中华人民共和国环境保护法》

《中华人民共和国大气污染防治法》

《中华人民共和国标准化法》

《中华人民共和国标准化法实施条例》

《生态环境标准管理办法》

《空气质量持续改善行动计划》

《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》

《广西壮族自治区大气污染防治条例》

《广西空气质量持续改善行动实施方案》

2.主要技术依据

本标准编制过程中，编制组对采用“新型吸附剂喷吸-过滤协同净化气粒复合废气技术”的应用项目进行了调查研究，总结了该技术设计、施工验收及运行管理的实践经验，同时，参考了相关国家标准、行业标准以及其他省份的地方标准，主要参考标准如表2所示。

表2 主要参考标准

| GB/T 6719 | 袋式除尘器技术要求 |
| --- | --- |
| GB 12348 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 |
| GB 13271 | 锅炉大气污染物排放标准 |
| GB/T 16157 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 |
| GB 16297 | 大气综合排放标准 |
| GB/T 25445 | 抑制爆炸系统 |
| GB/T 50087 | 工业企业噪声控制设计规范 |
| HJ/T 1 | 气体参数测量和采样的固定位装置 |
| HJ/T 286 | 环境保护产品技术要求 工业锅炉多管旋风除尘器 |
| HJ 1088 | 排污单位自行监测技术指南 磷肥、钾肥、复混肥料、有机肥料和微生物肥料 |
| HJ 2000 | 大气污染治理工程技术导则 |
| HJ 2020 | 袋式除尘工程通用技术规范 |
| HJ 2026 | 吸附法工业有机废气治理工程技术规范 |
| JB/T 10341 | 滤筒式除尘器 |

（二）标准主体内容

标准共分为8章，主要内容为：（1）范围；（2）规范性引用文件；（3）术语和定义；（4）总体要求；（5）工艺设计；（6）检测与过程控制；（7）施工与验收；（8）运行管理与维护。

（三）依据来源

1.术语和定义

（1）新型吸附剂

含碳物质经过炭化，活化处理后制得具有发达孔隙结构和巨大比表面积的炭质吸附剂，包括改性蔗渣灰、改性草木灰、石灰石粉或其混合物等。

主要参照《有机废气治理 活性炭吸附装置技术规范》（T/ZSESS 010-2024）中“3.2 活性炭 含碳物质经过炭化，活化处理制得的具有发达孔隙结构和巨大比表面积的炭质吸附剂”，结合本标准实际情况确定。

（2）气粒复合废气

指肥料生产和木材加工过程中产生的同时含有固态颗粒物和气态污染物的废气，肥料生产废气主要污染物为颗粒物、含氨气态化合物及其他有毒有害气体，木材加工废气主要污染物为颗粒物、焦油气态化合物、氮氧化物及其他有毒有害气体。

主要参照《再生铅生产废气处理技术规范》（YS/T 1170-2017）中“3.2 再生铅废气源 指再生铅企业生产过程中产生的对环境有毒有害的气体，主要包括颗粒物、含硫气态化合物（主要为二氧化硫、三氧化硫、硫酸雾等）及其他有毒有害气体（如铅烟尘及其他重金属、二噁英等）”，结合本标准实际情况确定。

（3）新型吸附剂喷吸-过滤协同净化气粒复合废气技术

通过向废气中精准喷射新型吸附剂，新型吸附剂在气流中与气态污染物发生物理/化学吸附反应，并同时与原始颗粒物发生碰撞、凝聚、载带，最后通过高效过滤单元（如滤筒、滤袋）将载有污染物的吸附剂及原始颗粒物一并捕集的协同净化技术。

根据新型吸附剂喷吸+袋式过滤的核心技术，结合该技术实际应用情况确定。

2.总体要求

对采用新型吸附剂喷吸-过滤协同净化气粒复合废气技术的工程设计、二次污染、材料及排放要求进行了规定。

3.工艺设计

新型吸附剂喷吸-过滤协同净化肥料生产废气和木材加工废气的工艺流程的工艺参数是公司在自主研发和工程应用实践过程中确定的。

工程应用案例：

某化肥有限公司化肥生产废气除尘项目采用“新型吸附剂喷吸-过滤协同净化气粒复合废气技术”，喷吸装置内的吸附剂采用甘蔗渣活性炭，过滤单元选用袋式除尘器，经处理后废气中的肥料粉尘回收率达到95%，烟尘排放平均浓度18 mg/m3（限值≤20 mg/m3），颗粒物排放浓度、颗粒物排放速率、二氧化硫实测浓度、二氧化硫排放速率等符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）排放要求。

### 图6 应用项目现场及检测报告

某木业公司的10 t/h生物质锅炉烟气系统净化项目采用自主研发的“新型吸附剂喷吸-过滤协同净化气粒复合废气技术”进行治理，按照“烟气预除尘-烟气火星捕捉、降温-阻燃添加剂包裹-喷吸除尘-布袋高效处理-实现超低排放”的技术路线，即生物质锅炉所排放的含尘高温烟气，通过旋风除尘器进行预除尘，3μm以上粉尘大颗粒在旋转离心力的作用下，有效的预除尘后进入排灰口，颗粒除尘效率可达80～85%；烟气火星捕捉、降温（二级处理），即含尘高温烟气通过火星捕捉器，对烟气进行火星捕捉熄灭，粉尘颗粒火星捕捉熄灭率为80～90%，降温处理（实现烟气温稳定在100～150℃），实现熄灭火星及保持烟气温度稳定；阻燃添加剂包裹（三级处理），即含尘烟气经过火星捕捉器后，则通过阻燃喷粉装置，阻燃添加剂在与含尘气体充分接触后，小颗粒的粉尘被其充分包裹，可形成一层阻燃保护层，细颗粒火星熄灭率为99%。再进入到喷吸装置，进一步进行除尘，然后进入布袋高效处理，布袋可实现高效运行工作的最佳工况，除尘器效率可达到99.99%，最终实现烟气治理超低值（颗粒物浓度≤10mg/m3、格林曼黑度＜1）达标排放。

### 图7 应用项目现场及检测报告

项目采用的火星捕捉装置是广西科穗环境科技有限公司自主研发的专利技术产品（一种阻火星装置 ZL 202020431131.6），火星捕捉器安装在旋风除尘器出口的管道上，内部由多根管束制作而成，以冷却水为冷却介质通过管束进行热交换，通过自动调节冷却水流量控制烟气温度在100~150℃；同时内部管束设计成“品”字型排布，烟气以18-22m/s的风速撞击在冷却管束时，烟气中颗粒火星撞击后因损失能力直接熄灭或被破坏分解成若干细小颗粒火星（由阻燃添加剂熄灭）。

该设备的工作过程（原理）为：生物质锅炉排放的烟气（带火星、高温）进入设备进风口1，此时风管上的温度监控装置进行自动测温，烟气进入火星捕捉器后，与管束3外壁碰撞、接触，当烟气温度出现波动时，冷却水泵则自动调节流量，保持烟气温度稳定在100～150℃；同时带有火星的烟气颗粒在经过管束3撞击破坏、熄灭火星。

1.进风口 2.出风口 3.捕火星管束 4.冷却水进水 5.冷却水出水

### 图8 火星捕捉器结构示意图

设备管理采用智能控制系统：

创新研发科穗云系统，在区内率先将无线网络技术用在除尘设备中，智能监控除尘设施运行情况。该项技术实现除尘设备可视化智能监控以及远程管理，可及时诊断、提前维护和排除故障，有效防止掉袋而产生“冒黑烟”现象，确保企业稳定超低运行，挽回因故障维修、停产等成本损失。

图9 智能化管理流程图

### 结合工程项目应用情况，确定各流程工艺参数。

（1）工艺流程

新型吸附剂喷吸-过滤协同净化肥料生产废气和木材加工废气的工艺流程见图10和图11，采用“预处理单元+新型吸附剂喷吸-过滤单元”处理。

图10 新型吸附剂喷吸-过滤协同净化肥料生产废气工艺流程图

图11 新型吸附剂喷吸-过滤协同净化木材加工废气工艺流程图

（2）集气（尘）罩

集气（尘）罩主要作用是高效捕获生产过程中产生的污染物，防止其扩散为无组织排放，并将含污气流输送至后续处理系统。集气（尘）罩的设计应该要符合《大气污染治理工程技术导则》（HJ 2000）、《袋式除尘工程通用技术规范》（HJ 2020）和《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ 2026 ）的相关规定，同时也需要与生产工艺协调一致，不影响生产操作。

（3）预处理

预处理主要目的是去除废气中15μm以上大颗粒粉尘，同时熄灭火星和降温。根据净化的废气特点设置，净化肥料生产废气一般设置旋风除尘器，净化木材加工废气一般设置旋风除尘器+火星捕捉器+阻燃装置。

旋风除尘器是利用离心力进行气固分离的经典设备，对于去除大颗粒粉尘具有独特优势，其核心就像一个“气体离心机”。规定了预处理阶段宜选用高效旋风除尘器对废气进行预除尘，规定了旋风除尘器对废气中的颗粒除尘效率应达到75%及以上，减轻后面处理单元压力，规定了选用旋风除尘器应符合《HJ/T 286  环境保护产品技术要求  工业锅炉多管旋风除尘器》（HJ/T 286）规定的技术要求，并根据需处理的废气风量、入口浓度、除尘效率及允许阻力等选用合适型号的。

木材加工废气经旋风除尘器预处理后还应采用火星捕捉器对废气中的火星进行捕捉熄灭，同时通过火星捕捉器内管束的冷却水降低废气温度，然后经过阻燃装置，阻燃添加剂与含尘气体充分接触，将小颗粒粉尘充分包裹，形成一层阻燃保护层，使火星熄灭率达到99%，有效防止火星复燃烧袋。还规定了进入火星捕捉器的废气流速宜控制在（18 ~22）m/s，火星捕捉器对废气中火星熄灭率应达80%及以上，降温处理应实现废气温度在（100~150）℃。对选用的火星捕捉器、阻燃添加剂和喷射量进行了规定，火星捕捉器宜选用多孔板或滤网式火星捕捉器，并根据废气流量、颗粒物粒径分布、火星和废气初始温度、废气成分、火星熄灭率和降温要求等选择合适型号；阻燃添加剂宜选用具有吸水性强、团聚包裹性强的碳酸氢钙粉末或磷酸二氢铵粉末，喷射量应按照《抑制爆炸系统》（GB/T 25445）相关规定确定。

废气经预处理后，进入喷吸装置的废气宜温度≤150℃，湿度≤80%。

（4）新型吸附剂喷吸装置

规定了选用的新型吸附剂类型，喷吸装置的设计要求等。

新型吸附剂的选择：将吸附剂喷入到废气气流中与废气充分混合、接触，通过物理吸附或化学反应，将废气中的气态污染物“固定”在吸附剂颗粒中，选用的新型吸附剂需具有高吸附容量、合适粒径分布和良好流动性的特点，在实际项目中选用改性蔗渣灰、改性草木灰、石灰石粉或其混合物等。

选择的吸附剂应符合下表参数要求。

表3 吸附剂参数要求

| 项目 | 数值 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 尺寸 | 20~40 | 目 |
| 比表面积 | ≥500 | m2/g |
| 孔隙体积 | ＞0.50 | cm3/g |

喷吸装置是“喷吸-过滤协同净化技术”的心脏，其核心设计目标是在最低能耗下，实现吸附剂在装置内高度均匀、稳定、可控的分布与悬浮，能与废气充分接触吸附，喷吸装置的工作示意图见图10。

喷吸装置应设置在过滤单元上游足够距离处，确保吸附剂与废气有充分的混合接触时间；喷射方式宜采用旋转给料阀+文丘里喷射器，确保吸附剂在装置内均匀分布；喷吸装置的气体负荷应按产尘设备总风量设计，集气罩面风速≥0.8 m/s，管道风速≥14 m/s防积灰，其中处理肥料生产废气的气体负荷设计需考虑高湿导致的结露问题，计算风量时需包含蒸发水量，管道和设备需保温；处理木材加工废气时气体停留时间≥2 s；处理肥料生产废气时气体停留时间≥（3 ~ 5）s。

吸附剂喷吸量下列公式进行计算：

式中：

M——吸附剂喷吸量，单位为mg/h；

Ci——进口气体浓度，单位为mg/m³；

Co——出口气体浓度，单位为mg/m³；

Q——风量，单位为m³/h；

t——运行时间，单位为 h；

q——吸附剂平衡吸附量，单位为mg/g。

图12 喷吸装置工作示意图

### （4）过滤单元

过滤单元作为“喷吸-过滤协同净化技术”的最后一环，在整个协同系统中，它扮演着三个关键角色：核心分离器：物理拦截废气中的原始粉尘以及喷入的吸附剂粉末；最终反应器：吸附剂在滤料表面形成的“预涂层”，为未完全反应的气态污染物提供了最终的反应场所和过滤屏障，实现深度净化；系统稳定器：稳定的过滤压差和均匀的粉饼层，是保证整个协同工艺持续高效运行的基础。

应根据废气特点选用袋式除尘器或滤筒除尘器，选用的袋式除尘器设计应符合《袋式除尘器技术要求》（GB/T 6719）和《袋式除尘工程通用技术规范》（HJ 2020）的相关规定；滤筒除尘器设计应符合《滤筒式除尘器》（JB/T 10341）的相关规定；袋式除尘器和滤筒除尘器选用的滤料在用于处理木材加工废气时应选择耐温与阻燃性能滤料，处理肥料生产废气时应选择抗结露、易清灰的滤料。

对采用的引风机、卸灰与输灰系统、达标排放、二次污染控制等进行了规定。

4.检测与过程控制

对系统的采样口、采样方法、采样频次和检测项目等进行了规定。系统应设置永久性采样口，采样口的设置应符合《气体参数测量和采样的固定位装置》（HJ/T 1）的规定，采样方法应满足《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T 16157）的规定。

处理肥料生产废气系统的采样频次和检测项目可根据工艺控制要求和《排污单位自行监测技术指南 磷肥、钾肥、复混肥料、有机肥料和微生物肥料》HJ 1088的规定确定（以氨气为主）。处理木材加工废气系统的采样频次宜每季度进行一次，重点检测项目应包括但不限于颗粒物、非甲烷总烃（NMHC）、特征苯系物等。

系统的过程控制应采用智能控制系统，并对采用的智能控制系统应具有的系统功能、采用的电器产品元件和材料进行了规定。

5.施工与验收

对施工与验收中的施工单位、施工、验收材料等进行了规定。

6.运行管理与维护

对系统的运行管理与维护进行了规定。

（1）应建立系统台账、运行记录、定期巡视、交接班、安全检查等管理制度，以及系统运行操作规程等技术文件。

（2）运行人员应熟悉新型吸附剂喷吸-过滤协同净化气粒复合废气技术的设施、设备的运行要求，经过技术培训和生产实践，并培训合格后方可上岗。

（3）运行人员应按规程进行操作，并定期检查设施、设备、电器和仪表的运行情况。

（4）实时监控系统压差、出口浓度、关键设备状态等参数，并做好运行记录，定期校准所有监测仪表。

（5）定期检查吸附剂储料与喷射系统，防止堵塞与架桥。

（6）按照设备要求定期检查、更换滤袋或滤筒。

（7）定期清理灰斗，及时外运或处理粉尘。

（8）应制定常见故障（如压差异常升高、出口浓度超标、喷射故障等）的诊断与应急处理预案。

七、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

经查阅，国内暂未制定有与《新型吸附剂喷吸-过滤协同净化气粒复合废气技术规范》相关的国家标准、行业标准、广西地方标准和团体标准。

本标准的内容与现行的法律、法规及强制性标准无冲突，标准的编写符合GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》的要求。

八、重大分歧意见的处理经过和依据

本标准研制过程中无重大分歧意见。

九、自我承诺

本标准内容与各项指标不低于国家强制性标准、国家推荐性标准和行业标准。

十、实施标准的措施

（一）标准报批发布后，成立标准宣贯工作组

本标准发布后，成立以标准主要起草人为成员的标准宣贯工作组，主要负责标准的宣贯实施培训计划制定、标准实施交流会策划、标准实施信息反馈收集和标准实施效果评价等工作，并根据标准实施信息反馈和标准实施效果评价情况，及时组织标准复审修订。

（二）组织开展标准宣贯培训

标准发布实施后，标准宣贯工作小组制作标准解读宣贯培训PPT课件和标准核心技术明白书，并按标准宣贯培训计划对相关技术人员开展标准宣贯培训，对标准进行逐条解读，让相关技术人员掌握标准核心技术内容，助力标准实施落地，助力肥料生产和木材加工产业高质量发展。

（三）开展标准实施交流会，收集标准实施反馈信息

标准起草小组深入团体标准发布机构、应用该技术的公司组织相关技术人员召开标准实施交流会，听取标准实施过程中存在的问题并做好记录和解答，对存在的问题组织项目团队进行研讨，为标准的复审修订做准备。

（四）开展标准实施效果评估

标准实施满2年，每年标准宣贯工作组采取网络调查、问卷调查、实地调研、召开座谈会或论证会、专家咨询等方式开展标准实施效果评估，并形成标准实施效果评估报告，为标准的复审修订做准备。

团体标准《新型吸附剂喷吸-过滤协同净化气粒复合废气技术规范》

标准编制工作组

2026年5月29日