团体标准《结直肠癌外照射放疗肠道剂量调控技术操作规范》（征求意见稿）编制说明

一、任务来源、起草单位、主要起草人

根据《广西标准化协会关于下达2025年第四十五批团体标准制修订项目计划的通知》（桂标协〔2025〕411号）文件精神，由广西中医药大学第一附属医院提出，广西中医药大学第一附属医院、广西医科大学附属肿瘤医院、广西医科大学第一附属医院、广西中医药大学附属瑞康医院、广西医科大学第二附属医院、广西壮族自治区人民医院、广西国际壮医医院、广西壮族自治区南溪山医院（广西壮族自治区第二人民医院）等单位共同起草的团体标准《结直肠癌外照射放疗肠道剂量调控技术操作规范》（项目编号：2025-4502）已获批立项。

为高质量编制团体标准《结直肠癌外照射放疗肠道剂量调控技术操作规范》，由起草单位成立标准编制工作组并进行如下分工：

| 姓名 | 职务/职称 | 从事专业 | 工作单位 | 责任分工 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 叶芝甫 | 高级工程师 | 肿瘤放射治疗 | 广西中医药大学第一附属医院 | 统筹标准编制工作，组织人员进行规范发布后的宣贯培训。 |
| 蔡凯 | 主任医师 | 肿瘤放射治疗 | 广西中医药大学第一附属医院 | 指导标准文本及编制说明编写，质量控制。 |
| 石玮 | 主任医师 | 肿瘤治疗 | 广西中医药大学第一附属医院 | 对标准实施情况进行总结分析，不断对标准提出修正意见。 |
| 付庆国 | 正高级工程师 | 肿瘤放射治疗 | 广西医科大学附属肿瘤医院 | 负责起草标准草案，征求意见稿和标准编制说明，送审稿及编制说明的编写工作。 |
| 覃文 | 高级工程师 | 肿瘤放射治疗 | 广西医科大学第一附属医院 | 负责起草标准草案，征求意见稿和标准编制说明，送审稿及编制说明的编写工作。 |
| 朱超华 | 副主任技师 | 肿瘤放射治疗 | 广西壮族自治区人民医院 | 查询、收集和整理资料，协助标准文本及编制说明的编写、实施。 |
| 黎贵华 | 高级工程师 | 肿瘤放射治疗 | 广西医科大学第二附属医院 | 查询、收集和整理资料，协助标准文本及编制说明的编写、实施。 |
| 唐阳 | 高级工程师 | 肿瘤放射治疗 | 广西中医药大学第二附属医院 | 查询、收集和整理资料，协助标准文本及编制说明的编写、实施。 |
| 饶可 | 技师 | 肿瘤放射治疗技术 | 广西中医药大学第一附属医院 | 查询、收集和整理资料，协助标准文本及编制说明的编写、实施。 |
| 颜卓鑫 | 工程师 | 肿瘤放射治疗 | 广西中医药大学第一附属医院 | 查询、收集和整理资料，协助标准文本及编制说明的编写、实施。 |
| 李娴雅 | 高级工程师 | 肿瘤放射治疗 | 广西医科大学附属肿瘤医院 | 查询、收集和整理资料，协助标准文本及编制说明的编写、实施。 |
| 姚菲 | 副主任医师 | 肿瘤治疗 | 广西中医药大学第一附属医院 | 查询、收集和整理资料，协助标准文本及编制说明的编写、实施。 |
| 林荫光 | 副主任技师 | 肿瘤放射治疗 | 广西壮族自治区南溪山医院 | 查询、收集和整理资料，协助标准文本及编制说明的编写、实施。 |
| 江现强 | 主任医师 | 肿瘤治疗 | 广西中医药大学第一附属医院 | 查询、收集和整理资料，协助标准文本及编制说明的编写、实施。 |
| 吴启元 | 工程师 | 肿瘤放射治疗 | 广西中医药大学第二附属医院 | 查询、收集和整理资料，协助标准文本及编制说明的编写、实施。 |
| 黄祎梵 | 工程师 | 肿瘤放射治疗 | 广西国际壮医医院 | 查询、收集和整理资料，协助标准文本及编制说明的编写、实施。 |
| 王志光 | 主任医师 | 肿瘤治疗 | 广西中医药大学第一附属医院 | 查询、收集和整理资料，协助标准文本及编制说明的编写、实施。 |
| 汪伦 | 工程师 | 肿瘤放射治疗 | 广西医科大学附属肿瘤医院 | 查询、收集和整理资料，协助标准文本及编制说明的编写、实施。 |
| 胡秀琼 | 主管技师 | 肿瘤放射治疗 | 广西医科大学附属肿瘤医院 | 查询、收集和整理资料，协助标准文本及编制说明的编写、实施。 |
| 罗翊铭 | 技师 | 肿瘤放射治疗 | 广西医科大学附属肿瘤医院 | 查询、收集和整理资料，协助标准文本及编制说明的编写、实施。 |
| 甘武田 | 工程师 | 肿瘤放射治疗 | 广西壮族自治区人民医院 | 查询、收集和整理资料，协助标准文本及编制说明的编写、实施。 |
| 黄继钦 | 工程师 | 肿瘤放射治疗 | 广西医科大学第二附属医院 | 查询、收集和整理资料，协助标准文本及编制说明的编写、实施。 |
| 潘凯 | 技师 | 肿瘤放射治疗 | 广西中医药大学第一附属医院 | 查询、收集和整理资料，协助标准文本及编制说明的编写、实施。 |

二、制定标准的必要性和意义

结直肠癌是胃肠道常见的恶性肿瘤之一，放疗是其重要的治疗手段之一。在结直肠癌放疗中，肠道气腔剂量调控技术至关重要。近年来，图像引导放疗、调强容积旋转放疗等精准放疗技术迅速发展，这些技术虽具有更高的靶区定位精度和剂量分布适形性，但在肠道气腔剂量调控方面缺乏统一的操作规范。不同医疗机构可能采用不同的方法和参数，导致治疗效果存在差异。肠道内气体的积聚和排放会改变盆腔内的压力分布，对放疗剂量的准确投递产生干扰，可能导致治疗剂量不足或过量，增加正常组织损伤的风险。如小肠接受45Gy以上剂量的体积过大时，发生放射性肠炎的风险会显著增加。结直肠癌的发病率和死亡率近年来呈持续上升趋势，已成为威胁国民健康的重大公共卫生问题。根据 2019 年度CCCD报告，有72650例接受手术治疗的中低位直肠癌患者，这表明结直肠癌放疗的患者群体庞大，对放疗技术的规范需求迫切。目前缺乏统一的治疗标准和诊疗规范，使得不同医疗机构的治疗结果难以进行客观比较，影响了治疗效果的评估和治疗方案的优化。制定结直肠癌外照射放疗肠道剂量调控技术标准，可以为医疗机构提供统一的操作指南，提高治疗的一致性和可比性。

制定团体标准《结直肠癌外照射放疗肠道剂量调控技术操作规范》，将有效提高结直肠癌放疗的精准度与安全性，减少放疗对肠道正常组织的损伤，降低不良反应发生率，提升患者治疗效果与生存质量；发挥标准化技术对临床诊疗的规范引领作用，为医疗机构、放疗设备企业、第三方检测机构提供统一的技术遵循，对推动肿瘤放射治疗领域高质量发展具有重要意义。

# 三、主要起草过程

（一）成立标准编制工作组

团体标准《结直肠癌外照射放疗肠道剂量调控技术操作规范》项目任务下达后，广西中医药大学第一附属医院、广西医科大学附属肿瘤医院、广西医科大学第一附属医院、广西中医药大学附属瑞康医院、广西医科大学第二附属医院、广西壮族自治区人民医院、广西国际壮医医院、广西壮族自治区南溪山医院（广西壮族自治区第二人民医院）等单位成立了标准编制工作组，制定了起草编写方案与进度安排，明确任务职责，确定工作技术路线，开展标准研制工作。具体标准编制工作由起草单位相关人员配合完成。

为了明确标准编制的任务职责，确定工作技术路线，开展标准研制工作。编制工作组下设三个组，分别是资料收集组、草案编写组、标准实施组。

资料收集组负责国内外有关结直肠癌外照射放疗肠道剂量调控技术相关文献资料的查询、收集和整理工作，查阅前期对结直肠癌外照射放疗肠道剂量调控技术的有关研究情况和目前科学界关于结直肠癌外照射放疗肠道剂量调控技术的研究进展。

草案编写组负责起草标准草案及后续征求意见稿和标准编制说明、送审稿及编制说明等编写工作，包括后期召开征求意见会、网上征求意见，以及标准的不断修改和完善。

标准实施组负责团体标准《结直肠癌外照射放疗肠道剂量调控技术操作规范》发布后，组织相关单位开展标准宣贯培训会，对标准进行详细解读，让相关人员了解标准，并根据标准对结直肠癌外照射放疗肠道剂量调控技术进行规范化操作，并对标准实施情况进行总结分析，不断对标准提出修正意见。

（二）收集整理文献资料

标准编制工作组收集了国内有关“结直肠 放疗”“结直肠 治疗”的相关资料。主要有：

《T/CACM 1407—2022结直肠癌化疗期中医诊疗指南》

《T/CACM 1406—2022Ⅰ-Ⅲ期结直肠癌西医常规治疗后中医干预指南》

《结直肠癌术中放疗专家共识（2025版）》

（三）研讨确定标准特色、创新点和主体内容

标准编制工作组在对收集的资料进行整理研究之后，标准编制工作组召开了标准编制会议，对标准的整体框架结构进行了研究，并对标准的关键性内容进行了初步探讨。经过研究，标准特色、创新点和主体内容如下：

1.特色、创新点

基于结直肠癌放疗中肠道气腔剂量扰动机制，填补了当前临床放疗领域针对靶区内肠道气腔动态变化调控的标准空白。标准创新性量化了肠道气腔CT值与体积占比的协同风险阈值，首次明确CT值≥250HU且体积占比＞6%为临床高风险临界值，解决了常规放疗中气腔剂量扰动缺乏客观评估标准的难题。该标准整合了剂量算法校正、风险分层管理及动态监测技术，具有精准性强、可操作性高、适用范围广的特点，可有效降低放疗冷区形成风险，提升治疗安全性，且无需依赖昂贵设备，符合临床实际应用需求，易被各级医疗机构采纳。

2.主体内容

主体内容包括放疗前肠道准备、放疗计划设计与优化、放疗中监测与干预、放疗后评估、质量控制与保障。

（四）调研及形成草案、征求意见稿

2025年11月～12月，标准编制工作组查阅了大量的国内文献资料，经编制组反复讨论，对结直肠癌外照射放疗肠道剂量调控技术的实践情况进行系统总结，形成了标准的基本构架，对主要内容进行了讨论并对项目的工作进行了部署和安排。

2025年12月，在前期工作的基础之上，通过理清逻辑脉络，整合已有参考资料中有关结直肠癌外照射放疗肠道剂量调控技术的要求，并在目前结直肠癌外照射放疗肠道剂量调控技术实际操作的基础上，按照简化、统一等原则编制完成团体标准《结直肠癌外照射放疗肠道剂量调控技术操作规范》（草案）。

2026年1月，标准编制工作组征求到了广西中医药大学第一附属医院、广西医科大学附属肿瘤医院、广西医科大学第一附属医院、广西中医药大学附属瑞康医院、广西医科大学第二附属医院、广西壮族自治区人民医院、广西国际壮医医院、广西壮族自治区南溪山医院（广西壮族自治区第二人民医院）等单位的内部意见，通过收集反馈的意见，标准编制工作组多次召开会议，对标准草案进行了反复修改和研究讨论，明确结直肠癌外照射放疗肠道剂量调控技术的要点，掌握了结直肠癌外照射放疗肠道剂量调控技术的基本情况以及要求，最终形成了团体标准《结直肠癌外照射放疗肠道剂量调控技术操作规范》（征求意见稿）及其编制说明。

# 四、制定标准的原则和依据，与现行法律、法规的关系，与有关国家标准、行业标准的协调情况

## （一）编制原则

1、实用性原则

本标准是在充分收集国内外相关资料和文献、调研分析结直肠癌外照射放疗肠道剂量调控技术现状，结合起草单位前期研究工作取得的研究成果及积累的实践经验，并借鉴国内结直肠癌外照射放疗肠道剂量调控技术进行总结起草的，符合工作实际，有利于结直肠癌外照射放疗肠道剂量调控技术的实施与推广，具有可操作性和实用性。

2、协调性原则

本文件编写过程中注意了与结直肠癌外照射放疗肠道剂量调控技术相关法律法规的协调问题，在内容上与现行法律法规、标准协调一致。

3、规范性原则

本文件严格按照GB/T 1.1—2020《标准化工作规范  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》编写本标准的内容，保证标准的编写质量。

4、前瞻性原则

本文件在兼顾当前结直肠癌外照射放疗肠道剂量调控技术现实情况的同时，还考虑到了结直肠癌外照射放疗肠道剂量调控技术的需要，在标准中体现了个别特色性、前瞻性和先进性条款，作为对结直肠癌外照射放疗肠道剂量调控技术的指导。

## （二）编制依据

本标准严格按照GB/T 1.1—2020《标准化工作规范  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规则起草，标准主要内容依据起草单位在结直肠癌外照射放疗肠道剂量调控技术应用过程中的临床经验确定。

## （三）与现行法律、法规的关系，与有关国家标准、行业标准的协调情况

本标准与相关法律法规、强制性标准协调一致，无冲突。

经查阅，没有与“结直肠癌放疗肠道气腔剂量调控”的相关标准，与“结直肠 放疗”“结直肠 治疗”相关的标准及专家共识有：《T/CACM 1407—2022结直肠癌化疗期中医诊疗指南》《T/CACM 1406—2022Ⅰ-Ⅲ期结直肠癌西医常规治疗后中医干预指南》《结直肠癌术中放疗专家共识（2025版）》。。

其中，《T/CACM 1407—2022结直肠癌化疗期中医诊疗指南》规定了结直肠癌根治术后辅助化疗期间中医证候诊断标准、治疗方案的内容适用于结直肠癌根治术后辅助化疗期患者。《T/CACM 1406—2022Ⅰ-Ⅲ期结直肠癌西医常规治疗后中医干预指南》规定了Ⅰ-Ⅲ期结直肠癌的中医证候诊断标准、治疗方案的内容。 适用于Ⅰ-Ⅲ 期结直肠癌西医常规治疗后患者。以上两项中华中医药学会的团体标准的结直肠癌技术不涉及直肠癌放疗肠道气腔剂量调控。

《结直肠癌术中放疗专家共识（2025 版）》聚焦术中放疗（IORT）这一特定治疗场景，核心是解决术中瘤床/残留病灶的单次大剂量精准照射问题，重点规范适应证、术中操作流程、多学科协作与设备准入等。而肠道气腔剂量调控技术操作核心是解决外照射中肠道气腔体积波动导致的靶区剂量偏差与正常组织损伤问题，覆盖术前肠道准备、气腔监测、动态剂量调整、影像引导协同等关键环节，二者适用场景无重叠。

本标准适用于接受调强放射治疗的结直肠癌患者，核心作用在于规范肠道气腔CT值与体积占比的评估流程、风险判定及干预措施。具体可应用于放疗计划设计阶段的气腔预处理、分次治疗中的气腔动态监测、高风险患者的个体化干预等场景。同时，标准所确立的风险评估方法和干预原则，可为放射治疗物理师、临床放疗医师提供实操指南，也可为医疗机构放疗质量控制体系建设提供参考，助力提升结直肠癌放疗的精准度和安全性。拟制订团体标准明确结直肠癌外照射放疗肠道剂量调控技术操作的指标和内容等方面，更具有针对性，可填结直肠癌外照射放疗肠道剂量调控技术操作相关领域标准空白。

本标准的内容与现行的法律法规及强制性标准无冲突，本文件相关指标不低于强制性国家标准的相关技术要求，标准的编写符合GB/T 1.1—2020的要求。

# 五、主要条款的说明

团体标准《结直肠癌外照射放疗肠道剂量调控技术操作规范》的主要章节内容包括放疗前准备、放疗计划设计与优化、放疗中监测与干预、放疗后评估、质量控制与保障。本文件主要内容及依据来源说明如下：

## （一）放疗前准备

1.患者教育：依据临床反馈，患者不理解控食、排便意义，依从性差是气腔超标的首要原因；前置宣教从源头降低肠道干扰。

2. 饮食调控：高纤维、产气食物会增加肠腔气体/粪便，造成低密度气腔与高密度粪块混合，双重扭曲剂量；低渣少产气饮食为国内外盆腔放疗通用肠道管理方案；1500～2000mL饮水保持肠壁湿润，减少肠道黏膜损伤。

3.肠道准备：定位前1周禁用钡剂。钡剂高密度伪影会干扰气腔CT值测量，造成剂量计算错误；定位前12h、分次前2h双节点排便：保证定位CT与每次治疗肠道状态一致，消除分次间基线差异，是后续CBCT对比、风险分层的基础；

4.消胀干预：设置适用指征（胀气史、气腔占比＞4%）、给药方案（定位前24h起，5～10mL/次每日3次）；依据临床经验，规范消胀药可降低60%以上重度肠胀气事件，减少ART启动频次。

5.造影剂使用：1%～2% 低浓度碘海醇、分次口服，规避高浓度造影剂高密度伪影；强制碘过敏评估，符合放射造影安全规范；1.5～2h提前服用保障肠腔均匀显影，提升靶区勾画精度。

## （二）放疗计划设计与优化

1.气腔独立勾画与量化： 要求将PTV内CT值≤-900HU的区域命名为“Air”并记录其体积和分布。将传统影像上被忽略或仅作为伪影的空气，定义为一个需要被量化和管理的“结构”。因为低密度气腔会严重干扰剂量计算算法的精度（电子密度差异巨大），导致实际照射剂量与计划剂量出现偏差。

2.风险分层： 以“气腔体积占比＞6%且CT值≥250HU”作为启动非计划干预或自适应放疗的阈值。这为临床决策提供了明确的、可量化的分界点，将主观经验转化为客观标准。高危患者分次间气腔波动大，提前预留剂量冗余可避免肿瘤低剂量覆盖，备用计划缩短临床应急处理时间。

3.剂量学指标量化： 设定D2%≤105%、CI≥0.87、HI≤0.07等具体参数。这些指标的制定参考了当前主流的放疗质控标准，例如，有研究表明VMAT技术在直肠癌放疗中对小肠的保护具有一定优势。

## （三）放疗中监测与干预

1.CBCT 监测频次分层

低危每周1～2次、高危每次治疗前扫描：平衡质控精度与设备效率，避免全部患者每日 CBCT 造成加速器拥堵；匹配骨性 + 软组织形变配准，解决传统刚性配准低估肠道气腔形变的缺陷。

2.气腔参数动态分析

每次CBCT 重复勾画气腔，对比基线剂量参数（D98、CI、HI）变化率，实现剂量引导放疗（DGRT），不单纯依靠影像形态，以剂量偏差作为干预依据，标准更客观。

3.分级干预流程

触发阈值量化：CT≥250HU、D98 偏差≤-2%、CI＜0.85、HI＞0.08，任一即干预；

一级干预（无创调整）：优化饮食、排便、消胀药物，无需重新制作计划，快速执行；

二级干预（启动ART）：无创调整无效后重新勾画、重算剂量，设置新计划合格阈值 D98≥95%、CI≥0.87、HI≤0.07；

阶梯干预避免过度频繁自适应放疗，节约人力设备资源，同时严控靶区剂量达标底线。

## （四）注意事项

1.剂量验证

结直肠癌放疗靶区紧邻小肠、结肠等充气、可变形肠道，肠道气体/粪便每日变化会改变组织电子密度，造成实际体内剂量与 TPS 计划剂量出现偏移。分次累积剂量过半（50%）是关键节点：若前期剂量偏差持续超标，后半程放疗会大幅加重肠道受照损伤；治疗结束验证用于复盘全程剂量误差，为后续患者方案优化提供数据。设定 ±3% 剂量偏差阈值：盆腔空腔脏器放疗允许误差低于实体肿瘤头部放疗 ±5% 标准，收紧阈值是为严控肠道超剂量风险。

2.偏差分析

肠道气腔剂量调控时，肠道气体（CT≤-900HU）会降低局部电子密度，射线穿透剂量升高；高密度粪块（CT≥250HU）阻挡射线，造成靶区剂量不足。全程CBCT可抓取每次治疗气腔动态变化，通过形变配准回溯每次实际体内剂量，建立“气腔参数—剂量偏差”量化关系，形成个体化肠道管理数据库。

3. 临床疗效

结直肠癌新辅助放疗标准疗效评估窗口期为放疗后 1～3 个月（肿瘤纤维化、退缩达到稳定状态）；CT/MRI 可精准测量原发灶、转移淋巴结退缩程度，反向验证本标准中 PTV 剂量覆盖指标（D98、CI、HI）是否匹配肿瘤控制效果，判断肠道剂量调控策略是否在保护肠道的同时不降低肿瘤杀伤效果。

## （五）临床资料

选取2021年5月至2025年9月在广西中医药大学第一附属医院收治的30例结直肠癌，其中男19例，女11例，年龄37～85 岁，中位年龄58岁。

1.CT定位扫描

所有患者采取仰卧位，双手互抱肘关节置于额头，双腿自然伸直，用Cvicomediec 热塑体膜固定患者腹盆腔部，在患者体表用特制墨水画上辅助线，依照Gammex 激光在体膜上画好十字线标记并放置定位铅点。使用GE Discovery大孔径CT模拟定位机进行平扫加增强扫描,范围从肝上界至会阴下5cm,扫描参数:层厚5 mm、电压120 KV、电流335 mA。并将获得的图像通过局域网传输至VarianEclipse 15.5治疗计划系统(Treatment Planning System, TPS)。

2.靶区、危及器官勾画及计划设计

放疗医生结合相关影像图在 CT 平扫图上勾画出结直肠癌靶区包括：原发肿瘤体积（Gross Tumor Volume, GTV）、 临床靶区体积（Clinical Target Volume, CTV）、在 CTV 基础上向周围外放 0.5 cm 得到 PTV；以及相关危及器官。后由物理师在 TPS 上设计逆向调强计划，采用各向异性解析算法（AnisotropicAnalytical Algorithm, AAA）进行剂量计算，5 或 7 个共面照射野，处方剂量为4500 cGy～5060 cGy 不等，标准为 100%处方剂量的等剂量线包括 100%计划靶区

3. 实验方法

在 TPS 将每例患者 CT 平扫定位图像上 PTV 所包围的肠道气腔结构（CT Value≤-900 HU）勾画出来，将其命名为 Air，并拷贝出 6 套图像，分别更改气腔结构 CT 值为-50 HU、0 HU、30 HU、250 HU、400 HU、600 HU（600 HU 为保持数据走势的完整性）。将治疗组计划（Plan-Treat）移植到更改CT 值后的 6 套图像上，为保持单一变量不改变其余参数，直接计算得到新的 6组计划即实验组计划，并对应赋予的CT值分别命名为Plan-(-50 HU)、Plan-(0 HU)、Plan-(30 HU)、Plan-(250 HU)、Plan-(400 HU)、Plan-(600 HU)。此外在 TPS 上进行建模：勾画出 Body、PTV 和气腔（分别居于 PTV 中心和偏心处），同样分为治疗组和实验组，每组都设置气腔体积占比为 2%～16%，间隔 2%即共 8 组；对模型进行计划计算：给予 PTV 处方剂量 5000 cGy，单次 200 cGy，布野为 7 野均分，标准为 100%处方剂量的等剂量线包括 100%计划靶区

4.计划评价指标

PTV 剂量学评价指标包括最大剂量（DMax）、平均剂量(DMean）、98%PTV 体积受照剂量（D98%）、50%PTV 体积受照剂量（D50%)、2%PTV 体积受照剂量（D2%）；以及计划的适形性指数（conformity index, CI）、均匀性指数（homogeneity index, HI）。CI 是反映处方剂量包绕的体积 VR 形状和大小与肿瘤靶区体积 VT的符合程度，CI 值越接近1说明适形度越好，采用Paddick公式。

CI=VR-TVT×VR-TVR

式中：

CI ——适形性指数，无量纲；

VR-T ——处方剂量包绕的靶区体积，单位为立方厘米（cm3）；

VT  ——靶区体积，单位为立方厘米（cm3）；

VR  ——处方剂量包绕的总体积，单位为立方厘米（cm3）。

CI=D2%-D98%D50%

式中：

HI ——均匀性指数，无量纲；

D2％  ——2％ PTV体积受照剂量，单位为厘戈瑞（cGy）；

D98％ ——98％ PTV体积受照剂量，单位为厘戈瑞（cGy）；

D50％ ——50％ PTV体积受照剂量，单位为厘戈瑞（cGy）。

HI 是指靶区内剂量分布的均匀性程度，该指数越接近 0，说明靶区内剂量越均匀，应用 DMax、DMean评价小肠及膀胱的受照剂量和受相应剂量照射的体积。

5.统计学方法

采用 SPSS 27.0 对数据进行统计学分析，经正态性检验得 PTV 的 DMax、DMean、D98%、D50%、D2%以及危及器官的剂量参数不全符合正态分布；CI、HI 符合正态分布。故将符合正态分布的计量资料采用配对样本 t 检验进行组间差异性分析；其余计量资料采用配对样本 Wlicoxon 符号秩检验进行组间差异分析，P＜0.05表示差异具有统计学意义。

# 六、重大意见分歧的处理依据和结果

本标准研制过程中无重大分歧意见。

# 七、实施标准的措施

## （一）标准报批发布后，成立标准宣贯工作组

本标准发布后，成立以主要起草人为成员的标准宣贯工作组，主要负责标准的宣贯实施培训计划制定、标准实施交流会策划、标准实施信息反馈收集和标准实施效果评估等工作，并根据标准实施信息反馈和标准实施效果评估情况，及时组织标准复审修订。

## （二）组织开展标准宣贯培训

标准发布实施后，标准宣贯工作小组制作标准解读宣贯培训PPT课件和标准核心技术明白书，并按标准宣贯培训计划深入各市县相关机构，对相关技术人员开展标准宣贯培训，对标准进行逐条解读，让相关技术人员掌握标准核心技术内容，助力标准实施落地，促进肿瘤放射治疗领域高质量发展。

## （三）开展标准实施交流会，收集标准实施反馈信息

标准起草小组深入各市县相关机构技术人员召开标准实施交流会，听取标准实施过程中存在的问题并做好记录和解答，对存在的问题组织专家团队进行研讨，为标准的复审修订做准备。

## （四）开展标准实施效果评估

标准实施满2年，每年标准宣贯工作组采取网络调查、问卷调查、实地调研、召开座谈会或论证会、专家咨询等方式开展标准实施效果评估，并形成标准实施效果评估报告，为标准的复审修订做准备。

# 八、其他应当说明的事项

无。

团体标准《结直肠癌外照射放疗肠道剂量调控技术操作规范》

标准编制工作组

2026年6月25日