| ICS | 11.020 |
| --- | --- |
| CCS | GXAS. C 05 |

团体标准

T/GXAS XXXX—XXXX

5G移动卒中单元救治规范

Specification for 5G mobile stroke unit treatment

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

广西标准化协会  发布

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  缩略语	1

5  基本要求	1

6  救治要求	2

7  质量控制	5

8  应急预案	5

参考文献	6

前言

本文件参照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由广西医学会提出、归口并宣贯。

本文件起草单位：梧州市红十字会医院、中国人民解放军总医院、宿州市第一人民医院、广西医科大学附属肿瘤医院。

本文件主要起草人：余永铭、陈绚、黎铮、于晓钧、吴金海、谭素北、张洪钿、王宏运、李婛。

5G移动卒中单元救治规范

范围

本文件界定了5G移动卒中单元救治的术语和定义及缩略语，规定了5G移动卒中单元的基本要求、救治要求、质量控制、应急预案的要求。

本文件适用于医疗机构开展5G移动卒中单元的院前救治工作。

规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

5G移动卒中单元 5G Mobile Stroke Unit

以救护车为载具，集成小型移动CT扫描仪、便携式检验/监测设备、5G双向音视频通讯网络及专业救治团队，能够在院前完成神经影像学检查、血液检测、卒中初步诊断、静脉溶栓、控制性降压、止血药物使用等关键救治措施的可移动智能化救护单元。

缩略语

下列缩略语适用于本文件。

ASPECTS：阿尔伯塔卒中早期CT评分（Alberta Stroke Program Early CT Score）

BE-FAST：平衡-视力-面部-手臂-言语-时间（Balance-Eyes-Face-Arm-Speech-Time）

CPP：脑灌注压（Cerebral Perfusion Pressure）

CT：计算机断层扫描（Computed Tomography）

CTA：CT血管成像（CT Angiography）

DICOM：医学数字成像和通信(Digital Imaging and Communications in Medicine)

EDTA：乙二胺四乙酸（Ethylene Diamine Tetraacetic Acid）

GCS：格拉斯哥昏迷评分（Glasgow Coma Scale）

NIHSS：美国国立卫生院神经功能缺损评分（National Institutes of Health Stroke Scale）

POCT：即时检验（Point-of-care Testing）

rt-PA：阿替普酶（Recombinant Tissue Plasminogen Activator）

SBP：收缩压（Systolic Blood Pressure）

TNK：替奈普酶（Tenecteplase）

UK：尿激酶（Urokinase）

5G MSU：5G 移动卒中单元（5G Mobile Stroke Unit）

基本要求

人员要求

应配备医生、护士、驾驶员等救治人员，医务人员应通过5G移动卒中单元救治相关专业知识和技能培训。

    - 设施设备及药品

设施设备

包括但不限于：

5G通信与信息化设备：5G通信终端、远程会诊系统、数据传输与共享系统；

神经影像设备：车载移动CT；

急救与生命支持设备：心电监护仪、血压监测仪、呼吸机、除颤仪、供氧系统、基础急救器械；

检验与检测设备：心电图机、血糖仪、POCT设备（血常规、血生化及血凝分析仪）。

药品

包括但不限于：

静脉溶栓药物：rt-PA、TNK、UK；

对症及急救处理药物：降颅压/脱水药物（如甘露醇、呋塞米等）、降糖/升糖药物（如胰岛素、葡萄糖等）、降压药物（如乌拉地尔、尼卡地平等）、止血药物（如氨甲环酸、氨基己酸等）；

基础急救及抗过敏药物：抗过敏及急救药物（如肾上腺素、地塞米松、苯海拉明等）、基础急救药物（如0.9％氯化钠注射液、5％葡萄糖注射液等）。

救治要求

接警与出车

接警响应

120指挥中心或医院急救调度台接到疑似卒中报警后，应立即根据报警地址、病情描述及卒中急救地图信息，判断是否启动5G MSU。

启动条件包括：

疑似急性脑卒中（BE-FAST评估法或中风120识别法）；

患者位于5G MSU覆盖半径内。

决定启动后，调度员应立即向5G MSU值班团队发出出车指令，（若需桥接模式）同时向就近120普通救护车发送协同指令。

出车准备

值班团队接到指令后，应在3 min内完成下列准备工作并出车：

检查车载CT、POCT设备、监护仪等设备状态；

确认溶栓药物（rt-PA/TNK/UK）、急救药品及耗材齐全且在有效期内；

启动5G通信终端，与医院卒中指挥中心建立连接。

出车过程中，通过车载终端接收患者基本信息（姓名、年龄、发病时间、症状、既往史等），并启动预评估。

现场评估与初步处置

现场评估

到达现场后，医护人员应及时完成以下初步评估：

意识水平（GCS评分）；

生命体征（血压、心率、呼吸、血氧饱和度）；

快速卒中识别量表（NIHSS评分）；

发病时间确认（如时间不明，以最后正常时间为准）。

询问患者（或监护人）以下关键信息：

症状开始时间；

近期外伤、手术史；

抗凝药物使用史；

有无癫痫、卒中史；

有无出血倾向或过敏史。

初步处置

快速建立静脉通路（建议留置肘正中静脉或前臂大静脉），采集血标本备用（用于后续POCT检测）。

如患者存在气道不畅、低氧血症（SpO2＜94%），应给予吸氧或气道管理。

排查低血糖危象（血糖＜2.8 mmol/L）、中毒相关脑病、癫痫、癫痫后托德麻痹、偏头痛先兆、癔症性瘫痪等类卒中症状。

使用车载设备持续监测心电、血压、血氧。

将患者平稳转移至5G MSU医疗舱内，固定于CT检查床。

车载头颅CT检查

将患者平卧于检查床，头部置于CT扫描头托内，使用专用固定带限制头部活动；定位线对准听眦线，扫描范围从颅底至颅顶。

采用头颅平扫模式，层厚≤5 mm，重建层厚≤1.25 mm。

宜在15 min内完成CT检查，扫描过程中医护人员应在屏蔽区域观察，通过视频监控查看患者状态。

扫描完成后，应在30 s内启动原始DICOM数据通过5G网络向医院PACS系统及卒中指挥中心工作站的自动上传。

院内影像科医师应在收到影像后10 min内完成阅片，出具初步报告，关键结论（有无出血、有无早期梗死征象、ASPECTS评分）应即时回传至车载终端。若发现大血管闭塞征象（如CTA显示颈内动脉或大脑中动脉M1段闭塞），应同时启动血管内治疗转运准备。

车载POCT检验

血细胞分析仪操作如下：

用EDTA抗凝管采集静脉血≥2 mL；

检测参数应包含：血小板计数、血红蛋白、红细胞计数、白细胞计数等项目。

血糖仪操作要求如下:

指尖末梢血，试纸插入后自动测量；

记录并上传血糖值，异常血糖（＜2.8 mmol/L或＞22.2 mmol/L）应触发报警。

其他检验项目：

有条件者，可选择查凝血功能、C反应蛋白检测、电解质等项目。

POCT检验（必查项目）应在10 min内出结果。

远程会诊与治疗决策

远程会诊

车载医生应通过5G视频终端与医院卒中指挥中心（或远程脑卒中救治中心）建立实时音视频连接。

会诊启动条件：

车载CT影像已上传；

POCT关键检验结果已上传；

已完成初步临床评估（NIHSS评分、病史采集）。

会诊参与人员主要包括：5G车上医生、院内神经科主诊医师和影像科医师远程参加，必要时加入介入医师、护理质控人员。

会诊内容主要包括：

鉴别急性缺血性卒中和急性出血性卒中；

如考虑急性缺血性卒中，确认有无溶栓指证和禁忌证，制定溶栓方案；

如考虑急性出血性卒中，制定是否强化降压、使用止血药物方案；

共同制定个体化车载治疗方案（药物种类、剂量）。

溶栓决策

符合以下全部条件的患者，应建议静脉溶栓：

临床诊断为急性缺血性脑卒中；

头颅CT未见颅内出血；

符合静脉溶栓指证；

无静脉溶栓禁忌证。

从完成CT扫描到做出溶栓决策，应≤10 min。

车载静脉溶栓治疗

签署知情同意书

车载医生应向患者（或监护人）说明溶栓治疗的获益与风险，签署知情同意书。若患者意识障碍、亦无监护人，则上报医院总值班领导，经总值班领导远程授权同意后执行静脉溶栓治疗。患者回到医院后，总值班领导应在知情同意书上补签名。

溶栓操作

首次接触患者到启动静脉溶栓治疗的时间，宜在45min内。

药物配置：rt-PA：按0.9 mg/kg计算（最大90 mg），其中10%静脉推注，剩余90%持续滴注60 min；或TNK：0.25 mg/kg（最大25 mg），单次静脉推注5 s～10 s；或尿激酶：100～150万U溶于100 ml生理盐水，持续30 min静点治疗。

给药监护要求如下：

给药前再次确认血压≤180/100 mmHg；

给药过程中每15 min测量血压、心率、血氧；

观察有无过敏反应（皮疹、呼吸困难）或出血迹象（牙龈、注射部位、消化道）。

给药后管理要求如下：

持续监测生命体征，必要时吸氧；

若出现剧烈头痛、恶心呕吐、意识恶化，立即停止溶栓并启动急诊CT复查（判断有无脑出血）；

记录溶栓开始时间。

转运途中持续监护，每15 min记录1次NIHSS评分。

车载脑出血治疗

院前降血压治疗

常规情况（意识清、血肿不大、无脑受压、无大血管狭窄）：

目标：逐步降血压至 SBP 130 mmHg～140 mmHg；

用药首选：乌拉地尔、尼卡地平、拉贝洛尔（静脉泵入/分次静推，起效快、可控性强）；

速度：1 h内SBP下降不超60 mmHg，严禁骤降。

谨慎降血压。存在以下任意一条，SBP维持140 mmHg～160 mmHg，不降到140以下：

意识障碍重、血肿量大、中线移位、脑受压；

双侧颈内动脉重度狭窄、既往多发脑梗死；

长期顽固性高血压，基础血压常年＞180 mmHg；

高龄、休克倾向、心功能差。

脑疝/严重高颅压状态：

原则：先甘露醇降颅压，不强行降血压；

保证脑灌注压(CPP)≥60 mmHg，SBP不宜低于160 mmHg；

颅压缓解后再缓慢调血压。

院前止血治疗

可使用氨甲环酸治疗。

转运及院内交接

转运前准备

通过5G系统“一键启动绿色通道”，向目标医院推送患者信息、影像、检验结果及已实施的治疗。

通知目标医院提前做好接诊准备。

转运中监护

持续监测心电、血压、血氧、意识状态。

继续保持与院内卒中中心的5G视频连接，随时报告病情变化。

需机械通气的患者，按呼吸机操作执行。

院内交接

到达目标医院后，进行交接。交接内容应包括：

患者基本信息、发病时间、治疗决策及给药记录；

车载CT及复查CT（如有）影像；

POCT检验报告；

生命体征监测数据。

质量控制

救治时效质控指标

接警响应时效：120接警确认疑似卒中患者后，5G移动卒中单元出车响应时间≤3 min。

现场处置时效：抵达现场后，5 min内完成患者初步筛查、病史采集、生命体征检测，10 min内完成NIHSS卒中评分、血糖、凝血功能快速检测，判定卒中疑似病例。

影像检查时效：患者上车安置完毕后，15 min内完成车载颅脑CT平扫，鉴别缺血性卒中和出血性卒中，影像数据通过5G网络实时回传院内卒中中心。

远程会诊时效：影像及检验数据上传后，院内专家远程会诊响应时间≤5 min，及时出具诊疗指导意见。

院前溶栓时效：符合静脉溶栓指征且无禁忌证患者，确认会诊意见后10 min内启动院前溶栓治疗。

转运交接时效：抵达医院后，3 min内完成院前院内信息交接、病情交接、诊疗记录交接。

诊疗质量质控指标

卒中筛查准确率：依托AI辅助诊断结合人工评估，疑似脑卒中患者筛查准确率≥95％，杜绝漏诊、误诊，尤其规避轻型卒中、不典型卒中病例漏判。

NIHSS评分规范率：所有疑似卒中患者均完成NIHSS评分，评分记录完整、准确，评分规范率100％，评分结果实时同步院内系统。

溶栓规范合格率：院前静脉溶栓患者，遵循溶栓指征、禁忌证筛查标准，药物剂量、给药方式、给药速度完全符合诊疗规范，溶栓操作合格率100％；把控降压用药规范。

对症处置合规率：患者出现意识障碍、呕吐、呼吸异常、血压异常等情况时，落实体位管理、气道保护、血压调控、吸氧等对症处置，对症处置合规率≥99％。

并发症发生率：院前救治期间，患者严重低血压、呼吸抑制、误吸等并发症发生率≤1％，无严重可预防不良事件。

信息与文书质控指标

数据传输完整率：患者基本信息、生命体征、CT影像、检验数据、评分结果、诊疗操作记录等核心数据实时上传，数据传输完整率100％，无数据缺失、延迟、篡改情况。

文书记录规范率：院前急救病历、护理记录、溶栓记录、会诊记录、交接记录书写完整、客观、准确，实时同步录入系统，文书记录规范率≥99％。

预警信息准确率：AI救治路径规划、转运预警、高危风险预警信息准确有效，预警信息准确率≥98％，无漏预警、误预警情况。

设备与网络质控指标

设备完好率：车载CT、心电监护仪、除颤仪、溶栓药品储备、快速检验设备等所有急救设备完好率100％，定期校准、维护，无故障运行。

5G网络稳定性：院前救治全程5G专网信号稳定，网络中断时长单次≤3 s，全程无持续性断网，5G网络稳定率≥99.5％。

系统运行合格率：远程会诊系统、AI辅助诊断系统、急救数据溯源系统、转运调度系统运行正常，无卡顿、闪退、功能异常，系统运行合格率100％。

安全质控指标

医疗安全零事故：无溶栓错误、用药错误、操作失误、患者坠床、管路脱落等医疗及护理安全事故。

感染防控合格率：车载单元消毒、器械无菌操作、医疗废物处置符合院感规范，感染防控合格率100％。

患者满意度：卒中患者及家属院前救治服务满意度≥95％，无有效投诉。

应急预案

患者转运途中发生意外

应密切观察患者的病情变化，对出现的情况做出判断并采取相应的措施。

患者一旦出现呼吸心跳骤停，立即就地心肺复苏。

若发生在中途，护送人员一边抢救、一边电话通知病房或急诊科派人员携带抢救物品接应，可适时转入抢救室，中途不应中断抢救。

5G MSU 车载发电机故障

检查发电机的油量、电量是否充足，按键是否正常。

若油量、电量及按键均处于正常状态但仍不能启动发电机，打开车内逆变器，使用车内电瓶给移动CT供电；同时上报指挥中心，与指定维修工程师取得联系，按工程师指导步骤排除故障。

网络连接故障

将CT设备的网线连接到位于医疗舱CT电源插座上方的应急网口。

将笔记本的网络接口连接到位于驾驶舱座椅中间的应急网口。

在出车时如发现无线网络无法连接时可使用应急网线做紧急处置。

参考文献

[1]  首都医科大学宣武医院互联网医疗诊治技术国家工程实验室,中国联合网络通信有限公司,中国神经科学学会神经损伤与修复分会.5G MSU白皮书 2019[R].

[2]  中国神经科学学会神经损伤与修复分会,卫健委脑卒中防治工程委员会专家委员会,中国卒中学会急救医学分会.“移动卒中单元”中国专家共识2019[J].中华神经创伤外科电子杂志,2019,5(1):5-10.

[3]  杨正林，吉训明，徐如祥.中国5G MSU院前诊疗管理指南[J].中华神经医学杂志，2023，1（22）：2-17

[4]  Bin, Liu,Pengcheng, Zhang,Hongyun, Wang et al. Mobile stroke units based on rural emergency medical stations for pre-hospital intravenous thrombolysis of stroke in remote areas.[J] .Neurol Res, 2024, 46: 1160-1166.

[5]  Wu Xiao,Li Jialu,Fu Tao et al. A novel rendezvous approach between mobile stroke units and EMS improves timely thrombolysis in rural areas.[J] .Int J Stroke, 2025, undefined: 17474930251393555.

[6]  中华医学会神经病学分会,中华医学会神经病学分会脑血管病学组.中国急性缺血性卒中诊治指南2023[J].中华神经科杂志,2024,57(6):523-559.

[7]  国家卫生健康委脑卒中防治工程委员会.中国脑卒中防治指导规范[M].人民卫生出版社:2021.

[8]  中国卒中学会急性缺血性卒中再灌注治疗指南2024[J].中国卒中杂志,2024,19(12):1460-1478.

[9]  WalterS,AudebertHJ,KatsanosAH,etal.EuropeanStroke Organisation (ESO) guidelines on mobile stroke units for prehospital stroke management[J].Eur Stroke J,2022,7(1):XXVII-LIX.

[10]  Navi BB,Audebert HJ, Alexandrov AW, et al. Mobile stroke units:evidence, gaps, and next steps[J].Stroke,2022,53(6):2103-2113.

[11]  Grotta JC, Yamal JM, Parker SA, et al. Prospective, multicenter,controlled trial of mobile stroke units[J].N Engl J Med,2021,385(11):971-981.

[12]  Ebinger M, Siegerink B, Kunz A, et al. Association between dispatch of mobile stroke units and functional outcomes among patients with acute ischemic stroke in Berlin[J].JAMA,2021,325(5):454-466.

[13]  Zhou T, Zhu L, Wang M, et al. Application of mobile stroke unit in prehospital thrombolysis of acute stroke:experience from China[J].Cerebrovasc Dis,2021,50(5):520-525.

[14]  李智强,郭松韬,徐如祥,等.5G MSU在卒中筛查和急诊救治中的应用分析[J].中华神经外科杂志,2021,37(9):908-912.