| ICS | 49.020 |
| --- | --- |
| CCS | GXAS. V 35 |

团体标准

T/GXAS XXXX—XXXX

无人机交通工程吊运技术规范

公路施工材料

Technical specification for lifting and hoisting operations of unmanned aerial vehicle in traffic engineering—highway construction materials

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

广西标准化协会  发布

目次

前言	II

1  范围	3

2  规范性引用文件	3

3  术语和定义	3

4  基本要求	3

4.1  人员要求	3

4.2  设备要求	4

4.3  空域及合规性要求	4

4.4  风险等级	4

5  作业前准备	4

5.1  物料准备	4

5.2  设备检查	4

5.3  作业区域勘察与航线规划	4

5.4  环境安全要求	5

6  单机吊运作业	5

6.1  一般要求	5

6.2  长条形材料吊运	5

6.3  散装物料吊运	5

6.4  高温物料吊运	5

6.5  精密设备吊运	6

6.6  预制构件吊运	6

7  多机吊运作业	6

7.1  一般要求	6

7.2  多机协同吊运大型预制构件	6

7.3  多机交替吊运施工材料	6

8  作业完成	6

9  安全管理	7

10  维护与保养	7

11  档案管理	7

附录A（资料性）  风险等级划分参考	8

附录B（资料性）  项目验收确认单示例	9

附录C（资料性）  设备物资点验清单示例	10

参考文献	11

前言

本文件参照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由广西无人机技术应用协会提出、归口并宣贯。

本文件起草单位：广西交通职业技术学院、广西国图数字产业投资有限公司、广西南宁天海测绘科技有限公司、广州南方测绘科技股份有限公司、广西优可福航空科技有限公司。

本文件主要起草人：杜静、徐丽丽、罗云川、罗安仲、廖旭民、陈建华。

无人机交通工程吊运技术规范

公路施工材料

范围

本文件界定了无人机公路施工材料吊运涉及的术语和定义，规定了基本要求、作业前准备、单机吊运作业、多机吊运作业、作业完成后、安全管理、维护与保养等要求，描述了公路施工材料吊运过程的追溯方法。

本文件适用于公路新建、改扩建及养护工程中，利用无人机进行预制构件、钢材、管材、砂石料、小型机具、检测设备等施工材料的吊运作业。其他公路相关领域的材料吊运可参照执行。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 26859  电力安全工作规程  电力线路部分

GB/T 35018  民用无人驾驶航空器系统分类及分级

GB/T 38152  无人驾驶航空器系统术语

GB 42590  民用无人驾驶航空器系统安全要求

GB/T 43668  物流无人机货物吊挂控制通用要求

GB 46761  民用无人驾驶航空器实名登记和激活要求

HB 8566  多旋翼无人机系统通用要求

NY/T 4615  农用无人驾驶航空器操控员培训指南

T/GXAS 1098.1  农用无人驾驶航空器山地吊运安全操作技术规范  第1部分：总则

术语和定义

GB/T 35018、GB/T 38152界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

公路施工材料吊运 highway construction material hoisting

在公路工程建设、养护及维修过程中，利用无人机将各类施工物料通过吊挂方式从材料存放区或供应点运送至施工作业面的作业方式。

涉路作业 road-related operation

在公路用地范围内或公路上方进行的吊运作业，包括跨越公路、在公路上方悬停吊运、沿公路平行飞行吊运等情形。

基本要求

人员要求

各岗位人员构成、资质、职责等除应符合T/GXAS 1098.1，还应符合以下要求：

无人机驾驶员熟悉公路施工材料吊运作业环境，具备涉路作业的安全意识和风险把控能力，掌握应急处置流程；

涉路作业时，总调度员负责与公路经营管理单位或相关管理部门的联络对接。

设备要求

无人机系统、吊具（常规吊具、智能吊具、绳索、电动绞盘、吊篮/筐）的性能要求除应符合T/GXAS 1098.1的要求，根据公路施工特殊材料需要选用或定制专用吊具，还应符合以下要求：

吊运钢筋、管材等长条形材料时，吊具具备多点平衡和防旋转功能，控制吊运姿态防止材料滑脱；

吊运砂石、水泥等散装物料时，使用专用密封吊斗或集装袋，并采取防撒漏措施；

吊运沥青等高温物料时，吊具及容器具备隔热和防滴漏功能；

吊运桥梁检测仪器等精密设备时，吊具增设防震缓冲及二次保险装置。

空域及合规性要求

应满足以下要求：

飞行作业区域符合国家和地方有关规定；

涉及跨越或在高速公路、国省道用地范围内作业时，提前取得相关路政、交警或公路经营管理部门的许可；

在禁飞区、限高区、机场净空区等敏感区域作业提前24 h以上向有关部门报备审批。

风险等级

根据地形复杂度、气象条件、交通状况、障碍物分布及作业类型等因素，将作业风险划分为三级（见附录A）。

作业前准备

物料准备

吊运前应做好辅助设备、物料等准备工作，包括吊运架、脱钩器、遥控器外置电池、对讲机、安全帽、反光衣、手套、捆绑绳、安全警示锥桶、告示牌等。涉及跨越公路作业时，应配备交通引导设施（如移动交通标志、警示灯等）。

设备检查

吊运前应对无人机、吊运装置、物料进行全面检查，确保满足以下条件：

电池电量≥90％，电机、电调温度≤60℃，无故障提示；

吊运系统锁扣已扣紧，机臂卡扣锁紧，桨叶展开且无破损；

避障系统全向正常，障碍物检测距离≥60 m，无故障提示；

各传感器显示正常无报错，FPV图像回传正常、画面清晰；

GNSS信号或RTK信号良好稳定；

吊具的绳索无显著磨损，吊钩、释放机构动作正常；

待吊运的施工材料（如预制构件、钢筋捆、料斗等）捆绑牢固，重量标识清晰，总重不超过无人机额定载荷能力。

作业区域勘察与航线规划

吊运前应进行现场勘察，重点核查以下内容：

作业点及其周边障碍物分布，包括电杆、灯柱、架空线缆、交通标志牌、桥梁附属设施等；

公路的运行状况、交通流量、路面状态；

可能存在的变电站、通信基站、高压线等电磁干扰源；

起降点的空间条件、平整度及坡度；

风力、能见度、降雨等气象条件是否符合作业要求；

- ——GNSS信号覆盖情况，在信号薄弱区域准备替代定位方案。

飞行航线规划应符合以下要求：

避开公路路面正上方长时间悬停或穿越。跨越时，选择交通量最小的时段并保持最小停留时间；

避开高压输电线路，无人机、吊绳、货物等任何部位与不同电压等级带电导线之间的最小安全距离符合GB 26859及电力行业相关规定；高压线路周边飞行时，不在线路上方或水平50 m安全距离内飞行，垂直安全距离不小于30 m；

沿高速公路平行飞行吊运时，保持与路面边缘不低于15 m的安全侧向距离，飞行高度高于路面不低于10 m，并注意避让道路照明设施、交通标志、悬臂式可变情报板等构筑物；

遇到跨线桥、隧道口、收费站等建筑密集区域时，提前绕行或提升飞行高度。

环境安全要求

吊运起飞前应确认以下环境安全要求：

起降点周边无障碍物，吊运长条形物资时，安全距离扩大到物资长度的2倍；

以装卸点为中心划定安全作业区，地面人员撤离至安全作业区外，设置警戒标识；

起降点坡度不宜过大，地面凸起物不得接触螺旋桨；

涉路吊运作业时，根据需要配合路政、交警部门进行临时交通管控，设置警示灯和减速引导标志，必要时可申请间歇性封闭车道；记录公路限高、限宽、交通标志牌位置；

充电（发电机组）设备选择阴凉、通风、防雨位置，确保充分散热，远离易燃物；

- ——附近有油料等易燃品时，指定专人管理存放，远离热源和发动机排气口，预备灭火器材。

单机吊运作业

一般要求

单机吊运的装货操作、吊运飞行、载荷释放、作业形式等操作流程，应符合T/GXAS 1098.1，不同类型施工材料的吊运还应符合6.2～6.6的要求。

长条形材料吊运

吊运钢筋、钢管、型钢、预制管桩等长条形材料时，应符合以下要求：

根据材料长度和重心位置确定吊点数量和分布，确保材料在吊运过程中保持水平，两端下垂量不大于材料长度的1/50；

吊绳捆绑点均匀分布，每处捆绑使用不少于2道捆扎绳，捆扎牢固后由辅助人员确认无滑移风险；

长条形材料两端设置防晃尾绳，由地面辅助人员在地面牵引控制，待材料升至安全高度（距地面≥5 m）后方可松开；

吊运路径避开交通标志牌、路灯杆、悬臂式情报板等公路设施，转弯时提前减速，转弯半径不宜小于15 m；

全程开启智能消摆功能，摆动角度超过15°时悬停消摆或降落调整。

散装物料吊运

吊运砂石料、水泥、级配碎石等散装物料时，应符合以下要求：

使用专用密封吊斗或集装袋，装料后封口严密，吊运前检查无漏撒；

吊斗或集装袋满载后，对称捆绑不少于4个吊点；

吊运过程中避开人员密集区域和下方设施，跨越公路时选择交通量最小的时段快速通过；

卸料时缓慢降落到卸料平台或指定位置，触地稳定后方可打开卸料口，不在空中抛卸散装物料。

高温物料吊运

吊运沥青混合料等高温物料时，应符合以下要求：

使用专用隔热吊斗，吊斗内壁有保温层，外壁温度不超过60℃；

吊斗底部设置防滴漏装置，装料前检查密封性；

吊运前确认物料温度，沥青混合料温度不低于出厂温度20℃；

高温物料吊斗设置专用挂钩，与常规吊具区分标识，吊运前进行专项检查；

辅助人员接触吊斗时佩戴防热手套。

精密设备吊运

吊运桥梁检测仪器、测量设备等精密设备时，应符合以下要求：

使用专用防震吊具或吊篮，设备与吊具之间设置不少于3 cm厚的减震垫层；

设备装入吊篮后使用柔性绑扎带固定，不使用刚性绳索直接捆绑设备外壳；

吊运过程中保持匀速飞行，上升和下降速度不宜大于1 m/s，避免急加速、急刹车或大幅度倾斜；

载荷释放时采用非自动脱钩方式，由辅助人员手动卸货；

吊运精密设备时，宜安排专人全程通过FPV摄像头监控设备状态。

预制构件吊运

吊运预制梁板、小型预制块、混凝土构件等时，应符合以下要求：

预制构件吊运前确认构件已达到设计强度，起吊点标记清晰；

使用专用吊具（如吊梁、平衡架），吊点设置在构件预埋吊环或设计起吊位置；

每根吊绳与构件水平面的夹角不宜小于45°；

吊运过程中构件摆动幅度不超过±10°，摆动过大时立即悬停或降落。

预制构件卸货时平稳落放，触地后经辅助人员确认稳定方可脱钩。

多机吊运作业

一般要求

多机吊运的作业形式、基本作业要求等应符合T/GXAS 1098.1的规定，还应符合7.2、7.3的规定。

多机协同吊运大型预制构件

多机联合吊运大型预制梁板、大型钢构件等超长或超重材料时，除应符合T/GXAS 1098.1的规定外，还应符合以下要求：

提前进行载荷分配计算，每架无人机载荷不超过其额定能力的70％，总吊运能力不低于材料重量的2倍；

使用多机同步吊具或载荷均衡装置；

各机驾驶员保持实时通信，由总调度员统一指挥，同步起降、同步转向、同步加减速。

吊运前进行至少1次同步性测试（空载或轻载），确认各机响应一致性后方可正式作业；

大型预制构件吊运前，提前通知公路管理部门，必要时申请临时封闭作业区域上方的交通。

多机交替吊运施工材料

多机在同一公路作业面交替吊运时，除应符合T/GXAS 1098.1的规定外，还应符合以下要求：

各机按约定的单向环形航线飞行，不跨越相邻无人机作业区域；

各机吊运不同材料时，在装货点设置材料分类标识；

涉路多机作业时，总调度员统一与公路管理部门保持联络。

作业完成

项目结束后，应按项目验收确认单示例（见附录B）进行验收。涉路作业还应由相关管理部门确认交通安全措施符合要求。

作业结束后，由全体人员对吊运主要设备数量及状态进行点验，损坏、丢失、变形情况应做好标注，及时补充、更换或维修，按设备物资点验清单示例表（见附录C）进行出入库点验。

撤离临时设置的警示设施、告示牌等，恢复作业区域原貌，通知相关交通管理部门作业已完成。

安全管理

安全宣导、应急处理等应符合T/GXAS 1098.1的规定。其中，发生无人机或货物掉落至公路路面时，应立即通知交警和路政部门，采取交通管控措施，严禁人员擅自进入车道拾取。

维护与保养

日常维护、吊运系统检查、电池管理等应符合T/GXAS 1098.1的规定。

档案管理

作业单位应建立完整的作业档案，包括飞行计划、空域许可文件、涉路涉铁许可文件、设备点检记录、飞行任务验收单等。作业数据应妥善保存，作业档案至少保存3年。

（资料性）
风险等级划分参考

表A.1给出了风险等级划分的参考因素。

风险等级划分参考

| 风险等级 | 作业场景描述 | 环境与交通状况 | 典型作业区域 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级 | 高复杂度 | 高速公路、交通繁忙的国省道正上方或紧邻；跨越2条以上车道；作业区域上方有高压线等。 | 高速跨线桥、枢纽互通、繁忙路段中央分隔带。 |
| 二级 | 中复杂度 | 一般国省道、交通量较小的路段；作业区域周边有少量固定障碍物；需临时占用部分车道。 | 普通公路路肩、桥梁下部、边坡。 |
| 三级 | 低复杂度 | 公路施工封闭区、服务区、停车区、项目部驻地等；空旷、无障碍物、无社会车辆和人员进入。 | 封闭施工路段内、预制场、拌合站。 |

（资料性）
项目验收确认单示例

下面给出项目验收确认单示例表C.1。

项目验收确认单示例

项目名称：                                                        作业日期：

| 作业地点 |  | 施工单位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 吊运物资 | □预制构件 □钢筋/钢材 □砂石料 □管材 □小型机具 □其他：______ | 总吊运数量/重量 |  |
| 无人机型号/编号 |  | 起降点坐标 | 装货： 卸货： |
| 作业人员 | 驾驶员： 地勤： 辅助： | 天气/风力 |  |
| 作业情况确认 | [ ]飞行计划及许可已获批 [ ]设备点检完成且状态正常 [ ]安全交底已执行 [ ]交通管控措施已落实 [ ]吊运过程安全无事故 [ ]物资吊运数量/质量符合要求 [ ]作业区域已清理恢复 |  |  |
| 异常情况记录 |  |  |  |
| 验收结论 | □ 合格 □ 不合格 □ 需整改 |  |  |
| 施工单位签字 |  | 监理/业主签字 |  |

（资料性）
设备物资点验清单示例

下面给出设备物资点验清单示例表D.1。

设备物资点验清单示例

- 项目名称：                                                        点验日期：

| 序号 | 设备/物资名称 | 型号/规格 | 单位 | 数量 | 状态（正常/损坏/丢失） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无人机主机 | 台 |  |  |  |  |
| 2 | 遥控器 | 台 |  |  |  |  |
| 3 | 动力电池 | 组 |  |  |  |  |
| 4 | 充电器/充电箱 | 台 |  |  |  |  |
| 5 | 吊具总成 | 套 |  |  |  |  |
| 6 | 吊绳（各规格） | 根 |  |  |  |  |
| 7 | 吊篮/料斗 | 个 |  |  |  |  |
| 8 | 对讲机 | 台 |  |  |  |  |
| 9 | 安全帽 | 顶 |  |  |  |  |
| 10 | 反光衣 | 件 |  |  |  |  |
| 11 | 警示锥桶/标志牌 | 个/套 |  |  |  |  |
| 12 | 捆绑绳/扎带 | 根/包 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| … | … | … | … | … | … | … |

点验人签字：                                          	复核人签字：

参考文献

- GB/T 5082  起重机  手势信号

- HB 8731  无人机系统维修手册编制规范

- 《微功率短距离无线电设备技术要求》（工信部〔2005〕423号）

- 《微功率短距离无线电发射设备目录和技术要求》（工信部〔2019〕52号）

- 《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》（国务院、中央军委〔2023〕761号）

- 《民用无人驾驶航空器事件信息管理办法》（民航规〔2025〕15号）

- 《民用无人驾驶航空器系统空中交通管理办法》（MD-TM-2016-004）