| ICS | 13.100 |
| --- | --- |
| CCS | GXAS. C 52 |

广西标准化协会团体标准

T/GXAS XXXX—XXXX

代替 T/XXX

制糖业职业病危害预防控制规范

Prevention and Control Standards for Occupational Hazards in the Sugar Factory

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

广西标准化协会  发布

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  基本要求	2

5  职业病危害因素识别	3

6  职业病危害的预防控制	3

7  应急救援	6

附录A（资料性）  制糖企业主要岗位职业病危害因素及防护	7

参考文献	8

前言

本标准按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由广西壮族自治区职业病防治研究院提出

本文件由广西标准化协会归口。

本文件起草单位：广西壮族自治区职业病防治研究院、广西壮族自治区疾病预防控制中心、贵港市疾病预防控制中心（贵港市卫生监督所）、崇左市疾病预防控制中心（崇左市卫生监督所）。

本文件主要起草人：聂传丽、张梦玲、傅松文、黄吉、麦骊风、覃冰兵、甘有云、欧军荣、陈康成、何宗剑、磨爱学、李明、黄春湲、周本建、黄翔。

制糖业职业病危害预防控制规范

范围

本文件规定了广西制糖业(不包括酒精、造纸及其他副产品综合利用生产)职业病危害预防控制的基本要求、职业病危害因素的识别、职业病危害的预防和控制、应急救援以及辅助设施等要求。本文件适用于广西壮族自治区行政区域范围内制糖企业职业病危害的预防与控制

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GBZ 1  工业企业设计卫生标准

GBZ 98  放射工作人员健康要求及监护规范

GBZ 158  工作场所职业病危害警示标识

GBZ 188  职业健康监护技术规范

GBZ/T 194  工作场所防止职业中毒卫生工程防护措施规范

GBZ/T 203  高毒物品作业岗位职业病危害告知规范

GBZ/T 223  工作场所有毒气体检测报警装置设置规范

GBZ/T 224  职业卫生名词术语

GBZ/T 225  用人单位职业病防治指南

GB/T 18664  呼吸防护用品的选择、使用与维护

GB 18871 电离辐射防护与辐射源安全基本标准

GB/T 38144.1  眼面部防护 应急喷淋和洗眼设备 第1部分：技术要求

GB 39800  个体防护装备配备规范

GBZ/T 203 高毒物品作业岗位职业病危害告知规范

术语和定义

GBZ/T 224界定的术语和定义适用于本文件。

- 甘蔗制糖  cane sugar

以甘蔗为原料，经提汁、清净、蒸发、结晶、分蜜和干等工序制成白砂糖、粗糖等产品的过程。

原糖  raw sugar

甘蔗汁经石灰法清净处理后制成的砂糖，也称为粗糖，。

- 精制糖  refined sugar

用原糖（粗糖）或其他砂糖，经精炼处理后制成的糖。

蔗渣粉尘 bagasse dust

甘蔗或蔗丝经破碎、压榨提汁后残余的纤维渣所产生的粉尘。

职业病危害因素 occupational hazard factors

职业活动中影响劳动者健康的、存在于生产工艺过程以及劳动过程和生产环境中的各种危害因素的统称。

职业禁忌证  occupational contraindication

劳动者从事特定职业或者接触特定职业病危害因素时，比一般职业人群更易于遭受职业病危害和罹患职业病或者可能导致原有自身疾病病情加重，或者在作业过程中诱发可能导致对他人生命健康构成危险的疾病的个人特殊生理或病理状态。

职业健康检查 occupational medical examination

通过医学手段和方法，针对劳动者所接触的职业病危害因素可能产生的健康影响和健康损害进行临床医学检查，了解受检者健康状况，早期发现职业病、职业禁忌证和可能的其他疾病和健康损害的医疗行为。

基本要求

企业

应设置职业卫生管理机构或组织，配备专职职业卫生管理人员，负责本企业职业病防治工作。企业主要负责人与职业卫生管理人员应具备与本单位所从事的生产经营活动相适应的职业卫生知识和管理能力。主要负责人对本企业的职业病防治工作全面负责。

职业病防治工作应坚持预防为主、防治结合的方针。对新建、扩建、改建建设项目和技术改造、技术引进项目进行职业病危害预评价、防护设施设计、控制效果评价和竣工验收。

应按照《中华人民共和国职业病防治法》和《工作场所职业卫生管理规定》的要求，采用有利于职业病防治和保护劳动者健康的新技术、新工艺、新设备、新材料；设计、采用有效的职业病防护设施；建立健全各项职业卫生管理制度和操作规程，并有效落实。

用人单位为劳动者个人提供的职业病防护用品必须符合防治职业病的要求。

应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构每年至少进行一次职业病危害因素检测，每三年至少进行一次职业病危害现状评价。

企业应对存在或者产生职业病危害的工作场所、作业岗位、设备、设施，应当按照GBZ 158的规定，在醒目位置设置图形、警示线、警示语句等警示标识和中文警示说明。警示说明应当载明产生职业病危害的种类、后果、预防和应急处置措施等内容。

企业不应将产生职业病危害的作业转移给不具备职业病防护条件的单位和个人，进行外包作业时，应当书面将工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇如实告知劳动者，不得隐瞒或欺骗。

企业应当建立、健全职业卫生档案和劳动者健康监护档案，劳动者健康监护档案要做到一人一档。

企业应委托已备案的职业健康检查机构为劳动者进行职业健康检查。职业健康监护人群的界定，职业健康监护种类和周期、职业健康检查项目的确定，以及职业健康检查的时间要求按照GBZ 188和GBZ 98的规定执行。

劳动者

应自觉遵守职业病防治法律、法规、标准规范，遵守企业职业卫生管理制度和操作规程，依法接受职业健康检查。

应接受职业卫生教育培训，学习掌握相关职业卫生知识，了解本人工作岗位存在的职业病危害因素、防护措施、健康危害等，增强职业病防范意识。

应正确使用和维护职业病防护设备和应急救援设施。

应学习掌握正确使用和维护个人防护用品的方法。

禁止在尘毒作业区饮水、抽烟和进食。

对本企业职业病防治工作提出合理意见和建议。

职业病危害因素识别

粉尘

- 主要包括甘蔗压榨后产生的蔗渣粉尘以及原料蔗混合尘、滤泥粉尘、絮凝剂粉尘和。压榨车间原料处理工序的喂蔗、落蔗作业及撕解机、链板输蔗机巡检作业可接触原料蔗混合尘提汁工序的压榨、蔗渣输送、清渣等作业可接触蔗渣粉尘:清车间的清净工序的吸滤、滤泥输送装车及清扫作业可接触滤泥粉尘，上浮工序作业可产生絮凝剂粉尘，二氧化硫制备作业可产生硫磺粉尘。

化学毒物

甘蔗制糖生产主要工艺生产过程中产生的化学毒物相对较少，主要包括二氧化硫、二氧化碳、氧化钙、磷酸等。

二氧化硫制备作业可产生二氧化硫;石灰窑烟气主要含二氧化碳、一氧化碳和氨氧化物，二氧化碳压缩机泄漏时可产生上述有毒气体，石灰粉卸料、石灰乳制备作业可产生氧化钙粉尘:清净工序、上浮工序作业分别接触磷酸，滤布处理的洗液配制及酸洗作业可接触酸性溶液。

噪声

机械性噪声;吊车、落蔗、喂煎、压榨、清渣、预灰、气浮清净、煮糖、助品、分蜜、筛分、压滤、石灰乳制备等作业;撕解机、链板输机、压机、中间输送机、渣输送机、滤泥输送机、砂糖振动输送机、砂糖胶带输送机、报动筛、蔗汁泵、清汁泵、热水泵、糖浆泵等各类机泵设备等的巡检操作作业。

空气动力性噪声: 二氧化碳压缩机、空压机、真空泵、抽风机、鼓风机、罗茨风机等设备的巡检操作以及放糖作业。

高温高湿

中和、蒸发、煮糖、助品、分蜜、二氧化硫制备等作业场所主要存在高温。

压榨、吸滤、压滤、澄清、过筛等作业场所既存在高温，也存在高湿。

电离辐射

- 安装在压榨车间链板输送机上的核子秤可产生电离辐射

其他危害因素堆积较长时间的蔗料中常存在霉菌孢子、放线菌等微生物致病菌，成品糖包装问、砂糖输送带及二楼震筛间、更衣室、洗手间、包装袋贮存间或消毒间紫外线灯的使用可产生紫外线，在有作业工人的情况下，如果开启使用紫外线灯，可对人体造成伤害。

职业病危害的预防控制

总体布局

厂区总平面布置应符合GBZ1和GB50187 等有关标准、规范的要求，并根据制糖企业生产工艺系统所产生的职业病危害因素综合考虑布置。

厂区总平面布置应做到功能分区明确，可分为生产区、非生产区、辅助生产区;行政办公用房应设置在非生产区;生产车问及与生产有关的辅助用室应布置在生产区内;产生有害物质的建筑(部位)与有较高洁净要求的建筑(部位)应有适当的间距或分隔。

生产区宜布置在厂区全年最小频率风向的上风侧，非生产区布置在当地全年最小频率风向的下风侧，辅助生产区布置在两者之间。

产生并散发粉尘、化学有害气体的动力车间、石灰窑车间应布置在压、澄清、煮、分蜜及成品等主要车间全年最小频率风向的上风侧，煮糖、分蜜、成品及精制糖车间应布置在生产区全年最小频事风向的下风侧，化验室宜布置在报动和粉尘污染较小的地段，污水处理车间及污水泵房宜布置在厂区全年主导风向的下风侧的厂区边缘。

产生噪声的车间与非噪声作业车间、高声车间与低噪声车间应分开布置，高噪声车间应远离其他非噪声作业车间、行政办公区和生活区的建(构)筑物进行布置，防振要求高的建筑物应远离振动源。

竖向布置

放散大量热量或有害气体的厂房宜采用单层建筑。当厂房是多层建筑物时，放散热和有害气体的生产过程宜布置在建筑物的高层。

噪声与振动较大的生产设备宜安装在单层厂房内，如需要安置在多层厂房内时，宜将其安装在多层厂房的底层。

二氧化硫、二氧化碳等气体输送管道、蒸气输送管道不应穿越车间办公室、休息室、仪表控制室、人员密集厂房和劳动者经常来往的通道(含地道、通廊)等建筑物，也不应穿越与其无关的生产装置。

职业病防护措施

粉尘和毒物的防护

对产生粉尘和毒物的生产过程和设备，应优先采用机械化和自动化，产生粉尘和毒物的设备宜采取密闭方式，不能密闭时，应设置排风罩，排风量的设计应按照GB/T16758的要求执行。6.3.1.2蔗料输送带、蔗渣输送皮带宜设置密闭罩，蔗渣输送转运点宜设置密闭罩和导料槽。

应采用产生粉尘小的蔗渣打包设备，同时在打包机散发粉尘的部位设置吸尘罩。

活性炭投料处应设置吸尘罩进行抽风除尘。

砂糖分类筛、精制糖分类筛、振动筛应设置相应的密闭罩、原糖输送带、回溶糖粉输送带、成品糖输送带宜设置相应的密闭罩。

滤泥斗下部与受料的滤泥输送皮带间宜设置密闭导料槽、防尘滤泥散落，滤泥应及时清运，

输煤皮带、输渣皮带的转运点应设置密闭罩和倒料槽，同时进行抽风除尘，密闭罩入口及倒料槽宜设置橡皮挡帘。

应选用自动化程度高、燃烧过程及开、停机均为二氧化硫泄漏的燃硫炉，燃硫炉工作间应设置通风气楼，边墙应安装排风设施。

二氧化硫储罐和硫熏中和器、硫熏器、二氧化碳压缩机房、二氧化碳储气罐和二氧化碳饱充设备等处应有良好的自然通风，靠近设备的边墙应设置机械通风设施。

石灰粉应该用汽车槽车运输，气力输送方式卸料至石灰储罐，并通过螺旋输送机将石灰粉输送到石灰乳贮槽；石灰乳液通过密闭管道进行输送和进料。

树脂再生处理间、污水处理操作间因该设置机械排风装置。

酸碱储存在密闭储罐内，并采用密闭管道输送。

卸酸泵房、酸库及酸计量间、加药间应设置机械排风装置。

化验室应设置抽风柜，在抽风柜内进行接触有害

易产生有毒、有害气体的化验室应设置通风柜、机械排风装置。

焊接作业时应在上风向作业，同时宜配置移动式焊接烟尘除尘器。

根据粉尘的浓度为接触粉尘的作业工人配备符合国家标准要求的防尘口罩:为接触有害气体的作业工人配备有效的防毒口罩或防毒面具,当作业场所有害物质浓度超过 GB22的要求时应佩戴使用:接触酸碱等腐蚀性物质的作业工人应穿戴有效的防护服、防护手套和防护眼镜或防护面具。

噪声和振动的防护

优先选择自动化程度高、噪声危害小的工艺路线，设备选择时应要求设备制造厂商提供符合国家规定噪声标准要求的设备，优先选择噪声指标低的同类型设备;设备配套有消声或隔声设施的，采购时应同时购买。

在满足工艺要求的前提下，宜将车间内高噪声的机泵设备相对集中进行布置，或布置在密闭隔声的泵房中，循环水泵、污水泵等噪声较大的设备应集中布置在隔声泵房，泵房宜采取吸声措施。

空压机、罗茨风机、返料风机、送风机、引风机及锅炉排气管、汽轮机排气管等应装设消声器。

二氧化碳压缩机、空压机、引风机、磨煤机、碎煤机等应设隔声罩。

优先选用振动较小的设备，球磨机、二氧化碳压缩机、分蜜机、磨煤机、碎煤机、汽轮机、发电机、送风机、引风机等振幅和功率大的设备应采用独立基础、减震设计，或在设备下设弹簧减震基础等，已减轻振动的不利影响。

磨煤机等噪声和振动较大的设备应布置在单层厂房或多层厂房的底层。

甘蔗制糖车间的喂蔗、压榨、除髓、分蜜等工序、精制糖车间的分蜜、助晶、煮糖等工序以及辅助生产车间的循环水泵房、污水泵房、锅炉房、汽机房等噪声较大的工作地点应避免在靠近噪声设备的地点设置固定的值班观察岗位，尽量在远离噪声源的地点设置值班（控制）室，如需就近布置，则值班（控制）室应采取隔声设计，其墙体、天棚、门窗均应符合隔声、吸声的要求。

按照GB/T 23466的要求为噪声作业工人配备适宜的护耳器，在噪声超过85dB(A)的作业场所，作业工人应佩戴使用有足够衰减值、佩戴舒适的护耳器。

尽量避免在高噪声工作场所进行长时间停留，非工作需要时，应脱离噪声作业环境，尽量避免进入与本岗位工作无关的高噪声区域，减少噪声接触时间。

高温、高湿的防护

应采用先进色生产工艺、技术，使操作人员远离高温设备。

高温厂房建筑方位应能使室内有良好的自然通风，自然通风用的进气窗下端距离地面不宜＞1.2m,以便空气直接吹向工作地点。

以自然通风为主的高温作业厂房应有足够的进、排风面积，甘蔗制糖车间高温厂房的开口部分应尽量位于当地10月至次年4月间最多频率风向的迎风面，精制糖车间高温厂房的开口部分则宜位于夏季主导风向的迎风面。产生大量热、湿气的单层厂房的附属建筑物占用该厂房外墙的长度不得超过外墙全长的30%，且不宜设在厂房的迎风面。

高温厂房采用热压为主的自然通风时，热源应尽量布置在天窗的下方；厂房内局部区域通风不畅的地方应设置机械排风设施。

燃硫炉工作间应设置通风气楼，边墙应安装排风设施。

石灰窑、锅炉及烟道等高温设备设施应采用露天布置，人员操作层应为敞开式，充分利用自然通风进行散热，同事配置移动式轴流通风机。

高温设备和管道应采用保温隔热材料包裹，汽轮发电机组应设置隔热罩壳。

产生高温高湿的设备如压滤机、上浮情境设备等数量较多或大型设备的厂房屋顶应设置通风气楼，靠近设备的边墙应设置机械排风设施。

露天作业的装载机驾驶室应有空调设施。

在槽、罐等密闭容器内进行作业时，应做好通风和降温工作。

高温厂房的值班（控制）室应布置在车间内免受阳光直射的位置，并尽可能远离产热设备和其他有害因素，室内应安装空调或风扇。

在炎热季节韦高温作业、高温天气作业的工人供给足够的、符合卫生标准的防暑降温饮料。

电离辐射

含密封放射源的检测仪表（如核子称、料位计）的固定使用场所、源容器应安装牢固、可靠，应在其周围划定防护区域或设置防护围栏，阻止人员进入源容器与受检物之间的有用线束区域。

在含密封放射源的检测仪表的源容器场所的醒目位置设置警示标识。

核子称、料位计的管理及维护人员应进行个人剂量监测。

其他电离辐射防护措施应按照GB18871、GBZ125等的规定执行。

其他危害因素的防护

霉菌孢子、放线菌等微生物致病菌一般附着在堆积较长时间蔗渣中，工人在作业时应佩戴防尘口罩。

紫外灯开关必须与普通照明灯开关隔开，做好标识；开关必须置于成品糖或精制糖包装间、更衣室、洗手间、包装袋贮存间或消毒间的室外；紫外灯开启前，关好门、窗；工人在上述工作地点作业或停留时，禁止开启紫外灯。

工频电场/磁场的防护，开关站、配电室等均独立成间,电气设备屏蔽接地，采用自动化控制。

劳动者进行电焊作业时，应在上风向作业并配备机械通风装置，条件允许情况下宜配置移动式焊接烟尘净化器；应佩戴防尘口罩、焊接面罩、工作服、手套和防护鞋，必要时在电焊作业点周围设置围护挡板。

进入密闭空间或有限空间作业，应按GBZ/T 205的要求进行。

针对大修等作业应严格按照相应的管理程序和操作规程，作业前对可能存在的职业病危害因素进行识别、评估及审批，配备符合要求的防护设施、个人职业病防护用品、报警器，安排专人现场作业进行监护。

实验室接触酸碱等有害因素作业人员应佩戴个人防护用品，并尽可能在通风橱内进行。

- 6.3.6　主要岗位职业病危害因素及防护见表A.1

应急救援

企业应建立职业病危害事故应急救援机制，制定引起急性职业损伤的专项应急救援预案，建立专职（兼职）应急救援队伍或指定专职（兼职）应急救援人员，应急救援人员应进行培训，定期开展有针对性的应急救援演练并做记录。

应根据车间（岗位）危害情况配备应急救援设施，设置存放柜，并应设置明显标识，定期维护和检查，确保应急使用需要。在存在二氧化硫的生产场所设置报警器、正压式空气呼吸器、防毒面具，设置风向标，应设置醒目的警示标识、事故通风设施及应急撤离通道。

污水处理站设置硫化氢报警装置。

厂区内配备急救包及急救药品、转运病人的担架和装置、急救处理的设施以及应急救援通讯设备等。急救药品的配置可参照GBZ 1相关要求。

进入有限空间作业，应按照GBZ/T 205的要求进行。

（资料性）
制糖企业主要岗位职业病危害因素及防护

制糖企业主要岗位职业病危害因素及防护见表1

制糖企业主要岗位职业病危害因素及防护

| 生产车间 | 岗位（工种） | 主要职业病危害因素 | 工程防护 | 个体防护 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 压榨 | 吊车工 | 噪声 | 驾驶室密闭 | 护听器 |
|  | 榨机工 | 粉尘、噪声 | 控制室隔离、密闭、 | 防尘口罩、护听器 |
|  | 蔗带工 | 粉尘、噪声 | 控制室隔离、密闭、 | 防尘口罩、护听器 |
|  | 预灰、水泵工 | 氧化钙、噪声 | 控制室隔离、密闭、空调 | 防尘口罩、护听器 |
|  | 蔗场工 | 粉尘、噪声 | 驾驶室密闭、空调 | 防尘口罩、护听器 |
| 制炼 | 澄清工 | 噪声 | 控制室隔离、密闭、空调 | 护听器 |
|  | 吸滤机 | 噪声 | 自动化、降噪 | 护听器 |
|  | 水泵、压缩机工 | 噪声 | 自动化、降噪 | 护听器 |
|  | 中和 | 噪声 | 通风、隔声、隔离、降温、降噪 | 护听器 |
|  | 石灰硫磺工 | 噪声、粉尘、高温、二氧化硫、氧化钙 | 通风、自动化 | 防尘毒口罩、护听器、防护手套、护目镜、必要时穿戴防护面罩 |
|  | 蒸发工 | 噪声、高温 | 通风、隔声、自动化 | 护听器 |
|  | 煮糖工 | 噪声、高温 | 通风、隔声、自动化 | 护听器 |
|  | 分蜜工 | 噪声、高温 | 通风、隔声、自动化 | 护听器 |
|  | 振筛输送带工 | 噪声 | 通风、隔声、自动化 | 护听器 |
|  | 糖斗分选筛工 | 噪声 | 隔声、自动化 | 护听器 |
|  | 成品糖包装工 | 噪声 | 隔声、自动化 | 护听器 |
| 锅炉车间 | 司炉 | 粉尘、噪声 | 隔离、自动化、密闭 | 护听器、防尘口罩 |
|  | 水处理 | 噪声、盐酸 | 隔声、自动化、密闭 | 防毒口罩、护听器、防护手套、护目镜、必要时穿戴防护面罩 |
|  | 泵工 | 噪声 | 隔声、自动化、密闭 | 护听器 |
|  | 出灰 | 粉尘、噪声 | 隔声、自动化、密闭 | 防尘口罩、护听器 |
| 辅助设施 | 维修工 | 粉尘、一氧化碳、二氧化硫、锰及其无机化合物、高温、噪声 | 通风、降噪、自动化、密闭 | 护听器、护目镜、防护手套、防护鞋、高温防护鞋、必要时穿戴防护面罩 |
|  | 污水处理站 | 硫化氢、氢氧化钠、噪声 | 自动化 | 护听器、护目镜、防护手套、防护鞋、防护服 |

参考文献

[1]中华人民共和国职业病防治法.中华人民共和国主席令第24号，2018年12月29日

[2]工作场所职业卫生管理规定.中华人民共和国国家卫生健康委员会令第5号，202年12月31日

[3]国家卫生健康委办公厅关于进一步加强用人单位职业健康培训工作的通知.国卫办职健函〔2022〕441号,2022年12月13日